2026年江阴市日用塑料制品产品

质量监督抽查实施细则

1.范围

本细则适用于日用塑料制品质量监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检

2.1生产企业、实体店抽样

在受检企业的成品仓库或者其确认场所，随机抽取有产品质量检验合格证明或者其他形式表明合格的待销产品，实体店买样需索取发票等购样凭据留证。抽样数量为80只，其中40只作为检验样品，40只作为备用样品，抽样基数生产企业不低于500只，实体店满足抽样数量即可。

抽样工作由承检机构不少于2名工作人员共同完成。检验用样品按进货价购买，采样过程均需拍照留证。一经采样，立即封样，任何人不得调换。

2.2电商平台采样

抽样数量为80只，其中40只作为检验样品，40只作为备用样品。抽样基数满足抽样数量即可

3.检验要求

表1 检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标识 | GB/T 21661-2020 GB/T 21661-2008 | GB/T 21661-2020 GB/T 21661-2008 GB/T 21660 |
| 2 | 厚度 |  | GB/T 21661-2020 GB/T 21661-2008 |
| 3 | 封合强度 |  | QB/T 2358-1998 |
| 4 | 提吊试验 |  | GB/T 21661-2020 GB/T 21661-2008 |
| 5 | 落镖冲击 |  | GB/T 9639.1-2008 GB/T 21661-2020 GB/T 21661-2008 |
| 6 | 跌落实验 |  | GB/T 21661-2020 GB/T 21661-2008 |
| 7 | 尺寸偏差 | GB/T 24454 | GB/T 24454 |
| 8 | 外观 | GB/T 24454 | GB/T 24454 |
| 9 | 抗渗漏性能 | GB/T 24454 | GB/T 24454 |
| 10 | 跌落性能 | GB/T 24454 | GB/T 24454 |

4.判定规则

4.1依据标准

下列文件及其所有的修改单或修订版均适用于本方案。

GB/T 21661-2008 《塑料购物袋》

GB/T 21661-2020 《塑料购物袋》

GB 21660-2008《塑料购物袋环保、安全和标识通用技术要求》

QB/T 2358-1998  《塑料薄膜包装袋热合强度试验方法》

GB/T 6672-2001 《塑料薄膜和薄片厚度测定机械测量法》

GB/T 6673-2001 《塑料薄膜和薄片长度和宽度的测定》

GB/T 9639.1-2008 《塑料薄膜和薄片抗冲击性能试验方法自由落镖法第1部分:梯级法》

GB/T 24454-2009 《塑料垃圾袋》

国家发展改革委、生态环境部《关于进一步加强塑料污染治理的意见》（发改环资〔2020〕80号）

相关的法律法规、部门规章和规范

经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求。

4.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

5.异议处理

5.1对监督抽查程序有异议的，由任务下达部门核查相关证据后维持或者撤销原检验结果。

5.2对检验结果有异议的，任务下达部门核查相关证据，能够证明原检验结果准确的，维持原检验结果；不能证明原检验结果准确，需要进行复检的，由任务下达部门指定复检机构进行复检，复检结果为本次监督抽查最终结论。

5.3对样品信息有异议的，任务下达部门核查样品确认情况和生产企业提交证明材料后，维持或者撤销原检验结果。

5.4本次不进行复检的项目：无。