建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（公示版）

| 项目名称： | 环保装备智能关键零部件项目 |
| --- | --- |
| 建设单位： | 江阴市得灵机械有限公司 |
| 编制日期： | 2026年5月 |

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 环保装备智能关键零部件项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2503-320253-89-01-929970 |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  | *** | 联系方式 | ********* |  |
| 建设地点 |  | 江苏省无锡市江阴市徐霞客镇白屈港东、江阴市浩祥纺织贸易有限公司厂房南、创业路西、规划道路北侧 |  |  |  |
| 地理坐标 |  | 经度120度18分32.885秒，纬度31度48分57.352秒 |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | 泵及真空设备制造（C3441） | 建设项目 行业类别 | 三十一、通用设备制造业34 69泵、阀门、压缩机及类似机 械制造344 |  |
| 建设性质 |  | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |  |
| 项目备案部门 |  | 江阴市徐霞客镇人民政府 | 项目备案文号 | 江阴徐霞客备〔2026〕94号 |  |
| 总投资（万元） |  | **** | 环保投资 （万元） | *** |  |
| 环保投资占比（%） |  | 1.18 | 施工工期 | 3个月 |  |
| 是否开工建设 |  | 否 是： | 用地面积（m2） | 37869 |  |
| 专项评价设置情况 |  | 表1-1 专项评价设置情况表 专项评价的类别; 设置原则; 项目情况; 设置 情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目排放废气不涉及有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气; 不设置. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目不属于新增废水直排的污水集中处理厂项目; 不设置. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 本项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量; 设置. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目不属于新增河道取水项目; 不设置. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不属于海洋工程建设项目; 不设置. |
| 规划 情况 |  | / |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 |  | / |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | - 本项目符合地方规划及规划环评中相关要求。 |  |  |  |
| 其 他 符 合 性 分 析 |  | - 本项目符合国家及地方政策中相关要求。 |  |  |  |

- 二、建设项目工程分析

| 建 设 内 容 | 2.1项目概况 江阴市得灵机械有限公司成立于2002年5月30日，位于江阴市徐霞客镇峭岐迎宾大道19号，主要从事齿轮箱、轴承的生产。该公司于2002年6月20日填报《齿轮箱、机械制造项目》环境影响登记表，主要产品及实际生产能力为齿轮箱300台/年、轴承3000套/年，目前正常产中。 为进一步发展，该公司拟在江阴市徐霞客镇白屈港东、江阴市浩祥纺织贸易有限公司厂房南、创业路西、规划道路北侧新增土地56.8亩，建设生产车间及配套用房35000平方米，购置数控旋风机床、数控机床、数控卧式铣镗等国内外设备128台套，项目建成达产后，将形成年产单螺杆泵20000台、螺杆泵点胶阀20000套、定及转子10000套的生产能力。 本项目于2026年4月24日在江阴市徐霞客镇人民政府完成项目备案（项目代码：2503-320253-89-01-929970；备案证号：江阴徐霞客备〔2026〕94号），同意项目开展前期工作。 根据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境影响评价法》中的有关规定，项目需开展环境影响评价工作。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于三十一、通用设备制造业3469泵、阀门、压缩机及类似机械制造344中“其他（仅分割、焊接、组装的除外）”项目，应编制环境影响报告表。 本项目所涉及的消防、安全和卫生问题不属于本评价范围，公司按照国家有关法律、法规和相关标准执行。 2.2工程内容及规模 本项目租用厂房进行建设，主体工程主要包括新增设备的购置、安装和调试和相关环保工程完善建设，给水、排水、供电等公用工程已建成。建设项目主体工程和产品方案见表2-1，本项目主要建筑物一览表见表2-2，公用和辅助工程见表2-3。 |
| --- | --- |

| 建 设 内 容 | 2.2.1主体工程及产品方案 表2-1 项目主体工程及产品方案 序号; 工程名称（车间、生产装置或生产线）; 产品名称; 设计生产能力（吨/年）; 年运行时数（小时）. 1; 生产车间; 单螺杆泵; 20000台; 7200. 2; 螺杆泵点胶阀; 20000套. 3; 定及转子; 10000套. 备注：定及转子作为单螺杆泵的配件之一，共生产30000套/年，其中20000套/年组装成单螺杆泵，10000套/年作为产品。 2.2.2公用及辅助工程 表2-3 公用及辅助工程 工程名称; 建设名称; 设计能力; 备注. 贮运工程; 原料仓库; 600m2; 位于室内，利用租赁厂房改造. 成品仓库; 810m2; 位于室内，分为300m2成品仓库1、350m2成品仓库2、160m2成品仓库3，利用租赁厂房改造. 公用辅助工程; 给水系统; 20t/h; 当地水网接入，市政自来水管网提供水. 排水系统; 雨水管网; 20t/h; 排入当地雨水管网，新建1个雨水排放口. 废水管网; 20t/h; 经预处理后接入江阴市峭岐综合污水处理有限公司处理，新建1个污水接管口. 供电; 3150KVA×1; 由市政电力管网提供，新建. 天然气; 50万立方/年; 由天力燃气管道供应. 冷却系统; 120m3/h×3; 新建. 纯水系统; 2t/h; 新建. |
| --- | --- |
| 建 设 内 容 | 续表2-3： 工程名称; 建设名称; 设计能力; 备注. 环保工程; 废水处理; 化粪池; 50m3; 新建. 不锈钢废水预处理设施; 0.5t/h; 废水预处理工艺：调节池+混凝沉淀池+超滤+反渗透+三效蒸发，新建. 普碳钢废水预处理设施; 3t/h; 废水预处理工艺：调节池+混凝沉淀池，新建. 废气处理; 过滤棉+二级活性炭吸附+催化燃烧; 28000m3/h×1; 调漆、喷漆、烘干、洗枪废气处理，颗粒物处理效率90%，有机废气处理效率97%，15米高DA001，新建. 天然气燃烧废气; 风机风量5000m3/h; 设置1根15米高的排气筒DA002排放，新建. 布袋除尘器; 10000m3/h×1; 喷砂、抛光废气处理，颗粒物处理效率99%，15米高排气筒DA003排放，新建. 布袋除尘器; 10000m3/h×1; 喷涂碳化钨废气处理，颗粒物处理效率99%，15米高排气筒DA004排放，新建. 二级活性炭吸附; 10000m3/h×1; 涂胶粘剂、烘干、硫化废气处理，有机废气处理效率90%，15米高排气筒DA005排放，新建. 水喷淋+二级活性炭吸附; 10000m3/h×1; 丙酮清洗废气处理，有机废气处理效率90%，15米高排气筒DA006排放，新建. 静电除油; 10000m3/h×1; 淬火油烟废气处理，颗粒物处理效率90%，15米高排气筒DA007排放，新建. 二级碱喷淋; 60000m3/h×1; 酸洗废气处理，酸雾处理效率90%，15米高排气筒DA008排放，新建. 移动式焊烟净化器; 5套; 无组织排放，新建. 噪声治理; 隔声量; ≥25dB(A); 厂界达标排放. 固废治理; 一般固废堆场; 200m2; 固废分类收集、暂存，新建. 危废暂存区; 150m2. |
| 建 设 内 容 | 2.10地理位置、厂区平面布置及厂界周围500米土地利用现状 地理位置：本项目建设地位于江苏省无锡市江阴市徐霞客镇白屈港东、江阴市浩祥纺织贸易有限公司厂房南、创业路西、规划道路北侧，具体地理位置见附图1。 厂区平面布置：本项目由西向东设置热处理车间、装配车间、机加工车间、检测中心、办公楼。 其中热处理车间（1层）：主要为热处理工艺； 装配车间（2层）：1层设置焊接、酸洗、喷涂、装配、原料仓库、半成品仓库、成品仓库等；2层设置丙酮清洗、涂胶粘剂、注射硫化等； 机加工车间共（1层）：主要为金加工工艺； 检测中心（3层）：主要为检测工序； 办公楼（5层）：主要为办公、会议、接待等。 具体平面布置图见附图2-1、附图2-2。 厂界周围500米土地利用现状：厂界东侧隔创业路为天香染整，南侧为空地，西侧为白屈港，北侧为江阴市浩祥纺织贸易有限公司，距离本项目建设地最近的敏感目标是厂界东北侧206m的楼下村。周围500米土地利用现状图见附图3。 2.11劳动定员与工作制 工作制度：本项目实行“三班”24小时工作制，年有效工作日为300天。 劳动定员：本项目劳动定员250人。 |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.12本项目生产工艺 2.12.1本项目生产工艺流程图 本项目从事螺杆泵点胶阀、定及转子、单螺杆泵的生产，具体生产工艺如下（其中G-废气、S-固废、N-噪声）。 2.12.1.1螺杆泵点胶阀生产工艺 钢棒、管 下料 金加工 包装入库 乳化液 废金属S1-1 噪声N 有机废气G1-1 含油金属屑S1-2、废乳化液S1-3 噪声N 装配 试验 喷水性漆 烘干 检验 漆雾G1-2、有机废气G1-3 漆渣S1-4、喷枪清洗废液S1-5 有机废气G1-4 天然气燃烧废气G1-5 水性面漆 标准件、伺服电机、接头、密封件等 天然气 180~190℃ 图2-2 螺杆泵点胶阀生产工艺流程及产污环节图 |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.12.1.2定及转子生产工艺 （1）定子 天然气 180~190℃ 钢管 下料 金加工 乳化液 废金属S2-1 噪声N 有机废气G2-1 含油金属屑S2-2、废乳化液S2-3 噪声N 喷砂 清洗 管套内壁涂胶粘剂 烘干 注射硫化 有机废气G2-4 有机废气G2-5 水性复合胶 钢砂 脱模 喷水性漆 烘干 检验 入库 电加热 200℃ 混炼成型胶 硫化废气G2-6 水性面漆 漆雾G2-7、有机废气G2-8 漆渣S2-7、喷枪清洗废液S2-8 喷砂废气G2-2 废砂S2-4 噪声N 丙酮 有机废气G2-3 废清洗溶剂S2-5 噪声N 电加热 160~170℃ 有机废气G2-9 天然气燃烧废气G2-10 废橡胶S2-6 图2-3 定子生产工艺流程及产污环节图 |
| 工艺流程和产排污环节 | 天然气燃烧废气（G2-10）产生。 - （2）转子 钢管 精车 铣 乳化液 废金属S3-1 噪声N 有机废气G3-1 含油金属屑S3-2、废乳化液S3-3 噪声N 抛光 氮化 喷涂 检验 颗粒物G3-4 碳化钨 砂轮 入库 液氨 电加热550℃ 氮化尾气G3-3 颗粒物G3-2 含油金属屑S3-4、废砂轮片S3-5 噪声N 图2-4 转子生产工艺流程及产污环节图 |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.12.1.2单螺杆泵生产工艺 - （1）减速机 漆雾G4-8、有机废气G4-9 漆渣S4-11、喷枪清洗废液S4-12 有机废气G4-10 天然气燃烧废气G4-11 烘干 喷水性漆 齿轮、齿轴锻件 正火 粗车 乳化液 有机废气G4-1 含油金属屑S4-1、废乳化液S4-2 噪声N 滚齿 热处理 外圆磨内孔平面磨 磨齿 铣键槽线切割 检验 装配 试车 包装入库 热处理尾气G4-3、淬火油烟G4-4 噪声N 水性面漆 乳化液 有机废气G4-2 含油金属屑S4-3、废乳化液S4-4 噪声N 电加热 920℃ 乳化液 电机、标准件、盖板、密封件等 乳化液 有机废气G4-5 含油金属屑S4-5、废乳化液S4-6、噪声N 乳化液 有机废气G4-6 含油金属屑S4-7、废乳化液S4-8 噪声N 有机废气G4-7 含油金属屑S4-9、废乳化液S4-10、噪声N 丙烷、甲醇、氮气、水基淬火液、淬火专用油 电加热 图2-5 减速机生产工艺流程及产污环节图 |
| 工艺流程和产排污环节 | - （2）吸入室与排出体 有机废气G5-11 天然气燃烧废气G5-12 有机废气G5-7 天然气燃烧废气G5-8 漆雾G5-9、有机废气G5-10 漆渣S5-7、喷枪清洗废液S5-8 漆雾G5-5、有机废气G5-6 漆渣S5-5、喷枪清洗废液S5-6 普碳钢、不锈钢 金加工 焊接 乳化液 有机废气G5-1 含油金属屑S5-1、废乳化液S5-2 噪声N 酸洗 喷砂 入库 喷底漆 烘干 喷面漆 烘干 调漆 焊条、二氧化碳、氩气 焊烟G5-2 焊渣S5-3 噪声N 钢砂 颗粒物G5-3 废砂S5-4 噪声N 环氧底漆A、环氧底漆B 有机废气G5-4 面漆 天然气 180~190℃ 天然气 180~190℃ 图2-6 吸入室与排出体生产工艺流程及产污环节图 |
| 工艺流程和产排污环节 | - （4）不锈钢酸洗（硝酸+氢氟酸） 不锈钢板材 脱脂 水洗1 水 酸洗 水洗2 中和 水洗3 纯水洗 清洗废水W6-3 氢氧化钠、水 氢氟酸、硝酸、水 烘干 入库 水 纯水 水 氢氧化钠、水 电加热 碱雾G6-1 槽渣S6-1 清洗废水W6-1 氮氧化物、氟化物G6-2 废酸S6-2 清洗废水W6-2 碱雾G6-3 槽渣S6-3 清洗废水W6-4 图2-7 不锈钢酸洗生产工艺流程及产污环节图 |
| 工艺流程和产排污环节 | - （5）普碳钢酸洗（盐酸） 不锈钢板材 脱脂 水洗 水 酸洗 水洗2 中和 纯水洗1 硅烷 清洗废水W7-4 氢氧化钠、水 盐酸、水 纯水洗2 纯水洗3 烘干 入库 纯水 硅烷剂、水 硅烷化废水W7-5 清洗废水W7-7 水 氢氧化钠、水 纯水 纯水 电加热 碱雾G7-1 槽渣S7-1 清洗废水W7-1 氯化氢G7-2 废酸S7-2 清洗废水W7-2 碱雾G7-3 废碱液S7-3 清洗废水W7-6 水洗3 清洗废水W7-3 水 图2-8 普碳钢酸洗生产工艺流程及产污环节图 |
| 工艺流程和产排污环节 | - （6）单螺杆泵 定及转子、减速机、吸入室及排出体、其他外购件 组装 入库 图2-9 单螺杆泵生产工艺流程及产污环节图 |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.13与项目有关的原有环境污染问题 2.13.1现有项目环保手续履行情况 江阴江阴市得灵机械有限公司成立于2002年5月30日，位于江阴市徐霞客镇峭岐迎宾大道19号，主要从事齿轮箱、轴承的生产。该公司于2002年6月20日填报《齿轮箱、机械制造项目》环境影响登记表，主要产品及实际生产能力为齿轮箱300台/年、轴承3000套/年。 表2-24企业历年环保手续及验收情况汇总 项目名称; 环评批复; “三同时”验收; 产品方案; 实际产能; 备注. 《齿轮箱、机械制造项目建设项目环境影响申报表》; 2002.6.25 江阴市环境保护局; /; 齿轮箱300台/年、轴承3000套/年; 齿轮箱300台/年、轴承3000套/年; 已建. 公司于2025年2月24日完成排污许可登记，排污许可登记编号：91320281738276660T001X，有效期至2030年3月15日。该厂区目前正常生产。 |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1区域环境质量现状 3.1.1大气环境 根据《2024年度江阴市生态环境状况公报》，2024年江阴市空气质量状况见下表。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度 μg/m3; 评价标准μg/m3; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 8.3; 60; 13.8; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 33.1; 40; 82.75; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 51.7; 60; 86.17; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 32; 30; 106.67; 超标. O3; 日最大8小时滑动平均值第90百分位数; 162; 160; 101.25; 超标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1134; 4000; 0.02835; 达标. 监测结果显示，江阴市SO2、NO2、PM10年平均质量浓度、CO24小时平均第95百分位数浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1中二级过渡阶段浓度标准，PM2.5年平均质量浓度、O3日最大8小时滑动平均值第90百分位数浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1中二级过渡阶段浓度标准。因此，该区域为不达标区，徐霞客镇已针对超标现象出具大气环境整治方案。 3.1.2地表水环境 本项目生活污水接入江阴市峭岐综合综合污水处理有限公司集中处理，尾水排入冯泾河，最终汇入白屈港。 |
| --- | --- |
| 区域 环境 质量 现状 | 监测期间白屈港水质因子pH、COD、氨氮、总磷均可达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准。 3.1.3声环境 本项目位于江阴市徐霞客镇峭岐工业园区，属于《江阴市声环境功能区划分调整方案》（澄政办发〔2020〕71号）表3中所列3类声环境功能区，项目所在区域厂界执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）中3类区标准，周围50米范围内无敏感目标。根据《2024年度江阴市生态环境状况公报》，2024年全市昼间和夜间声环境质量基本保持稳定，声环境质量总体较好。 3.1.4生态环境 本项目不涉及生态环境，故不作生态环境的现状分析。 3.1.5电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射，故不作电磁辐射的现状分析。 3.1.6地下水、土壤环境 建设项目场地已做硬化处理，不存在土壤、地下水环境污染途径，故本次评价不展开土壤现状调查。 |
| 环境 保护 目标 | 3.2环境保护目标 3.2.1大气环境保护目标 建设项目厂界500米范围内大气环境保护目标见表3-3。 表3-3 本项目环境空气保护目标 名称; 坐标/°; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 规模; 相对厂址方位; 相对本项目建设地距离（m）. 经度; 纬度. 楼下村; 120.314784; 31.816307; 居民区; 大气环境; 《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二类区; 23户/81人; 东北; 206. 潘家村; 120.310792; 31.81712776; 居民区; 175户/615人; 北; 351. 兴隆苑; 120.309151; 31.81541381; 居民区; 121户/423人; 西北; 300. 博爱花苑; 120.309561; 31.81392319; 居民区; 137户/480人; 西; 230. 杨家村; 120.308086; 31.81336250; 居民区; 103户/360人; 西; 332. 老街北; 120.309920; 31.81069117; 居民区; 154户/540人; 西南; 303. 农贸新村; 120.310178; 31.80996178; 居民区; 223户/780人; 西南; 336. 东新村; 120.312678; 31.81025354; 居民区; 108户/378人; 南; 305. 朝阳新村; 120.314952; 31.81037206; 居民区; 128户/450人; 南; 305. 朝阳二村; 120.314544; 31.80892239; 居民区; 586户/2052人; 南; 490. 江阴市峭岐实验小学（东区）; 120.317345; 31.81055441; 学校; 1432名师生; 东南; 390. 江阴市峭岐实验小学; 120.308193; 31.81283371; 学校; 800名师生; 西; 352. 江阴市峭岐中心幼儿园; 120.307839; 31.81173053; 学校; 600名师生; 西南; 408. 3.2.2声环境保护目标 建设项目厂界50米范围内无声环境保护目标。 |
| 环境 保护 目标 | 3.2.3地下水环境保护目标 建设项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 3.2.4生态环境保护目标 建设项目不在产业园区外新增用地，不涉及生态环境保护目标。 |
| 污 染 物 排 放 控 制 标 准 | 3.3污染物排放控制标准 3.3.1废气排放标准 （1）施工期 项目施工期扬尘排放执行江苏省《施工场地扬尘排放标准》（DB32/4437-2022）表1中标准，详见下表。 表3-4 施工场地扬尘排放浓度限值表 监测项目; 浓度限值（μg/m3）. TSPa; 500. PM10b; 80. 注：a.任一监控点（TSP自动监测）自整时起依次顺延15min的总悬浮颗粒物浓度平均值不应超过的限值。根据HI633判定设区市AQI在200～300之间且首要污染物为PM10或PM2.5时，TSP实测值扣除200μg/m3后再进行评价。b.任一监控点（PM10自动监测）自整时起依次顺延1h的PM10浓度平均值与同时段所属设区市PM10小时平均浓度的差值不应超过的限值。 （2）运营期 本项目调漆、喷漆、烘干、喷枪清洗工序产生的颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯、苯系物、TVOC通过DA001排放。颗粒物、非甲烷总烃、TVOC、苯系物有组织排放执行江苏省地方标准《表面涂装（工程机械和钢结构行业）大气污染物排放标准》（DB32/4147-2021）表1标准。二甲苯执行江苏省地标《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表1标准。 本项目烘干天然气燃烧废气通过DA002排放，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物有组织排放执行江苏省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385-2022）表1标准，基准氧含量执行表5标准。 本项目喷砂、抛光工序废气通过DA003排放，颗粒物、镍及其化合物、铬及其化合物有组织排放执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准。 本项目喷涂碳化钨工序废气通过DA004排放，颗粒物有组织排放执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准。 本项目涂胶黏剂、烘干、注射硫化废气通过DA005排放，非甲烷总烃有组织排放执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632—2011）表5排放限值；有组织排放的硫化氢、二硫化碳、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2标准。DA005排气筒废气排放情况比较复杂，涉及多股废气，基准排气量难以计算，本次不再考核基准排气量。 本项目丙酮清洗废气通过DA006排放，非甲烷总烃有组织排放执行江苏 |
| 污 染 物 排 放 控 制 标 准 | 省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准。 本项目淬火油烟通过DA007排放，颗粒物（油烟）有组织排放执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准。 本项目酸洗线氯化氢、氮氧化物、氟化物、碱雾通过DA008排放，氯化氢、氮氧化物、氟化物有组织排放参照执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准。碱雾有组织排放参照执行上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表1标准。 本项目厂界无组织排放非甲烷总烃、颗粒物、镍及其化合物、铬及其化合物、氯化氢、氮氧化物、氟化物、二甲苯执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准；无组织排放的氨、硫化氢、二硫化碳、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1二级标准；碱雾无无组织排放标准。 厂区内非甲烷总烃无组织排放限值执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准。 |
| 污 染 物 排 放 控 制 标 准 | 3.3.2废水污染物排放标准 本项目不锈钢酸洗废水经厂内预处理后，全部回用。普碳钢酸洗线废水经厂内废水处理设施预处理后与制纯浓水、初期雨水以及经化粪池预处理后的生活污水一起接入江阴市峭岐综合污水处理有限公司集中处理，接管污水中，氨氮、TP、TN执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级接管标准，COD、SS、石油类执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，处理出水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1一级A标准和《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2城镇污水处理厂标准，尾水排入冯泾河，最终汇入白屈港。 本项目不锈钢酸洗废水经厂内预处理后回用于喷淋，回用水参照执行《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2024）表1中工艺用水标准及企业内部标准。 |
| 污 染 物 排 放 控 制 标 准 | 3.3.3噪声排放标准 （1）施工期 施工作业现场执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2025）表1标准，具体见表3-10。 表3-10 建筑施工场界噪声排放限值单位：dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. 注：夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15dB(A)。 （2）运营期 本项目位于江阴市徐霞客镇峭岐峭璜路2-2号，属于《江阴市声环境功能区划分调整方案》（澄政办发〔2020〕71号）中3类声环境功能区，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中表1中3类标准。 表3-11 噪声排放标准限值表 区域名; 执行标准; 表号及级别; 单位; 标准限值. 昼; 夜. 厂界; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 3类; dB(A); 65; 55. 3.3.4固废贮存标准 本项目一般工业固废储存按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定执行；危险废物储存按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《省生态环境厅关于印发<江苏省固体废物全过程环境监管工作意见>的通知》（苏环办〔2024〕16号）中的相关规定执行；生活垃圾处理执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城〔2000〕120 号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城〔2010〕61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。 |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 4.1施工期环境保护措施 本项目新建建筑约35000平方米，项目在施工期间，各项施工活动不可避免地将对周围环境造成破坏和产生影响，主要包括施工扬尘、废水、噪声、固体废物、振动等对周围环境的影响，而且以扬尘和噪声尤为明显。 4.1.1施工期大气环境影响和保护措施 该项目在其建设过程中，大气污染物主要有： （1）废气 施工过程中废气主要来源于施工机械驱动设备（如柴油机等）和运输及施工车辆所排放的废气，排放的主要污染物为NOx、CO、烃类物等，此外，还有施工队伍因生活需要使用燃料而排放的废气等。 （2）粉尘和扬尘 本项目建设过程中，粉尘污染主要来源于： ①土方的挖掘、堆放、清运、回填和场地平整等过程产生的粉尘； ②管道施工中的土方运输产生的粉尘； ③建筑材料如水泥、白灰、砂子以及土方等在其装卸、运输、堆放等过程中，因风力作用而产生的扬尘污染； ④搅拌车辆及运输车辆往来造成地面扬尘； ⑤施工垃圾及清运过程中产生扬尘。 上述施工过程中产生的废气、粉尘及扬尘将会造成周围大气环境污染，其中又以粉尘及扬尘的危害较为严重。 施工期间产生的粉尘（扬尘）污染主要取决于施工作业方式、材料的堆放及风力因素，其中受风力因素的影响最大。随着风速的增大，施工扬尘产生的污染程度和超标范围也将随之增强和扩大。 因本工程施工期较长，伴随着土方的挖掘、装卸和运输等施工活动，其扬尘将给附近的大气环境带来不利影响。因此必须采取合理可行的控制措施，尽量减轻其污染程度，缩小其影响范围。其主要对策有： |
| --- | --- |
| 施工期环境保护措施 | ①对施工现场实行合理化管理，使砂石料统一堆放，水泥应设专门库房堆放，并尽量减少搬运环节，搬运时做到轻举轻放，防止包装袋破裂； ②开挖时，对作业面和土堆适当喷水，使其保持一定湿度，以减少扬尘量。而且开挖的泥土和建筑垃圾要及时运走，以防长期堆放表面干燥而起尘或被雨水冲刷； ③运输车辆应完好，不应装载过满，并尽量采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒，并及时清扫散落在地面上的泥土和建筑材料，冲洗轮胎，定时洒水压尘，以减少运输过程中的扬尘； ④应首选使用商品混凝土，因需要必须进行现场搅拌砂浆、混凝土时，应尽量做到不洒、不漏、不剩不倒；混凝土搅拌应设置在棚内，搅拌时要有喷雾降尘措施； ⑤施工现场要设围栏或部分围栏，缩小施工扬尘扩散范围； ⑥当风速过大时，应停止施工作业，并对堆存的砂粉等建筑材料采取遮盖措施； ⑦对排烟大的施工机械安装消烟装置，以减轻对大气环境的污染。 4.1.2施工期废水环境影响和保护措施 （1）生产废水 各种施工机械设备运转的冷却水及洗涤用水和施工现场清洗、建材清洗、混凝土养护、设备水压试验等产生的废水，这部分废水含有一定量的油污和泥砂。 （2）生活污水 施工期民工集中，施工队伍的生活活动产生一定量的生活污水，包括食堂用水、洗涤废水和冲厕水。生活污水含有大量细菌和病原体。 上述废污水水量不大，但如果不经处理或处理不当，同样会危害环境。所以，施工期废水不能随意直排。 其防治措施主要有： ①加强施工期管理，针对施工期污水产生过程不连续、废水种类较单一等特点，可采取相应措施有效控制污水中污染物的产生量； |
| 施工期环境保护措施 | ②施工现场因地制宜，建造沉淀池、隔油池等污水临时处理设施，对含油量高的施工机械冲洗水或悬浮物含量高的其它施工废水需经处理后方可排放，砂浆、石灰等废液宜集中处理，干燥后与固体废物一起处置； ③水泥、黄砂、石灰类的建筑材料需集中堆放，并采取一定的防雨措施，及时清扫施工运输过程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物质随雨水冲刷污染附近水体。 ④对于施工人员产生的生活污水，可以通过设置预处理池进行收集，待本项目厂区污水管网接入市政污水管网后纳入污水处理厂进行处理。 4.1.3施工期噪声环境影响和保护措施 噪声是施工期主要的污染因子，施工过程中使用的运输车辆及各种施工机械，如挖掘机、推土机、混凝土搅拌机等都是噪声的产生源。由于现场施工机械设备噪声很高，而且实际施工过程中，往往是多种机械同时工作，各种噪声源辐射的相互叠加，噪声级将更高，辐射范围亦更大。 为了减轻施工噪声对周围环境的影响，建议采取以下措施： ①加强施工管理，合理安排施工作业时间，严格按照施工噪声管理的有关规定执行，严禁夜间进行高噪声施工作业。 ②尽量采用低噪声的施工工具，如以液压工具代替气压工具，同时尽可能采用施工噪声低的施工方法。 ③施工机械应尽可能放置于对周围敏感点造成影响最小的地点。 ④在高噪声设备周围设置掩蔽物。 ⑤混凝土需要连续浇灌作业前，应做好各项准备工作，将搅拌机运行时间压到最低限度。 除上述施工机械产生的噪声外，施工过程中各种运输车辆的运行，还将会引起敏感点噪声级的增加。因此，应加强对运输车辆的管理，尽量压缩工区汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛。 4.1.4施工期固废环境影响和保护措施 施工固体废物主要来自施工所产生的建筑垃圾和施工队伍产生的生活垃圾。 |
| 施工期环境保护措施 | 施工期间将涉及到土地开挖、管道敷设、材料运输、基础工程、房层建筑等工程，在此期间将有一定数量的废弃建筑材料如砂石、石灰、混凝土、废砖、土石方等。 因本项目施工历时较长，前后必然要有大量的施工人员工作和生活在施工现场，其日常生活将产生一定数量的生活垃圾。 对施工现场要及时进行清理，建筑垃圾要及时清运、加以利用，防止其因长期堆放而产生扬尘。施工过程中产生的生活垃圾如不及时进行清运处理，则会腐烂变质，滋生蚊虫苍蝇，产生恶臭，传染疾病，从而对周围环境和作业人员健康带来不利影响。所以本工程建设期间对生活垃圾要进行专门收集，收环卫所定期将之送往较近的垃圾场进行合理处置，严禁乱堆乱扔，防止产生二次污染。 4.1.5施工期振动环境影响分析 ### 项目施工期振动源为打桩机设备。施工单位应采用先进的施工工艺，合理选用打桩机，禁止使用高噪声柴油冲击打桩机，以减少施工期打桩噪声和振动影响，从施工工艺上控制振动对环境造成的影响。 ### 4.1.6施工期生态环境影响和保护措施 工程施工过程中开挖土方，可能对陆地现有地表结构造成破坏，改变土壤结构。同时可能导致水土流失，破坏当地的生态环境。 项目所在地为位于工业园区内，未在工业园区外新增用地，项目建成后厂区内绿化设置，可对原生态环境进行补偿，因此项目的建设对区域生态环境影响较小。 |
| 运营期环境影响和保护措施 | 4.2运营期环境影响和保护措施 4.2.1废气 4.2.1.1废气产排情况 本项目废气主要为金加工产生的有机废气（以非甲烷总烃计）、喷漆废气、天然气燃烧废气、喷砂废气、抛光废气、喷涂碳化物废气、涂胶粘剂和烘干废气、注射硫化废气、丙酮清洗废气、氮化及热处理尾气及油烟、焊接烟尘、酸洗废气、脱脂及中和碱雾。 |
| 运营期环境影响和保护措施 | 4.2.1.6大气环境影响 本项目各类废气污染防治措施技术可行。本项目废气均可达标排放，且本项目卫生防护距离范围内无环境敏感目标。故本项目各类废气排放对周围环境影响较小。 |
| 运营期环境影响和保护措施 | 4.2.2废水 4.2.2.1废水产排情况 本项目废水主要为不锈钢酸洗废水（水洗、纯水洗废水）、普碳钢酸洗废水（水洗、纯水洗、硅烷化废水）、废气处理喷淋废水、初期雨水以及员工生活污水。江阴市峭岐综合污水处理有限公司为工业污水厂，处理镇域内所有企业产生的综合废水（包括印染企业产生的非印染废水），实现工业废水与生活污水分类收集、分质处理。本项目废水接入江阴市峭岐综合污水处理有限公司可行。 |

| 运营期环境影响和保护措施 | 本项目废水接管量为16932t/a，接入江阴市峭岐综合污水处理有限公司处理，处理出水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1一级A标准和《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）中表2城镇污水处理厂标准后排入冯泾河，水污染物COD、SS、氨氮、TP、TN、石油类排放量分别为0.8466t/a、0.1693t/a、0.0677t/a、0.0085t/a、0.12t/a、0.001t/a。 根据江阴市峭岐综合污水处理有限公司实际运行情况，其有充足的余量接纳项目废水；同时，项目废水的污染物因子较为简单，不会对其水质造成冲击。该污水处理厂处理尾水正常达标排放的前提下，对受纳水体冯泾河的水质影响不大，不会改变其现有的水质功能类别。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 4.2.3噪声 4.2.3.1噪声产生源强及治理措施 本项目噪声源主要为各类机床等生产设施及冷却塔、风机等辅助设施，噪声源强≤85B（A）。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 本项目降噪措施为：①合理平面布局。本项目高噪声设备均布置在车间内，减小对附近声环境敏感点的影响。②本项目采用厂房隔声、距离衰减等措施。③各设备均选用低噪声设备，加强保养、维修，保证其使其正常运行，以防止设备故障形成的非正常生产噪声。④加强职工环保意识教育，提倡文明生产。 本项目建成后，东、西、南、北厂界的噪声贡献值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，对厂界噪声影响较小。 4.2.3.3噪声防治措施及投资表 表4-30 工业企业噪声防治措施及投资表 噪声防治措施名称; 噪声防治措施规模; 噪声防治措施效果; 噪声防治措施投资/万元. 规划防治对策; 高噪声设备尽可能远离声环境保护目标，合理车间布局; 隔声≥25dB(A); 依托厂房隔声. 噪声源控制措施; 选用低噪声设备、低噪声工艺；对声源采用吸声、消声、隔声、减振等措施；优先选用低噪声车辆、低噪声基础设施、低噪声路面等. 噪声传播途径控制措施; 对于功率大、噪声较高的机泵安装减振垫，根据实际工况，日常生产时尽可能保持门窗关闭，对周围敏感保护点的影响减至最低限度. 管理措施; 对设备进行经常性维护，保持设备处于良好的运转状态，同时加强内部管理，合理作业，避免不必要的突发性噪声，并制定合理的噪声监测方案. |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 4.2.4固废 4.2.4.1固废产生及处置情况 根据工程分析，本项目营运期产生的固废主要为废金属、含油废金属屑、废乳化液、漆渣、喷枪清洗废液、废砂、废清洗溶剂、废橡胶、废砂轮、焊渣、槽渣、废酸、废离子交换树脂、废液压油、废机油、废含油抹布手套、废油桶、废包装桶、滤尘、废布袋、废滤芯、废过滤棉、废活性炭、废催化剂、废油、废膜、废水处理污泥、蒸发残渣以及生活垃圾。 综上，本项目产生的危险废物送有资质单位处置，不排放。项目所产生的固体废物通过以上方法处理处置后，将不会对周围的环境产生影响，亦不会造成二次污染。但必须指出的是，固体废物处理处置前在厂内的堆放、贮存场所应按照国家固体废物贮存有关要求设置，避免其对周围环境产生二次污染。通过以上措施，项目产生的固体废物均得到妥善处置或利用，对外环境影响可减至最小程度。 |
| 运营期环境影响和保护措施 | 4.2.5地下水、土壤 4.2.5.1地下水 为更好的保护地下水及土壤环境，企业需按照“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应”的防治要求，结合本项目工程类型及污染源分布，提出以下防治原则： ①源头控制：主要包括在工艺、管道、设备、储罐、污水贮存及处理构筑物采取相应措施，杜绝“跑、冒、滴、漏”，将危险物质泄漏污染土壤和地下水环境的隐患降至最低。 ②末端控制：分区防控。主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来集中处理，从而避免对地下水的污染。结合项目各生产设备、贮存等因素，根据项目场地污染控制难易程度和污染物特性对全厂进行分区防控。 防止土壤及地下水的末端控制即为地面防渗措施，一是全厂污染区参照抗渗标准要求采取防渗措施，以阻止泄露到地面的污染物进入地下水及土壤环境，二是全厂污染区防渗区域内设置渗漏污染物收集系统，将滞留在地面的污染物收集起来，集中处理。 根据污染控制难易程度和污染物特性，将厂区防渗分区划分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区。 表4-37 本项目分区防渗方案及防渗措施表 序号; 防治分区; 分区位置; 防渗要求. 1; 重点污染防治区; 危废仓库、废水处理设施、油漆房、酸洗表面处理线区等; 依据国家相关标准要求设计、施工，采用200mm厚C15砼垫层随打随抹光，设置钢筋混凝土围堰，并采用底部加设土工膜进行防渗，使渗透系数不大于1.0×10-10cm/s，且防雨和防晒。. 2; 一般污染防治区; 仓库、生产车间及一般固废暂存场所等; 地面基础防渗和构筑物防渗等级达到渗透系数≤1.0×10-7cm/s，相当于不小于1.5m厚的粘土防护层. 3; 简单防渗区; 综合楼等; 一般地面硬化. 项目建成运营后，应加强现场巡查，若发现问题，及时分析原因，找到泄漏点制定整改措施，尽快修补，确保防腐防渗层的完整性。 |
| 运营期环境影响和保护措施 | 4.2.5.2土壤 项目建设过程中需做好各类危险化学品的贮存、运输的安全管理工作。 （1）按照《危险化学品安全管理条例》规定，驾驶员、押运员必须接受有关法律、法规、规章和安全知识、专业技术培训，了解所运载的危化品性质、危害特性及发生意外的应急措施，经考核合格，方可上岗作业。生产企业对产品起运前要向驾驶员交代清楚所载货物的物理、化学性能、注意事项，如产品的比重、闪燃点、毒性、膨胀系数等。夏季时要在车上装棚杆，搭凉蓬，以利空气流通，避免阳光直射，并向有关部门办理危险品运输证，悬挂小黄旗，上写“危险品”字样，以供人们识别。另外，还要带上桶盖密封圈，湿麻袋，少量沙子，以及专用扳手、干粉灭火器等，以防急需。 （2）装载要匀称、平衡，做到一车一货；各种化学危险品不能混装，以免泄漏后产生化学反应。 （3）运输时需要加盖雨布，以防行车交会时有烟头飞落。 （4）行车途中需勤检查。 （5）危化品有毒性、腐蚀性，一不注意就容易污染环境，特别是液体产品容易污染土地和水源。经过长途运输，外包装都有一定破损，卸货时尤要注意。规定下货区域，避免原材料污染土壤。 本项目在采取防范或治理措施后，无需制定地下水和土壤监测计划。 |
| 运营期环境影响和保护措施 | 4.2.6生态 本项目用地范围内不涉及生态环境保护目标，故本报告不进行生态环境影响评价。 4.2.7环境风险 本项目需编制环境风险专项评价，具体内容见环境风险专项评价。 表4-41 企业风险应急减缓措施 类别; 措施. 管理; 原料 运输; 根据近年来的事故风险统计，交通事故引发有毒物质泄漏到环境中的事件呈上升趋势。必须加强运输过程中的风险意识和风险管理，危险化学品运输要由有资质的单位承担，定人定车，合理规划运输路线。. 安全生产管理系统; 项目投产后，建设单位在安全生产方面制定一系列的安全生产管理制度。健全安全生产责任机制，建立各岗位的安全操作规程，技术规程，设置安全安全管理机构，成立企业安全生产领导小组和配备专职安全生产管理人员。制定规章制度的主要有：安全教育和培训制度、劳动防护用品和保健品发放管理制度、安全检修制度、安全设施和设备管理制度、安全检查和隐患管理制度、危险化学品安全管理制度、作业场所职业卫生管理制度、事故管理制度，并定期对职工进行体检，建立职工健康档案。. 应急措施; 危险废物的环境风险防范措施; 加强管理工作，设专人负责危险废物的安全贮存、厂区内输运以及使用。危废堆场地面防渗，防止危废渗漏对地下水的影响。建立健全突发环境事件应急体系，制定环境事件风险应急预案。. 泄露事故防范; 废气处理设备故障导致废气发生泄漏事故后，最早发现者应立即通知部门负责人，并根据召集应急救援小组，及时采取一切办法控制泄漏蔓延。并通知同一厂区内其他企业相关负责人，对整个厂区进行统一警戒、疏散作业。及时组织相关人员采取措施尽快堵漏，然后对泄漏物进行收集和暂存，阻止泄漏物料进入外环境。将泄漏的废液收集至储存桶内暂存，地面残留废液采用惰性材料吸附吸附，收集的泄漏物委托有资质单位处置。. 火灾事故应急处置措施; 各设备、车间、仓库操作工或负责人及时进行判断，向全体工作人员和上司通报发生火灾的详细情况。依《异常发生的处置操作规程》中止各工序的作业。第一时间通知同一厂区内其他企业相关负责人，对整个厂区进行统一警戒、疏散作业。将抢救伤员放在首位，发现负伤者，将其向安全场所转移的同时，迅速向上司报告，寻求救护。 根据火灾情况，由当班负责人会同上司组成临时消防班，根据物料性质选择灭火方式：遇湿易燃物品禁用水。此活动要以救出人命和灭火为优先，并立即与上司进行联系，如判断有可能造成人身伤害和爆炸时，应立即撤离到安全的地区，同时由总务人事部门或安全负责人根据火灾状况向邻近消防队发出求援信息，必要时向邻近企业发出临时避难请求，使用二氧化碳灭火器的必须开门，防止缺氧。 在消防部门到达后，企业应急救援总指挥和现场总指挥及时向消防部门汇报情况，并且配合消防部门进行灭火工作，此时指挥权由消防部门担任，所有人员应服从消防部门的指挥。 在灭火过程中建议：A、如有可能，转移未着火的容器。防止包装破损，引起环境污染。B、收容消防废水，防止流入雨水管网进入河流。 本项目新增一个450m3的事故应急池，用于收集事故应急废水。. 4.2.8电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射。 |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001排放口/调漆、喷漆、烘干、喷枪清洗 | 颗粒物、TVOC、苯系物、二甲苯 | 过滤棉+二级活性炭+催化燃烧 | DB32/4147-2021表1标准：颗粒物浓度≤10mg/m3、速率≤0.6kg/h，非甲烷总烃浓度≤50mg/m3、速率≤1.8kg/h，TVOC浓度≤80mg/m3、速率≤2.0kg/h，苯系物浓度≤20mg/m3、速率≤1.0kg/h；DB32/4041-2021表1标准：二甲苯浓度≤10mg/m3、速率≤0.72kg/h |
|  | DA002排放口/天然气燃烧废气 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | / | DB32/4385-2022表1标准：颗粒物浓度≤10mg/m3、二氧化硫浓度≤35mg/m3、氮氧化物浓度≤50mg/m3 |
|  | DA003排放口/喷砂、抛光 | 颗粒物、镍及其化合物、铬及其化合物 | 布袋除尘 | DB32/4041-2021表1标准：颗粒物浓度≤20mg/m3、速率≤1.0kg/h，镍及其化合物浓度≤1mg/m3、速率≤0.11kg/h，铬及其化合物浓度≤1mg/m3、速率≤0.025kg/h， |
|  | DA004排放口/喷涂碳化钨 | 颗粒物 | 布袋除尘 | DB32/4041-2021表1标准：颗粒物浓度≤20mg/m3、速率≤1.0kg/h |
|  | DA005排放口/涂胶黏剂、烘干、注射硫化 | 非甲烷总烃、硫化氢、二硫化碳、臭气浓度 | 二级活性炭吸附 | GB27632—2011表5标准：非甲烷总烃浓度≤10mg/m3； GB14554-1993表2标准：硫化氢速率≤1.5kg/h、二硫化碳速率≤0.33kg/h、臭气浓度速率≤2000（无量纲） |
|  | DA006排放口/丙酮清洗 | 非甲烷总烃 | 水喷淋+二级活性炭吸附 | DB32/4041-2021表1标准：非甲烷总烃浓度≤60mg/m3、速率≤3.0kg/h |
|  | DA007排放口/淬火 | 颗粒物（油烟） | 静电除油 | DB32/4041-2021表1标准：颗粒物浓度≤20mg/m3、速率≤1.0kg/h |
|  | DA008排放口/酸洗表面处理 | 氯化氢、氮氧化物、氟化物、碱雾 | 二级碱喷淋 | DB32/4041-2021表1标准：氯化氢浓度≤10mg/m3、速率≤0.18kg/h，氮氧化物浓度≤100mg/m3、速率≤0.47kg/h，氟化物浓度≤3mg/m3、速率≤0.072kg/h；DB31/933-2015表1标准：碱雾浓度≤10mg/m3 |
|  | 厂界 | 非甲烷总烃、 | 移动式焊烟净化器、加强通风 | DB32/4041-2021表3标准：非甲烷总烃≤4.0mg/m3、颗粒物≤0.5mg/m3、镍及其化合物≤0.02mg/m3、铬及其化合物≤0.006mg/m3、氯化氢≤0.05mg/m3、氮氧化物≤0.12mg/m3、氟化物≤0.02mg/m3、二甲苯≤0.2mg/m3；GB14554-1993表1二级标准：氨≤1.5mg/m3、硫化氢≤0.06mg/m3、二硫化碳≤3.0mg/m3、臭气浓度≤20（无量纲） |
|  | 厂区内 | 非甲烷总烃 | / | DB32/4041-2021表2标准，NMHC监控点处1h平均浓度值≤6mg/m3，监控点处任意一次浓度值≤20mg/m3 |
| 地表水环境 | DW001/普碳钢酸洗废水、纯水制备浓水、初期雨水、生活污水 | pH、COD、SS、氨氮、TP、TN、石油类 | 普碳钢酸洗线废水经厂内废水处理设施（调节池+混凝沉淀）预处理后与制纯浓水、初期雨水以及经化粪池预处理后的生活污水一起接入江阴市峭岐综合污水处理有限公司集中处理 | GB8978-1996表4中三级标准及GB/T31962-2015表1B标准，即pH6~9、COD≤500mg/L、SS≤400mg/L、氨氮≤45mg/L、总磷≤8mg/L、总氮≤70mg/L、石油类≤20mg/L |
|  | DW002/不锈钢酸洗废水、喷淋废水 | pH、COD、SS、总氮、总镍、总铬、石油类 | 经“调节池+混凝沉淀池+超滤+反渗透+三效蒸发”后，全部回用，不外排 | GB/T19923-2024表1中工艺用水标准及企业内部标准，即pH6.0～9.0、COD≤50mg/L、总氮≤15mg/L、氟化物≤2mg/L、石油类≤1mg/L、总镍≤1mg/L、总铬≤1mg/L、六价铬≤0.5mg/L |
| 声环境 | 各生产及辅助设备 | 85dB（A） | 噪声源均设置在建筑物内，合理布局，厂房隔声、距离衰减 | GB12348-2008表1中3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 该公司设置一个200m2一般固废堆场、一个150m2危废仓库，已采取防风、防雨、防晒等措施；一般固废收集后外售综合利用，危险废物委托有资质单位处置；生活垃圾由环卫部门统一处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 厂区地面均硬化处理，厂区内设置雨污分流系统，污水回用或接管集中处理，固废暂存场所做好防渗、防流失等措施，防止污染物通过渗漏污染地下水或土壤。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目建设地范围内无生态环境保护目标，不会对生态环境造成影响。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 加强环境风险管理，制定突发环境事故应急预案，采取切实可行的工程控制和管理措施，加强对易燃易爆、有毒有害物质在使用、储运过程中的监控管理，防止发生污染事故。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目涉及“二十九、通用设备制造业34”中“泵、阀门、压缩机及类似机械制造344”，“涉及通用工序重点管理的（表面处理）”，属于简化管理。企业应制定全面的企业环境管理计划和环境管理方案，建立环保管理制度，并规范排污口设置，严格执行环境监测计划，以保证企业的环境保护制度化和系统化，保证企业环保工作持久开展，保证企业能够持续发展生产。 |  |  |  |

六、结论

综上所述，从环保角度看，本项目的建设是可行的。