建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

绿色高端复合新材料产业化项目

项目名称：

江阴市中江包装有限公司

建设单位（盖章）：

编制日期：            2026年5月

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 绿色高端复合新材料产业化项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2601-320271-89-03-671906 |  |  |
| 建设单位 联系人 | 许** | 联系方式 | 189******** |
| 建设地点 | 江苏省无锡市江阴市祝塘镇万福路5号 |  |  |
| 地理坐标 | （120度24分16.825秒，31度46分9.348秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2923塑料丝绳及编织品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业29 53.塑料制品业292 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 江阴市祝塘镇人民政府 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 江阴祝塘备【2026】139号 |
| 总投资（万元） | 11000 | 环保投资（万元） | 110 |
| 环保投资占比（%） | 1 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 6790 |
| 专项评价设置情况 | 本项目不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区，无需开展地下水专项评价工作；对照专项评价设置原则表，本项目无需设置大气、地表水、环境风险、生态和海洋专项评价，具体对照分析见下表。 表1-1 专项评价设置原则表 专项评价的类别; 设置原则; 项目情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目排放废气不含有毒有害污染物、二噁英、苯并［a］芘、氰化物、氯气等，因此无需设置大气专项评价. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目无生产废水产生，生活污水经化粪池预处理后接管至污水厂集中处理，因此无需设置地表水专项评价. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 本项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量，因此无需设置环境风险专项评价. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目采用自来水，不直接从河道取水，因此无需设置生态专项评价. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不属于直接向海排放污染物的海洋工程建设项目，因此无需设置海洋专项评价. 地下水; 原则上不开展专项评价，涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的开展地下水专项评价工作; 本项目不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区，因此无需设置地下水专项评价. |
| 规划情况 | 规划名称：《江阴市祝塘镇工业园区详细规划及城市设计》 审批机关：江阴市人民政府 文号：澄政复【2023】65号 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评：《江阴市祝塘镇工业园区开发建设规划（2023-2035）环境影响报告书》 审查文件名称及文号：《关于江阴市祝塘镇工业园区开发建设规划（2023-2035）环境影响报告书的审查意见》澄环发【2024】52号 召集审查机关：无锡市江阴生态环境局 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 一、规划相符性分析 - 本项目位于江阴市祝塘镇万福路5号，根据《江阴市祝塘镇工业园区详细规划及城市设计土地利用规划图》，用地性质为二类工业用地，与用地规划相符。 二、规划环境影响评价相符性 江阴市祝塘镇人民政府于2024年12月25日取得了无锡市江阴生态环境局出具的《江阴市祝塘镇工业园区开发建设规划（2023-2035）环境影响报告书的审查意见》（澄环发[2024]52号）。根据审查意见，祝塘镇工业园区分为重点工业园区（祝塘园区）、特色工业园区（文林园区）和过渡园区，本项目位于祝塘工业集中区中的重点工业园区范围内。重点工业园区（祝塘园区）产业发展定位是以新材料（不含化工）、新能源装备、智能制造及机械零部件为主导产业，以高端纺织服装为支撑产业，以高端医疗器械及用品为特色产业。其中新材料包括塑料制品、防火材料，本项目从事绿色高端复合新材料的生产，属于新材料，属于优先引入类项目，与祝塘镇工业园区产业定位相符。 三、三区三线、《江阴市国土空间总体规划（2021－2035年）》相符性 经对照祝塘镇三区三线划定成果，本项目位于江阴市祝塘镇万福路5号，位于城镇开发边界围合范围内（见附图11）。 根据《省政府关于江阴市、宜兴市、锡山区、惠山区、滨湖区、新吴区国土空间总体规划（2021－2035年）的批复》，到2035年，江阴市耕地保有量不低于33.6020万亩（永久基本农田保护面积不低于30.9072万亩，含委托易地代保任务0.4000万亩），生态保护红线面积不低于18.9078平方千米，城镇开发边界扩展倍数控制在基于2020年城镇建设用地规模的1.2919倍。本项目位于江阴市祝塘镇万福路5号，见附图11，不属于永久基本农田范围，不在生态保护红线内，位于城镇开发边界围合范围内。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、与“三线一单”相符性分析 （1）生态红线 本项目位于江阴市祝塘镇万福路5号，根据《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果》、《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）、《江苏省生态空间管控区域规划（苏政发[2020]1号）》、《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（[2020]49号），本项目与国家级及江苏省生态红线最近保护目标、江苏省生态环境管控单元优先保护单元之间关系见表1-3。 经对照《江阴市国土空间总体规划》（2021-2035年）、江阴市祝塘镇“三区三线”划定成果，本项目不在划定的农业空间、生态空间，耕地和永久基本农田、生态保护红线内，位于江阴市祝塘镇城镇开发边界区域，与江阴市祝塘镇“三区三线”划定成果、《江阴市国土空间总体规划》（2021-2035年）相符，具体见附图11、附图12。 （2）环境质量底线 # 根据《2024年度江阴市生态环境状况公报》可知，建设地所在区域空气环境中SO2年均浓度、NO2年均浓度、PM10年均浓度、CO日平均第95百分位数质量浓度达到了《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准、也达到了《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1中过渡阶段浓度限值二级标准。PM2.5年均浓度达到了《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准，但超出了《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1中过渡阶段浓度限值二级标准要求。O3日最大8小时滑动平均浓度第90百分位数超出了《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准，也超出了《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1中过渡阶段浓度限值二级标准要求，本项目所在区域属于环境空气质量不达标区，但依据限期达标规划，制定有效的大气污染防治措施的情况下，江阴市大气环境质量状况可以得到进一步改善。根据引用的监测报告，项目建设地所在区域非甲烷总烃浓度可达到《大气污染物综合排放标准详解》（国家环境保护局科技标准司，中国环境科学出版社）中的浓度限值要求。 根据《2024年度江阴市生态环境状况公报》，青祝运河水质状况为良好；根据监测报告，本项目受纳水体青祝运河pH值、化学需氧量、氨氮、总磷均达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准要求。 根据《2024年度江阴市生态环境状况公报》，项目所在地声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类声环境功能区噪声要求。 本项目废气、废水经处理后达标排放，固废均得到妥善处理，噪声对周边影响较小；在采取严格的防控措施和应急措施情况下，本项目对土壤、地下水环境基本无影响，不会突破项目所在地环境质量底线。因此，本项目符合项目所在地环境质量底线。 （3）资源利用上线 本项目为绿色高端复合新材料生产项目，不属于“两高”项目，主要原辅材料均在国内购买，项目用水来源为市政自来水。项目原辅料、水、电供应充足，尽可能做到合理利用资源和节约能耗。项目所在地水资源丰富，不属于资源、能源紧缺区域。本项目所选工艺设备选用了高效、先进的设备，提高了生产效率，减少了产品的损耗率，减少了原料的用量和废料的产生量，节省了能源，符合资源利用上线的要求。 - 生态环境准入清单 ①与《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》相符性分析 根据江苏省省域生态环境管控要求、江苏省重点区域（流域）生态环境分区管控要求，本项目位于江阴市祝塘镇万福路5号，属于长江流域、太湖流域。 综上所述，本项目符合江苏省省域生态环境分区管控要求、长江流域生态环境分区管控、太湖流域生态环境分区管控要求相关内容。 ②与《无锡市2025年度生态环境分区管控动态更新成果公告》相符性分析 本次环评对照《无锡市2025年度生态环境分区管控动态更新成果公告》相符性分析，具体见下表。 本项目符合《无锡市2025年度生态环境分区管控动态更新成果》相关要求。 ③与《江苏省生态分区管控综合查询报告书》相符性分析 ④与祝塘镇工业园区生态环境准入清单相符性分析 本项目与祝塘镇工业园区生态环境准入清单相符，具体见表1-7。 ⑤与其他相关负面清单相符性分析 综上，本项目符合“三线一单”要求。 综上，本项目符合国家和地方相关政策要求。 |  |  |

二、建设项目工程分析

| 建设内 | 1、工程概况 江阴市中江包装有限公司成立于2000年5月，位于江阴市徐霞客镇马镇工业园，主要从事复合包装袋的生产。企业《复合包装袋环境影响登记表》于2001年8月通过江阴市环境保护局审批。《塑料彩印环境影响登记表》于2002年3月通过江阴市环境保护局审批。 出于企业发展考虑，企业拟搬迁至江阴市祝塘镇万福路5号，租赁江阴市澄佳包装科技有限公司闲置厂房6790平方米，建设绿色高端复合新材料产业化项目。项目购置干式复合机、无溶剂复合机、分切机、立体制袋机、三边封制袋机、熟化机等生产及辅助设施54台套，本项目达产后将形成年产三边封袋2000万只、立体袋200万只的生产能力，淘汰原有塑料印刷40吨。 根据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境影响评价法》中的有关规定，项目需开展环境影响评价工作。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版，2021年1月1日起施行），本项目属于“二十六、橡胶和塑料制品业29 53.塑料制品业292 其他”，应编制环境影响报告表。 2、产品方案 表2-1 本项目产品方案 序号; 工程 名称; 产品名称; 年设计生产能力; 年运行 时数. 迁建前; 迁建后; 增减量. 1; 生产 车间; 绿色高端复合新材料; 三边封袋; 8000万只; 2000万只; -6000万只; 2400小时. 立体袋; 0; 200万只; +200万只. 合计; 8000万只; 2200万只; -5800万只. 2; 塑料印刷; 40吨; 0; -40吨. 3、工程建设 表2-2 本项目工程建设一览表 4、主要原辅材料及燃料消耗 表2-3 本项目主要原辅材料一览表 表2-4 胶粘剂VOC含量相符性分析 表2-5 本项目主要原辅材料理化性质一览表 5、主要生产设备及辅助设施 表2-6 迁建后全厂主要生产设备一览表 6、劳动定员及工作制度 劳动定员：迁建前后全厂员工均为35人。 工作制度：迁建后实行“一班”8小时工作制，员工工作时间8:30~16:30，年有效工作日为300天。 7、建设项目厂区平面布置情况及周围500米土地利用现状 厂区平面布置：厂区平面布置具体见附图2.1~2.3。 厂界周围500米土地利用现状：本项目北侧为江阴市辰龙制衣有限公司，南侧为房东生产车间，西侧为江阴市庆达机电配件有限公司，东侧隔万福路为江阴市利恒制衣有限公司和江阴市震亚包装材料厂。项目建设地最近敏感保护目标为厂界西侧117米的金凤苑。项目地周围无水源保护区、自然保护区、风景名胜区。厂界周围500米土地利用现状见附图3。 8、水平衡分析 本项目用水环节主要为职工生活用水，采用自来水。 生活用水：迁建后全厂职工人数35人，根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），工人的生活用水定额以50L/人·天计，排水量按用水量的80%计，则生活用水量为525t/a，排放量为420t/a。 本项目水量平衡见图2-1。 接管至无锡惠山环保水务有限公司祝塘分公司 损耗：105 420 化粪池 420 525 生活用水 新鲜水 图2-1 本项目水量平衡图 单位：t/a |
| --- | --- |
| 双组份溶剂型聚氨酯复膜胶、 稀释剂 工艺流程和产排污环节 | 一、工艺流程简述 PET膜、PA膜、PE膜、CPP膜、OPP膜 本项目从事三边封袋和立体袋的生产。具体生产工艺流程及产污环节如下。（G-废气、S-固废、N-噪声）。 50% 50% G1有机废气 G3有机 废气 G2有机废气 调胶 电加热 35~55℃ 电加热 35~55℃ 无溶剂型胶粘剂 无溶剂复合 N2噪声 Al N1噪声 干式复合 G4有机废气 熟化 N3噪声 S1废塑料膜 分切 G5有机废气 N4噪声 制袋 S2不合格品 G6有机 废气 三边封袋 包装入库 S3废塑料膜 N5噪声 压头 G7有机 废气 冲排气阀 N6噪声 PP编织布 N7噪声 缝纫封口 S4不合格品 包装入库 立体袋 图2-2 生产工艺流程图 - 二、其他产污环节分析 本项目生产中会产生相应类别的污染物，公辅设施也会产生相应污染物，主要为清洗胶槽产生的废气（G8）、人工清理无溶剂复合机胶槽产生的废胶（S5）、原辅料使用环节产生的废包装桶（S6）和废包装袋（S7）、废气处理装置产生的废活性炭（S8）、干式复合机维护保养产生的废导热油（S9）、职工生产活动产生的废抹布（S10）、生活垃圾（S11）、风机运行产生的噪声（N7）、空压机运行产生的噪声（N8）和职工生活污水（W1）。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有项目概况 江阴市中江包装有限公司成立于2000年5月，位于江阴市徐霞客镇马镇工业园，主要从事复合包装袋的生产。 该公司现有项目环评及验收情况调查见表2-8。 表2-8 项目环评及验收情况 项目名称; 报告类型; 产品及项目规模; 环境影响评价; 竣工环境保护验收情况; 备注. 审批单位; 批准日期. 复合包装袋; 环境影响登记表; 复合包装袋8000万只; 江阴市环境保护局; 2001年8月; /; 已建. 塑料彩印; 环境影响登记表; 塑料印刷40吨; 江阴市环境保护局; 2002年3月; /; 目前已拆除. 排污许可登记; 2025年6月20日进行登记管理（延续），登记编号：91320281718655970C001Z，有效期五年，当前状态有效。. - 2、现有项目工艺流程 现有项目复合包装袋工艺：进料——复合——烘干——分切——制袋——成品。 现有项目塑料彩印工艺：配料——印刷——检验——成品。 3、现有项目污染物产生及排放情况 现有项目始建于2001年，为环境影响登记表项目。根据现场踏勘和企业提供资料，项目复合废气、烘干废气、制袋废气和印刷废气，在历史上未配套建设废气收集与治理设施，长期以无组织形式排放。因项目所在地块整体拆迁，现有项目已于2024年4月全面停产，所有生产设备于2024年6月完成拆除，厂址地块已清空。目前现场已无任何生产设施，不具备开展废气排放监测的条件，故无法通过监测数据对其历史排污及达标情况进行定量回顾评价。 （2）废水 现有项目废水主要为生活污水，经化粪池预处理后接入江阴市璜塘综合污水处理有限公司集中处理。 - （3）噪声 - 现有项目噪声源主要为复合机、分切机、制袋机等设备，通过选用低噪声设备，并采取隔声措施来降低噪声对周围环境的影响，现有项目厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）相应标准要求，对周围声环境影响较小。 - （4）固废 现有项目固体废物为废塑料膜、不合格品、废包装桶和废包装袋、废抹布和生活垃圾，产生及处置情况见表2-10。 4、搬迁过程中的防治措施 搬迁过程严格执行《企业拆除活动污染防治技术规定（试行）》及无锡市相关关停搬迁环境管理要求。 5、与本项目有关的厂房情况 - 企业拟搬迁至江阴市祝塘镇万福路5号，该厂房原为江阴市澄佳包装科技有限公司的新建厂房，未从事过生产。因此本项目租赁车间不涉及“化工、农药、石化、医药、金属冶炼、铅蓄电池、皮革、金属表面处理、生产储存使用危险化学品、贮存利用处置危险废物及其他可能造成场地污染的工业企业”，不存在场地污染问题，符合环发[2012]140号文件相关要求，故本项目所涉及的厂房无场地污染等环境问题。 经现场勘察，江阴市澄佳包装科技有限公司厂房基础设施完善，已实施雨污分流，规范设置了雨水、污水排口。本项目依托租赁厂房的现有基础设施及雨污排口可行。 江阴市中江包装有限公司租用江阴市澄佳包装科技有限公司闲置厂房进行生产建设。环境责任主体划分如下：厂区内雨污排放口、化粪池、雨污水管网环境责任主体为江阴市澄佳包装科技有限公司，废气处理装置、一般固废堆场、危废仓库为江阴市中江包装有限公司建设，环境责任主体为江阴市中江包装有限公司；噪声通过厂房隔声、距离衰减，环境责任主体为江阴市中江包装有限公司。 - 根据实地调查，项目建设地供水、供电设施均已完善，污水管网已接通，本项污水经预处理后接入无锡惠山环保水务有限公司祝塘分公司集中处理。 |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 大气环境质量现状 （1）空气环境质量达标区判定 ①基本污染物环境质量现状 本次评价选取2024年作为评价基准年，依据无锡市江阴生态环境局发布的《2024年度江阴市生态环境状况公报》进行区域达标性判断。2024年，全市PM2.5年平均浓度32微克/立方米，空气优良天数298天，优良天数比率为81.4%，达历史最佳水平。全市空气SO2年平均浓度为8.0微克/立方米，NO2年平均浓度为33.1微克/立方米，PM10年平均浓度为51.7微克/立方米CO年平均浓度1.134毫克/立方米，O3年平均浓度162微克/立方米。 根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012），对本项目所在地进行区域环境质量达标判定，结果如下： 监测结果显示，建设地所在区域空气环境中SO2年均浓度、NO2年均浓度、PM10年均浓度、PM2.5年均浓度、CO日平均第95百分位数质量浓度达到了《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准要求，O3日最大8小时滑动平均浓度第90百分位数超出了《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准要求。 根据《环境空气质量标准》（GB3095-2026），该标准自2026年3月1日起实施，采用分阶段实施方式。本项目按过渡阶段浓度限值进行区域环境质量达标判定，结果如下： 监测结果显示，建设地所在区域空气环境中SO2年均浓度、NO2年均浓度、PM10年均浓度、CO日平均第95百分位数质量浓度达到了《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1中过渡阶段浓度限值二级标准要求，PM2.5年均浓度、O3日最大8小时滑动平均浓度第90百分位数超出了《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1中过渡阶段浓度限值二级标准要求。 # ②其他污染物环境质量现状 项目所在区域环境空气中非甲烷总烃浓度能达到《大气污染物综合排放标准详解》中的浓度限值要求。 本项目所在区域判定为不达标区，江阴市祝塘镇制定了《祝塘镇大气污染专项整治方案》。根据实施方案中的相关治理措施，可确保大气环境质量得到持续改善。 2、水环境质量现状 本项目纳污河流为青祝运河，根据《江苏省地表水（环境）功能区划》（2021-2030年）中规定青祝运河水质为Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。引用南京国测检测技术有限公司NJGC/C231201431-1检测报告中W1和W3断面监测数据，水质监测断面见表3-5，断面水质监测数据结果见表3-6。 从表中可以看出，青祝运河监测断面的pH值、化学需氧量、氨氮、总磷浓度可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 3、声环境质量现状 根据《江阴市声环境功能区划分调整方案》（澄政办发12020171号）规定，项目所在区域声环境功能区划分为《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区，根据《2024年度江阴市环境状况公报》中声环境质量状况描述，全市城区区域声环境质量昼间平均等效声级为54.3dB（A），能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准。本项目位于3类区，昼夜间测点平均等效声级可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类声环境质量标准，项目所在地声环境质量较好。 本项目厂界外周边 50 米范围内不存在声环境保护目标，因此不设置声环境质量现状监测点。 4、生态环境 本项目位于工业园区内、不新增用地，且用地范围内不含有生态环境保护目标，无需进行生态现状调查。 5、电磁辐射 本项目不属于电磁辐射类项目，无需对项目电磁辐射现状开展监测与评价。 6、地下水、土壤环境 本项目不涉及地下水及土壤环境问题，因此不开展地下水、土壤环境环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 调查本项目厂界外500m范围内的大气环境保护目标，具体见下表。 2、声环境 本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 本项目位于工业园区内、不新增用地，无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物排放标准 干式复合、熟化工序产生的非甲烷总烃执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表1标准。 无组织排放的非甲烷总烃、乙醛执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表3标准。氨和臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准。具体见表3-9。 厂区内非甲烷总烃无组织排放监控点浓度执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2中厂区内VOCs无组织排放限值，具体见表3-10。 2、水污染物排放标准 本项目生活污水经化粪池预处理后接管至无锡惠山环保水务有限公司祝塘分公司集中处理。废水接管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准。该污水处理厂处理尾水执行江苏省地方标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）表1、表2中C标准，详见表3-11。 3、噪声排放标准 根据市政府办公室关于印发《江阴市声环境功能区划分调整方案》的通知（澄政办发[2020]71号），本项目位于3类声环境功能区。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准，即昼间（6:00-22:00）≤65dB(A)，夜间（22:00-6:00）≤55dB(A)。 4、固体废物控制标准 本项目一般工业固废储存按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中要求，不得形成二次污染。 危险废物的暂存按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办[2024]16号文）中要求。 生活垃圾处理执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120 号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。 |
| 总量 控制 指标 | 项目建设地所在区域属于太湖流域三级保护区，且属于“双控区”。结合项目排污特征，确定总量控制因子： 废气：非甲烷总烃 废水：COD、NH3-N、TP、TN； 固废：各种固体废物。 迁建后全厂生活污水排放量为420t/a，COD、氨氮、TP、TN排放总量分别为0.021t/a、0.0017t/a、0.0002t/a、0.005t/a，根据总量控制原则，水污染物排放总量在祝塘镇控源截污内平衡。特征因子SS排放量为0.0042t/a，指标作为该企业考核指标。 迁建后全厂非甲烷总烃排放总量为1.1407t/a，可在厂区内平衡。 固体废物的排放总量为零，符合总量控制的要求。 |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租用现有厂房进行建设，无需新建车间和厂房，不涉及土建等工程，施工期对周围环境产生的影响主要是生产设备安装和调试期间产生的废气、噪声和少量建筑垃圾。废气主要源于运输车辆所排放的废气、少量扬尘；噪声主要是运输机械和安装设备产生的噪声；固体废弃物主要为设备包装箱等。 为防止建设项目在建设期间发生上述环境污染的现象，使建设项目在建设期间对周围环境的影响尽可能小，建议采取以下的污染防治措施： ①合理安排设施的使用，减少噪声设备的使用时间；②对施工产生的固体废物，应尽可能利用或及时运走；③注意清洁运输，防止在装卸、运输过程中的撒漏、扬尘及噪声；④建设单位应做好施工期管理工作，以减小对周围环境的影响。 由于施工期较短，对当地环境空气、水环境、声环境、土壤环境影响时间较短，并且施工结束，以上影响立即消失，故不会降低当地环境质量现状类别。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 根据生产工艺分析，本项目废气主要为调胶废气、干式复合废气、无溶剂复合废气、熟化废气、制袋废气、压头废气、冲排气阀废气和胶槽清洗废气。 DA001排气筒（1#干式复合机+熟化废气+车间收集废气） 1#干式复合机涂胶工位废气经集气罩收集、烘箱废气经管道密闭收集，与熟化室废气（熟化过程持续排风经管道密闭收集）合并后，统一进入一套二级活性炭吸附装置净化处理后通过一根15米高排气筒（DA001）有组织排放。 DA002排气筒（2#干式复合机废气+车间收集废气） 2#干式复合机涂胶工位废气经集气罩收集、烘箱废气经管道密闭收集后，进入另一套二级活性炭吸附装置净化处理后通过一根15米高排气筒（DA002）有组织排放。 根据表4-3本项目有组织大气污染物产生及排放情况，非甲烷总烃有组织排放浓度和排放速率均可达到江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1中排放标准限值要求。 （2）无组织排放废气 本项目未被捕集的废气、无溶剂复合废气、制袋、压头、冲排气阀废气在车间内无组织排放，非甲烷总烃无组织排放量为0.6067t/a。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 3、废气污染治理设施可行性分析 （1）废气治理措施评述 根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122—2020）中附录 A 中表 A.2 塑料制品工业排污单位废气污染防治可行技术参考表，本项目采用的二级活性炭吸附为可行技术。 （3）废气处理技术可行性分析 活性炭吸附装置使用的活性炭是一种多孔性质的含炭物质，它具有高度发达的孔隙结构，活性炭的多孔结构为其提供了大量的表面积，能与气体（杂质）充分接触，从而赋予了活性炭所特有的吸附功能，使其非常容易达到吸收收集杂质的目的，就像磁力一样，所有的分子间都具有相互引力。正因为如此，活性炭孔壁上的大量的分子可以产生强大的引力，从而达到将有害的杂质吸引到孔径中的目的。它的孔径小（<50um）、吸附容量大、吸附快、再生快。活性炭吸附的实质是利用活性炭吸附的特性把低浓度大风量废气中的有机溶剂吸附到活性炭中并浓缩，经活性炭吸附净化后的气体直接排空。活性炭吸附法适用于大风量、浓度不高的有机废气治理，其能耗低、工艺成熟，效果可靠，是治理有机废气较为理想的方案。 4、非正常工况分析 非正常工况指生产运行阶段的开车、停车、检修以及工艺设备和环保设备达不到设计规定要求的情况， ①企业设备维修频次为一年一次，维修时不进行生产，无废气产生。检修结束后投入运行。 ②当工艺设备和环保设备达不到设计规定要求时，去除效率按“0”计算，废气排放如下： 根据上表可知，废气处理装置失效可能会引发有机废气排放浓度超标，污染周边大气环境。 本报告拟从下面几个方面建议建设单位做好防范工作： a.平时注意废气处理设施的维护，及时发现处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行；开、停、检修要有预案，有严密周全的计划，确保不发生非正常排放，或使影响最小。 b.应设有备用电源和备用处理设备和零件，以备停电或设备出现故障时保障及时更换使废气全部做到达标排放。 c.对员工进行岗位培训。做好值班记录，实行岗位责任制。 本项目投产后，需加强环保管理，杜绝废气的不正常排放的发生。 当工艺设备和环保设备达不到设计规定要求时，应立刻停止生产，待检修完成后投入运行。 - 5、监测要求 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）中“二十四、橡胶和塑料制品业29 62塑料制品业292-其他”，属于排污登记管理。根据《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021），废气监测计划见下表。 6、防护距离 本评价从环保角度出发，为防止无组织散逸对周围敏感目标造成影响，根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020），建议设置卫生防护距离。各类工业企业卫生防护距离按下式计算： 式中： Qc--大气有害物质的无组织排放量，单位为千克每小时（kg/h）； Cm--大气有害物质环境空气质量的标准限值，单位为毫克每立方米(mg/m3)； L--大气有害物质卫生防护距离初值，单位为米（m）； r--大气有害物质无组织排放源所在生产单元的等效半径，单位为米（m）； A、B、C、D--卫生防护距离初值计算系数，无因次。 本项目的卫生防护距离计算详见下表4-11。 本项目无组织排放的特征污染物为非甲烷总烃，根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T 39499-2020）按导则规定级差取值，卫生防护距离终值为50米。根据现场踏勘，本项目厂界外50米范围内无居民点、学校、医院等环境敏感目标，满足卫生防护距离要求。 7、大气环境影响分析结论 本项目废气经污染治理措施处理后，各废气污染物达标排放，对周围大气环境影响较小。本项目以生产车间设置50米卫生防护距离，卫生防护距离范围内无环境敏感目标，故本项目废气对周围环境影响较小。 二、废水 1、废水产排情况 本项目废水主要为职工生活污水。 本项目生活污水产生量为420t/a，生活污水含有生化处理所需要的一些营养物质，污染程度较轻，可生化性好，其主要污染因子为COD、SS、氨氮、TP、TN，生活污水经化粪池预处理后接入无锡惠山环保水务有限公司祝塘分公司集中处理，处理尾水达江苏省地方标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）表1、表2中C标准。类比同类项目，本项目废水产生及排放情况见表4-12。 2、废水接管污水处理厂集中处理的可行性分析 ①无锡惠山环保水务有限公司祝塘分公司概况 无锡惠山环保水务有限公司祝塘分公司位于江阴市祝塘镇环西路11号，处理规模为30000吨/日。无锡惠山环保水务有限公司祝塘分公司是城镇污水处理厂，污水厂工艺流程图4-2。 |
| --- | --- |
|  | ②污水厂达标排放情况 无锡惠山环保水务有限公司祝塘分公司污水设施运行正常，出水水质情况正常，各项出水指标达到江苏省地方标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）表1、表2中C标准后排入青祝运河。 ③接管可行性 a．接管处理能力分析 无锡惠山环保水务有限公司祝塘分公司设计处理能力为30000t/d，目前接管余量约为2600t/d，本项目新增污水排放量约1.4t/d，对污水处理厂的负荷冲击非常小。因此，污水处理厂有充足的余量接纳本项目废水，从接管容量上分析是可行的。 - b接管水质可行性分析 本项目生活污水经化粪池预处理后接入无锡惠山环保水务有限公司祝塘分公司处理，接管标准为COD≤500mg/L，SS≤400mg/L，氨氮≤45mg/L，TP≤8mg/L，TN≤70mg/L，可接管处理，故生活污水经化粪池预处理是可行的。 c.污水收集管网 无锡惠山环保水务有限公司祝塘分公司目前正常运营，项目拟建地周边管网已建设完善，能保证项目建成后污水接入无锡惠山环保水务有限公司祝塘分公司。 从以上的分析可知，本项目营运期产生的生活污水接入无锡惠山环保水务有限公司祝塘分公司集中处理是切实可行的。 3、监测要求 本项目无生产废水产生，根据《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021），单独接管的生活污水自行监测不做要求。 4、地表水环境影响评价结论 本项目污水接管无锡惠山环保水务有限公司祝塘分公司，根据对无锡惠山环保水务有限公司祝塘分公司接管可行性分析可知，本项目所在厂区污水水量、水质等均符合无锡惠山环保水务有限公司祝塘分公司接管要求，因此，本项目污水不会对当地地表水环境产生不利影响，地表水环境影响可接受。 三、噪声 本项目噪声源主要为复合机、分切机、制袋机、压头机、冲排气阀机等设备及风机、空压机等辅助设施运行噪声，噪声源强≤88dB(A)。 主要噪声设备采取降噪措施，并经距离衰减后，厂界昼夜间噪声贡献值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。本项目噪声排放对周围环境影响较小，噪声防治措施可行。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301—2023），厂界环境噪声每季度开展一次。 环境监测计划见表4-20。 表4-20 环境监测计划信息表 项目; 监测点位置; 监测项目; 监测频次; 执行排放标准. 噪声; 厂界外1m处; 昼间Leq、夜间Leq、 最大A声级Lmax; 每季度一次; GB12348-2008. |

|  | 四、固体废物 1、固体废物产生情况 本项目产生固废主要为分切工序产生的废塑料膜、压头工序产生的废塑料膜、包装入库工序产生的不合格品、清理无溶剂复合机胶槽产生的废胶、原辅料使用环节产生的废包装桶和废包装袋、废气处理装置产生的废活性炭、干式复合机维护保养更换的废导热油、职工生产活动产生的废抹布、生活垃圾。 3、固体废物环境管理要求 （1）固废废物贮存管理要求 ①一般工业固体废物 本项目一般工业固废贮存场所面积约20m2，贮存过程污染控制执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020），应满足以下环境保护要求： ①防渗漏、防雨淋、防扬散。贮存、处置场的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致。 ②为保障设施、设备正常运营，必要时应采取措施防止地基下沉，尤其是防止不均匀或局部下沉。 ③贮存、处置场的使用单位，应建立档案制度。应将入场的一般工业固体废物的种类和数量以及下列资料，详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 ④与锡环办[2021]138号文相符性分析 因此，本项目一般工业固废按要求收集、贮存，对环境的影响较小。 B、危险废物 公司危废仓库面积10m2，贮存能力合计约7t，根据危险废物的预计周转次数，公司年最大贮存量约为4t，能够满足全厂危废暂存需要。 - 对照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）、《江苏省危险废物集中收集体系建设工作方案（试行）》（苏环办〔2021〕290号）及苏环办〔2024〕16号文要求，本项目危废贮存场所合规性分析如下： 综上所述，本项目危废贮存场所选址合理，贮存设施符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）"防风、防雨、防晒、防渗漏"要求，地面防渗、泄漏堵截、分区隔离等措施到位，贮存容器和包装物满足防渗、防漏、防腐和强度要求，运行环境管理制度健全。 （2）固体废物运输过程管理 危险废物的收集、运输按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求进行。在运输过程中，按照《江苏省固体废物污染环境防治条例》中对危险废物的包装、运输的有关标准、技术规范和要求进行，有效防止危险废物转移过程中污染环境。项目需处理的危险废物采用专门的车辆，密闭运输，严格禁止抛洒滴漏，杜绝在运输过程中造成环境的二次污染。在危险废物的运输中执行《危险废物转移联单管理办法》中有关的规定和要求。采取以上措施后，运输过程中对环境影响较小。 建设单位须针对此对员工进行培训，加强安全生产及防止污染的意识，培训通过后方可上岗，对于固体废弃物的收集、运输要实施专人专职管理制度并建立好台账。 （3）委托利用或处置去向 危险废物应送往有资质的单位进行集中统一的处理，危废转移处置的应遵守国家和省有关规定，并严格执行转移联单制度。 本项目产生的危险废物均可委托江阴市锦绣江南环境发展有限公司收集处置，委托单位概况如下表4-28。 由上表可见，江阴市有可以处理本项目危险废物的单位，本项目危废全部可以做到安全处置。 综上所述，本项目固废采取上述治理措施后，各类固废均能得到合理处置，不产生二次污染，不会对周围环境产生影响。 - 地下水、土壤 本项目对土壤的影响类型和途径见表4-29，土壤环境影响源及影响因子识别见表 4-30。 地下水和土壤的防渗分区和技术要求见下表。 除工程措施外，项目还需加强日常巡检，及时处理污染物跑、冒、滴、漏现象；定期检查防渗设施，发现老化或损坏及时维修更换；对工艺管道、阀门、泵等设备采取控制措施，防止污染物泄漏；建立防渗设施检查维护台账；加强员工环保培训。 综上所述，本项目已按要求落实防渗措施，正常工况下对地下水和土壤环境影响极小。通过加强日常管理、定期巡检维护、制定应急预案等措施，可有效降低非正常工况下的环境风险。无需对土壤、地下水进行跟踪监测。 六、生态 本项目不涉及新增用地，且用地范围内无生态保护目标，故不涉及生态环境影响。 七、环境风险 1、风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 C，计算本项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）； 式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B，本项目物质的临界量计算如下： 由上表可知，本项目危险物质总量与其临界量比值Q＜1，本项目环境风险潜势为Ⅰ，仅开展简单分析。 （2）企业风险源分布及影响途径 企业环境风险情况见表4-33。 （3）风险控制措施 本项目环境风险类型主要为火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放，对周边环境造成以下影响： a)对大气的影响 ①本项目胶水、稀释剂中含有乙酸乙酯，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，一旦泄漏遇明火、高热或静电火花，极易引发火灾或爆炸事故。事故过程中，除产生CO、CO₂外，MDI等含氮有机物燃烧还会产生氰化氢（HCN）、氮氧化物（NOx）等剧毒气体。上述有毒蒸气、烟尘及有害颗粒物将悬浮于空气中，随大气扩散、转移，导致局部空气恶化，并可能对周边大气环境及人群健康造成次生危害。 ②废气装置发生火灾等伴生/次生污染物排放，可能会对周边大气环境造成污染。 b)对周边地表水的影响 ①对周边地表水的影响主要为胶水、稀释剂等泄漏，通过地表径流等方式，扩散进入附近水体，流入青祝运河； ②对周边地表水的影响主要为火灾、爆炸后的消防废水泄漏，通过地表径流等方式，扩散进入附近水体，对地表水造成污染。 c)对地下水及土壤的影响 ①胶水、稀释剂等液态物质，可能扩散、下渗，对厂区土壤及地下水造成影响； ②消防废水泄漏对厂区土壤及地下水造成影响。 （4）环境风险防范及应急措施 ①设置安全环保部门，负责全公司的环保安全工作，制定各项安全生产管理制度、严格的生产操作规则和完善的事故应急计划及相应的应急处理手段和设施。 ②车间内严禁烟火，严格操作规范，制定一系列的防火规章制度，厂内车间应在进口处的明显位置设有醒目的严禁烟火的标志。加强职工安全环保教育，增强操作人员的责任心，防止和减少因人为因素造成的事故。 ③涉及乙酸乙酯的生产、储存和使用场所应采用密闭系统，全面通风，使用防爆型通风系统和设备。防止乙酸乙酯蒸气泄漏到工作场所空气中；在存在或使用乙酸乙酯的场所，设置可燃气体检测报警仪。 ④结合消防等专业制定事故应急预案，一旦发生事故后能及时采取有效措施进行科学处置，将事故破坏降至最低限度，同时考虑各种处置方案的科学合理性及有效性。 ⑤胶水仓库和危废仓库内采用环氧树脂或其它防腐防渗涂料进行整体无缝处理，并向排水沟设置坡度。所有桶装物料必须放置在防泄漏托盘内。库房门口明显位置配置塑料空桶、黄沙等应急物资。 ⑥在厂区通向外环境排放的雨水排放口须设置截止阀，雨水排放口须做成明沟或明渠，设置位置必须便于检查、管理、采样。同时，设置一个事故应急池，事故状态下事故废水、消防尾水通过雨水管网自流至事故应急池中暂存，待事故结束后经环保部门同意，用槽车将事故应急池内的废水委托有资质单位处置。 - （5）风险隐患排查 - 本项目建成后将制定覆盖综合性、专业性、季节性及日常岗位巡回检查的《事故隐患排查治理制度》，明确排查范围、内容、频次和责任人。对排查出的隐患建立台账，立即或限期落实整改措施、资金、时限和预案，实现隐患排查、登记、评估、报告、监控、治理、销账的全过程闭环管理，确保相关安全、消防、防泄漏及应急设施始终处于有效状态。 （6）安全风险辨识管控要求 - 根据《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办〔2020〕101号）要求，“企业要对脱硫脱硝、煤改气、挥发性有机物回收、污水处理、粉尘治理、RTO焚烧炉等六类环境治理设施开展安全风险辨识管控，要健全内部污染防治措施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行”，本项目不涉及脱硫脱硝、煤改气、挥发性有机物回收、污水处理、粉尘治理、RTO焚烧炉，不需要进行安全风险辨识。 - （7）风险结论 在各环境风险防范措施落实到位的情况下，可降低本项目的环境风险，最大程度减少对环境可能造成的危害，项目对环境的风险影响可防控。 8、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射，不进行影响分析。 |
| --- | --- |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h | 排放标准 |
| 大气环境 | DA001/干式复合、熟化、清洗胶槽废气 | 非甲烷总烃 | 二级活性炭 | 60 | 3 | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准 |
|  | DA002干式复合、清洗胶槽 废气 | 非甲烷总烃 | 二级活性炭 | 60 | 3 | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准 |
|  | 厂界 | 非甲烷总烃 | 加强车间内通风 | 4.0 | / | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准 |
|  |  | 乙醛 |  | 0.01 |  |  |
|  |  | 氨 |  | 1.5 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准 |
|  |  | 臭气浓度 |  | 20（无量纲） | / |  |
|  | 厂区内 | 非甲烷 总烃 | 加强车间内通风 | 6（监控点处1h平均浓度值） |  | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准 |
|  |  |  |  | 20（监控点处任意一次浓度值） |  |  |
| 地表水环境 | DW001/废水排放口 | COD、SS、NH3-N、TP、TN | 生活污水经化粪池预处理后接管至污水处理厂集中处理 | COD≤500mg/L、SS≤400mg/L、NH3-N≤45mg/L、TN≤70mg/L、TP≤8mg/L |  | 执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准 |
| 声环境 | 复合机、分切机、制袋机、压头机、冲排气阀机等设备及风机、空压机等辅助设施 | 噪声 | 选用低噪声设备，车间采用实体墙，设备均设置在车间内，合理作业 |  | 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类昼夜标准要求，即昼间（6:00-22:00）≤65dB(A)，夜间（22:00-6:00）≤55dB(A) |  |
| 电磁辐射 | / | / | / |  | / |  |
| 固体废物 | 厂内设置一个危废仓库，危险废物贮存按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办[2024]16号文）中要求。 车间内设置一处一般固废堆场，一般固废参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）贮存，外售综合利用。 生活垃圾由环卫部门定期清运。 |  |  |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 1、源头控制，加强设备和各构筑物的巡视和监控。在项目运营过程中，要定期对设备进行维护，保持设备和建、构筑物运行处于良好的状态，避免跑、冒、滴、漏现象产生。 2、分区防控，厂区应划分为重点防渗区、一般防渗和简单防渗区，不同的污染物区，采取不同等级的防渗措施，并确保其可靠性和有效性。 3、运行期严格管理，加强巡检，及时发现污染物泄漏；一旦出现泄漏及时处理，检查检修设备，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低。 |  |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目不涉及新增用地，且项目建设用地范围内及周边均无生态环境保护目标。 |  |  |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | ①设置安全环保部门，负责全公司的环保安全工作，制定各项安全生产管理制度、严格的生产操作规则和完善的事故应急计划及相应的应急处理手段和设施。 ②车间内严禁烟火，严格操作规范，制定一系列的防火规章制度，厂内车间应在进口处的明显位置设有醒目的严禁烟火的标志。加强职工安全环保教育，增强操作人员的责任心，防止和减少因人为因素造成的事故。 ③涉及乙酸乙酯的生产、储存和使用场所应采用密闭系统，全面通风，使用防爆型通风系统和设备。防止乙酸乙酯蒸气泄漏到工作场所空气中；在存在或使用乙酸乙酯的场所，设置可燃气体检测报警仪。 ④结合消防等专业制定事故应急预案，一旦发生事故后能及时采取有效措施进行科学处置，将事故破坏降至最低限度，同时考虑各种处置方案的科学合理性及有效性。 ⑤胶水仓库和危废仓库内采用环氧树脂或其它防腐防渗涂料进行整体无缝处理，并向排水沟设置坡度。所有桶装物料必须放置在防泄漏托盘内。库房门口明显位置配置塑料空桶、黄沙等应急物资。 ⑥在厂区通向外环境排放的雨水排放口须设置截止阀，雨水排放口须做成明沟或明渠，设置位置必须便于检查、管理、采样。同时，设置一个事故应急池，事故状态下事故废水、消防尾水通过雨水管网自流至事故应急池中暂存，待事故结束后经环保部门同意，用槽车将事故应急池内的废水委托有资质单位处置。 |  |  |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1、竣工环保验收要求 建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定的程序和要求，组织对拟建项目的竣工环境保护验收，建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，其主体工程方可投入生产或者使用，未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 2、排污许可管理要求 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）中“二十四、橡胶和塑料制品业29 62塑料制品业292-其他”，属于排污登记管理。建设单位需加强环境管理，建立一套完善的环保监督、管理制度，包括原辅材料储运管理制度、水电能源节能降耗制度、污染防治措施维护管理制度、排污许可制度、信息公开制度等。切实落实各项环保治理措施，并保证正常运行，确保各项污染物达标排放。 3、台账管理要求 ①建设单位应通过“江苏省危险废物动态管理信息系统”（江苏省环保厅网站）进行危险废物申报登记。将危险废物的实际产生、贮存、利用、处置等情况纳入生产记录，建立危险废物管理台账和企业内部产生和收集、贮存、转移等部门危险废物交接制度。 ②本项目属于涉 VOCs 排放项目，建设单位应建立台账，记录主要产品产量等基本生产信息；含VOCs原辅材料名称及其VOCs含量（使用说明书、物质安全说明书MSDS等），采购量、使用量、库存量及废弃量，回收方式及回收量等；VOCs治理设施的设计方案、合同、操作手册、运维记录及其二次污染物的处置记录，生产和治污设施运行的关键参数，废气处理相关耗材购买处置记录；VOCs废气监测报告或在线监测数据记录等，台账保存期限不少于三年。 4、环境风险应急预案要求 为了在发生突发环境事件时，能够及时、有序、高效地实施抢险救援工作，最大限度地减少人员伤亡和财产损失，尽快恢复正常工作秩序，建设单位应按照《企事业单位和工业园区突发环境事件应急预案编制导则》（DB32/T3795-2020）、《江苏省突发环境事件应急预案管理办法》（苏环发[2023]7号）等文件要求及时修编建设项目突发环境事件应急预案，并进行备案。 - 5、排污口管理 规范设置，便于监测和管理。排污口的位置、数量、排放方式等符合环保部门的要求，排污口设置明显的标识，标明排污口编号、污染物种类等信息，便于监管和公众监督。 |  |  |  |  |  |

六、结论

综上所述，从环境保护角度，建设项目环境影响可行。

138m

117m

199m

272m

278m

290m

349m

373m

448m

402m

403m

利恒制衣

安息堂

沪新针织

工业企业

友能服饰

劲歌制衣

工业企业

庆达机电

高力针织

工业企业

庆通制衣

振亚机械

新吴人服饰

辰龙制衣

党校

金鹰制衣

吉麦隆

益泰

针织

商铺

服装厂

商铺

商铺

金茂酒店

商铺

亿航包装

佩洋针织

邦伦服饰

顺超制衣

宏恒机电

通达机械

震亚包装

波尔曼针服

雄顺针服

工业企业

注：     本项目生产车间；      500米包络线；       50米卫生防护距离

0

70

140m

附图4    项目建设地周围500米土地利用现状图    比例

敏感目标，1金凤苑2粱家住基3顾家基4顾家住基5银杏新村6缪家墩7景阳西村8景阳小区9景阳花苑10银杏花苑11景阳华府

附图10      江阴市国土空间总体规划图