第一篇  综述

2025年，江阴市深入贯彻习近平生态文明思想，坚持精准治污、科学治污、依法治污，全面建设生态环境治理现代化县域示范，奋力建设人与自然和谐共生的美丽江阴。

一是环境治理深入推进。优化重污染天气应对工作机制，完成大气污染防治工程项目977个。一体化推进太湖综合治理和长江大保护，完成42项太湖治理工程、15条河道沿河污染源排查工作，新建工业污水厂3座，新增工业污水处理能力10万吨/日、总能力提升至35.7万吨/日，城市生活污水集中收集处理率提升至80.4%。推动“无废城市”建设，建成1个工业固废管理平台、2个焚烧处置终端、2个分拣中心和14个综合收集点，新增危废处置利用能力3.3万吨/年。推进生态保护修复和生物多样性保护，完成白屈港河流湿地等3个生态安全缓冲区建设，推进生物多样性综合观测站建设。

二是环境质量持续提升。环境质量保持稳中向好趋势，其中18个国省考断面优Ⅲ比例、9条主要通江河道水质优Ⅱ比例保持100%，长江干流江阴段总磷浓度0.054mg/L，同比下降18.2%，集中式饮用水源地达标率保持100%。全年PM2.5浓度32微克/立方米，空气质量稳定达到国家二级标准。

三是环境管理提质增效。落实生态环境分区管控，完成临港化工园区、高新区等规划环评审批。优化营商环境，对执法检查进行“一件事”集成，落实执法正面清单制度，对守法企业实现“无事不扰”，对轻微违法行为不予行政处罚。紧盯突出问题，第三轮中央生态环境保护督察反馈问题已完成整改2项，第二轮省生态环境保护例行督察反馈问题已完成整改25项。推动数字赋能，江阴“测管治”一体化数智监测实践入选国家首批县（区、市）生态环境监测数智化优秀案例。

第二篇  生态环境质量

第一章  空气环境

2025年，全市PM2.5连续第五年达到国家二级标准。

1.1空气质量

2025年，全市PM2.5年平均浓度浓度32微克/立方米。空气质量优良天数276天，优良天数比率达75.6%。

全市空气SO2年平均浓度为8.0微克/立方米，达到一级标准；NO2年平均浓度为34.2微克/立方米，达到一级标准；PM10年平均浓度为53.0微克/立方米，达到二级标准；CO年平均浓度为1.103毫克/立方米，达到一级标准；O3年平均浓度为181微克/立方米，同比上升11.7%。

1.2酸雨

2025年，全市酸雨pH年均值5.89，酸雨酸度同比有所减弱。

1.3降尘

2025年，全市城区降尘量年均值为2.5吨/平方公里·月。

第二章  地表水环境

2025年，全市国、省考河流断面水质优Ⅲ比例达到100%，长江三个集中式饮用水源地达标率100%，长江干流江阴段稳定达到Ⅱ类标准，地表水环境质量总体改善。

2.1国省考断面

2025年，全市6个国考断面全部达标，优Ⅲ比例100%，同比持平，其中4个断面达到Ⅱ类；全市18个省考断面全部达标，优Ⅲ比例100%，同比持平，其中12个断面达到Ⅱ类。

2.2饮用水水源地

2025年，全市饮用水以集中供水为主，以地表水为主要水源，共设3个饮用水源水质监测断面，分别位于长江小湾、肖山湾和西石桥断面。

按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准评价，2025年小湾、肖山湾、西石桥饮用水源地水质良好，水质达标率为100%，与2024年持平；109项指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中集中式生活饮用水地表水源地水质标准要求。

2.3市域重点河流

2025年，全市16条主要河流共设置地表水重点监测断面22个，其中Ⅱ类水质断面15个，Ⅲ类水质断面7个，无Ⅳ类、Ⅴ类和劣Ⅴ类水质断面。与2024年相比，总体水质变好，Ⅱ类断面比例上升9.1个百分点。

16条重点河流中，长江、应天河、桃花港、石牌港、申港河、利港河、老夏港河、新夏港河、白屈港、锡澄运河、新沟河、东横河、张家港河等13条河流水质状况为优；东清河、二干河、青祝运河等3条河流水质状况为良好。与2024年相比，2025年全市16条重点河流中，东横河、张家港河水质由良好转为优；其余14条河流水质未有明显变化。

第三章  声环境

2025年，全市昼间和夜间声环境质量基本保持稳定，声环境质量总体较好。

3.1区域声环境

2025年，全市城区区域声环境质量昼间平均等效声级为53.1dB（A），昼间声环境质量等级为二级（较好）。

影响城全市区声环境质量的主要声源是生活噪声和交通噪声，所占比例分别为53.9%、30.4%；其余依次为工业噪声和施工噪声，所占比例分别为8.8%、6.9%。从声源强度来看，从高到低依次为交通噪声（54.7dB（A））、工业噪声（54.1dB（A））、施工噪声（52.7dB（A））、生活噪声（52.0dB（A））。与2024年相比，2025年交通噪声、工业噪声、生活噪声、施工噪声声源强度分别下降1.6分贝、0.6分贝、1.0分贝、2.3分贝。

3.2道路交通声环境

2025年，全市城区道路交通噪声昼间平均等效声级为66.9dB（A），同比下降0.1dB（A），噪声强度等级为一级，声环境质量好。

全市26条主次干线中，昼间车流量最大的为芙蓉大道，最小的为江锋路；交通噪声强度最大的是芙蓉大道,最小的是江锋路。

3.3功能区声环境

2025年，全市城区功能区噪声达标率为92.2%，昼间、夜间环境噪声监测达标率分别为96.9%、87.5%。

第四章  土壤固废环境

4.1一般工业固体废物

2025年，全市一般工业固体废物产生量918.2万吨，综合利用量为901.3万吨（含综合利用往年贮存量5.4万吨），处置量为12.2万吨（含处置往年贮存量0.2万吨）

4.2危险废物

2025年，全市危险废物产生量37.2万吨，共有19家危险废物许可证持证单位，核准收集、利用、处置、贮存危险废物能力达到161.1万吨/年+189.8万只/年。

4.3土壤环境状况

2025年，全市土壤环境安全保障总体情况良好，重点建设用地安全利用率稳定保持100%。

第五章  辐射环境

2025年，持续做好辐射安全工作，定期组织应急演练，守住辐射安全底线。组织开展放射性废物（源）收贮等专项检查10次，开展辐射安全现场监督检查113家次，出动辐射执法人员228人次，辖区内Ⅳ、Ⅴ类放射源源使用单位检查率100%，III射线装置使用单位“双随机”检查率完成考核任务。本年度共依法安全收贮9家企业42枚废旧放射源。