# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

年产12000万平方米全息激光防伪材料新建项目

项目名称：

建设单位：     江阴光群镭射科技有限公司

编制日期：            2026年6月

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产12000万平方米全息激光防伪材料新建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2605-320262-89-03-445184 |  |  |
| 建设单位联系人 | 施* | 联系方式 | 135****7309 |
| 建设地点 | 江苏 省（自治区） 无锡 市 江阴 县（区）南闸乡（街道）锡澄路285号 |  |  |
| 地理坐标 | （ 120 度 14 分 41.692秒， 31 度 52 分 04.791 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2319 包装装潢及其他印刷 | 建设项目 行业类别 | 二十、印刷和记录媒介复制业 231 印刷-其他 |
| 建设性质 | 新建 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 江阴市人民政府南闸街道办事处 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 江阴南闸备〔2026〕46号 |
| 总投资（万元） | 10000 | 环保投资（万元） | 80 |
| 环保投资占比（%） | 0.8 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地（用海）面积（m2） | 9000 |
| 专项评价设置情况 | 表1-1 专项评价设置情况 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况; 是否设置. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目废气成分为颗粒物不涉及有毒有害污染物; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）：新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目无生产废水产生，生活污水接管至江阴市恒通排水设施管理有限公司; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 本项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目用水依托自来水管网，不采用河道取水，无取水口; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不属于海洋工程建设项目; 否. |
| 规划情况 | 规划文件：《江阴市南闸街道工业园区详细规划及城市设计》 审批机关及审批文号：江阴市人民政府 澄政复〔2023〕59号 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环境影响评价文件：《江阴市南闸街道工业园区开发建设规划（2023—2035年）环境影响报告书》 审查机关：无锡市江阴生态环境局 审查文号：澄环发〔2024〕47号 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 本项目与《江阴市南闸街道工业园区规划（2023-2035年）环境影响报告书》及审查意见相符。 |  |  |
| 其他符合性 分析 | 本项目与其他国家、地方政策相符。 |  |  |

- 建设项目工程分析

| 建 设 内 容 建设内容 | 1、项目概况 江阴光群镭射科技有限公司成立于2026年3月31日，企业拟租用江苏新光镭射包装材料股份有限公司位于江阴市南闸街道锡澄路285号的闲置厂房9000平方米，并购置国产设备镭射压印机、UV模压机、中压机、分条机、蒸镀机、 研磨机、多功能湿式复合机、定位印刷复合机、剥离修边复卷机、双螺旋刀切纸机等国产设备84台套，项目建成后，年产12000万平方米全息激光防伪材料，主要应用于激光全息防伪印刷领域。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》，建设过程中或者建成投产后可能对环境产生影响的新建、扩建、改建、迁建、技术改造项目及区域开发建设项目，必须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“二十、印刷和记录媒介复制业 231 印刷”中“其他”项目，应编制环境影响报告表。 江阴光群镭射科技有限公司委托江阴市正润环境咨询有限公司对该项目进行环境影响评价工作。接受委托后，江阴市正润环境咨询有限公司即组织有关技术人员进行现场勘察、收集资料。依据国家环境保护有关法律、法规文件和环境影响评价技术导则，编制了该项目环境影响报告表，报请环境保护行政主管部门审查、审批，以期为该项目实施和管理提供参考依据。 2、工程内容及建设规模 本项目利用现有厂房进行建设，项目主体工程主要为厂房内部布局调整，新增设备的购置、安装和调试等环节；公用工程和辅助工程包括贮运工程、环保工程和其它配套工程的完善建设。建设项目主体工程和产品方案见表2-1。 表2-1 建设项目主体工程及产品方案 序号; 工程名称（车间、生产装置或生产线）; 产品名称; 规格参数; 设计能力/万m2; 年运行时数. 1; 生产车间; 全息激光防伪镭射膜; 幅宽：400-1600mm; 8000; 7200h. 2; 全息激光防伪镭射纸; 幅宽：400-1200mm; 4000. 合计; 12000. 本项目公辅工程具体见表2-2。 略 3、主要生产设备 略 4、原辅材料及理化性质 略 5、建设项目厂区平面布置情况 地理位置：本项目建设地位于江阴市南闸街道锡澄路285号，具体地理位置见附图1。 建设项目厂界周围500米土地利用现状：本项目位于江阴市南闸街道锡澄路285号，利用自有厂房进行建设。厂界东侧、北侧均为江苏南农高科技股份有限公司，南侧隔开来路为江阴群友金属制品有限公司、江阴群友物流，西侧为江阴节流装置厂有限公司。最近敏感目标为距项目厂房边界西北侧80m、本项目车间界180m的尤家村，建设项目厂界周围500米内土地利用现状见附图2。 厂区平面布置：本项目厂区共有2家企业，本项目位于厂房东侧，其余为江苏新光镭射包装材料股份有限公司自用厂房，具体见附图3。 车间平面布置：本项目车间设置原料仓库、成品仓库、压印区、复合区、分条检验区等，具体见附图4。 6、劳动定员及工作制度 劳动定员：本项目不新增劳动定员。 工作制度：本项目生产车间实行“三班制”24小时工作制，全年有效工作日为300天。 7、水平衡 本项目车间仅需简单清扫，无需地面冲洗用水。本项目用水主要为隔套冷却用水、切削液配置用水、复合机清洗用水、职工生活用水，均采用自来水。 |
| --- | --- |

| 生产工艺及产污流程 | 1、生产工艺 本项目主要从事全息激光防伪材料的生产，产品主要为全息激光防伪镭射膜、全息激光防伪镭射纸，生产工艺及产污环节见图2-2（其中W-废水、N-噪声）。 图2-2 全息激光防伪材料生产工艺及产污流程图 生产工艺简述： - 略。 |
| --- | --- |

| 与项目有关的原有环境污染问题 | 一、与项目有关的原有环境污染问题 本项目位于江阴市南闸街道锡澄路285号，厂房原为江苏新光镭射包装材料股份有限公司用于镭射防伪包装材料生产车间和仓库。本项目利用现有厂房进行建设，不涉及“化工、农药、石化、医药、金属冶炼、铅蓄电池、皮革、金属表面处理、生产储存使用危险化学品、贮存利用处置危险废物及其他可能造成场地污染的工业企业”，不存在场地污染问题，符合环发〔2012〕140号文件相关要求，因此该场地可满足本项目开发利用要求。 本项目雨水、生活污水排放均依托厂区现有雨污管网和雨污排放口。根据实地调查，项目建设地供水、供电设施均已完善，污水管网已接通，本项目生活污水经化粪池预处理后接入江阴市恒通排水设施管理有限公司集中处理。租赁厂房基础设施完善，雨污分流，规范设置了雨污排口，本项目依托租赁厂房的基础设施及雨污排口可行。本项目雨污管网、雨污排放口、化粪池为租赁厂区现有，责任主体为江苏新光镭射包装材料股份有限公司；固废贮存设施为本项目新建，责任主体为江阴光群镭射科技有限公司；本项目仅租用其中一间车间，本项目所在厂区的厂界噪声责任主体为江苏新光镭射包装材料股份有限公司；事故应急收集设施为本次新建，责任主体为江阴光群镭射科技有限公司。 |
| --- | --- |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1、环境空气 （1）空气质量达标区判定 根据《2024年度江阴市生态环境状况公报》，2024年，全市PM2.5年平均浓度32微克/立方米，完成省、市下达的目标任务。空气质量优良天数298天，优良天数比率达81.4%。 2024年江阴市空气质量状况见表3-1。 表3-1 区域空气质量现状评价表 年份; 污染物; 年评价指标; 现状浓度 μg/m3; 标准值*（2026版） μg/m3; 达标情况（2026版）. 2024年; SO2; 年平均; 8.0; 60; 达标. NO2; 年平均; 33.1; 40; 达标. PM10; 年平均; 51.7; 60; 达标. PM2.5; 年平均; 32; 30; 不达标. CO; 24小时平均浓度第95百分位数; 1134; 4000; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数; 162; 160; 不达标. *注：该标准值指过渡阶段（标准实施之日至2030年12月31日止）浓度限值。 2024年，全市空气SO2年平均浓度为8.0微克/立方米，NO2年平均浓度为33.1微克/立方米，PM10 年平均浓度为51.7 微克/立方米，CO年平均浓度为 1.134毫克/立方米，O3年平均浓度为162微克/立方米，同比下降 6.5%。对照《环境空气质量标准》（GB3095-2026），SO2、NO2、PM10、CO达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1中过渡阶段二级标准；PM2.5、O3超出《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1中过渡阶段二级标准。因此，该区域为不达标区。目前当地政府已出具了整治方案，具体见附件。 2、地表水 本项目生产废水经预处理后接管至江阴市恒通排水设施管理有限公司集中处理，达标后排入锡澄运河，根据江阴市人民政府网站上公开的《全市69条环境综合整治河道水质明细表（2025年1-9月）》（网址https://www.jiangyin.gov.cn/doc/2025/10/30/1362814.s2html)，锡澄运河水质均可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅲ类标准。综上，锡澄运河2025年水质状况达标。 3、环境噪声 本项目位于江阴市南闸街道锡澄路285号，属于《江阴市声环境功能区划分调整方案》表3中所列3类声环境功能区。项目周边50m范围内无声环境敏感目标，无需现状监测。 根据《2024年度江阴市生态环境状况公报》，2024年，全市城区区域声环境质量昼间平均等效声级为54.3dB（A），昼间声环境质量等级为二级（较好）。影响全市区声环境质量的主要声源是生活噪声和交通噪声，所占比例分别为 53.9%、30.4%；其余依次为工业噪声和施工噪声，所占比例分别为 8.8%、6.9%。从声源强度来看，从高到低依次为交通噪声（56.3dB（A））、施工噪声（55.0dB（A））、工业噪声（54.7dB（A））、生活噪声（53.0dB（A））。与2023年相比，2024 年交通噪声声源强度下降 0.8dB（A）；工业噪声、生活噪声、施工噪声声源强度均略有上升，本项目所在地噪声现状达标。 4、生态环境 本项目为污染影响类项目，且项目建设地位于工业园区内，最近生态环境敏感目标距离较远，故本报告对区域生态环境质量现状不作评价。 5、电磁辐射 本项目不新增与电磁辐射有关设备，无需开展电磁辐射现状监测评价。 6、地下水、土壤环境 本项目生产对土壤和地下水环境的影响途径主要为入渗和沉积，如原辅材料或危险废物包装发生泄漏，泄漏物质进入无防渗措施的地表区域，可能对地下水、土壤造成影响。为防止对地下水环境、土壤造成影响，按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”进行污染防治，重点突出饮用水水质安全的原则采取地下水水环境保护措施与对策。采取上述措施后，运行期正常生产过程中均可以有效防止对地下水的污染，不会对潜水层、承压水层的地下水和土壤环境造成污染影响。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 7、环境保护目标 （1）大气环境 厂界外500m范围内敏感目标见表3-3。 表3-3 环境空气保护目标一览表 名称; 坐标°; 保护 对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 经度; 纬度. 尤家村; 120.253393; 31.873566; 居民; 15户/45人; 二类区; NW; 80. 堘下; 120.255925; 31.874548; 居民; 62户/186人; 二类区; NE; 150. 东前头; 120.253243; 31.87541; 居民; 55户/165人; 二类区; NW; 265. 吕家村; 120.24753; 31.872669; 居民; 24户/72人; 二类区; SW; 420. （2）声环境 本项目厂界50m范围内无声环境保护目标。 （3）地表水环境 据江阴市人民政府网站上公开的国、省考断面水质状况公告，本项目所在地（南闸街道）不涉及国、省考断面，地表水环境保护目标见下表。 表3-4 水环境保护目标 保护对象; 保护内容; 相对厂界 距离m; 相对方位; 与本项目的水利联系. 锡澄运河; GB3838-2002《地表水环境质量标准》中的Ⅲ类水体; 141; NE; 本项目雨水受纳水体、污水最终受纳水体. （4）地下水环境 本项目厂界外 500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护目标。 （5）生态环境 本项目不属于产业园区外新增用地，不涉及生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 本项目废气主要为热压印、UV压印、UV固化、复合、擦拭、研磨工序产生的非甲烷总烃；UV压印、UV固化产生有组织非甲烷总烃执行江苏省地方标准《印刷工业大气污染物排放标准》（DB32/4438-2022）表1标准；复合、擦拭有组织非甲烷总烃执行江苏省地标《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）表1标准，具体见表3-5；厂界无组织非甲烷总烃无组织排放执行江苏省地标《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表3标准，具体见表3-6。 表3-5 有组织废气排放标准 污染源; 排气筒编号; 评价因子; 最高允许排放浓度(mg/m3); 排气筒 高度(m); 最高允许排放速率 (kg/h); 选用标准. UV压印、UV固化; DA001; 非甲烷总烃; 50; 15; 1.8; 《印刷工业大气污染物排放标准》（DB32/4438-2022）表1. 复合、擦拭; DA002; 非甲烷总烃; 50; 15; 2.0; 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）表1. 表3-6 厂界无组织废气污染物排放标准 污染源; 污染物; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）; 标准来源. 厂界无组织; 非甲烷总烃; 4.0; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3. 厂区内非甲烷总烃执行江苏省地方标准《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）表3标准，具体见表3-7。 表3-7 厂区内非甲烷总烃无组织排放标准 污染物项目; 特别排放限值（mg/m3）; 限值含义; 无组织排放监控位置; 标准来源. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点; 《印刷工业大气污染物排放标准》（DB32/4438-2022）表3. 20; 监控点处任意一次浓度值. 2、废水 本项目仅生活污水，经化粪池预处理后，接管至江阴市恒通排水设施管理有限公司集中处理。废水接管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准。污水处理厂处理出水执行江苏地标《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）表1中C级标准和《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准，具体见表3-8。 表3-8 污水接管标准和排放标准（单位：mg/L，pH无量纲） 项目; 污水处理厂接管标准（mg/L）; 排放标准（mg/L）. pH; 6~9; 6~9. COD; 500; 50. SS; 400; 10. 氨氮; 45; 4（6）*. 总磷; 8; 0.5. 总氮; 70; 12（15）*. 注：*括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、噪声 根据市政府办公室关于印发《江阴市声环境功能区划分调整方案》的通知（澄政办发〔2020〕71号），本项目位于3类声环境功能区。运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准，具体见表3-9。 表3-9 工业企业厂界环境噪声排放标准 区域名; 执行标准; 标准限值dB（A）. 昼; 夜. 厂界四周; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区; 65; 55. 4、固废贮存标准 本项目一般工业固废储存参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定执行；危险废物储存按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关规定执行；所有固废执行《省生态环境厅关于印发<江苏省固体废物全过程环境监管工作意见>的通知》（苏环办〔2024〕16号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。 5、总量控制指标 建设项目污染物排放总量指标见表3-10。 表3-10 建设项目污染物排放总量指标（单位：t/a） 污染物名称; 产生量; 削减量; 接管量; 外排量; 建议申请量. 废水; 废水量; 960; 0; 960; 960; 960/960. COD; 0.48; 0.048; 0.432; 0.048; 0.432/0.048. SS; 0.384; 0.048; 0.336; 0.0096; 0.336/0.0096. 氨氮; 0.0432; 0; 0.0432; 0.00384; 0.0432/0.00384. 总磷; 0.00768; 0; 0.00768; 0.00048; 0.00768/0.00048. 总氮; 0.0672; 0; 0.0672; 0.01152; 0.0672/0.01152. 废气; 有组织; 非甲烷总烃; 5.918; 5.032; /; 0.886; 0.886. 无组织; 非甲烷总烃; 0.327; 0; /; 0.327; 0.327. 合计; 非甲烷总烃; 6.245; 5.032; /; 1.213; 1.213. 固废; 一般工业固废; 51; 51; /; 0; 0. 危险废物; 36.162; 36.162; /; 0; 0. 生活垃圾; 16.32; 16.32; /; 0; 0. 注：“/”前指接管量，“/”后指排入外环境的量; 本项目生活废水量96t/a，COD、氨氮、总磷、总氮排放总量分别为0.048t/a、0.00384t/a、0.00048t/a、0.011528t/a，根据总量控制原则，水污染物排放总量在南闸街道控源截污内平衡。 本项目非甲烷总烃排放量为1.213t/a，根据总量控制原则，本项目非甲烷总烃废气总量在南闸街道内平衡。 固体废物的排放总量为零，符合总量控制的要求。 |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租用现有厂房进行建设，施工期工程主要包括厂房内部布局调整、设备购置、安装和调试等环节，公用、辅助工程和环保工程配套设施完善等。施工期较短，因此施工期产生的粉尘、噪声和废污水较少，经采取合理的防范措施后，对周围环境影响不大。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.1 废气 4.1.1 废气产排情况 本项目废气主要为热压印工序产生的热压印废气，UV压印工序产生的UV压印废气、UV固化废气，复合工序产生的复合废气、设备维护产生的研磨废气、设备擦拭产生的擦拭废气及原料使用过程产生的异味。 本项目有组织废气产生及排放情况见表4-2，无组织废气产生及排放情况见表4-3，排气筒情况见表4-4。 |

| 运营期环境影响和保护措施 | 表4-2有组织大气污染物排放状况 污染源名称; 排气量(Nm3/h); 污染物名称; 产生状况; 治理措施; 去除率; 排放状况; 执行标准; 排放高度（m）; 排放方式. 浓度(mg/m3); 速率(kg/h); 产生量(t/a); 浓度(mg/m3); 速率(kg/h); 排放量(t/a); 浓度(mg/m3); 速率 (kg/h). UV压印; 12000; 非甲烷总烃; 1.92; 0.023; 0.167; 二级活性炭吸附; 85%; /; /; /; /; /; 15; DA001. UV固化; 非甲烷总烃; 4.75; 0.057; 0.409; /; /; /; /; /. 合计; 非甲烷总烃; 6.67; 0.08; 0.576; 1; 0.012; 0.086; 50; 1.8. 复合; 20000; 非甲烷总烃; 36.45; 0.729; 5.252; 二级活性炭吸附; 85%; /; /; /; /; /; 15; DA002. 擦拭; 非甲烷总烃; 0.625; 0.0125; 0.09; /; /; /; /; /. 合计; 非甲烷总烃; 37.1; 0.742; 5.342; 5.5; 0.11; 0.802; 50; 2.0. 表4-3本项目无组织排放废气产生源强 污染源位置; 污染物 名称; 工序; 无组织源强（t/a）; 无组织排放速率（kg/h）; 工作时间（h/a）; 面源. 面积（m2）; 高度（m）. 生产车间; - 非甲烷总烃; UV压印; 0.018; 0.0025; 7200; 7000; 4. - 非甲烷总烃; UV固化; 0.022; 0.0031. - 非甲烷总烃; 复合; 0.276; 0.0383. - 非甲烷总烃; 研磨; 0.001; 1.5×10-4. - 非甲烷总烃; 擦拭; 0.01; 0.0014. 合计; 0.327; 0.0454. |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 4.1.6监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 印刷工业》（HJ1246-2022）、《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ 1086-2020）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）开展自行监测，营运期废气监测计划见下表。 表4-8 营运期污染源监测计划 类别; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 废气; DA001; 非甲烷总烃; 半年1次; 《印刷工业大气污染物排放标准》（DB32/4438-2022）表 1. DA002; 非甲烷总烃; 1年1次; 《工业涂装工序大气污染物排放标准》 （DB32/4439-2022）表 1. 厂界无组织; 非甲烷总烃; 半年1次; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3. 厂区内无组织; 非甲烷总烃; 1年1次; 《印刷工业大气污染物排放标准》（DB32/4438-2022）表 3. 4.1.7大气环境影响结论 本项目所在地大气为不达标区，最近敏感目标为距离本项目厂界80米、本项目车间180米处的尤家村。本项目各工序产生的废气经妥善处置后达标排放，排放量较小，对临近环境保护目标的影响较小，对大气环境影响较小。 4.2废水 4.2.1废水产排情况 本项目废水主要为职工生活污水。根据现场调查，目前该地污水管网已铺设完毕，本项目生活污水经化粪池预处理后通过污水接管口接入江阴市恒通排水设施管理有限公司集中处理，处理出水达江苏地标《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）表1中C级标准和《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准后排入锡澄运河。 本项目废水产排情况见表4-9。 表4-9 项目建成后废水产生及排放情况 来源; 废水量 t/a; 污染物产生量; 治理 措施; 污染物接管量; 污染物排放量. 污染物 名称; 浓度 mg/L; 产生量 t/a; 污染物 名称; 浓度 mg/L; 接管量 t/a; 浓度 mg/L; 排放量 t/a. 生活 污水; 960; COD; 500; 0.48; 化粪池; COD; 450; 0.432; 50; 0.048. SS; 400; 0.384; SS; 350; 0.336; 10; 0.0096. NH3-N; 45; 0.0432; NH3-N; 45; 0.0432; 4; 0.00384. TP; 8; 0.00768; TP; 8; 0.00768; 0.5; 0.00048. TN; 70; 0.0672; TN; 70; 0.0672; 12; 0.01152. 4.2.5监测计划 本项目仅生活污水经化粪池预处理后通过污水接管口接入江阴市恒通排水设施管理有限公司集中处理，故不开展地表水环境监测计划。 4.2.6水环境影响评价结论 本项目无生产废水产生，生活污水经厂内废水预处理设施处理后，接入江阴市恒通排水设施管理有限公司集中处理，出水达DB32/1072-2018《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》表2标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）表1中C级标准后排入锡澄运河，根据江阴市恒通排水设施管理有限公司接管可行性分析可知，本项目所在厂区污水水量、水质等均符合江阴市恒通排水设施管理有限公司接管要求，因此，本项目污水不会对当地地表水环境产生不利影响，地表水环境影响可接受。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 4.3噪声 4.3.1 噪声产生源强及治理措施 本项目噪声源主要为镭射压印机、UV模压机、UV无版缝压印机、复合机、剥离修边复卷机、蒸镀机、分条机、切纸机等生产辅助设备及废气处理设施风机，噪声源强≤86dB(A)。各设备噪声源强调查清单具体见下表4-14。 本项目噪声防治措施及投资见表4-16。 4-16 工业企业噪声防治措施及投资表 噪声防治措施名称（类型）; 噪声防治措施效果; 噪声防治措施投资/万元. 优先选择低噪声设备; 厂界噪声能达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中3类。; 厂房隔声利用现有，本项目投资为5万元. 设备设置于车间内. 对设备进行经常性维护. 加强内部管理，合理作业. 风机设置隔声罩和隔声垫. 采取上述措施后，降噪量可达25dB（A）。项目噪声治理措施及设计降噪后影响预测结果分别见表4-17。 表4-17 本项目建成后厂界噪声影响值预测 预测点位; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 本项目贡献值dB（A）; 42.0; 53.4; 32.3; 47.9. 标准dB（A）; 昼间; 65; 65; 65; 65. 夜间; 55; 55; 55; 55. 由表4-11预测结果可知，经建设单位合理布局，并采取相应措施治理后，厂界噪声能达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准。 4.3.2 噪声监测计划 对照《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301-2023）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）和地方政策，本项目噪声自行监测计划见表4-18。 表4-18 自行监测计划表 类型; 排口名称/点位名称; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 噪声; 本项目所在厂界外1m; 昼间、夜间等效连续A声级（Leq）；夜间偶发、频发噪声需监测最大A声级（Lmax）; 1次/季度; GB12348-2008表1中3类标准. |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 4.4 固废 4.4.1 固体废物产生量核算 本项目产生固废主要为废铝屑、废边角料、废导热油、废油墨、废灯管、废转辊、废胶水、废清漆、废切削液、废油泥、废清洗液、废擦布、废润滑油、废包装桶、废油桶、废活性炭及职工生活活动产生的生活垃圾。 ## 表 4-19 本项目固体废物产生情况汇总表 序号; 固废名称; 产生工序; 形态; 主要有毒有害物质; 预测产生量 t/a; 种类判断. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 废铝屑; 真空蒸镀铝; 固态; —; 1; √; /; 《固体废物鉴别通则》（GB34330-2017）. 2; 废边角料; 分条检验、切张; 固态; —; 50; √; /. 3; 废导热油; 热压印; 液态; 油; 1; √; /. 4; 废油墨; UV压印; 液态; 油墨; 1; √; /. 5; 废灯管; UV压印; 固态; UV灯管; 0.005; √; /. 6; 废转辊; UV压印; 固态; 沾染有害物质; 0.5; √; /. 7; 废胶水; 复合; 液态; 胶水; 2; √; /. 8; 废清漆; 复合; 液态; 清漆; 1.5; √; /. 9; 废切削液; 研磨; 液态; 切削液; 1; √; /. 10; 废油泥; 研磨; 固态; 切削液; 0.6; √; /. 11; 废清洗液; 擦拭、清洗; 液态; 乙醇、其他有害物质; 0.357; √; /. 12; 废擦布; 擦拭、设备维护; 固态; 沾染有害物质; 0.5; √; /. 13; 废润滑油; 设备维护; 液态; 油; 1; √; /. 14; 废包装桶; 原料包装; 固态; 沾染有害物质; 2.65; √; /. 15; 废油桶; 原料包装; 固态; 沾染油污; 0.05; √; /. 16; 废活性炭; 废气处理; 固态; 吸附有害物质; 23; √; /. 17; 生活垃圾; 职工生活; 固态; —; 16.32; √; /. 综上所述，本项目产生的固体废物均采取相应的回收利用和处置措施后，对周围环境影响较小。 4.5 地下水、土壤 本次评价认为拟建项目在采取了有效的土壤、地下水防控措施后，污染物一般不会对土壤、地下水产生不利影响，不需开展跟踪监测。 4.6 生态 本项目位于工业园区内，不新增土地和建设厂房，因此对周围生态环境影响较小。 4.7 环境风险 在各环境风险防范措施落实到位的情况下，可降低项目的环境风险，最大程度减少对环境可能造成的危害，项目对环境的风险影响可接受。 4.8 电磁辐射 本项目不属于电磁辐射类项目，对周围环境保护目标影响较小。 |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 |  | 非甲烷总烃 | 二级活性炭吸附 | 江苏省地标《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）表 1标准，排放浓度≤50mg/m3、排放速率≤1.8kg/h； |
|  | DA002 |  | 非甲烷总烃 | 二级活性炭吸附 | 江苏省地标《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）表1标准，排放浓度≤50mg/m3、排放速率≤2.0kg/h； |
|  | 厂界无组织 |  | 非甲烷总烃 | / | 江苏省地标《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准，厂界无组织非甲烷总烃浓度值≤4.0mg/m3 |
|  | 厂区内无组织 |  | 非甲烷总烃 | / | 江苏省地标《印刷工业大气污染物排放标准》（DB32/4438-2022）表3，厂区内无组织非甲烷总烃监控点处1h平均浓度值≤6mg/m3 |
| 地表水环境 | DW001 |  | COD SS 氨氮 TN TP | 接入江阴市恒通排水设施管理有限公司集中处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准，COD：500mg/L；SS：400mg/L；氨氮：45mg/L；总磷：8mg/L；总氮：70mg/L |
| 声环境 | 本项目主要噪声源为生产车间设备，单台噪声源强≤86dB(A)。 |  |  | 噪声源均设置在建筑物内，合理布局，车间厂房隔声及距离衰减 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准： 厂界昼间≤65dB(A)； 夜间≤55dB(A) |
| 电磁辐射 | / | / |  | / | / |
| 固体废物 | 废铝屑 | 真空蒸镀铝 |  | 外售综合利用 | 妥善处置，不外排 |
|  | 废边角料 | 分条检验、切张 |  |  |  |
|  | 废导热油 | 热压印 |  | 委托有资质单位处置 |  |
|  | 废油墨 | UV压印 |  |  |  |
|  | 废灯管 | UV压印 |  |  |  |
|  | 废转辊 | UV压印 |  |  |  |
|  | 废胶水 | 复合 |  |  |  |
|  | 废清漆 | 复合 |  |  |  |
|  | 废切削液 | 研磨 |  |  |  |
|  | 废油泥 | 研磨 |  |  |  |
|  | 废清洗液 | 擦拭、清洗 |  |  |  |
|  | 废擦布 | 擦拭、设备维护 |  |  |  |
|  | 废润滑油 | 设备维护 |  |  |  |
|  | 废包装桶 | 原料包装 |  |  |  |
|  | 废油桶 | 原料包装 |  |  |  |
|  | 废活性炭 | 废气处理 |  |  |  |
|  | 生活垃圾 | 员工生活 |  | 环卫部门统一清运 |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 企业厂区内地面已全部硬化，厂内污水管网等管线以地下铺设为主，地下管线为抗渗防腐的管材铺设，化粪池采用玻璃钢成品化粪池，建立有效的事故废水收集系统。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目不属于产业园区外新增用地，用地范围内不含生态环境保护目标，因此对周围生态环境影响较小。 |  |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 包括原料贮运安全防范措施、泄漏事故的防范措施、火灾事故应急处置措施、危险废物的环境风险防范措施，制定应急预案等。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、排污许可管理 本项目应当在启动生产设施或者在实际排污之前申领排污许可证，未取得排污许可证的，不得排放污染物。根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），该企业属于“十八、印刷和记录媒介复制业 23”中“39 印刷 231”中“ 其他”，因此属于登记管理。 |  |  |  |  |

六、结论

综上所述，本项目符合相关产业政策，符合规划，选址合理，针对污染物产生特点，采取了有效的防治措施，使污染物达标排放，故对周围环境的影响较小；总量在南闸街道内平衡；因此本报告认为，从环保角度而言，该项目的建设是可行的。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程 排放量（固体废物产生量③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | / | / | / | 1.213 | / | 1.213 | +1.213 |
| 废水 | 废水量 | / | / | / | 960/960 | / | 960/960 | +960/960 |
|  | COD | / | / | / | 0.432/0.048 | / | 0.432/0.048 | +0.432/0.048 |
|  | SS | / | / | / | 0.336/0.0096 | / | 0.336/0.0096 | +0.336/0.0096 |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.0432/0.00384 | / | 0.0432/0.00384 | +0.0432/0.00384 |
|  | 总磷 | / | / | / | 0.00768/0.00048 | / | 0.00768/0.00048 | +0.00768/0.00048 |
|  | 总氮 | / | / | / | 0.0672/0.01152 | / | 0.0672/0.01152 | +0.0672/0.01152 |
| 一般工业 固体废物 | 废铝屑 | / | / | / | 1 | / | 1 | +1 |
|  | 废边角料 | / | / | / | 50 | / | 50 | +50 |
| 危险废物 | 废导热油 | / | / | / | 1 | / | 1 | 1 |
|  | 废油墨 | / | / | / | 1 | / | 1 | 1 |
|  | 废灯管 | / | / | / | 0.005 | / | 0.005 | 0.005 |
|  | 废转辊 | / | / | / | 0.5 | / | 0.5 | 0.5 |
|  | 废胶水 | / | / | / | 2 | / | 2 | 2 |
|  | 废清漆 | / | / | / | 1.5 | / | 1.5 | 1.5 |
|  | 废切削液 | / | / | / | 1 | / | 1 | 1 |
|  | 废油泥 | / | / | / | 0.6 | / | 0.6 | 0.6 |
|  | 废清洗液 | / | / | / | 0.357 | / | 0.357 | 0.357 |
|  | 废擦布 | / | / | / | 0.5 | / | 0.5 | 0.5 |
|  | 废润滑油 | / | / | / | 1 | / | 1 | 1 |
|  | 废包装桶 | / | / | / | 2.65 | / | 2.65 | 2.65 |
|  | 废油桶 | / | / | / | 0.05 | / | 0.05 | 0.05 |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 23 | / | 23 | 23 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | / | / | / | 16.32 | / | 16.32 | 16.32 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①。

G2

2.2km

江阴光群镭射科技有限公司年产12000万平方米全息激光防伪材料新建项目

附图1  地理位置图

0

500m

1000m

图例

建设项目所在地

污水处理厂

大气监测点位

路

澄

锡

河

运

澄

锡

500m范围

联通纪元印务公司

150mm

265mm

420m

80m

尤家村

吕家村

东前头

堘下

e下

江阴市顺涛交通设施工程有限公司

江苏中橡化工贸易有限公司

汽配、快递站

海通传热

阿尔夫新材料

华伟彩印

新联通印务

易优全数字

易优全数字

江阴新时代印务有限公司

江阴市远东彩印包装有限公司

江阴市金联装饰工程有限公司、江阴市阳阳针纺有限公司

江阴力邦起重机械有限公司

江阴市金格毛纺针织有限公司

东圣源印染有限公司、江阴祥源印染有限公司

江阴市兴达染整有限公司、宇洁制衣有限公司

江苏澄星磷化工股份有限公司

江阴通达公路养护工程有限公司、江阴市广宇钢结构有限公司

江阴市交通工程公司预制场、全澄物流园

南闸特种胶带厂

江阴报废汽车

南捷公司泾西货场

江阴光群镭射科技有限公司年产12000万平方米全息激光防伪材料新建项目

宏晟重工

附图2 建设地500米卫星图

439m

本项目车间

周边企业

敏感目标

100m卫生防护距离

图例

0

50m

100mm