江阴市安全生产监督管理局文件

澄安监〔2017〕26号

关于印发《2017年江阴市工贸行业粉尘涉爆企业安全生产专项整治方案》的通知

各镇、街道安监所（中队），高新区、临港经济开发区安监科（中队），局机关各科室、监察大队：

现将《2017年江阴市工贸行业粉尘涉爆企业安全生产专项整治方案》印发给你们，请紧密结合当地实际情况，认真部署，摸清底数，按标准严抓落实，确保实效。请各单位按照时间节点上报落实情况。联系人：荣启源，电话（传真）：86862241，电子邮箱：77582496@qq.com。

江阴市安全生产监督管理局

2017年3月16日

江阴市安全生产监督管理局　　　　　　　　 2017年3月16日印发

共印10份

2017年江阴市工贸行业粉尘涉爆企业

安全生产专项整治方案

根据《2017年无锡市工贸行业粉尘涉爆企业安全生产专项整治方案》文件精神，为深刻吸取昆山“8.2”、深圳“4.29”等事故教训，打好本地区涉爆粉尘企业专项治理攻坚战，创造良好的安全生产环境，特制定我市工贸行业粉尘涉爆企业安全生产专项治理工作方案。具体内容如下：

一、整治目标

在2016年工贸企业涉爆粉尘专项治理工作的基础上，通过再整治，彻底摸清全市工贸行业粉尘涉爆企业底数和安全状况，健全完善“一企一档”基础管理台账；粉尘涉爆企业做到制度规程进一步完善，员工意识进一步提升，现场管理进一步加强；全面完成金属粉尘和30人以上木质粉尘、粮食粉尘企业除尘系统安全隐患整改，全力推进其它粉尘涉爆企业的隐患整治，确保全市涉爆粉尘企业存在重大事故隐患和问题得到有效治理，切实提升本质安全水平。

二、重点整治范围

全市冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工贸行业中存在粉尘爆炸危险场所的企业。其中，粉尘爆炸危险场所是指存在可燃粉尘和气态氧化剂（如空气）的场所，可燃粉尘种类按照《工贸行业重点可燃性粉尘目录（2015版）》确定。

三、整治重点

存在以下十类重点问题和隐患情形之一的企业，为今年重点整治对象：

1. 粉尘爆炸危险场所设置在非框架结构的多层建构筑物内或与居民区、员工宿舍、会议室等人员密集场所安全距离不足。

2. 可燃性粉尘与可燃气体等易加剧爆炸危险的介质共用一套除尘系统，不同防火分区的除尘系统互联互通。

3. 干式除尘系统未规范采用泄爆、隔爆、惰化、抑爆等任一种控爆措施。

4. 除尘系统采用正压吹送粉尘，且未采取可靠的防范点燃源的措施。

5. 除尘系统采用粉尘沉降室除尘，或者采用干式巷道式构筑物作为除尘风道。

6. 铝镁等金属粉尘及木质粉尘的干式除尘系统未规范设置锁气卸灰装置。

7. 粉尘爆炸危险场所的“20区”（“20区”是指空气中的可燃性粉尘云持续地或长期地或频繁地出现于爆炸性环境中的区域）未使用防爆电气设备设施。

8. 在粉碎、研磨、造粒等易于产生机械点火源的工艺设备前，未按规范设置去除铁、石等异物的装置。

9. 木制品加工企业，与砂光机连接的风管未规范设置火花探测报警装置。

10. 未制定粉尘清扫制度，作业现场积尘未及时规范清理。

四、整治任务

（一）彻底摸清底数

在2016年排摸基础上，对名单内企业相关情况再逐家过堂，进行再核查、再甄别、再确认，通过查漏补缺，彻底摸清粉尘涉爆企业底数和安全状况, 健全“一企一档”，并及时更新治理进度。对新增企业及时纳入管理范围。

（二）着力提升防范粉尘爆炸事故的能力

粉尘涉爆企业要进一步完善并严格执行粉尘防爆安全规章制度和操作规程，进行作业人员粉尘防爆安全知识的再教育、再培训，规范粉尘爆炸危险场所布局设置，加强粉尘作业现场管理，定期规范清理积尘，严禁明火、严防电气火花等各类火源，从源头上防范事故的发生。

（三）全面完成金属粉尘和30人以上木质粉尘、粮食粉尘企业除尘系统隐患整改和其他粉尘涉爆企业的排查治理

全面完成金属粉尘和30人以上木质粉尘、粮食粉尘企业除尘系统隐患整改，以此带动其他粉尘涉爆企业的排查治理。各地要组织专家对辖区内相关企业对照十个方面的整治重点和要求逐一开展核查，对核查发现的问题，逐一落实整改，并组织专家验收确认，切实达到国家明确要求。

五、整治步骤

（一）部署发动阶段（3月25日前）

各地区要按照本方案要求，动员部署，将整治任务和要求传达落实到相关企业，督促企业抓好贯彻落实。

（二）摸排再确认阶段（4月15日前）

各地区要对粉尘爆炸危险场所进行再排摸、再甄别和再确认，及时增补调整。对企业难以确定粉尘是否可爆的，督促、指导、协调企业进行粉尘爆炸性检测。各地区于4月15日前，向市安监局监督科报送最新的“粉尘作业场所基础情况表”（附件1）和“粉尘企业分类汇总统计表”（附件2），并对照2016年底报送名单的变化情况作出书面说明，确保前后数据吻合匹配。

（三）自查核查阶段（5月10日前）

各地区要在5月5日前完成辖区粉尘涉爆企业对照十类重点问题和隐患，以及《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2007）、《粉尘爆炸危险场所用除尘系统安全技术规范》（AQ 4273-2016）等相关标准自查和核查工作。核查情况，归入各级“一企一档”台账。

（四）全力整治阶段（9月30日前）

着力整治所有粉尘涉爆企业以下四个方面：一是对照十类重点问题和隐患，完善并严格执行以安全教育、安全检查、定期清尘和劳动防护等为主要内容的粉尘防爆安全规章制度以及打磨、抛光等产尘工位安全操作规程，制度规程要实用易操作，并张贴于粉尘工位旁的醒目位置；二是对全体员工开展粉尘防爆知识、规章制度和操作规程的再教育、再培训，并做好详细培训记录；三是规范定期清尘，采用不产生火花、静电、扬尘等方法清理作业场所，禁止使用压缩空气吹扫，及时对除尘系统（包括排风扇、抽风机等通风除尘设备）进行清理，要建立粉尘清理记录台账，详细记录粉尘清理情况；四是粉尘作业场所要做到严禁各类明火，严格防范各类电气火花，需要动火作业时，必须停止生产作业，履行动火审批手续，并采取相应的防护措施。

突出重中之重金属粉尘和30人以上木质粉尘、粮食粉尘企业除尘系统存在问题和隐患的整改落实。5月15日前完成整改方案制定，并报市局监督科。按照整改方案，加快推进，于9月30日全部整改完成，并由专家验收合格签字确认。专家验收意见于10月10前报送监督科保存备查，并归入“一企一档”台账。

各地区要每月20日前，填写本月度的“金属粉尘和30人以上木质粉尘、粮食粉尘企业专项治理完成情况月度表”（附件4）报市安监局监督科。

（五）总结考核阶段（10月30日前）

各地区要在6月15日、10月25日前，分别将半年和全年专项整治工作总结（主要做法、存在问题、解决对策以及治理范例）报送市局监督科。10月份，市安监局将按照整治方案要求，对各地区专项整治工作检查考核，作为各地区全年工贸安全监管工作考核的重要依据。

六、工作要求

（一）切实提高认识

各地区要充分认识到此次涉爆粉尘专项治理是省局、无锡局、市局2017年度安全生产监管工作的重点，是衡量辖区安全生产工作的重要指标，是对工作职责落实的重要考量。要加强领导、认真组织、细化跟踪、狠抓落实，不折不扣保证各项工作落到实处、见到真效。要督促企业主要负责人亲自抓，加大投入，科学合理整改，提升防范粉尘爆炸事故的能力。

（二）切实真抓真改

各地区要严格落实涉爆粉尘专项整治工作要求，认真摸清底数、认真组织整改，确保通过此次治理，争取彻底解决问题，不留后患。市局将加强与粉尘专家的联系，协助各地解决问题。在整治过程中，对发现隐患的企业，第一次限期整改，对到期未落实相关要求整改完成的，立即停产整改；对拒不执行的，采取强制停电措施。

联系人：荣启源，电话（传真）：86862241，邮箱：77582496@qq.com。

附件：1、粉尘作业场所基础情况表

2、粉尘企业分类汇总统计表

3、十类重点问题和隐患自（核）查情况表

4、金属粉尘和30人以上木质粉尘、粮食粉尘企业专项治理完成情况月度表

附件1：

粉尘作业场所基础情况表

填报单位：（盖章）

| 序号 | 地区 | 企业名称 | 所属行业 | 粉尘种类 | 企业规模 | 员工总数 | 涉粉作业人数 | 法人代表 |  | 安全负责人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 姓名 | 手机号码 | 姓名 | 手机号码 |

填报人：                       　　　　      填报时间： 　　　                          安监所负责人：

说明：1.所属行业填写金属制品加工、粮食饲料加工、木制品加工、纺织品加工、皮革羽毛制品加工、冶金煤粉制备、纸质品加工、橡胶及塑料加工、烟草加工等。2.粉尘种类填写铝粉、镁粉、锌粉、钛粉、锆粉、煤粉、面粉、淀粉、糖粉、奶粉、血粉、鱼骨粉、纺织纤维粉、木粉、纸粉、橡胶塑料粉、烟草等。3.企业规模填写规模以上企业、规模以下企业。4.涉粉作业人数：是指可能受到粉尘爆炸伤害的最多作业人数，统计区域包括：存在粉尘爆炸危险的生产车间，除尘管道通过的建构筑物，与爆炸危险场所毗邻且未设置隔离设施的工作区域。5.考虑到人员变动情况，请核查法人代表和安全负责人的变动情况。

★★★请各地区督促企业严格按填写要求规范填写本表，经认真审查后报送上级安监部门。

附件2：

粉尘企业分类汇总统计表

填报单位：（盖章）

| 序号 | 总计 | 涉 爆 粉 尘 种 类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 金属粉尘 |  |  |  |  | 木质粉尘 | 面粉 | 淀粉 | 纺织纤维粉 | 橡胶塑料粉 | 纸粉 | 煤粉 | 糖粉 | 奶粉 | 血粉 | 鱼骨粉 | 烟草粉 | 其他粉尘 |
|  |  | 铝粉 | 镁粉 | 锌粉 | 铁粉 | 其他金属粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人：                        　　　      填报时间：       　　　　　　             安监所负责人：

填写要求：请各地区认真按照给定粉尘种类填写，涉及其他粉尘的，要另附说明粉尘类别和家数。

附件3：

十类重点问题和隐患自（核）查情况表

企业名称（盖章）：          乡镇（街道）安监（盖章）：         各市（县）、区安监（盖章）：

| 粉尘类别 |  | 粉尘工位数 |  |  | 工位设置类型 | 多工位集中除尘（ ） 单工位单机除尘（ ） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐患类别 | 问题和隐患描述 |  | 企业自查情况 |  | 乡镇（街道）核查 |  | 市（县）、区核查 |
| 建构筑物 | 1.粉尘爆炸危险场所设置在非框架结构的多层建构筑物内或与居民区、员工宿舍、会议室等人员密集场所安全距离不足。 |  |  |  |  |  |  |
| 除尘系统 | 2.可燃性粉尘与可燃气体等易加剧爆炸危险的介质共用一套除尘系统，不同防火分区的除尘系统互联互通。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.干式除尘系统未规范采用泄爆、隔爆、惰化、抑爆等任一种控爆措施。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.除尘系统采用正压吹送粉尘，且未采取可靠的防范点燃源的措施。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.除尘系统采用粉尘沉降室除尘，或者采用干式巷道式构筑物作为除尘风道。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.铝镁等金属粉尘及木质粉尘的干式除尘系统未规范设置锁气卸灰装置。 |  |  |  |  |  |  |
| 隐患类别 | 问题和隐患描述 |  | 企业自查情况 | 乡镇（街道）核查 |  |  | 市（县）、区核查 |
| 防火防爆 | 7.粉尘爆炸危险场所的20区未使用防爆电气设备设施。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.在粉碎、研磨、造粒等易于产生机械点火源的工艺设备前，未按规范设置去除铁、石等异物的装置。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.木制品加工企业，与砂光机连接的风管未规范设置火花探测报警装置。 |  |  |  |  |  |  |
| 粉尘清理 | 10.未制定粉尘清扫制度，作业现场积尘未及时规范清理。 |  |  |  |  |  |  |
| 企业 | 自查人签字： 主要负责人签字： 自查时间： |  |  |  |  |  |  |
| 乡镇 （街道） | 核查人员（签字）： 部门负责人（签字）： 分管负责人（签字）： 核查时间： |  |  |  |  |  |  |
| 市（县）、区 | 核查人员（签字）： 科室负责人（签字）： 分管负责人（签字）： 核查时间： |  |  |  |  |  |  |

填写要求：1、企业应对照表中内容逐项开展自查，如实记录存在问题和隐患情形，自查结果必须经自查人和主要责任人签字，并加盖企业公章；

2、乡镇（街道）对企业自查情况的真实性进行现场核查，核查结果需经核查人员签字，加盖本单位公章后，报送市安监局监督科；

3、企业和各安监所向上级报送本表前要及时备份，归入本级“一企一档”台账。

附件4：

（     ）月份金属粉尘和30人以上木质粉尘、粮食粉尘企业

专项治理完成情况月度表

填报地区（盖章）：                                   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   日期：2017年     月     日

|  |  | 本月计划 完成数 | 本月实际 完成数 | 下月计划 整治数 | 累计完成 整治数 | 情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金属粉尘 企业数 |  |  |  |  |  |  |
| 30人以上木质粉尘、粮食粉尘企业数 |  |  |  |  |  |  |

填报人（签字）：                                                  　    安监所负责人（签字）：

填写要求：将本表自5至10月的20日前，由相关人员签字并盖本单位公章后，报送市安监局监督科。