附件5：

建筑施工起重机械安全专项整治工作方案

一、整治目标

提升建筑施工起重机械现场安全管理，规范各方起重机械安全管理和使用行为，杜绝施工起重机械安全生产事故发生。

二、整治时间安排

（一）自查自纠阶段：第一阶段2020年3月1日至4月30日，第二阶段8月1日至9月30日，由各项目参建单位自行组织，全面开展自查自纠，对发现的问题及时组织整改，相关工作资料留档待查。

（二）监督检查阶段：根据建设两阶段自查自纠开展情况以及属地项目的总体状况，属地管理部门可结合日常监督巡查、专项监督巡查，制定相应的工作计划，开展两阶段的专项执法检查；2020年5月1日至6月30日开展第一阶段专项执法检查、10月1日至11月30日开展第二阶段专项执法检查，检查情况及时督促整改闭合并处理，形成工作通报。

在属地管理部门监督检查或专项执法检查的基础上，市建设行政主管部门可结合监督抽测、第三方状态评估等开展相应的明查暗访和督导检查工作。

（三）总结提升阶段：2021年1月1日至2月28日，属地管理部门及市级行政主管部门对专项整治执法现场过程发现的问题和整改情况进行总结提升，提出长效管理措施。

三、专项整治重点

（一）安全行为：1、施工总承包单位和监理单位未履行设备日常管理职责的；2、司索信号工未取得特种作业操作资格证或配备不到位的；3、塔吊司机人为将零位保护装置调整失效的；4、建筑起重机械特种作业人员、检验检测人员高处作业过程中未系挂安全带的；5、施工现场安管人员和建筑起重机械特种作业人员存在“违章指挥、违章作业和违反劳动纪律”等“三违”现象的。

（二）实体隐患：设备未经保养和安装前核查合格直接安装使用的；塔吊基础未按说明书要求设置的；现场塔吊未按群塔作业方案施工或群塔相互干涉的；施工升降机防坠器超过使用有效期或标定过期的；施工升降机人脸识别系统失效的；设备主要结构件存在扭曲、裂纹、焊接等情况的；设备安拆过程中汽车吊支腿未按规定配垫枕木或枕木未垫实的；施工现场使用违规改造、自制汽车吊或使用吊臂上加装载人吊篮的汽车吊的；施工现场使用“三无”叉车的（未注册登记、未接受定期检验、操作人员未取得作业人员证）；混凝土泵车未按要求停位、支腿未完全展开、未配垫枕木或枕木未垫实的，混凝土泵车存在溜车、翻车隐患的。

四、专项整治工作要求

（一）严格落实主体责任

参建各方责任主体要严格执行法律法规、规范、标准的规定，认真履行建筑施工起重机械安全主体责任，重点做好以下工作：

1、落实建设单位主体责任。建设单位应定期开展建筑施工起重机械自查自纠，并将自查情况存档备查。

2、落实施工单位主体责任。施工单位应严格按照法律法规、标准、规范和国家、省、市最新文件要求加强所有工程项目建筑施工起重机械安全管理，按规定领导带队并配备具备建筑施工起重机械专业知识、专业技能的人员共同开展月度检查，并对开具的整改单落实“回头看”措施。项目部应严格按照〈关于贯彻落实市住建局《关于进一步加强我市建筑起重机械安全管理工作的通知》管理要求的通知〉（锡建质安监[2019]4号）、《关于加强我市建筑施工高处作业安全行为管理的通知》（锡建质安监[2019]26号）、《关于加强我市建设工地汽车起重机等流动式起重机械和叉车等工程专用车辆安全管理的通知》（锡建质安监[2019]18号）等文件要求加强施工现场建筑施工起重机械日常安全管理和维护保养工作，配备机械安全员、设备管理员开展建筑施工起重机械日常巡查、检查，并在建筑施工起重机械进场、安装、顶升、附着、拆卸等关键节点落实旁站监督措施，杜绝“违章指挥、违章作业和违反劳动纪律”等“三违”现象。安装单位应严格按照建筑施工起重机械安装、拆卸工程专项施工方案及安全操作规程组织安装、拆卸作业，定期组织企业建筑起重机械安装、拆卸人员理论知识和实际操作能力培训，加强企业管理人员和建筑起重机械特种作业人员警示教育，杜绝安装、顶升、附着、维保和拆卸等作业过程“三违”现象。

3、落实监理单位主体责任。监理单位应按照《建筑起重机械安全监督管理规定》（建设部令第166号）、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令第37号）等要求履职履责到位，制定建筑施工起重机械监理实施细则，建立健全监理台账资料，按要求开展建筑起重机械安全检查。

（二）加强施工现场安全管理

参建各方责任主体要建立健全施工现场安全管理体系，重点做好以下工作：

1、建筑施工起重机械安装、顶升、拆卸作业前，安装单位应告知总承包单位和监理单位。施工单位应对作业班组进行安全技术交底，逐一检查作业人员安全防护用品佩戴情况，发现防护用品佩戴不齐全或佩戴不正确的高处作业人员，一律禁止作业。

2、建筑施工起重机械安装、顶升、拆卸作业过程中，必须要有安装单位的专业技术人员与专职安全员在现场监督管理，并设置警戒区域；施工单位应指派专职安全员和机械管理人员对建筑施工起重机械的安装、顶升、拆卸过程进行安全检查；监理单位应旁站监理，发现人员到岗、持有效证件、安全技术交底、执行安拆方案等情况不符合要求或存在“三违”现象的，应立即责令停止作业。

3、建筑施工起重机械使用过程中，施工单位应根据不同施工阶段、周围环境以及季节、气候的变化，对建筑施工起重机械采取相应的安全防护措施，制定有针对性的建筑施工起重机械生产安全事故应急救援预案，在建筑起重机械活动范围内设置明显的安全警示标志，对集中作业区做好安全防护，指定专职设备管理人员、专职安全生产管理人员进行现场监督检查，发现建筑施工起重机械出现故障或者发生异常情况的，应立即停止使用，消除故障和事故隐患后，方可重新投入使用。监理单位应监督检查建筑施工起重机械的使用情况，发现存在生产安全事故隐患的，应当要求安装单位、施工单位限期整改，对安装单位、施工单位拒不整改的，及时向建设单位报告。

施工现场有多台塔式起重机作业时，施工单位应当根据现场实际布置、施工进度、安装最终高度等情况编制群塔作业方案，并严格按照方案内容组织实施防止塔式起重机相互碰撞的安全措施。

五、加强监管措施

各地区建设主管部门及监管机构应加强建筑施工起重机械的安全监督执法工作，重点做好以下工作：

（一）加强各方行为和现场实体监管。加大建筑施工起重机械安装、顶升、拆卸、维保等高处作业行为的检查力度，抽查作业人员配备、是否在锡入库等情况，重点核查施工总承包单位、监理单位履职责任落实情况。并且，要加强在用建筑施工起重机械实体质量监督抽查力度，聘请专家或第三方服务机构定期开展安全检查工作，并对开具的整改单及时落实隐患闭合和“回头看”措施。同时，要按照《关于加强我市建设工地汽车起重机等流动式起重机械和叉车等工程专用车辆安全管理的通知》（锡建质安监[2019]18号）文件要求，加强对辖区内汽车吊等流动式起重机械和叉车等工程专用车辆的监督检查，督促建设、施工、监理等相关单位履职、履责到位。

（二）加大违法违规的处理力度。各地区建设主管部门及其安全监管机构要加大建筑施工起重机械违法违规处理力度，坚决杜绝“一路整改、一路放行、一路出现问题”现象，对设备存在重大安全隐患的安装单位、租赁单位和检验检测机构予以处罚、市场限入等处理，对涉及安全管理职责落实不到位的总承包企业、监理企业进行通报批评、行政处罚、信用扣分等处理。

附表1：建筑起重机械专项整治检查表（塔式起重机）

附表2：建筑起重机械专项整治检查表（施工升降机）

附表3：建筑起重机械专项整治检查表（货用施工升降机）

附表4：建筑起重机械专项整治检查表（起重吊装安全）

附表1：

建筑起重机械专项整治检查表（塔式起重机）

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  | 项目总监 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  | 扣分标准 |  |  |  |  |  | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| 1 | 保证 项目 | 钢结构 | 主要结构件的变形、开焊、裂纹、锈蚀（目测）超过规范要求扣10分 主要受力构件高强螺栓使用不符合规范要求扣6分 塔机的塔身标准节、起重臂节、拉杆、塔帽等结构件应具有可追溯出厂日期的永久性标志。同一塔机的不同规格的塔身标准节应具有永久性的区分标志。不符合要求的扣10分 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 2 |  | 载荷 限制 装置 | 未安装起重量限制器或不灵敏扣10分 未安装力矩限制器或不灵敏扣10分 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 3 |  | 行程 限位 装置 | 未安装起升高度限位器或不灵敏（达不到最低80cm要求）扣10分 未安装幅度限位器或不灵敏（距离止挡装置20cm未停止）扣6分 回转不设集电器的塔式起重机未安装回转限位器或不灵敏扣 6分 行走式塔式起重机未安装行走限位器或不灵敏扣8分 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 4 |  | 保护 装置 | 小车变幅的塔式起重机未安装断绳保护及断轴保护装置或不符合规范要求扣8～10分 行走及小车变幅的轨道行程末端未安装缓冲器及止挡装置或不符合规范要求扣6～10分 起重臂根部绞点高度大于50m的塔式起重机未安装风速仪或不灵敏扣4分 塔式起重机顶部高度大于30m且高于周围建筑物未安装障碍指示灯扣4分 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 5 |  | 吊钩、滑轮、卷筒与钢丝绳 | 吊钩未安装钢丝绳防脱勾装置或不符合规范要求扣8分 吊钩磨损、变形、疲劳裂纹达到报废标准扣10分 滑轮、卷筒未安装钢丝绳防脱装置或不符合规范要求扣4分 滑轮及卷筒的裂纹、磨损达到报废标准扣6～8分 钢丝绳磨损、变形、锈蚀达到报废标准扣6～10分 钢丝绳的规格、固定、缠绕不符合说明书及规范要求扣5～8分 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 6 |  | 多塔 作业 | 多塔作业未制定专项施工方案扣10分，施工方案未经审批或方案针对性不强扣6～10分 任意两台塔式起重机之间的最小架设距离不符合规范要求扣 10分 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  | 扣分标准 |  |  |  |  |  | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| 7 | 保证、项目 | 安装、拆卸与验收 | 未按规定每台塔机配备2名司索信号工的扣10分 安装、拆卸单位未取得相应资质扣10分 安装（含顶升、附着）、维保、拆卸单位未有企业起重设备信用手册扣10分 未制定安装、拆卸专项方案扣10分，方案未经审批或内容不符合规范要求扣5～8分 未履行验收程序或验收表未经责任人签字扣5～8分 验收表填写不符合规范要求每项扣2～4分 特种作业人员未持证上岗扣10分 未采取有效联络信号扣7～10分 未按安装告知-检验检测-验收-使用登记-拆卸告知等程序办理手续的扣10分 起重设备未进行维护保养或维保流于形式的扣5分 未在无锡市建设工程安全监督一体化管理系统录入建筑起重机械特种作业人员和维保等信息的扣6分 司机和司索信号工未经过无锡市建筑起重机械特种作业人员实训基地实训的每人扣2分 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |
| 8 | 一般 项目 | 附着 | 塔式起重机高度超过规定不安装附着装置扣10分 附着装置水平距离或间距不满足说明书要求而未进行设计计算和审批的扣 6～8分 安装内爬式塔式起重机的建筑承载结构未进行受力计算扣8分 附着装置安装不符合说明书及规范要求扣6～10分 附着后塔身垂直度不符合规范要求扣8～10分 每道附着装置未经检验检测合格的扣10分 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 9 |  | 基础与轨道 | 基础未按说明书及有关规定设计、检测、验收扣5分 基础未设置排水措施扣5分 路基箱或枕木铺设不符合说明书及规范要求扣5分轨道铺设不符合说明书及规范要求扣5分 基础未提供隐蔽验收记录的扣5分 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
| 10 |  | 结构 设施 | 平台、走道、梯子、栏杆等不符合规范要求扣4～5分 销轴联接不符合规范要求扣2～5分 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
| 11 |  | 电气 安全 | 未采用TN-S接零保护系统供电扣10分 塔式起重机与架空线路小于安全距离又未采取防护措施扣10分 防护措施不符合要求扣4～6分 防雷保护范围以外未设置避雷装置的扣10分 避雷装置不符合规范要求，接地电阻大于4Ω的扣 5分 电缆使用不符合规范要求扣4～6分 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查人员 |  |  |  |  | 检查日期 |  |  |  |  |  |  |

附表2：

建筑起重机械专项整治检查表（施工升降机）

| 工程名称 |  |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  | 项目总监 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  | 扣分标准 |  |  |  |  |  | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| 1 | 保证项目 | 安全装置 | 未安装起重量限制器或不灵敏扣10分 未安装渐进式防坠安全器或不灵敏扣10分 防坠安全器超过有效标定期限扣10分 对重钢丝绳未安装防松绳装置或不灵敏扣 6分 未安装急停开关扣5分，急停开关不符合规范要求扣3～5分 未安装吊笼和对重用的缓冲器扣5分 未安装安全钩扣 5 分 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 2 |  | 限位装置 | 未安装人脸识别系统的扣10分 未安装极限开关或极限开关不灵敏扣10分 未安装上限位开关或上限位开关不灵敏扣10分 未安装下限位开关或下限位开关不灵敏扣8分 极限开关与上限位开关安全越程不符合规范要求的扣5分 极限限位器与上、下限位开关共用一个触发元件扣4分 未安装吊笼门机电连锁装置或不灵敏扣8分 未安装吊笼顶窗电气安全开关或不灵敏扣4分 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 3 |  | 防护设施 | 未设置防护围栏或设置不符合规范要求（高度1.8米）扣8～10分 未安装防护围栏门连锁保护装置或连锁保护装置不灵敏扣8分 未设置出入口防护棚或设置不符合规范要求扣6～10分 停层平台搭设不符合规范要求扣5～8分 未安装平台门或平台门不起作用每一处扣4分，平台门不符合规范要求、未达到定型化每一处扣2～4分 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 4 |  | 附着 | 附墙架未采用配套标准产品扣8～10分 附墙架与建筑结构连接方式、角度不符合说明书要求扣6～10分 附墙架间距、最高附着点以上导轨架的自由高度超过说明书要求扣8～10分 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 5 |  | 钢丝绳、滑轮与对重 | 对重钢丝绳绳数少于2根或未相对独立扣10分 钢丝绳磨损、变形、锈蚀达到报废标准扣6～10分 钢丝绳的规格、固定、缠绕不符合说明书及规范要求扣5～8分 滑轮未安装钢丝绳防脱装置或不符合要求扣4分 对重重量、固定、导轨不符合说明书及规范要求扣6～10分 对重未安装防脱轨保护装置扣5分 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  | 扣分标准 |  |  |  |  |  | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| 6 | 保证项目 | 安装、 拆卸与验收 | 安装、拆卸单位无资质扣10分 安装、维保、拆卸单位未有企业起重设备信用手册扣10分 未制定安装、拆卸专项方案扣10分，方案无审批或内容不符合规范要求扣5～8分 未履行验收程序或验收表无责任人签字扣5～8分 验收表填写不符合规范要求每一项扣2～4分 特种作业人员未持证上岗扣10分 未按安装告知-检验检测-验收-使用登记-拆卸告知等程序办理手续的扣10分 起重设备未进行维护保养或维保流于形式的扣5分 未在无锡市建设工程安全监督一体化管理系统录入建筑起重机械特种作业人员和维保等信息的扣5分 司机未经过无锡市建筑起重机械特种作业人员实训基地实训的每人扣2分 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |
| 7 | 一般项目 | 导轨架 | 导轨架垂直度不符合规范要求扣7～10分 标准节腐蚀、磨损、开焊、变形超过说明书及规范要求扣7～10 分 标准节结合面偏差不符合规范要求扣4～6分 齿条结合面偏差不符合规范要求扣4～6分 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 8 |  | 基础 | 基础制作、验收不符合说明书及规范要求扣8～10 分 特殊基础未编制制作方案及验收扣8～10 分 基础未设置排水设施扣4分 基础未提供隐蔽验收记录的扣4分 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 9 |  | 电气安全 | 施工升降机与架空线路小于安全距离又未采取防护措施扣10分 防护措施不符合要求扣4～6分 电缆使用不符合规范要求扣4～ 6分 电缆导向架未按规定设置扣4分 防雷保护范围以外未设置避雷装置扣10分 避雷装置不符合规范要求，接地电阻大于4Ω的扣5分 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 10 |  | 通信装置 | 未安装楼层联络信号扣10分 楼层联络信号不灵敏扣4～6分 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查人员 |  |  |  |  |  | 检查日期 |  |  |  |  |  |

附表3：

建筑起重机械专项整治检查表（货用施工升降机）

| 工程名称 |  |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  | 项目总监 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  | 扣分标准 |  |  |  |  |  | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| 1 | 保证项目 | 安全装置 | 未安装起重量限制器、防坠安全器扣15分 起重量限制器、防坠安全器不灵敏扣15分 安全停层装置不符合规范要求，未达到定型化扣10分 未安装上限位开关的扣15分 上限位开关不灵敏、安全越程不符合规范要求的扣10分 物料提升机安装高度超过30m，未安装渐进式防坠安全器、自动停层、语音及影像信号装置每项扣5分 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |
| 2 |  | 防护设施 | 未设置防护围栏或设置不符合规范要求扣5分 未设置进料口防护棚或设置不符合规范要求扣5～10分 停层平台两侧未设置防护栏杆、挡脚板每处扣5分，设置不符合规范要求每处扣 2分 停层平台脚手板铺设不严、不牢每处扣2分 未安装平台门或平台门不起作用每处扣5分，平台门安装不符合规范要求、未达到定型化每处扣2分 吊笼门不符合规范要求扣10分 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |
| 3 |  | 附墙架与缆风绳 | 附墙架结构、材质、间距不符合规范要求扣10分 附墙架未与建筑结构连接或附墙架与脚手架连接扣10分 缆风绳设置数量、位置不符合规范扣5分 缆风绳未使用钢丝绳或未与地锚连接每处扣10分 钢丝绳直径小于8mm扣4分，角度不符合 45°～60°要求每处扣4分 安装高度30m的物料提升机使用缆风绳扣10分 地锚设置不符合规范要求每处扣5分 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 4 |  | 钢丝绳 | 钢丝绳磨损、变形、锈蚀达到报废标准扣10分 钢丝绳夹设置不符合规范要求每处扣5分 吊笼处于最低位置，卷筒上钢丝绳少于3圈扣10分 未设置钢丝绳过路保护或钢丝绳拖地扣5分 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  | 扣分标准 |  |  |  |  |  | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| 5 | 保证项目 | 安装与验收 | 安装单位未取得相应资质或特种作业人员未持证上岗扣10分 安装、维保、拆卸单位未有企业起重设备信用手册扣10分 未制定安装（拆卸）安全专项方案扣10分，内容不符合规范要求扣5分 未履行验收程序或验收表未经责任人签字扣5分 验收表填写不符合规范要求每项扣2分 未按安装告知-检验检测-验收-使用登记-拆卸告知等程序办理手续的扣10分 基础未提供隐蔽验收记录的扣4分 起重设备未进行维护保养或维保流于形式的扣5分 未在无锡市建设工程安全监督一体化管理系统录入建筑起重机械特种作业人员和维保等信息的扣5分 司机未经过无锡市建筑起重机械特种作业人员实训基地实训的每人扣2分 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |
| 6 | 一般项目 | 导轨架 | 基础设置不符合规范扣10分 导轨架垂直度偏差大于0.15%扣5分 导轨结合面阶差大于1.5mm扣2分 井架停层平台通道处未进行结构加强的扣5分 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 7 |  | 动力与传动 | 卷扬机、曳引机安装不牢固扣10分 卷筒与导轨架底部导向轮的距离小于20倍卷筒宽度，未设置排绳器扣5分 钢丝绳在卷筒上排列不整齐扣5分 滑轮与导轨架、吊笼未采用刚性连接扣10分 滑轮与钢丝绳不匹配扣10分 卷筒、滑轮未设置防止钢丝绳脱出装置扣5分 曳引钢丝绳为2根及以上时，未设置曳引力平衡装置扣 5分 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 8 |  | 通信装置 | 未按规范要求设置通信装置扣5分 通信装置未设置语音和影像显示扣3分 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
| 9 |  | 卷扬机操作棚 | 卷扬机未设置操作棚的扣10分 操作棚不符合规范要求的扣5～10分 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 10 |  | 避雷装置 | 防雷保护范围以外未设置避雷装置的扣5分 避雷装置不符合规范要求的扣3分 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查人员 |  |  |  |  |  | 检查日期 |  |  |  |  |  |

附表4：

建筑起重机械专项整治检查表（起重吊装安全）

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  | 项目总监 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  |  | 扣分标准 |  |  |  |  |  | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| 1 | 保证项目 | 施工 方案 |  | 未编制专项施工方案或专项施工方案未经审核扣10分 起重吊装安全专项方案与现场不符的扣6分 采用起重拔杆或起吊重量超过100KN及以上专项方案未按规定组织专家论证扣10分 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 2 |  | 起重机械 | 起 重 机 | 未安装荷载限制装置或不灵敏扣20分 未安装行程限位装置或不灵敏扣20分 吊钩未设置钢丝绳防脱钩装置或不符合规范要求扣8分 司机和操作人员未对安全装置进行安全检查的扣6分 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 起 重 拔 杆 | 未按规定安装荷载、行程限制装置每项扣10分 起重拔杆组装不符合设计要求扣10～20分 起重拔杆组装后未履行验收程序或验收表无责任人签字扣10分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 钢丝绳 与地锚 |  | 钢丝绳磨损、断丝、变形、锈蚀达到报废标准扣10分 钢丝绳索具安全系数小于规定值扣10分 卷筒、滑轮磨损、裂纹达到报废标准扣10分 卷筒、滑轮未安装钢丝绳防脱装置扣5分 地锚设置不符合设计要求扣8分 未进行检查验收的扣10分 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 4 |  | 作业 环境 |  | 起重机作业处地面承载能力不符合规定或未采用有效措施扣10分 起重机与架空线路安全距离不符合规范要求扣10分 起重吊装未按规定停放位置或区域的扣6分 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 5 |  | 资质和作业人员 |  | 特种作业人员未持证上岗扣10分 起重吊装作业单位未取得相应资质扣10分 未建立流动式起重机械安全管理台账扣6分 未按规定进行技术交底或技术交底未留有记录扣5分 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  |  | 扣分标准 |  |  |  |  |  | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| 6 | 一般项目 | 高处 作业 |  | 未按规定设置高处作业平台扣10分 高处作业平台设置不符合规范要求扣10分 未按规定设置爬梯或爬梯的强度、构造不符合规定扣8分 未按规定设置安全带悬挂点扣10分 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 7 |  | 构件 码放 |  | 构件码放超过作业面承载能力扣10分 构件堆放高度超过规定要求扣4分 大型构件码放未采取稳定措施扣8分 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 8 |  | 信号 指挥 |  | 未设置信号指挥人员扣10分 信号传递不清晰、不准确扣10分 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 9 |  | 警戒 监护 |  | 未按规定设置作业警戒区扣10分 警戒区未设专职安全员监护的扣6分 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |
| 检查人员 |  |  |  |  |  |  | 检查日期 |  |  |  |  |  |