江阴市华滨电气有限公司

年新增1000台电器柜技改扩能项目

竣工环境保护验收监测报告

（2020）国泰监测.江（验）字第（04143）号

建设单位：  江阴市华滨电气有限公司

2020年4月

建设单位法人代表：                  （签字）

项  目  负  责  人：

报  告  编  制  人：

建设单位：江阴市华滨电气有限公司（盖章）

电话：13063656010

传真：-

邮编：-

地址：江阴市澄江街道工业园新园路11号

目录

1验收项目概况	1

2验收依据	1

3工程建设情况	2

3.1 地理位置及平面布置	2

3.2 建设内容	2

3.3 主要原辅材料及能源消耗	3

3.4水（汽）平衡	4

3.5 生产工艺简介	4

3.6 项目变动情况	6

4污染物的排放及防治措施	6

4.1污染物治理/处置设施	6

4.1.1 废水	6

4.1.2 废气	6

4.1.3 噪声	6

4.1.4 固废	7

4.2 其他环保设施	8

4.2.1排污口规范化	8

4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况	8

5建设项目环境报告书（表）的主要结论与建议及审批部门审批决定	8

5.1建设项目环境报告书（表）的主要结论与建议	8

5.2 审批部门审批决定及执行情况	9

6验收执行标准	9

6.1废水接管标准	9

6.2噪声排放标准	10

6.3废气排放标准	10

6.4总量控制指标	10

7验收监测内容	11

7.1 监测项目、点位及频次	11

7.2 监测点位分布图	11

8质量保证及质量控制	14

8.1监测分析方法	14

8.2监测仪器	14

8.3 人员能力	14

8.4 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制	14

8.5 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	15

8.6 气体监测分析过程中的质量保证和质量控制	16

9验收监测结果	17

9.1生产工况	17

9.2污染物达标排放监测结果	17

9.2.1废水监测	17

9.2.2噪声监测	19

9.2.3废气监测	19

9.2.4污染物排放总量核算	20

10环境管理检查	22

10.1环境管理检查结果	22

10.2“环评批复”落实情况检查	23

11验收监测结论及建议	25

11.1结论	25

11.2 建议	26

# 1验收项目概况

江阴市华滨电气有限公司成立于2002年1月，位于江阴市澄江街道工业园新园路11号，原《电器柜表面处理和喷塑技改项目》报告表于2006年12月24日通过江阴市环境保护局审批，并于2007年2月1日通过环保“三同时”竣工验收。为适应市场需求，该公司现利用自有厂房进行扩能，购置激光切割机、数控转塔冲床、点胶机等设备，在现有产品及生产能力不变的情况下，新增电器柜的生产，设计生产能力为电器柜1000台/年，目前具备年产电器柜4000台的能力。

江阴市华滨电气有限公司委托江苏锡澄环境科学研究院有限公司编制了《江阴市华滨电气有限公司年新增1000台电器柜技改扩能项目环境影响报告表》，并于2020年3月30日经无锡市行政审批局审批同意建设（项目编号：锡行审环许【2020】1143号）。本项目目前总投资为45万元，其中环保投资2万元，占总投资的4.4%。本项目目前劳动定员为32人，年工作日为300天，白班生产，每班8小时，全年工作时间为2400小时。目前该项目环保治理设施与主体工程均已正常运行，符合“三同时”环保验收监测条件。

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》及《企业自主环保验收管理指导意见》等文件的要求，江阴市华滨电气有限公司于2020年4月委托江苏国泰环境监测有限公司进行年新增1000台电器柜技改扩能项目验收监测。本项目各类配套环保治理设施与主体工程均正常运行，符合竣工验收监测条件，江苏国泰环境监测有限公司于2020年4月18日和4月19日对该项目中废水、废气、噪声等污染源排放现状和各类环保治理设施的处理能力进行了现场监测。根据监测结果及现场环境管理检查情况，我单位编制了本项目竣工环境保护验收报告，为该项目的验收及环境管理提供科学依据。

# 2验收依据

2.1《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》 国环规环评[2017]4号；

2.2《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》生态环境部公告2018年第9号；

2.3《地表水和污水监测技术规范》HJ/T91-2002  国家环境保护总局；

2.4《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008  环境保护部；

2.5《大气污染物无组织排放监测技术导则》HJ/T 55-2000  国家环境保护总局；

2.6《固定源废气监测技术规范》HJ/T397-2007  国家环境保护总局；

2.7《江阴市华滨电气有限公司年新增1000台电器柜技改扩能项目环境影响报告表》（江苏锡澄环境科学研究院有限公司，2019.11）；

2.8《江阴市华滨电气有限公司年新增1000台电器柜技改扩能项目环境影响报告表批复》（无锡市行政审批局审批意见，项目编号：锡行审环许【2020】1143号，2020.3.30）；

2.9《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》 江苏省环保厅苏环控[97]122号文；

2.10江阴市华滨电气有限公司提供的其它相关资料。

# 3工程建设情况

## 3.1 地理位置及平面布置

3.1.1 项目地理位置

本项目位于江阴市澄江街道工业园新园路11号，项目所在地东侧隔新园路为空地，南侧为江阴天诺道路材料有限公司，西侧为江苏吾仁居食品科技有限公司，北侧为江苏百之诺国际贸易有限公司。

3.1.2 厂区平面布置

本项目现利用自有厂房进行扩建。

## 3.2 建设内容

本项目实行“一班制”8小时生产制度，年有效工作时间为300天。本项目现利用自有厂房进行扩建，主体工程主要为新增设备的购置、安装、调试等环节；公用工程和辅助工程包括主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程和其它配套工程的完善。

表3-1   验收项目建设内容表

| 序号 | 类型 | 环评项目内容 | 实际建设情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设规模 | 电器柜生产4000台/年 | 电器柜生产4000台/年 |
| 2 | 主要产品 | 电器柜生产 | 电器柜生产 |
| 3 | 主要生产设备 | 详见表3-2 |  |
| 4 | 主要辅助设备 |  |  |
| 5 | 公用和辅助工程 | 详见表3-3 |  |

表3-2  主要生产设备及辅助设备建设情况与环评审批对照表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 环评审批（台/套） | 实际建设（台/套） | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 激光切割机 | QL-FCP3015C | 1 | 1 | 与环评一致 |
| 2 | 激光切割机 | GN-NCF-E3015-750W | 1 | 1 | 与环评一致 |
| 3 | 折弯机 | WC67 | 3 | 3 | 与环评一致 |
| 4 | 数控转塔冲床 | D-T3032 | 1 | 1 | 与环评一致 |
| 5 | 冲床 | J23-20T | 2 | 2 | 与环评一致 |
| 6 | 冲床 | J23-6.3T | 3 | 3 | 与环评一致 |
| 7 | 点胶机 | - | 1 | 1 | 与环评一致 |
| 8 | 多工位母线加工机 | DGWMX-303 | 1 | 1 | 与环评一致 |
| 9 | 空压机 | SV22D | 1 | 1 | 与环评一致 |
| 10 | 剪板机 | - | 1 | 1 | 与环评一致 |
| 11 | 折边机 | - | 1 | 1 | 与环评一致 |
| 12 | 冲床 | 2.5T | 1 | 1 | 与环评一致 |
| 13 | 电焊机 | - | 3 | 3 | 与环评一致 |
| 14 | 烘房 | - | 1 | 1 | 与环评一致 |
| 15 | 喷塑房 | - | 1 | 1 | 与环评一致 |

表3-3   公用及辅助工程

| 工程名称 |  | 建设名称 | 环评设计 | 实际建设 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 贮运工程 |  | 原料仓库 | 100m2 | 100m2 | 已建成 |
|  |  | 成品仓库 | 100m2 | 100m2 | 已建成 |
| 公用工程 |  | 自来水 | DN50 | DN50 | 已建成 |
|  |  | 排水 | DN100 | DN100 | 已建成 |
|  |  |  | DN100 | DN100 | 经化粪池预处理后接入光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂 |
|  |  | 供电 | 315KVA | 315KVA | 已建成 |
| 环保工程 | 废水 | 化粪池 | 10m3 | 10m3 | 已建成 |
|  | 废气 | 布袋除尘装置 | 4000m3/h | 4000m3/h | 已建成 |
|  |  | 移动焊烟净化装置 | 1台 | 1台 | 已建成 |
|  | 固废 | 一般固废堆场 | 10m2 | 10m2 | 固废分类暂存 |
|  |  | 危险废物堆场 | 5m2 | 5m2 | 危废分类暂存 |
|  | 噪声 | 隔声防治措施 | 隔声量≥18dB（A） | 隔声量≥18dB（A） | 厂界噪声达标 |

## 3.3 主要原辅材料及能源消耗

表3-4 原辅材料消耗及能源消耗一览表

| 名称 |  | 规格、成份、型号 | 环评审批年耗量 （t/a） | 验收监测期间消耗量（t/d） |  | 实际年耗量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020.4.18 | 2020.4.19 |  |
| 原料 | 钢板 | / | 100 | 0.3 | 0.3 | 100 |
|  | 焊丝 | / | 0.45 | 0.0015 | 0.0015 | 0.45 |
|  | 机油 | 30kg/瓶 | 0.3 | 0.001 | 0.001 | 0.3 |
|  | A胶 | 丙烯腈-苯乙烯共聚物、多元醇 | 0.3 | 0.001 | 0.001 | 0.3 |
|  | B胶 | 改性异氰酸酯 | 0.06 | 0.0002 | 0.0002 | 0.06 |
|  | 二氧化碳与氩气混合气 | / | 3 | 0.01 | 0.01 | 3 |
| 水及能源消耗 | 水 （吨/年） | 水 | 600 | 2 | 2 | 600 |
|  | 电 （千瓦时/年） | - | 20万 | 0.07万 | 0.07万 | 20万 |

## 3.4水（汽）平衡

本项目用水环节主要为生活污水。

生活用水：生活用水量按0.1t/（人·天），本项目劳动定员20人，年有效工作日300天计，则用水量为2t/d（600t/a），排水量按用水量的80%计，则生活污水排放量为1.6t/d（480t/a）。

本项目水量平衡见图3-1，扩建后全厂水量平衡图见图3-2。

生活用水

损耗0.4

1.6

接入光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂集中处理

新鲜水

化粪池

1.6

2

图3-1水量平衡图  单位：t/d

生活用水

损耗0.64

2.56

接入光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂集中处理

新鲜水

化粪池

2.56

3.2

图3-2扩建后全厂水量平衡图  单位：t/d

## 3.5 生产工艺简介

钢板

激光切割

折弯

噪声N1

噪声N2

组装

电器柜

边角料S3

边角料S1

G1焊烟

A胶、B胶

焊材、氩气、二氧化碳

焊渣S2

图3-3  生产工艺流程及产污环节图

生产工艺流程说明，见图3-3：

（1）激光切割：根据客户要求，利用激光切割机、剪板机对外购钢板进行切割，该工序有边角料(S1)和噪声（N1）产生。

（2）折弯：利用折弯机将半成品钢板进行折弯，该工序有设备噪声（N2）产生。

（3）组装：为增加电器柜的密闭性，通过注胶机导管口将混合好的胶水（由A和B两种胶水发生缩聚反应后产生的高聚物）在折弯工件内部沿四周边框进行点胶处理，经过一段时间后混合胶自然凝固，反应过程中不需添加其他助剂，无需加热，无有机废气产生。点胶后利用焊接机对各工件进行组装，包括少量冲孔后的工件安装在电器柜内部，焊接时采用二氧化碳和氩气为保护气体。该工序会焊渣（S2）及焊烟（G1）、边角料（S3）产生。

## 3.6 项目变动情况

本项目无变动情况产生。

4污染物的排放及防治措施

4.1污染物治理/处置设施

4.1.1 废水

本项目厂区按“清污分流”制实施，无生产废水产生，废水主要为生活污水。生活污水经化粪池预处理后接入光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂集中处理。

生活污水

化粪池预处理

委托光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂集中处理

★

“★”废水监测点位

图4-1  废水治理工艺流程图

4.1.2 废气

本项目废气主要为组装工序产生的颗粒物。经移动式焊烟净化装置处理后，在车间通风后呈无组织排放。

4.1.3 噪声

本项目噪声源主要为激光切割机、折弯机、剪板机、空压机等设备，本项目主要噪声源及噪声治理措施、噪声排放情况见表4-1。

表4-1  噪声排放及治理措施一览表

| 序号 | 设备名称 | 声级值dB(A) | 所在车间(工段)名称 | 治理措施及位置 | 治理降噪效果dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 激光切割机（QL-FCP3015C） | 85 | 生产车间 | 噪声源均设置在建筑物内，合理布局，车间厂房隔声及距离衰减 | ≥18 |
| 2 | 激光切割机（GN-NCF-E3015-750W） | 85 |  |  | ≥18 |
| 3 | 折弯机（WC67） | 80 |  |  | ≥18 |
| 4 | 数控转塔冲床（D-T3032） | 85 |  |  | ≥18 |
| 5 | 冲床 （J23-20T） | 85 |  |  | ≥18 |
| 6 | 冲床 （J23-6.3T） | 83 |  |  | ≥18 |
| 7 | 点胶机 | 78 |  |  | ≥18 |
| 8 | 多工位母线加工机（DGWMX-303） | 80 |  |  | ≥18 |
| 9 | 空压机 （SV22D） | 70 |  |  | ≥25 |

4.1.4 固废

本项目固体废物主要为激光切割工序、组装工序产生的边角料、组装工序产生的焊渣、设备维护产生的废机油、原料使用产生的废胶水桶、生产过程产生的废抹布以及职工生活活动产生的生活垃圾。固体废弃物的产生及处置情况见表4-2。

表4-2  固废产生处置情况表

| 序号 | 固废 名称 | 产生 工序 | 废物 类别 | 废物代码 | 环评数量 （t/a） | 实际数量 （t/a） | 利用处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 边角料 | 激光切割、组装 | 85 | - | 5 | 5 | 经收集外售综合利用 |
| 2 | 焊渣 | 组装 | 85 | - | 0.1 | 0.1 | 经收集外售综合利用 |
| 3 | 废机油 | 设备维护 | HW08 | 900-214-08 | 0.05 | 0.05 | 委托有资质单位处置 |
| 4 | 废胶水桶 | 原料使用 | HW49 | 900-041-49 | 0.1 | 0.1 | 委托有资质单位处置 |
| 5 | 废抹布 | 生产过程 | HW49 | 900-041-49 | 0.05 | 0.05 | 环卫回收统一处置 |
| 6 | 生活垃圾 | 生活活动 | 99 | - | 3 | 3 | 环卫回收统一处置 |

4.2 其他环保设施

4.2.1排污口规范化

根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的第十二条规定，该公司在废水接管口、雨水排放口、固废暂存场地等均进行了标识化管理。

4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况

本项目目前实际投资45万元，其中环保设施投资2万元，环保投资所占比重为4.4%。

表4-3  环保投资一览表

| 污染源 | 环保设施名称 | 环评数量 （套） | 实际建设 （套） | 投资 (万元) | 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 经移动式焊烟净化装置处理后，通风扩散 | - | - | 0.5 | 已建成 |
| 固废 | 一般固废堆场 | 1 | 1 | 1.5 | 不外排 |
|  | 危险固废堆场 | 1 | 1 |  | 不外排 |
| 合 计 |  |  |  | 2 | - |

5建设项目环境报告书（表）的主要结论与建议及审批部门审批决定

5.1建设项目环境报告书（表）的主要结论与建议

表5-1  环评结论摘录

| 污染防治措施可行，污染物达标排放，区域环境质量不下降 | 废气 | 本项目废气主要为组装工序产生的颗粒物。颗粒物经移动式焊烟净化装置处理后，在车间呈无组织排放，达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2标准。 |
| --- | --- | --- |
|  | 废水 | 本项目生活污水排放量为480t/a，经化粪池预处理后接入光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂集中处理，出水达DB32/1072-2018《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》表2标准及GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中表1一级A标准，尾水最终排入白屈港河。 |
|  | 噪声 | 本项目本项目噪声源主要为激光切割机、折弯机、剪板机、空压机等设备，其噪声源强约≤88dB（A）。经采取相应降噪措施后，厂界环境噪声可达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中厂界外声功能区3类标准。 |
|  | 固废 | 本项目固体废物产生量共计8.3t/a，其中边角料、焊渣经收集后外售利用，废机油、废胶水桶经收集后送有资质单位合理处置，生活垃圾（含废抹布）由环卫部门统一处置，固废均不外排。 |
| 符合总量控制要求 |  | 本项目新增废水480t/a，水污染物COD、SS、氨氮、TP排放总量分别为0.024t/a、0.0048t/a、0.0019t/a、0.0002t/a；扩建后全厂废水排放总量为768t/a，水污染物COD、SS、氨氮、TP排放总量分别为0.0384t/a、0.0077t/a、0.0031t/a、0.0004t/a。由于本项目生活污水接入光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂集中处理，根据总量控制原则，排放总量可在澄江街道控源截污内平衡。特征因子SS作为环保部门考核指标。 本项目大气污染物颗粒物排放总量为0.0013t/a，扩建后全厂颗粒物为0.0235t/a，较扩建前颗粒物减少0.0045t/a，大气污染物排放总量可在厂内平衡。 固体废物全部实现综合利用和处置，零排放，符合总量控制要求 |
| 总结论 |  | 本项目符合国家产业政策，并针对污染物特点采取了有效的防治措施，主要污染物均能做到达标排放。项目建成后，对周围环境影响较小，不会改变环境功能区类别，废水总量指标可在澄江街道控源截污内平衡；废气排放总量在厂内平衡；固废均综合利用或妥善处置。因此本报告认为，从环保角度看，本项目是可行的。 |

5.2 审批部门审批决定及执行情况

关于《江阴市华滨电气有限公司年新增1000台电器柜技改扩能项目环境影响报告表》（江阴市环境保护局审批意见，项目编号：锡行审环许【2020】1143号，2020.3.30）。

6验收执行标准

6.1废水接管标准

该公司接管标准执行污水厂接管标准，具体标准限值见表6-1。

表6-1   废水接管标准

| 样品性质 | 监测项目 | 接管标准限值 （mg/L，pH值为无量纲） | 接管标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水接管水 | 化学需氧量 | 500 | 污水厂接管标准 |
|  | 悬浮物 | 400 |  |
|  | 氨氮 | 45 |  |
|  | 总磷 | 8 |  |

6.2噪声排放标准

江阴市华滨电气有限公司年新增1000台电器柜技改扩能项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准，详见表6-2。

表6-2 工业企业厂界噪声排放标准

| 样品性质 | 监测项目 | 排放标准限值 dB（A） |  | 排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 （6:00~22:00） | 夜间 （22:00~6:00） |  |
| 厂界噪声 | 厂界噪声 | 65 | 55 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准 |

6.3废气排放标准

江阴市华滨电气有限公司年新增1000台电器柜技改扩能项目废气排放情况详见表6-3。

表6-3  废气排放标准

| 样品性质 | 监测项目 | 排放标准限值（mg/m3） | 排放速率限值(kg/h) | 无组织排放监控浓度限值（mg/m3） | 排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组装工序 | 颗粒物 | 120 | 3.5 | 1.0 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |

6.4总量控制指标

江阴市华滨电气有限公司年新增1000台电器柜技改扩能项目工程总量控制指标，依据项目建设地所在区域属于太湖流域二级保护区，属于“双控区”，根据《“十二五”主要污染物总量控制规划编制技术指南（征求意见稿）》以及《关于印发江苏省建设项目主要污染物排 放总量区域平衡方案审核管理办法的通知》的要求及环评批复的要求，污染物总量控制一览表见表6-4。

表6-4  污染物总量控制一览表

| 污染物类别 | 项目 |  |  | 全厂总量排放核批限值（吨/年） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 水量 |  |  | 480 |  |  |
|  | - |  |  | 核定接管总量 |  | 核定排放总量 |
|  | 化学需氧量 |  |  | 0.24 |  | 0.024 |
|  | 悬浮物 |  |  | 0.192 |  | 0.0048 |
|  | 氨氮 |  |  | 0.0216 |  | 0.0019 |
|  | 总磷 |  |  | 0.0038 |  | 0.0002 |
| 固废 | 项目 |  | 产生量（吨/年） |  | 排放量（吨/年） |  |
|  | 一般固废 | 边角料 | 5 |  | 0 |  |
|  |  | 焊渣 | 0.1 |  | 0 |  |
|  | 危险固废 | 废机油 | 0.05 |  | 0 |  |
|  |  | 废胶水桶 | 0.1 |  | 0 |  |
|  |  | 生活垃圾 | 3 |  | 0 |  |
|  |  | 废抹布 | 0.05 |  | 0 |  |
| 噪声 | 生产车间在厂区内合理布局和生产设备设置于建设物内，并对部分高噪声设施采取相应的隔声措施，厂界噪声可达标排放。 |  |  |  |  |  |

7验收监测内容

7.1 监测项目、点位及频次

本项目监测项目点位、项目和频次见表7-1。

表7-1 废气监测点位、项目和频次

| 类别 | 项目 | 监测点位说明 | 监测周期及频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| ★生活污水 | 化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、pH值 | 生活污水 | 3次/天·点·测2天 |
| ○G1~○G4无组织废气 | 颗粒物 | 上风向1个点，下风向3个点 | 3次/天·点·测2天 |
| ▲Z1~▲Z4 厂界噪声 | 厂界昼间噪声 | 东、西、南、北厂界外1米 噪声监测点 | 昼间 1次/天·点·测2天 |
| 说明： - 本项目，实行一班制，每班8小时，年工作日为300天，全年工作时间为2400小时。 |  |  |  |

7.2 监测点位分布图

本项目验收监测期间验收监测点位分布图见图7-1、7-2。

主导风向

N

备注：2020年4月18日东风

图例：▲厂界噪声监测点位   ○无组织废气监测点位

图7-1  2020年4月18日监测点位分布图

○G4

○G3

○G2

▲Z3

▲Z2

▲Z1

○G1

大门

生 产 车 间

办公区

辅助用房

▲Z4

N

备注：2020年4月19日东南风

图例：▲厂界噪声监测点位   ○无组织废气监测点位

图7-2  2020年4月19日监测点位分布图

○G4

○G3

○G2

▲Z3

▲Z2

▲Z1

○G1

大门

生 产 车 间

办公区

辅助用房

▲Z4

主导风向

8质量保证及质量控制

8.1监测分析方法

本项目监测分析方法见表8-1。

表8-1  监测分析方法

| 类别 | 项目名称 | 分析方法 |
| --- | --- | --- |
| 废水 | 化学需氧量 | 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》（HJ 828-2017） |
|  | 悬浮物 | 《水质 悬浮物的测定 重量法》（GB/T11901-1989） |
|  | 氨氮 | 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》（HJ 535-2009） |
|  | 总磷 | 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》（GB/T 11893-1989） |
| 废气 | 颗粒物 | 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》（GB/T15432-1995） |
| 噪声 | 厂界环境噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） |

8.2监测仪器

本次验收项目使用监测仪器见表8-2。

表8-2  验收使用监测仪器一览表

| 序号 | 仪器设备 | 型号 | 设备编号 | 检定/校准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 紫外可见分光光度计 | UV759s | GTET(J)-FX-002 | 已校准 |
| 2 | 电子天平 | FA2204B | GTET(J)-FX-005 | 已校准 |
| 3 | 酸度计 | PT-10 | GTET(J)-FX-004 | 已校准 |
| 4 | 空盒气压表 | DYM3 | GTET(J)-CY-037 | 已校准 |
| 5 | 轻便三杯风向风速仪 | DEM6 | GTET(J)-CY-023 | 已校准 |
| 6 | 智能中流量空气总悬浮微粒采样器 | TH-150CⅢ | GTET(J)-CY-002 | 已校准 |
| 7 |  |  | GTET(J)-CY-003 | 已校准 |
| 8 |  |  | GTET(J)-CY-004 | 已校准 |
| 9 |  |  | GTET(J)-CY-005 | 已校准 |
| 10 | 多功能声级计 | AWA5680 | GTET(J)-CY-001 | 已校准 |
| 11 | 声校准器 | AWA6221B | GTET(J)-CY-016 | 已校准 |

8.3 人员能力

本项目项目负责人及所有监测人员均培训合格并获取相关合格上岗证。

8.4 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按《环境水质监测质量保证手册》（第四版）的要求进行。采样过程中应采集一定比例的平行样；实验室分析过程一般应使用标准物质、采用空白试验、平行样测定、加标回收率测定等，并对质控数据分析。质量控制情况见表8-3。

表8-3  质量控制情况表

| 污染物 | 样品数 | 平行样 |  |  | 加标样 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平行样 （个） | 检查率 （%） | 合格率 （%） | 加标样 （个） | 检查率 （%） | 合格率 （%） |
| 化学需氧量 | 8 | 2 | 25 | 100 | - | - | - |
| 氨氮 | 8 | 2 | 25 | 100 | 2 | 25 | 100 |
| 总磷 | 8 | 2 | 25 | 100 | 2 | 25 | 100 |

8.5 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

声级计在测试前后用标准发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5 dB测试数据无效。

| 校准日期 | 校准设备 | 标准值（dB） | 校准值 |  | 校准情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 校准前 | 校准后 |  |
| 2020.4.18 | 声级校准器 | 93.8 | 93.6 | 93.6 | 合格 |
| 2020.4.19 | 声级校准器 | 93.8 | 93.6 | 93.6 | 合格 |

表8-4  噪声校验一览表

8.6 气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

（1）尽量避免被测排放物中共存污染物对分析的交叉干扰。

（2）被测排放物的浓度在仪器量程的有效范围（即 30%-70%之间）。

9验收监测结果

9.1生产工况

本项目为江阴市华滨电气有限公司年新增1000台电器柜技改扩能项目验收。在验收监测期间（2020.4.18~2020.4.19）本项目实际生产能力达到设计生产能力的75%以上，项目生产情况符合验收监测工况要求。生产工况详情见下表9-1。

表9-1  验收监测期间生产工况综合表

| 产品 名称 | 验收监测期间生产工况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设计生产能力 （台/天） | 年运行时数 （天/小时） | 日产量 （台/天） | 负荷 （%） | 日产量 （台/天） | 负荷 （%） |
|  |  |  | 2020年4月18日 |  | 2020年4月19日 |  |
| 电器柜生产 | 13 | 300/2400 | 11 | 85 | 10 | 77 |
| 备注： - 项目生产工况由企业提供。 |  |  |  |  |  |  |

9.2污染物达标排放监测结果

验收监测期间（2020年4月18日~2020年4月19日），江阴市华滨电气有限公司废水、废气、噪声进行监测。具体监测结果如下：

9.2.1废水监测

本项目在验收监测期间，对厂区生活污水接管口进行监测，废水监测结果见表9-2。

表9-2  废水接管监测结果综合表

单位：mg/L，pH值为无量纲

| 样品性质 | 日期/次数 项目 |  | 化学需氧量 | 悬浮物 | 氨氮 | 总磷 | pH值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ★生活污水 | 2020.4.18 | 1 | 277 | 89 | 10.6 | 1.10 | 7.26 |
|  |  | 2 | 266 | 84 | 12.0 | 1.12 | 7.21 |
|  |  | 3 | 288 | 92 | 12.7 | 1.12 | 7.15 |
|  | 日均值 |  | 277 | 88 | 11.8 | 1.11 | 7.21 |  |
|  | 接管限值 |  | 500 | 400 | 45 | 8 | 6-9 |  |
|  | 评价 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| ★生活污水 | 2020.4.19 | 1 | 259 | 76 | 11.3 | 1.08 | 7.67 |
|  |  | 2 | 255 | 72 | 12.9 | 1.10 | 7.62 |
|  |  | 3 | 265 | 75 | 11.8 | 1.11 | 7.52 |
|  | 日均值 |  | 260 | 74 | 12.0 | 1.10 | 7.60 |  |
|  | 接管限值 |  | 500 | 400 | 45 | 8 | 6-9 |  |
|  | 是否达标 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |

9.2.2噪声监测

本项目在验收监测期间，对厂界噪声进行昼间监测，具体监测结果见表9-3。

表9-3  厂界噪声监测结果综合表

| 序号 | 监测点位 | 2019年8月29日 13:21～13:41 | 2019年8月30日 11:20～11:42 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 dB（A） | 昼间 dB（A） |
| ▲Z1 | 厂界东侧外1米 | 54.3 | 47.2 |
| ▲Z2 | 厂界南侧外1米 | 53.5 | 46.6 |
| ▲Z3 | 厂界西侧外1米 | 55.0 | 49.1 |
| ▲Z4 | 厂界北侧外1米 | 56.5 | 47.8 |
| 标准限值 |  | 65 | 65 |
| 评价 |  | 达标 | 达标 |
| 气象条件 |  | 昼：多云，东风，风速1.4m/s 夜：阴，东南风，风速1.3m/s | 昼：阴，东南风，风速1.1m/s 夜：阴，东风，风速1.3m/s |

9.2.3废气监测

无组织废气监测结果见表9-4。

表9-4无组织颗粒物监测结果

| 监测 日期 | 项目/次数 监测点位 |  | 颗粒物（mg/m3） |  |  |  |  | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 最大值 （mg/m3） | 标准限值 （mg/m3） |  |
| 2020.4.18 | ○G1 | 上风向 | 0.150 | 0.183 | 0.117 | 0.483 | 1.0 | 达标 |
|  | ○G2 | 下风向 | 0.367 | 0.483 | 0.433 |  |  |  |
|  | ○G3 | 下风向 | 0.483 | 0.383 | 0.417 |  |  |  |
|  | ○G4 | 下风向 | 0.450 | 0.467 | 0.333 |  |  |  |
| 2020.4.19 | ○G1 | 上风向 | 0.167 | 0.167 | 0.133 | 0.533 | 1.0 | 达标 |
|  | ○G2 | 下风向 | 0.483 | 0.400 | 0.317 |  |  |  |
|  | ○G3 | 下风向 | 0.533 | 0.433 | 0.417 |  |  |  |
|  | ○G4 | 下风向 | 0.433 | 0.467 | 0.467 |  |  |  |

9.2.4污染物排放总量核算

本项目废水污染物接管总量核算见表9-5，废水污染物排放总量核算表见9-6，固体废物产生及排放总量核算表见表9-7。

表9-5  废水污染物接管总量核算表

| 污染物名称 | 本项目废水 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本期项目接管浓度（mg/L） | 本期项目允许接管浓度（mg/L） | 本期项目实际接管总量（t/a） | 本期项目核定接管总量（t/a） |
| 水量 | - | - | 480 | 480 |
| 化学需氧量 | 269 | 500 | 0.13 | 0.24 |
| 悬浮物 | 81 | 400 | 0.039 | 0.192 |
| 氨氮 | 11.9 | 45 | 0.0057 | 0.0216 |
| 总磷 | 1.11 | 8 | 0.0005 | 0.0038 |
| 备注： - 本次验收监测期间（2020.4.18~2020.4.19），本项目废水接管量均为1.6吨/天。 |  |  |  |  |

表9-6  废水污染物排放总量核算表

| 污染物名称 | 本项目废水 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本期项目实际排放浓度（mg/L） | 本期项目允许排放浓度（mg/L） | 本期项目实际排放总量（t/a） | 本期项目核定排放总量（t/a） |
| 水量 | - | - | 480 | 480 |
| 化学需氧量 | 50 | 50 | 0.024 | 0.024 |
| 悬浮物 | 10 | 10 | 0.0048 | 0.0048 |
| 氨氮 | 4 | 4 | 0.0019 | 0.0019 |
| 总磷 | 0.5 | 0.5 | 0.0002 | 0.0002 |
| 备注：1、本次验收监测期间（2020.4.18~2020.4.19），本项目废水排放量均为1.6吨/天。 2、本项目以光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂尾水排放限值为实际排放浓度，该公司尾水排放化学需氧量、氨氮、总磷、总氮执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》DB32/1072-2018表2标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002表1一级A标准。 |  |  |  |  |

表9-7  固体废物排放总量核算表

| 污染物名称 |  | 本期项目产生量 （t/a） | 本项目实际排放总量 （t/a） | 本期项目核定排放总量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般固废 | 边角料 | 5 | 0 | 0 |
|  | 焊渣 | 0.1 | 0 | 0 |
| 危险固废 | 废机油 | 0.05 | 0 | 0 |
|  | 废胶水桶 | 0.1 | 0 | 0 |
| 生活垃圾 |  | 3 | 0 | 0 |
| 废抹布 |  | 0.05 | 0 | 0 |
| 备注：本项目固体废物全部实现综合利用或处置，排放总量为零，符合总量控制要求。 |  |  |  |  |

10环境管理检查

10.1环境管理检查结果

本次验收监测期间，对江阴市华滨电气有限公司的环境管理体系进行了检查，结果见表10-1。

表10-1  环境管理检查结果

| 序号 | 检查内容 | 执行情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 该项目执行国家建设项目环境管理制度情况。 | 项目按《中华人民共和国环境保护法》和国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。 |
| 2 | 环保治理设施建造及运行情况，“三废”处理及综合利用情况。 | “三废”处理已落实。 |
| 3 | 环境保护管理规章制度的建立及执行情况。 | 公司内部有明确的环保管理组织体系，并配备专门的环境管理人员负责各项环保措施的落实。 |
| 4 | 执行环保批复情况及批复中内容的实施情况。 | 见10.2节、“环评批复”落实情况。 |
| 5 | 固体废弃物处理措施实施情况。 | 固废分类处置，详见4.1.4节 |
| 6 | 排污口规范化整治情况。 | 废水接管口已规范化设置。 |

10.2“环评批复”落实情况检查

关于《江阴市华滨电气有限公司年新增1000台电器柜技改扩能项目环境影响报告表》（无锡市行政审批局审批意见，项目编号：锡行审环许【2020】1143号，2020.3.30）的落实情况见表10-2。

表10-2 环评批复落实情况

| 序号 | 环评批复要求 （锡行审环许【2020】1143号） | 落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 废气：颗粒物排放执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2标准。 | 经验收监测：该公司厂界无组织颗粒物浓度最大值达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准。 |
| 2 | 废水：生活污水预处理达接管标准后接入光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂集中处理、达标排放。 | 经验收监测：该公司生活污水经预处理后各项指标均达到接管标准，接入光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂集中处理，达标排放。 |
| 3 | 厂界噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类功能区厂界环境噪声排放限值要求。 | 经验收监测：厂界昼间噪声各测点均达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准。 |
| 4 | 落实各类固废特别是危险废物的收集、处置和综合利用措施。一般工业固体废物和危险废物执行GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》、GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》及修改单场地要求。 | 本项目固体废物为激光切割工序、组装工序产生的边角料、组装工序产生的焊渣、设备维护产生的废机油、原料使用产生的废胶水桶、生产过程产生的废抹布以及职工生活活动产生的生活垃圾，边角料、焊渣经收集后外售综合利用，废机油、废胶水桶委托有资质机构处置，生活垃圾、废抹布由环卫部门统一清运，本项目固废均不外排。 |
| 5 | 加强环境风险管理，制定突发环境事故应急预案，采取切实可行的工程控制和管理措施，加强对易燃易爆、有毒有害物质在使用、储运过程中的监控管理，防止发生污染事故。 | 该公司已制定内部突发环境事故应急预案。 |
| 6 | 按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控【1997】122号）的规定设置各类排污口和标识。 | 已按规定设置废水接管口及标识。 |

11验收监测结论及建议

11.1结论

本项目为江阴市华滨电气有限公司年新增1000台电器柜技改扩能项目，位于江阴市澄江街道工业园新园路11号，于2019年11月由江苏锡澄环境科学研究院有限公司完成环境影响报告表的编制，并于2020年3月30日通过无锡市行政审批局审批，本项目全年有效工作日为300天，实行一班制，每班8小时，全年工作时间为2400小时。项目实际投资总额为45万元，其中环保投资2万元，占工程总投资的4.4%。

（1）验收监测工况

在验收监测期间（2020.4.18~2020.4.19）本项目实际生产能力达到验收设计生产能力的75%以上，项目生产情况符合验收监测工况要求。

（2）废水监测结论

验收监测期间：本项目生活污水中化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷均达污水厂接管标准。

（3）噪声监测结论

本项目噪声源主要为激光切割机、折弯机、剪板机、空压机等设备，建设单位根据各类噪声源特点，采取措施为优先选用低噪声设备，噪声源设置在车间内，合理布局，车间厂房隔声及距离衰减、相应减振措施。验收监测期间，厂界噪声昼间噪声各测点等效声级均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中3类标准。

（4）废气监测结论

本项目验收监测期间：厂界无组织颗粒物浓度最大值达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准。

（5）固体废弃物处置情况

本项目固体废物为激光切割工序、组装工序产生的边角料、组装工序产生的焊渣、设备维护产生的废机油、原料使用产生的废胶水桶、生产过程产生的废抹布以及职工生活活动产生的生活垃圾，边角料、焊渣经收集后外售综合利用，废机油、废胶水桶委托有资质机构处置，生活垃圾、废抹布由环卫部门统一清运。本项目固体废弃物进行综合处置或利用，满足排放量为零的要求。

（6）污染物总量排放情况

本项目废水排放量为480t/a，化学需氧量排放总量为0.024t/a、悬浮物排放总量为0.0048t/a、氨氮排放总量为0.0019t/a、总磷排放总量为0.0002t/a。符合总量控制指标。

本次验收监测的结论是在建设方提供的生产工况下及本报告所注明监测时段采样的情况下得出的，建设单位对本次验收监测过程中所提供资料的真实性负责。

11.2 建议

- 建立先进的环保管理模式，强化企业职工环保意识；

- 持续做好各类固废、危废的分类收集、储存、处置和综合利用；

- 强化事故风险的防范措施，防止污染事故的发生。涉及安全生产、消防等按相关部门要求执行。

附件：

附件1、环评批复；

附件2、污水接管协议；

附件3、主要原辅材料及能源消耗一览表；

附件4、验收监测期间生产负荷统计表；

附加5、主要及辅助设备清单；

附件6、江阴市华滨电气有限公司环保投资及相关说明。