建设项目环境影响报告表

（污染影响类）
（公示版）
项目名称： 江阴南闸医院北地块（南闸医院扩建工程
项目）
建设单位（盖章）：江阴南闸医院有限公司
编制日期：               2023年2月                       个
中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	江阴南闸医院北地块（南闸医院扩建工程项目）

	项目代码
	··

	建设单位联系人
	··
	联系方式
	··

	建设地点
	江苏省无锡市江阴市南闸街道··

	地理坐标
	（120度17分55.582秒，31度38分41.556秒）

	国民经济

行业类别
	综合医院（Q8411）
	建设项目

行业类别
	四十九、卫生 84
108.医院841

	建设性质
	□新建（迁建）

□改建

(扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目 

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	江阴市人民政府南闸街道办事处
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	江阴南闸备〔2022〕··号

	总投资（万元）
	··
	环保投资（万元）
	··

	环保投资占比（%）
	··%
	施工工期
	··个月

	是否开工建设
	(否

(是
	用地（用海）

面积（m2）
	··

	专项评价设置情况
	表1-1  专项评价设置情况判断表



	规划情况
	规划名称：《江阴市中心城区主城城南分区控制性详细规划（2013—2030）》
审批机关：江阴市人民政府
审批文件文号：澄政复〔2013〕21号

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	对照《江阴市中心城区主城城南分区控制性详细规划（2013—2030）》，项目所占地块为医疗卫生用地，符合规划要求。

	其他符合性分析
	1、与环境规划和用地规划相符性

（1）土地利用规划相符性

根据《江阴市中心城区主城城南分区控制性详细规划》以及本项目所在地不动产权证，项目所在地为医疗卫生用地。
（2）环境保护规划相符性

本项目建成后基础设施配套完善，故该项目的建设符合江阴市环保规划。

2、与产业政策的相符性

本项目为医院扩建工程，故本项目的建设符合国家及地方产业政策。

3、三线一单相符性分析

（1）生态红线

结合《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）和《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号），距离本项目最近的生态红线为东南侧江阴市低山生态公益林（花山），距离本项目2500m。江阴低山生态公益林（花山）以及绮山应急备用水源地保护区的规划范围及内容具体见下表1-2。

表1-2 重要生态功能区一览表

有上表可知，本项目不在生态红线区域范围内，故不涉及保护区。因此，本项目选址符合。

（2）环境质量底线

环境空气：根据《2021年度江阴市环境状况公报》，本项目所在的南闸街道为环境空气质量不达标区，超标因子为O3。南闸街道已制定空气质量改善方案，方案实施后当地的环境空气质量将逐步改善。
地表水环境：本项目纳污河流锡澄运河氨氮浓度超标。为提升锡澄运河水质，南闸街道已制定整改方案并实施。
声环境：项目所在区域声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，建设项目周围环境较好。
根据项目所在地环境现状调查和污染物排放影响预测，本项目产生的废气油烟经处理后可达标排放，固废均得到妥善处理，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地环境质量底线。因此，符合环境质量底线要求。
（3）资源利用上线

本项目用水由当地自来水管网提供，能满足项目生活用水；本项目用电由市政供电管网供给，能满足本项目的生产需求；本项目所在地为医院用地。项目产生的一般工业固体废物集中收集后由物资回收部门处理，危险废物委托有资质单位处理，实现固体废物的减量化和资源化。本项目医疗设备选用高效、先进的设备，可有效控制资源能源消耗，不会突破区域资源上线。

因此，项目的建设符合资源利用上线的要求。

（4）环境准入负面清单

对照《无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（锡环委办〔2020〕40号）中的江苏省无锡市环境管控单元图，本项目所在地为一般管控单元（南闸街道）。根据落实生态环境管控要求，一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求，加强生活污染和农业面源污染治理，推动区域环境质量持续改善。

对照无锡市环境管控单元准入清单，本项目所在管控单元具体管控要求见表1-3。

表1-3 本项目相符性分析

由上表可知，本项目符合《无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》中环境准入清单要求。

综上所述，本项目符合“三线一单”要求。

4、其他国家及地方政策相符性分析
表1-4  项目与国家及地方政策相符性分析一览表

由上表可知，本项目符合国家及地方政策中相关要求。



二、建设项目工程分析

	建设内容
	1、项目概况

为促进南闸街道及周边区域医疗卫生事业健康快速发展，提升医疗服务水平，满足南闸街道及其周边区域居民的医疗需求，江阴南闸医院有限公司投资··万元对南闸医院进行扩建。
根据《建设项目环境保护管理条例》以及《中华人民共和国环境影响评价法》中的有关规定，本项目需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“四十九、卫生84”中的108项“医院841”——“ 其他（住院床位20张以下的除外）”，应编制环境影响报告表。

江阴南闸医院有限公司委托无锡市远盛生态环境技术有限公司对该项目进行环境影响评价工作。接受委托后，本单位即组织有关技术人员进行现场勘察、收集资料。依据国家环境保护有关法律、法规文件和环境影响评价技术导则，编制了该项目环境影响报告表，报请环境保护行政主管部门审查、审批，以期为该项目实施和管理提供参考依据。

本项目所涉及的消防、安全和卫生问题不属于本评价范围，请公司按照国家有关法律、法规和相关标准执行。

2、工程内容及规模
本次扩建项目利用医疗卫生用地进行建设，因此主体工程主要包括施工建设、内部布局调整、新购设备的购买、安装、调试等；公用工程和辅助工程包括贮运工程、环保工程和其它配套工程的完善建设。建设项目主体工程见表2-1。
表2-1  建设项目主要工程
3、主要原辅材料消耗
本次扩建项目主要原辅材料清单见表2-2。
表2-2  本项目主要原辅料使用情况一览表
4、主要生产设备
主要设备清单见表2-3。
表2-3  本项目主要设备清单
6、项目给排水平衡

本次扩建项目新增用水主要为医疗用水、职工生活用水、食堂用水、洗衣用水、绿化用水。 
本次扩建项目给排水情况一览表见下表，本项目水平衡图见图2-1，原有项目水平衡图见图2-2，扩建后水平衡图见图2-3。

表2-6   本项目给排水情况一览表

图2-1  本次扩建项目水平衡图    单位：t/d
图2-2  原有项目水平衡图    单位：t/d
图2-3    总水平衡图    单位：t/d
7、项目人数和工作制度

项目人数：本次扩建项目建成后新增医护人员、后勤人员、管理人员300人，扩建后全院医护人员、后勤人员、管理人员总计460人。
工作制度：该项目实行“三班”制，每班工作8小时，年有效工作日均为365天。

8、建设项目地理位置、医院平面布置及医院边界周围500米土地利用现状

平面布置：项目主要设置两栋主体建筑，分别为住院楼及停车楼，具体平面布置见附图3。



	工艺流程和产排污环节
	一、施工期工程分析 
本项目施工期主要的产污环节和排污特征见下表。

表2-7 本项目施工期主要产污环节和排污特征

二、运营期工程分析
本次扩建项目在营运过程中，病人入院到出院期间，会消耗水电、药品、物资以及使用器材。在医疗过程中，会产生医疗废水。本项目产生的医疗废水经院内污水处理装置预处理，然后接管污水处理厂集中处理。
表2-8  本项目生产主要产污环节和排污特征



	与项目有关的原有环境污染问题
	江阴南闸医院有限公司成立于2021年1月27日，由江阴市南闸卫生院更名而来。该院现有项目建设情况见下表。
表2-11     现有项目建设情况一览表
一、现有项目污染物情况
（1）废气
根据现有项目《医疗综合楼和门诊候诊大厅扩建项目环境影响报告表》，现有项目运营过程中会产生燃烧烟气、油烟废气、污水处理站恶臭废气以及汽车尾气。由于燃烧烟气、污水处理站恶臭废气、汽车尾气产生量很小，故不作定量评价；食堂油烟排放量为0.012t/a，经过油烟净化器处理后通过排气筒排放。 
（2）废水
根据现有项目《医疗综合楼和门诊候诊大厅扩建项目环境影响报告表》，现有项目废水情况见下表2-13。
表2-13   现有项目废水产生及排放情况表

（3）噪声
医院食堂油烟风机、废水预处理设施水泵会产生噪声，噪声源强较低，医院厂界噪声可达《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）表1中2类标准，且该院成立至今无噪声引起的环境纠纷，故现有项目噪声源对周围环境的噪声影响较小。
（4）固废
根据现有项目《医疗综合楼和门诊候诊大厅扩建项目环境影响报告表》，有项目固废产生及处理情况见表2-14。
二、“以新代老”情况
本次项目为扩建项目，现有项目环保措施均已按照环评批复建设，故本次项目无“以新代老”措施。

三、主要环境问题
根据调查，该地块不涉及“化工、农药、石化、医药、金属冶炼、铅蓄电池、皮革、金属表面处理、生产储存使用危险化学品、贮存利用处置危险废物及其他可能造成场地污染的工业企业”，不涉及场地污染，没有与项目有关的原有环境污染问题。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	1、环境空气

1.1常规因子

本次评价选取2021年作为评价基准年，根据《2021年度江阴市环境状况公报》，项目所在区域为不达标区。

根据《2021年度江阴市环境状况公报》（无锡市江阴生态环境局，2022年6月5日），2021年城区PM2.5年均浓度为33.4µg/m3，同比下降10%，在全省54个县（市区）排名第38位，达到约束性目标考核要求；优良天数289天，优良天数比率为79.2%，同比增加1.3个百分点。

2021年城区空气SO2年平均浓度为9.7µg/m3，达到一级标准；NO2年平均浓度为39µg/m3，达到二级标准；PM10年平均浓度为58.5µg/m3，达到二级标准；PM2.5年平均浓度为33.4µg/m3达到二级标准；CO年平均浓度为1.161mg/m3；O3年平均浓度为175µg/m3。

与2020年相比，2021年城区平均优良天数比率同比增加1.3个百分点；SO2、PM10、PM2.5、CO同比下降10.19%、0.85%、9.97%、4.05%；O3、NO2同比上升1.74%、0.52%。

2021年江阴市呈现以O3污染为主，颗粒物污染次之的特点。城区空气质量指数（AQI）范围25~203，其中空气质量优82天，良207天，轻度污染64天，中度污染11天，重度污染1天。全年城区空气中首要污染物为O3的天数达138天，占全年天数的37.8%；首要污染物为PM2.5的天数达51天，占全年天数的14.0%；首要污染物为PM10的天数达40天，占全年天数的11.0%；首要污染物为NO2的天数达57天，占全年天数的15.6%。

17个镇街园平均优良天数比率范围为75.9%~87.1%；其中有6个镇街园优良天数比率低于80%。17个镇街园环境空气SO2、PM2.5、PM10、CO年均浓度均达标。17个镇街园中有16个NO2年平均浓度达标，达标率为94.1%，浓度范围为31.2~43.1µg/m3。3个镇街园O3浓度达标，达标率为17.6%，浓度范围为浓度范围为152.0~180.0µg/m3。

根据《2021年度江阴市环境状况公报》，江阴市南闸街道2021年空气质量现状见表3-1。
表3-1  2021年度南闸街道环境空气质量情况    单位：μg/m3
由上表可知，2021年南闸街道环境空气中PM2.5、可吸入颗粒物（PM10）、二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；臭氧8小时平均值超过环境空气质量标准，因此判定为非达标区。

根据中共江苏省委江苏省人民政府《关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》（2022年1月24日），应加强细颗粒物和臭氧协同控制，深入打好蓝天保卫战，主要为：着力打好重污染天气消除攻坚战、着力打好臭氧污染防治攻坚战、着力打好交通运输污染治理攻坚战、推进固定源深度治理。
针对本项目所在地区环境空气质量现状，江阴市人民政府南闸街道办事处进行《南闸街道大气、水环境改善方案》，具体见附件。

2、地表水

根据《2021年度江阴市环境状况公报》，2021年江阴市地表水水质总体为良好，主要污染指标为氨氮。39个重点监测断面中，Ⅱ类水质断面16个，占42.1%；Ⅲ类水质断面18个，占47.4%；Ⅳ类水质断面4个，占10.5%；无Ⅴ类和劣Ⅴ类水质断面。与2020年相比，总体水质持平，Ⅱ～Ⅲ类断面比例上升3.7个百分点，Ⅳ～Ⅴ类断面比例下降3.7个百分点，Ⅴ类、劣Ⅴ类断面比例持平。全市20条重点河流中，白屈港、黄昌河、利港河、长江、申港河、桃花港、新夏港河、老夏港河、石牌港等9条河流水质处于优水平，东横河、东清河、二千河、青祝运河、锡澄运河、新沟河、应天河、张家港河、长寿河等9条河流水质处于良好水平，西横河、新沙河水质处于轻度污染状态。
本项目污水的受纳水体为锡澄运河，对照《地表水环境质量标准》（GB 3838—2002），锡澄运河不能达到Ⅲ类标准，氨氮、总磷均超标。为提升锡澄运河的水质，南闸街道于2022年2月制定了《南闸街道大气、水环境改善方案》，通过落实“河长制”、“应纳尽纳”等制度和完成河道清淤、污水处理提质增效改善水环境。
3、声环境质量现状

本次扩建项目位于江阴市南闸街道，根据江阴市人民政府办公室印发的《江阴市声环境功能区划分调整方案》（澄政办发〔2020〕71号）要求，本项目所在区域属于南闸街道2类声环境功能区，具体范围见附图7。
4、生态环境

本项目用地范围内不含有生态环境保护目标，故无需进行生态现状调查。

5、电磁辐射

本项目涉及放射污染等设备不在本次评价范围内，建设单位需进行单独评价和报环保部门审批。
6、地下水、土壤环境 
本项目建成后区域地面全部硬化，不涉及大气沉降、地面漫流和垂直入渗等污染，对地下水及土壤基本无影响。


	环境

保护

目标
	1.大气环境

本项目位于江阴市南闸街道锡澄路东、南闸医院北、丰收河西侧，以建设项目中心，项目边界邻近周围500m范围内的环境保护目标详见表3-5。

表3-5   环境保护目标一览表

2.声环境

项目50m范围内声环境保护目标见下表。
表3-6  声环境保护目标一览表

3.地下水环境

项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

4.生态环境

环境保护目标见下表。

表3-7  生态环境保护目标



	污染
物排
放控
制标
准
	1、废气

医院营运期食堂油烟参照执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中大型饮食业单位标准。

表3-8  饮食业单位的油烟最高允许排放浓度和油烟净化设备最低去除效率

2、废水

具体见表3-11。
表3-11    废污水排放标准限值表

3、厂界噪声

表3-12    环境噪声排放标准（单位：dB(A)）

4、固废贮存标准

危险废物储存按《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（环发〔2003〕206号）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）中相关规定执行；

生活垃圾处理执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城〔2000〕120 号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城〔2010〕61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。


	总量

控制

指标
	结合项目排污特征，确定总量控制因子为：

废水：总量控制因子为COD、NH3-N、TP、TN，特征因子为BOD、SS、动植物油、总余氯、粪大肠菌群数；

固废：总量控制因子为各类固废。
建设项目污染物排放总量指标见表3-13。

表3-13   建设项目污染物排放总量指标    单位：t/a
固体废物的排放总量为零，符合总量控制的要求。



四、主要环境影响和保护措施

	施工期环境保护措施
	项目在施工期间，各项施工活动不可避免地将对周围环境造成破坏和产生影响，主要包括废气和粉尘、噪声、固体废物、废水等对周围环境的影响，而且以粉尘和施工噪声尤为明显。

1.
大气环境影响分析

2. 声环境影响分析

3. 振动影响分析

4. 废污水环境影响分析

5. 施工垃圾的环境影响分析

6.生态环境保护措施
7.施工期环境管理



	运营期环境影响和保护措施
	1、废气

1.1废气污染物排放情况

（1）源强核算

①食堂油烟

②污水处理站废气

③机动车尾气
④手术室、ICU治疗室废气
综上，本项目有组织废气污染物排放情况见下表。

表4-6  项目有组织废气污染物产生及排放情况一览表

表4-7   排放口基本情况表

项目无组织废气污染物排放情况见表4-8。

表4-8   无组织大气污染物产生源强

1.2防护距离
根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）计算，本项目大气污染物在厂界均无超标区域，因此无需设置大气环境防护距离。
1.3废气排放达标分析

本项目废气产生与排放情况以及达标分析如下：

根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017）与《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020），本项目废气污染物监测计划见表4-10。

表4-10     废气污染物监测计划一览表

2、废水

2.1废水污染物排放情况

本项目荧光照影采用数码成像，不产生洗相废水。项目废水主要包括医疗废水、食堂废水、洗衣废水。
根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），医疗污水水质指标可参照表4-11数据；参照《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010），食堂废水水质指标可参照表4-12数据。
表4-11   医院污水水质

表4-12   食堂废水水质

根据本项目污水处理站初步设计方案，本项目设计各废水进水水质见表4-13。
表4-13   各污水污染物进水指标
废水污染物产生量和接管量见表4-15。

表4-15   废水产生与排放情况

备注：污染物排放情况中，“/”左边为污水接管量，“/”右边为尾水排放量。

（2）接管可行性分析

综合上述分析，本项目污水排入江阴市恒通排水设施管理有限公司是具备环境可行性的。
（3）建设项目废水污染物排放信息表

表4-16    废水类别、污染物及污染治理设施信息表

本项目所依托的江阴市恒通排水设施管理有限公司废水间接排放口基本情况见表4-17。

表4-17    废水间接排放口基本情况表

本项目废水污染物排放执行标准见表4-18。

表4-18     废水污染物排放执行标准表
本项目建成后，根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020），废水环境监测计划如表4-19所示。

表4-19    项目废水监测方案

本项目建成后全厂废水污染物核算见表4-20。

表4-20    废水污染物排放信息表

水环境影响评价结论：

因此，本项目污水不会对当地地表水环境产生不利影响，地表水环境影响可接受。
3、声环境影响和保护措施

表4-14 工业企业噪声源强调查清单（室外声源）
表4-16 工业企业噪声防治措施及投资表
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819—2017），本项目噪声排放源监测要求见表4-17。
表4-17 本项目噪声排放源监测要求
类别

监测点位

监测项目

监测频次

执行标准
噪声

厂界外1m处

等效连续A声级

每季度一次

GB 12348—2008
4、固体废物

4.1 项目固体废物产生情况及处置去向

根据工程分析，本次扩建项目固废主要是医疗废物、污泥、生活垃圾以及厨余垃圾。

（1） 医疗废物

（2）污水处理站污泥

（3）生活垃圾

（4）厨余垃圾
本项目固废产生情况见表4-25。

表4-25   建设项目副产物产生情况汇总表

（3）固废产生情况汇总表，见表4-26。

表4-26     运营期固体废物分析结果汇总表

根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，危险废物收集、贮存、运输、利用、处置环节采取的污染防治措施见表4-27。

表4-27     危险废物汇总

4.2 项目固体废物环境影响分析及污染应急防治措施

5、地下水、土壤环境影响分析

6、生态影响

7、环境风险

（1）风险潜势与等级判定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B中的环境风险物质临界量，以及《化学品分类和标签规范第18部分》（GB 30000.18-2013）、《化学品分类和标签规范第28部分》（GB 30000.28-2013），本项目不含风险物质，简单分析即可。
（2）环境风险识别

（3）环境风险分析

（4）环境风险防范措施及应急要求

8、周边环境影响分析
经实地踏勘及搜集资料，项目所在地西北侧南闸居民一村距离本项目30m。为此本次扩建项目将通过铺设墙体隔音板、安装隔音门、双层真空隔音玻璃、院区四周建设绿化带等措施进行隔音降噪处理。
9、电磁辐射

本项目不涉及。




五、环境保护措施监督检查清单

六、结论

	综上所述，本项目符合规划环境影响评价、土地利用规划和产业政策，选址合理。针对各类污染物排放特点，采取了相应的污染防治措施，使污染物达标排放，对周围环境的影响较小。医疗废水以及食堂废水、生活废水污染因子总量控制指标可在江阴市恒通排水设施管理内平衡，固废综合利用或妥善处置，实现零排放。故本报告认为，建设项目从环保角度而言是可行的。


附表
建设项目污染物排放量汇总表
注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
附图清单.

附图1  建设项目地理位置图

附图 2   建设项目卫星图

附图3  平面布置图
附图4  项目建设用地规划图

附图5  无锡市环境管控单元图
附图6  声环境功能区划图
附件清单.

附件1、备案证及登记信息表
附件2、建设单位营业执照

附件3、委托代理人证明材料
附件4、不动产权证
附件5、危废承诺书

附件6、项目预审表
附件7、污水接管协议
附件8、锡澄运河水质监测报告
附件9、南闸街道2022年环境改善方案
附件10、项目委托书、承诺书以及申请报告
附件11、不涉密说明
附件12、公示截图

附件13、环评合同

附件14、环评单位承接环评业务承诺书

附件15、工程师现场照片
附件16、安全审查承诺
附件17、环境影响报告书（表）受理审核确认表
—  1  —
—  3  —

