附件

建筑起重机械（塔机）专项自查表

工程名称：                                                        年    月    日

| 设备名称 |  |  | 规格型号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备管理编号 |  |  | 使用登记证号 |  |  |  |
| 项目 | 项 目 要 求 |  |  | 存在问题 |  | 处理结果 |
| 基础 部分 | 检查排水设施且排水设施齐全，不得有积水；检查砼基础沉降，基础表面水平误差＜2mm |  |  |  |  |  |
|  | 检查螺栓连接应牢固无松动、变形，螺母、垫齐全 |  |  |  |  |  |
|  | 检查接地装置连接应牢固，接地电阻值＜4Ω |  |  |  |  |  |
| 金属 结构 | 应调直和校正主要结构：自由垂直度＜4‰ 附着状态下顶端附着结构以上垂直度应＜2‰ |  |  |  |  |  |
|  | 检查主要受力结构杆件，不得有变形扭曲现象 |  |  |  |  |  |
|  | 检查所有结构杆件，不得有裂伤开焊现象 |  |  |  |  |  |
|  | 检查扶梯、护栏、护圈等支承零件和紧固件 |  |  |  |  |  |
|  | 检查标准节及其他主要结构连接螺栓：应母垫齐全、紧固力矩满足要求，螺栓无变形和其他缺陷 |  |  |  |  |  |
|  | 检查销轴连接情况：销孔配合适当，无松旷、变形、裂伤；销轴端固定可靠，固定销或开口销无锈蚀损伤 |  |  |  |  |  |
| 滑轮 | 检查所有滑轮磨损情况：应无裂纹，轮缘无破损，轮槽壁厚磨损达20%或槽底磨损达钢丝绳直径的25%应报废 |  |  |  |  |  |
|  | 检查所有滑轮转动应灵活，无卡阻或松旷现象 |  |  |  |  |  |
|  | 检查所有滑轮润滑油：黄油嘴齐全、黄油充足 |  |  |  |  |  |
| 工作 机构 | 检查起升、回转、运行等机构的减速箱油量，不足时添加，箱体不得有渗漏现象 |  |  |  |  |  |
|  | 检查起升机构固定支架连接，支架无变形，连接牢固无松动，连轴器无松旷和损伤现象 |  |  |  |  |  |
|  | 检查起升机构卷筒防脱筒装置，应齐全无变形 |  |  |  |  |  |
|  | 检查其他工作机构运行应平稳，无震动和异响 |  |  |  |  |  |
| 制动器 | 制动器弹簧、拉杆、销轴和开口销等应齐全、无损，闭合开启无卡阻，拉杆行程和制动间隙0.3～0.5mm |  |  |  |  |  |
|  | 检查制动片磨损情况：当有接触不均或磨损量达到原厚度50%的应更换 |  |  |  |  |  |
| 附着 装置 | 检查每道附着装置之间的垂直距离应在允许范围内；顶端附着装置以上自由高度应符合设计规定 |  |  |  |  |  |
|  | 检查附着装置：连接杆应在同一水平面上，锚固装置应牢固不得晃动，连接销轴、螺栓齐全、连接可靠 |  |  |  |  |  |

| 项目 | 项 目 要 求 | 存在问题 |  | 处理结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钢丝绳 | 钢丝绳缠绕排列应整齐，长度满足使用要求 |  |  |  |  |
|  | 钢丝绳锈蚀严重、断股、打死结、严重变形或一个捻距内断丝数达到规定的报废标准更换 |  |  |  |  |
|  | 检查钢丝绳固定：绳卡螺母应拧紧，数量为3只及以上 |  |  |  |  |
| 安全 装置 | 检查力矩限制器装置：金属结构完好，无变形和锈蚀；电气开关工作灵敏可靠 |  |  |  |  |
|  | 检查起重量限制器：金属结构完好，无变形和锈蚀；电气开关工作灵敏可靠 |  |  |  |  |
|  | 检查高、低度限位器：电气开关工作灵敏、可靠 |  |  |  |  |
|  | 检查行程限位器：电气开关工作灵敏、可靠 |  |  |  |  |
|  | 检查吊钩保险卡应完好可靠，吊钩无变形 |  |  |  |  |
|  | 检查变幅小车缓冲挡车装置：应齐全可靠 |  |  |  |  |
| 电气 设备 | 检查控制器、接触器：清除黑灰和铜屑； 更换或修复触点以及工作不良的电气元件，添配残缺的电气件 |  |  |  |  |
|  | 清除电气上尘土，紧固接线端子、电气元件连接线 |  |  |  |  |
|  | 检查电阻器：清除电阻片上积灰和脏物，更换损坏电阻片和绝缘垫，紧固螺栓；检查电缆、导线绝缘情况 |  |  |  |  |
|  | 检查联动台和各种开关：操纵手柄应灵活，各种按钮、推钮应触发灵敏，线路绝缘良好，警铃、指示灯齐全 |  |  |  |  |
|  | 检查开关箱内隔离开关、漏保器是否齐全完好 |  |  |  |  |
| 液压 系统 | 检查液压油型号是否符合季节要求，油质是否清洁，油量是否充足；检查液压系统是否达到本机规定的压力值 |  |  |  |  |
|  | 检查液压系统各操纵阀、控制阀、管路接头是否渗漏、动作是否灵活可靠，液压系统工作是否有异响 |  |  |  |  |
| 设备一体化单位成员检查意见 | 专业检查人（签字）： 所持专业证件名称： 编号： 专业检查人（签字）： 所持专业证件名称： 编号： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 总包单位、使用单位项目负责人检查意见 | 总包单位项目负责人签字： 使用单位项目负责人签字： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 监理单位成员检查意见 | 监理工程师签字： 年 月 日 |  |  |  |  |

建筑起重机械（施工升降机）专项自查表

工程名称：                                                          年    月    日

| 设备名称 |  |  | 规格型号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备管理编号 |  |  | 使用登记证号 |  |  |  |
| 项目 | 项 目 要 求 |  |  | 存在问题 |  | 处理结果 |
| 基础 部分 | 检查排水设施且排水设施齐全，不得有积水；检查砼基础沉降，基础表面水平误差＜2mm |  |  |  |  |  |
|  | 检查接地装置连接应牢固，接地电阻值＜4Ω |  |  |  |  |  |
| 导轨架 | 校正导轨架垂直度：导轨架高度＜70m时，垂直度应＜1‰；导轨架高度＞70～100m时，垂直度公差＜70mm；导轨架高度＞100～150m时，垂直度公差＜90mm；导轨架高度＞150～200m时，垂直度公差＜110mm；导轨架高度＞200m时，垂直度公差＜130mm |  |  |  |  |  |
|  | 检查标准节，不得有变形扭曲、裂伤、开焊等现象 |  |  |  |  |  |
|  | 检查标准节连接螺栓，如有松动，需全部紧固 |  |  |  |  |  |
|  | 检查标准节上压装齿条，齿形损坏应更换，紧固螺栓 |  |  |  |  |  |
| 附着 装置 | 检查每道附着装置之间的垂直距离应在允许范围内；顶端附着装置以上自由高度应符合设计规定 |  |  |  |  |  |
|  | 检查附着装置：连接杆应在同一水平面上，锚固装置应牢固不得晃动，连接销轴、螺栓齐全、连接可靠 |  |  |  |  |  |
|  | 检查立柱、撑架、过桥梁等压板、螺栓、扣环的紧固情况 |  |  |  |  |  |
| 传动 机构 | 检查减速箱油量，不足时添加，箱体不得有渗漏现象 |  |  |  |  |  |
|  | 检查传动板连接情况，减震垫齐全，连接牢固无松动 |  |  |  |  |  |
|  | 检查齿轮和齿条啮合情况，如间隙过大应调整或更换 |  |  |  |  |  |
|  | 操纵机构使梯笼上下运行，应平稳，无震动和异响 |  |  |  |  |  |
|  | 检查压轮与齿条背面的间隙，间隙应为0.5mm |  |  |  |  |  |
| 导向 滚轮 | 检查各导向滚轮与导轨架立管间隙：梯笼运行时各导向滚轮与导轨架立管应抱合，受力均匀，无轴向窜动 |  |  |  |  |  |
|  | 检查各导向滚轮偏心轴定位：应定位牢固可靠，滚轮圆弧与导轨架立管对正，接触良好 |  |  |  |  |  |
| 制动器 | 检查制动片磨损情况：当有接触不均或磨损量达到原厚度50%时，应更换；清理跟踪器上灰尘和脏物 |  |  |  |  |  |
|  | 检查电机制动力矩，制动力矩应为120N.m±2.5% |  |  |  |  |  |
|  | 测试梯笼满载下降制动距离：制动距离应小于0.3m |  |  |  |  |  |

| 项目 | 项 目 要 求 | 存在问题 | 处理结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 钢丝绳 | 钢丝绳缠绕排列应整齐，长度满足使用要求 |  |  |
|  | 钢丝绳有锈蚀严重、断股、打死结、严重变形或一个捻距内断丝数达到规定的报废标准应更换 |  |  |
|  | 检查钢丝绳固定：绳卡螺母应拧紧，数量为3只及以上，且正确固接 |  |  |
| 安全 防护 装置 | 检查围栏门、梯笼门机电联锁装置：梯笼运行时围栏门能机、电联锁，梯笼门有电气联锁，均灵敏可靠 |  |  |
|  | 检查上限位、下限位和三相极限位开关：手动各限位开关，应能有效切断梯笼传动机构的电机电源 |  |  |
|  | 上限位开关挡板或挡块固定应牢固，安装位置应保证限位开关触发后使梯笼立即停止，梯笼顶部距标准节顶端并留有1.8m以上的安全距离 |  |  |
|  | 三相极限位开关上极限位挡板或挡块固定应牢固，安装位置应保证超越上限位的越程：SC型为0.15m |  |  |
|  | 下限位开关挡板或挡块安装位置应保证开关触发后梯笼停止，下极限位距挡板或挡块触发还有一定行程 |  |  |
|  | 下极限位开关挡板或挡块安装位置，应保证梯笼在未碰到缓冲器之前触发极限位开关，并使梯笼停止 |  |  |
|  | 各楼层通道平台、防护门应齐全有效，标识清晰 |  |  |
| 电气设备 | 清除各电气元件上灰尘和脏物，紧固接线端子、电气元件连接线，添配残缺的电气件 |  |  |
|  | 检查操作开关、按钮触发应灵敏，警铃、指示灯齐全 |  |  |
|  | 检查电缆滑车或护线架，应完好无损坏，电缆无破损 |  |  |
|  | 检查开关箱内隔离开关、漏保器是否齐全完好 |  |  |
| 限速器 | 正常运行梯笼，限速器应无异响、噪音和自动制动现象 |  |  |
| 设备一体化单位成员检查意见 | 专业检查人（签字）： 所持专业证件名称： 编号： 专业检查人（签字）： 所持专业证件名称： 编号： 年 月 日 |  |  |
| 总包单位、使用单位项目负责人检查意见 | 总包单位项目负责人签字： 使用单位项目负责人签字： 年 月 日 |  |  |
| 监理单位成员检查意见 | 监理工程师签字： 年 月 日 |  |  |

江阴市住房和城乡建设局            2023年3月30日印发