文林中学教学楼改扩建工程智能化项目采购要求

# 一、项目背景及整体需求

本项目为在文林中学现有校区内新建1座综合楼、新建建筑面积约为3484.5平方米。该建筑为地上三层建筑，其中一、二层东侧为8个普通教室，一层西侧为图书室和阅览室，二层西侧为美术教室及教师办公室，三层西侧为计算机教室，东侧为行政办公区。

文林中学教学楼改扩建工程智能化项目对数字校园的进一步扩展与提升，根据新大楼建设的需求，以及建成后使用情况和要求本项目共分为7个子系统：

1、班班通；

2、校园广播系统；

3、校园安防系统；

4、校园计算机网络系统；

5、综合布线系统；

6、会议系统；

7、机房工程；

本项目最高限价为985000元。

# 二、项目采购清单

## （一）班班通

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 86寸纳米智能黑板 | 详见主要设备技术参数及功能要求 | 3 | 套 |
| 2 | 抽拉式OPS模块 | 详见主要设备技术参数及功能要求 | 3 | 套 |
| 3 | 教学软件 | 详见主要设备技术参数及功能要求 | 3 | 套 |
| 4 | 物联网集控系统 | 详见主要设备技术参数及功能要求 | 3 | 台 |
| 5 | 内嵌有线视频展台 | 详见主要设备技术参数及功能要求 | 3 | 台 |
| 6 | 讲台 | 定制 | 3 | 张 |
| 7 | 辅材 | 电源线、网线、线槽、管材、接头等 | 1 | 批 |
| 8 | 实施费/技术服务费 | 设备运输、安装调试、培训、质保 | 1 | 项 |

## （二）校园广播系统

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 壁挂音箱6W | 1.喇叭单元：≥4.5"×1 2.工作电压：70/100V 3.额定功率 (RMS)：≥6W 4.频响范围不次于：180Hz~15kHz 5.灵敏度 (1m,1W)：≥91dB±2dB 6.最大声压级 (1m)：≥96dB±2dB | 38 | 只 |
| 2 | 数字功放200W | 详见主要设备技术参数及功能要求 | 2 | 台 |
| 3 | 前置放大器 | 详见主要设备技术参数及功能要求 | 1 | 台 |
| 4 | 广播专用音箱线 | RVS2*1.5 | 1200 | 米 |
| 5 | 单向RCA光传输器 | 单模20KM,音频接口RCA，光纤类型SC，音频输入阻抗10K，音频输出阻抗600欧姆，传输波长TX:1310nm、RX:1550nm。 | 1 | 对 |
| 6 | 紧定管 | JDG20，1.1壁厚，含直接、锁扣 | 300 |  |
| 7 | 过线盒 | 钢制过线盒，86型 | 38 | 个 |
| 8 | 机柜 | 600*600*2000，前玻后网，钢制机柜，含散热风扇、可定位四轮撑脚 | 1 | 台 |
| 9 | 辅材 | 连接线、接插头等 | 1 | 批 |
| 10 | 实施费/技术服务费 | 设备安装调试、培训、质保 | 1 | 项 |

## （三）校园安防系统

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400万高清筒型网络摄像机 | 传感器类型：1/3英寸CMOS；像素：400万；最大分辨率：2688 × 1520；最低照度：0.002Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）；最大补光距离：50m（红外）；镜头类型：定焦；镜头焦距：3.6mm；通用行为分析：绊线入侵；区域入侵；视频压缩标准：H.265；H.264；H.264B；MJPEG；智能编码：H.264：支持H.265：支持；宽动态：120dB；报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；电压检测；安全异常；接入标准：ONVIF（Profile S/Profile T）； CGI；GB/T28181；供电方式：DC12V/POE；防护等级：IP67 | 22 | 只 |
| 2 | POE轻型云台 | 详见主要设备技术参数及功能要求 | 2 | 只 |
| 3 | 安装支架 | 壁装支架/金属材质/鹅颈式 | 24 | 付 |
| 4 | 网络摄像机 | 传感器类型：1/3英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2688×1520； 最低照度：0.002Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）； 最大补光距离：30m（红外）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：2.8mm； 通用行为分析：绊线入侵；区域入侵； 视频压缩标准：H.265;H.264;H.264B;MJPEG（仅辅码流支持）； 智能编码：H.264:支持;H.265:支持； 宽动态：120dB； 内置MIC：支持； 报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；音频异常侦测；电压检测；安全异常；智能动检（人）； 接入标准：ONVIF（Profile S/Profile G/Profile T）;CGI;GB/T28181（双国标）; | 8 | 只 |
| 5 | 16口POE交换机 | 16个10/100/1000Mbps自适应电口+2个10/100/1000Mbps上联光口，其中16个口支持PoE/PoE+供电，最大PoE功率247W，交换机容量36Gbps，包转发率26.78Mpps，非网管型交换机，机架式。 | 3 | 台 |
| 6 | 24口接入二层交换机 | 二层网管交换机，交换容量336Gbps，包转发率42Mpps，24口10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化4个SFP千兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能。 | 1 | 台 |
| 7 | 硬盘录像机 | 详见主要设备技术参数及功能要求 | 1 | 台 |
| 8 | 硬盘 | ST4000VX000,4T,5900RPM,3.5",SATA | 8 | 块 |
| 9 | 光模块 | 千兆单模SFP光模块，波长1310nm，最大传输距离10km | 6 | 对 |
| 10 | 千兆光纤收发器 | 1个10/100/1000Mbps自适应RJ45电口，1个1000Mbps SC光口，最大传输距离3kM，非网管型光纤收发器，可配合收发器机架使用。 | 1 | 对 |
| 11 | SC-SC单模光纤跳线 | 单模双纤，3米 | 2 | 条 |
| 12 | SC-LC单模光纤跳线（3米 | 单模双纤，3米 | 6 | 条 |
| 13 | 报警按钮 | 紧急按钮面板式（适合86底盒）钥匙复位, 无钉孔,86*86*32mm | 2 | 个 |
| 14 | 地址模块 | 采用RS-485通讯方式，用于报警主机单防区地址模块1个独立地址的24小时防区；自动故障检测、指示功能；用户报警指具有探头线防剪短、防短路功能；尤其适用大范围多警种采集传输适用；工作电压：12VDC ；*静态耗电30mA，报警态80mA；*环境温度：：-10℃~+55℃ 90%相对湿度 | 2 | 个 |
| 15 | 报警主机 | 详见主要设备技术参数及功能要求 | 1 | 台 |
| 16 | 报警线 | RVV2*1.0 | 500 | 米 |
| 17 | 超五类非屏蔽双绞线 | 护套材质：PVC，导体：99.99%纯铜，芯数：4*2，特性阻抗：100±15Ω，导体间介电强度，DC，1min：1Kv/1min | 2400 | 米 |
| 18 | 监控配线架 | RJ45端口：可连接1-24根跳线，接线端子类型：IDC与110双用端子，可卡接导体为0.4～0.6mm，安装性：19英寸标准机架式设备 | 3 | 条 |
| 19 | 超五类数据跳线 | 跳线接头类型：注塑RJ45端子-注塑RJ45端子，跳线线缆类型：UTP5E,4对双绞，跳线线缆护套材质：PVC | 32 | 条 |
| 20 | 非屏蔽五类双绞线链路测试 | 定制 | 32 | 链路 |
| 21 | 理线器 | 安装高度：1U，安装方式：机柜螺丝安装 | 3 | 个 |
| 22 | 穿线管 | PVC20，含直接、胶水、弯头、锁扣 | 150 | 米 |
| 23 | 辅材 | 管材、接头等 | 1 | 项 |
| 24 | 实施费/技术服务费 | 设备安装调试、培训、质保 | 1 | 项 |

## （四）校园计算机网络系统

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汇聚交换机 | 主机箱，共2个业务线卡槽位，交换机支持双槽位，四种板卡，端口配置灵活，模块插槽：2个，电源插槽：2个，交换容量：598Gbps，包转发率：252Mpps，支持静态MAC地址、支持MAC地址过滤，支持多对一镜像，支持AP口作为镜像口，支持STP、RSTP，支持静态路由，支持DHCP SERVER/DHCP RELAY。 | 1 | 台 |
|  |  | 业务线卡，24个千兆光口+2个万兆光口。 | 1 | 台 |
|  |  | 业务线卡，24个千兆电口+2个万兆光口。 | 1 | 台 |
|  |  | 电源模块，150W交流。 | 2 | 块 |
| 2 | 三层交换机 | 三层网管交换机，交换容量336Gbps，包转发率108Mpps，24个10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化4个SFP+万兆光口，支持静态路由、三层聚合口、ACL、端口镜像等功能。 | 2 | 台 |
| 3 | 接入24口交换机 | 二层网管交换机，交换容量336Gbps，包转发率108Mpps，24个10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化4个SFP+万兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能。 | 10 | 台 |
| 4 | 接入48口交换机 | 二层网管交换机，交换容量336Gbps，包转发率144Mpps，48个10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化4个SFP+万兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能。 | 2 | 台 |
| 5 | 光模块 | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km，单模 | 28 | 块 |
| 6 | 理线器 | 安装高度：1U，安装方式：机柜螺丝安装 | 17 | 个 |
| 7 | 千兆光纤收发器 | 1个10/100/1000Mbps自适应RJ45电口，1个1000Mbps SC光口，最大传输距离3kM，非网管型光纤收发器，可配合收发器机架使用。 | 1 | 对 |
| 8 | SC-SC单模光纤跳线 | 单模双纤，3米 | 2 | 条 |
| 9 | SC-LC单模光纤跳线（3米 | 单模双纤，3米 | 28 | 条 |
| 10 | 无线放装型AP | 1775M双频千兆吸顶AP，双千兆LAN口上联，内置天线，支持2.4GHz/5GHz双频通信，支持802.11a/b/g/n/ac Wave1/Wave2/ax协议。支持AP与路由两种工作模式，支持二、三层漫游。支持PoE供电和本地供电。 | 24 | 台 |
| 11 | 无线高密度AP | Wi-Fi 6 3200M双频高密吸顶AP，具备1个10/100/1000M/2.5G电口与1个10/100/1000M电口，内置天线，支持2.4GHz/5GHz双频通信，支持802.11a/b/g/n/ac Wave1/Wave2/ax协议，整机最大接入速率3200Mbps。支持AP与路由两种工作模式，支持二、三层漫游。支持802.3at(PoE+)供电和本地供电。 | 2 | 台 |
| 12 | AC管理器 | 固化8个千兆电口，固化2个千兆光口，可选配置1T硬盘(即插即用)，内置AC功能可管理，应用及URL特征库免费升级，IPSec/SSL VPN免费。带机量1000台终端，接入带宽可达1G-2.5G。 | 1 | 台 |
| 13 | 16口POE交换机 | 16个10/100/1000Mbps自适应电口+2个10/100/1000Mbps上联光口，其中16个口支持PoE/PoE+供电，最大PoE功率247W，交换机容量36Gbps，包转发率26.78Mpps，非网管型交换机，机架式。 | 3 | 台 |
| 14 | 42U机柜 | 600*600*2000，前玻后网，钢制机柜，含散热风扇、可定位四轮撑脚 | 6 | 台 |
| 15 | 实施费/技术服务费 | 设备安装调试、培训、质保 | 1 | 项 |

## （五）综合布线系统

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 六类模块 | 六类180度非屏蔽模块，模块主体塑料材质：聚碳酸酯（PC）UL94V-0 | 238 | 个 |
| 2 | 语音模块 | 四芯电话模块，180度非屏蔽模块，模块主体塑料材质：聚碳酸酯（PC）UL94V-0 | 47 | 个 |
| 3 | 双口面板 | 双口86型面板，五类、超五类、六类非屏蔽模块安装兼容，本身自带防尘门 | 12 | 个 |
| 4 | 多口面板 | 多口86型面板，五类、超五类、六类非屏蔽模块安装兼容，本身自带防尘门 | 46 | 个 |
| 5 | 金属数据地插 | 增强型地面插座 | 113 | 个 |
| 6 | 100对110配线架 | 100对机架式110型跳线架,含接线排 | 1 | 个 |
| 7 | 六类24口配线架 | 六类24位非屏蔽RJ45配线架 | 18 | 个 |
| 8 | 理线器 | 金属理线器(12档) | 18 | 个 |
| 9 | 六类非屏蔽双绞线 | 护套材质：PVC，导体：99.99%纯铜，导体直径：23AWG，导体绝缘外径：1.02±0.05mm，芯数：4*2，特性阻抗：100±15Ω，导体间介电强度，DC，1min：1Kv/1min | 22800 | 米 |
| 10 | 超五类非屏蔽双绞线 | 护套材质：PVC，导体：99.99%纯铜，芯数：4*2，特性阻抗：100±15Ω，导体间介电强度，DC，1min：1Kv/1min | 3900 | 米 |
| 11 | 24芯单模9/125光缆 | 24芯单模光缆，外护套材料：聚乙烯（PE），光缆加强件：两根高强度磷化钢丝 | 500 | 米 |
| 12 | 8芯单模9/125光缆 | 8芯单模光缆，外护套材料：聚乙烯（PE），光缆加强件：带高强度磷化钢丝 | 200 | 米 |
| 13 | 50对三类主干电缆 | 1、颜色：灰色，2、导体：99.95%无氧铜，直径0.5mm；3、 可提供25对、50对、100对产品，4、绝缘：高密度聚氯乙烯，5、外套材质：PVC聚氯乙烯 | 500 | 米 |
| 14 | 六类数据跳线 | 2米，跳线接头类型：注塑RJ45端子-注塑RJ45端子，跳线线缆类型：24AWG对绞芯线 （多股），跳线线缆护套材质：PVC | 349 | 根 |
| 15 | 光纤熔接盒 | 8口熔接盒，含尾纤、耦合器、绕线盘 | 4 | 只 |
| 16 | 光纤熔接盒 | 24口熔接盒，含尾纤、耦合器、绕线盘 | 4 | 只 |
| 17 | 光纤熔接（含尾纤） | 定制 | 112 | 芯 |
| 18 | 非屏蔽六类双绞线链路测试 | 定制 | 349 | 链路 |
| 19 | 光纤链路测试 | 定制 | 112 | 芯 |
| 20 | 桥架 | 200*100*1.2mm，热镀锌，含盖板、跨接线、连接片、固定支架 | 360 | 米 |
| 21 | 穿线管 | PVC20，含直接、胶水、弯头、锁扣 | 3400 | 米 |
| 22 | 穿线管 | PVC32 | 50 | 米 |
| 23 | 塑制盖板 | 86型，白面盖板 | 130 | 个 |
| 24 | 软管 | PE20 | 4 | 捆 |
| 25 | 机房升级改造 | 老机房线路整理，机房链路跳线整理调整。 | 1 | 项 |
| 26 | 实施费/技术服务费 | 综合布线项目实施及3年质保 | 349 | 点位 |

## （六）会议系统

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 86寸交互式智能一体机 | 详见主要设备技术参数及功能要求 | 1 | 台 |
| 2 | 一体机支架 | 一体机尺寸配套落地移动式支架 | 1 | 付 |
| 3 | 教学软件应用管理平台 | 详见主要设备技术参数及功能要求 | 1 | 套 |
| 4 | 智慧教学软件 | 详见主要设备技术参数及功能要求 | 1 | 套 |
| 5 | 智慧课堂软件 | 详见主要设备技术参数及功能要求 | 1 | 套 |
| 6 | 机柜 | 600*600*1200 | 1 | 台 |
| 7 | 多媒体地插 | 1.翻盖式，铜合金面板，配有双活动式拉手位并可作过线孔使用； 2.面板尺寸145*145，开孔尺寸135*135； 3.配置：HDMI、VGA、CAT5、卡隆（母）可选。 | 1 | 个 |
| 8 | 定阻式吸顶音箱 | 详见主要设备技术参数及功能要求 | 6 | 只 |
| 9 | 数字功放 | 详见主要设备技术参数及功能要求 | 1 | 台 |
| 10 | 前置放大器 | 详见主要设备技术参数及功能要求 | 1 | 台 |
| 11 | 无线会议话筒 | 详见主要设备技术参数及功能要求 | 1 | 套 |
| 12 | 时序电源 | 详见主要设备技术参数及功能要求 | 1 | 台 |
| 13 | 线缆 | 金银线、连接线、音频线、接插件等 | 1 | 项 |
| 14 | 实施费/技术服务费 | 设备运输、安装调试、培训、质保 | 1 | 项 |

## （七）机房工程

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接地系统 | 机房内接地铜排、接地网 | 3 | 项 |
| 2 | UPS主机 | 不间断电源主机，10KW,单相 | 1 | 台 |
| 3 | 电池 | 12V/100AH免维护铅酸电池，UPS专用蓄电池，单节电池容量≥85AH，阀控密封式设计，防漏液、渗液，防酸雾，防腐蚀设计。 | 16 | 节 |
| 4 | 电池箱 | 蓄电池柜A16,尺寸 能安装16节12V 100AH电池 | 1 | 只 |
| 5 | 配电箱 | 定制，含导轨、断路器、二级防雷等 | 1 | 只 |
| 6 | 电源连接线 | 含电池连接线、配电箱至机柜连接线，不含进线电源线 | 1 | 项 |
| 7 | 实施费/技术服务费 | 设备安装调试、培训、质保 | 1 | 项 |

### 三、主要设备技术参数及功能要求（打“★”项为重要技术参数）

#### 86寸纳米智能黑板

1.产品显示尺寸： 86英寸，采用工业级液晶屏，分辨率≧3840*2160。

2.外观尺寸：长度≥4200mm，高度≥1200mm ，厚度≤70mm；正面显示为三块拼接而成的纯平面黑板，一体化设计，无任何外露连接线；无需加装导轨槽即可便捷的在原有黑板的基础上搭配推拉黑板，以增加板书的书写面积。

3.触控模组与显示单元处于非粘合状态，支持损坏部件单独维修更换。

4.黑板下沿具备笔槽功能，可放置触控笔、粉笔等物品。

★5.黑板支持整机或两侧任意侧板往上掀起40°以上，且无需拆卸黑板即可支持水平方向移左右移动不小于40cm，后期黑板维护更加便捷。（报价时以PDF格式上传权威第三方检测机构出具的有效检测报告）

6.黑板具备前置多功能电源按键，集成系统状态指示灯、整机系统开关机功能、熄/亮屏功能。

7.黑板具有触摸互动功能与粉笔书写功能，整块区域均支持水笔、普通粉笔、无尘粉笔等多种书写方式。

8.黑板两侧无任何电子元器件，两侧与中间互动屏之间可积木式拼接，无需任何接线。

9.系统支持任意通道画面冻结功能，在任意通道下可将屏幕画面冻结并且支放大功能，放大后支持自由拖曳调整位置。

10.整机具有智能护眼功能开关，功能开启后，中屏可根据用户书写操作智能调节屏幕亮度；功能关闭时中屏可根据整机原有明亮度的设置调节屏幕亮度。

11.黑板支持无线AP网络分享功能，满足并支持用户终端在线网络连接产品热点，无需附加额外的AP网络设备，或者第三方的热点软件来实现。

12.当黑板整机处于正常使用状态时，可以自动识别切换到相对应的VGA或者HDMI高清信号源通道，断开连接后能回到上一信号源通道，自动跳转前支持选择确认，待确认选择后再跳转。

13.黑板整机支持机身前置物理按键一键切换画面显示比例。

14.产品具有触控式的中控菜单，将信号源通道切换、亮度和对比度调节、声音和图像调节、快捷电子白板、一键截屏功能、关机快捷按键功能、冻屏快捷按键整合到了同一工具栏菜单下，无须实体按键，在任意显示通道下都可以通过触摸在屏幕上调取该触摸菜单）

15.黑板可在显示区域任意位置通过五指按压起到屏幕开/关的作用，并且关闭屏幕的同时，触摸功能也自动关闭。

16.	整机支持感应并自动调节屏幕亮度来达到不同亮度显示效果，此功能可手动开启或关闭，并可通过触控菜单快捷设置白天、夜晚两种亮度模式，实现智能亮度调节，以达到在不同光照环境下的最佳显示效果。

17.产品支持全通道下对屏幕内容实现多笔批注与擦除，画笔的笔迹支持粗细、颜色、透明度的选择；支持批注笔迹图层的新增选择；支持批注菜单栏的隐藏和缩放；支持橡皮擦大小的选择调节；支持一键删除与保存全部配置笔迹功能；支持手势识别调出板擦擦除批注内容，且板擦面积大小根据手与屏幕的接触面积自动调整。

18.智能设置界面下，具备智能识别、童锁、节能、休眠模式、温度监控、定时开关机、感光、护眼、智能返回、开机通道、无信号待机等设置功能开关按键。

19.在不采用任何物理升降结构的前提下，可实现液晶屏显示窗口下移，并可以进行正常使用触摸。

20.安卓主页支持预览多个信号源通道内容，最多支持四个信号源通道画面显示，并可以进行选定通道的快速进入，此功能可在主页设置中操作。

21.系统具备定时开关机功能，支持设置定时开关机运行参数的重复性，如：仅一次、每天、周一到周五、周一到周六、周一到周日、周六到周日等；并且在定时关机最后一分钟会弹出倒计时提示。

22.整机支持温度监控功能：整机温度45℃以下时，温度条显示绿色；整机温度达到45℃～65℃时，温度调显示橙色；整机温度达到65℃以上时，温度条显示红色，作预警功能。当设备温度达到85℃以上时，为确保使用者和设备的安全将自动弹出预警关机倒计时提示，倒计时结束时将直接关机。

23.产品使用的黑板玻璃厚度≤3.5 mm。

24.智能黑板整机需符合GB4943.1-2011 第2.6.3.4条接地导体及其连接的规定其电阻值不得超过0.1Ω，确保使用者安全。

25.智能黑板整机需符合国家GB50099-2011关于教学用房室内各表面的反射比值其中黑板表面反射比0.10～0.20范围内之规定。

26.智能黑板需符合教育部关于《综合防控儿童青少年近视实施方案》之相关规定，为了加强保护学生视力的工作，根据IEC/TR 62778-2014《应用IEC 62471评价光源和灯具的蓝光危害》标准，产品的蓝光危害等级必须达到RG0组别等级。

27.产品需配置前置模块，至少具有：2路的USB3.0接口、1路的USB Touch接口、1路HDMI接口、1路3.5MM扩音接口，且前置USB接口全部支持Windows及安卓系统读取，将U盘等储存介质插入任意前置的USB接口，都可以被Windows及安卓系统识别。

28.产品的后置接口至少具有：HDMI≥2、USB≥3、RS232≥1、VGA≥1、RJ45≥2、TF卡槽≥1。

29.产品的前置模块具有不少于7个按键，可实现包括：安卓系统切换键、WiFi开关按钮、触控重置功能按键、黑板音量大小调节键、调出中控菜单键、画面比例切换按键等相关操作；并且按键具备相对应的中文标识，方便用户的快速上手使用。

30.产品采用国内先进的电容触控技术，手指轻触式多点（不少于20点触控）互动体验，多点书写技术。

★31.产品的核心触控模组（纳米触控膜）可以有效的降低光化紫外35%以上，近紫外35%以上，蓝光危害14%以上。（报价时以PDF格式上传权威第三方检测机构出具的有效检测报告）

#### 抽拉式OPS模块

1.采用模块化OPS设计方案，抽拉内置式，OPS模块可完全兼容并插入抽拉盒模组；采用80pin通讯数据传输接口，实现无单独接线的插拔；

2.产品主机配置：处理器≥Intel Core i5；内存≧8G DDR4；硬盘≧256G SSD固态硬盘；具备多功能输入输出接口：HDMI≥1、DP≥1、USB≥6（4个3.0、2个2.0）、RJ45≥1、Line out≥1、Mic≥1、Type-C≥1；支持HDMI 2.0最高可输出4K@60Hz视频播放。

3.内置无线Wi-Fi 采用IEEE 802．11AC 网络协议标准，双WiFi天线设计，支持2.4G/5G双频双模WiFi信号接入，可有效增强无线网络信号；保证足够的信号强度；同时具备内置千兆有线网卡：10M/100M/1000M。

#### 教学软件

教学软件应用管理平台：

1. 适用于各种触控应用的软件平台，后台管理多个基础应用，提供接口支持第三方开发各类互动应用。

2. 纳米智能黑板搭载的教学软件应用管理平台，集成了智慧教学软件等多种多媒体教学软件于一体，在同一界面中显示和应用。

智慧教学软件：

1. 支持多点批注，可以多人同时进行批注。

2. 产品搭载的智慧教学软件支持excel 完全显示，不受分隔符的影响。

3. 产品支持多种格式文件（视频，文档，PPT，图片等）同屏显示任意选择，多文件播放、放大、缩小、旋转和批注等自由操作，旋转时可自动恢复水平或者垂直位置。

4. 产品支持PPT页面预览，选择指定页面。

5. 软件支持多屏选项选择本机屏幕、屏幕复制以及屏幕扩展模式。

6. 产品支持所有板书自有保存，并且可以通过联网扫描二维码带走上课板书，同时可对上课保存的板书进行删除/另存为操作，以及使用U盘复制带走。

7. 拥有超出硬件边界的画板界面，可通过缩略视图视窗观察画板位置，扩展老师的书写空间；可自定义将下拉板图标放置于上/左/右三个窗口边缘位置，方便老师操作。

8. 纳米智能黑板智慧教学软件具有自动检索U盘内容功能，可将U盘内容分类显示在屏幕下方的菜单中，并可按时间/名称顺序排列文件，方便操作和快速查找。

9. 产品支持云端资源管理功能，通过登陆账户即可自动上传多种格式的教学资源文件。

10.	产品可通过网页端直接登陆资源管理平台，管理平台的教学资源文件支持直接单个或者批量分组分享给对应的用户，也可对云端教学资源进行整理和删除。

备授课教学软件：

备课模式：

1. 产品支持与教育云平台资源互联互通，支持将所属教育云平台资源收藏至个人资源库及下载到本地；支持按照格式、类别筛选平台资源，实现在线预览和评价，支持平台资源的收藏、下载。

2. 提供与国家课程标准教材编目同步的教学资源，涵盖小学、初中及高中学段，提供语文、数学、英语、物理、化学、生物、思想政治、历史、地理、思想品德、历史与社会、道德与法治、信息技术、科学不少于14个学科的同步资源，可用于教师备课和教学需要，也可用于学生学习和实践之用；支持按照同步教材编目、格式、类别筛选资源，也支持通过关键词搜索资源；支持资源的预览、收藏、评价、分享、上传、下载、移动；至少包含教案、学案、课件、微课、习题、素材、拓展等7种类型；支持格式为mp3、wma、wav、m4a、flv、avi、mp4、wmv、asf音视频资源的剪辑

3. 提供与国家课程标准教材编目同步的习题，涵盖小学、初中及高中学段，提供语文、数学、英语、物理、化学、生物、思想政治、历史、地理、思想品德不少于10个学科的同步习题，可用于教师对学生进行测练需要，也可用于学生答题练习之用，包括单选题、多选题、判断题、填空题、主观题5种题型，提供容易、较易、一般、较难、困难5种难易度，提供题目、选项、答案、解析等。

4. 软件为教师提供高效便捷的互动课件制作工具，同时支持宽屏和普屏的自由切换设计，支持快速调用资源，提供的资源涵盖小学、初中及高中，不少于14个学科；支持一键引用图片类数字教材，支持在引用数字教材时实现图文识别；支持使用画廊、翻牌、时间轴、转盘、知识树5种教学模板；支持调用知识导图、汉字卡片、汉字书写、汉字听写、诗词卡片、连字成诗、汉字测评、网络画板、口算训练、竖式计算、分数加减、数轴标记、单词卡片、英语词典、地球信息、3D地球仪、地球公转、太阳系、虚拟三球仪、趣味钢琴、乐理学习、化学元素周期表21种互动学科工具，制作完成的课件支持发送学生终端进行课堂互动，同时嵌入各学科所需学科工具，可大幅提升备课效果和教学效果，制作好的课件可同步至“我的课件”，支持编辑、导出、导入和分享。

5. 系统需根据不同角色提供相关的数据统计功能，面对教师要提供围绕课前、课中、课后整个教学环节的数据采集和统计，要支持按照统计周期、统计维度筛选查看不同班级的教学统计，要支持教师分别查看导学情况、课堂情况、检测情况及作业情况。面对学校要提供教学应用使用情况的统计，支持查看使用情况、教学运用、教学互动维度的趋势分析，同时要支持学校导出累计、时间段的教学应用数据的明细表格。

6. 支持对音视频资源进行截取，教师可以使用它来截取完整的音视频中与教学内容相关的部分，实现“一拖、二拽、三点”就可以完成音视频剪辑、编辑使用；剪辑的音视频资源可以同步至“我的资源”，支持剪辑后的资源预览、下载及二次编辑。

7. 提供智能检测，做到智慧测和精准学。通过线上+线下多种检测模式，结合人工智能的过程化学习数据采集，依托大数据精准分析，形成专属的知识图谱，帮助师生减负增效，让教师精准教学，学生高效学习。

★8. 提供题库管理、数据采集和智能评阅、大数据精准分析和AI深度学习模型，提供多维报告和自主学习，做到常态化检测、精准化教学和个性化学习。（报价时以PDF格式上传权威第三方检测机构出具的有效检测报告）

9. 提供K12海量题库、多组卷模式测评工具和多终端应用覆盖接口，并通过多维度学情分析（教学效果、均衡度、学科质量、学生个性化指导和群组分组分析、试卷分析、单题分析、易错题分析和趋势分析），自动形成学生错题本以及进行数据统计，可通过老师、家长以及学生自己了解发现问题，并及时精准纠正，提高学习效率和针对性。

授课模式：

10.	支持使用计时器、高拍仪、随机挑人、分组挑人、小组评分、屏幕截图、聚光灯、随写板、英语词典，支持插入形状至白板中，支持常用的田字格、拼音、围棋谱、乐谱背景模板等白板教学工具；支持一键课堂录屏，可以将教师讲解课堂板书操作、讲解声音一键录制保存，课后可选择推送给学生。

★11. 支持课堂上进行移动授课，教师上课使用安卓、IOS系统手机APP移动讲台授课，通过手机教师可以将教学资源一键投屏，控制PPT翻页，支持教师通过手机将学生作业拍照投影到白板进行讲评，也可以拍摄一段课堂活动视频投影到白板供全班观看点评，支持课堂实录、板书以及师生互动数据自动记录保存并智能同步到云端，支持课后教师可将存储的课堂内容推送给学生及家长。（报价时以PDF格式上传权威第三方检测机构出具的有效检测报告）

12. 提供紧密贴合教师使用场景的微课录制工具，真实还原用户书写场景，支持将不同形式的资源素材整合使用，支持录制和音视频处理功能，支持录制黑板、录制课件、录制屏幕、摄像录像4种录制方式，录制的视频资源可以同步至“我的资源”，支持剪辑后的视频资源预览、分享、下载及二次编辑。

#### 物联网集控系统

1.	系统使用物联系统开发平台，无需部署服务器即可在Windows、Linux、Android、IOS等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登陆进行操作控制在互联网内纳米智能黑板。

2.	系统支持在平台系统控制端网页或微信小程序对已连接的设备进行远程控制，包括屏幕熄屏操作、远程关闭黑板整机系统、Windows/Android双系统快速切换、屏幕锁定和解锁、单独开启/关闭OPS、远程黑板固件升级等。

3.	物联系统需具备管理员账号，管理员可在网页端或微信端对联网设备进行远程管理；支持超级管理员账号新建普通管理员账号，并可对普通管理员进行分组、权限分配和管理；管理员可分级对名下设备进行新增或删除、查看和编辑详细信息、自定义设备名称等操作。

4.	系统支持通过模版或者富文本编辑框灵活编辑通知公告显示界面，推送到黑板设备，Windows、Android系统以及外接输入信号源均可实时显示推送内容。

5.	系统支持信息发布和多媒体文件推送功能，可远程对选定的智能黑板按照一般/重要/紧急三种状态，Windows、Android系统以及外接输入信号源均可实时显示所需发布的信息、视频、图片等。

6.	物联系统支持远程还原Windows以及安卓双系统，任一系统出现异常时均可快速远程恢复，并且物联系统支持单台设备以及多台设备同时选择恢复。

7.	系统支持远程重置黑板设置及安卓系统的远程重置升级，杜绝因黑板设置或系统异常导致老师无法使用等情况的发生。

8.	系统支持设备警报功能，显示当前管理员账号名下所属全部智能黑板的运行异常记录信息，包括CPU温度、内存占用异常、媒体载入异常等信息。

9.	系统支持操作日志功能：可以记录登录、锁屏、关机、系统重置等操作及操作时间、操作人员、登陆地IP地址等数据，形成日志文件存储，保证账号的安全性。

★10.	系统支持数据看板功能：可以显示选定区域内设备的在线率、新增设备、日活设备、设备总量等可视化数据，设备状况更直观。（报价时以PDF格式上传权威第三方检测机构出具的有效检测报告）

11.	系统可对选定的设备进行定时维护功能，定时对设备进行恢复出厂设置、OPS系统还原、屏幕熄屏，实现单次、每日、每周循环定时控制；支持对选定的设备做定时关机、定时锁屏、定时切换信号源、定时信息发布、定时播放视频、定时发送图片、定时打铃，实现单次、每日循环、每周循环定时控制。支持操作列表查询、详情查看、删除任务。

12.	系统支持全通道下的直播功能，可实现管理端向下辖所属的任意学校的单个或多个黑板端推送当前管理端屏幕显示界面及摄像头拍摄画面；黑板端支持在任意信号源通道下接收直播推送内容，Windows、Android系统以及外接输入信号源均可实时显示画面。

★13. 物联系统支持视频、文字消息断点续播功能。当紧急消息显示时，视频、文字信息自动停止展示，当紧急消息展示完成或者手动关闭时自动按照之前播放进度续播被中断的视频、文字消息。（须提供权威第三方有效检测报告扫描件，报价时以PDF格式在电子件管理栏上传附件）

14. 系统后台支持自定义的课程表可关联到一台或多台黑板进行课程表内容展示，黑板上课程表可拖动，也可手动关闭。

#### 内嵌有线视频展台

1.	机身配有多个物理快捷触控按键功能：启动（或退出视频展台）、拍照、旋转、放大、缩小，同时也可以在一体机或电脑上用随机安装软件进行同样的操作。

2.	内置启动软件感应器，可实现抬起高拍仪自动打开软件、放下高拍仪后自动关闭软件和灯光，快速让用户直接进入视频展台演示，避免搜寻展台软件。

3.	为了延长视频展台摄像头使用寿命，保证教学过程中不受光源变化等因素影响，防止镜头频繁聚焦使图像抖动闪烁，导致体验感差，使用不低于800万像素高清定焦镜头（1200万像素拍照），不少于11种分辨率可选择，最高依次为3000*4000、3264*2448等，高清像素不低于15帧，可拍摄≥A4画幅。

4.	采用单根USB线实现供电、高清数据传输需求，实现鼠标控制，外接优盘存储功能。

5.	支持24位图像真彩色，自动补光；多种获取图片格式JPG，TIF，PNG，BMP等。

6.	支持视频录制，内置数字高保真麦克风，可同步录制高保真声音，可实现长距离高保真拾音录音，满足微课制作需要。

★7. 开启一键快速进入视频展台拍摄模式（启动时间小于2秒），减少用户在电脑桌面搜寻视频展台软件界面，配有8个一级分列菜单，分别是开启视频展台、调取PPT、视频录屏录像并可选择区域、图像对比、快速抓图、一键桌面、一键退出等快捷功能键，中文对应标注， 软件每个界面都具有快速导航跳转功能，方便用户快速进行功能切换，可返回可退出界面。（报价时以PDF格式上传权威第三方检测机构出具的有效检测报告）

8. 通过软件视频展示可以实现动态即时旋转和视频显示内容能够以鼠标所在点为中心，可以实现画面360°手势流畅无极旋转；实时按照5%梯度进行无级自由缩放达2000%，带画中画、分辨率调节、视频窗口冻结、一键全屏、实际大小等快捷功能，可实现色彩、对比度、亮度调节等。

9.	支持同屏多画面对比教学功能：具有1、2、3、4、16画面同屏展示并可相互间实时切换、分别控制放大、缩小、旋转、保存、文字输入和白板标注，进行逐一对比教学；每一个小屏画面均可实时调取展台视频即时画面，最多可16屏同时实时视频展示，并可单独旋转，缩放，编辑；每一个分屏均可实现视频与图片的互相切换。

10.	聚光灯模式，可用于突出和强调重点内容，聚光区域可自由拖动，自带二维码识别功能，扫描打开互联网课件链接或内容。

11.	具有课件制作扫描和文档采集管理功能：支持自动连续扫描拍照，时间速度可设；支持局部框选拍照，拍照画面大小随意设置、保存。

12.	可做动态视频录制，录像格式为AVI，录像画面大小可以调节，可将电脑桌面和展台画面切换录制，进行微课制作。

#### 6. 数字功放200W

- 内置噪声门阀值管理机制，有效消弱信号杂音，降低输出静噪；

- 内置智能电源管理功能，无信号自动进入待机状态，节能环保；

- 一路MASTER总输出音量控制旋钮，可统一控制话筒、线路音量输出；

- 两路参量均衡调节旋钮，可根据歌曲调节高、低音部分均衡，改善音乐播放质量；

- 支持6路信号输入，由3路AUX线路输入，3路MIC话筒输入组成，并每路有独立的信号增益调节旋钮控制；

- 支持一路MIC具有最高优先级权限，信号输入时自动默音，结型FET进行优先级转换，保证在默音过程中信号不失真；

- 支持线路输出，可环接到下一级信号类型设备；

- 支持70V、100V、4-16Ω输出，满足不同场合使用；

- 集成多状态显示灯，包括5个信号指示，1个保护指示，1个CLIP失真指示，1个电源指；

- 产品集成完善的温度保护功能，当机器温度升高时，温度伺服电路会启动加速风扇，起到设备降温作用；

- 具备综合交叉音色补偿电路，对线间变压器所造成的高频损失进行修正，使线电压上的信号频谱曲线平直；

- 具备高倍频程低音切除电路，采用带音色补偿的低切技术，在不损失音质的情况下去除有安全隐患的超低频成份，保证升压系统安全工作；

- 额定功率：240W

- 输出方式：70V，100V，4-16Ω

- 输入灵敏度/阻抗：MIC1，2，3：5mV/600Ω，不平衡TS端子输入。AUX1，2，3：350mV/10KΩ，不平衡RCA端子输入

- 输出灵敏度/阻抗：1000mV/470Ω，不平衡TS端子输出

- 过载源电动势：MIC1，2，3：>12dB，不平衡TRS端子输入。AUX1，2，3：>20dB，不平衡RCA端子输入

- 音调(低音)：±10dB@100Hz

- 音调(高音)：±10dB@10KHz

- 频率响应：50-16KHz(+1dB，-3dB)

- 信噪比：MIC1，2，3：66dB。AUX1，2，3：80dB

- 总谐波失真：1KHz时0.5%，1/3输出功率

- 默音功能：MIC3优先其他通道

- 通道串音衰减：≤50dB

- 散热：由前往后强制风冷，散热器温度55度时启动内置风扇

- 保护：过热，过载&短路

- 电源：AC220V/50Hz

- 最大耗散功率：360W

#### 7. 前置放大器

1.有≥10个输入通道：包括5路话筒(MIC)输入，3路标准信号线路(AUX)输入，2路紧急线路(EMC)输入；

2.≥2路线路输出，可接入下一台功放或其它音频设备输入接口；

3.支持第5个话筒(MIC5)具有最高优先、强行切入优先功能；

4.MIC 1、2、3、4采用XLR、TRS二合一接口，可接入卡侬公头，也可接入6.35直插头，方便不同话筒接口的接入；

5.各路话筒(MIC)输入通道和线路(AUX)输入通道均可独立调节音量；

6.话筒接口带+48V幻象电源及1个幻象电源总开关，为电容话筒提供电源；

7.设有高音(TREBLE)和低音(BASS)独立调节；

8.具≥5个音频信号指示灯、1个过载指示灯、1个保护指示灯，实时显示音频信号输出情况；

9.频率响应不次于：20Hz-20KHz

#### 8. POE轻型云台

1.  采用400万像素1/1.79英寸CMOS 传感器；

2.  内置GPU芯片，具有l个RJ45网络接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、2个报警输入接口、1个报警输出接口、1个RS485接口、4颗柔光双色补光灯、1个复位按钮、1个SD卡槽，采用AC220V转DC12V电源适配器/POE供电；

3.  支持4倍光学变倍，内置70米柔光双色补光灯，采用倍率与红外灯功率匹配算法，补光效果更均匀；

4.  水平中心分辨力检验：不小于1600TVL(分辨率为2560×1440，码率为1Mbps，率为60fps，RJ45输出；

★5.  支持偏移自动校正准确度校验，设备具备水平偏移自动校正功能，设备内置传感器，当检测到水平位置偏移时，可进行自动校正，使画面保持正常状态，调节幅度为±15度；（报价时以PDF格式上传权威第三方检测机构出具的有效检测报告）

6.  支持车辆结构化数据叠加功能，可通过IE浏览器在抓拍车辆图片上以OSD方式叠加车辆结构化数据，数据包括:车牌号码、车牌颜色、车身颜色、车型、车辆品牌标志、车辆子品牌标志、车辆年款，主驾驶安全带状态、副驾驶安全带状态、主驾驶抽烟状态、主驾驶打电话状态、主驾驶遮阳板状态、副驾驶遮阳板状态、年检标志、饰品、时间、地点、车辆种类(公交车、洒水车、出租车、吊车、跑车、水泥车、工程车)等一种或多种字符信息；

7.  支持人脸检测；支持优选；支持跟踪；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强；支持人脸属性提取，6种属性8种表情

8.  支持人数统计；支持对进入、离开的人员进行数量统计（绊线人数统计），支持对区域内滞留的人员进行数量统计（区域内人数统计），支持对区域内排队的人员进行数量统计（排队管理），并可显示及输支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车、人员聚集检测；支持人车分类报警

9.  可将视频图像存储至SD卡或网络服务器，支持SD卡热插拔，最大支持512GBSD卡；

10.  设备与客户端之间用500m五类非屏蔽网线直接连接，使用丢包测试软件发送3000个数据包，重复测试3次，无丢包；

11.  内置ITO加热玻璃，支持智能除冰/防雾，支持手动除水；

12.  水平方向-45°～45°旋转，垂直方向-10°～30°；

13.  室外云台达到IP66防护等级，6000V防雷、防浪涌和防突波保护，符合GB/T 17626.5 4级标准；

#### 9. 硬盘录像机

1.  可将接入720P、1.3MP、1080P、3MP、4MP、5MP、6MP、8MP、12MP、16MP、24MP、32MP、双目、三目、四目拼接、四目不拼接、一球四枪相机、一球六枪相机、一球八枪相机摄像机的图像以多画面分割方式显示并进行调整。

2.  支持IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、SADP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF（支持2.4版本）网络协议。

3.  支持最大32路网络视频接入，网络性能接入320Mbps，储存320Mbps，转发320Mbps。

4.  支持12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1.3MP/720P IPC分辨率接入。

5.  支持2×12M/4×8MP/6×5MP/8×4MP/11×3MP/16×1080P/32×720P解码，最大支持16路视频回放。

6.  支持VGA1/HDMI1同源输出、VGA2/HDMI2同源输出、VGA1/HDMI1和VGA2/HDMI2两组之间支持异源输出。其中HDMI1最大支持4K显示输出，VGA1/VGA2/HDMI2最大支持1080P显示输出。

7.  支持8个内置SATA接口，单盘容量支持16T，可配置成单盘，支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10等各种数据保护模式。

8.  在启动过程中应自动检测操作系统、可信分区中的数据的完整性（数字签名），若操作系统、可信分区中的数据被非授权篡改则终止启动过程。

9.  设备应能实时识别和检测将被加载运行的可执行程序、ko模块的数字签名，未通过签名验证的非法可执行程序、ko模块将被拒绝加载运行。

10.  可根据IP地址进行访问控制：在白名单模式中，只有添加在白名单中的IP地址或地址段才允许访问；在黑名单模式中，只有添加在黑名单中的IP地址或地址段不允许访问。11.  可根据MAC地址进行访问控制：在白名单模式中，只有添加在白名单中的MAC地址才允许访问；在黑名单模式中，只有添加在黑名单中的MAC地址不允许访问。可限制帐户在特定时间段进行登录访问。

12.  具备安全异常分析能力，可自动监测到异常行为（如非法IP访问、密码暴破行为、Web路径暴破、网络连接资源异常、可信环境异常等），并通过邮件、手机推送、蜂鸣等方式产生告警。

13.  支持16路报警输入、6路报警输出，支持开关量输入输出模式。

14.  支持4个USB接口（2个前置USB2.0接口、2个后置USB3.0接口）。

15.  支持2个千兆以太网口，支持2个不同段IP地址的IPC设备接入，支持将双网口设置同一个IP地址，实现数据链路冗余。

16.  支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询。

17.  支持标签自定义功能，设备支持对指定时间的录像进行标签并归档，便于后续査看。

18.  支持硬盘、外接USB存储设备、DVD刻录等存储方式，支持U盘，eSATA方式，DVD刻录备份方式。

19.  支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能。

20.  支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR。

21.  支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像。。

22.  支持预览图像与回放图像的电子放大。

23.  支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级，支持远程对IPC的编码配置修改等操作。

24.  支持远程零通道预览功能，可将接入的多路视频图像多画面显示在一路视频图像上。

25.  支持切片回放功能，将录像切片等分成若干段视频进行多路同时回放。

26.  支持盘组管理功能，实现视频录像的定向存储。

27.  支持鱼眼矫正功能，本地和web端在预览和回放模式下，支持对接入鱼眼视频以拼接的方式进行矫正功能。

28.  支持走廊模式功能，支持IPC画面旋转90°或270°，成9:16走廊模式。

29.  支持客户端、WEB支持客户端和IPC对讲，语音透传。

#### 10. 报警主机

1. 中心总线控制器最多可接120个区域控制器，自身带有8个有线防区。

 2. 通讯接口可以外接最多14400个报警模块或者可独立布撤防的8防区小主机，每个输入设备最多可接8个防区，最大支持防区数115208。

 3. 整个主机可以分为32个子系统，每个子系统相当于一台主机。

 4. 外接的通讯机从000设备开始，按照地址码的顺序，最大120个设备，地址码是119，每个键盘可以拥有其中的1个或多个设备，各键盘分别对自己的所管辖的所有设备同时进行布防、撤防等操作；键盘可以对单个设备独立进行布防、撤防操作，可最多接入32个键盘，独立操作，汉字界面。其中1个主键盘、31个从键盘，通过主键盘或管理密码编程可以让任意键盘跟随所有报警并显示报警信息。

 5. 有3个密码权限,包括管理、编程、操作可实现与中心计算机连接。

 6. 可通过电话线与报警中心通过Contact ID协议连接，并可电话通知用户通过键盘密码、遥控器、中心计算机、电话进行撤/布防。

 7. 通过管理密码或者对主键盘（0号键盘）的撤布防,同时对所有键盘进行撤布防。

 8. 通过键盘对单个设备进行布撤防。

#### 11. 86寸交互式智能一体机

一、整机要求

1.	整机屏幕采用86英寸超高清LED 液晶屛，屏幕图像分辨率≥3840*2160。

2.	产品外观尺寸：长度≥1950mm ，高度≥1150mm ，厚度≤90mm，全金属外壳一体设计，表面为防眩钢化玻璃，外壳采用超窄金属铝框角块设计，无外露连接线，外观简洁。

3.	采用红外触控技术，Windows和Android系统触摸点数≥20点。

4.	为了更好的显示效果和观看体验，整机屏幕表面钢化玻璃厚度≤4mm，可视角度≥178°，对比度≥4000:1，亮度≥450cd/㎡。

5.	整机屏幕钢化玻璃表面硬度≥9H，在实际检测中，使用10H硬度材质测试时，钢化玻璃表面无划痕。

6.	为保证教室声场环境清晰、均衡、无回声、无混音，整机内置2.0声道音响，前朝向功率不低于15W高保真扬声器2个，额定总功率≥30W。

7.	嵌入式系统版本不低于 Android11.0，内存不低于 2GB，存储空间不低于 16GB。

8.	整机具备防眩光、抗强光，在不低于420K LUX照度的照射环境下可以保证书写功能正常。

9.	整机可在显示区域任意位置通过五指按压起到屏幕开/关的作用，并且关闭屏幕的同时，触摸功能也自动关闭。

10.	具备智能手势识别功能，在任意信号源通道下可识别多指上、下、左、右方向手势滑动并调用响应功能，支持将各手势滑动方向自定义设置为无操作、息屏、批注、桌面、屏幕一键下移等模式。

11.	整机支持自定义设置电源模式，可设置为通电自启、通电待机两种模式。

12.	整机支持图像设置功能，具有标准、明亮、鲜艳、护眼等模式可选，同时支持自定义调节画面亮度、对比度、色调、锐度。

13.	整机支持自定义设置自动开关机时间，可选择周一至周日任意日期的任意时间执行自动开关机指令。

14.	整机支持自定义设置系统自动休眠时间，一段时间内容无操作系统自动进入休眠模式，具有1分钟、5分钟、15分钟、30分钟、60分钟、常亮等多种模式可选。

15.	整机具有硬件自检功能，支持对安卓系统内存、存储空间检测并优化，同时可对光感系统、内置电脑、WiFi模组、网络状态、软件版本等进行检测，并给出异常提醒。

16.	整机具有多种智慧护眼模式，护眼模式：一键调节屏幕亮度进入护眼模式；护眼光控：能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照条件下的不同亮度显示效果；护眼书写：在系统自带书写软件中书写时屏幕亮度自动调节至护眼模式。适应不同的使用场景，可根据需求自行开启或关闭并支持三种模式同时开启。

17.	在内置安卓系统状态下，可对外部存储设备的内容进行自动分类、归档，方便老师快速查找所需要的文件。

18.	整机具备前置全功能type-c接口，支持45W快充，可以给平板、笔记本、移动授课终端等进行充电。前置面板USB接口可同步至笔记本，当作笔记本扩展接口使用；还可以实现对接入设备如笔记本电脑的点对点触摸功能。

19.	整机前置type-c接口支持高速传输，可传输4K 60Hz视频，当外接设备通过前置type-c接口以4K 60Hz传输视频时，整机前置全部USB接口传输速率保持在USB3.0标准，文件拷贝速率稳定在50M/s以上。

20.	整机屏幕左右两侧具有侧边栏悬浮触控菜单，可呼出或隐藏，默认支持返回、主页、批注、快捷白板、多任务、设置、信号源切换功能，在设置中支持将侧边栏功能自定义设置为调出Windows白板、内置电脑、type-c、截图、屏幕下移、锁屏等功能，并支持一键恢复默认设置；同时支持悬浮球方式呈现，可根据需求开启或关闭。

21.	整机悬浮球功能具有主页、返回、信号源、批注、多任务及选择更多功能菜单功能，悬浮球展开后一段时间内无操作自动收起。

22.	整机具有U盘锁功能，支持在系统设置中输入密码后自动生成秘钥文件存储在接入设备的U盘中，锁屏后接入带有秘钥的U盘屏幕自动解锁，此功能可根据需求开启或关闭。

23.	为满足不同设备接入需求，整机提供多种接口，后置接口：USB 2.0≥1（安卓）；USB 2.0≥1（双系统共享）；Touch USB≥1；HDMI in≥1；TF卡座≥1；RJ45≥1；RS232≥1；VGA in≥1；COAX≥1；EARPHONE≥1;MIC≥1;Mini AV≥1；Ypbpr≥1；Audio≥1。

★24. 整机需符合GB4943.1-2011 第2.6.3.4条接地导体及其连接的规定其电阻值不得超过0.1Ω，确保使用者安全。（报价时以PDF格式上传权威第三方检测机构出具的有效检测报告）

25. 产品需符合教育部关于《综合防控儿童青少年近视实施方案》之相关规定，为了加强保护学生视力的工作，根据IEC/TR 62778-2014《应用IEC 62471评价光源和灯具的蓝光危害》标准，产品的蓝光危害等级必须达到RG0组别等级。

二、前置模块：

1.	整机具有前置多功能电源键，亮屏状态下轻按息屏、长按关机，息屏状态下长按电源键调出还原菜单，可对安卓系统、内置ops系统进行快捷还原。

2.	整机具备前置实体按键：整机开关，设置，音量+，音量-，半屏模式，护眼模式。

3.	整机具有两个可自定义功能按键，默认支持半屏模式、护眼模式，可自定义替换为：主页、内置电脑、一键录屏、锁屏等功能。

4.	为满足不同设备接入需求，整机提供多种接口，前置接口：HDMI≥1,Touch USB≥1，USB3.0≥3（双系统共享），TYPE-C≥1。

#### 12. 教学软件应用管理平台

1. 适用于各种触控应用的软件平台，后台管理多个基础应用，提供接口支持第三方开发各类互动应用；

2. 产品设备搭载的教学软件应用管理平台，集成了智慧教学软件等多种多媒体教学软件于一体，在同一界面中显示和应用。

3. 搭载教学软件应用管理平台具有扩展性，可以添加或删除电子白板、智慧教学软件、教学资源或其它软件；具有易用性和维护性，可以通过浏览器登录后台管理，进行应用添加、删除、编辑、查找、维护等操作。

#### 13. 智慧教学软件

1.	支持多点批注，可以多人同时进行批注。

2.	产品搭载的智慧教学软件支持excel 完全显示，不受分隔符的影响。

3.	产品支持多种格式文件（视频，文档，PPT，图片等）同屏显示任意选 择，多文件播放、放大、缩小、旋转和批注等自由操作，旋转时可自动恢复水平或者垂直位置。

4.	产品支持PPT页面预览，选择指定页面。

5.	软件支持多屏选项选择本机屏幕、屏幕复制以及屏幕扩展模式。

6.	产品支持所有板书自有保存，并且可以通过联网扫描二维码带走上课板书，同时可对上课保存的板书进行删除/另存为操作，以及使用U盘复制带走。

7.	拥有超出硬件边界的画板界面，可通过缩略视图视窗观察画板位置；可自定义将下拉板图标放置于上/左/右三个窗口边缘位置，方便老师操作。

8.	教学软件具有自动检索U盘内容功能，可将U盘内容分类显示在屏幕下方的菜单中，并可按时间/名称顺序排列文件，方便操作和快速查找。

9. 产品可通过网页端直接登陆资源管理平台，管理平台的教学资源文件支持直接单个或者批量分组分享给对应的用户，也可对云端教学资源进行整理和删除。

#### 14. 智慧课堂软件

1.	产品搭载的智慧课堂软件书写方式包括荧光笔、铅笔、排笔、毛笔、钢笔等多种笔型，并可选择颜色，粗细等。

2.	板书笔迹可根据需要进行移动等编辑操作，并与原文件一同完整保存，三种电子板擦不仅可以擦除板书笔迹，同时也可以清除插入到页面中的图形、图像等对象；

3.	教学资源调用：内置国家级中小学教学资源平台，通过平台账号可以访问使用查看平台资源;

4.	录制功能可以记录完整的操作过程，并保存成视频文件；

5.	支持板书自动定时保存，保存成udw专有格式；支持文档、视频、图片的文件导入浏览。

6.	支持板书扫码带走；用户登录状态下自动上传到用户私有云空间；

7.	学科工具：汉字底格可以识别手写体为印刷体，点击即可弹出该字的相关词组，读音等信息。

8.	学科工具：三角板、直尺、量角器不但具备工具本身的功能，还可以进行拟物的组合画图、画直线和弧线的组合。

9.	实验室：软件自带基础实验室软件，包含几百个物理、化学、数学相关的实验。

10.	画板具有四倍屏幕大小，书写区域可以通过侧边栏拖动，可以进行撤销和还原操作。

11.	支持在线课堂功能： 可通过输入课堂号直接加入在线课堂；

12.	学科工具：具备圆规工具，可随意调节半径画圆，并可随意更改画线的颜色；具备截屏工具，支持截屏后自动加载到白板软件；

13.	支持诗词卡片功能，具备古诗词库，可以通过搜索关键词查看对应的古诗词，并支持自动阅读功能，也可通过诗词名称、作者等进行搜索；

14.	支持桌面批注工具栏，具备桌面批注工具栏，可以方便的在文件、屏幕上进行批注的各种操作。

15.	具备图形绘制功能，提供常用的二维图形和立体图形供直接选择，例如直角三角形、平行四边形、半圆形、五角星形状、半球形、箭头等。

实验部分：

16.	物理实验包含直线运动、牛顿运动定律、力与物体平衡、功和机械能、机械振动机械波、光学、动量、原子物理、曲线运动、电磁学、热学等；化学实验包含重要的无机物、物质结构与性质、化学反应原理、有机化学基础、化学基本概念等；生物实验包含细胞分子组成与结构、细胞代谢、细胞的生命历程与遗传的细胞学基础、遗传的分子基础、变异与进化、生命活动的调节、生物与环境、生殖与个体发育等；数学实验包含数学表达式、三角函数、概率统计、立体几何等。

17.	理科学习中较为抽象的实验原理提供可视化展示，物理中如电流的方向、力的方向、磁场电场等；化学中如反应装置中物质的量的变化、分子运动的模拟、正在发生的化学反应方程式等；生物中如细胞及分子的运动等。

18.	所有科目的实验均带有丰富且生动的动画效果，且部分实验同时带有声音，可使学生在观看和使用时注意力更加集中，印象更加深刻，极大提升教学质量以及效率，有效减轻教师的教学负担。

19.	提供的实验资源提供动手分步操作的互动探究实验资源，根据不同的实验操作动作，同步显示对应实验现象，操作错误时有损坏现象。实验内容可实现对实验模型进行点选、拖拽、移动等一系列深度交互操作，并使用实验器材进行实验。

20.	所有设计的实验器材操作与真实实验器材结构和功能一样，操作逻辑一致，所有实验步骤和真实实验相同。

#### 15. 定阻式吸顶音箱

1. 由高功率中低音单元和球顶同轴高音组成，高保真轴心重合声学设计，使相位与声像之间正确还原；

2. 改性酚醛树脂PCB板，两分频高低通滤波器，高音PTC过载保护；

3. 扬声器单元采用进口软件运动系统搭配纳米级航天磁钢组成，声特性优异；

声音细节丰富，延伸清晰且富有弹力的语言扩声，还原A级语言清晰度，清晰，饱满，且不失厚重；

4. 宽广的覆盖范围（呈锥形扩散角度），集声学兼容设计可完美搭配多个扬声器组成群组，形成连贯的声音覆盖面，在需要精确的声音覆盖和较高语言清晰度的中、大型场所中固定安装使用；

5. 电脑仿真优化模拟设计，深冲程反弹波技术处理，以获得良好的频响和相位特性和实现超宽频响范围；

6. 产品执行标准参考按照GB\T 12060.5-2011、IEC 60268-5 : 2007、GB\T 9397-2013要求；

★7. 扬声器具有保护电路可保护偶发性过载；（报价时以PDF格式上传权威第三方检测机构出具的有效检测报告）

★8. 单元具有减震高音技术。（报价时以PDF格式上传权威第三方检测机构出具的有效检测报告）

9. 喇叭规格：5"低音+1"高音；

10. 额定功率：40W；

11. 阻抗：8Ω；

12. 灵敏度：86±3dB；

13. 频响：50~20KHz；

#### 16. 数字功放

1. 1U标准机箱设计，采用开关电源宽电压工作,适用于各类恶劣的电源环境；

2. 高效率CLASS D类功放减小热量产生，完美契合绿色环保所需；

3. 保护类型具有开机延时、开机软启动、过流压缩，短路、过温、输入音量自动压缩等，完善的保护电路使用更加放心；

4. 输入类型：平衡佧龙输入；

5. 输入灵敏度：770mV；

6. 输出功率：4*220W（8Ω）、4*320W（4Ω）、460W（8Ω桥接）；

7. 输出阻抗：8Ω/4Ω/桥接；

8. 频率响应：20Hz-20KHz（1KHz/≤0.1％THD）；

9. 信噪比：>92dB；

10. 通道分离度：>50dB；

11. 总谐波失真(THD):1 KHz≤0.05%；

12. 频率响应：20Hz-20KHz(±0.5d B)；

13. 信噪比(A记权)：92dB；

14. 通道分离度：52dB；

15. 阻尼系数：400:1；

16. 输入电源：AC90V～240V  50Hz/60Hz；

#### 17. 前置放大器

1. 96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bit A/D及D/A转换；

2. 话筒输入配置2路多功能复合型输入接口；

3. 音乐信号提供光纤和同轴输入模式；

4. 设备内每个功能支持单独锁定，可根据现场要求任意开放或锁定某一个单独的功能，防止误操作和数据保密；

5. 可以通过S端子或RS485连接中控来控制通道的主要参数；

6. 配置了多功能红外控制手柄，实现对设备实时控制；

7. 2路可选音频信号输入，每路音频信号输入灵敏度均可选，提供3组5个话筒输入，标准的5.1声道输出；

8. 提供USB接口、WIFI或有线网络接口可连接电脑，提供远程控制和红外线控制；

9. 直接用面板的功能键和拔轮进行功能设置或是连接电脑通过PC控制软件来控制；

10. 通过直接旋转面板的不同旋钮可分别控制话筒音量、效果音量、音乐音量和总音量；

11. 单机提供20组设备数据存储，提供10组效果数据存储,通过PC软件可进行设备之间的复制；

12. 采用汉字液晶屏和6段LED显示输入/输出的精确数字电平表、哑音及编辑状态；

13. 每个输入和输出均有延时和相位控制及哑音设置，输入延时最长可达30ms,输出延时最长可达60ms；

14. 输出通道还可控制该通道的效果比例、话筒音量、音乐音量和效果音量；

15. 效果带三段参量均衡和一对高低通滤波器，回声和效果的具体参数均可调；

#### 18. 无线会议话筒

1.UHF频段传输信号，频率范围：500MHz-900MHz；

2.四通道接收信号,每通道有100个信道可选，每个信道以250KHz步进；每通道用24.75MHz；

3.采用稳定的PLL数位锁相环合成技术和智能数字线路，整机性能稳定性显著提高；

4.各通道配备独有的ID号，增强抗干扰功能，支持10台同时使用（即10台接收机和40个发射器）；

5.高保真单指向性电容咪芯，声音还原好。拾音距离可达到30-50CM；

6.接收机背面设置2条橡胶接收天线，增强接收的信号，外观大方得体；

7.背面设有2个平衡输出和1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备；

8.400个信道中互通互用，尽显人性化的高新技术设计；(同一发射可在拖二、拖四、拖八中互通互用)

9.无噪声轻触开关，轻按0.5S开启进入工作状态；

10.全新塑造坚韧线条设计，大方得体的外观。

11.灵活的鹅颈式咪杆设计，可360°全方位调节，咪杆灯环指示发言状态。

12.使用1.5V电池（3粒）供电，轻松更换电池。续航时长8小时；

13.主机配合数字液晶显示屏工作信道、工作频点、接收信号、音频信号

14.发射器具有大屏显示工作状态等内容

15.使用距离: 空旷环境：80-100米      复杂环境：50-80米

16.适用于各种会议和演讲场合。

#### 19. 时序电源

1. 2寸彩屏显示电压，日期，时间，通道状态；

2. 顺序开启逆序关闭；

3. RS232 COM口接入中控控制（指令控制）；

4. 时间间隔可调；

5. 级联叠机ID:0-255，级联时状态自动检测并设置；

6. 定时开关机功能，内置时钟芯片，可根据日期时间设定，无需人工操作；

7. 面板通道独立关闭功能；

8. 欠压，过压检测报警关闭，支持面板LOCK锁定功能；

9. 定时开关机功能，内置时钟芯片，可根据日期时间设定，无需人工操作；

10. 可实现远程集中控制，每台设备自带设备编码ID检测和设置；

11. 9组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷；

12. 可选配电源净化功能（EMI专业电网滤波器）

备注：

1、本项目核心产品为：86寸纳米智能黑板、86寸交互式智能一体机、定阻式吸顶音箱。

多家供应商提供的所有核心产品品牌均相同的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审；报价相同的，由采购人或者采购人委托询价小组按照采购文件规定的方式确定一家参加评审的供应商（以服务较优者参加评审；若报价、服务一致，则以最终报价的时间最早的供应商参加评审）。其他供应商报价无效。

2、上述打“★”项为重要指标项，必须完全实质性响应；其他项参数在不影响产品的功能特点和整体结构的基础上，允许适度偏离，但必须与询价文件所述相一致，偏离是否适度、是否科学合理，将由评委给予综合评价，供应商应承担被判定为偏离度过大，已影响产品功能特点和整体结构，报价无效的风险。

3、报价单位可对现场进行勘查（不统一组织，报价单位可与采购单位直接联系安排，因报价单位不进行现场勘查造成辅材附件费用计算不准等的后果均由供应商自己负责）。

# 四、系统集成施工及售后维护

1、设备集成安装调试:

包含上述所有设备及相关设备的安装调试，包括交互平板，网络交换机，布线，无线AP及线材等。

2、培训要求：

由技术专家及厂家专业培训师组成的培训团队，提供从软硬件使用全程专业现场培训服务。让客户以最便捷的方式掌握交互平板的各项功能及各种应用方式。

3、质量保证要求：3年质保。

4、设备维保服务:

提供上述系统自安装调试结束起3年内的系统维护；

a.确保各个系统的安全和正常运行；

b.维护保修设备范围包括：上述详细清单内的硬件及软件；

c.提供7×24小时现场保修服务，当保修设备发生故障时相关故障设备专业工程师须2小时内赶到故障现场进行故障检测、维护，并于48小时内恢复系统正常运行；

d.对维护范围内的设备的所有损坏部件，应尽快联系部件供应商进行免费更换或维修，并保证其为原厂有质量保证的备件，对相关系统软件进行技术支持和维护；

e.若未能在规定时间对系统进行故障排查及解决，采购人有权自行邀请第三方进行解决，所产生费用由供应商承担。若供应商拒绝承担相关费用时，采购人有权自行从合同价款扣除供应商的款项，并用支付第三方维修费用。

5、维护服务内容：

a.如果是设备出现问题，供应商工程师在查明故障后立即修复处理，无法现场修复的设备由供应商提供备机使系统正常工作后，由学校按设备保修情况做处理。

b.为满足学校各个系统的高可靠性和高可用性地运行。供应商工程师负责设备的日常维护，并建立维护工作报告，向采购人提供详细技术文档等资料。

c.主管工程师应至少每月一次到现场对保修设备进行全面测试。对系统运行情况进行分析、评估，并提出建议。确认设备运行状态，检查系统错误记录，排除故障隐患并进行设备保养工作。在检测后三天内，应向采购人提供上述检测详细报告。

d.供应商所承担的系统服务内容包括系统定期预防性检查维护、系统故障响应和修复服务；协助采购人进行系统软硬件升级并提供相应的培训与技术咨询。系统预防性检查维护是指每隔一定的时间，供应商工程师对采购人的系统进行全面检测，确认设备运行状态，检查系统错误记录，排除潜在隐患，以确保系统能正常稳定的运行。

e.非系统崩溃故障响应：对于不影响采购人正常工作的一般性非系统故障，供应商工程师应首先向采购人提供热线电话故障支持服务。其方式包括通过电话进行技术支持和远程登录。

f.系统崩溃：如果系统崩溃或系统故障已导致业务工作不能正常进行，供应商工程师应在接到故障报告后立即向采购人提供电话支持服务，并根据采购人要求及实际情况以最快的速度提供现场维保服务。

g.技术咨询：根据采购人要求，供应商提供采购人有关系统使用管理、性能优化等方面的技术咨询。

h.热线电话：供应商提供7×24小时服务热线电话，在采购人发现系统故障或遇到难以解决的疑难问题时给予立即响应。在非工作时间应提供可以直接拨打的服务工程师的移动电话。

i.项目管理要求：供应商应派遣一名具有专业知识的资深管理人员作为与采购人的接口，负责本项目的项目管理，统筹相关工作，项目监督与情况汇报，控制工作质量和预算，执行变更和应急情况管理，并根据实际状况调整服务方人员安排，以保证此项目的正常高效运作。

6、签订合同后供货前采购人将不定期随机抽取预供货产品交由权威检测部门进行详细检测，若检测结果没有达到供应商报价文件中承诺的技术要求，那么所产生的一切经济损失、后果和法律责任均由供应商全部承担。

7、签订合同后供货前保留让供应商提供软件功能测试的权利，就相应功能进行演示。

# 五、交货时间、交货地点：

1、项目实施地点：江阴市文林中学

2、交货时间：合同签订后  90  个自然日内。

# 六、付款方式：

验收合格后一周内支付至合同价款的90%，余款验收合格6个月后一周内一次性付清，余款不计息。