江阴市人民检察院会议室LED屏项目采购需求

# 一、项目背景及整体需求

江阴市检察院601会议室主要作为综合大会议室，承担着视频会议、全院会议、文艺活动等功能。其部分现有设备无法满足需求，按照实际使用需求，本项目拟在会议主席台上设置一套大屏幕显示墙，要求整块屏幕至少可支持三分屏使用（即分别显示本地会场画面、双流画面、远端会场画面），同时应具备会议主题条屏显示功能，用于打会议标语等，显示画面可灵活调整。可以用平板电脑对会场的大屏、灯光和会议设备进行集中控制。

可以通过电脑（支持Windows7、Windows10、Windows11）和平板对大屏进行场景预案切换、内容上墙、内容切换等常规操作。

可以通过平板电脑对会场灯光、音量、音视频输入通道、设备电源等集中控制。

本项目中考虑后续多会场需要进行音视频及控制的交互，需采用具有高集成度、可视化、交互功能的平台主机，以便整体维保、操作友好和信息交流；该系统要求具有高度集成度、模块化、网络化、交互化，具有智能控制、视频切换、数字音频处理、视频会议、MCU、编解码、录播点播等完善功能，能进行可视化操作。可以多画面合成。具有应急操作能力，具有WEB登录和键鼠直接访问功能，确保系统在紧急情况下正常操控。

本项目最高限价为150.7万元。

# 二、项目采购清单

| 序号 | 名称 | 参数表述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、小间距LED屏 |  |  |  |  |
| 1 | 室内小间距LED屏 | 详见主要设备技术参数及功能要求 | ㎡ | 30.375 |
| 2 | LED发送卡 | 支持 1 路 DVI 视频源输入 支持 1 路 HDMI 视频源输入 支持 1 路音频输入 支持 6 路千兆网口输出，每个网口最大支持 65 万像素 支持 1 路 DVI 视频源输出，可用于级联或监视 支持 1 路 HDMI 视频源输出，可用于级联或监视 支持 1 路方口 USB 控制接口 支持 RS232 IN 和 RS232 OUT 控制接口，可用于设备级联 支持 2 路百兆网口，配合方口 USB 接口，可进行设备级联 最大接入1920×1200@60Hz 极限带载：极限宽度：3840【3840*600@60Hz】 极限高度：3840【548*3840@60Hz】 | 台 | 12 |
| 3 | LED支架 | 通天地支架，定制 | ㎡ | 30.375 |
| 4 | LED配电箱 | 30KW LED显示屏PLC智能配电柜 输入电压：380V，三相五线 输出电压：220V 额定功率：30KW 输出回路：9个单相回路（AC220V） 每路输出最大带载功率：≤3.33KW | 台 | 1 |
| 5 | 视频综合平台 | 详见主要设备技术参数及功能要求 | 台 | 1 |
| 6 | 智能大屏管理平台标准版软件 | 详见主要设备技术参数及功能要求 | 套 | 1 |
| 二、多功能控制系统 |  |  |  |  |
| 1 | 数字多媒体控制主机 | 详见主要设备技术参数及功能要求 | 台 | 1 |
| 2 | SDI转HDMI转换器 | SDI信号，码率270Mbps~2.97Gbps，信号幅度800mV±10%(75Ω)，阻抗100Ω； HDMI信号，标准HDMI，信号幅度800mV±10%，阻抗100Ω； | 个 | 1 |
| 3 | 分布式输出节点 | 1、国产自主可控DSP纯嵌入式硬件架构；Linux嵌入式操作系统能够7*24小时工作。 2、视频输出：1路HDMI2.0接口，最高支持4K@60HZ输出；1路DVI-I接口，支持DVI/VGA信号。最高支持1080P60HZ输出 3、光网互备：1路10/100/10000M自适应RJ45网口，1路可选配FC光口。 4、电源互备：支持DC12V电源适配器供电，同时可选配POE供电。 5、音频接口：≥1路立体声线路凤凰端子接入；≥1路立体声线路凤凰端子输出；支持语音双向对讲。 6、控制接口：≥1路RS232串口、≥1路RS485接口、≥1路IR接收 2路IR发送接口、≥2路弱继电器RELAY接口、≥2路I/O接口 | 台 | 1 |
| 4 | 机架式继电器 | 8路独立节点控制接口，每路都有常开，常闭两种接口选择， AC250V/10A | 台 | 2 |
| 5 | 可视化综合管理软件 | 可编程界面：模块化设计，离线自定义编辑； 可视化操作：信号预览、大屏回显、预案调取、大屏跨屏开窗/缩放/漫游/窗口叠加 音频管理：通道音量大小、静音调节，试试电平音柱显示，一键场景调取 环境中控管理：对灯光、屏幕、电源等周边设备控制，运行状态读取。 适应系统：支持Windows，iOS，Android，鸿蒙，银河麒麟 | 套 | 1 |
| 6 | 无线投屏器 | 接口：HDMI；分辨率：3840*2160@30Hz；接口带宽：6.75Gbps，WiFi频率：5GHz | 台 | 2 |
| 7 | 平板 | 高通骁龙865，6+128GB | 台 | 2 |
| 8 | 网络设备 | 详见主要设备技术参数及功能要求 | 台 | 1 |
| 9 | 辅材 | 此项目所涉及的所有相关辅材 | 项 | 1 |
| 10 | 项目实施 |  | 项 | 1 |

- 三、主要设备技术参数及功能要求

#### 室内小间距LED屏

1.封装方式：COB，封装品牌：国产金线

2.像素间距≤1.25mm，像素密度≥640000点/㎡

3.箱体尺寸：600mm (W) × 337.5mm (H)，箱体分辨率：480x270，箱体材质：压铸铝箱体

4.维护方式：完全前维护

5.白平衡亮度：600 cd/㎡，色温：3000-10000 K可调

6.可视角：160°(H)/160°(V)，对比度≥ 3000：1，色度均匀性：± 0.003Cx，Cy之内，亮度均匀性：97%，驱动方式：恒流驱动

7.换帧频率：60 Hz，刷新率：3840 Hz，灰度等级：16 bit

8.发光芯片波长范围＜2.5nm，分光比1.2。具备取晶-固晶算法，单板无色差。具备芯片级混BIN算法，同一批次产品无色差。

★9.通过 GB 8898-2011爬电试验：使用50滴溶液（质量分数0.1%，纯度99.8%的分析纯无水氯化铵）进行试验，爬电距离不超过1.9mm，产品不出现绝缘闪络或击穿。（报价时上传第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件）

★10.为保证LED大屏使用的稳定性，所投LED产品需经过抗扰度GB/T 17618-2015 4.2.1和抗盐雾GB/T 2423.17-2008 6标准的测试。（报价时上传的第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件）

#### 视频综合平台

1.标准机架式设计，运营级ATCA机箱系统，插拔式模块化设计，可根据需求灵活选择机型；业务模块支持热插拔、智能风扇自动调温，确保系统稳定可靠，双高速无阻塞背板设计，满足大容量视频数据高速交换的需求；

2.支持DVI/HDMI/DP/VGA/TVI/3G-SDI/HD-SDI/BNC视频信号接入编码，支持DVI、HDMI输出显示，支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式，支持ONVIF协议接入设备解码，支持开窗和漫游功能，最大支持64个预设场景，用户可以自定义每个场景电视墙布局；

3.整机解码能力：96路1080P，整机编码能力：8路1080P，视频输入接口类型：DVI-I(18+5)，视频输入接口数：8；

4.视频输入分辨率：DVI：1280 × 720P@50/60Hz、1280 × 960@60Hz、1680 × 1050@60Hz、1440 × 900@60Hz、1366 × 768@60Hz、 1280 × 1024@60Hz、1024 × 768@60Hz、1600 × 1200@60Hz、1920 × 1080I@50/60Hz、1920 ×1080P@50/60Hz ，视频编码格式：H264/smart 264，视频编码能力：8路1080P@30Hz，视频输出接口数：12，视频输出分辨率：3840x2160@30Hz（仅奇数口）、1600*1200@60Hz（仅奇数口）、1920×1080@60Hz、1920×1080@50Hz、1680×1050@60Hz、1280×720@60Hz、1280×720@50Hz、1280×1024@60Hz、1024×768@60Hz ；

5.视频解码格式：H.264、H.265，视频解码能力：96路1080P，视频解码分辨率：支持176*120 - 4096*4096分辨率解码 ，音频输出接口类型：内嵌，音频输出接口数：12 ，音频解码格式：G711A、G711U、G722、AAC、G726、MPEG，音频解码通道数：96个；

★6报价产品为框架式结构，采用无源背板，机箱不小于13个板卡插槽，系统稳定可靠。主控板自带8个串口控制接口，每个串口可配置RS485，可挂载8个RS485控制设备，可将IP数据发送给串口。（报价时上传第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件）；

7.报价产品的信号源采集后经过高速背板总线到输出显示所用平均时间应≤35ms；

8.报价产品支持解码中断时保留最后一帧的功能，解码板不同输出口以及跨解码板的输出口之间输出色彩无色差；

★9.报价产品支持BMP、JPEG等格式的底图上传，支持底图轮巡，底图数量及轮巡时间可设置；并支持在底图上拼接、漫游、开窗显示，底图分辨率可达20000x14000（分辨率达不到要求的不合格）。（报价时上传第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件）；

10.报价产品支持1、2、4、6、8、9、12、16、25、32、36、48、64画面分割显示功能。

#### 智能大屏管理平台标准版软件

1.大屏显控软件，包含大屏显控、平板操控、内容切换、中控管理的功能。

2.支持通过平板、客户端、网页的方式对系统进行可视化管理，包括场景管理、预案管理、信号场景切换、内容上墙、大屏门户管理、窗口叠加\拼接\分割\漫游\放大\缩小\移动\关闭\删除等、通过网络连接的 PC 电脑（无需连接视频线）一键上墙等操作；

3.权限管理设置，支持创建多种用户角色，针对不同的用户角色可分配不同的组织权限、功能应用权限、信号源权限、屏幕墙操控管理权限，支持角色分组；支持多用户登录，用户数量无限制，多用户操作同步实现多人协同办公，操作同步显示；

4.支持编辑中控管理指令，实现对灯光、音箱、投影仪、投影幕布、空调、 窗帘、大屏、矩阵、无纸化升降、摄像头、电源时序器、音频处理器、电视、空调面板、视屏会议终端的控制；

5.支持C/S和B/S系统架构，支持 Windows操作系统，支持通过浏览器对系统进行设备统一管理、大屏配置、信号显示控制、场景预案管理、内容上墙、大屏门户、多屏互动、环境设 配置和控制操作、信息发布、大屏管理、字幕管理、中控管理，支持通过客户端软件和手机平板APP（安卓、鸿蒙、IOS）对大屏系统进行大屏门户、场景 预案切换、远程操控、内容上墙、内容切换等大屏操作

★6.支持展示视频、图片、网页等内容的缩略图，可控制正在播放视频的进度、启动、停止播放， 支持在进度条浮窗显示；支持对 PPT 进行翻页控制；支持远程操控播控主机，进行大屏内容的 控制，可远程操控大屏正在播放的可视化、 AR、VR、第三方业务系统等；支持触发系统快捷键， 包括Win、Win+D、任务管理器 、 重启程序等；支持选择桌面，或直接控制播控主机显示桌面。（报价时上传第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件）

7.支持对屏幕创建大屏门户，可自定义门户名称、选择门户模板、屏幕类型以及门户使用方式（只控制本屏幕、可联动其他屏幕）、背景图片；门户菜单支持自定义配置，可在基于模板的基础上，隐藏显示菜单项 、 移动菜单顺序 、修改菜单名称、 编辑菜单类型（控制页面、场景、二级门户）；支持选择菜单的内容，当联动多个屏幕时，内容可以关联多个；支持设置二级门户，通过一级门户链接至二级门户，进行大屏内容的控制

★8.关联了播控信号的拼控大屏、播控大屏、会议平板等屏幕，所投软件检测报告中需体现以下功能：1）创建多个播控页面；2）添加、删除、修改多个页面；3）将网页、程序包、图片、视频、 PPT等内容窗口拖动到播控页面中进行多种类型窗口的拼接布局以及内容文件播放时长；4）设置内容窗口层级、全屏，多个窗口的对齐方式。（报价时上传第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件）

9.支持拼控器、播控主机、PC主机、中控主机、LED控制卡的添加、修改、删除，支持根据设备名称及IP地址模糊搜索相关设备， 支持通过组织树筛选设备；支持展示播控主机、PC 主机、中控主机的在离线状态；支持通过平台远程管控，包括同步、重启、升级播控主机程序 。

#### 数字多媒体控制主机

★1.主机应能将音频处理器A、视频无缝混矩V、可编程中控C、录播编解码R、视频会议终端T、多方互动MCU综合于一体，1U高度

★2.视频接口：具有≥6路SDI,≥2路HDMI,≥2路VGA输入接口，输入分辨率支持4K；具有≥1路VGA,≥2路HDMI输出接口，输出分辨率支持4K；（报价时上传第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件）

3.视频切换：视频切换支持拖拽.

4.音频处理：内置音频处理能力，具备回声消除、噪声抑制、反馈消除、麦克变声功能。

5.音频接口：具有≥8路MIC输入（带48V幻象供电）、≥3路LINE线路输入、≥3路音频输出、1路3.5mm音频接口，支持4路或以上远端解码音频输入，支持HDMI音频输出。6.控制接口：具有≥2路LAN网口，≥4路USB接口，≥2路IR发送，≥1路I/O输入输出，≥8路RS23,≥2路RS485,≥2路RS422

7.控制：支持红外学习、支持网络和串口数据传输，支持摄像机云台操作台，支持自定义按钮编程，支持外部设备控制主机，支持IOS平板控制主机。

8.图像效果：支持不少于23种不同的分割模式，12种不同的特效切换。

9.录制：支持插入片头片尾，手动录制，预约录制，定时录制，开机自动录制，网络回放+下载，本地回放+U盘下载，FTP手动上传，自动上传，定时上传。

10.存储：支持自带硬盘存储，支持FTP上传存储，支持循环覆盖存储。

11.音视频编码：支持H.264/265编码，分辨率支持4K@30Hz,码率支持16Mbps,支持不同数据类型编码输出（包括只视频、只音频、音视频），支持AAC、G.711音频格式，支持主子双码流。

★12.远程互动：支持H.323/SIP/RTSP/RTMP方式，支持设备与设备，设备与手机，设备与视频会议终端之间一键交互，软件自带4点MCU（多点控制单元），支持联系人通讯录，一键呼叫，挂断，群呼管理。（报价时上传第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件）

13.直播推流：支持第三方流媒体平台（RED5）直播推流，同时支持互联网二维码一键直播应用。

14.OSD叠加：支持叠加字幕、台标、图像马赛克处理。

15.导播：支持语音激励自动导播，支持PC图像运动检测跟踪（PPT跟踪）

16.运维管理：支持B/S、C/S、GUI、IOS、集控5种管理及控制；支持不少于8路高清视频实时预览显示；支持多屏拼接功能。

#### 网络设备

1、1U，8个千兆电口,2个千兆光口，4G EMMC存储，单电源；防火墙吞吐量≥2Gbps；IPS+AV吞吐量≥1.6Gbps;并发连接150万；每秒新建1.6万；Ipsec VPN吞吐400M；包含SSL VPN用户数250；包含3年硬件质保和1年防病毒库＋IPS攻击特征库＋url及应用特征库升级功能授权，三年硬件质保

2、支持基于IPV4/IPV6的接口/安全域、地址、用户、服务、应用和时间的防火墙访问控制策略，

3、支持基于IPV4/IPV6的接口/安全域、地址、用户、服务、应用和时间的会话控制策略，包括总连接数控制、每秒总新建连接数控制、每IP总连接数控制、每IP新建连接数控制。

4、支持并开通网络入侵检测及防御功能，入侵防御事件库事件数量不少于3000条；提供SQL注入攻击、XSS攻击的检测和防御功能，对Web服务系统提供保护； 具备协议自动识别功能；

★5、支持DNS安全监测系统联动，可对恶意域名进行检测包括木马远控、系统后门、数据窃取、游戏、钓鱼网址、DGA域名、C&C域名等违规域名进行基于识别结果的实时响应。并且根据威胁信息进行设备本地安全事件上报。（报价时上传功能截图等证明文件）

6、支持对服务器、客户端进行的口令暴力破解的攻击防护；支持对常见应用（如HTTP、Telnet、FTP、SMTP、POP3等）进行弱口令检查，并上报安全事件，支持高、中、低三种密码检查强度；

7、支持并开通基于DPI和DFI技术的应用特征识别及行为控制，应用识别的种类不少于2000种；支持并开通基于URL分类库的WEB访问管理，URL分类库规模不少于2000万条

8、支持基于接口的上下行带宽管理，支持高、中、低优先级通道设置，支持基于应用、用户、源地址、目标地址、服务、时间的通道匹配，支持带宽限制、带宽保障和弹性带宽

9、支持并开通IPSec VPN、GRE VPN，并且支持从管控平台查询到每条ipsec隧道、gre隧道的实时包、抖动、延迟数据以图形化界面进行展示。

10、支持并开通SSL VPN，支持TCP BBR加速，支持证书认证。

11、支持多台防火墙设备在管控平台进行2种及以上的vpn隧道的配置和管理，并实时上报vpn隧道状态在控制平台以图形化界面进行展示。

12、支持DNS透明代理功能，可将指定范围内的DNS请求自动重定向至管理员指定的DNS服务器，且支持多台DNS服务器的负载均衡。

备注：

1、上述打“★”项为重要指标项，必须完全实质性响应；其他项参数在不影响产品的功能特点和整体结构的基础上，允许适度偏离，但必须与询价文件所述相一致，偏离是否适度、是否科学合理，将由评委给予综合评价，供应商应承担被判定为偏离度过大，已影响产品功能特点和整体结构，报价无效的风险。

2、本项目核心产品为：室内小间距LED屏，数字多媒体控制主机，分布式输出节点

多家供应商提供的所有核心产品品牌均相同的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审；报价相同的，由采购人或者采购人委托询价小组按照采购文件规定的方式确定一家参加评审的供应商（以服务较优者参加评审；若报价、服务一致，则以最终报价的时间最早的供应商参加评审）。其他供应商报价无效。

3、供应商可对现场进行勘查（不统一组织，报价供应商可与采购单位直接联系安排，因供应商不进行现场勘查造成辅材附件费用计算不准等的后果均由供应商自己负责）。

- 四、运输、安装、调试要求：

1、成交供应商需按采购人要求，根据设计要求将设备安装至相关位置，并按使用方要求进行调试。

2、安装调试：包含所有清单内相关设备的调试。

3、由技术专家及厂家专业培训师组成的培训团队，提供从课堂教学、课程设计到课题研究的全程专业现场培训服务。以最便捷的方式掌握书写屏及多媒体集控系统的各项功能及各种应用方式。

- 五、项目实施的时间和地点：

1、项目实施地点：江阴市检察院6楼。

2、项目实施时间：合同签订后21天内完成交货及安装调试。

- 六、系统集成施工、质量保证及售后维护

1、设备集成安装调试:

包含上述所有设备及相关设备的安装调试。

2、质量保证要求：室内小间距LED屏5年质保，其它设备3年质保

3、设备维保服务：

提供上述系统自安装调试结束起5年内的系统维护；

a.确保各个系统的安全和正常运行；

b.维护保修设备范围包括：上述详细清单内的硬件及软件；

c.提供7×24小时现场保修服务，当保修设备发生故障时相关故障设备专业工程师须2小时内赶到故障现场进行故障检测、维护，并于48小时内恢复系统正常运行；提供每年12次重大活动保障服务

d.对维护范围内的设备的所有损坏部件，应尽快联系部件供应商进行免费更换或维修，并保证其为原厂有质量保证的备件，对相关系统软件进行技术支持和维护；

e.若未能在规定时间对系统进行故障排查及解决，采购人有权自行邀请第三方进行解决，所产生费用由供应商承担。若供应商拒绝承担相关费用时，采购人有权自行从合同价款扣除供应商的款项，并用支付第三方维修费用。

4、维护服务内容：

a.如果是设备出现问题，供应商工程师在查明故障后立即修复处理，无法现场修复的设备由供应商提供备机使系统正常工作后，由使用方按设备保修情况做处理。

b.为满足各个系统的高可靠性和高可用性地运行。供应商工程师负责设备的日常维护，并建立维护工作报告，向采购人提供详细技术文档等资料。

c.主管工程师应至少每月一次到现场对保修设备进行全面测试。对系统运行情况进行分析、评估，并提出建议。确认设备运行状态，检查系统错误记录，排除故障隐患并进行设备保养工作。在检测后三天内，应向采购人提供上述检测详细报告。

d.供应商所承担的系统服务内容包括系统定期预防性检查维护、系统故障响应和修复服务；协助采购人进行系统软硬件升级并提供相应的培训与技术咨询。系统预防性检查维护是指每隔一定的时间，供应商工程师对采购人的系统进行全面检测，确认设备运行状态，检查系统错误记录，排除潜在隐患，以确保系统能正常稳定的运行。

e.非系统崩溃故障响应：对于不影响采购人正常工作的一般性非系统故障，供应商工程师应首先向采购人提供热线电话故障支持服务。其方式包括通过电话进行技术支持和远程登录。

f.系统崩溃：如果系统崩溃或系统故障已导致业务工作不能正常进行，供应商工程师应在接到故障报告后立即向采购人提供电话支持服务，并根据采购人要求及实际情况以最快的速度提供现场维保服务。

g.技术咨询：根据采购人要求，供应商提供采购人有关系统使用管理、性能优化等方面的技术咨询。

h.热线电话：供应商提供7×24小时服务热线电话，在采购人发现系统故障或遇到难以解决的疑难问题时给予立即响应。在非工作时间应提供可以直接拨打的服务工程师的移动电话。

i.项目管理要求：供应商应派遣一名具有专业知识的资深管理人员作为与采购人的接洽，负责本项目的项目管理，统筹相关工作，项目监督与情况汇报，控制工作质量和预算，执行变更和应急情况管理，并根据实际状况调整服务方人员安排，以保证此项目的正常高效运作。

5、签订合同后供货前保留让供应商提供软件功能测试的权利，就相应功能进行演示。

七、付款方式：

项目付款分两年支付，项目安装调试结束验收合格后一周内支付至合同价款的50%，余款验收合格12个月后一周内一次性付清，不计利息。