- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

公示版

项目名称： 年产10万立方米混凝土及水泥稳定碎石、加工1万吨石子扩建项目

建设单位（盖章）：  江阴顺永建材有限公司

编制日期：            2023年5月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产10万立方米混凝土及水泥稳定碎石、加工1万吨石子扩建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2304-320270-89-02-235551 |  |  |
| 建设单位联系人 | *** | 联系方式 | *** |
| 建设地点 | 江苏 省（自治区） 无锡 市 江阴 县（区） 顾山镇 乡（街道） 红豆村老蒋家堂53号 （具体地址） |  |  |
| 地理坐标 | （ 120 度 14 分 47.083 秒， 31 度 45 分 5.436 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 水泥制品制造（C3021） | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业30 55石膏、水泥制品及类似制品制造302 |
| 建设性质 | £新建（迁建） £改建 R扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 江阴市顾山镇人民政府 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 江阴顾山备[2023]59号 |
| 总投资（万元） | 500 | 环保投资（万元） | 30 |
| 环保投资占比（%） | 6 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | ■否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 1666 |
| 专项评价设置情况 | 1、专项评价判断 本项目不涉及专项评价中的项目，故不设置专项评价。 |  |  |
| 规划情况 | / |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | / |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 本项目原料（水泥、矿粉和粉煤灰）均采用全密闭罐装车运输，物料进入厂区后，均采用密闭管道用压缩空气输送至专用密闭粉罐内储存，粉料贮存和搅拌产生的颗粒物经旋风除尘+脉冲布袋除尘装置处理后达标排放，破碎、筛分产生的颗粒物经收集后通过一套“布袋除尘装置”净化处理后达标排放，生产车间以及通道设置喷淋装置，原料堆场和成品堆场均采用防风抑尘网+喷淋装置进行降尘，车辆运输采用苫盖严密，水洗废水经浓缩沉淀+压滤处理达标后全部回用于水洗环节，冲洗废水经沉淀+压滤处理达标后全部回用于冲洗环节，生活污水接管至无锡民达环境工程有限公司集中处理后达标排放，噪声通过厂房隔声降噪等措施达标排放，一般固废外售综合利用，故符合环保规划。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、其他国家及地方政策相符性分析 表1-1 项目与国家及地方政策相符性分析一览表 文件; 内容; 项目情况; 相符性. 《江苏省太湖水污染防治条例》（2021修正）; 第四十三规定：太湖流域一、二、三级保护区禁止新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外; 项目地处太湖流域三级保护区，本项目水洗废水经浓缩沉淀+压滤处理达标后全部回用，冲洗废水经沉淀+压滤处理达标后全部回用于冲洗环节，均不外排，生活污水接管至无锡民达环境工程有限公司集中处理; 符合. 《太湖流域管理条例》; 第二十八条：禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭； 第三十条：太湖岸线内和岸线周边5000米范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000米范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000米范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为：（一）设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场；（二）设置水上餐饮经营设施；（三）新建、扩建高尔夫球场；（四）新建、扩建畜禽养殖场；（五）新建、扩建向水体排放污染物的建设项目； 第三十四条：太湖流域县级以上地方人民政府应当合理规划建设公共污水管网和污水集中处理设施，实现雨水、污水分流。自本条例施行之日起 5 年内，太湖流域县级以上地方人民政府所在城镇和重点建制镇的生活污水应当全部纳入公共污水管网并经污水集中处理设施处理。 太湖流域县级人民政府应当为本行政区域内的农村居民点配备污水、垃圾收集设施，并对收集的污水、垃圾进行集中处理。; 项目地处太湖流域三级保护区，本项目无生产废水产生；本项目不属于太湖岸线内和岸线周边5000米范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000米范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000米范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内；本项目实施雨污分流，水洗废水经浓缩沉淀+压滤处理达标后全部回用，冲洗废水经沉淀+压滤处理达标后全部回用于冲洗环节，均不外排，生活污水接管至无锡民达环境工程有限公司集中处理; 符合. 《江苏省大气污染防治条例》; 第三十七条：严格控制新建、改建、扩建钢铁、建材、石化、有色、化工等行业中的大气重污染工业项目。新建、改建、扩建的大气重污染工业项目生产过程中排放烟粉尘、硫化物和氮氧化物等大气污染物的，应当配套建设和使用除尘、脱硫、脱硝等减排装置，或者采取其他控制大气污染物排放的措施。; 本项目粉料贮存和搅拌产生的颗粒物经旋风除尘+脉冲布袋除尘装置处理后达标排放，破碎、筛分环节产生的颗粒物采用布袋除尘装置净化处理，减少颗粒物无组织排放，原料堆场和成品堆场均采用防风抑尘网+喷淋装置方式进行降尘，物料运输过程中采用苫盖严密，卸料过程在密闭生产车间内完成，通过洒水、喷淋等抑尘措施。; 符合. 由上表可知，本项目符合国家及地方政策中相关要求。 2、三线一单相符性分析 （1）生态红线 根据《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）将生态保护红线分为陆域生态保护红线和海域生态保护红线共两大类，陆域生态保护红线主要有自然保护区、森林公园的生态保育区和核心景观区、风景名胜区的一级保护区、地质公园的地质遗迹保护区、湿地公园的湿地保育区和恢复重建区、饮用水水源保护地、水产种质资源保护区的核心区、重要湖泊湿地的核心保护区域；海域生态保护红线主要有自然保护区、海洋特别保护区、重要河口生态系统、重要滨海湿地、重要渔业海域、特殊保护海岛、重要滨海旅游区、重要砂质岸线及邻近海域。 根据《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1号）将自然保护区、森林公园的生态保育区和核心景观区、风景名胜区的一级保护区（核心景区）等8大类407个区域8474.27平方公里纳入国家级生态保护红线，约占全省陆域国土面积的8.21%，原则上按禁止开发区域的要求，实行最严格的空间管控措施。 根据《无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》，全市生态空间保护区域总面积1324.67平方公里，占全市国土面积的28.63%。其中，国家级生态保护红线面积673.05平方公里，占全市国土面积的14.55%；生态空间管控区域面积1227.45平方公里，占全市国土面积的26.53%。 本项目位于江阴市顾山镇红豆村老蒋家堂53号，结合《无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》、《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）以及《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1号）。本项目不在生态红线区域范围内，距离最近的江阴市马镇河流重要湿地11700米，距离最近国家级生态红线保护区绮山应急备用水源地保护区28900米，故不涉及保护区。因此，本项目选址符合《无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》、《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）以及《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1号）中的相关要求。 （2）环境质量底线 根据《无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》，全市14个地表水国家考核断面达到或优于Ⅲ类水质比例达到71.4%以上，45个省考以上断面水质优良比例达到57.8%以上，丧失使用功能（劣于Ⅴ类）的水体基本消除。全市PM2.5平均浓度为39微克/立方米，空气质量优良天数比率达到71.1%以上。全市土壤环境质量总体保持稳定，农用地和建设用地土壤环境安全得到基本保障，土壤环境风险得到基本管控，受污染耕地安全利用率达到90%以上。 根据《江阴市生态环境状况公报》（2022年度）可知，项目所在区域SO2、PM10、NO2年均浓度、CO日均浓度、PM2.5年均浓度达到(GB3095-2012)《环境空气质量标准》表1中二级标准要求， O38小时平均浓度超标，因此，判定为不达标区。该区域已按《中华人民共和国大气污染防治法》的要求开展限期达标规划，根据《无锡市大气环境质量限期达标规划》和《2022年顾山镇深入打好污染防治攻坚战实施意见》可知，通过强化减污降碳协同增效，推动绿色高质量发展，加强PM2.5、臭氧协同控制，深入打好蓝天保卫战等措施，使顾山镇环境空气质量得到进一步改善。 根据项目所在地环境现状调查和污染物排放影响预测，本项目产生的废气经处理后可达标排放，固废均得到妥善处理，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地环境质量底线。因此，符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上线 根据《无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》，全市用水总量不超过40.54亿立方米，耕地保有量不低于11.08万公顷，基本农田保护面积不低于9.04万公顷。本项目所使用的能源主要为电能，物耗及能耗水平均较低。本项目所选工艺设备选用了高效、先进的设备，提高了生产效率，减少了产品的损耗率，可有效控制资源能源消耗，不会突破区域资源上线。 因此，本项目的建设符合资源利用上线的要求。 （4）环境准入负面清单 项目所在地目前尚未制定环境准入负面清单，本次评价对照国家及地方产业结构调整、限制用地等方面分析项目的相符性。 3、无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案 根据《无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》，本项目位于重点管控单元—江阴市青阳镇工业集中区环境管控单元内。本项目符合国家及地方政策、不属于负面清单中的项目。综上，本项目符合“三线一单”要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、工程概况 江阴顺永建材有限公司成立于2020年4月24日，位于江阴市顾山镇红豆村老蒋家堂53号，其“江阴顺永建材有限公司码头建设项目”于2021年11月12日通过无锡市行政审批局审批（锡行审环许【2021】1331号），并于2022年2月25日通过建设项目竣工环保验收，已申领固定污染物排污登记，登记编号：91320281MA21BBF58E001X，产能：码头设有1个500吨泊位以及相关配套设施，设计吞吐量为10万吨/年。 现拟继续租用江阴市顾山镇红豆村老蒋家堂53号的江阴市顾山镇红豆村村民委员会闲置场地1666平方米（闲置厂房1000平方米），购置搅拌系统、供水系统、供气系统、破碎机、振动筛、污水浓缩罐、洗砂机、脱水筛等设备共25台（套），项目投产后，年产10万立方米混凝土及水泥稳定碎石、加工1万吨石子。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》，建设过程中或者建成投产后可能对环境产生影响的新建、扩建、改建、迁建、技术改造项目及区域开发建设项目，必须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版，2021年1月1日起施行），本项目属于“二十七、非金属矿物制品业30 56砖瓦、石材等建筑材料制造303”中“水泥制品制造（含干粉砂浆搅拌站）”以及二十七、非金属矿物制品业30 56砖瓦、石材等建筑材料制造303”中“其他建筑材料制造（含干粉砂浆搅拌站）”应该编制环境影响报告表。江阴顺永建材有限公司委托***开展该项目环境影响评价工作。我公司接受委托后，环评工作组进行了实地踏勘和资料收集，在工程分析的基础上，编制了本环境影响报告表。 本项目所涉及的消防、安全和卫生问题不属于本评价范围，请公司按照国家有关法律、法规和相关标准执行。 2、工程内容及规模 本项目租用厂房进行建设，因此主体工程主要包括厂房内部布局调整、新增设备的购买、安装、调试等；公用工程和辅助工程包括贮运工程、环保工程和其它配套工程的完善建设，建设项目主体工程和产品方案见表2-1，公用和辅助工程见表2-2。 表2-1 项目主体工程及产品方案 序号; 工程名称; 产品名称规格; 设计能力; 年运行时数. 扩建前; 扩建后; 增减量. 1; 码头 项目; 黄砂吞吐量; 6万吨/年; 6万吨/年; 0; 4800h. 石子吞吐量; 3万吨/年; 3万吨/年; 0. 袋装水泥吞吐量; 1万吨/年; 1万吨/年; 0. 2; 混凝土站; 混凝土; 0; 5万立方米/年; +5万立方米/年; 2400h. 水泥稳定碎石; 0; 5万立方米/年; +5万立方米/年. 3; 石子车间; 石子（碎石、水洗砂）; 0; 1万吨/年; +1万吨/年. 表2-2 建设项目公用辅助、环保等工程 工程名称; 建设名称; 设计能力; 备注. 扩建前; 扩建后; 增减量. 贮运工程; 砂石堆场1#; 500m2×1; 500m2×1; 0; 全密闭设置，用于储存黄砂、石子，原有. 水泥仓库; 500m2×1; 500m2×1; 500m2; 全密闭设置，用于储存袋装水泥，原有. 砂石堆场2#; 0; 500m2×1; +500m2; 全密闭设置，用于储存黄砂、石子、废弃矿石、混凝土块、石子（碎石、水洗砂），分区堆放，新增. 水泥粉罐; 0; 2个，200t/个; +2个; 室内贮存水泥，新增. 粉煤灰粉罐; 0; 1个，200t/个; +1个; 室内贮存粉煤灰，新增. 矿粉粉罐; 0; 1个，200t/个; +1个; 室内贮存矿粉，新增. 公用 工程; 给水系统; 自来水; 10t/h; 10t/h; /; 当地自来水管网，原有. 排水系统; 雨水管网; 30t/h; 30t/h; /; 直接排入区内雨水管网，原有. 污水管网; 20t/h; 20t/h; /; 接入无锡民达环境工程有限公司集中处理，原有. 供电; 830KVA; 830KVA; /; 利用原有. 环保 工程; 废水; 二级沉淀池; 30m3×2; 30m3×2; 0; 喷淋废水、冲洗废水、初期雨水经二级沉淀池后回用于码头抑尘，原有. 船舶生活污水收集箱; 3m3×1; 3m3×1; 0; 用于收集船舶生活污水，原有. 船舶油污水收集箱; 3m3×1; 3m3×1; 0; 用于收集船舶油污水，原有. 水洗废水; 浓缩沉淀+压滤; 0; 1套; +1套; 处理水洗废水达标后全部回用于水洗环节，新增. 地面冲洗、车辆清洗; 沉淀池+压滤; 0; 1个; +1个; 处理冲洗废水达标后全部回用于冲洗环节，新增. 生活污水; 化粪池; 10m3; 10m3; 0; 简单生化处理，原有. 废气; 喷淋抑尘系统; 1套; 1套; 0; 厂区设置一套喷淋抑尘系统，有效降低粉尘产生，原有. 防风抑尘网; 1套; 2套; +1套; 有效降低砂石堆场的扬尘，新增1套. 粉尘在线监测站; 1套; 1套; 0; 监测数据接入市级环保监控平台和交通运输管理部门平台，原有. 布袋除尘装置; 2套; 2套; 0; 位于码头装卸区，对码头装卸粉尘收集处理，捕集率90%，去除率99%，未被收集的粉尘在车间内无组织排放，原有. 苫盖严密; 0; 车辆运输; /; 用于车辆运输降尘，新增. 旋风除尘+脉冲布袋除尘; 0; 1套; +1套; 用于粉料储存、搅拌、石子加工环节颗粒物的净化，粉料储存、搅拌收集率100%，石子加工环节收集率95%，去除率99%，颗粒物经处理后通过排气筒DA001排放，新增. 噪声; 噪声治理工程; ≥25dB(A); ≥25dB(A); /; 厂房隔声，达标排放，原有. 固废堆场; 一般固废堆场; 20m2; 30m2; +10m2; 固废分类暂存，新增10m2. 船舶垃圾收集箱; 3m3×4; 3m3×4; 0; 固废分类暂存，原有. 环境应急设施; 事故应急池; /; /; /; 暂未建设事故应急池. 3、主要生产设备和原辅材料消耗 原有项目年吞吐量见表2-3，本项目主要原辅料消耗表见表2-4。 表2-3 原有码头项目吞吐量一览表 序号; 名称; 规格、成分; 吞吐量; 来源及运输. 1; 砂石; 散装，含水率3%，粒径2-40mm; 9万吨/年; 国内、船舶运入. 2; 水泥（袋装）; 袋装，50kg/袋; 1万吨/年; 国内、船舶运入. 表2-4 主要原辅料消耗表 类别; 名称; 状态; 年耗量（吨）; 组分/规格; 来源及运输. 扩建前; 扩建后; 增减量. 混凝土; 水泥; 固体（粉状）; 0; 15000; +15000; 425; 国内、汽运. 黄砂; 固体; 0; 35000; +35000; 粗砂; 国内、汽运. 石子; 固体; 0; 40000; +40000; 瓜子片，二四六; 国内、汽运. 粉煤灰; 固体（粉状）; 0; 4500; +4500; 一级; 国内、汽运. 矿粉; 固体（粉状）; 0; 4500; +4500; 一级; 国内、汽运. 减水剂; 液体; 0; 1000; +1000; 高效型（属于阴离子表面活性剂）; 国内、汽运. 水泥稳定碎石; 水泥; 固体（粉状）; 0; 20000; +20000; 425; 国内、汽运. 石子; 固体; 0; 50000; +50000; 瓜子片，二四六; 国内、汽运. 矿粉; 固体（粉状）; 0; 30000; +30000; 一级; 国内、汽运. 石子; 废弃矿石、混凝土块; 固体; 0; 10000; +10000; 粒径≥50cm; 国内、汽运. 4、主要的生产设备 表2-5 建设项目主要设备清单 类别; 设备名称; 型号; 数量（台/套）; 备注. 扩建前; 扩建后; 增减量. 原项目码头项目; 固定式起重机; /; 2; 2; 0; 国产. 输送装置; /; 1; 1; 0; 国产. 运输车; /; 2; 2; 0; 国产. 本项目混凝土、水泥稳定碎石项目; 搅拌系统; /; 0; 2; +2; 国产. 供水系统; /; 0; 2; +2; 国产. 液体添加系统; /; 0; 1; +1; 国产. 供气系统; /; 0; 1; +1; 国产. 原料仓; /; 0; 4; +4; 国产. 装载机; /; 0; 3; +3; 国产. 搅拌车; /; 0; 1; +1; 国产. 泵车; /; 0; 1; +1; 国产. 地磅; /; 0; 1; +1; 国产. 本项目石子加工项目; 破碎机; /; 0; 1; +1; 国产. 带式输送机; /; 0; 4; +4; 国产. 振动筛; /; 0; 1; +1; 国产. 污水浓缩罐; /; 0; 1; +1; 国产. 洗砂机; /; 0; 1; +1; 国产. 脱水筛; /; 0; 1; +1; 国产. 5、建设项目地理位置、厂区平面布置及厂界周围500米用地现状 地理位置：本项目位于江阴市顾山镇红豆村老蒋家堂53号，具体地理位置见附图1。 厂界周围500米土地利用现状：本项目东侧和北侧为空地，南侧为张家港河，西侧为益佳耐火材料有限公司，距离厂界405米处为钱家堂村民住宅，距离厂界375米处为陆家堂村民住宅，距离厂界231米处为老蒋家村民住宅，距离厂界269米处为二三房村民住宅。厂界周围500米卫星图见附图2，500米土地利用现状详见附图3。 厂区平面布置：本项目租用厂房进行建设，设置砂石堆场2#、石子加工车间、混凝土站，具体厂区平面布置图见附件4，车间平面布置图见附图5。 6、工作制度及劳动定员 工作制度：码头项目实行白班16小时工作制度，年有效工作日为300天；本项目实行白班8小时工作制度，年有效工作日均为300天。 劳动定员：扩建前劳动定员10人，扩建后新增劳动定员10人，扩建后全厂共有劳动定员20人。 - 7、水量平衡 ①原有项目水平衡 原有项目产生的废水为船舶舱底油污水、船舶生活污水以及码头生活污水，根据原有项目水平衡可知其水平衡图如下： 图2-1 扩建前水量平衡图 单位：t/a ②本项目水平衡 - 图2-2 本项目厂水量平衡图 单位：t/a |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、生产工艺流程 本项目主要从事混凝土、水泥稳定碎石以及石子加工的生产，具体生产工艺见下图（其中G—废气、S—固废、N—噪声）。 混凝土工艺流程： 图2-3 混凝土生产工艺流程及产污环节图 水泥稳定碎石工艺流程： 图2-4 水泥稳定碎石生产工艺流程及产污环节图 石子加工工艺流程： 图2-5 石子加工生产工艺流程及产污环节图 2、其他产污环节分析 本项目生产中会产生相应类别的污染物，公辅设施也会产生相应污染物，主要为地面冲洗、车辆清洗产生的冲洗废水（W3）、厂区职工生活污水（W4）、布袋除尘过程收集的滤尘（S1）、压滤环节产生的泥饼（S2）、以及厂区生活垃圾（S3）。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 江阴顺永建材有限公司成立于2020年4月24日，位于江阴市顾山镇红豆村老蒋家堂53号，其“江阴顺永建材有限公司码头建设项目”于2021年11月12日通过无锡市行政审批局审批（锡行审环许【2021】1331号），并于2022年2月25日通过建设项目竣工环保验收，已申领固定污染物排污登记，登记编号：91320281MA21BBF58E001X，产能：码头设有1个500吨泊位以及相关配套设施，设计吞吐量为10万吨/年。 一、原有项目基本情况 该公司工程建设及环保手续情况见表2-6。 表2-6 原有项目建设、审批以及验收情况 项目名称; 审批情况; 验收情况. “江阴顺永建材有限公司码头建设项目”环境影响报告表; 2022年2月25日通过无锡市行政审批局（锡行审环许【2021】1331号）; 2022年2月25日通过建设项目竣工环保验收. - 原有项目工艺流程 图2-6 生产工艺流程及产污环节图 - 与本项目有关的原有污染情况 - 原有项目未建成，原有污染根据原环评进行描述。 （1）废气 - 原有项目厂界设置喷淋抑尘系统，装卸区设置布袋除尘装置，周围设置防风抑尘网，根据江苏智慧生态环境检测有限公司的检测报告（IET-JCBG-050028（2022）），厂界无组织颗粒物排放可达江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准。 （2）废水 - 原有项目码头生活污水经化粪池预处理后接入无锡民达环境工程有限公司集中处理后排入顾山大河，船舶舱内油污水、船舶生活污水分别暂存于已建油污水收集箱和船舶生活污水收集箱，定期由江阴市浩海船舶服务有限公司收集处理，陆域废水（码头喷淋废水、码头冲洗废水、初期雨水）经沉淀池处理后，回用于码头抑尘。根据江苏智慧生态环境检测有限公司的检测报告（IET-JCBG-050028（2022）），码头生活污水接管口pH、COD、SS、氨氮、总磷、总氮可达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，陆域废水（码头喷淋废水、码头冲洗废水、初期雨水）经沉淀后COD、SS可达《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2005）中洗涤用水水质标准。 （3）固体废物 原有项目船舶固废收集后委托江阴市浩海船舶服务有限公司收集处理，污泥收集后外售综合利用，生活垃圾由环卫部门统一清运。 （4）噪声 原有项目噪声源主要为固定式起重机装卸噪声、停港船舶鸣笛、运输汽车鸣笛等生产设施。根据江苏智慧生态环境检测有限公司的检测报告（IET-JCBG-050028（2022）），原有项目厂界南侧噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准，厂界西、北、东侧噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 四、项目地污染情况 本项目租赁江阴市顾山镇红豆村村民委员会闲置场地1666平方米，占地5000平方米，现利用其中闲置场地1666平方米新增混凝土、水泥稳定碎石以及石子加工项目，项目地不涉及“化工、农药、石化、医药、金属冶炼、铅蓄电池、皮革、金属表面处理、生产储存使用危险化学品、贮存利用处置危险废物及其他可能造成场地污染的工业企业”，不存在场地污染问题，符合《关于保障工业企业场地再开发利用环境安全的通知》（环发[2012]140号）、《关于规范工业企业场地污染防治工作的通知》（苏环办[2013]246号）文件中相关要求。故本项目所涉及的厂房无场地污染等环境问题。 项目建设地供水、供电等公辅设施均利用区内现有；建设地污水管网已接通，生活污水可通过现有污水管网接入无锡民达环境工程有限公司集中处理。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等） 1、大气环境 根据公报数据，项目所在区域SO2、PM10、PM2.5、NO2年均浓度、CO日均浓度达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)表1中二级标准要求，O38小时平均浓度出现超标，因此判定该区域为环境空气质量非达标区，该区域已按《中华人民共和国大气污染防治法》的要求开展限期达标规划，根据《2022年顾山镇深入打好污染防治攻坚战实施意见》及《无锡市大气环境质量限期达标规划》，无锡市环境空气质量2025年可实现全面达标。 2、地表水 本项目最终纳污河流为顾山南大河，顾山南大河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准，根据监测数据，项目受纳水体顾山南大河COD、氨氮未达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准，为进一步改善本地区环境地表水质量现状，江阴市顾山镇已制定了《2022年顾山镇深入打好污染防治攻坚战实施意见》，通过加强流域水域协同治理，深入打好碧水保卫战等措施，使顾山镇水环境质量得到进一步改善，具体见附件。 3、声环境 厂界周围50米范围内无声环境保护目标，故不进行声环境质量现状监测。 4、本项目不涉及生态环境、电磁辐射、地下水以及土壤环境的影响 5、主要环境问题 根据《江阴市生态环境状况公报》（2022年度），项目所在区域SO2、PM10、NO2年均浓度、CO日均浓度、PM2.5年均浓度达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)表1中二级标准要求，O38小时平均浓度出现超标，因此判定该区域为环境空气质量非达标区。根据《中华人民共和国大气污染防治法》的要求，未达标城市需要编制限期达标规划，明确限期达标，制定有效的大气污染防治措施。无锡市已按要求开展限期达标规划。根据《无锡市大气环境质量限期达标规划（2018-2025 年）》，无锡市达标规划的规划范围为：无锡市所辖全部行区域（4627 平方公里），包括江阴、宜兴2个下辖县级市和梁溪、锡山、惠山、滨湖、新吴5个市辖区域。 达标期限：无锡市环境空气质量在2025年实现全面达标。 远期目标：力争到2025年，无锡市 PM2.5浓度达到35ug/m3左右，O3浓度达到拐点，除O3以外的主要大气污染物浓度达到国家二级标准要求，空气质量优良天数比率达到80%。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 500米范围内的环境空气保护目标见表3-1。 表3-1 环境空气保护目标一览表 序号; 名称; 坐标/º; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对车间方位; 相对厂界距离/m. 经度; 纬度. 1; 钱家堂; 120.596006; 31.756560; 居民区; 居民区，10户; 二类区; 东; 405. 2; 陆家堂; 120.589998; 31.752837; 居民区; 居民区，10户; 二类区; 南; 375. 3; 老蒋家; 120.588614; 31.758437; 居民区; 居民区，10户; 二类区; 西北; 231. 4; 二三房; 120.592348; 31.759392; 居民区; 居民区，10户; 二类区; 北; 269. 本项目生活污水最终排放河体为顾山南大河，项目距离张家港5米，故顾山南大河和张家港河均为项目水环境保护目标，见表3-2。 表3-2 水环境保护目标 保护对象; 保护内容; 相对厂界m; 相对接管口m; 与本项目的水利联系. 距离; 坐标/º; 高差; 距离; 坐标/º. X; Y; X; Y. 顾山南大河; 水质; 1900; 120.570791; 31.758848; 0; 1900; 120.591411; 31.756893; 纳污水体. 张家港河; 5; 120.590856; 31.756077; 73; 120.591411; 31.756893; /. 本项目厂界外 50 米范围内无声环境保护目标，厂界外 500 米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，本项目不新增用地。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 1、废气：颗粒物有组织最高允许排放浓度和无组织排放执行江苏省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》（DB32/4149-2021）表1、表3标准，颗粒物有组织最高允许排放速率执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准，厂区内颗粒物无组织排放执行江苏省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》（DB32/4149-2021）表2标准。 表3-3 废气排放标准限值表 污染物项目; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 排气筒设置要求; 边界大气污染物浓度限值（mg/m3）. 颗粒物; 10; 1; ≥15m; 0.5. 表3-4 厂区内颗粒物无组织排放限值 污染物项目; 限值（mg/m3）; 限值含义. 颗粒物; 5; 监控点处1h平均浓度值. 2、废水：本项目生活污水接入无锡民达环境工程有限公司集中处理，pH、COD、SS氨氮、总磷、总氮接管标准执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，处理出水中COD、总氮执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）中表2标准，氨氮、总磷执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，pH、SS执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 表3-5 污水接管标准和排放标准 (单位：mg/L，pH无量纲） 项目; 污水处理厂接管标准; 污水处理厂排放标准. pH; 6～9; 6～9. COD; 500; 50. SS; 400; 10. 氨氮; 45; 1.0. 总氮; 70; 12. 总磷; 8; 0.5. 3、厂界噪声：营运期南侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GBl2348-2008)表1中4类标准，其余厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GBl2348-2008)表1中2类标准；振动噪声执行《城市区域环境振动标准》（GB10070-88）工业集中区振动标准值昼间75 dB(A)，夜间72 dB(A)。 表3-6 噪声排放标准限值表 标准; 昼间（6:00~22:00）; 夜间（22:00~6:00）. 厂界噪声排放标准4类dB(A); 70; 55. 厂界噪声排放标准2类dB(A); 60; 50. 振动噪声（工业集中区）; 75; 72. 4、固废贮存标准： 本项目一般工业固废储存按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定执行；生活垃圾处理执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120 号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。 |
| 总量 控制 指标 | 结合项目排污特征，确定总量控制因子为： 废气：颗粒物； 废水：总量控制因子为COD、NH3-N、TP、总氮； 固废：固体废物得到妥善处置， 排放总量为零； 建设项目污染物排放总量指标见表3-7。 表3-7 项目污染物排放总量申请指标 单位：t/a 类 别; 污染物名称; 现有项目; 本项目; 以新带 老削减量; 全 厂排放总量; 排放 增减量. 实际 排放量; 核定排放量; 产生量; 削减量; 排放量. 废 气; 有 组 织; 颗粒物; 0; 0; 59.3366; 59.1586; 0.178; /; 0.178; +0.178. 无 组 织; 颗粒物; 0.097; 0.097; 0.5454; 0; 0.5454; /; 0.6424; +0.5454. 合 计; 颗粒物; 0.097; 0.097; 59.882; 59.1586; 0.7234; /; 0.8204; +0.7234. 废 水; 废水量; 120; 120; 120; 0; 120; /; 240; +120. COD; 0.054/0.006; 0.054/0.006; 0.06; 0.006; 0.054/0.006; /; 0.108/0.012; +0.006. SS; 0.042/0.0012; 0.042/0.0012; 0.048; 0.006; 0.042/0.0012; /; 0.084/0.0024; +0.0012. 氨氮; 0.0054/0.0005; 0.0054/0.0005; 0.0054; 0; 0.0054/0.0005; /; 0.0108/0.001; +0.0005. 总氮; 0.0084/0.0014; 0.0084/0.0014; 0.0084; 0; 0.0084/0.0014; /; 0.0168/0.0028; +0.0014. TP; 0.0010/0.0001; 0.0010/0.0001; 0.0010; 0; 0.0010/0.0001; /; 0.0020/0.0002; +0.0001. 固 废; 一般固废; 0; 0; 65.2; 65.2; 0; 0; 0; /. 生活垃圾; 0; 0; 2.04; 2.04; 0; 0; 0; /. 注：①* A/B，“A”指进入污水处理厂的接管量，“B” 指污水处理厂外排量； 由上表可见，本项目废水接管量为120t/a，接入无锡民达环境工程有限公司集中处理，最终水污染物排放总量为COD0.006t/a、氨氮0.0005t/a、总氮0.0014t/a和TP0.0001t/a，排放总量指标可在青阳镇控源截污内平衡；SS排放总量为0.0012t/a，作为环保部门考核指标。 本项目大气污染物新增颗粒物排放总量为0.7234t/a，本项目新增废气排放总量在顾山镇内平衡。 固体废物的排放总量为零，符合总量控制的要求。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租用厂房进行建设，因此主体工程主要为现有厂房及办公布局调整，生产及辅助设备的购置、安装和调试等；公用工程和辅助工程包括贮运工程、环保工程和其它配套工程的完善建设，对周围环境影响不明显。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 （1）废气产排情况 本项目废气主要为原料贮存（包括装卸）环节产生的颗粒物，水泥储罐、粉煤灰储罐以及矿粉储罐贮存以及搅拌环节产生的颗粒物，石子加工（破碎、筛分）环节产生的颗粒物，项目混凝土和水泥稳定碎石不贮存及时清运，石子（碎石、水洗砂）经清洗后含水率大于5%，贮存于室内砂石堆场，并采用防风抑尘网+喷淋装置降尘，车辆输送环节采用苫盖严密+喷淋装置降尘，故产品贮存和运输环节基本无粉尘产生。 表4-1 建设项目有组织排放废气产生及排放情况 污染源产生点; 排气量 (m3/h); 污染物名称; 产生状况; 治理措施; 去除率(%); 排放状况; 排放高度（m）; 排放 方式. 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h); 产生量(t/a); 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h); 排放量(t/a). 贮存、搅拌、破碎、筛分环节; 17000; 颗粒物; 1454; 24.72; 59.3366; 旋风除尘+脉冲除尘装置; 99.7; 4.362; 0.0742; 0.178; 15; DA001. 表4-2 排放口基本情况 编号; 名称; 排气筒底部中心经纬度; 排气筒底部海拔高度; 排气筒高度; 排气筒出口内径; 烟气流速; 烟气出口温度. E; N. 单位; /; /; /; m; m; m; m/s; ℃. DA001; 1#排气筒; 120.591039º; 31.756765º; 0; 15; 0.6; 16.7; 25. 有组织排放达标性分析： 表4-3 有组织达标性分析 污染源名称; 排放方式; 排放状况; 执行标准; 达标情况. 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h); 标准名称; 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h). 颗粒物; DA001; 4.362; 0.0742; 江苏省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》（DB32/4149-2021） 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）; 10; 1; 达标. 本项目无组织排放达标性分析： 表4-4 本项目无组织大气污染物产生源强 污染源位置; 污染物名称; 排放量t/a; 面源面积m2; 面源高度m. 生产车间; 颗粒物; 0.5454; 600; 9. 原有项目无有组织排放废气排放，仅有无组织废气颗粒物排放，排放量为0.097t/a，扩建后全厂无组织排放情况如下： 表4-5 扩建后全厂无组织大气污染物产生源强 污染源位置; 污染物名称; 排放量t/a; 面源面积m2; 面源高度m. 生产车间; 颗粒物; 0.6424; 5000; 9. 企业通过加强生产车间管理，规范操作，制定严格的规章制度等措施，减少颗粒物无组织排放，无组织排放的颗粒物满足江苏省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》（DB32/4149-2021）表2、表3标准。 （2） 卫生防护距离 表4-6 污染源的卫生防护距离 产生点; 污染物; Qc; Cm; r; A; B; C; D; L计; L. 生产车间; 颗粒物; 0.268; 0.45; 39.9; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 22.971; 50. 根据上表计算结果，卫生防护距离初值小于50m时，级差为50m，故卫生防护距离为50米，故确定该项目以全厂建设地为界向外设置50米卫生防护距离，根据实际调查，该卫生防护距离内没有居民，故本项目废气对周围环境影响较小。 （3）废气处理装置经济及技术可行性分析 本项目水泥储罐、粉煤灰储罐以及矿粉储罐贮存以及搅拌环节废气通过密闭管路收集，粗破、筛分环节废气通过密闭车间+吸风罩方式收集，以上废气最终引入一套“旋风除尘+脉冲除尘装置”净化处理，尾气通过1根不低于15米高的排气筒（DA001）排放。根据《排污许可证申请与核发技术规范水泥工业》（HJ847-2017）附录B以及《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954—2018）中表 33其他制品类工业排污单位废气污染防治可行技术参考表，本项目使用的旋风除尘+脉冲除尘装置是可行技术。 （4）非正常排放情况 表4-7 非正常情况环境影响分析 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度/（mg/m³）; 非正常排放速率/（kg/h); 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 应对措施. 1; 粗破、一级筛分环节; 检修、操作不正常：处理设备故障; 颗粒物; 1454; 24.72; 0.5; 1; 立即停产，及时修复废气处理设. 为减少不正常排放污染物，建议建设单位做好防范工作： a平时注意废气处理设施的维护，及时发现处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行；开、停、检修要有预案，有严密周全的计划，确保不发生非正常排放，或使影响最小。 b应设有备用电源和备用处理设备和零件，以备停电或设备出现故障时保障及时更换使废气全部做到达标排放。 c对员工进行岗位培训。做好值班记录，实行岗位责任制。本项目投产后，需加强环保管理，杜绝废气的不正常排放的发生。 （5）环境影响分析 本项目水泥储罐、粉煤灰储罐以及矿粉储罐贮存以及搅拌环节废气通过密闭管路收集，粗破、筛分环节废气通过密闭车间+吸风罩方式收集，以上废气最终引入一套“旋风除尘+脉冲除尘装置”净化处理，尾气通过1根不低于15米高的排气筒（DA001）排放；颗粒物有组织排放可达江苏省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》（DB32/4149-2021）表1标准以及江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准，颗粒物无组织排放可达江苏省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》（DB32/4149-2021）表2、表3标准。因此，本项目产生的大气污染物对周围大气环境影响较小，不会降低大气环境质量类别。 2、废水 本项目厂区按“清污分流”制实施，水洗废水经浓缩沉淀+压滤处理达标后全部回用于水洗环节，冲洗废水经沉淀+压滤处理达标后全部回用于冲洗环节，均不外排，生活污水产生量为120t/a，经化粪池预处理后的生活污水接入无锡民达环境工程有限公司集中处理，建设地污水管网已建成，尾水中COD、总氮达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）中表2标准，氨氮、总磷达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，pH、SS达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入顾山南大河。 表4-8 本项目废水产排情况 废水来源; 废水量t/a; 污染物产生量; 治理措施; 污染物接管量; 污染物最终排放情况; 外排去向. 污染物 名称; 浓度 mg/L; 产生量t/a; 浓度 mg/L; 接管量t/a; 浓度mg/L; 排放量t/a. 生活污水; 120; COD; 500; 0.06; 化粪池; 450; 0.054; 50; 0.006; 经化粪池预处理后接入无锡民达环境工程有限公司处理达标后排入顾山南大河. SS; 400; 0.048; 350; 0.042; 10; 0.0012. NH3-N; 45; 0.0054; 45; 0.0054; 4; 0.0005. TP; 8; 0.0010; 8; 0.0010; 0.5; 0.0001. TN; 70; 0.0084; 70; 0.0084; 12; 0.0014. 水洗废水; 1400; COD; 50; 0.07; 浓缩沉淀+压滤; /; /; /; /; 全部回用于水洗环节，不外排. SS; 1000; 1.4; /; /; /; /. 冲洗废水; 2880; COD; 100; 0.288; 沉淀+压滤; /; /; /; /; 全部回用于冲洗环节，不外排. SS; 500; 1.44; /; /; /; /. 无锡民达环境工程有限公司位于江阴市顾山镇人民路1号，主要接纳来自顾山镇纺织、印染、金属表面处理等企业污水及周边村庄生活污水，总设计处理规模为12000吨/日，污水处理工艺采用厌氧+好氧+芬顿，尾水最终全部排入顾山南大河。 污水经管网收集进入调节池，之后进入厌氧池、接触氧化池、芬顿氧化以及石灰乳反应池进行处理，尾水达DB32/1072-2018《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》表2标准和GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1一级A标准。本项目生活污水接管浓度COD 450mg/L、SS 350 mg/L、NH3-N45mg/L、TN70mg/L、TP 8mg/L，可达污水厂接管标准，不会对污水厂产生冲击负荷。项目所在地污水管网已铺设到位，生活污水纳入当地污水管网后进入无锡民达环境工程有限公司处理。因此，本项目污水不直接对外排放，不会对当地地表水环境产生不利影响。 水环境影响评价结论： 对该污水处理厂接管可行性进行分析可知，本项目水量、水质等均符合无锡民达环境工程有限公司接管要求，因此，本项目污水不直接对外排放，不会对当地地表水环境产生不利影响，地表水影响可接受。 （2）地表水环境监测计划 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于“二十五、非金属矿物制品业30 64水泥制品制造3039”及“二十五、非金属矿物制品业30 64其他建筑材料制造3039”，为简化管理，本项目生活污水间接排放，故不开展环境监测计划。 3、噪声 （1）噪声产排情况 本项目噪声源主要为搅拌系统、破碎机、振动筛、污水浓缩罐、洗砂机、脱水筛等，噪声源强≤90dB(A)。建设单位针对噪声产生特点，对生产车间内的设备采取措施为：①设备尽量设置在车间内，合理布局，室外设备通过相应隔声措施降低声源源强；②车间墙壁实砌，可有效隔声；③对设备进行经常性维护，保持设备处于良好的运转状态。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （2）噪声达标可行性分析 本项目50米范围内无敏感点，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，不进行敏感点现状监测及预测分析。根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中的要求：进行边界噪声评价时，新建建设项目以工程噪声贡献值作为评价量；改扩建建设项目以工程噪声贡献值与受到现有工程影响的边界噪声值叠加后的预测值作为评价量，本项目为原地扩建项目，故以工程噪声叠加值作为评价量。 经预测，厂界噪声可达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中3类标准。 （3）振动环境影响分析 ①振动源强 本项目的主要振动源为振动筛，工作原理：振动筛采用筒体式偏心轴激振器及偏块调节振幅，一般由振动器、筛箱、隔振装置、传动装置等部分组成，筛箱及筛面在振动器的作用下，产生圆形、椭圆形或直线轨迹的振动，由于筛面的振动使筛面上的物料层松散并离开筛面抛起，使细粒级能透过料层下落并通过筛孔排出，并将卡在筛孔中的颗粒振出，除产生筛分作用外，且使物料向前运动。 ② 振动控制措施 振动污染防治途径有三个：振动源控制；传递过程中衰减作用；对受振对象的防护。本项目圆振动筛按装有隔振装置，可有效控制振动源强，且位于密闭车间内，传递过程可有效衰减，最近敏感目标为隔锡澄运河西侧187米处的胡家村，距离较远，故可达《城市区域环境振动标准》（GB10070-88）工业集中区振动标准。 4、固体废物 （1）固废产生情况 本项目副产物产生情况见表4-9。 表4-9 本项目副产物产生情况汇总表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量(t/a); 种类判断. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 滤尘; 布袋除尘; 固; 粉尘; 59.2; √; -; 固体废物鉴别导则. 2; 泥饼; 压滤; 固; 污泥; 6. 3; 生活垃圾; 生产活动; 固; 生活垃圾; 2.04. 本项目产生的固体废物的名称、类别、属性和数量等情况，详见下表4-10。 表4-10 本项目固体废物分析结果汇总表 序号; 固废 名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要 成分; 危险特性鉴别方法; 危险特性; 废物 类别; 废物代码; 估算产生量（t/a）. 1; 滤尘; 一般工业固废; 布袋除尘; 固; 粉尘; -; -; 66; 303-009-66; 59.2. 2; 泥饼; 压滤; 固; 污泥; -; -; 61; 303-009-61; 6. 3; 生活垃圾; 生产活动; 固; 生活垃圾; -; -; 99; -; 2.04. 扩建后全厂产生的固体废物的名称、类别、属性和数量等情况，详见下表4-11。 表4-11 扩建后全厂固体废物分析结果汇总表 序号; 固废 名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要 成分; 危险特性鉴别方法; 危险特性; 废物 类别; 废物代码; 估算产生量（t/a）. 1; 船舶固废; 一般工业固废; 船舶维修、船员生活; 固; 生活垃圾; -; -; 99; -; 2.2. 2; 滤尘; 布袋除尘; 固; 粉尘; -; -; 66; 303-009-66; 59.2. 3; 泥饼; 压滤; 固; 污泥; -; -; 61; 303-009-61; 6.26. 4; 生活垃圾; 生产活动; 固; 生活垃圾; -; -; 99; -; 2.04. （2）固体废物临时贮存设施的管理要求 固体废物利用处置方式见表4-12。 表4-12 本项目固体废物利用处置方式评价表 序号; 固废名称; 产生环节; 属性; 废物代码; 产生量（t/a）; 利用处置方式; 利用处置单位. 1; 滤尘; 粉尘; 一般固废; 303-009-66; 59.2; 回用于生产; /. 2; 泥饼; 污泥; 303-009-61; 6; 收集外售; /. 3; 生活垃圾; 生活活动; 生活垃圾; 99; 2.04; 统一处置; 环卫部门. a、一般固废包装及贮存场所环境影响分析： 公司按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求建设固废堆场（30m2），具体如下： ①厂区内设置了专门的固废堆放场地； ②为防止雨水径流进入贮存、处置场内，堆场置于室内； ③固废堆场地面均已硬化； ④公司生活垃圾由当地环卫部门定期清运。 本项目固体废物处置方式符合有关法规、标准要求，各类固废均经采取了合理的综合利用和处置措施，不会对外环境造成二次污染，因此对周围环境基本无影响。 5、地下水环境影响分析 本项目可能对地下水造成污染的途径主要为洗砂机、脱水筛、污水浓缩罐、沉淀池、接管生活污水的管道以及预处理生活污水的化粪池。①正常工况下，洗砂机、脱水筛、污水浓缩罐均为密闭，厂区的污水防渗措施到位，污水管道运输正常的情况下，对地下水渗漏基本无污染；②非正常工况下，脱水筛、污水浓缩罐发生破裂，沉淀池、化粪池发生开裂、渗漏等现象，在这几种情况下将对地下水造成点源污染，污染物可能下渗至包气带从而在潜水层中运移。 目前本项目厂区道路、生产车间、办公区地面均已全部采取水泥硬化防渗处理，满足防渗要求。目前厂内已实现“雨污分流”，厂内污水管网等管线以地下铺设为主，地下管线为抗渗防腐的管材铺设，具有良好的防渗作用。化粪池采用玻璃钢成品化粪池，由合成树脂为基体、玻璃纤维增强材料制作，密封性好，具有永不渗漏、强度高、受压均匀、不变形等优点，满足防渗要求。建立有效的事故废水收集系统，雨水排放口设置截止阀。 6、土壤环境影响分析 本项目位于已建厂房内，且厂区内地面全部硬化，排放的废气污染物主要为生产过程产生的颗粒物，建设项目厂界外50米范围内没有敏感保护目标，所在地周边的地面已硬化，土壤环境敏感程度为不敏感，无土壤污染途径，不会对土壤环境产生影响。 7、生态 本项目租用厂房，不新增用地，不涉及生态影响。 8、环境风险 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附表B，本项目不涉及风险物质，故本项目不进行环境风险评价。 9、电磁辐射。 本项目不涉及电磁辐射影响。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001、1#排气筒/粉罐贮存、搅拌、破碎、筛分工序 |  | 颗粒物 （有组织） | 吸风罩/布袋除尘装置 | 粉罐贮存、搅拌收集效率达100%，破碎、筛分收集效率达95%，处理效率达99.7%，颗粒物达江苏省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》（DB32/4149-2021）及江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准（最高允许排放浓度10mg/m3，最高允许排放速率1kg/h） |
|  | 生产车间/原料贮存（包括装卸） |  | 颗粒物 （无组织） | 防尘网+喷淋装置 | 颗粒物达江苏省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》（DB32/4149-2021）表2、表3标准（厂区内颗粒物无组织排放限值5 mg/m3、无组织排放监控浓度限值0.5 mg/m3） |
|  | 生产车间/破碎、筛分工序 |  | 颗粒物 （无组织） | 喷淋装置 |  |
|  | 成品堆场 |  | 颗粒物 （无组织） | 防尘网+喷淋装置 |  |
|  | 室外/车辆运输 |  | 颗粒物 （无组织） | 苫盖严密+喷淋装置 |  |
| 地表水环境 | 回用水/水洗环节 |  | COD SS | 浓缩沉淀+压滤 | GB/T19923-2005《城市污水再生利用 工业用水水质》表1中洗涤用水标准（SS30mg/L） |
|  | 回用水/冲洗环节 |  | COD SS | 沉淀+压滤 |  |
|  | DW001、污水排放口/办公生活 |  | COD SS 氨氮 总氮 总磷 | 经化粪池预处理后接入无锡民达环境工程有限公司集中处理 | COD、总氮执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）中表2标准，氨氮、总磷执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，pH、SS执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准（COD50mg/L、SS10 mg/L、氨氮4mg/L、总氮12 mg/L、总磷0.5 mg/L） |
| 声环境 | 生产车间 | 搅拌系统、破碎机、振动筛、污水浓缩罐、洗砂机、脱水筛等 | 噪声 | 选用低噪音设备、合理布局、置于室内 | 南侧厂界噪声达到GB12348-2008中的表1中4类标准（昼间≤70，夜间≤55），其余厂界噪声达到GB12348-2008中的表1中2类标准（昼间≤60，夜间≤50），振动噪声达到《城市区域环境振动标准》（GB10070-88）工业集中区振动标准值昼间75 dB(A)，夜间72 dB(A) |
| 电磁辐射 | / |  | / | / | / |
| 固体废物 | 一般固废滤尘回用于混凝土生产、泥饼外售综合利用。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 企业厂区内地面已全部硬化，厂内污水管网等管线以地下铺设为主，地下管线为抗渗防腐的管材铺设，洗砂机、脱水筛、污水浓缩罐区域进行地面防渗，定期进行维护，沉淀池进行防渗处理，化粪池采用玻璃钢成品化粪池，建立有效的事故废水收集系统。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 对建设项目进行风险管理，采取有关的风险防范措施以降低事故的发生概率，建立事故应急预案以减轻事故的危害后果，尽最大可能地降低项目的环境风险，并加强企业安全管理制度和安全教育。 雨水排放口前端设置明渠（排放井）和初期雨水收集池，便于日常检查、采样检测，排放口安装截止阀，初期雨水要纳入废水处理系统。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于“二十五、非金属矿物制品业30 64水泥制品制造3039”及“二十五、非金属矿物制品业30 64其他建筑材料制造3039”，为简化管理。 |  |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，从环境保护角度看，本项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.097t/a | 0.097t/a |  | 0.7234t/a |  | 0.8204t/a | +0.7234t/a |
| 废水 | 水量 | 120t/a | 120t/a |  | 120t/a |  | 240t/a | +120t/a |
|  | COD | 0.006t/a | 0.006t/a |  | 0.006t/a |  | 0.012t/a | +0.006t/a |
|  | SS | 0.0012t/a | 0.0012t/a |  | 0.0012t/a |  | 0.0024t/a | +0.0012t/a |
|  | 氨氮 | 0.0005t/a | 0.0005t/a |  | 0.0005t/a |  | 0.0010t/a | +0.0005t/a |
|  | 总氮 | 0.0014t/a | 0.0014t/a |  | 0.0014t/a |  | 0.0028t/a | +0.0014t/a |
|  | TP | 0.0001t/a | 0.0001t/a |  | 0.0001t/a |  | 0.0002t/a | +0.0001t/a |
| 一般工业 固体废物 | 船舶垃圾 | 2.2t/a | 0 |  | 0 |  | 2.2t/a | 0 |
|  | 滤尘 | 0 | 0 |  | 59.2t/a |  | 59.2t/a | +59.2t/a |
|  | 泥饼 | 0.26t/a | 0 |  | 6t/a |  | 6.26t/a | +6t/a |
|  | 生活垃圾 | 2.04t/a | 0 |  | 2.04t/a |  | 4.08t/a | +2.04t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①。