江阴市人大代表之家及宪法主题园智能化项目采购需求

一、项目概况

按照无锡市人大常委会《关于高质量推进人大代表“家站点”建设的意见》要求，并结合我市人大工作实际，市人大常委会拟建设“江阴市人大代表之家”,将其建设成为人大代表联系群众的好桥梁、履行职责的好载体、学习交流的好园地、国家机关听取民意的好场所和践行全过程人民民主的好平台。

为此，市人大常委会办公室会同我建管中心就“人大代表之家”选址与改造方案进行多次商讨，按照“提高效能、节约资金”的原则，经充分研讨，拟将锡澄运河公园二期(南段)内原有保留建筑“澄江公益坊”二楼改造为我市“人大代表之家”,其改造方案及内容已经市常委会主要领导确认。

二、建设原则

在整个人大之家智能化的规划过程中，始终遵循以下原则：

1.人性化

系统的使用和功能必须实现最大程度的人性化，在系统的设计上，充分考虑在使用过程中的人性化，充分体现服务的理念。

2.实用性和先进性

系统设计尽量采用当前国际国内流行和成熟的技术或标准。

系统设置既强调先进性也注重系统设置的经济效益，达到综合平衡。

本项目设计档次总体上应达到标志性展厅的原则。

3.集成性和可扩展性

在现有公共区域安防系统基础上，系统设计应遵循全面规划和分步实施的原则，应考虑全面和周到，注意预留和预埋到位，并有充分的余量，以适应将来发展的需要。

应充分考虑本项目整体系统所涉及的各个子系统的集成和信息共享，保证系统总体结构的先进性、合理性、可扩展型性和兼容性，可以集成不同厂商不同类型的先进产品，使整个智能化系统可以随着技术的发展和进步，不断得到充实和提高。

4.标准化和模块结构化

除了系统的设计依照国家和地区的有关标准外。还须根据本项目总体结构的要求，各个子系统必须结构化和标准化，并综合体现处当今的先进技术。

各系统符合当前国际国内的相关主要技术标准和协议，以保证系统的开放性、兼容性和可扩展性，从而保护业主的投资。

系统要有明显的层次结构性，以便于系统的不断扩充和管理维护。

5.便利性

应能够适应多功能的要求，讲究便利性和舒适性，达到提高工作效率、节省人力和能源的目的。

对于来自本项目内外的各种类型的信息予以收集、处理、存储、运输、检索，为人员提供最有效的信息服务和一个高效、舒适、便利和安全的办公环境。

6.安全性

应该遵循国家关于项目建设的安全保密要求。

必须具有极高的安全性，可靠性和容错性。

应该考虑充分的安全防范性，以防止非法人员和系统的入侵，保护数据和系统的安全。

7.最高的性能价格比

在实现先进性、可靠性前提下，从本工程的实际情况出发，须达到功能和经济的优化设计。在功能、性能和可靠性相当的情况下，选择价格优势品牌，节省用户投资。

三、建设依据

在建设过程中，如果国家或有关部门颁布了新的技术标准或规范，则应采用新的标准或规范。

《智能建筑设计标准》                       GB/T50314-2015

《综合布线系统工程设计规范》               GB 50311-2016

《安全技术防范与工程技术规范》             GB 50348-2018

《综合布线系统电气特性通用测试方法》       YD/T 1013-2013

《公共安全重点区域视频图像信息采集规范》   GB 37300-2018

《公共安全技术防范系统建设规范》           DB32/ 1691.3-2014

《建筑智能化系统工程评估标准》             DB32/T 367-1999

《出入口控制系统工程设计规范》             GB/T 37078-2018

《厅堂、体育场馆扩声系统设计规范》         GB/T 28049-2011

《厅堂、体育场馆扩声系统验收规范》         GB/T 28048-2011

《公共广播系统工程技术规范》               GB 50526-2010

国家、地方现行的规范、标准、法规等。

- 分项清单、详细技术参数（以下除产品详细技术参数中的非星项，其余均为实质性要求）

（一）综合布线

| 序号 | 设备名称 | 产品详细技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 六类非屏蔽信息模块 | 1、符合ANSI/TIA-568.2-D和ISO/IEC11801-2017 标准； 2、插拔次数≥1000次； 3、工作温度：-10℃～60℃； | 18 | 个 |
| 2 | 双孔面板 | 1、与86型底盒配套使用； 2、带有防尘门； 3、带有信息标识； 4、组合式结构，前后双层面板设计； | 9 | 个 |
| 3 | 六类非屏蔽线缆 | 1、99.97%无氧铜线芯； 2、4对0.57mm线芯； 3、灰色PVC外套； 4、305米每箱； | 7 | 箱 |
| 4 | 8芯铠装室外光缆 | 1、8芯铠装室外光缆,执行标准YD/T 769-2019；； 2、松套管中填充特种纤膏，对光纤进行关键性保护； 3、两根平行钢丝增加了光缆的抗拉力和抗侧压力等机械性能； 4、双层涂塑钢带铠装； | 160 | 米 |
| 5 | 光纤盒 | 光纤终端盒8口 SC单模满配尾纤法兰； | 2 | 个 |
| 6 | 有线电视同轴线缆 | 同轴数字有线电视线SYWV75-5闭路线高清卫星信号线同轴射频连接线； | 120 | 米 |
| 7 | 24口六类配线架 | 1、符合ANSI/TIA-568.2-D和ISO/IEC11801-2017 标准； 2、19英寸标准机架； 3、插拔次数≥1000次； 4、模块化设计，每个模块都可以单独拆卸和更换； 5、工作温度：-10℃～60℃； | 2 | 个 |
| 8 | 理线器 | 1、24档缺口； 2、纯冷轧板卡扣结构； 3、材料及厚度：SPCC冷轧钢板1.0/1.2mm； 4、尺寸：约482*44*80mm； | 2 | 个 |
| 9 | 6类网络跳线 | 6类网络跳线,长度：2M； | 27 | 根 |
| 10 | 音响机柜 | 16U音响机柜； | 1 | 个 |
| 11 | 机柜 | 1、42U网络机柜，约600mm*600mm，42U; 2、主体框架采用九折型材制作，42U方孔条挡板部件，配600宽42U的K3柜，挡住前方孔条到前门的侧面、上部和下部的间隙； 3、M6卡式方螺母40颗，M6*12内六角B头钉40颗，脚轮4只，内六角T型扳手1只； | 1 | 个 |
| 12 | PDU机柜电源 | 8位10A； | 2 | 个 |
| 13 | 辅材 | 辅材，工程所需辅材，满足工程需求； | 1 | 批 |

（二）综合管网

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防火桥架 | 防火桥架100mm*100mm*1.2mm,包括所有组、配件及支架； | 46 | 米 |
| 2 | PVC φ20 | 配管:PVC φ20 暗敷设； | 280 | 米 |
| 3 | PVC φ25 | 配管:PVC φ25 暗敷设； | 80 | 米 |
| 4 | 86预埋盒 | 86预埋盒； | 18 | 只 |

（三）计算机网络系统

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交换机 | 1、二层网管交换机； 2、交换容量≥336Gbps； 3、包转发率≥42Mpps，≥24口10/100/1000Mbps自适应电口交换机； 4、固化≥4个SFP千兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能； 5、支持APP和MACC云平台统一管理； | 1 | 台 |
| 2 | AC管理器 | 1、≥10口全千兆PoE一体化路由器； 2、终端带机量≥200台，最大支持≥1000Mbps带宽； 3、整机带≥10个千兆以太网口，其中固化≥1个WAN口，≥3个LAN/WAN可切换口，6个固化LAN口，最大支持4个WAN口； 4、整机PoE输出≥110W，单端口输出≥30W； 5、集成统一网络控制器功能，可管理≥150台支持智能组网特性的EAP、RAP或网管交换机，以及≥128台以内的ES2xx系列智能交换机； 6、支持应用识别、流量控制、VPN、PPPoE、认证、行为管理等丰富功能； | 1 | 台 |
| 3 | 放装AP | 1、产品类型：吸顶式AP； 2、网络标准：IEEE802.11ac，IEEE802.11a/b/g/n； 3、网络协议：2.4GHz频段支持802.11/b/g/n，5G频段802.11a/b/g/n/ac Wave1/Wave2； 4、最高传输速率：≥1167Mbps； 5、传输速率：2.4GHz支持≥300Mbps，5GHz支持≥867Mbps； 6、频率范围：双频（2.4GHz，5GHz）； 7、网络接口：≥1个10/100/1000Mbps自协商以太网口，支持PoE受电； 8、1个Reset复位接口； 9、天线类型：内置全向天线； 10、天线增益：发射功率：EIRP≤100mw（20dBm，软件可配置）； 11、工作模式：AP模式与路由模式； 12、安全性能：支持PSK认证方式； 13、支持静态黑名单、支持静态白名单； 14、支持WPA（TKIP）、WPA2（AES）、WPA-PSK数据加密； 15、网络管理：持整网设备一体化统一组网； 16、支持通过APP本地或远程管理； 17、支持Web本地管理； 18、支持MACC诺客平台远程管理； 19、平台自动射频调整； 20、供电方式：支持802.3af/802.3at兼容供电； 21、支持DC12V/1.5A直流电源本地供电； 22、电源功率峰值功率：＜12.95W，平均功率：＜10W； | 4 | 台 |

（四）安全防范系统

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红外定焦海螺网络摄像机 | 1、采用高性能≥200万1/2.8英寸CMOS图像传感器； 2、可输出≥200万(1920×1080)@25fps； 3、支持H.265编码； 4、内置红外补光灯，红外监控距离≥50米； 5、支持宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印； 6、支持SMART H.264/H.265； 7、内置MIC； 8、支持DC12V/POE供电方式； 9、支持IP67防护等级； | 2 | 台 |
| 2 | 红外定焦枪型网络摄像机 | 1、采用高性能≥200万1/2.8英寸CMOS图像传感器； 2、输出≥200万(1920×1080)@25fps； 3、支持H.265编码； 4、内置红外补光灯，红外监控距离≥50米； 5、支持宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印； 6、支持SMART H.264/H.265； 7、内置MIC； 8、支持DC12V/POE供电方式； 9、支持IP67防护等级； | 1 | 台 |
| 3 | 网络硬盘录像机 | 1、支持嵌入式Linux系统，支持WEB、本地GUI界面操作，可接驳支持ONVIF、PSIA、RTSP协议的摄像机 ； 2、支持IPv4、IPv6、HTTP、NTP、DNS、ONVIF网络协议 支持≥16路网络视频接入，网络性能接入≥128Mbps,储存128Mbps,转发≥128Mbps； 3、支持8M/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720P IPC分辨率接入 支持2×4K/4×4M/8×1080P/32×720P解码； 4、支持≥32路视频回放 支持1路VGA，1路HDMI，支持VGA/HDMI视频同源输出 支持≥8个内置SATA接口，单盘容量支持10T，可配置成单盘； 5、支持SSD 支持IPC音频1路输入，支持语音对讲1路输出，支持PC通过NVR与网络摄像机进行语音对讲； 6、支持16路报警输入、4路报警输出，其中1路继电器输出，1路12V1A ctrl输出，支持开关量输入输出模式； 7、支持2个USB接口（2个前置USB2.0接口、1个后置USB3.0接口）； 8、支持≥2个千兆以太网口，支持≥2个不同段IP地址的IPC设备接入，支持将双网口设置同一个IP地址，实现数据链路冗余； 9、支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询 支持标签自定义功能，设备支持对指定时间的录像进行标签并归档，便于后续査看 支持本机硬盘、网络等存储方式，支持硬盘、外接USB存储设备备份方式，支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能 支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR 支持即时回放功能； 10、在预览画面下回放指定通道的录像，支持预览图像与回放图像的电子放大，可以通过鼠标控制云台转动、放大、定位等操作 支持一键添加摄像机显示监控画面 支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级，支持远程对IPC的编码配置修改等操作，支持远程零通道预览功能，可将接入的多路视频图像多画面显示在一路视频图像上，支持盘组管理功能，实现视频录像的定向存储，支持走廊模式功能，支持IPC画面旋转90°或270°，成9:16走廊模式。 | 1 | 台 |
| 4 | 4T监控硬盘 | 4T监控硬盘；ST4000VM004； | 1 | 块 |
| 5 | 22寸监视器 | 1、高清显示器1080P； 2、22英寸/7*24h运行/监控专用； | 1 | 台 |
| 6 | 高清成品线 | HDMI-5M； | 1 | 条 |
| 7 | 8口千兆POE交换机 | 1、≥8个10/100/1000Mbps电口（支持PoE/PoE+），2个10/100/1000Mbps电口； 2、整机POE输出功率≥70W，支持满接≥8个200W摄像头； 3、支持端口状态/流量查询，POE功率使用情况查询，端口远程重启，交换机远程重启，VLAN隔离，端口隔离，环路保护，DHCP Snooping等，支持EWEB/APP/MACC远程管理 | 1 | 台 |
| 8 | 小型枪机壁装支架 | 1、采用铝合金材质，白色； 2、支持最大承重1.0kg； 3、支持壁装安装方式； 4、支持水平：0~360°，竖直：-30°~0°旋转角度范围； | 1 | 只 |
| 9 | 附件 | 安装线材、接插件等附件； | 1 | 批 |

（五）2F教室

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主扩扬声器 | 1、产品类型：12"两分频全频音箱； 2、单元配置：1x不小于12"低音单元；1x44芯高音压缩驱动器； ★3、频率范围：不劣于65Hz-20KHz(-10dB)、长期最大功率：≥700W、灵敏度(1w/1m) :≥97dB、覆盖角度(H x V)：水平80°±10°，垂直 80°±10°；（报价时以PDF格式上传第三方权威机构出具的检测报告） 4、最大声压级SPL：≥129dB峰值； 5、额定阻抗：8Ω； | 2 | 只 |
| 2 | 功率放大器 | 1、产品类型：双通道开关电源功放； ★2、8欧姆功率：每通道≥600w，总谐波失真：0.1%（1KHz/8欧）；（报价时以PDF格式上传第三方权威机构出具的检测报告） 3、4欧姆功率：≥2x1000w;8欧姆桥接模式：≥1500w； 4、连接功能：每路输入均有link功能，每路输出有SPEANKON和接线柱两种方式选择； 5、模式选择：3种灵敏度选择；具备桥接，并接和立体声输出三种使用模式； 6、每个通道不少于8种状态LED显示； | 1 | 台 |
| 3 | 调音台 | 1、机架式调音台，上19英寸标准机柜； 2、≥12路独立平衡线路输入，1组立体声输入，1组立体声输出； 3、2路主输出加2编组输出，一路辅助输出； 4、支持USB接口和操作界面，可直接播放WMA、MP3双格式音乐； 5、频率响应：不劣于20Hz-20KHz； 6、总谐波失真：20Hz-20KHz时为+14dbu； 7、幻象电源：48V； 8、输入均衡：HIGH:12KHz，MID:2.5KHz,LOW:80Hz； 9、内部数字效果器：16种模式； 10、LED电平表：2×12点LED电平表； | 1 | 台 |
| 4 | 音频数字处理器 | 1、高性能的24bit模数/数模转换器，采用32bit浮点运算芯片； ★2、3个FAP（Fast Access Preset）快速预设调用键，一键调用迅速切换预设；（报价时需提供设备一键调用操作截图） 3、每输入输出通道6段参数均衡，每输入输出通道1000ms延时器，分频器，限幅器等处理功能集于一身； 4、输入／输出：输入≥2路平衡输入；输出 ≥4路平衡输出； 5、输入阻抗10k欧姆-阻抗 47欧姆； 6、最大输入电平 ：+20dBu； 7、频率响应 ：15Hz-20kHz, <-0.25dB 8、动态范围： >112dB, 22Hz-22kHz不计权 9、总谐波失真+噪声： <0.008%, 20Hz-20kHz@+10dBu 10、平衡输入：<0.0015%, 1kHz@+10dBu平衡输入 11、等效输入噪声： <50uV 12、采样率： 96kHz 13、信噪比： >106dB, 20Hz-20kHz A计权 14、共模抑制比： >60dB；18、模/数和数/模转换 24bit PCM； 15、参数均衡器： 每输入/输出通道6段参数均衡； 16、延时器： 每输入/输出通道1000毫秒； 17、分频器： Butterworth, Bessel, Linkwitz-Riley, 612, 18, 24, 36, 48dB/octave； | 1 | 只 |
| 5 | 八路电源时序器 | 八路电源时序器，单路10A，总功率10KVA | 1 | 台 |
| 6 | 双路无线手持话筒 | 1、EIA标准1U，双通道分集式接收机； 2、单机预设24个互不干扰频率，可提供2000频率供客户自定义选择使用； 3、黑色金属面板，LED段码显示器，可同时显示群组、频率、电池电量、静音位准、电子音量等相关信息；LED灯柱显示RF/AF强度 ； 4、天线接口采用50Ω/TNC，支持天线环路输出，支持8套同型产品射频级联； 5、各频道可单独或混合输出，可切换两段输出的音量，具有MIC/LINE输出开关： 6、天线座提供强波器偏压，可以连接天线系统，增加接收距离及稳定的接收效果； 7、载波频段: UHF530-690.000MHZ； 8、单机频道数量：2000个； 9、频率间隔：25KHz； 10、音频灵敏度: -48±3dB； 11、 综合S/N比 : >100dB(A) ； 12、综合T.H.D. :<0.5%@1kHz ； 13、综合频率响应 : 70Hz-15kHz； 14、最大声压级：109dBA@1KHz，THD 1% 15、输出插座 ：2个独立的XLR平衡插座；1个混合的XLR平衡插座，1个混合的6.35MM插座； 16、电源供应：100-240V,内置AC电源板，支持AC电源环路输出； | 1 | 套 |
| 7 | 有线会议话筒 | 1、抗RF 射频干扰； 2、采用可拆卸咪仓； 3、换能方式:电容式； 4、鹅颈式，灯环显示； 5、指向特性:超心型； 6、频率响应:80Hz-14KHz； 7、灵敏度:-31dB±3dB； 8、输出阻抗:2KΩ； 9、工作电压:11~52V 幻象供电或AA电池供电或幻像48V； | 2 | 只 |
| 8 | 舞台信息盒 | 内置3位86型插座，内含电源、网络、音频、高清接口； | 1 | 套 |
| 9 | 话筒台架 | 话筒台架； | 2 | 只 |
| 10 | 音箱吊配件 | 音响吊配件； | 2 | 只 |
| 11 | 室内P2.0LED显示（3.2m*1.92m） | 1、显示尺寸：3200*1920；分辨率1600*960;亮度 ≥450cd/㎡ 亮度均匀性 ＞0.95； 2、屏幕水平视角：140±10度 屏幕垂直视角 130±10度； 3、最佳视距：≥2m 使用环境：室内； 4、每平方单元板最大功率：≤439W/㎡； 5、配电功率（每平方最大功率÷78%÷85%）：≤663W/m2； 6、灰度等级 ：红、绿、蓝各12-14bits 显示颜色 43980亿种； 7、换帧频率：≥60帧/秒 刷新频率 1920Hz（支持3000Hz）； ★8、控制方式 ：计算机控制，逐点一一对应，视频同步，实时显示 亮度调节 256级手动/自动； 9、输入信号：DVI/VGA/HDMI/DP、复合视频信号、S-VIDEO、YpbPr(HDTV) ； 10、使用寿命 ：10万小时 平均无故障时间 ≥1万小时； 11、衰减率(工作3年)：≤15％ 连续失控点 0； 12、离散失控点：＜0.0001，出厂时为0 盲点率 ＜0.0003，出厂时为0； 13、工作温度范围：-20-40℃ 工作湿度范围 10％-65％RH(无结露； 14、防护性能：超温/过载/掉电/图像补偿/各种校正技术/过流/过压/防雷； | 6.14 | 平方 |
| 12 | 视频处理器 | 1、≥2类视频输入接口，包括1路HDMI和2路DVI； ★2、输入分辨率≥1920×1200@60Hz，支持分辨率任意设置； 3、带载≥260万像素，最宽可达4096点，或最高可达2560点； 4、支持视频源任意切换，缩放和裁剪； 5、支持画面偏移； 6、双USB 2.0高速通讯接口； 7、支持亮度和色温调节； 8、支持低亮高灰； 9、支持HDCP 1.1； 10、支持音频输入； 11、支持卡莱特全系列接收卡、多功能卡、光纤收发器。 | 1 | 台 |
| 13 | LED接收控制系统 | 1、集成HUB75，无需再配转接板； 2、支持14bit精度逐点校正； 3、支持所有常规芯片、PWM芯片和灯饰芯片； 4、支持静态屏、1/2~1/32扫之间的任意扫描类型； 5、单卡支持32组RGB信号输出； 6、支持超大带载面积,单卡带载128*1024，256*512； 7、支持DC 3.3V~6V超宽工作电压； 8、支持电源反接保护电路； | 20 | 张 |
| 14 | LED大屏支架 | LED显示屏定制钢结构+箱体； | 6.5 | 平方 |
| 15 | 电源箱 | 电源箱，满足LED屏使用需求； | 1 | 套 |
| 16 | 屏体布线 | 电源线、网线、排线； | 1 | 批 |
| 17 | HDMI线缆 | HDMI线缆-15M； | 1 | 根 |
| 18 | 播控服务终端 | 超轻薄本;配置不低于Intel I5-13500H；16G；512G-SSD 固态硬； | 1 | 台 |
| 19 | 音箱线 | 金银喇叭线国标2*1.5； | 80 | 米 |
| 20 | 音频线 | 1、导线：4N（OFC）无氧镀锡丝；绝缘：聚乙烯绝缘，电压；5000V AC/min无损伤： 护套；聚氯乙烯； 2、特点：铝箔缠绕屏蔽； | 60 | 米 |
| 21 | 电源线 | 电源线RVV3*2.5； | 120 | 米 |
| 22 | 辅材 | 接插件,规格:含卡侬接头、VGA接头、音箱插头、大三芯插、串口接头、莲花接头； | 1 | 批 |

（六）会议室

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 86寸触控一体机 | 1、整机采用铝合金外框，超窄边框,超薄机身，边角采用圆弧设计，表面无尖锐边缘或突起,后散热设计, 背面具备安全散热孔。设备表面无明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染。表面涂层均匀，不起泡、无龟裂、无脱落和其他机械损伤,金属零部件无锈蚀和机械损伤蚀锈，应用于多种环境。壁挂安装,拆卸方便。各操作开关、按键灵活； 2、屏幕采用≥86英寸UHD超高清LED A规显示屏，DLED式背光源，显示比例16:9 ;物理分辨率:3840x2160;可视角度≥178°，屏幕亮度≥350cd/㎡,响应速度3ms,对比度≥6500:1； 3、设备支持windows系统和安卓系统一健切换，系统版本不低于Android9.0,内存不低于4G ,存储不低于32G(支持扩容），4核A55CPU，1.8GHZ处理器，支持电子白板、视频会议、文稿演示、多屏互动等功能； 4、触控钢化玻璃具有抗表面应力、抗冲击、霰弹袋、碎片状态、耐热冲击性能。采用≥4mm防眩钢化玻璃，表面硬度≥莫氏8级，透光率＞93%，雾度≤8%。玻璃表面采用纳米材料镀膜环保工艺，书写更加顺畅； 5、接口：RS232╳1、RJ45x1、USB3.0╳3、micro USBx1、HDMI IN╳1、LINE OUTx1； 6、设备采用红外触控技术，触摸精准度≤1mm，在windows系统及安卓系统下，支持≥20个触控点，支持≥2点同时书写，触摸分辨率32767×32767； 7、为保证会议环境清晰、均衡、无回声、无混音,设备内置2.0声道音响，前朝向15W高保真扬声器2个,总额定功率30W； 8、设备内置非独立外扩展的2阵列数字麦克风（支持安卓和windows系统），拾音距离≥8m，拾音角度向前180°； 9、设备配置红外遥控器，红外遥控支持8m范围内遥控，支持单台及多台设备使用一个遥控器控制。遥控器具有电源键、静音键、主页键、方向键、返回键、确认键、信号源； 10、设备内置2.4G、5G双频wifi接发装置，支持AP网络共享功能，支持热点wifi同时开启，满足IEEE802.11a/b/g/n/ac标准，wifi和AP热点工作距离≥50m。支持≥50个终端同时连接到设备自发的AP路由网络，同时整机只需连接一根网线，即可实现windows及android系统同时联网； 11、PC通道下内置视频会议软件；支持开始即时会议、预约会议、加入会议，支持4路码流，最高4K，/30fps,主流和辅流都可到达1080P； 支持会议日程查看、編辑、删除；支持企业通讯录、 本地通讯录、常用通讯录；支持会议邀请卡，方便快捷邀请参会人；支持丰富会控，区分主持人会场、参会者会场、观众会场不同会控，区分主持人会场；支持演讲者模式、等分模式两种会议布局选择；支持发言点名、会场轮巡、会议视频录制等会控功能； 12、支持单点和多点书写切换，默认多点。多点书写：同一画布内支持2人同时书写，单点书写：整个画布内只有一个手指或笔书写，支持两指放大缩小（放大最大到300%、缩小最小到30%，书写内容同比例放大缩小），两指以上拖动，书写延迟≤30ms； ★13、分享及保存：无论设备是否联网均可扫码带走。支持二维码加密功能，也可本地保存；（报价时以PDF格式上传第三方权威检测机构出具的检测报告） 14、无线投屏：支持4k、30fps投屏；免驱动投屏，支持无线双流功能，兼容Windows和MAC操作系统，PC可通过无线方式将桌面内容作为双流发送给远端多个远程客户端，视频分辨率为1920╳1080；支持移动设备无线投屏功能，兼容Android、IOS手机和Pad，移动设备的投屏内容可作为双流发送给远端多个远程客户端，视频分辨率为1920╳1080；支持android 1-9分屏，windows 32分屏，分屏时支持触控回传； 15、可远程实现设备激活、唤醒、休眠、重启、关机、批量升级、截屏等集中管理及维护，支持多媒体信息分发推送，会议定时提醒；会前会后资料上传、下载，会议纪要分发，为企业提供更加高效智能的信息发布及宣传系统应用平台，运维更加智能高效； 16、侧边栏支持智能隐藏，当用户再次触碰屏幕时，侧边栏按钮再次出现。快捷工具支持截屏、无线传屏、计时器、扫码带走文件、上传平台、拍照、触控锁，锁屏、智能护眼、亮度、音量调节等常用工具； 17、设备支持在联网和未联网状态下扫码分享带走电子白板、批注和word、PPT、EXCEL等文件，同时支持二维码加密功能支持多种笔的风格批注，颜色、粗细可设置，分享时进行加密，扫码后需输入密码，才可下载文件，加密密码动态自动生成； 18、支持手动/自动两种信号接入模式，内置信号切换触摸按键，可通过屏幕进行信号源通道切换，无须实体按键，并支持信号源通道名称自定义，配置为自动模式时可自动识别并切换至外接信号源通道； 设备电源具有设备开关，电脑开关和节能待机键三者合一的功能，此按键可同时关闭内置电脑和整机显示屏电源； 19、具备1个10/100/1000M Base-T自适应以太网接口，内置网络交换芯片； 20、整机具备抗强光干扰性能，在500K LUX照度的光照下书写功能正常； 21、整机平均无故障时间（MTBF）不低于180000小时； 22、内置图像处理器采用3D梳状滤波技术，3D降噪和空间降噪相结合，支持回声消除，噪音抑制，自动增益控制； ★23、具有罗盘功能：开启罗盘后，两指以上双击唤出罗盘；全局罗盘/可拖动/可隐藏，罗盘功能按键可收缩/可展开，支持返回、首页、批注、电子白板、系统切换等功能；（报价时以PDF格式上传第三方权威检测机构出具的检测报告） | 1 | 台 |
| 2 | 内置电脑 | 1、≥Intel ®core I5 第十代笔记本处理器； 2、SO-DIMM DDR4 2400MHZ,≥8GB内存，≥256G固态硬盘； 3、1*80pin 标准OPS接口； 4、1 x 千兆网卡（RJ45），1x M.2 WiFI（BT4.X）； 5、I/O接口：3× USB3.0 ，3 × USB2.0，1 × LINE-OUT & MIC-IN； 6、支持硬件一键还原； 7、供电：支持12-19V/4.74A 供电； | 1 | 台 |
| 3 | HDMI线缆 | HDMI线缆-15M； | 1 | 根 |
| 4 | 信息盒 | 内置3位86型插座，内含电源、网络、音频、高清接口； | 1 | 套 |

（七）显示屏（进门处）P2

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内P2.0LED显示（4.8m*3.04m） | 1、显示尺寸：4800mm*3040mm；分辨率2400*1520;亮度 ≥450cd/㎡ 亮度均匀性 ＞0.95； 2、屏幕水平视角：140±10度 屏幕垂直视角 130±10度； 3、最佳视距：≥2m 使用环境 室内； 4、每平方单元板最大功率：≤439W/㎡； 5、配电功率：（每平方最大功率÷78%÷85%） ≤663W/m； 6、灰度等级：红、绿、蓝各12-14bits 显示颜色 43980亿种； 7、换帧频率：≥60帧/秒 刷新频率 1920Hz（支持3000Hz）； 8、控制方式：计算机控制，逐点一一对应，视频同步，实时显示 亮度调节 256级手动/自动； 9、输入信号：DVI/VGA/HDMI/DP、复合视频信号、S-VIDEO、YpbPr(HDTV) ； 10、使用寿命：≥10万小时 平均无故障时间 ≥1万小时； 11、衰减率(工作3年)：≤15％ 连续失控点 0； 12、离散失控点：＜0.0001，出厂时为0 盲点率 ＜0.0003，出厂时为0； 13、工作温度范围：-20-40℃ 工作湿度范围 10％-65％RH(无结露)； 14、防护性能：超温/过载/掉电/图像补偿/各种校正技术/过流/过压/防雷； | 14.592 | 平方 |
| 2 | 视频处理器 | ★1、支持丰富的数字信号接口，包括2路DVI，1路HDMI，1路SDI； 2、输入分辨率≥1920*1200@60Hz，支持分辨率任意设置； 3、带载≥390万像素，最宽可达8192点，或最高可达4096点； 4、支持视频源任意切换，任意缩放； 5、支持三画面显示，位置、大小可自由调节； 6、支持HDCP1.4； 7、双USB2.0高速通讯接口； 8、支持亮度、色温调节，支持对比度、色调、饱和度调节； 9、支持低亮高灰； 10、支持卡莱特全系列接收卡、多功能卡、光纤收发器； | 1 | 台 |
| 3 | LED接收控制系统 | 1、集成HUB75，无需再配转接板； 2、支持14bit精度逐点校正； 3、支持所有常规芯片、PWM芯片和灯饰芯片； 4、支持静态屏、1/2~1/32扫之间的任意扫描类型； 5、单卡支持32组RGB信号输出； 6、支持超大带载面积,单卡带载128*1024，256*512； 7、支持DC 3.3V~6V超宽工作电压； 8、支持电源反接保护电路； | 48 | 张 |
| 4 | LED大屏支架 | LED显示屏定制钢结构+箱体； | 15.386 | 平方 |
| 5 | 电源箱 | 电源箱，满足LED屏使用需求； | 1 | 套 |
| 6 | 屏体布线 | 电源线、网线、排线； | 1 | 批 |
| 7 | HDMI网络传输器 | HD-Baset HDMI延伸器 单网线70米延长器4K高清1.4版； | 1 | 套 |
| 8 | 视频播控终端 | I5/8G/1T/19寸显示器； | 1 | 套 |
| 9 | 电源线 | 电源线RVV3*2.5； | 120 | 米 |
| 10 | 辅材 | 接插件,规格:含卡侬接头、VGA接头、音箱插头、大三芯插、串口接头、莲花接头； | 1 | 批 |

（八）江阴人大发展史——展厅滑轨显示系统

| 序号 | 设备名称 | 子项 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 55寸触摸一体机 |  | 1、55寸10点红外触摸屏；显示面积，宽：68.49cm*高：121.76cm； 2、电脑配置：i5 四代+8G+120G ； 3、屏幕分辨率：1920*1080； | 1 | 台 |
| 2 | 滑轨系统 | 结构支架 | 定制固定液晶整机加强结构套件， 滑轨跟一体机的安装，采用铝合金型材； | 1 | 套 |
| 3 |  | 电动导轨模组 | 1、导轨规格：45*45mm； 2、导轨长度：4300mm*2条； 3、滑轨材质：采用铝合金材质+轴成钢，耐腐蚀性； 4、精准度：0.1mm； 5、控制系统：滑块、限位器、移动供电系统； 6、辅助配件：线材、坦克链、螺丝、固定件、电子辅料等； | 1 | 套 |
| 4 |  | 伺服电机 | 1、伺服电机，驱动控制盒； 2、控制端口采用光耦隔离，使电机驱动系统与控制系统实现电气隔离，进一步提高稳定性与强抗干扰能力。也却保强电与弱电系统分离，保证用电安全； ★3、无极调速，釆用PWM控制，使电机加速、减速、匀速和启停完美过渡； 4、电机阻力分析功能，当电机遇到阻力或者无法转动时，电机控制系统将使电机停止运行，保证设备故障进一步扩大或者人员人身安全； 5、电机运行控制系统分为上位机控制系统和下位机控制系统，当上位机系统死机或者通信系统故障，下位机控制系统也能通过电子刹车，自动刹车； 6、完善的故障检测跟保护功能； | 1 | 套 |
| 5 |  | 滑轨屏数据软件系统 | 1、缓停缓启动系统：设备启动和停止均有缓冲程序，保证设备运行平稳，噪音小。同时减少设备的晃动； 2、开放的点位设置系统：客户可以根据需要自由添加或者删减感应位置20个播放点位，支持背景图实时同步； 3、自动轮巡系统：自动往复运动，不停止；单个位置播放停止模式，单个形成模式自由设置； 4、支持位置断电记忆功能； 5、触屏互动系统：访客按屏上的左移或者右移按钮，屏幕即向相应的方向移动一个展示位； 6、控制方法多样：触摸屏控制； | 1 | 套 |
| 6 |  | 数据控制驱动系统 | 1、通过控制器获取实时位置信息并进行数据转换； 2、动力系统：采用静音电机及配套的变频器驱动，启动力矩大，声音小。 运动平稳； 3、紧急停车管理系统：移动末端设有防撞传感器，限位开关等防撞系统，保证设备运行的安 全性，良好的安全风险管控； 4、位置线性测试系统：通过高精度传感器，实时测量滑轨屏的当前实时位置，响应速度 快，数据更新速度小于200ms； 5、位置测量精度±1mm，定位精准； | 1 | 台 |
| 7 | 辅材及链接附件 |  | 辅材及链接附件； | 1 | 套 |

（九）江阴人大基本介绍——触控显示系统

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 86寸触控一体机 | 1、整机采用铝合金外框，超窄边框,超薄机身，边角采用圆弧设计，表面无尖锐边缘或突起,后散热设计, 背面具备安全散热孔。设备表面无明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染。表面涂层均匀，不起泡、无龟裂、无脱落和其他机械损伤,金属零部件无锈蚀和机械损伤蚀锈，应用于多种环境。壁挂安装,拆卸方便。各操作开关、按键灵活； 2、屏幕采用≥86英寸UHD超高清LED A规显示屏，DLED式背光源，显示比例16:9 ;物理分辨率:3840x2160;可视角度≥178°，屏幕亮度≥350cd/㎡,响应速度3ms,对比度≥6500:1； 3、设备支持windows系统和安卓系统一健切换，系统版本不低于Android9.0,内存不低于4G ,存储不低于32G(支持扩容），4核A55CPU，1.8GHZ处理器，支持电子白板、视频会议、文稿演示、多屏互动等功能； 4、触控钢化玻璃具有抗表面应力、抗冲击、霰弹袋、碎片状态、耐热冲击性能。采用≥4mm防眩钢化玻璃，表面硬度≥莫氏8级，透光率＞93%，雾度≤8%。玻璃表面采用纳米材料镀膜环保工艺，书写更加顺畅； 5、具有接口：RS232╳1、RJ45x1、USB3.0╳3、micro USBx1、HDMI IN╳1、LINE OUTx1； 6、设备采用红外触控技术，触摸精准度≤1mm，在windows系统及安卓系统下，支持≥20个触控点，支持≥2点同时书写，触摸分辨率32767×32767； 7、为保证会议环境清晰、均衡、无回声、无混音,设备内置2.0声道音响，前朝向15W高保真扬声器2个,总额定功率30W； 8、设备内置非独立外扩展的2阵列数字麦克风（支持安卓和windows系统），拾音距离≥8m，拾音角度向前180°； 9、设备配置红外遥控器，红外遥控支持8m范围内遥控，支持单台及多台设备使用一个遥控器控制。遥控器具有电源键、静音键、主页键、方向键、返回键、确认键、信号源； 10、设备内置2.4G、5G双频wifi接发装置，支持AP网络共享功能，支持热点wifi同时开启，满足IEEE802.11a/b/g/n/ac标准，wifi和AP热点工作距离≥50m。支持≥50个终端同时连接到设备自发的AP路由网络，同时整机只需连接一根网线，即可实现windows及android系统同时联网； 11、PC通道下内置视频会议软件；支持开始即时会议、预约会议、加入会议，支持4路码流，最高4K，/30fps,主流和辅流都可到达1080P； 支持会议日程查看、編辑、删除；支持企业通讯录、 本地通讯录、常用通讯录；支持会议邀请卡，方便快捷邀请参会人；支持丰富会控，区分主持人会场、参会者会场、观众会场不同会控，区分主持人会场；支持演讲者模式、等分模式两种会议布局选择；支持发言点名、会场轮巡、会议视频录制等会控功能； 12、支持单点和多点书写切换，默认多点。多点书写：同一画布内支持2人同时书写，单点书写：整个画布内只有一个手指或笔书写，支持两指放大缩小（放大最大到300%、缩小最小到30%，书写内容同比例放大缩小），两指以上拖动，书写延迟≤30ms； 13、分享及保存：无论设备是否联网均可扫码带走。支持二维码加密功能，也可本地保存； ★14、无线投屏：支持4k、30fps投屏；免驱动投屏，支持无线双流功能，兼容Windows和MAC操作系统，PC可通过无线方式将桌面内容作为双流发送给远端多个远程客户端，视频分辨率为1920╳1080；支持移动设备无线投屏功能，兼容Android、IOS手机和Pad，移动设备的投屏内容可作为双流发送给远端多个远程客户端，视频分辨率为1920╳1080；支持android 1-9分屏，windows 32分屏，分屏时支持触控回传；（报价时以PDF格式上传第三方权威检测机构出具的检测报告） 15、可远程实现设备激活、唤醒、休眠、重启、关机、批量升级、截屏等集中管理及维护，支持多媒体信息分发推送，会议定时提醒；会前会后资料上传、下载，会议纪要分发，为企业提供更加高效智能的信息发布及宣传系统应用平台，运维更加智能高效； 16、侧边栏支持智能隐藏，当用户再次触碰屏幕时，侧边栏按钮再次出现。快捷工具支持截屏、无线传屏、计时器、扫码带走文件、上传平台、拍照、触控锁，锁屏、智能护眼、亮度、音量调节等常用工具； 17、设备支持在联网和未联网状态下扫码分享带走电子白板、批注和word、PPT、EXCEL等文件，同时支持二维码加密功能支持多种笔的风格批注，颜色、粗细可设置，分享时进行加密，扫码后需输入密码，才可下载文件，加密密码动态自动生成； 18、支持手动/自动两种信号接入模式，内置信号切换触摸按键，可通过屏幕进行信号源通道切换，无须实体按键，并支持信号源通道名称自定义，配置为自动模式时可自动识别并切换至外接信号源通道； 设备电源具有设备开关，电脑开关和节能待机键三者合一的功能，此按键可同时关闭内置电脑和整机显示屏电源； 19、具备1个10/100/1000M Base-T自适应以太网接口，内置网络交换芯片； 20、整机具备抗强光干扰性能，在500K LUX照度的光照下书写功能正常； 21、整机平均无故障时间（MTBF）不低于180000小时； 22、内置图像处理器采用3D梳状滤波技术，3D降噪和空间降噪相结合，支持回声消除，噪音抑制，自动增益控制； 23、具有罗盘功能：开启罗盘后，两指以上双击唤出罗盘；全局罗盘/可拖动/可隐藏，罗盘功能按键可收缩/可展开，支持返回、首页、批注、电子白板、系统切换等功能； | 1 | 台 |
| 2 | 内置OPS | 1、≥Intel ®core I5 第十代笔记本处理器； 2、SO-DIMM DDR4 2400MHZ,≥8GB内存，≥256G固态硬盘； 3、1*80pin 标准OPS接口； 4、1 x 千兆网卡（RJ45），1x M.2 WiFI（BT4.X）； 5、I/O接口：3× USB3.0 ，3 × USB2.0，1 × LINE-OUT & MIC-IN； 6、支持硬件一键还原； 7、供电：支持12-19V/4.74A 供电； | 1 | 台 |

（十）扩声语音导览系统

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 同轴吸顶扬声器 | 1、频率响应：125Hz-20KHz； 2、灵敏度(1W/1M)：90±3dB ； 3、额定功率(AES)：60W； 4、输入方式： 100V（60W@167欧姆、30W@333欧姆、15W@667欧姆）； 70V（60W@82欧姆、30W@167欧姆、15W@333欧姆、7.5W@667欧姆）； Bypass（16欧姆）； 5、低频：6.5寸； 6、高频：20mm号角高音； | 8 | 只 |
| 2 | 功放 | 1、3路话筒输入，2路AUX输入；1路AUX输出；100V、70V定压输出和4欧-16欧定阻输出； 2、5单元LED电平表； 3、有默音功能，便于插入紧急广播； 4、各通道独立音量控制；高、低音调控制； 5、输出短路保护告警 ； 6、额定输出：≥120W； 7、★为保证功放有故障自恢复电路和功放保护电路功能；（报价时以PDF格式上传第三方权威机构出具的检测报告） 8、输出调整率：由满载到空载，小于3dB； 9、输出方式：P1，70V、100V定压输出； 10、辅助输出：≥1V； 11、输入：Mic1,2,3：600Ω, ≤3mV, 不平衡； 12、AUX1,2：10kΩ, ≤300mV, 不平衡； 13、频响：50Hz-16kHz (±3dB)； 14、谐波失真:<0.5% at 1kHz , 1/3额定功率； 15、信噪比;Mic1,2,3：75dB;AUX1,2：80dB； 16、音调调节A;低音：±10dB（100Hz）;高音：±10dB（10kHz)； 17、保护：交流保险丝, 直流输出，过载, 短路； 18、默音功能；Mic1 输入覆盖其它输入（衰减0 到 -30dB）； | 2 | 台 |
| 3 | 真分集双路无线话筒（1手1领） | 1、宽频的UHF多频组频率传输； 2、采用高性能CPU控制； 3、液晶显示采用高性能oled的液晶进行显示，所有的控制菜单均可以在液晶屏进行显示； 4、每频率段200个频点可调： 系统设置有100组频道，通道频率间隔245KHZ，系统带有Remote scan™自动扫频功能，可以扫描使用现场的环境，自动选择可用的频点；也可以由用户进行手动调谐，发射器可以通过Sal 5、sync™对频实现与接收机的频率同步； 6、PLL频率锁定：； 7、在复杂环境多系统同时并用； 8、高可靠的分集接收技术； 9、杂讯检测抑制噪音功能； 10、射频范围：512MHz--792MHz (可选A\B\C\D\E频组组合)； 11、振荡方式：PLL； 12、偏移度：±48KHz(具压缩扩展及自动音量限制电路)； 13、频道宽度：245KHz； 14、动态范围：≥100dB； 15、综合信噪比：>105dB； 16、综合失真：≤0.5% ； 17、频率响应：35Hz~18KHz±3dB； | 1 | 套 |
| 4 | 壁挂式天线 | 1.天线类型:壁挂式天线； 2.工作频带: 470MHz-960MHz ； 3.增益: 6dB典型； 4.阻抗：50欧姆 典型； 5.指向性：圆形180°典型； 6.重量：360克； 7.构造：玻璃铜及铜膜镜层； 8.指向极性：垂直（于垂直安装）； | 1 | 套 |
| 5 | 头戴咪 | 专业的微型头戴式话筒； | 1 | 只 |
| 6 | 数字音频处理器 | 1、≥4路平衡式话筒\线路输入，4路平衡式音频输出，采用凤凰插接口； 2、自定义操作软件； ★3、内置USB声卡，连接电脑可实现音频信号的传输，支持录播和远程会议；（报价时需提供设备软件操作截图） 4.提供终端用户作界面，实现多台设备集中控制，可通过本机的UDP、RS232、RS485控制第三方设备； 5、拥有AFC(反馈抑制) AEC回声消除、ANS(噪声抑制)、AGC(自动増益)増益共享门限自动混音等处理模块； 6、每通道拥有独立的自适应反馈抑制，自动发现反馈点，并自动抑制； 7、具有10*6矩阵； 8、全功能矩阵混音，输入混音电平可调节； 9、16组预设，每个预设独立工作； 10、8个GPIO可独立配置输入输出，配置输入时可用作独立ADC； 11、支持通道贝、LINK和分组功能； 12、支持R232＆UDP中控，UDP端口可自由设定，可查看控制软件代码； 13、处理器芯片采用ADI 架构，不低于40bit DSP浮点运算引擎，提供自由配制软件架构； 14、多种控制方式，可通过网页、手机、平板、按键面板、触摸面板等方式管理； 15、模/数动态范围(A-计权) 113dB； 16、数/模动态范围(A-计权) 115dB； 17、输入增益 0/10/20/30/40/43dB； 18、输出电平 0/-6dB； 19、采样率 48k； 20、输入 8段PEQ/AFC/AEC/ANS/AGC/Autor Mixer； 21、输出 分频器；8段PEQ,延时器；限幅器； 22、频率响应 20～20kHz (±0.2dB)； 23、共模抑制@60HZ 103dBu@+24dBu； 24、最大电平 +24dBu； 25、总谐波失真 ＜0.003% @1KHz,+4dBu； 26、本底噪声（A-计权-模拟） -89dBu； 27、本底噪声（A-计权-Dante） N/C； 28、接口 GPIO 输入输出共用8个 ，RS232/RS485 1，RJ45控制接口 1，USB接口 1； 29、平衡输入输出 4路输入4路输出（凤凰插接口）； | 1 | 台 |
| 7 | 八路电源时序器 | 八路电源时序器，单路10A，总功率10KVA； | 1 | 台 |
| 8 | 线缆及链接附件 | 辅材及链接附件； | 1 | 只 |

备注：

1.上述打“★”项为重要指标项，必须完全实质性响应；其他项参数在不影响产品的功能特点和整体结构的基础上，允许适度偏离，但必须与询价文件所述相一致，偏离是否适度、是否科学合理，将由评委给予综合评价，供应商应承担被判定为偏离度过大，已影响产品功能特点和整体结构，报价无效的风险。

2.本项目核心产品为：室内P2.0LED显示（3.2*1.92m、4.8m*3.04m）、滑轨系统、视频处理器（进门处、2F教室）

多家供应商提供的所有核心产品品牌均相同的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审；报价相同的，由采购人或者采购人委托询价小组按照采购文件规定的方式确定一家参加评审的供应商（以服务较优者参加评审；若报价、服务一致，则以最终报价的时间最早的供应商参加评审）。其他供应商报价无效。

3.供应商可对现场进行勘查（不统一组织，报价供应商可与采购单位直接联系安排，因供应商不进行现场勘查造成辅材附件费用计算不准等的后果均由供应商自己负责）。

4.本项目为交钥匙工程，清单中所列除设备外的施工工程量有可能增加或减少，报价供应商必须根据现场勘察情况形成准确的报价方案，采购单位在工程结束后不再进行审计，也不支付成交价以外的任何费用。

五、项目实施的时间和地点

1、项目实施地点：锡澄运河公园二期

2、项目实施时间：合同签订后 20 天内完成交货及安装调试。

六、质量保证及售后服务

1、供应商应针对本项目指定本单位专业人员为售后服务经理，专人作为售后联系人，7*8小时负责协调产品销售以及售后问题；成交后供应商必须在江阴地区有售后服务机构（可进行授权），服务机构必须配备技术人员至少二名（不含售后服务经理），固定服务电话一部，备件若干；

2、成交供应商不得以任何方式转包或分包本项目。本项目成交供应商承包及负责报价文件对成交供应商要求的一切事宜及责任。包括货物供货、运输、保管、安装、调试、验收、培训及相关售后服务等；

3、成交供应商在实际供货时，若被发现提供的货物未能达到报价文件和报价文件中的有关要求，将按有关法规进行处罚，采购单位将有权单方面中止合同的执行,并追究因成交单位所提供的未达到所承诺准确率产品而产生的所有损失和责任；

4、供应商应在质量保证期内，免费故障报修电话为7*24小时，故障报修响应时间应在60分钟内。故障修复时间应在12小时内提供上门服务并修复。“修复”，是指从发现设备或系统发生故障并通知有关成交人后，经过相应的技术服务使设备或系统继续正常提供系统服务，才视为“修复”；

5、质量保证：验收合格起免费保修不低于五年；

6、未尽事宜另行商定。

七、付款方式

项目验收合格后支付总款项的85%，余款项目验收后1年内付清。