新增600平方米钢结构单层设备仓储用房工程

标底编制总说明

一、工程概况：

新增600平方米钢结构单层设备仓储用房工程，建设地点：江阴白屈港粮食储备库青阳分库，建设内容为钢结构机械棚土建及安装工程，建筑面积为907.36m2，结构形式为门式钢架，檐高5.5m，建设单位：江阴白屈港粮食储备库。

本标底编制范围包括新增600平方米钢结构单层设备仓储用房土建、安装工程。

二、招标范围：

设计图纸范围内的全部内容（土建、安装工程），具体内容详见工程量清单。

三、编制依据：

1、建设单位提供的设计图纸。

2、规范及定额使用：中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》GB50500- 2013、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）、《江苏省安装工程计价定额》（2014版）、《江苏省市政工程计价定额》（2014版）、《江苏省仿古建筑与园林绿化工程计价表》（2007版）及（苏建价〔2016〕154号）、《江苏省建设工程费用定额》（2014版，营改增后调整）、苏建函价（2019）178号、省市有关文件以及建设单位要求预算的编制说明。

3、施工规范按照现行的建筑与安装工程施工规范和操作规程。

4、材料价格按照江阴市建设局颁发的江阴市工程材料市场信息2019年3月信息指导价，无指导价的按市场询价。人工按苏建价函[2019]142号执行。

5、本工程量清单应与招标文件、投标须知、施工图纸、工程规范、清单计价规范及相关文件等一起使用。

四、工程质量：合格。

五、工期要求：60天。

六、不可竞争费：

现场安全文明施工费、规费、税金为不可竞争费，取费标准如下表，

| 序号 | 费用名称 |  | 计算基础 | 建筑工程 | 安装工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现场安全文明施工 | 基本费 | 分部分项工程 +单价措施项目费 -工程设备费 | 3.10% | 1.50% |  |  |
|  |  | 省级标化增加费 |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 扬尘污染防治增加费 |  | 0.31% | 0.21% |  |  |
| 二 | 规费 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费 | 3.20% | 2.40% |  |  |
|  |  | 住房公积金 |  | 0.53% | 0.42% |  |  |
|  |  | 环境保护税 |  | 0.1% | 0.1% |  |  |
|  |  | 其他规费 |  | 0 | 0 |  |  |
| 三 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-按规定不计税的工程设备金额 | 9.0% | 9.0% |  |  |

- 注1：实际发生的环境保护税由施工单位凭发票按实结算，施工过程中发生的罚款由施工单位自理。投标人投标报价时统一按0.1%计取。

- 经招标人和设计确认，详细说明如下：

- 机械仓库土建工程：

- 根据建设单位要求，外墙彩钢夹心板（0.6+50岩棉+0.6）变更为0.6mm厚单层压型钢板，屋面做法中取消不锈钢丝网和50厚玻璃棉保温层；地坪做法中，250厚碎石夯实，灌M2.5混合砂浆变更为250厚碎砖夯实。

- 钢结构部分工作内容包含钢结构制作、除锈、运输、安装、垂直运输费等一切费用，由投标人在报价中考虑，相关费用综合计入投标报价内。

- 钢结构柱、梁、屋面板、墙板、雨棚、门窗等安装、刷漆脚手架工程量按水平投影面积计算，投标人根据现场实际情况和各自施工方案，考虑各项费用并计入投标报价内，结算时单价不予调整。

- 机械仓库安装工程：

- 强电系统按图计算到位，各单体进户管考虑出墙1.5m，不含入户电源电缆；照明配管按图考虑贴钢架梁明敷，工矿灯为LED型，贴钢架梁安装。

- 所有的砼（除找平层、零星工程以外）均按商品砼考虑。所有砌筑砂浆、抹灰砂浆均安预拌砂浆考虑。

- 清单中项目特征，各投标单位应结合清单及现场踏勘情况进行报价，综合单价应包含各项目所有工序的费用总和。投标人应根据《建设工程工程量清单计价规范》中清单项目所包含的工作内容，按要求综合考虑在内。

- 本工程中总价措施费和单位以“项”计入的单价措施费，投标人需根据设计图纸、地质情况、踏勘现场情况等相关资料编制施工方案，并将施工过程中可能发生的措施费用充分考虑在报价中。

- 对招标人所列的措施项目，投标人可根据工程实际与施工组织设计进行增补，但不应更改招标人已列措施项目。结算时，除工程变更引起施工方案改变外，承包人不得以招标工程措施项目清单缺项为由要求新增措施项目。

- 主要材料品牌参考表:

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 品 牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢筋、钢材 |  | 沙钢、西城钢铁、永刚、马钢、宝钢 |
| 2 | 铝合金型材 |  | 鑫裕铝业、协记铝业、信元铝业 |
| 3 | 开关、插座 |  | 松日、德力西、正泰、施耐德、西门子 |
| 4 | 配电柜、配电箱元器件 |  | 梅兰日兰、施耐德、ABB、德力西 |
| 5 | 电线、电缆 |  | 宝胜、远东、江南 |

- 暂列金额：

本工程暂列金为0元。

- 工程信息表：

| 项目编号： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程项目、单项工程名称：新增600平方米钢结构单层设备仓储用房工程 |  |  |
| 建设单位：江阴白屈港粮食储备库 |  |  |
| 单位工程明细： |  |  |
| 工程编号 | 单位工程名称 | 不可竞争费 |
| 001 | 001新增600平方米钢结构单层设备仓储用房工程-土建 | 按【建筑工程】 |
| 002 | 002新增600平方米钢结构单层设备仓储用房工程-安装 | 按【安装工程】 |

江苏鸿成工程项目管理有限公司

2019.4.29