江阴白屈港粮食储备库2019年维修工程

清单编制总说明

一、工程概况：

江阴白屈港粮食储备库2019年维修工程，建设内容包括江阴白屈港粮食储备库马镇分库、陆桥分库、白屈港粮食储备库、西石桥分库、青阳分库的日常维修。江阴市马镇粮油管理所维修工程，工程内容：烘干房钢结构除锈刷防锈漆，屋面、墙面檩条、彩钢板拆除并更换，门窗拆除更换；凉棚彩钢板屋面、天沟拆除更换、彩板门更换；地磅除锈刷防锈漆。江阴市陆桥粮油管理所维修工程，工程内容：仓库存气箱洞封闭。江阴白屈港粮食储备库维修工程，工程内容：2号、5号仓罩棚钢结构除锈刷防锈漆；办公楼雨棚除锈刷漆；落地配电箱维修。江阴市西石桥粮油管理所维修工程，工程内容：消防栓油漆保养；存粮斗除锈刷防锈漆；机械罩棚钢结构除锈刷防锈漆。江阴市青阳粮油管理所西库区粮库维修工程，工程内容：西库区瓦屋面翻修，瓦头翻做，天沟拆除更换，外墙面涂料铲除重新喷刷；保温密闭门、窗拆除更换。江阴市青阳粮油管理所室外晒场及雨水管网改造工程，工程内容：原室外晒场破碎拆除，重新铺设雨水管网及雨水井，并浇筑混凝土场地，总面积约为1791.91m2；预埋DN100电缆保护钢管，安装不锈钢配电箱。建设地点：江阴白屈港粮食储备库各镇分库。建设单位：江阴白屈港粮食储备库。

本清单编制范围包括江阴白屈港粮食储备库2019年维修修缮、市政工程。

二、招标范围：

设计图纸范围内的全部内容（修缮、市政工程），具体内容详见工程量清单。

三、编制依据：

1、建设单位提供的设计图纸。

2、规范及定额使用：中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》GB50500- 2013、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）、《江苏省安装工程计价定额》（2014版）、《江苏省市政工程计价定额》（2014版）、《江苏省仿古建筑与园林绿化工程计价表》（2007版）及（苏建价〔2016〕154号）、《江苏省建设工程费用定额》（2014版，营改增后调整）、苏建函价（2019）178号、省市有关文件以及建设单位要求预算的编制说明。

3、施工规范按照现行的建筑与安装工程施工规范和操作规程。

4、本工程量清单应与招标文件、投标须知、施工图纸、工程规范、清单计价规范及相关文件等一起使用。

四、工程质量：合格。

五、工期要求：180天。

六、不可竞争费：

现场安全文明施工费、规费、税金为不可竞争费，取费标准如下表，

| 序号 | 费用名称 |  | 计算基础 | 市政工程 | 修缮工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现场安全文明施工 | 基本费 | 分部分项工程 +单价措施项目费 -工程设备费 | 1.50% | 1.5% |  |  |
|  |  | 省级标化增加费 |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 扬尘污染防治增加费 |  | 0.31% | 0.21% |  |  |
| 二 | 规费 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费 | 2.00% | 3.80 |  |  |
|  |  | 住房公积金 |  | 0.34% | 0.67 |  |  |
|  |  | 环境保护税 |  | 0.1% | 0.1% |  |  |
|  |  | 其他规费 |  | 0 | 0 |  |  |
| 三 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-按规定不计税的工程设备金额 | 9.0% | 9.0% |  |  |

- 注1：实际发生的环境保护税由施工单位凭发票按实结算，施工过程中发生的罚款由施工单位自理。投标人投标报价时统一按0.1%计取。

- 经招标人和设计确认，详细说明如下：

- 马镇、陆桥、白屈港、西石桥青阳各粮库维修：

- 本清单所列工程数量是根据图纸或现行情况估算和暂定的，仅作为投标的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。结算与支付应以工程量清单计价规范进行计量，最终按工程量清单单价进行结算与支付。

- 钢结构除锈刷漆脚手架工程量按水平投影面积计算，投标人根据现场实际情况和各自施工方案，考虑各项费用并计入投标报价内，结算时单价不予调整。

- 青阳粮管所室外晒场及雨水管网改造工程：

- 室外晒场做法根据建设单位确认，暂定为50cm厚建筑垃圾、15cm厚碎石垫层、20cm厚C30混凝土面层，施工过程中根据建设单位要求按实计量。雨水管道、检查井、预埋电缆保护管等均为估算工程量，结算与支付应以工程量清单计价规范进行计量，最终按工程量清单单价进行结算与支付。

- 拆除部分的垃圾外运、特种垃圾处置费由投标人在报价中考虑，相关费用综合计入投标报价内。

- 青阳粮管所西库区粮库维修工程：

- 粮库瓦屋面普通修整内容包含瓦屋面普通修整，捉漏，更换破损瓦片，清理屋面杂草垃圾，垃圾清理外运等，破损瓦片更换量暂按5%考虑，投标人需踏勘现场，按实际情况投标报价，相关费用综合计入投标报价内，结算时单价不予调整。

- 所有的砼（除找平层、零星工程以外）均按商品砼计算。

- 清单中项目特征，各投标单位应结合清单及现场踏勘情况进行报价，综合单价应包含各项目所有工序的费用总和。投标人应根据《建设工程工程量清单计价规范》中清单项目所包含的工作内容，按要求综合考虑在内。

- 本工程中总价措施费和单位以“项”计入的单价措施费，投标人需根据设计图纸、地质情况、踏勘现场情况等相关资料编制施工方案，并将施工过程中可能发生的措施费用充分考虑在报价中。

- 对招标人所列的措施项目，投标人可根据工程实际与施工组织设计进行增补，但不应更改招标人已列措施项目。结算时，除工程变更引起施工方案改变外，承包人不得以招标工程措施项目清单缺项为由要求新增措施项目。

- 暂列金额：

本工程暂列金为0元。

- 工程信息表：

| 项目编号： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程项目、单项工程名称：江阴白屈港粮食储备库2019年维修工程 |  |  |
| 建设单位：江阴白屈港粮食储备库 |  |  |
| 单位工程明细： |  |  |
| 工程编号 | 单位工程名称 | 不可竞争费 |
| 001 | 江阴市马镇粮油管理所维修工程 | 按【修缮工程】 |
| 002 | 江阴市陆桥粮油管理所维修工程 | 按【修缮工程】 |
| 003 | 江阴白屈港粮食储备库维修工程 | 按【修缮工程】 |
| 004 | 江阴市西石桥粮油管理所维修工程 | 按【修缮工程】 |
| 005 | 江阴市青阳粮油管理所西库区粮库维修工程 | 按【修缮工程】 |
| 006 | 江阴市青阳粮油管理所室外晒场及雨水管网改造工程 | 按【市政工程】 |

江苏鸿成工程项目管理有限公司

2019.4.25