建设项目环境影响报告表



（污染影响类）

[image: image1.png]



项目名称：                                

建设单位（盖章）：  无锡市凯丰新材料有限公司  

编制日期：         2024年1月             

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	年产5000万套磁粉铁芯项目

	项目代码
	2310-320271-89-03-717657

	建设单位

联系人
	/
	联系方式
	/

	建设地点
	江苏 省 江阴 市 祝塘 镇 文林锡文路24号

	地理坐标
	（ 120 度 24 分59.093秒， 31 度 43 分2.359秒）

	国民经济

行业类别
	锻件及粉末冶金制品制造（C3393）
	建设项目

行业类别
	三十、金属制品业33     68铸造及其他金属制品制造

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目     

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门

（选填）
	江阴市祝塘镇人民政府
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	江阴祝塘备〔2024〕10号

	总投资（万元）
	/
	环保投资（万元）
	/

	环保投资占比（%）
	/
	施工工期
	2个月

	是否开工建设
	(否

(是：            
	用地（用海）

面积（m2）
	/

	专项评价设置情况
	表1-1    专项评价设置情况

专项评价的类别

设置原则

本项目情况

大气

排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并［a］芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目

本项目废气不含有毒有害污染物、二噁英、苯并［a］芘、氰化物、氯气等，因此无需设置大气专项评价

地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂

本项目无生产废水产生，生活污水经化粪池预处理后接管污水处理厂，因此无需设置地表水专项评价

环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目

本项目风险物质未超过临界量，因此无需设置环境风险专项评价

生态

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目

本项目采用自来水，不直接从河道取水，因此无需设置生态专项评价

海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目

本项目不属于直接向海排放污染物的海洋工程建设项目，因此无需设置海洋专项评价

土壤、声环境

不开展专项评价

不开展专项评价

地下水

原则上不开展专项评价，涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的开展地下水专项评价工作

本项目不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区，因此无需设置地下水专项评价

综上，本项目无需设置专项评价。

	规划情况
	规划名称：《江阴市祝塘镇工业园区详细规划及城市设计》

审批机关：江阴市人民政府

文号：澄政复【2023】65号

	规划环境影响评价情况
	规划环评名称：《江苏省江阴市祝塘工业园环境影响评价和环境保护规划》

审批机关：江阴市环境保护局

文号：澄环管【2003】38号

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	本项目位于江阴市祝塘镇文林锡文路24号，根据《江阴市祝塘镇工业园区详细规划及城市设计》，建设地块用地规划为二类工业用地（M2）。因此，本项目符合用地规划。

	其他符合性

分析
	综上，本项目符合“三线一单”要求。



二、建设项目工程分析

	建设

内容
	1、工程概况

无锡市凯丰新材料有限公司成立于2021年4月，位于江阴市祝塘镇文林锡文路24号。该营业执照申领后公司一直从事贸易销售，未从事生产经营活动。现由于公司发展需要，拟租用无锡日友服饰有限公司闲置厂房12800平方米，购置成型机、网带式烧结炉、倒角机等设备共285台（套），从事磁粉铁芯的生产，项目建成后，年产5000万套磁粉铁芯。
工程内容

本项目租用现有厂房进行建设，因此工程内容主要包括现有厂房内部布局调整、新设备的购买、安装与调试等，公用工程和环保工程等完善。建设项目主体工程及产品方案见表2-1、公用和辅助工程情况见表2-2。

表2-1  建设项目产品方案

序号

工程名称

产品名称

设计生产能力

年运行时数

1

生产车间

磁粉铁芯
5000万套/年
2400小时

表2-2  项目公用及辅助工程

类别

工程名称

设计能力

备注

贮运

工程

原料堆放区

300m2
室内，堆放原料

成品堆放区

300m2
室内，堆放成品

液氮储罐

10m3
储存液氮
公用

工程

给水

供水管网

10t/h

当地水网，依托出租方

排水

雨水

40t/h

直接排入市政雨水管网，依托出租方

废（污）水

15t/h

厂区废水管网，依托出租方

供电

供电设施

1600KVA

自备变压器
供气

天然气管道

10万m3/a
由天然气管道输送

环保

工程

废水

化粪池

10m3
简单生化处理，依托出租方

废气

两级水喷淋装置

30000m3/h×1

处理混粉工序产生的颗粒物，收集效率95%，处理率90%，通过一根15米高排气筒DA001排放

“布袋除尘+二级活性炭吸附”装置
16000m3/h×1

处理绝缘工序产生的颗粒物、有机废气，收集效率90%，颗粒物处理率99%，有机废气处理率90%，通过一根15米高排气筒DA002排放
天然气废气排气筒
1根
处理烧结工序产生的天然气燃烧废气，通过一根15米高排气筒DA003排放

噪声

厂房隔声
厂界达标

固废

收集

一般工业固体废物贮存场

50m2
综合利用或处置，不排放

危废暂存场所
1个
3、主要原辅材料及燃料

表2-3   主要原辅材料及燃料清单

原辅料及燃料名称

主要成分

用量（t/a）
来源及运输

最大储存量（t）

储存

方式

复合磁铁粉
铁硅铝
3012
外购

300
25kg/袋

环氧绝缘粉末
环氧树脂粉末
50
外购

5

25kg/袋
液氮
氮
800
外购

8
10m3储罐
纸箱
纸
20
外购

2
箱装
液压油

矿物油

0.1
外购

0.1
桶装
天然气
甲烷
10万m3/a
管道运输
-
天然气管道
4、主要生产设备

主要生产设备见表2-4。
表2-4   主要生产设备一览表
类别

名称

型号或规格
数量（台/套）

备注

生产

设备

成型机
FS72ZK
30
国产
网带式烧结炉
600型
6

国产

倒角机

3kw
20

国产
绝缘（烘）炉
30kw
20
国产
分选机
2kw
20
国产
自动检测机
1kw
30
国产
测试分析仪
1kw
2
国产
智能机械手
0.5kw
100

国产
混粉机

5kw
13
国产

碎粒机
2kw
2
国产
烘烤箱
2kw
1
国产

振动筛
5kw
11
国产

检测设备（磁性分析仪、功率电感测试仪、耐电压绝缘电阻测试仪等）

1kw
30
国产
5、劳动定员及工作制度

工作制度：本项目实行“一班”8小时工作制度，工作时间为7:30~16:00，年有效工作日为300天。

劳动定员：本项目劳动定员20人。
6、建设项目厂区平面布置

厂区设置了生产车间、变电室、液氮储罐以及门卫。厂区平面布置图见附图2。

7、水量平衡

本项目水量平衡见图2-1。

[image: image2.jpg]RAR N 43

Jmm | mi’;n —) cEEE
e s " gt~
Vil Y omEH

{ stmso\ _ E= )
2

o - 4
;O BRI PR o

dtEeko
S T
AR 2
Jéen o cEpz S
2 oFEAN [ | B
NEko >

y i®%
£’ Mg
5

g :é/
it
7 ome

L A ofI¥EE










图2-1     本项目水量平衡图   t/a



	工艺流程和产排污环节
	本项目从事磁粉铁芯的生产，具体生产工艺流程及产污环节见图2-2（S-固废、N-噪声、G-废气）。
























图2-2    磁粉铁芯生产工艺流程图及产污环节图


	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，租用无锡日友服饰有限公司闲置厂房12800平方米，该厂房原为无锡日友服饰有限公司服装及其辅料、针织品、纺织品的生产车间，不涉及“化工、农药、石化、医药、金属冶炼、铅蓄电池、皮革、金属表面处理、生产储存使用危险化学品、贮存利用处置危险废物及其他可能造成场地污染的工业企业”，不存在场地污染问题，符合环发[2012]140号文件相关要求，故本项目所涉及的厂房无场地污染等环境问题。该厂房已有完善的供水、供电等公辅设备。

建设地污水管网已接通，生活污水经化粪池预处理后接管至无锡惠山环保水务有限公司祝塘分公司处理达标后排入青祝运河。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	1、大气环境质量现状

（1）空气环境质量达标区判定

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018），依据评价所需环境空气质量现状数据选择近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年。判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论，数据来源符合要求。

根据无锡市江阴生态环境局发布的《2022年度江阴市生态环境状况公报》进行区域达标性判断。根据《2022年度江阴市生态环境状况公报》，项目所在区域各评价因子数据见表3-1。

表3-1  区域空气质量现状评价

年份

污染物

年评价指标

现状浓度µg/Nm3
标准浓度µg/Nm3
占标率/%

达标

情况

2022

SO2
年均值

8

60

13.3
达标

NO2
年均值

32

40

80

达标

PM10
年均值

52

70

74.3

达标

PM2.5
年均值

31

35

88.6

达标

O3
日最大8小时平均浓度第90百分位数

188

160

117.5

不达标

CO

24小时平均第95百分位数

1100

4000

27.5

达标

根据《2022年度江阴市生态环境状况公报》可知，建设项目所在区域环境空气中SO2年均浓度、NO2年均浓度、PM10年均浓度、PM2.5年均浓度、CO 24小时平均第95百分位数均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，O3日最大8小时平均浓度第90百分位数未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，因此，判定为不达标区。

本项目大气特征因子为非甲烷总烃，根据江苏山水检测科技有限公司检测报告，具体监测数据见下表。

表3-2      项目建设地废气特征因子浓度质量情况
测点

监测时段

项目

浓度范围 

mg/m3
小时评价标准 mg/m3
最大浓度占标率（%）

超标率（%）

最大超标倍数

无锡熙洋金属科技有限公司G1
2022年9月13日~9月15日

非甲烷总烃

0.4~0.6
2

30
0

0

由上表可知，项目建设地所在区域非甲烷总烃浓度可达到《大气污染物综合排放标准详解》（国家环境保护局科技标准司，中国环境科学出版社）中的推荐值。
（2）整改方案

本项目大气环境质量超标，无锡市人民政府持续深入开展大气污染治理。根据《中华人民共和国大气污染防治法》的要求，未达标城市需要编制限期达标规划，明确限期达标，制定有效的大气污染防治措施。无锡市已按要求开展限期达标规划。

根据《无锡市大气环境质量限期达标规划（2018-2025）》，无锡市达标规划的规划范围为：整个无锡市全市范围（4650平方公里）。无锡市区面积1643.88平方公里，另有太湖水域397.8平方公里。下辖共5个区2个市（梁溪区、滨湖区、惠山区、锡山区、新吴区、江阴市、宜兴市）、7个镇、41个街道。

达标期限：无锡市环境空气质量在2025年实现全面达标。

编制期限：本次规划以2016年为基准年，近期评价到2020年，远期规划到2025年。

近期目标：2020年，二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物排放总量均比2015年下降25%以上；确保PM2.5浓度比2015年下降30%以上，力争达到40µg/m3；确保空气质量优良天数比率达到71.1%，力争72%；确保重度以及以上污染天数比率比2015年下降25%以上；确保全面实现“十三五”约束性目标。

远期目标：力争到2025年，无锡市PM10浓度达到35µg/m3；O3浓度达到拐点，除O3以外的主要大气污染物浓度达到国家二级标准要求，空气质量优良天数比率达到80%。

总体战略：以不断降低PM2.5浓度，明显减少重污染天数，明显改善环境空气质量,明显增强人民的蓝天幸福感为核心目标，推进能源结构调整，推进热电整合，优化产业结构和布局；提高各行业清洁化生产水平，全面执行大气污染物特别排放限值，完成重点企业颗粒物无组织排放深度治理，从化工、电子(半导体)、涂装等工业行业挖掘VOCs减排潜力，完成重点行业低VOCs含量原辅料替代目标；以港口码头和堆场为重点提高扬尘污染控制水平。促进PM2.5和臭氧协同控制，推进区域联防联控，提升大气污染精细化防控能力。

分阶段战略：到2020年，深化并推进工业锅炉与炉窑整治工作，坚决完成“散乱污”治理工作，完成重点企业颗粒物无组织排放深度治理，钢铁行业完成超低排放改造，以港口码头和堆场为重点加强扬尘污染控制，以油品监管、柴油货车综合整治和新能源汽车推广为重点加强机动车污染防治，从化工、电子(半导体)、涂装等工业行业挖掘VOCs减排潜力，全面完成“十三五”二氧化硫、氮氧化物和VOCs的减排任务。加大VOCs和氮氧化物协同减排力度。

到2025年，实施清洁能源利用，优化能源结构，以江阴市为重点推进热电整合。完成重点行业低VOCs含量原辅料替代目标。升级工艺技术，优化工艺流程，提高各行业清洁化生产水平。大幅提升新能源汽车特别是电动车比例。推进PM2.5和臭氧的协同控制，推进区域联防联控。
2、水环境质量现状

根据《2022年度江阴市生态环境状况公报》，2022年，全市20条主要河流共设置地表水重点监测断面37个，其中Ⅱ类水质断面22个，Ⅲ类水质断面14个，Ⅳ类水质断面1个，无Ⅴ类和劣Ⅴ类水质断面。与2021年相比，总体水质变好，Ⅱ—Ⅲ类断面比例上升7.8个百分点。 

20条主要河流中，白屈港河、东横河、老夏港河、利港河、长江、申港河、石牌港河、新夏港河、应天河9条河流水质状况为优；东清河、二干河、黄昌河、青祝运河、桃花港河、西横河、锡澄运河、新沟河、新沙河、张家港河、长寿河 11 条河流水质状况为良好。与2021年相比，2022年全市20条主要河流中，东横河、应天河水质由良好转为优，西横河、新沙河水质由轻度污染转为良好；黄昌河、桃花港河水质由优转为良好；其余14条河流水质未有明显变化。

3、环境噪声

本项目位于江阴市祝塘镇文林锡文路24号，根据《祝塘镇声环境功能区划图》，项目所在区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。根据市政府办公室关于印发《江阴市声环境功能区划分调整方案》的通知（澄政办发[2020]71号）的规定，项目所在区域声环境功能区划分为《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区，执行3类区标准。根据《2022年度江阴市环境状况公报》可知，江阴市城区区域声环境质量昼间平均等效声级为53.3dB（A），能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类声环境功能区噪声要求。

本项目厂界外50m范围内不存在声环境保护目标，无需进行声环境质量现状评价。

4、生态环境。

本项目租用现有厂房，不涉及新增用地，且用地范围内不含有生态环境保护目标，因此不进行生态现状调查。

5、电磁辐射

本项目不属于电磁辐射类项目，因此不对项目电磁辐射现状开展监测与评价。

6、地下水、土壤环境

建设项目厂区内除绿化外均已硬化，生产车间、危废储存场所等区域均做好防腐防渗及防泄漏措施，正常工况下，不存在地下水、土壤环境污染途径，对土壤、地下水环境基本无影响，故不开展地下水、土壤环境现状调查。



	环境

保护

目标
	本项目主要环境保护目标如下：

1、大气环境

本项目厂界外500m范围内的大气环境保护目标，具体见下表。

表3-3    大气环境保护目标一览表

名称

坐标

保护

对象

保护

内容

环境功能区

相对厂址方位

相对厂界

距离/m

E（°）

N（°）

包子圩

120.4128

31.7119

居住区

人群

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区

东
175
林薛家

120.4095

31.7088

居住区

人群

南

200

文南新村

120.4078

31.7082

居住区

人群

西南
315
朱三房

120.4099

31.7154

居住区
人群

北
290
文林镇区居民
120.4072

31.7147

居住区

人群

西北
350
文林医院
120.4059

31.7146

医院
人群

西北
350
江阴市文林中心小学

120.4047

31.7143

学校
人群

西北

420
2、声环境

本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。

3、地下水环境

本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

4、生态环境

本项目位于江阴市祝塘镇文林锡文路24号，租用现有厂房，不新增用地，无生态环境保护目标。



	污染

物排

放控

制标

准
	1、废气

本项目混粉工序产生的颗粒物执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1、表3标准；绝缘工序产生的颗粒物、非甲烷总烃有组织排放执行江苏省地方标准《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）表1标准，无组织排放执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准；烧结、绝缘工序产生的天然气燃烧废气颗粒物、SO2、NOX执行江苏省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）表1标准，由于绝缘废气颗粒物与天然气燃烧废气通过同一根排气筒排放，故绝缘废气颗粒物从严执行江苏省地方标准《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）表1标准。网带式烧结炉、绝缘（烘）炉的基准氧含量执行江苏省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）表5“其他工业炉窑”标准。具体见表3-4、3-5。

表3-4     大气污染物排放标准

污染物

有组织排放浓度限值

无组织排放浓度限值

监控点

浓度mg/m3
速率kg/h

监控点

浓度mg/m3
绝缘工序
非甲烷总烃（NMHC）
排气筒（15m）

50
2
边界外浓度最高点
4

颗粒物
排气筒（15m）

10
0.4
0.5
混粉工序
颗粒物

排气筒（15m）

20

1

0.5
烧结工序
颗粒物
排气筒（15m）

20
/
/

/

SO2
排气筒（15m）

80

/

/

/

NOX
排气筒（15m）

180

/

/

/

表3-5   基准氧含量
工业炉窑类别
干烟气基准氧含量（O基）%
其他工业炉窑
9

厂区内非甲烷总烃无组织排放限值执行江苏省地方标准《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）表3标准。具体见表3-6。
表3-6   厂区内非甲烷总烃无组织排放限值

污染物

特别排放限值(mg/m3)

限值含义

无组织排放监控位置

NMHC

6

监控点处1h平均浓度值

在厂房外设置监控点

20

监控点处任意一次浓度值

2、废水


生活污水接入无锡惠山环保水务有限公司祝塘分公司集中处理，接管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级排放标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级接管标准，处理尾水执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准，详见表3-7。

表3-7   污水接管标准及排放标准

污染物

接管标准（mg/L）

尾水排放标准（mg/L）

pH（无量纲）

6-9

6-9

COD

500

50

SS

400

10

氨氮

45

4（6）

TP

8

0.5

TN

70

12（15）

注：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。

3、厂界环境噪声

根据《祝塘镇声环境功能区划图》，本项目位于3类声环境功能区，厂界环境噪声排放限值执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中厂界外声环境功能区3类标准。具体见表3-8。

表3-8    厂界环境噪声排放标准

类别

昼间dB(A)

夜间dB(A)

标准

3类

65

55

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

4、固体废物

本项目一般固废贮存按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定执行；危险固废贮存按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（[2019]327号文）要求相关规定执行。根据《关于印发<江阴市小微危废集中收集处理工作实施方案（试行）>的通知》，企业属于危险废物年产生量在10吨以下的小微企业，推行建设小微产废单位危废智能收集贮存、集中处理、信息化监管的模式，之后以智能收集设备替代危废仓库。生活垃圾处理执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。

	总量

控制

指标
	本项目废水接管量为240t/a，水污染物排放总量为COD0.012t/a、氨氮0.001t/a、TP0.0001t/a、TN0.0029t/a，由于本项目生活污水接入无锡惠山环保水务有限公司祝塘分公司集中处理，所接纳的生活污水在该污水处理厂核定生活污水接纳范围内，因此根据总量控制原则，本项目水污染物排放总量指标在祝塘镇控源截污指标内平衡。考核因子SS排放总量为0.0024t/a，作为该企业考核指标。

本项目大气污染物排放总量为颗粒物0.4109t/a、SO20.02t/a、NOX0.187t/a、非甲烷总烃0.0107t/a，在祝塘镇内平衡。

固体废物全部实现综合利用或处置，零排放，符合总量控制要求。



四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	本项目租用现有厂房进行建设，无需新建车间和厂房，不涉及土建等工程，施工期工程内容主要包括设备安装、调试等环节，施工期较短，几乎无废气、废水和噪声产生，不涉及施工期环境保护措施，对周围环境影响不大。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	一、废气

本项目所在地区域环境为非达标区，祝塘镇已制定了《祝塘镇大气环境整治方案》。本项目混粉工序产生的颗粒物经收集后进入一套两级水喷淋装置处理后通过一根15m高排气筒DA001排放，绝缘工序产生的非甲烷总烃、颗粒物经收集后进入一套“布袋除尘+二级活性炭吸附”装置处理后与天然气燃烧废气通过一根15m高排气筒DA002排放，网带式烧结炉输送带入口处火焰幕天然气燃烧废气通过排风口汇合后合并通过一根15米排气筒DA003排放。污染防治措施采用可行技术。以生产车间向外设置100m卫生防护距离，卫生防护距离范围内无敏感目标，故本项目废气对周围环境影响较小。
二、废水

本项目无生产废水产生，生活污水经化粪池预处理后接管至无锡惠山环保水务有限公司祝塘分公司集中处理，尾水达GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1一级A标准和DB32/1072-2018《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》表2标准后排入青祝运河。根据污水厂水环境影响预测结果，正常达标排放的前提下，对受纳水体青祝运河的水质影响不大，不会改变该河现有水体功能类别。

三、声环境

本项目噪声源主要为成型机、网带式烧结炉、倒角机、分选机、混粉机等设备运行噪声，噪声源强≤90dB(A)。经预测，四侧厂界噪声可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中表1中3类标准。厂界外50米内无声环境保护目标。

四、固体废物




	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	表4-1   本项目固体废物利用处置方式评价

序号

固废

名称

产生工序

属性

废物类别及代码

主要有毒有害物质名称

物理性状

环境危险特性

产生量（t/a）

贮存方式

利用处置方式

利用处置单位

利用或处置量（t/a）
1
沉降粉尘
混粉
一般固废

09
339-003-09
/
固
/
0.347
袋装
外售综合利用

物资回收单位

利用量18.894
2
金属废料

成型、倒角
09
339-003-09
/

固

/

2
袋装

3
不合格品
检验

09
339-003-09
/

固

/

10
袋装

4
废包装袋

原料使用

07

339-003-07
/
固
/
6.12
袋装

5
废布袋
废气处理装置
99

339-003-09
/
固
/
0.1
袋装

6
沉渣
99

339-003-09
/
固
/
0.327
袋装

7
废活性炭

危险废物

HW49

900-039-49
有机废气

固

T

0.55
袋装

委托有资质单位处理

有资质

单位

处置量0.55
8
生活垃圾

职工

生活

生活垃圾

99

900-999-99
/

固/液

/

4.08
桶装

统一

处置

环卫

部门

处置量4.08
五、地下水、土壤

参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）和《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目对地下水和土壤环境影响极小，无需对土壤、地下水进行跟踪监测。

六、生态   

本项目租用现有厂房建设，未新增用地且用地范围内无生态保护目标，故不涉及生态环境影响。

七、环境风险

在各环境风险防范措施落实到位的情况下，可降低本项目的环境风险，最大程度减少对环境可能造成的危害，项目对环境的风险影响可接受。

八、电磁辐射

本项目不存在电磁辐射。


五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	DA001/混粉工序
	颗粒物
	经两级水喷淋装置处理后，通过1根15米高排气筒排放 
	颗粒物有组织排放达DB32/4041-2021表1标准，即颗粒物有组织排放浓度限值≤20mg/m3，速率≤1kg/h。

	
	DA002/绝缘工序
	非甲烷总烃、颗粒物、SO2、NOX
	经“布袋除尘+二级活性炭吸附装置”净化处理后，通过1根15米高排气筒排放
	非甲烷总烃、颗粒物有组织排放达DB32/4439-2022表1标准，即非甲烷总烃有组织排放浓度限值≤50mg/m3，速率≤2kg/h；颗粒物有组织排放浓度限值≤10mg/m3，速率≤0.4kg/h。SO2、NOX有组织排放达DB32/3728-2020表1标准，即SO2有组织排放浓度限值≤80mg/m3、NOX有组织排放浓度限值≤180mg/m3。

	
	DA003/烧结工序
	颗粒物、SO2、NOX
	通过1根15米高排气筒排放
	达DB32/3728-2020表1标准，即颗粒物有组织排放浓度限值≤20mg/m3、SO2有组织排放浓度限值≤80mg/m3、NOX有组织排放浓度限值≤180mg/m3。

	
	厂界
	非甲烷总烃、颗粒物
	/
	达DB32/4041-2021表3标准，即非甲烷总烃无组织排放浓度限值≤4.0 mg/m3，颗粒物无组织排放浓度限值≤0.5mg/m3

	
	厂区内
	非甲烷总烃
	/
	达DB32/4439-2022表3标准；非甲烷总烃监控点处1平均浓度值≤6mg/m3，监控点处任意一次浓度值≤20mg/m3

	水环境
	DW001、生活污水接管口/生活污水
	COD
	经化粪池预处理后接入无锡惠山环保水务有限公司祝塘分公司集中处理
	500mg/L
	无锡惠山环保水务有限公司祝塘分公司接管标准

	
	
	SS
	
	400mg/L
	

	
	
	氨氮
	
	45mg/L
	

	
	
	TP
	
	8mg/L
	

	
	
	TN
	
	70mg/L
	

	声环境
	设备运行

噪声
	合理布局，车间厂房及隔声房隔声，墙体采用实砌墙体
	厂界达GB12348-2008表1中3类标准，即昼间（6:00-22:00）≤65dB(A)，夜间不生产

	电磁辐射
	/
	/
	/

	固体废物
	一般工业固废金属废料、不合格品、废包装袋、废布袋、沉渣收集后外售综合利用；危险废物废活性炭委托有资质单位处置；生活垃圾由环卫部门收集后统一处置。

	土壤及地下水

污染防治措施
	本项目生产车间、厂区道路等为简单防渗区，防渗技术要求为一般地面硬化；危废暂存场所为一般防渗区，防渗层的厚度应相当于渗透系数1.0×10-7cm/s和厚度1.5m的黏土层的防渗性能。

	生态保护措施
	本项目租用现有厂房建设，未新增用地且用地范围内无生态保护目标，故不涉及生态环境影响。

	环境风险

防范措施
	①设置安全环保部门，负责全公司的环保安全工作，制定各项安全生产管理制度、严格的生产操作规则和完善的事故应急计划及相应的应急处理手段和设施。

②车间内严禁烟火，严格操作规范，制定一系列的防火规章制度，厂内车间应在进口处的明显位置设有醒目的严禁烟火的标志。
③加强职工安全环保教育，增强操作人员的责任心，防止和减少因人为因素造成的事故。

④定期检查危废仓库内危废包装的完整性，加强风险源监控，贮存场所设置防风、防雨、防渗等措施。

⑤在雨水口设置截流阀，发生事故时关闭截流阀，防止事故废水通过雨水管网进入地表水造成水环境的污染。

⑥天然气易燃易爆，车间应安装天然气泄漏报警装置，平时加强车间通风，禁止明火，所涉及的消防、安全问题不属于本评价范围，企业应加强安全生产制度，按照国家有关法律、法规和相关标准执行。

⑦防止粉尘沉积和及时清理粉尘，对于处理粉料的设备或场所，要防止泄漏而使粉尘到处飞扬。此外，要及时清理沉积于厂房内各角落、设备、电缆和管道上的粉尘。清理前必须湿润粉尘，遇有不能用水湿润的粉尘，应该用机械除尘法，例如用抽气法定期清除粉尘，保持操作环境的清洁。

	其他环境

管理要求
	项目申报后，建设单位应依据国家、江阴市相关环保要求按时申请并获得排污许可证或进行排污登记。本项目属于锻件及粉末冶金制品制造（C3393），根据固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版），本项目烧结炉、绝缘（烘）炉是以电、天然气为能源的炉窑，不涉及通用工序重点和简化管理，属于排污登记管理类别。


六、结论

	综上所述，从环境保护角度而言，本次项目建设是可行的。


附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	/
	/
	/
	0.4109
	/
	0.4109
	+0.4109

	
	SO2
	/
	/
	/
	0.02
	/
	0.02
	+0.02

	
	NOX
	/
	/
	/
	0.187
	/
	0.187
	+0.187

	
	非甲烷总烃
	/
	/
	/
	0.0107
	/
	0.0107
	+0.0107

	废水
	废水量(万吨/年)
	/
	/
	/
	0.024
	/
	0.024
	+0.024

	
	COD
	/
	/
	/
	0.012
	/
	0.012
	+0.012

	
	SS
	/
	/
	/
	0.0024
	/
	0.0024
	+0.0024

	
	NH3-N
	/
	/
	/
	0.001
	/
	0.001
	+0.001

	
	TP
	/
	/
	/
	0.0001
	/
	0.0001
	+0.0001

	
	TN
	/
	/
	/
	0.0029
	/
	0.0029
	+0.0029

	一般工业

固体废物
	金属废料
	/
	/
	/
	2
	/
	2
	+2

	
	沉降粉尘
	/
	/
	/
	0.347
	/
	0.347
	+0.347

	
	不合格品
	/
	/
	/
	10
	/
	10
	+10

	
	废包装袋
	/
	/
	/
	6.12
	/
	6.12
	+6.12

	
	废布袋
	/
	/
	/
	0.1
	/
	0.1
	+0.1

	
	沉渣
	/
	/
	/
	0.327
	/
	0.327
	+0.327

	危险废物
	废活性炭
	/
	/
	/
	0.55
	/
	0.55
	+0.55


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①


年产5000万套磁粉铁芯项目








损耗60





接入无锡惠山环保水务有限公司祝塘分公司集中处理








300





240





化粪池





240





生活用水








2220





1920





新鲜水





损耗1920





水喷淋装置用水





96000





复合磁铁粉





G1颗粒物





N1噪声





混  粉





S1沉降粉尘





N2噪声





成  型





S2金属废料





G2天然气燃烧废气





N3噪声





1100℃





天然气


氮气





烧  结





N4噪声


S3金属废料





倒  角





G3颗粒物、有机废气、天然气燃烧废气





180-260℃





电/天然气





N5噪声





环氧绝缘粉末





绝  缘





N6噪声





分  选





S4不合格品





检  验





纸箱





包  装





成  品





项目建设地





W1





W2





1700m





850





0





附图1      建设项目地理位置图        比例





无锡惠山环保水务有限公司祝塘分公司





地表水监测断面





图   例




















18

