- 表1 建设项目基本情况

| 项目名称 | 金云街改建项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 江阴市人民政府重点工程建设办公室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 陈** |  |  |  |  | 联系人 | 段** |  |  |  |
| 通讯地址 | 江阴市大桥南路18号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 137****2008 |  |  | 传 真 |  | — | 邮政编码 |  | 214422 |  |
| 建设地点 | 江阴市云亭镇西起银桂路，东至长山大道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | —— |  |  |  |  | 批准文号 | —— |  |  |  |
| 建设性质 | 改建 |  |  |  |  | 行业类别 及代码 | 市政道路工程建筑E4813 |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 19710 |  |  |  |  | 绿化面积 （平方米） | / |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 3014 |  | 其中：环保 投资(万元) |  |  | 210 | 环保投资占总投资比例 |  | 6.97% |  |
| 评价经费 （万元） | / |  | 预期投产日期 |  |  | —— |  |  |  |  |
| 原辅材料及主要设施规格、数量 本项目沥青、混凝土等原辅材料另行招标。 雨水管道：水泥管，DN600，1460m。 污水管网：HDPE材质管，DN400，730m。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水及能源消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 消耗量 |  |  | 名称 |  |  | 消耗量 |  |  |
| 水（吨/年） |  | / |  |  | 燃油（吨/年） |  |  | / |  |  |
| 电（千瓦时/年） |  | / |  |  | 燃气（标立方米/年） |  |  | / |  |  |
| 燃煤（吨/年） |  | / |  |  | 其他（吨/年） |  |  | / |  |  |
| 废水排水量及排放去向 本项目为道路工程项目，施工期废水主要为施工人员生活污水，经周边现有环保设施（如公厕）处理后进入附近污水管网，接入江阴市云亭污水处理厂处理。运营期污水主要为降雨产生的路面径流污水，排入附近水体。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： - 工程概况 本项目为金云街改建工程，西起银桂路，东至长山大道，中间与金桂路相交，全长730m，宽27米，双向四车道，设计行车速度为30km/h，改造后道路采用沥青路面，建成后该道路作为城市次干路。 目前为泥路面，因年久失修，路况较差，项目建成后将改善敔山新城内交通状况为周边居民的出行提供方便，因此迫切需要改造。 现为道路两侧车辆和居民出行提供方便，进一步完善城市路网等基础设施建设，江阴市云亭镇人民政府拟投资3014万元对金云街进行改造。 2、建设技术指标 根据“城市道路设计规范”（CJJ37-2012），设计行车速度30km/h。该道路横断面为2×7m（机动车道）+2×2.5m（分隔带）+2×2.5m（非机动车道）+2×1.5（人行道），该道路全长730米，规划控制宽度为27米。道路为沥青路面，车行道横坡为单坡型。该道路路基标准横断面布置见图1-1。 图1-1 道路路基标准横断面图 3、投资估算和建设进度 项目总投资估算费用为3014万元，平均每公里造价4128.77万元。 本项目建设期2个月，拟于2014年9月初开工建设，预计2014年10月底建成通车。建设项目工期进度见表1-1。 表1-1 道路工程进度安排表 序号; 工作内容; 进度安排日期. 1; 前期工作、机动车道挖除重建设计; 2014年9月初～2014年9月底. 2; 路基、路面施工; 2014年9月底～2014年10月中. 3; 配套工程; 2014年10月初～2014年10月底. |  |
| 表1-1 道路工程进度安排表 序号; 工作内容; 进度安排日期. 1; 前期工作、机动车道挖除重建设计; 2014年9月初～2014年9月底. 2; 路基、路面施工; 2014年9月底～2014年10月中. 3; 配套工程; 2014年10月初～2014年10月底. 4、排水防护及雨水、污水收集管网 4.1 排水防护 (1)路面排水 路面排水采用防排结合的原则。路面主要由路面横坡向两侧漫流至边沟。另外，为防止路面结构层的水渗至基层，在基层顶部设置封层。本项目具体排水方式如下： 道路范围雨水及两侧汇水范围内雨水通过道路雨水管道排除，在车行道边缘分别设置雨水口，雨水口设置间距为20-30米。 (2)路基排水 路基设置完善的排水系统，以排除路基、路面范围内的地表水和地下水，保准路基和路面稳定，防止路面积水影响行车安全。 路基排水设计与当地原有的供水、排水设施及规划相协调，使路基处于干燥或中温湿状态。 4.2 雨水收集管道和雨水井铺设 在改建道路两侧铺设雨水收集管道，雨水排入附近河流，雨水管布置沿道路两侧布置，平行于道路中心线敷设，采用水泥管，管径为DN600。 雨水井间距及布置：在管道交汇处、转弯处或管径、坡度改变处、跌水处以及直线管段每隔一定距离设置检查井。 4.3 污水管网 在改建道路一侧铺设污水收集管道，污水管布置沿道路一侧布置，平行于道路中心线敷设，采用HDPE材质管，管径为DN400。 5、项目地理位置、周围环境概况图和数字化地形图 项目位置及走向：本项目西起银桂路，东至长山大道，全长730米、宽27米，项目地理位置示意见附图1、周围环境概况图见附图2、数字化地形图见附图4。 6、资金来源 本项目工程总投资约3014万元，所需资金由建设单位自筹解决。 7、施工条件 沿线水资源较为丰富，水质较好，可直接作为工程用水；沿线各地电力供应充足，电路考虑就近接入，工程用电不难解决。 8、占地及拆迁 本项目属于改建项目，项目占地约19710m2，途经均为空地，没有村庄，因此不涉及拆迁。 9、取土场、弃方情况 本路线路基需要大量的路基填土，填土来自取土坑或利用挖方。取土土质需符合路基填土要求，取土坑设置需结合地方政府总体规划，尽量与农田水利建设协调，工程结束后由地方政府组织复垦。路基施工时对现有道路和建筑物进行清除，部分挖方可回用于填方，其余做弃方处理，临时弃渣场位于道路两侧，弃渣外运处理。取土场、弃渣场设挡渣墙防护，并进行合理的工程防护。这些场地均为临时占地，将来平整后可恢复植被。项目土石方平衡见表1-2。 表1-2 土石方平衡表 （单位：m3） 施工部位; 挖方; 填方; 弃方. 全线; 1.183万; 0.934万; 0.249万. |  |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 江阴市云亭镇金云街（西起银桂路，东至长山大道），目前为泥路面，因年久失修，路况较差，影响附近居民出行，因此迫切需要改建。不存在其他环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 表2 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1．地形、地貌、地质 江阴市云亭街道位于江阴市市区东南部，属长江三角洲冲积平原，地势东北部较高，东南部地势平缓平坦，坡度在3%以下，平均海拔在3—5米之间。 境内多山，北有定山、敔山；西有绮山、花山；南有毗山。地貌属于长江三角洲平原的陆屿部分，有断续起伏的低丘陵围绕。定山位于东部，在山观、云亭和周庄等交界处，高273.8米；敔山位于云亭、山观交界处，为定山西延突起的一个山峰，高167.4米，又称耙齿山；花山位于南闸与云亭、峭岐交界处，高241.2米；绮山位于云亭西北，高135.1米；毗山位于长寿和云亭交界处，高70.4米。 该地区地层发育齐全，基地未出露，中侏罗纪岩浆开始活动，喷出物盖在老地层上和侵入各系岩层中，第四纪全新统现代沉积，遍及全区。泥盆纪有少量分布为紫红色沙砾岩、石英砾岩、石英岩，向上渐变为砂岩与黑色页岩的交替层，顶部砂质页岩含优质陶土层。地质基础较好，自第四纪以来，地震活动频率低，强度弱。 2．气候、气象 该地区属北亚热带季风气候区，气候温和，四季分明，降水丰富。日照充足，霜期短，春季阴湿多雨，冷暖交替，间有寒潮；夏季梅雨明显，酷热期短；秋季受台风影响，秋旱或连日阴雨相间出现；冬季严寒期短，雨日较少。 该地区年最多风向是东南偏南。4~8月以偏南风为主，11月至次年2月盛行偏北风，年平均风速3m/s，年平均气温15.3℃，最高气温38.9℃，最低气温-11.4℃，年平均气压1016.5hPa，年平均降雨量1156.6mm，相对湿度80%，无霜期225天，日照时数2092.6小时。 3．水文 该地区较大河流为应天河和白屈港河，应天河为本项目纳污河流。应天河呈东西走向，东与张家港河相连，西与锡澄运河相通，白屈港呈南北走向，南与太湖相连，北与长江相通，水系较为发达。 白屈港河北起长江，向南流经长山、山观、云亭等，穿越东横河和澄杨公路入应天河，长9.8公里。河道标准港口至应天河段底宽25米，底高0.5米，边坡1:2。 应天河西起锡澄运河，东至张家港，全长17.73公里。河道按六级航道标准设计：底宽15米，底高零米，边坡1:2，青坎高程5.5～6米，宽5米。 4．植被、生物多样性 该地区内自然陆生生态已基本被人工农业生态所取代，土地利用率较高，生态系统类型为人工生态系统。 人工植被主要以作物栽培为主，主要粮食作物为水稻、小麦和油菜等，蔬菜主要有叶菜、果菜和花菜等；野生植物主要为野生灌木和草丛植物如蒲公英等，野生动物主要有昆虫类、鼠类、蛇类和飞禽类等，家养的牲畜以猪、羊、狗和家禽为主。水生植物主要有浮游植物（如蓝藻）、挺水植物（如芦苇）、浮叶植物（如野菱）和漂浮植物（如水花生），主要浮游动物为原生动物、轮虫、枝角类等，野生和家养的鱼类主要为草鱼、青鱼、鲢鱼、鲫鱼、鳊鱼等几十种，甲壳和贝类有虾、蚌和田螺等。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： - 社会经济结构 1、概况 云亭街道为佘城遗址所在地。东邻周庄镇，南临徐霞客镇，西与澄江街道毗连，北与城东街道接壤。云亭街道区域面积40.17平方公里，下辖6个行政村、1个社区、1个社区居委会和敔山湾新城管理处，有户籍人口44205人，少数民族13个136人，外来暂住人口46285人。 2、经济建设 云亭街道全年完成工商业开票销售收入183.16亿元，其中工业开票收入164.11亿元，商业开票收入19.05亿元。全年财政收入8.53亿元，公共财政预算收入4.38亿元，自营出口2.95亿美元，农业总产值2.28亿元，其中粮油总产值1581万元，高效农业比重占85%，多种经营总产值1.56亿元。产业结构优化组合，形成电子、新能源、精细化工、纺织产业集群。年内新增服务业65个，开票销售收入13.3亿元。 3、交通 云亭街道对外交通主要有长山大道、澄鹿公路、云顾公路、云峭公路；连接沪宁高速公路和江阴长江大桥的锡澄高速公路在云亭境内通过，镇区离高速公路出入口仅3公里，距对外开放的江阴港口和张家港港口分别为10公里和15公里。 云亭镇内河航道主要为白屈港、应天河，其中白屈港提升为六级航道，应天河东段（白屈港以东）维持六级航道。 4、土地利用现状及规划 云亭街道规划城市建设用地主要包含居住、工业、公共管理与公共服务设施、商业服务业设施、道路与交通设施、公用设施、绿地与广场等用地类型。 5、工业集中区规划及区域功能定位 云亭街道工业集中区依托澄鹿路和云顾路两条公路主干道向纵深发展，在地理及功能上分为“三区一园”。 一区位于云顾路、澄鹿路南北两侧的轻纺工业区，产业布局以纺织、服装为主，占地762亩；二区位于云顾路以东、澄鹿路以北的印染、生化工业区，产业布局以需要污水处理的染整、生物及精细化工厂为主，占地706亩；三区位于云顾路以东、澄鹿路以南，是高新技术和外商投资区，产业布局以产业链长、附加值、科技含量高的精密机械、电子、金属加工等为主，占地8030亩；一园即位于黄台路、澄鹿路西侧的创业园，以吸收中小投资者为主，行业布局以高精纺织机械制造为主，占地550亩。 6、环保基础设施规划及现状 （1）配套污水处理厂及管网情况 江阴市云亭污水处理有限公司处理规模为20000吨/日，出水执行DB32/1072-2007《太湖地区城街道污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》表1城街道污水厂Ⅱ标准和GB18918-2002《城街道污水处理厂污染物排放标准》表1一级B标准后排入应天河。云亭街道“十二五”期间拟规划建设污水管网8.65公里。 （2）区域集中供热情况 云亭街道现有江苏阳光云亭热电有限公司1家热电厂，该热电厂供热能力约110t/h，主要为云亭街道内的用热单位集中供汽。 根据《江阴市热电联产规划（2011-2020）》，规划在“十二五”期间拟整合江阴市三房巷热电厂及江苏阳光云亭热电有限公司，并对江阴热电有限公司一台C55进行抽改背，届时，江阴热电有限公司最大供热能力能够达到660t/h（高峰负荷时可以采用新蒸汽减温减压供热），与江阴市周北热电有限公司现有供热能力390t/h（高峰负荷时可以采用新蒸汽减温减压供热），两家热电厂最大供热能力达到1050t/h，可以满足供热区域内热用户的用热需求。江阴热电有限公司规划在“十二五”期间拟建蒸汽管网约2.8公里，除向周庄镇区域内供热外，将向云亭街道、华士镇及澄南片区的部分区域进行集中供热。 7、城区工业企业退城搬迁规划 根据江阴市城市总体规划，按照市委、市政府的决策部署，以打造现代化滨江花园城市为目标，制定了城区工业企业退城搬迁规划。 （1）规划控制区域 区域范围：新锡澄运河、滨江路、衡山路、长江沿岸、白屈港、东定路、芙蓉大道、周山路、澄杨路、长山大道、江阴大道、徐霞客大道、南云路、老锡澄运河、跃进河围合的142平方公里区域（详见附图）。 管控措施：该区域内不再新增工业用地，工业用地不准分割转让，不准改扩建厂房，区域内工业企业逐步退出。 （2）近期退城实施区域 区域范围：西外环路、滨江路、衡山路、长江沿岸、黄山港、滨江路、香山路、澄江路、砂山路、澄张路、人民东路、东外环路、澄杨路、敔山路、白屈港、澄杨路、长山大道、南云路、徐霞客大道、紫金路、工农河、兴澄河、老锡澄运河、芙蓉大道围合的66平方公里区域（详见附图）。 管控措施：该区域内不再新增工业用地，不再新注册成立工业企业，工业用地不准分割转让，不准改扩建厂房，不准进行项目技改，停止已批未建项目。取消相关优惠政策。 实施计划：用3年左右时间完成该区域内芙蓉大道以北40平方公里范围内的工业企业搬迁，用5年左右时间完成该区域内芙蓉大道以南26平方公里范围内工业企业搬迁。 二、教育、文化 云亭街道现有中小学校4所，中小学校在校生4480人。云亭街道优化教育资源，规划云亭实验小学云东校区，云亭中学新校区建成投用；中、小学校心理健康特色教育成为全市亮点，有39位老师获江阴市、无锡市级荣誉；文化建设推陈出新，绮山文化会所举办“陶鎏霞花鸟画展”和“欢度国庆节，迎接十八大书画展”；举办首届“文化锡剧周”、开展绿城广场“锡剧周周唱”活动；全面贯彻《全民健身条例》，添置和完善村级体育设施和健身器械16套，举办“山水绿城杯”羽毛球赛和“花山杯”门球邀请赛。 三、文物保护 云亭街道有佘城遗址1处江阴市级文物保护单位，无国家级、江苏省级文物保护单位。 四、规划相符性 本项目建设地位于江阴市云亭镇银桂路至长山大道，全长730米，在现有道路上进行改造，属道路基础设施建设项目，符合江阴市用地规划和道路总体规划。

- 表3 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等） - 环境空气 项目所在地环境空气质量功能区划为二类。根据《2012年度江阴市环境状况公报》，2012年全市环境空气质量状况良好。环境空气中二氧化硫年均浓度值为0.051mg/m3；二氧化氮年均浓度值为0.054mg/m3；可吸入颗粒物年均浓度值为0.082mg/m3，二氧化硫、二氧化氮和可吸入颗粒物三项指标均达到了环境空气质量标准中的二级标准。 2、地表水 项目建设地主要河流为应天河，根据《江苏省地表水（环境）功能区划》，应天河水质目标为Ⅴ类，即执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅴ类标准。根据江阴市环境保护局《2012年度江阴市环境状况公报》，应天河水质能达相应功能区类别。 3、环境噪声 江阴市环境监测站2014年5月15日声环境现状监测数据，监测结果见下表3-1。 表3-1 环境噪声质量现状监测结果 单位：dB(A) 点位编号; 功能类别; 监测点位; 监测结果; 标准限值. 2014-5-15. 昼间; 夜间. Z1; 2类; 爱家·名邸; 57.0; 44.9; 昼间≤60，夜间≤50. Z2; 敔山湾实验学校; 49.5; 45.0. Z3; 4a类; 项目所在地西端; 47.0; 46.1; 昼间≤70，夜间≤55. Z4; 项目所在地东端; 47.2; 45.6. - 本项目建设地位于江阴市云亭镇银桂路至长山大道，由上表数据可知，建设地区域环境噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类、4a类标准。

主要环境保护目标： 本项目主要环境保护目标： 表3-2 主要环境保护目标 环境要素; 环境保护对象名称; 方位; 最近距离（m）; 规模; 环境功能. 声环境; 爱家名邸; 西; 37; 1370户/4110人; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准. 敔山湾实验小学; 南; 37; /. 大气环境; 爱家名邸; 西; 37; 1370户/4110人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 敔山湾实验小学; 南; 37; /. 水环境; 应天河; 西; -; 小河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅴ类标准.

- 表4 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气 本项目建设所在地环境空气质量功能区为二类区，即SO2、NO2、PM10执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，具体见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 单位：µg/m3 评价因子; 浓度限值; 标准来源. 一小时平均; 24小时平均; 年平均. SO2; 500; 150; 60; GB3095-2012 表1中二级标准. NO2; 200; 80; 40. PM10; /; 150; 70. 2、地表水 根据《江苏省地表水（环境）功能区划》（2003年9月），项目建设所在地应天河执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类标准，标准限值具体见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准限值 单位：mg/L（pH无量纲） 项目; pH; COD; NH3-N; TP; BOD5; 石油类. Ⅴ类; 6～9; 40; 2.0; 0.4; 10; 1.0. 3、区域环境噪声 本项目道路属于次干路，故项目建设所在区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，本项目道路红线两侧25米区域内执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类区标准，具体标准限值见表4-3。 表4-3 声环境质量标准 单位：dB(A) 项目; 昼间（6:00-22:00）; 夜间（22:00-6:00）. 2类; 60; 50. 4a类; 70; 55. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、厂界噪声 施工期噪声执行GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》，建筑施工过程中厂界环境噪声不得超过表1规定的排放限值，即昼间（6:00-22:00）≤70dB(A)，夜间（22:00-6:00）≤55dB(A)。 |
| 总 量 控 制 指 标 | / |

- 表5 建设项目工程分析

| 工艺流程简述（图示）： 一、工艺流程 本项目为金云街改造工程，包括老路开挖、管线铺设、路面铺设、附属设施施工等。工艺流程及产污环节见图5.1。 老路开挖 灰土、碎石等 施工噪声、建筑垃圾、扬尘、交通阻隔 路基填筑 施工噪声、扬尘 钢筋混凝土、 HDPE管 管网铺设 路灯、绿化等 沥青摊铺 施工噪声 沥青混凝土 施工噪声、沥青烟气 施工完毕 图5.1 道路施工工艺流程及产污环节图 二、工程结构 该道路设计行车速度30km/h，全长730米，该道路横断面为2×7m（机动车道）+2×2.5m（分隔带）+2×2.5m（非机动车道）+2×1.5m（人行道）。道路路拱为直线接抛物线型，路拱横坡为2%。 （1）一般路基处理 ①路基施工时应在路基两侧开挖排水沟并经常抽水，疏干地表水降低地下水位； ②对于挖方路基段，清表后下挖部分土，根据土的性质，可用于路基处理土层。 ③车道部分：清表后，下挖至结构层地面以下40cm后进行原地面压实，压实度≥90%，然后直接实施路面结构； ④对于挖方路基段，清表后下挖部分土，根据土的性质，可用于路基处理土层。 （2）路基边坡及防护 ①路面标高高于路面外地面标高，路基设1：1.5边坡；路面标高低于路面外地面标高，路基设1：1边坡； ②边坡处理：为防止水流及其他因素对路堤或路堑边坡的危害，保证路基边坡的稳定性，应根据边坡的具体情况和工作特点，分别采取防护与加固措施，并应考虑与当地环境协调，注意街景美观。 （3）路面结构 机动车道：沥青混凝土、粘层、透层、封层、水泥稳定碎石、10%石灰土、5%石灰处治土、7%石灰处治土。 非机动车道：7%石灰处治土、沥青混凝土、粘层、自粘式玻纤格栅、A型侧石、A型平石。 （4）其他 ①道路照明：全线路灯为双侧对称布置，间距20m，灯具为半截光型，路面平均照度≥5Lx；平均亮度≥0.3cd/m2。 ②路面抗滑：为提供高路面的抗滑性能，沥青表面层采用抗滑、耐磨性能较好的玄武岩；摆式仪测定值FO≥45、构造深度TD≥0.2～0.4mm、石料磨光值PSV≥35。 ③路缘石、侧平石：路缘石采用C35砼制作，沥青砼路面施工时，先安装路缘石，一般先安置侧石，平石施工应按平石和侧石错缝对中相接，平石与路面接缝线顺直；灌缝用1：2.5水泥砂浆填塞砌缝，灌缝必须饱满嵌实，平石沟缝以平缝为宜，侧石勾缝为凹缝，深度为5mm；路缘石施工缝最大缝快、宽控制指标为：直线段不灌缝3mm，直线段灌缝10mm，曲线段15mm。 ④排水：道路范围雨水及两侧汇水范围内雨水通过雨水管道排除，雨水管布置沿道路两侧非机动车道内，采用水泥管，管径DN600，在车道边缘设置雨水口，雨水口设置间距为30m，雨水排入附近河流。 本工程污水干管平行于道路中心线，布置在道路一侧的非机动车道内，污水管采用HDPE材质管，DN400，主要收集主线两侧区域生产废水及生活污水，最终纳入就近污水管网。 三、技术标准 建设项目主要技术经济指标见表5-1。 表5-1 建设项目主要技术指标及工程数量 指标名称; 单位; 主要技术指标（数量）. 一、基本指标; -; -. 设计行车速度; 公里/小时; 30. 设计最大交通量; 辆次/日; 1500. 征用土地（永久）; 平方米; 19710. 估算总额; 万元; 3014. 平均每公里造价 （包括管网等）; 万元/公里; 4128.8. 二、路线; -; -. 路线总长; 米; 730. 三、路基. 路基宽度; 米; 27. 四、交通工程及沿线设施. 安全设施; 公里; 0.73. 管理及养护设施; 公里; 0.73. 五、其他. 雨水管道; 公里; 1.46. 窨井; 座; 30. 污水管道; 公里; 0.73. 检查井; 座; 21. 四、预测交通量 根据同类型道路类比，本项目交通量预测结果如表5-2，车型构成比例见表5-3。 表5-2 道路建成营运后不同时段交通量预测表 （单位：辆/天） 时段; 2015年; 2020年; 2025年. 全路段（730m）; 600; 1125; 1500. 表5-3 道路建成营运后道路行驶车辆构成比例 车型; 小型车; 中型车; 大型车; 合计. 全路段（730m）; 75％; 20％; 5％; 100％. 五、施工条件 土：挖方路段各类积土可用于路基填土，不足之处由其他工程开挖过程中产生的弃土供给。 其他原料：本项目所需的其他砂、钢筋、水泥、沥青、木材等外购材料全部向市场采购。 水、电：沿线水资源较为丰富，水质较好，可直接作为工程用水；沿线各地电力供应充足，电路考虑就近接入，工程用电不难解决。 道路建设和使用过程中产生的主要污染为施工期噪声、扬尘、施工机械燃柴油废气、沥青烟气和施工期废水；营运期交通噪声源和机动车尾气。 |  |
| --- | --- |
| 主要污染工序： 一、施工期污染源分析 （1）噪声源 施工期噪声源主要是：运输渣土、建材的载重车辆；各种施工机械如推土机、压路机、装载机、挖掘机等。 由于本项目为道路改建工程，施工场地基本上在道路范围内，因此，在施工各阶段场界噪声均可能出现超标，并影响到道路两侧的建筑，特别在夜间，场界噪声超标约3～15dB(A)，超标影响范围最大约20m。另外，施工运输车不仅在工程道路沿线（施工场地），对其经过的道路两侧将会有所影响。下表是几种常用施工设备的噪声值。 表5-4 主要施工设备噪声源强 施工设备名称; 1米处平均A声级dB（A）; 施工设备名称; 1米处平均A声级dB（A）. 挖掘机; 90; 起重机; 85. 推土机; 85; 平土机; 90. 电锯; 85; 压路机; 90. 混凝土搅拌机; 95; 装载机; 85. 卡车; 85; -; -. （2）大气污染源 ①施工扬尘 本道路施工期的空气污染主要是扬尘污染。筑路材料在运输、装卸、搅拌过程中有大量的粉尘散落到周围空气环境中；筑路材料在堆放期间由于受风吹会引起扬尘污染。由于本工程所需的沥青均采用成品，不在现场拌和，故施工现场不存在沥青烟气的污染。 ②柴油废气 施工过程中，载重卡车及一些燃油施工机械在营运时会产生少量燃柴油废气，主要污染物指标为CO、NOX、HC。 （3）水环境污染 本项目施工期排放的废水主要来自：①施工机械、施工物料、施工泥渣、生活垃圾受雨水冲刷产生雨污水以及混凝土拌合砂石料冲洗废水等施工废水；②施工营地生活污水。 （1）施工废水 施工废水主要是砂石料冲洗废水。 混凝土制备过程中产生砂石料冲洗废水，产生地点为混凝土制备站。砂石料冲洗废水的主要污染物为SS，平均浓度约12000mg/L。本项目现浇或预制混凝土构件采用车载泵送商品混凝土，现场不设置混凝土制备站。因此，本项目施工期的砂石料冲洗废水产生量很少。 （2）施工营地生活污水 本项目施工人员数量按25人计，根据《室外给水设计规范》（GB50013-2006），用水定额按150L/(人·d)计，排污系数取0.8，则生活污水产生量约为3m3/d。根据《公路建设项目环境影响评价（试行）》（JTJ005-96），施工营地生活污水主要污染物及其浓度分别为CODCr500mg/L、BOD5250mg/L、SS300mg/L、NH3-N30mg/L、动植物油30mg/L。本项目施工营地不设置集中式化粪池，利用周边现有环保设施（如公厕）处理后进入附近污水管网，接入城镇污水处理厂处理。施工期按2个月计算，施工营地生活污水发生量见表5-5。 表5-5 施工营地生活污水产生量 指标; 水量; CODcr; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油. 产生浓度(mg/L); —; 500; 250; 300; 30; 30. 日产生量(kg/d); 3000; 1.5; 0.75; 0.9; 0.09; 0.09. 总产生量(t); 183; 0.090; 0.045; 0.054; 0.005; 0.005. （4）固体废物 施工期固废主要为建筑垃圾及施工人员生活垃圾。参照《城市生活垃圾产量计算预测方法》CJ/T106中的有关规定，生活垃圾产生量标准按1kg/（人·日）计算，则全线施工人员每天生活垃圾产生量为25kg，生活垃圾和建筑垃圾卫生填埋处置。 表5-6 施工期固分析结果汇总表 - 序号; - 固废 - 名称; - 属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别）; - 产生工序; - 形态; - 主要 - 成分; - 危险特性鉴别方法; - 危险特性; - 废物 - 类别; - 废物 - 代码; - 估算产生量（吨）. - 1; 生活垃圾; - —; 施工人员生活活动; - 固态; - —; - —; - —; - —; 99; 1.5. - 2; 建筑垃圾; - —; 建设 过程; - 固态; - —; - —; - —; - —; 99; 若干. 固体废物防治措施： （1）对施工现场要及时进行清理，建筑垃圾要及时清运、加以利用，防止其因长期堆放而产生扬尘； （2）尽量减少建筑材料在运输、装卸、施工过程中的跑、冒、滴、漏，建筑垃圾应在指定的堆放点存放，并及时送城市垃圾填埋场； （3）在工地废料被运送到合适的市场去以前，需要制定一个堆放、分类回收和贮存材料的计划。一般而言，主要针对混凝土、沥青等可再生材料进行现场分类和收集。 二、营运期污染源分析 （1）交通噪声源 ①在道路上行驶的机动车辆的噪声源为非稳态源。道路投入营运后，车辆行驶时其发动机、冷却系统以及传动系统等部件均会产生噪声。另外，行驶中引起的气流湍动、排气系统、轮胎与路面的摩擦等也会产生噪声。 ②由于道路路面平整度等原因而使行驶中的汽车产生整车噪声。 （2）环境空气污染源 汽车废气污染物主要来自曲轴箱漏气、燃油系统挥发和排气筒的排放，而大部分碳氢化合物和几乎全部的氮氧化物及一氧化碳都来源于排气管。一氧化碳是燃料在发动机内不完全燃烧的产物，主要取决于空燃比和各种汽缸燃料分配的均匀性。氮氧化物是产生于过量空气中的氧气和氮气在高温高压的汽缸内。碳氢化合物产生于汽缸壁面淬冷效应和混合气不完全燃烧。 机动车排放系数、车流量及排放量估算见表5-7。 表5-7 机动车排放系数、车流量及排放量估算 污染物; 排放系数(克/公里); 车流量 （辆次/天）; 道路长度 （公里）; 终期排放量(克/小时). GWPB1-1999. CO; 2.2; 1500; 0.73; 100.38. NOX; 0.7; 31.94. HC; 31.94. 由于本道路路面为沥青混凝土结构，因此，营运期路面扬尘是十分轻微的。 （3）水环境污染源 运营期间主要的水污染来源于降水冲刷造成的路面径流。通过路基两侧的边沟集水系统和中分带的排水系统，路面的排水绝大部分能够合理排泄进入路基边沟，并通过边沟排入雨水管网。 影响路面径流污染物浓度的因素众多，在降雨开始到形成径流的30分钟内雨水中的悬浮物和油类物质比较多，30分钟后，随着降雨时间的延长，污染物浓度下降较快。根据《江苏省交通科学研究院204国道(苏州段)扩建工程环境影响报告书（报批稿）》类比分析，路面径流中污染物浓度见表5-8。 表5-8 路面径流中污染物浓度 项 目; 5-20分钟; 20-40分钟; 40-60分钟; 平均值. pH; 7.0-7.8; 7.0-7.8; 7.0-7.8; 7.4. SS（mg/L）; 231.42-158.22; 185.52-90.36; 90.36-18.71; 100. BOD5（mg/L）; 7.34-7.30; 7.30-4.5; 4.15-1.26; 5.08. 石油类（mg/L）; 22.30-19.74; 19.74-3.12; 3.12-0.21; 11.25. 根据本地区的年平均降水量1156.6mm计算，全工程路面总面积为19710m2，径流系数0.85，则年平均径流总量为19377.1t，路面径流的主要成分为SS和石油类，具体计算数据以下表。 表5-9 路面径流污染组分表 项目; SS; BOD5; 石油类. 平均值（mg/l）; 100; 5.08; 11.25. 年均产生量（t/a）; 1.94; 0.098; 0.22. 由上表可知，本项目因雨水冲刷径流产生的污染物排放总量分别为SS 1.94t/a、BOD5 0.098t/a及石油类 0.22t/a。 |

- 表6 主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 产生浓度 mg/m3 | 产生量 t/a | 排放浓度 mg/m3 | 排放速率kg/h | 排放量 t/a | 排放 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 无组 织排放 |  | 产生量t/a |  | 排放量t/a |  |  | 环境空气 |
|  |  | CO | 0.88 |  | 0.88 |  |  |  |
|  |  | NOx | 0.28 |  | 0.28 |  |  |  |
|  |  | HC | 0.28 |  | 0.28 |  |  |  |
| 水 污 染 物 |  | 污染物名称 | 废水量 t/a | 产生浓度 mg/l | 产生量 t/a | 排放浓度 mg/l | 排放量t/a | 排放去向 |
|  | 生活污水 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 雨水 | SS | 19377.1 | 100 | 1.94 | 100 | 1.94 | 附近河道 |
|  |  | BOD5 |  | 5.08 | 0.098 | 5.08 | 0.098 |  |
|  |  | 石油类 |  | 11.25 | 0.22 | 11.25 | 0.22 |  |
| 固 体 废 物 |  | 产生量 t/a | 处理处置量 t/a |  |  | 综合利用量 t/a | 外排放量 t/a | 备注 |
|  | 建筑垃圾 | 若干 | 若干 |  |  | 若干 | 0 | 综合利用或妥善处置 |
|  | 生活垃圾 | 1.5 | 1.5 |  |  | / | / |  |
| 噪 声 | 设备名称 |  | 等效声级dB（A） |  |  | 所在车间（工段）名称 | 距最近厂界位置m | 备注 |
|  | 挖掘机、推土机、打桩机、电锯、混凝土搅拌机、起重机、平土机、压路机、装载机、卡车 |  | 85-105 |  |  | / | / | / |
| 其 他 | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响 1、施工期生态影响 施工期由于对原地面进行开挖或填埋以及材料、工程废弃物堆积，将形成部分荒地和临时弃渣地。道路征地范围内及取弃土处生长的植被、林木、花草等遭受砍伐、铲除、掩埋及践踏等一系列人为工程行为的破坏，使沿线植物群落发生人为的变化，直至工程竣工结束。 2、营运期生态环境影响 本项目区域主要是没有发现特殊生态系统，项目区域为人类居住区，项目占地范围内开发建设程度较高，项目在建设过程中不可避免的对永久性占用土地范围内的现有地表造成永久性破坏。 综上，本项目建设对区域生态系统影响很小，施工后期的对临时用地人工绿化恢复，生态环境将得到逐步改善，道路运营后，项目评价区的植被和生态环境将会朝着良性循环方向发展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 表7 环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 1、噪声 本道路建设施工阶段的主要噪声来自于施工机械和运输车辆辐射的噪声，这部分噪声虽然是暂时的，但项目的施工期约2个月，而且现在的施工过程采用的施工机械越来越多，而施工机械一般都具有高噪声、无规则等特点，如不加以控制，往往会对附近的村庄等敏感点产生较大的噪声污染。 #### 1.1 施工机械设备噪声现状 据调查，国内目前常用的筑路机械主要有推土机、挖掘机、平地机、压路机和铺路机等。本项目主要施工设备噪声源强见表5-4。 1.2 施工场界噪声限值标准 施工机械作业时施工场地边界处的噪声限值标准采用《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），见表7-1。 表7-1 GB12523-2011建筑施工场界环境噪声排放标准 噪声限值dB(A). 昼间; 夜间. 70; 55. 1.3 施工场地边界的确定 由于施工机械作业噪声高，如不采取降噪措施，则施工场界必须离开作业机械所在点较远，以便使施工场界噪声符合标准。 施工机械噪声传播衰减公式按下式计算： Lp＝Lp0－20lg（r/r0） 式中：Lp――距离为r处的声级 Lp0――参考距离为r0处的声级 计算时，Lp为GB12523-2011规定的施工场界噪声限值，Lp0为表5-4所列的施工机械的声级范围，求得各施工机械施工场地边界离作业点距离。道路工程施工机械作业噪声的污染程度预测结果详见下表7-2所示。 表7-2 主要施工机械作业噪声预测值 单位：dB(A) 机械种类; 距施工机械距离. 5m; 10m; 20m; 40m; 60m; 80m; 100m; 150m. 装载机; 90; 84; 78; 72; 69; 66; 64; 62. 平土机; 90; 84; 78; 72; 69; 66; 64; 62. 压路机; 86; 80; 74; 68; 65; 62; 60; 57. 挖掘机; 84; 78; 72; 66; 63; 60; 58; 55. 推土机; 86; 80; 74; 68; 65; 62; 60; 57. 1.4 施工期声环境影响分析 （1）对施工人员的影响 施工机械辐射声级较高，除对施工场附近的居民影响外，还影响现场施工人员。 道路施工中，筑路机械噪声一般都超过80dB(A)，有的超过90dB(A)。这些噪声对施工人员尤其是操作工人具有很大的损害作用，随着施工人员工龄的增长，各种损害，尤其是听力损害将显现出来，而且无法挽回，所以建议施工单位根据国家卫生部、国家劳动总局颁布的《工业企业噪声卫生标准》合理安排工作人员，或穿插安排高、低噪声环境的作业，给工人以恢复听力的时间。同时要注意保养机械，合理操作，尽量使筑路机械维持其最低声级水平；对在高声源附近长时间工作的工人，应采取劳动保护措施，或适当减少劳动时间。 （2）对沿线敏感点的影响 据建筑施工场界环境噪声排放标准（GB12523-2011）的规定，道路不同施工阶段昼间的噪声限值为70dB(A)，夜间限值为55dB(A)。 本项目道路评价范围内有较多的敏感点，因此施工噪声对这些居民及其他敏感保护目标将造成影响，尤其是夜间，从上表可见，如需使场界噪声值达标，必须采取一系列的噪声防治措施，如合理安排施工作业时间，高噪声设备只能白天运行，施工期声环境影响减缓措施如下： ①施工噪声是短期的，主要是夜间干扰施工沿线居民的休息。强噪声的施工机械夜间（22:00～6:00）在居民集中的路段应停止作业。 ②利用现有道路进行施工物料运输时，注意调整运输时间，尽量把运输时间放在白天，一方面减少对运输道路两侧居民夜间休息的影响，另一方面可以减少对现有道路交通的影响。在途径村镇时，应减速慢行、禁止鸣笛。 ③严禁夜间进行打桩作业。 ④要求集中施工场地尽量远离敏感保护目标。 ⑤尽量采用低噪声施工机械。 ⑥具有高噪声特点的施工机械应尽量集中，施工时准备工作充分，作到快速施工；集中施工场的位置应妥善选取，首先必须紧靠大型构筑物，以缩短运输路线，当施工场位置不能作到给定的场界要求时，则选择的施工场和村庄的直接影响点之间有树林等噪声障碍物，如没有，则应考虑在施工场周围修建一面或多面围墙作为声屏障。如果做到了以上两点仍将对敏感点造成较大的影响，则可考虑施工时间的合理安排，尽量不要在深夜施工，并可通过地方政府进行协调和协作。 2、废气 建设项目在各主要施工环节产生的大气污染物详见表7-3，其中扬尘和粉尘不仅对沿线环境空气质量的污染影响比较显著，而且还会对沿线农作物、蔬菜、瓜果种植产生比较明显的污染影响。 表7-3 各主要施工环节产生的大气污染物 序号; 大气污染物; 主要施工环节. 1; 扬尘; 施工机械和运输车辆行驶、路基和路面基层填筑、物料堆放和运输. 2; 粉尘; 粉煤灰、石灰、水泥拌和稳定土和稳定碎石作业. 3; 沥青烟; 沥青摊铺作业. 4; 汽车尾气; 施工机械和运输车辆行驶. 2.1 扬尘污染 （1）施工道路扬尘 施工便道和未完工路段的路面积尘数量与湿度、施工机械和运输车辆行驶速度、近地面风速是影响道路扬尘污染强度的最主要因素。此外风速和风向还直接影响道路扬尘的污染范围。 参考以往施工期运输车辆在施工路段上行驶产生道路扬尘的现场监测结果可知，在施工路段下风向150m处，TSP日平均浓度值大大超过国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准规定的浓度限值300µg/m3。因此施工期道路扬尘对沿线环境空气质量的污染影响将是比较严重的。 通过对路面洒水，可有效地抑制扬尘的散发量，详见表7-4。 表7-4 施工路段洒水降尘试验结果 距路边距离（m）; 0; 20; 50; 100; 200. TSP（mg/m3）; 不洒水; 11.3; 2.89; 1.15; 0.86; 0.56. 洒水; 2.11; 1.40; 0.68; 0.60; 0.29. 去除率; 80.87%; 51.56%; 40.87%; 30.23%; 48.21%. （2）施工作业扬尘 路基填土掺生石灰产生的施工作业扬尘，对沿线环境空气质量的污染影响将是比较显著的。此外采用粉喷桩或水泥深层搅拌桩进行软土地基处理、路基土填筑和压实、取土场集中取土和运土产生的施工作业扬尘，对沿线环境空气质量的污染影响也将是比较明显的。 本工程路面结构层中将采用水泥碎石、灰土和石灰土。二灰碎石和石灰土经路面基层混合料拌和场集中拌和后，运输至工地采用人工与机械配合铺筑。因此铺筑路面基层和底基层产生的施工作业扬尘，对沿线环境空气质量的污染影响将是比较显著的。 （3）物料扬尘 石灰、水泥、粉煤灰和黄沙在运输和堆放过程中受到风吹、搬运或机械振动产生的物料扬尘，对沿线环境空气质量的污染影响也将是比较明显的。 （4）堆场扬尘 堆场物料的种类、性质及堆场附近的风速对起尘量有很大关系，比重小的物料容易受扰动而起尘，物料中小颗粒比例大时起尘量相应也大。 堆场的扬尘包括料堆的风吹扬尘、装卸扬尘和经过车辆引起路面积尘再扬起等，这将产生较大的尘污染，会对周围环境带来一定的影响，但通过洒水可有效地抑制扬尘量，可使扬尘量减少30%～80%。 2.2 粉尘污染 在粉煤灰、石灰、水泥拌和稳定土和稳定碎石过程中会产生比较严重的粉尘污染，基层混合料拌和场集中拌和二灰土、水泥混凝土和水泥稳定碎石产生的粉尘，将对拌和场四周局地范围内环境空气质量产生比较严重的粉尘污染影响，本项目拟采用厂拌方式进行二灰碎石拌和、水泥混凝土拌和。 #### 2.3 沥青烟污染 沥青烟中含有总烃（THC）、苯并[a]芘等有毒有害物质，本工程不设置沥青混合料拌和场，采用商品沥青料直接进行摊铺，沥青混合料面层摊铺作业产生的沥青烟对沿线环境空气质量也将产生轻微的污染影响。 #### 2.4 汽车尾气污染 施工机械和运输车辆排放的尾气中含有一氧化碳（CO）、氮氧化物（主要以NO和NO2形式存在）和总烃（THC）等有毒有害物质。根据本项目初步设计，拟建公路的施工作业量和物料运输量都相当大，因此汽车尾气排放对沿线环境空气质量的污染影响将是不容忽视的。 施工期大气环境影响减缓措施如下： ①必须配备足够的洒水车，对施工便道和未完工路面经常洒水、保持路面湿润，在敏感路段增铺草垫，抑制道路扬尘污染。 ②粉煤灰、石灰、水泥、黄沙等物料的运输和堆放，必须采取蓬布遮盖、表面潮湿处理、定期洒水等措施，抑制物料扬尘污染。 ③必须在物料堆场四周设置挡风墙，经常洒水保持堆场内地面湿润，进一步抑制物料扬尘污染。 ④用粉煤灰、石灰、水泥拌和稳定土和稳定碎石时，必须对拌和设备增配除尘装置，同时采取在拌和场四周设置挡风墙、经常洒水等辅助抑尘措施。 ⑤进行路基填土掺生石灰处理、粉喷桩或水泥深层搅拌桩处理软土地基、路基土填筑和压实等路基施工作业，进行路面水泥稳定碎石、二灰土底基层铺筑等路面施工作业，都必须在施工作业路段下风向侧设置临时挡风墙并经常洒水，抑制施工作业扬尘。 ⑦对尾气排放严重超标的施工机械和运输车辆应更新尾气净化装置，提倡使用高清洁度燃油，抑制汽车尾气污染。 ⑧混合料拌和场、混凝土构件预制场、物料堆场选址要避让沿线环境敏感点，必须设置在环境敏感点主导风向下风向300米以外。 ⑨建设过程中使用粉煤灰应采取污染防治措施。运输粉煤灰应封闭运输或加盖蓬布、湿装湿运，必要时途中洒水，严禁沿途扬尘。运抵施工场地后应尽快拌和，减少堆放时间。堆放时应加盖蓬布、定时洒水，必要时设围栏，防止雨水冲刷进入附近水体、农田。 3、废水 施工期水污染的产生主要是施工管理不严、设施不配套等引起的，通过加强管理和监督可大大控制水污染物产生量，施工期污染将随施工结束而消除。 施工期水环境影响减缓措施如下： 拟建道路沿线两侧有零星沟渠、水塘，大多数用于农田灌溉。非桥涵施工对沿线两侧水体造成的污染影响主要表现在以下五个方面： ①路基填方作业和取（弃）土作业引起的水体浑浊； ②施工机械燃油或机油渗漏引起的油污染； ③混凝土构件预制场、混合料拌和场废水未经处理直接排入沿线水体或受降雨冲刷引起的地表径流污染； ④施工物料堆场受降雨冲刷引起的地表径流污染； 施工物料（如沥青、油料及粉煤灰、石灰等）若堆放在沿线水体附近，如果保管不善或受暴雨冲刷等原因进入水体将会引起水污染。废弃的建材堆场、搅拌场上的残留物质会随着地表径流进入水体也会造成水污染。 ⑤施工营地生活污水未经处理直排或生活垃圾随意抛弃引起的污染。 根据实际情况，每个标段都会建设施工营地或者租用当地民房。本地区经济发达，人口密集，生活条件优越。施工单位一般租用当地居民或单位的房屋或场地。偶尔会建施工营地，施工人员的生活污水（主要是餐饮废水和粪便污水）若处理不当，任意排放，将会对沿线水体水质造成不良影响。施工营地每天产生的生活污水量不大，仅为4.8～12t，污染物浓度超标。由于道路施工的生活污水污染源分散，并且不集中，在采用切实可行的措施后，可以防止对项目沿线地区内的沟渠、水塘造成污染。 施工期水环境影响减缓措施如下： #### （1）路基路面施工的水环境保护措施 在路基纵断面凹形处或地面有地表径流处，且路基附近有河渠、水田、池塘时，应在该路基两侧设置泥砂沉淀池，减少路基施工时对附近水体的污染。 #### （2）施工营地与物料堆场的水环境保护措施 ①施工营地的生活污水利用周边现有的环保设备（如公厕），经化粪池处理后接入附近管网，最终排污污水处理厂集中处理。 ②严禁将上述经过简单处理的生活污水排入附近沟渠、水塘等水体。 ③尽量远离沿线水体设置施工营地、混凝土构件预制场、混合料拌和场、物料堆场；物料堆场和各类施工现场遗留的建材废料和建筑垃圾要即使根据施工进度，组织或委托当地环卫部门彻底清运至附近城镇垃圾处理场进行妥善处置。 ④施工营地、混合料拌和场要设置生活垃圾堆场来统一收集和堆放生活垃圾，组织或委托当地环卫部门定期清运至附近城镇垃圾处理场进行妥善的无害化处理。 ⑤物料堆场、生活垃圾堆场、混合料拌和场四周必须开挖明沟和沉砂井，必要时还要设置阻隔挡墙，防止暴雨径流引起水体污染。 4、固体废物 施工期固废主要为建筑垃圾、弃土及施工人员生活垃圾，对此，建设单位将与当地环卫部门联系，及时处置施工现场生活垃圾，同时要求承包商对施工人员加强教育，养成不乱扔废弃物的良好习惯，以创造卫生整洁的工作和生活环境。建筑垃圾、弃土等建筑垃圾由建筑工程单位统一回收利用，不外排，对周围环境无影响。 ### 5、社会环境影响防治对策 ①由于施工作业点堆放碴土、作业石料等，加大的运输量对道路交通和行人均有影响。将会增加交通堵塞机率，影响行人通行，其碴土扬尘对人体健康也有危害。因此，施工单位必须文明施工，必要时沿施工线用挡土板隔离，减少碴土随风扬散；除回填土外，开挖土方尽快运出工地；人群集中地段可考虑增加沟壑简易桥板，方便行人行走；夜间停止施工，保持区域宁静等。 ②在施工过程中，承包商要与项目所在区域的群众（企业单位）进行沟通和协商，在每个施工单元树立公告牌，通知公众具体的施工活动和施工时间。同时提供联系人和联系电话，以便公众对建设活动进行投诉和提供建议。 - 施工期对现有污水管网的影响 施工期间为防止破坏现有的污水管网，要调查清楚现状管线的情况，对施工过程中需要迁移或者需要加以保护的管线应及时通知各管线主管单位，并与主管单位加强沟通，明确地下管线的位置，深度等。要坚决避免水管挖断现象，确保沿线污水管线不泄漏，不对土壤产生二次污染，不影响沿线居民的正常生活。 施工期导致污水管网损坏从而会导致污水外溢，可能对附近的土壤、水体以及居民的生活产生一定的影响，具体应急措施如下： a、现场发现污水管网破坏后，立即报告应急组织总指挥，并拨打当地的管道修复主管单位的电话； b、立即对出事现场采取紧急措施，及时做好排水工作； c、为了使抢险车能迅速地到达出事地点，派专人在路口处等待，为抢险人员带路； d、事故发生后，立即对现场的地下管网图进行核实、再确认，确保安全施工；

运营期环境影响分析 - 声环境影响分析 1.1 交通噪声影响预测 （1）预测内容 预测金云街投入营运后根据不同时期（近期2015年、中期2020年、远期2025年）设计最大车流量预测沿线昼间和夜间道路红线外200m范围内的声级分布及对各敏感目标的影响。 （2）预测方法 本项目噪声预测采用EIAN2.0噪声环评预测软件进行预测。 （3）预测参数 设计参数如下： 车速：金云街设计车速30km/h。 道路条件：按双向4车道27米路幅计算。 车流量：预测采用的车流量条件见表7-5。 表7-5 道路改建成营运后机动车设计交通流量表 （单位：辆次/天） 序号; 路段; 设计最大车流量. 2015年; 2020年; 2025年. 1; 金云街（西起银桂路东至长山大道）; 600; 1125; 1500. 注：白天12小时交通量占全天车流量的80%，整个路段小、中、大车中比例为75%:20%:5%。 （4）预测结果 金云街投入运营后，道路中心线两侧200米范围内噪声声级分布见表7-6。 表7-6 金云街路段两侧声级分布 (单位：dB(A)) 距中心线距离(m); 昼间; 夜间. 2015年; 2020年; 2025年; 2015年; 2020年; 2025年. 20; 49.37; 52.11; 53.37; 43.33; 46.12; 47.32. 30; 47.31; 50.05; 51.31; 41.27; 44.06; 45.26. 40; 45.90; 48.64; 49.90; 39.86; 42.65; 43.85. 50; 44.80; 47.54; 48.80; 38.76; 41.55; 42.75. 60; 43.89; 46.63; 47.89; 37.86; 40.65; 41.84. 70; 43.11; 45.86; 47.11; 37.08; 39.87; 41.06. 80; 42.43; 45.17; 46.63; 36.39; 39.18; 40.38. 90; 41.81; 44.55; 45.81; 35.77; 38.56; 39.76. 100; 41.25; 43.99; 45.25; 35.21; 38.00; 39.20. 110; 40.73; 43.47; 44.73; 34.69; 37.48; 38.68. 120; 40.25; 42.99; 44.25; 34.21; 37.00; 38.20. 130; 39.80; 42.54; 43.80; 33.76; 36.55; 37.75. 140; 39.37; 42.12; 43.37; 33.34; 36.13; 37.32. 150; 38.97; 41.71; 42.97; 32.93; 35.72; 36.92. 160; 38.59; 41.33; 42.59; 32.55; 35.34; 36.54. 170; 38.22; 40.96; 42.22; 32.19; 34.98; 36.17. 180; 37.87; 40.61; 41.87; 31.84; 34.63; 35.82. 190; 37.54; 40.28; 41.54; 31.50; 34.29; 35.49. 200; 37.21; 39.96; 41.21; 31.18; 33.97; 35.16. 本项目周边敏感点主要有爱家·名邸小区和敔山湾实验小学，现状声环境监测针对了路两侧的声环境现状，本道路工程建成后，道路周边敏感点处的声环境发生变化，本道路工程建成后对周边声环境敏感点的影响预测值及其与本底的叠加值以及声环境的达标情况见表7-7。 表7-7 道路工程周边声环境敏感点处噪声预测结果 (单位：dB(A)) 序号; 敏感点 名称; 距道路中心线最近距离(m); 噪声本底值* （最大值）; 功能区标准值; 运行期; 运行期最近点 交通噪声预测值; 运行期最近点交通噪声叠加值; 达标 情况. 昼; 夜; 昼; 夜; 昼; 夜; 昼; 夜; 昼; 夜. 1; 爱家· 名邸; 金 云 街; 西37; 57.0; 44.9; 60; 50; 近期; 46.3; 40.3; 57.35; 46.19; 达标; 达标. 中期; 49.1; 43.1; 57.65; 47.1; 达标; 达标. 远期; 50.3; 44.3; 57.84; 47.62; 达标; 达标. 2; 敔山湾实验学校; 南37; 49.5; 45.0; 60; 50; 近期; 46.3; 40.3; 51.2; 46.27; 达标; 达标. 中期; 49.1; 43.1; 52.31; 47.16; 达标; 达标. 远期; 50.3; 44.3; 52.93; 47.67; 达标; 达标. 由表7-7可知，本项目建成后，交通量加大，产生的交通噪声对环境的影响也逐渐增加。噪声衰减过程中如果受建筑物、绿化带阻挡，噪声衰减速度较快，噪声达标距离也就越近。由预测结果可知，近期（2015年）、中期（2020年）、远期（2025年）距项目道路红线外25m范围内区域可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准要求。距红线外25m范围外区域可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，周边敏感点可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。建议在靠近敏感点处设置禁鸣标志，对已建敏感点采取适当的隔声措施，预计采取以上措施后对周边居民影响较小。噪声等值线如见附图5-1～附图5-6。 1.2 营运期噪声影响控制措施 由现场踏勘和噪声预测结果，金云街建成后，两侧的200米范围内的噪声是达标的，目前影响最大的是道路西侧距离37m的小区爱家·名邸和南侧距离37m的敔山湾实验小学，为进一步改善该小区居民的居住环境，建议采取的防噪措施如下： （1）在道路与现有环境噪声敏感建筑物之间种植绿化林带，加强道路两侧绿化带的建设，建设高大乔木、灌木、草地相结合的道路绿带，是减缓道路交通噪声影响的有效手段。根据类比调查，大多数绿林实体的衰减量平均为0.15～0.17dB/m。 （2）沿线应采取相应的噪声治理措施，为保护沿线居民敏感点，在这些地段实施限速和设置禁鸣号标志。 （3）其它 协同公安部门加强机动排放噪声的监管，禁止排放超标车辆上路； 夜间控制重型车车速≤20km/h，可较30km/h车速声级减低2～4dB(A)； 加强道路的养护，保持路面平整。 加强道路交通管理，保持道路的畅通。 2、运营期汽车尾气污染分析 汽车尾气产生的污染物主要有CO、NOx和HC。参考其它道路项目环境影响评价中对道路汽车尾气污染的影响预测结果表明，导致道路下风侧污染物浓度增加的因素除机动车排放强度外，还与大气稳定度、风向、风速等污染气象条件有关。在道路工程参数确定的条件下，影响污染物浓度的主要因素是污染气象条件。在小风速、稳定类气象条件下，道路两侧汽车尾气污染物浓度分布较高，但均未发现有超标情况产生。 随着国家对机动车尾气排放标准的控制日趋严格，道路汽车尾气污染也将进一步减轻。 营运期大气环境影响减缓措施如下： （1）协同公安部门加强机动车尾气排放的监管，禁止排放超标车辆上路。 （2）加强道路交通管理，保持道路的畅通。 3、营运期水环境影响分析 本工程为道路工程，建成运行后工程本身无排放污水的设施。本工程通过在道路路基两侧设立边沟或排水沟等各类排水设施，将有利于当地的雨水直接经排水设施排入地表河道。因此项目建成后对地表水的影响不大。运营期的排水系统会因路基边坡或道路上尘砂受雨水冲刷等原因产生沉积、堵塞，因此应定期清理排水系统及全线的边沟，从而保证排水系统疏通。 4、危险运输车辆事故影响 对于环境风险最大的是有毒有害物质进入地表水体，对本项目而言，即指运输化学危险品车辆在公路，发生交通事故或者意外，造成化学危险品倾倒、泄漏等，流入周围农田，对环境和沿线居民的人身安全造成危害。 本工程的风险防范措施主要包括以下几点： （1）加强日常危险品运输车辆的“三证”检查、超载车辆的检查，严格执行《危险货物品名表》（GB12268）、《危险化学品名录》、《剧毒化学品目录》、《剧毒化学品目录补充和修正表》等有关标准，并加强宣传。若“三证”不全或车辆超载可禁止其上路；运载危险品的车辆上路应报管理站，经检查批准后方可通行,并提供印有监控中心24小时值班电话和应急小组电话的卡片，方便发生意外时能够及时与监控中心和应急中心联系，车辆上要有危险品标志，并不能随意停车；危险品运输途中，管理单位应予以严密监控，以便发生意外情况时及时采取措施，防患于未然。 （2）危险化学品运输车辆必须配备押运人员，并随时处于押运人员的监管之下，不得超装、超载，事先向当地路政管理部门报告，由路政管理部门为其指定行车时间和路线，运输车辆必须遵守规定的行车时间和路线。运输危险化学品途中需要停车住宿或者遇有无法正常运输的情况时，应当向当地路政管理部门报告。 （3）公路投入运营后，运营单位应当制定本单位事故应急救援预案，配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备，并定期组织演练。危险化学品事故应急救援预案应当报地市级人民政府中负责危险化学品安全监督管理综合工作的部门备案。 （4）发生危险化学品事故，单位主要负责人应当按照本单位制定的应急救援预案，立即组织救援，并立即报告当地安全监管相关部门，如公安、环境保护、质检等。 （5）公路运营单位应严格执行《危险化学品安全管理条例》、《中华人民共和国监控化学品管理条例》、《全国道路化学危险货物运输专项整治实施方案》等法律法规关于危险化学品公路运输的有关规定，贯彻交通部《关于继续进行道路危险货物运输专项整治的通知》（交公路发[2002]226号）相关要求；遇有危险化学品运输车辆应重点检查相关登记报批证明，运输人员上岗资格证，危险化学品的品名、数量、危害、应急措施等情况说明和必要的安全防护设施。 （6）配置和确保排障车和事故处理应急系统处于良好状态。 5、社会环境影响评述 5.1 社会发展影响 这次金云街改造工程顺应江阴市城市发展战略，建成后亦可加快江阴市云亭镇的经济开发。通过道路建设推进云亭镇与邻近镇的交流，促进该地区的经济发展。 5.2 对基础设施的影响 施工期间，道路的建设对沿线现有水利设施不会造成较大的破坏，但沿路开挖必会影响照明线、输电线、通讯电缆等基础设施，这将使部分居民照明、通讯、企事业用电受到影响，因此，在施工前应全面踏勘电力、通讯设施，并与有关部门协调，共同做好这些公用设施的保护。 5.3 对土地资源利用的影响 本工程为对现有道路改造，占地属永久性占地，同时划出施工范围，避免施工机械影响车辆行驶。

- 表8 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 工程施工中耗用一定量建筑材料，如石子、黄砂、水泥等，这些建材在装卸、堆放、拌和过程中会产生扬尘污染；营运期汽车产生扬尘汽车尾气 | 施工扬尘、机械废气 、汽车尾气 | 建材堆放拌和定点定位，设挡风板、隔离墙；散装水泥出口处设置防尘袋；运输车辆出入口路面洒水、清扫，限值车速；施工工地设临时建材储存仓库；及时清运建筑垃圾和工程弃土，喷水或遮盖；对易产生扬尘的部位洒水；加强施工现场管理，文明施工；种植绿化；选用废气量小的内燃施工机械和车辆；制定严格的汽车尾气排放标准 | 减缓起尘速度，抑制降尘量 |
| 水污染物 | 施工期废水 | / | 设临时集水池，污水排入区内污水管网；严禁施工期废水直接排入地表水体 | 不对沿线地表水体造成直接影响 |
| 电离 电磁 辐射 | / | / | / | / |
| 固 体 废 物 | 工程施工阶段将产生一定数量的工程弃土和建筑垃圾；施工期生活垃圾 | 工程弃土和建筑垃圾；生活垃圾 | 对弃土和建筑垃圾，建设单位应进行工程开工前申报，施工中有效控制和竣工后现场清理工作；施工中遇到有毒有害废弃物时，暂停施工并及时与地方环保、卫生部门联系，经采取措施后，再继续施工；建设工程工地应按规定设置连续、封闭的围栏，其高度不得低于1.8m，使用材料应保证围栏稳固、整洁；处置施工现场生活垃圾 | 尽量减少各类垃圾，使工作和生活环境卫生整洁 |
| 噪 声 | 搅拌机、推土机、挖掘机、压路机、平土机、压路机、沥青混凝土推铺机、卡车 | 严格执行GB12523-2011各项要求，控制作业时间；加强道路的养护，保持路面平整；加强道路交通管理，保持道路的畅通。营运期应采取相应的噪声治理措施，加强附近绿化带、隔声屏障等的建设，保证其区域声环境达标 |  | 达功能区要求 |
| 其 他 | 在施工期中凡是在地面径流线处开挖路基时，均先铺设过水涵管，保证地面径流能够顺利的通过；填筑路基时，尽量缩短路基施工时间，路基施工完成后，立即开始护坡措施，减少施工期的水土流失；路面排水工程与土方工程基本同步进行，防止雨天路面形成的水流直接冲刷地面所引起的水土流失，为防止路面径流的任意外排，可在路基两侧设立边沟或排水沟等各类排水管道 |  |  |  |
| 主要生态影响 1、施工期生态影响 ⑴路段旁侧的花草树木需做好移栽保护工作，不必全部破坏重新种植，而是暂移种，按设计补植为好，施工过程应注意保护相邻地带的树木绿地等植被； ⑵做好挖填土方的合理调配工作，挖方暂存点应采取防护措施，避免在降雨期间挖填土方，以防雨水冲刷造成水土流失、污染水体、堵塞排水管道； ⑶在满足工程施工要求的前提下，尽量节省占用土地，合理安排施工进度，工程结束后及时清理施工现场，撤出占用场地，恢复原有道路； |  |  |  |  |
| ⑷施工便道应尽量利用自然道路进行施工运输；新修临时施工便道应在施工结束后马上清理整治，恢复植被； ⑸合理安排工期，尽量避开雨季施工。雨季施工时，要加强施工管理，采取相应的临时防护措施，尽量减少项目建设所造成的水土流失。 2、营运期生态环境影响 应按道路绿化工程设计要求进一步完成各路段的绿化工作。科学合理地实行草、花类与灌木、乔木相结合的立体绿化格局，特别是土质边坡在施工后期应进行绿化工作，以达到保护路基边坡稳定，减少水土流失，减少道路路面径流冲刷等目的。 项目建成后将对道路加强绿化、合理配置，道路两侧的绿化得到很大的改观，加大道路两边的绿化，形成绿色交通大道。 项目的建设对城区的景观改变将起到一定的积极作用，同时可起到保护路面、减少水土流失、降低交通尘埃与交通噪声、调节改善道路小气候等综合的环境效益，进而改善沿路的景观环境，起到美化路容的作用。 |  |  |  |  |
| 1、建设项目“三同时”验收一览表 本项目投资3014万元，其中环保投资210万元，占总投资额的6.97%，建设项目“三同时”验收一览表见表8-1。 表8-1 建设项目“三同时”验收一览表 污染源; 环保设施名称; 环保投资（万元）; 数量; 设计 能力; 效果. 噪声; 噪声治理设施; 20; /; /; 达标排放. 管网; 雨水收集管网; 130; 1460m; DN600; 雨污分流. 污水收集管网; 60; 730m; DN400. 合 计; 210; /; /; /. 2、排污口规范化整治 本项目排污口按江苏省环保厅关于《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的规定进行规范化整治。 道路两侧排水实行“雨污分流”，新建一套雨水、污水收集管网。 |

- 表9 结论与建议

结论 1、项目概况 为加快江阴市建设速度，进一步完善基础设施，根据江阴市城市总体规划，经研究决定，江阴市云亭镇人民政府拟对金云街（西起银桂路东至长山大道）进行改造。改造后采用沥青路面，全长730米、宽27米，双向四车道，设计行车速度为30km/h，该道路为城市次干路。 2、产业政策 本项目已经江阴市发展和改革委员会出具联系单，同意开展项目前期工作，因此符合国家产业政策。 3、环境质量现状 根据《2012年度江阴市环境状况公报》，该地区环境空气质量达到了《环境空气质量标准（GB3096-2008）》中的二级标准；项目建设地应天河水质达到了GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅴ类标准；噪声通过实测（（2014）澄环监（环评）字第（164）号）声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 4、施工期环境影响分析及环境影响减缓措施 ①噪声 影响分析：昼间施工机械（挖掘机、压路机、平土机）噪声在距施工场地10m处和夜间距施工场地250m处符合标准限值，其它施工机械噪声昼间在距施工场地5m处和夜间距施工场地100m处符合标准限值。因此，施工期对周围环境会造成一定影响。 减缓措施：施工期应选用低噪声施工机械和工艺，采取设置移动声屏障等隔声降噪措施，控制施工期噪声污染。禁止夜间（22:00—06:00）从事高噪声施工作业和物料运输，并在合适路段设置减速、禁鸣标志，防止噪声扰民。 ②废气 影响分析：主要为施工期扬尘废气、粉煤灰、石灰、水泥拌和稳定土和稳定碎石作业过程粉尘废气、沥青混凝土拌和作业、沥青熔融和摊铺作业过程沥青烟废气和载重卡车及一些燃油施工机械燃油废气对周围大气环境有一定的影响。 减缓措施：施工过程中应配备洒水车、档风板、蓬布等防尘设备，有效控制施工期物料装卸、运输、拌和等过程中的扬尘等废气污染。道路施工现场采用彩钢板进行半封闭围护；运土卡车及建筑材料运输车应按规定配置防洒落装置，装载不宜过满，保证运输过程中不洒落；施工现场做好及时洒水等抑尘措施；对沥青混合料拌和设备增配沥青烟净化装置，抑制沥青烟污染；沥青拌和场、混合料拌和场、混凝土构件预制场、物料堆场选址要避让沿线环境敏感点，必须设置在环境敏感点主导风向下风向300米以外；对尾气排放严重超标的施工机械和运输车辆应更新尾气净化装置，提倡使用高清洁度燃油，抑制汽车尾气污染。 ③废水 施工场地堆放的施工物料(水泥、黄砂等)堆放管理不严，在暴雨期间随雨水径流流入而污染水域。施工期间施工人员生活污水直接排入地表水体，造成地表水污染。 减缓措施：施工期产生的生活污水和其他施工废水须经收集后接入当地污水管网，严禁将施工期废水直接排入附近地表水体、农田等。 ④固废 施工期固废主要为建筑垃圾、弃土及施工人员生活垃圾，均可采取措施妥善处置，对周围环境影响不大。 5、道路建成后营运期环境影响分析及环境影响减缓措施 ①噪声 根据噪声预测结果和沿线各功能区达标分析可见：按照报告的预测车流量，在不考虑绿化带等建筑物屏障隔声的前提下，金云街建成后，两侧200米范围内的噪声值均达到了《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中的2类标准。 减缓措施：在道路与现有环境噪声敏感建筑物之间设置隔声屏障，加强绿化；选择低噪声的路面材料；协同公安部门加强机动排放噪声的监管，禁止排放超标车辆上路；沿线应采取相应的噪声治理措施，为保护沿线居民敏感点，在这些地段实施限速和设置禁鸣号标志。 ②大气 影响分析：营运期汽车尾气产生的污染物主要有CO、NOx和HC，根据类比分析，在小风速、稳定类气象条件下，道路两侧汽车尾气污染物浓度分布较高，但均未发现有超标情况产生。随着国家对机动车尾气排放标准的控制日趋严格，道路汽车尾气污染也将进一步减轻。 减缓措施：执行汽车排放尾气车检制度，控制尾气排放超标车辆上路。 ③废水 影响分析：本工程为道路工程，建成运行后工程本身无排放污水的设施。工程建成后，路面排水采用防排结合的原则,路面主要由路面横坡向两侧漫流至边沟，雨水由边沟直接排入地表河道。因此项目建成后对地表水的影响不大。 缓解措施：营运期的排水系统会因路基边坡或道路上尘砂受雨水冲刷等原因产生沉积、堵塞，因此应定期清理排水系统及全线的边沟，从而保证排水系统疏通。 ④社会环境 影响评述：项目建成后，将促使沿线地区经济的高速发展，带动经济的繁荣，使人民的生活环境得到改善，居民生活水平得到提高。与此同时，沿线村庄对社会基础设施的需求将不断上升，为满足这些需求，相应的能源、通讯、文化、娱乐以及教育卫生事业将会被更加重视，并将成为重点投资方向。 综上所述，本项目为城市基础设施建设，符合云亭镇城镇建设和交通道路规划，具有一定的社会效益和经济效益，可更方便、快捷地服务于云亭镇发展，项目建设过程中采取相应的污染防治措施后（重点加强道路两侧沿线的噪声污染治理），对周围环境的影响较小，且项目实施后，这种施工期暂时影响就会消失，故从环保角度而言，本项目是可行的。 建议： 1、加强道路两侧绿化带的建设，进一步降低营运过程中噪声、废气对周围环境的影响，既净化空气、降噪，又美化环境。 2、施工期按环境管理计划进行管理，尽量缩短施工周期，能减少施工污染。

- 表10 审批意见

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 注 释 - 本报告表应附以下附件、附图： 附图1 建设项目地理位置图 附图2 建设项目地周围300m范围概况图 附图3 项目建设地Google earth图 附图4 建设项目地形图 附图5 等值线图 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 - 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1~2项进行专项评价。 - 大气环境影响专项评价 - 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） - 生态环境影响专项评价 - 声影响专项评价 - 土壤影响专项评价 - 固体废弃物影响专项评价 - 辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。