- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

新增年产1万吨热镀锌钢丝及

2.9万吨钢帘线技改项目

项目名称：

建设单位（盖章）：江阴贝卡尔特合金材料有限公司

编制日期：             2024年10月

- 中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  |  | 新增年产1万吨热镀锌钢丝及2.9万吨钢帘线技改项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  |  | 2408-320***-89-02-523*** |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  | 华* | 联系方式 | 158****0*** |
| 建设地点 |  |  | 江苏省无锡市江阴市江阴高新技术产业开发区 宏通路88号、滨江东路358号 |  |  |
| 地理坐标 |  |  | 宏通路厂区：120度21分16.707秒，31度56分21.715秒 滨江路厂区：120度21分0.322秒，31度56分41.926秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  |  | 金属丝绳及其制品制造（C3340） | 建设项目 行业类别 | 三十、金属制品业 “66 金属丝绳及其制品制造”中的“其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”及“67金属表面处理及热处理加工”中的“其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外） |
| 建设性质 |  |  | £新建（迁建） R改建 R扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  |  | 江阴高新技术产业开发区管理委员会 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 澄高行审备〔2024〕121 号 |
| 专项评价设置情况 |  |  | 本项目设置环境风险专项评价 |  |  |
| 规划情况 |  |  | 《江阴高新技术产业开发区总体规划（2011-2030）》 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 |  |  | 《江阴高新技术产业开发区总体规划环境影响报告书》 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 一、规划相符性 本项目位于江阴市宏通路88号及江阴市滨江东路358号，地块用地性质为一类工业用地（M1），因此本项目建设地与用地规划相符。 二、规划环境影响评价相符性 本项目建设地位于江阴高新技术产业开发区金属新材料及制品产业园，符合《江阴高新技术产业开发区总体规划环境影响报告书》及其审查意见的相关要求。 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 一、“三线一单”相符性分析 （1）生态保护红线 本项目不在国家级生态保护红线范围内和生态空间管控区内，选址符合《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）、《江苏省生态空间管控区域规划（苏政发[2020]1号）》、《无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》以及《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（[2020]49号）中的相关要求。 （2）环境质量底线 本项目废气可达标排放，不新增废水外排，固废均得到妥善处理，噪声对周边影响较小。本项目的建设对区域环境质量影响较小，符合环境质量底线的相关规定要求。 （3）资源利用上线 本项目所使用的资源主要为水，能源主要为电能、蒸汽，物耗及能耗水平均较低。 （4）环境准入负面清单 本项目符合“三线一单”要求。 2、产业政策相符性 本项目属于金属丝绳及其制品制造，故本项目的建设符合国家及地方产业政策。 3、其他国家及地方政策相符性分析 本项目符合国家及地方有关环保政策中的相关要求。 |  |  |  |  |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、工程概况 江阴贝卡尔特合金材料有限公司成立于2004年5月，是比利时贝卡尔特集团的子公司，目前共有宏通路和滨江路两个厂区。其中，宏通路厂区位于江阴高新区宏通路88号，滨江路厂区位于滨江东路358号。 由于市场原因，江阴贝卡尔特合金材料有限公司拟调整产品方案，拟利用宏通路厂区自有厂房，引进镀层检测装置进口设备1套，购置放线设备、锌锅、复盐槽、中拉设备等国产设备共计11台套，将原有2万吨/年产能超硬复合耐磨切割丝中1万吨/年作为原料，新增生产1万吨/年热镀锌钢丝，并对剩余1万吨/年超硬复合耐磨切割丝的中拉工序进行技改，产品尺寸变细，同时淘汰该厂区金刚线40吨/年。利用滨江路厂区自有厂房对钢帘线湿拉工序扩能，新增钢帘线2.9万吨/年，并对中拉工艺进行技改新增蒸汽清洗工序，同时淘汰该厂区切割钢丝0.5万吨/年、胶管丝0.4万吨/年。 根据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境影响评价法》中的有关规定，项目需开展环境影响评价工作。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部令第16号，2021年1月1日起施行），属于“三十、金属制品业”中的“66金属丝绳及其制品制造”中的“其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”及“67金属表面处理及热处理加工”中的“其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外），应该编制环境影响报告表。 二、工程内容 表1 建设项目主要产品及产能情况 厂区名称; 产品名称及 规格; 改建前; 改建后; 增减量; 年运行时数（小时）. 产能; 规格; 产能; 规格. 宏通路厂区; 超硬复合耐磨切割丝; 2万吨/年; Φ60-400μm; 1万吨/年; Φ40-400μm; -1万吨/年; 8400 小时. 热镀锌钢丝; 0; /; 1万吨/年; Φ600-3000μm; +1万吨/年. 金刚线; 40吨/年; Φ0.1-0.2mm; 0; /; -40吨/年. 硅切片; 1100万片/年; /; 0; /; -1100万片. 滨江路厂区; 钢帘线; 7.6万吨/年; Φ0.1-0.40mm; 10.5万吨/年; Φ0.1-0.40mm; +2.9万吨/年; 8400 小时. 切割钢丝; 0.5万吨/年; Φ0.1-0.2mm; 0; /; -0.5万吨/年. 胶管丝; 0.4万吨/年; /; 0; /; -0.4万吨/年. 三、主要生产设备 表2 主要生产设备 厂区; 名称; 规格或型号; 数量（台/套）; 备注. 改建前; 改建后; 增减量. 宏通路厂区; 热镀锌生产线1条; 放线设备; /; 0; 1; +1; 本次新增. 复盐槽; 长4.25m、宽2.75m、高1.6m; 0; 1; +1; 本次新增. 锌锅; 长5.1m、宽2.6m、高1.6m，电加热; 0; 1; +1; 本次新增. 氮吹设备; /; 0; 1; +1; 本次新增. 水冷槽; 长3.6m、宽1.6m、高2.0m; 0; 1; +1; 本次新增. 收线设备; /; 0; 1; +1; 本次新增. 镀层检测装置; /; 0; 1; +1; 本次新增. 中拉设备; HUX-C/MUX/HUX-D; 66; 71; +5; 本次新增. 金刚线生产线; DW; 20; 0; -20; 本次淘汰. 废水处理系统（ZLD）; /; 1; 0; -1; 本次淘汰. 滨江路厂区; 中拉生产线; 清洗槽（中拉）; 1.2*0.75*0.4m; 0; 5; +5; 本次新增. 电镀铜锌合金生产线; 热处理; IPH; 2; 1; -1; 本次淘汰1条. 四、项目主要原辅材料 表3 建设项目主要原辅材料一览表 序号; 所在厂区; 名称; 规格/指标; 年耗量; 最大储存量; 储存位置; 来源及运输. 改建前; 改建后; 增减量; 仓库; 生产线/实验室. 1; 宏通路厂区; 锌; 25kg/块，箱装; 96t; 276t; +180t; 35t; 46t; 原料仓库/生产车间; 汽车，外购. 2; 复盐; 氯化锌：氯化铵=1：2，25kg/袋; 0; 25.7t; +25.7t; 2t; 0; 化学品仓库/车间; 汽车，外购. 3; 蛭石; SiO2、MgO、Al2O3、Fe2O3混合物，25kg/袋; 0; 3.85t; +3.85t; 0.5t; 100kg; 原料仓库/生产车间; 汽车，外购. 4; 木炭; 炭化后的木头，25kg/袋; 0; 10t; +10t; 1t; 250kg; 原料仓库/生产车间; 汽车，外购. 5; 盐酸（31%）; 30m3储罐（2个）; 2492t; 2467t; -25t; （31%）40t①; （15%）10t; 罐区/生产车间; 槽罐车，外购. （20%） 3t; 罐区/生产车间. 6; 氢氧化钠; 1L/瓶; 53.35t; 0; -53.35t; 0; 0; 化学品库; 金刚线产品原辅料，本次淘汰. 7; 皂粉; 25kg/袋; 148.4t; 168.4t; +20t; 80t; 8.6t; 原料仓库/生产车间; 汽车，外购. 8; 氨基磺酸镍; 25kg/桶; 19891L; 0; -19891L; 0; 0; 化学品仓库; 金刚线及硅切片产品原辅料，本次淘汰. 9; 除油剂; 主要成分为三乙醇胺27%，羟酸盐20%，乙炔衍生物5%，24L/桶; 4096L; 0; -4096L; 0; 0; 化学品仓库. 10; 硼酸; 25kg/桶; 1t; 0; -1t; 0; 0; 化学品仓库. 11; 氯化镍; 15kg/袋; 0.19t; 0; -0.19t; 0; 0; 化学品仓库. 12; 活性剂; 主要成分为十六烷基三甲基溴化铵，25kg/桶; 19L; 0; -19L; 0; 0; 化学品仓库. 13; 钻石; 2kg/袋; 0.66t; 0; -0.66t; 0; 0; 原料仓库. 14; 氨基磺酸; 25kg/袋; 1t; 0; -1t; 0; 0; 化学品仓库. 15; 氨水（25-28%）; 1L/瓶; 23L; 0; -23L; 0; 0; 化学品仓库. 16; 复合酸; 主要成分为20%氨基磺酸和5%盐酸，20L/桶; 4626L; 0; -4626L; 0; 0; 化学品仓库. 17; 粘接胶; A组分主要为环氧树脂、钛白粉、氧化镁，B组分主要为月桂酸有机锡、多元胺，50mL/支; 50L; 0; -50L; 0; 0; 原料仓 库. 18; 硅锭; 硅; 40t; 0; -40t; 0; 0; 原料仓库. 19; 树脂板; 树脂; 1800块; 0; -1800块; 0; 0; 原料仓库. 20; 液氮; 30m3储罐（1个）; 140m3; 1325m3; +1185m3; 0; 40t; 罐区/生产车间; 槽罐车，外购. 1; 滨江路厂区; 外购钢帘线半成品; 1.17mm-2.45mm; 0; 20145t; +20145t; 800t; 23t; 原料仓库/生产车间; 汽车，外购. 2; 硼砂; 25kg/袋; 37.2t; 29.9t; -7.3t; 4.9t; 2t; 原料仓库/生产车间; 汽车，外购. 3; AQ液; 聚丙烯酸酯钠水溶液，1000kg/桶; 10t; 8.88t; -1.12t; 6t; 3t; 化学品仓库/生产车间; 汽车，外购. 4; 润滑液; 主要成分矿物油、水，200L/桶; 178.4t; 195t; +16.6t; 20t; 10t; 润滑站/生产车间; 汽车，外购. 5; 干燥剂; 蒙脱石，500g/包; 325t; 400t; +75t; 30t; 2t; 原料仓库/生产车间; 汽车，外购. 五、工作制度与劳动定员 （1）工作制度：本项目实行三班24小时工作制，年工作天数为350天，年工作时间8400小时。 （2）劳动定员：宏通路厂区现有项目定员470人，滨江路厂区现有项目定员990人，本次改建项目员工可在宏通路厂区现有人员内调配，不新增员工。 六、建设项目地理位置、厂区平面布置及厂界周围500米土地利用现状 （1）建设项目地理位置 本项目建设地位于江阴市宏通路88号、江阴市滨江东路358号。 （2）厂区平面布置 江阴贝卡尔特合金材料有限公司分为滨江路厂区及宏通路厂区，分别位于江阴市滨江东路358号、宏通路88号，两个厂区南北相距150米。 本次热镀锌项目利用宏通路厂区现有热处理/有色金属复合车间东北角闲置区域进行合理布局，从北向南依次设置放线设备、复盐槽、锌锅、氮吹设备、水冷槽、收线设备，组成1条热镀锌生产线，不新增用地和厂房。 本次改建项目淘汰滨江路厂区切割钢丝、胶管丝及一条IPH热处理线，在现有湿拉车间、中拉车间对现有钢帘线增加湿拉、蒸汽清洗工艺，不新增用地和厂房。 （3）厂界周围500米土地利用现状 宏通路厂区厂界外东侧为江苏德和生物科技有限公司，隔科技大道为江阴华明电气设备有限公司和贝卡尔特（中国）技术研发有限公司；南侧为宏通路，隔路为空地；西侧为通博路，隔路为空地；北侧为复赞科技有限公司。厂界周围最近敏感目标为西南侧65米处的星河湾居民区。 滨江路厂区厂界外西侧为石牌社区；东侧隔滨江东路为江苏中德电子材料科技有限公司；南侧为澄张路，隔路为江苏德和生物科技有限公司、复赞科技有限公司；北侧为滨江东路，隔路为江苏普莱医药生物技术有限公司、江阴天江药业有限公司。厂界周围最近敏感目标为西侧40米处的石牌二村和石牌三村居民区。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、工艺流程 江阴贝卡尔特合金材料有限公司宏通路厂区，将原超硬复合耐磨切割丝做为原料，在其工艺基础上新增热镀锌工艺，做成成品热镀锌钢丝，同时对宏通路厂区ISC3#线中拉工艺进行技改，对滨江路厂区5台中拉设备工艺进行技改新增蒸汽清洗，并增加钢帘线湿拉工艺产能，以满足市场要求。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 本项目建设地位于宏通路厂区（江阴市宏通路88号）及滨江路厂区（江阴市滨江东路358号），根据现场勘查，项目周边500m范围内大气环境保护目标见表4。 表4 项目周边500m范围内大气环境保护目标表 厂区; 序号; 名称; 坐标; 保护 对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X（经度）; Y（纬度）. 宏通路厂区; 1; 星河湾; 120.352137; 31.934704; 居民区; 人群; GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二类区; 西南; 65. 2; 石牌二村; 120.346511; 31.942527; 西北; 160. 3; 蟠龙华都; 120.346403; 31.936628; 西; 455. 4; 石牌一村; 120.342541; 31.940724; 西北; 470. 5; 石牌三村; 120.344451; 31.945874; 西北; 495. 滨江路厂区; 1; 石牌三村; 120.344451; 31.945874; 居民区; 人群; GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二类区; 西; 40. 2; 石牌二村; 120.346511; 31.942527; 西; 40. 3; 石牌一村; 120.342541; 31.940724; 西; 430. 4; 石牌四村; 120.341185; 31.943904; 西; 430. 5; 蟠龙华都; 120.346403; 31.936628; 西南; 485. 2、声环境 建设项目位于宏通路厂区（江阴市宏通路88号）及滨江路厂区（江阴市滨江东路358号），项目周边最近敏感目标为滨江路厂区厂界西侧40米处的石牌三村、石牌二村居民住宅。 3、地下水环境 建设项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 建设项目用地范围内无生态环境保护目标。 |
| --- | --- |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 废气： 表5 废气污染物排放浓度限值 污染物名称; 排气筒高度（m）; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值; 标准. 浓度(mg/m3). 颗粒物; 15; 20; 1; 0.5; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准及表3标准. 氯化氢; 15; 10; 0.18; 0.05. 氨; 15; /; 4.9; 1.5; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1及表2标准. 臭气浓度; 15; 2000（无量纲）; /; 20. 表6 工业炉窑大气污染物排放限值 污染物名称; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 监控位置; 标准来源. 颗粒物（热镀锌工序）; 20; 车间或生产设施排气筒; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）表1标准. - 废水： 表7 废水污染物排放标准 项目; 接管标准（mg/L）; 污水处理厂出水排放标准（mg/L）. pH; 6.5~9.5; 6~9. COD; 500; 50. SS; 200; 10. LAS; 20; 0.5. 标准; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准、光大中水利用（江阴）有限公司进水水质要求; 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）. 注：括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。. 3、厂界环境噪声： 表8 厂界环境噪声排放标准 类别; 昼间〔dB(A)〕; 夜间〔dB(A)〕; 标准来源. 3类; 65; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 4a类; 70; 55. 4、固废贮存标准 一般固废参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求；危险废物贮存及处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |

- 主要环境影响和保护措施

| 运营 期环 境影 响和 保护 - 措施 | 1、废气 - 本项目废气主要为中拉工序产生的颗粒物、助镀工序产生的助镀废气、热镀锌工序产生的颗粒物（含锌烟尘）、氯化氢和氨、氮气抹锌工序产生的颗粒物、MVR蒸发装置产生的不凝气。 - 本项目废气经各项污染治理措施处理后，FQ-43排气筒颗粒物有组织排放浓度可达《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）表1标准，臭气浓度、氨排放速率可达《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准，氯化氢排放浓度和排放速率可达《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准。厂界颗粒物、氯化氢排放浓度可达《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准，厂界氨、臭气浓度排放可达《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准。本项目卫生防护距离范围内无环境敏感目标，因此项目产生的废气不会对周边居民造成明显不良影响，故本项目平面布置及厂界周围环境可以满足卫生防护距离要求。 2、废水 - 宏通路厂区项目营运期生产过程外排废水主要为制纯浓水及冷却系统排水，直接接管光大中水利用（江阴）有限公司；滨江路厂区项目营运期生产过程外排废水主要为制纯浓水及蒸汽清洗冷凝水，制纯浓水直接接管光大中水利用（江阴）有限公司，蒸汽清洗冷凝水经厂内污水处理站处理后接管光大中水利用（江阴）有限公司。COD、LAS达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准，pH、SS达光大中水利用（江阴）有限公司进水水质要求，尾水达GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1一级A标准和DB32/1072-2018《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》表2标准后排入白屈港河。在正常达标排放的前提下，对受纳水体水质影响不大，不会改变该河现有水体功能类别。 3、噪声 本项目噪声排放对周围环境影响较小，噪声防治措施可行。 4、固体废物 本项目固废采取上述治理措施后，各类固废均能得到合理处置，不产生二次污染，不会对周围环境产生影响。 5、环境风险 在各环境风险防范措施落实到位的情况下，可降低建设项目的环境风险，最大程度减少对环境可能造成的危害，项目对环境的风险影响可控。 |
| --- | --- |

- 五、结论

综上所述，本项目从环保的角度出发，在坚持“三同时”原则并按照本报告中提出的各项环保措施治理后是可行的。

附图  建设项目周围500米土地利用现状图   比例

注：①江阴市耀达塑料有限公司；②江阴市盛昌氨纶有限公司；③空地；④江阴市房屋建设工程有限公司；⑤江阴市明星印刷有限公司；⑥空地；⑦江阴市八棉贸易有限公司；⑧江阴市宏泰纺织有限公司；⑨变电站；⑩江苏复赞科技有限公司；⑪江苏安德利金属材料有限公司；江苏德和生物科技有限公司

石牌三村

石牌一村

石牌二村

石牌四村

蟠龙华都

上海

花园

江南御园

新河

港口

达门船

用设备

博汇

机械

全华丰精锻

华明电

气设备

贝卡尔

特技术

研发

华欧

德变

速器

华东机械

①

②

④

中南重工

中南重工

中德电子

材料科技

⑤

⑥

天江

药业

⑦

⑨

⑧

⑩

中国石油

江阴油库

路

石

牌

路

教

堂

宏

龙

北

路

路

张

澄

通

路

路

达

路

技

东

科

滨

昌

路

道

大

澄

路

后

科

路

达

安

全

路

新

路

新

路

胜

风

博

通

石

路

道

大

新

创

山

中

南

凤

路

宦

杨

路

路

山

凰

金属材料

创新园

③

160m

455m

江

普莱生

物科技

⑪

蟠龙山

空地

空地

星河湾

65m

495m

470m

40m

40m

430m

430m

宏通路厂区全厂卫生防护距离

注：

宏通路厂区

0

150

滨江路厂区

300m

宏通路厂区500米范围

滨江路厂区500米范围

485m

滨江路厂区全厂卫生防护距离

,