- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：           胶带绳技改项目

建设单位（盖章）：  江苏法尔胜特钢制品有限公司

编制日期：             2024年6月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 胶带绳技改项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2401-320258-89-02-462652 |  |  |
| 建设单位联系人 | 包** | 联系方式 | 139******* |
| 建设地点 | 江阴市芙蓉路237号 |  |  |
| 地理坐标 | （ 120 度 19 分 7.292 秒， 31 度 55 分 31.224 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 金属丝绳及其制品制造C3340 | 建设项目 行业类别 | 三十、金属制品业 66 金属丝绳及其制品制造 |
| 建设性质 | £新建（迁建） £改建 £扩建 R技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门 | 江阴高新技术产业开发区管理委员会 | 项目审批（核准/备案）文号 | 澄高行审备〔2024〕26号 |
| 总投资（万元） | 1600 | 环保投资（万元） | 32 |
| 环保投资占比（%） | 2 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 3000本次不新增用地，利用厂内现有用地 |
| 专项评价设置情况 | 表1-1 专项评价设置判断表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目专项评价设置情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[ a ]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目排放的废气不含有毒有害污染物、二噁英、苯并[ a ]芘、氰化物、氯气，故不设置大气专项评价。. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目无生产废水排放，不新增生活污水，故不设置地表水专项评价。. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 本项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量小于临界量，故不设置环境风险专项评价。. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目不涉及新增河道取水，故不设置生态专项评价。. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不涉及海洋工程，故不设置海洋专项评价。. |
| 规划情况 | 规划名称：《江阴市高新技术产业开发区总体规划（2011-2030）》 审批机关：江阴市人民政府 审批文件名称及文号：《江阴高新技术产业开发区总体规划（2011-2030）的批复》澄政复（2012）74号 《关于印发<江阴市镇（街）工业园区四至范围>的通知》（澄工改办〔2022〕1号） |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评名称：《江阴高新技术产业开发区总体规划环境影响报告书》 审批机关：原中华人民共和国环境保护部 审批文件名称及文号：《关于对江阴高新技术产业开发区总体规划环境影响报告书的批复》（环审[2015]112号） |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 一、规划相符性 本项目的建设符合江阴高新技术产业开发区用地规划要求。 二、规划环境影响评价相符性 本项目的建设符合规划环评要求。 |  |  |

| 其他符合性分析 | 一、“三线一单”相符性分析 （1）生态保护红线 本项目位于江阴市芙蓉路237号，本项目不在生态红线区域范围内，距最近的国家级生态保护红线为西北侧2000m处的江阴要塞省级森林公园，距最近的江苏省生态空间管控区为西北侧3000m处的长江小湾饮用水水源保护区，故本项目不涉及生态红线。因此，本项目选址符合《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）、《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1号）以及《无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》中的相关要求。 （2）环境质量底线 根据《2023年度江阴市环境状况公报》中的数据，建设项目所在区域空气环境中SO2、NO2、PM2.5和PM10年均浓度、CO年平均浓度均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；O3年平均浓度未达到《环境空气质量标准》GB3095-2012二级标准，因此判定为非达标区。该区域已按《中华人民共和国大气污染防治法》的要求开展限期达标规划，根据《江阴高新区“310”综合整治行动方案》及《无锡市大气环境质量限期达标规划》，规划至2025年无锡市环境空气质量可实现全面达标。 根据《江苏省地表水（环境）功能区划（2021-2030年）》（苏环办[2022]82号）规定白屈港为Ⅲ类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。监测结果表明，白屈港河光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂排放口下游500米监测断面的pH值、化学需氧量、氨氮、总磷均能满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准。 根据《2023年度江阴市环境状况公报》中声环境质量状况的功能区噪声状况可知，该区域昼间平均等效声级分别为54.2dB（A），满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中声环境功能区3类标准。 根据建设项目所在区域环境现状调查和污染物排放情况，本项目无生产废水排放，废气达标排放，固废均得到妥善处理，噪声对周边影响较小，本项目的建设对区域环境质量影响较小，符合环境质量底线的相关规定。 （3）资源利用上线 本项目所使用的资源主要为水、蒸汽，能源主要为电能，物耗及能耗水平均较低。项目用水由区域自来水管网提供，用电由市政供电系统提供，蒸汽由江阴滨江热电有限公司提供，能满足项目供水、供蒸汽及供电要求，不会突破区域资源上线。 因此，本项目的建设符合资源利用上线的要求。 （4）环境准入负面清单 本项目符合《无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》的相关要求；根据《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（[2020]49号），本项目属于无锡市重点环境管控单元，符合《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（[2020]49号）相关要求；同时，本项目符合《江阴高新技术产业开发区产业准入负面清单（试行）》（澄高管〔2019〕17号）中的相关要求。 |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、工程概况 江苏法尔胜特钢制品有限公司成立于2002年3月，江阴市芙蓉路237号，主要从事钢丝绳的生产。生产能力为超高强度输送带钢丝绳35000吨/年、航空用钢丝绳10000吨/年、粗规格输送带钢丝绳5000吨/年。 现为满足市场对管状胶带对高粘合力的需求，利用自有厂房3000平方米，购置国产管状用胶带绳清洗涂胶设备A型、管状用胶带绳清洗涂胶设备B型等设备3台套及微机控制万能试验机等19台套检测设备，对其中超高强度输送带钢丝绳（胶带绳）进行技术改造，形成年产2500吨管状用胶带钢丝绳，全厂生产能力保持不变。 - 建设项目主要内容 表2-1 建设项目主要内容 序号; 工程名称（车间、生产装置或生产线）; 生产/检测种类; 设计产能（吨/年）; 年运行时数. 扩建前; 扩建后; 增减量. 1; 生产车间; 超高强度输送带钢丝绳（胶带绳）*; 35000; 35000; 0; 7200h. 2; 航空用钢丝绳; 10000; 10000; 0. 3; 粗规格输送带钢丝绳; 5000; 5000; 0. 注：对超高强度输送带钢丝绳（胶带绳）中的2500吨进行技术改造。 3、项目工程组成表 表2-2 建设项目工程组成情况表 工程名称; 建设名称; 设计能力; 备注. 扩建前; 扩建后; 增减量. 贮运工程; 原料仓库; 3000m2; 3000m2; 0; 室内，现有. 成品仓库; 3000m2; 3000m2; 0; 室内，现有. 乳化液废水集水罐; 3×50m3; 3×50m3; 0; 现有. 公用工程; 给水系统; 自来水; 20t/h; 20t/h; 0; 当地自来水网，现有. 排水系统; 雨水管网; 40t/h; 40t/h; 0; 利用区内现有雨水管网，现有. 污水管网; 10t/h; 10t/h; 0; 接入光大水务（江阴)有限公司滨江污水处理厂处理，现有. 供电系统; 5350KVA; 5350KVA; 0; 自备变压器. 供汽; 2t/h; 2t/h; 0; 江阴滨江热电有限公司供应. 环保工程; 废气; 二级活性炭吸附装置; 0; 10000m3/h×2; +10000m3/h×2; 处理清洗、涂胶、烘干（FQ-1）和实验室废气（挤出成型、硫化、老化）（FQ-2），捕集率90%，去除率90%，排气筒高度均为15m，新建. 废水; 化粪池; 50m3; 50m3; 0; 简单生化处理，现有. 废水处理设施; 6000t/a; 6000t/a; 0; 工艺：离心过滤+金属管式分离器除油+纳滤膜+反渗透膜，处理后的水回用，现有. 固废; 一般固废堆场; 50m2; 50m2; 0; 一般固废分类暂存，依托现有. 危废仓库; 30m2、20m2; 30m2、20m2、10m2; +10m2; 危废暂存，新建（实验室划拨）. 噪声防治工程; 厂房隔声; 厂房隔声; 厂房隔声; 厂界达标. 事故应急池; 139.6m3; 139.6m3; 0; 现有. 6、项目水量平衡 损耗：148.5 耗1.2 148.5 清洗剂配置用水 损耗：129 耗1.2 新鲜水 粘合剂配置用水 129 损耗：90.28 废水治理设置（乳化液废水处理及回用工程） 1908.03 2.34 2.22 损耗：0.12 耗1.2 清洗用水 1805.5 乳化液配置用水 1715.22 损耗：94.91耗1.2 漂洗用水 1628.19 1803.28 蒸汽冷凝水270 损耗：30 耗1.2 漂洗加热 300 蒸汽 图2-1 本项目水平衡（t/a） 损耗：2137.5 耗1.2 接入光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂集中处理 生活污水 14250 12112.5 化粪池 12112.5 含锌污泥委托有资质单位处置 损耗：3202 耗1.2 回用水7435.22 损耗：270.28 耗1.2 废水治理设施 769.06 1 1.28 乳化液配置用水 5002.28 废油委托有资质单位处置 蒸汽900 循环冷却水 损耗：180000 耗1.2 9000 损耗：9000 耗1.2 损耗：148.5 耗1.2 148.5 新鲜水 清洗剂配置用水 25927.09 损耗：129 耗1.2 粘合剂配置用水 129 损耗：0.12 耗1.2 2.22 清洗用水 2.34 1805.5 1628.19 1803.28 损耗：94.91 耗1.2 漂洗用水 损耗：30 耗1.2 蒸汽冷凝水270 漂洗加热 300 蒸汽 图2-2 全厂水平衡（t/a） 7、劳动定员及工作制度 （1）工作制度：本项目实行三班24小时工作制，年工作天数为300天。 - 劳动定员：该公司劳动定员950人。本项目不新增职工，所需员工内部进行调配，故扩建后全厂劳动定员仍为950人。 8、建设项目地理位置、厂区平面布置及厂界周围土地利用现状 地理位置：本项目建设地位于江阴市高新区芙蓉路237号，具体地理位置见附图1。 厂区平面布置：厂区北侧为生产车间及危废仓库、废水处理设施、停车棚，西侧江阴法尔胜线材制品有限公司生产车间，东侧为江苏法尔胜特钢制品有限公司生产车间、成品仓库、生活楼，南侧为活动室、成品仓库、行政楼、生产办公室。本项目生产车间位于西南侧，原为活动室，实验室位于东南侧，原为仓储办。实验室布置为：北侧由东到西依次为仓库、疲劳试验、力学试验，南侧由东到西依次为橡胶2区、橡胶1区、疲劳试验、疲劳试验。生产车间布置为：西侧原料仓库和办公室，其余为生产区域：具体厂区平面布置图见附图2-1。 厂界周围土地利用现状：厂区西侧隔东外环路为江阴市盛达汽车销售服务有限公司、比亚迪汽车海洋网（江阴海犀4S店）、锦隆二村，北侧隔长江路为江苏法尔胜光通有限公司、东方广场、空地，东侧隔萧山路为滨江装饰幕墙工程公司、江阴市滨江精工机械厂、江阴市滨江酿酒有限公司，南侧隔芙蓉路为江阴市盛达丰田汽车销售服务有限公司、盛达机动车登记服务站、逐日大厦、江阴市港城设备安装工程有限公司、江阴市金属设备厂、江阴市船舶设备制造有限公司，距离厂界最近的敏感点为85m处的锦隆二村。具体厂界周围500米土地利用现状见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程 ①胶带钢丝绳技改 现为满足市场对管状胶带高粘合力的需求，本项目主要对原产品超高强度输送带钢丝绳（胶带钢丝绳）的工艺基础上，后道再增加清洗和涂胶工艺，以提高产品后期和橡胶的粘合力，具体生产工艺流程见2-2。（其中N-噪声、S-固废、G-废气）。 胶带钢丝绳 清洗 G1非甲烷总烃 清洗剂、水 W1清洗废水 N1噪声 W2漂洗废水 蒸汽加热 漂洗 30~60℃ N2噪声 蒸汽冷凝水 电加热 烘干 100~150℃ N3噪声 G2非甲烷总烃 涂胶 粘合剂、水 N4噪声 G3非甲烷总烃 电加热 烘干 60~90℃ N5噪声 检验包装 S1废钢丝 产品 图2-3 技改胶带钢丝绳工艺流程图 橡胶粘合力试验： 橡胶 挤出成型 G4废气 N6噪声 电加热 橡胶 50℃ 电加热 橡胶、胶带钢丝绳样品 G5废气 硫化 150℃ N7噪声 S2废橡胶 G6废气 电加热 老化 145℃ N8噪声 抽出力试验 N9噪声 S3废橡胶、废钢丝 结束 图2-4 橡胶粘合力试验工艺流程图 力学试验： 胶带钢丝绳样品 力学试验 S4废钢丝 N10噪声 结束 图2-5 力学试验工艺流程图 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 大气环境 建设项目所在区域环境空气中SO2、NO2、PM2.5、CO和PM10年平均浓度均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；O3年平均浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，因此判定为非达标区。根据《江阴高新区“310”综合整治行动方案》及《无锡市大气环境质量限期达标规划》可知，无锡市环境空气质量2025年可实现全面达标。 建设项目所在区域环境空气中非甲烷总烃能够满足《大气污染物综合排放标准详解》中相关标准。 2、地表水环境 根据《江苏省地表水（环境）功能区划（2021-2030年）》（苏环办[2022]82号），白屈港为Ⅲ类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。监测期间白屈港河监测断面的pH值、COD、氨氮、总磷浓度均达到《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中的Ⅲ类标准要求。 3、声环境 本项目位于江阴市芙蓉路237号，根据市政府办公室关于印发《江阴市声环境功能区划分调整方案》的通知（澄政办发[2020]71号）规定，项目所在区域声环境功能区划分为《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区，执行3类区标准。 根据《2023年度江阴市环境状况公报》中声环境质量状况的功能区噪声状况可知，城区区域声环境质量昼间平均等效声级为54.2dB（A），满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中声环境功能区3类标准。 4、生态环境 建设用地范围内及周边均无生态环境保护目标。 5、电磁辐射 本项目不涉及新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，故不开展电磁辐射现状调查。 6、地下水、土壤环境 本项目周边无地下水、土壤保护目标，危废仓库等区域均做好防腐防渗及防泄漏措施，正常工况下，对大气环境基本无影响，无生产废水排放，不存在地面漫流及垂直入渗的污染途径，对土壤环境基本无影响，因此，不开展地下水、土壤环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 建设项目位于江阴市芙蓉路237号，根据现场勘查，项目周边500m范围内大气环境保护目标见表3-6。 表3-6 项目周边500m范围内大气环境保护目标表 名称; 坐标; 保护 对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m; 相对生产车间距离/m; 规模. X（经度）; Y（纬度）. 双牌社区; 120.32207; 31.9224; 居民区; 人群; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区; 南; 310; 350; 7180户/18879人. 锦隆一村; 120.3168; 31.9232; 居民区; 西南; 110; 160; 1286户/4501人. 锦隆二村; 120.3163; 31.9249; 居民区; 西; 85; 160; 508户/1778人. 江阴高新区实验小学; 120.3143; 31.9239; 学校; 西南; 300; 380; 267人. 江阴市儿童福利院; 120.3136; 31.9250; 学校; 西; 280; 410; 150人. 滨江二村; 120.3140; 31.9272; 居民区; 西北; 150; 430; 1116户/3906人. 江阴开泰医院; 120.3114; 31.9261; 医院; 西北; 420; 630; 500人. 天福牡丹苑; 120.3122; 31.9294; 居民区; 西北; 410; 700; 105户/367人. 江阴市高新区实验幼儿园; 120.3114; 31.9274; 学校; 西北; 400; 650; 1000人. 2、声环境 建设项目位于江阴市芙蓉路237号，项目周边50米范围内没有声环境敏感目标。 3、地下水环境 厂界外 500 米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 建设项目位于工业园区，且不新增用地，建设用地范围内及周边均无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 废气排放标准 本项目清洗、涂胶、烘干产生的有机废气的排放执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表1和表3标准，实验（挤出成型、硫化、老化）产生的有机废气的排放执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中表5和表6标准，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1和表2标准，厂区内非甲烷总烃无组织排放监控点浓度执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表2标准。 表3-7 大气污染物排放浓度限值 工序; 污染物名称; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 基准排气量m3/t胶; 排气筒高度; 无组织排放监控浓度限值; 标准来源. 监控点; 浓度(mg/m3). 清洗、涂胶、烘干; 非甲烷总烃; 60; 3; -; 15米; 周界外浓度最高点; 4.0; 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1和表3标准. 实验（挤出成型、硫化、老化）; 非甲烷总烃; 10; -; 2000; 4.0; 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中表5和表6标准. 臭气浓度; 2000 （无量纲）; -; -; 20 （无量纲）; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1、表2标准. 表3-8 厂区内挥发性有机物无组织排放限值 污染物; 监控点限值(mg/m3); 限值含义; 无组织排放监控位置; 标准来源. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准. 20; 监控点处任意一次浓度值. 2、废水排放标准 本项目清洗、漂洗废水执行《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB_T19923-2024）中标准。 表3-9 再生水用作工业用水水源的水质标准（单位：mg/L） 控制项目; 工艺与产品用水. 化学需氧量（CODCr）(mg/L); 50. 悬浮物（SS）(mg/L); -. 石油类(mg/L); 1.0. 阴离子表面活性剂(mg/L); 0.5. 3、厂界噪声排放标准 本项目厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准，具体见表3-10。 表3-10 噪声排放标准 类别; 昼间[dB(A)]; 夜间[dB(A)]; 标准来源. 3类; 65; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 4、固废控制标准 本项目一般固废贮存及处置参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，危险废物贮存及处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 项目建设地所在区域属于太湖流域三级保护区，且属于“双控区”。按照项目排污特征，确定总量控制因子： 废气：挥发性有机物 废水：COD、氨氮、总磷、总氮； 固废：各种固体废物。 建设项目污染物排放总量控制指标详见表3-11。 表3-11 建成后污染物排放总量表（单位：t/a） 类别; 污染物名称; 已有项目; 本项目; “以新带老”削减量; 改建后全厂排放量; 排放增减量. 实际排放量; 核定排放量; 产生量; 削减量; 排放量. 有组织; 挥发性有机物; 0; 0; 0.171; 0.1539; 0.0171; 0; 0.0171; +0.0171. 无组织; 挥发性有机物; 0; 0; 0.019; 0; 0.019; 0; 0.019; +0.019. 合计; 挥发性有机物; 0; 0; 0.19; 0.1539; 0.0361; 0; 0.0361; +0.0361. 废水; 废水量; 12112.5; 12112.5; 0; 0; 0; 0; 12112.5; 0. COD; 6.056/ 0.606; 6.056/ 0.606; 0; 0; 0; 0; 6.056/ 0.606; 0. SS; 4.845/ 0.121; 4.845/ 0.121; 0; 0; 0; 0; 4.845/ 0.121; 0. 氨氮; 0.545/ 0.048; 0.545/ 0.048; 0; 0; 0; 0; 0.545/ 0.048; 0. 总磷; 0.097/ 0.006; 0.097/ 0.006; 0; 0; 0; 0; 0.097/ 0.006; 0. 总氮; 0.848/ 0.145; 0.848/ 0.145; 0; 0; 0; 0; 0.848/ 0.145; 0. 固废; 0; 0; 35.24805; 35.24805; 0; 0; 0; 0. 注：“/”左边为生活污水进入污水处理厂的接管量，“/”右边为生活污水经污水处理厂外排量。 由上表可见，本项目不新增废水排放量。 本项目建成后新增废气污染物排放为：挥发性有机物0.0361t/a，根据总量控制原则，本项目新增总量在高新区平衡。 固体废物的排放总量为零，符合总量控制的要求。 |

### 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目利用现有厂房进行建设，施工期对周围环境产生的影响主要是生产设备安装和调试期间产生的废气、噪声和少量建筑垃圾。废气主要源于运输车辆所排放的废气、少量扬尘；噪声主要是运输机械和安装设备产生的噪声；固体废弃物主要为少量建筑垃圾和设备包装箱等。 为防止建设项目在建设期间发生上述环境污染的现象，使建设项目在建设期间对周围环境的影响尽可能小，建议采取以下的污染防治措施： ①合理安排设施的使用，减少噪声设备的使用时间；②对施工产生的固体废物，应尽可能利用或及时运走；③注意清洁运输，防止在装卸、运输过程中的撒漏、扬尘及噪声；④建设单位应做好施工期管理工作，以减小对周围环境的影响。 由于施工期较短，对当地环境空气、水环境、声环境、土壤环境影响时间较短，并且施工结束，以上影响立即消失，故不会降低当地环境质量现状类别。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 废气 本项目以生产车间为界限需设置100米卫生防护距离，本项目废气经各项污染治理措施处理后，FQ-1挥发性有机物有组织排放浓度可达《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准。FQ-2挥发性有机物有组织排放浓度可达《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中表5标准，臭气浓度可达《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中对应标准。厂界挥发性有机物无组织排放浓度可达《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准及《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中表6标准，臭气浓度可达《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准。厂区内挥发性有机物无组织排放浓度达到江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准。建设项目各废气污染物达标排放，对周围大气环境影响较小。 2、废水 本项目营运期废水主要为清洗、漂洗废水，漂洗废水、清洗废水经厂内废水处理设施（乳化液废水处理及回用工程）处理后可达《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）表1中水质标准回用于生产，不外排。 3、噪声 本项目主要噪声设备经车间隔声、距离衰减、减振、隔声、消声后，各厂界噪声均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求，即昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)，不会降低区域声环境现状功能类别，且本项目周边50米范围内无环境敏感目标，因此，本项目噪声排放对周围环境影响较小，噪声防治措施可行。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4、固体废物 本项目营运期固废主要为检验包装产生的废钢丝、硫化产生的废橡胶、抽出力试验产生的废钢丝和废橡胶、力学试验产生的废钢丝、原料包装产生的废包装瓶、废气治理设施产生的废活性炭、废水治理设施产生的含锌污泥、滤芯、滤布、废矿物油。本项目一般固废外售综合利用，危废贮存于危废仓库，委托有资质单位处置，生活垃圾由环卫部门统一清运，从项目采用的固废利用及处置方式来分析，对产生的各类固废按其性质分类分区收集和暂存，并均能得到有效利用或妥善处置。在严格管理下，本项目的固体废物对周围环境不会产生二次污染。 5、地下水、土壤 拟建项目应按照设计要求进行防渗处理，对可能造成污染的装置、设施加大检修、维护力度，尽可能杜绝事故发生。在采取了上述土壤环境污染防控措施后，本项目土壤和地下水环境影响是可以接受的。 6、生态 本项目建设地江苏省江阴市高新区芙蓉路237号，利企业利用现有厂房和土地进行建设，不新增用地，建设用地范围内及周边无生态环境保护目标，对周边生态环境基本无影响。 7、环境风险 通过对项目生产过程中原辅材料、产品进行分析，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169－2018）附录B确定危险物质的临界量。通过对本项目涉及的原辅材料、三废进行分析，本项目涉及的易燃、易爆、有毒等危险物质为清洗剂中甘油成分、脱模剂。参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169－2018）附录B及《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ/T941-2018）附录A确定危险物质的临界量。Q＜1时，本项目危险物质存在量未超过临界量。 在各环境风险防范措施落实到位的情况下，可降低建设项目的环境风险，最大程度减少对环境可能造成的危害，项目对环境的风险影响可接受。 7、电磁辐射 本项目从事钢丝绳的生产，不涉及电磁辐射。 |
| --- | --- |

- 六、结论

综上所述，从环保的角度出发，该项目在坚持“三同时”原则并按照本报告中提出的各项环保措施治理后是可行的。

路

萧

中

定

26

澄

江

山

21

27

22

路

山

19

20

23

24

25

东

化

东

路

路

文

路

15

16

17

45

11

10

18

14

外

江

37

路

12

46

长

公

13

29

39

38

砂

环

路

级

8

9

28

30

40

一

1

3

6

7

36

33

35

蓉

2

4

5

34

42

路

张

41

43

山

芙

32

43

31

澄

44

路

- 江阴市盛达丰田汽车销售服务有限公司    16、江苏海澜电力有限公司            31、双牌社区   46、江阴市高新区实验幼儿园

- 广汽丰田                              17、江阴立臣实业有限公司            32、锦隆一村

- 盛达机动车登记服务站                  18、东方广场                        33、锦隆二村

- 东风本田汽车盛达特约销售服务店        19、江苏法尔胜光子有限公司          34、江阴高新区实验小学

- 江阴市华盛塑业有限公司                20、江苏法尔胜光电科技有限公司      35、百桥生物园

- 逐日大厦                              21、模塑集团                        36、江阴市儿童福利院

- 江阴市港城设备安装工程有限公司        22、江阴市第三铸造机械有限公司      37、滨江二村

- 江阴市金属设备厂                      23、江阴市钢结构涂装有限公司        38、商铺

- 江阴市船舶设备制造有限公司            24、江阴市新区金属物资有限公司      39、江阴开泰医院

- 滨江装饰幕墙工程公司                 25、江阴市华瑞电气设备有限公司      40、江阴高新技术产业开发区管理委员会

- 江阴市滨江精工机械厂                 26、江阴信邦电子有限公司            41、江阴市行政审批服务中心

- 江阴市滨江酿酒有限公司               27、江阴新树工程塑料有限公司        42、名都国际大厦

- 江阴市混凝土工程有限公司             28、广汽本田盛达店                  43、锦隆四村

- 江苏法尔胜光通有限公司               29、江阴市盛达汽车销售服务有限公司  44、锦隆三村

- 润新石油机械有限公司                 30、比亚迪汽车海洋网(江阴海犀4S店)  45、天福牡丹苑

0

100m

200m

附图3-3   厂界500米土地利用现状图   比例

注：        公司厂区范围；      本项目区域；        周边500米范围线；

100m卫生防护距离；