- 建设项目环境影响报告表

（公示稿）

年产医疗用玻璃器皿2亿只新建项目

项目名称：

建设单位（盖章）： 无锡市爱尔德药用玻璃有限公司

编制日期：            2025年6月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产医疗用玻璃器皿2亿只新建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2504-320259-89-03-107156 |  |  |
| 建设单位联系人 | 朱** | 联系方式 | 139****2088 |
| 建设地点 | 江苏省江阴市夏港街道镇澄路929号 |  |  |
| 地理坐标 | （ 120 度10分 56.269 秒， 31 度 53 分 21.188 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3053玻璃仪器制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业30 57.玻璃制品制造305 |
| 建设性质 | 新建 □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 江苏江阴临港经济开发区管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 江阴临港备【2025】73号 |
| 总投资（万元） | 512 | 环保投资（万元） | 10 |
| 环保投资占比（%） | 1.95 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | 否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 租用厂房建筑面积4000 |
| 专项评价设置情况 | 表1-1 专项评价设置情况判断表 |  |  |
| 规划情况 | 规划文件：《江阴临港开发区工业园区详细规划及城市设计》（澄政复〔2023〕45 号） 审批机关：江阴市人民政府 江阴市工业园区升级改造领导小组办公室文件《关于印发《江阴市镇（街）工业园区四至范围》的通知》（澄工改办〔2022〕1号） |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 《江阴临港开发区工业园区开发建设规划（2021-2035）环境影响报告书》，2024年2月23日取得无锡市江阴生态环境局的审查意见（澄环发[2024]6号） |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 本项目位于江苏省江阴市夏港街道镇澄路929号，根据江阴市工业园区升级改造领导小组办公室文件《关于印发《江阴市镇（街）工业园区四至范围》的通知》（澄工改办〔2022〕1号），本项目在工改后的申夏工业园区范围内，符合用地规划，具体见附图。 根据《江阴临港开发区工业园区开发建设规划》（2021-2035）环境影响报告书结论及审查意见（澄环发[2024]6号），本项目与规划环境影响评价相符性的分析见下表。 表1-2 本项目与规划环评批复相符性分析表 综上所述，本项目与江阴临港开发区工业园区开发建设规划环境影响报告书审查意见要求相符。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、三线一单相符性分析 （1）生态保护红线 照《自然资源部办公厅关于北京等省（区、市）启用“三区三线”划定成果作为报批建设项目用地用海依据的函》（自然资办函〔2022〕2207号）、《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》，以及江阴临港经济开发区“三区三线”划定成果的要求，本项目不涉及国家级生态保护红线和江苏省生态空间管控区域，厂址位于城镇开发边界内，未占用生态保护红线和基本农田。 （2）环境质量底线 本项目所在区域声环境的环境质量现状良好，可满足现有环境功能区划要求；根据《江阴市生态环境状况公报（2024年度）》数据，江阴市SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度、CO日均浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准，O3日最大8小时平均浓度超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准。目前，当地政府已出具了大气整治方案。 （3）资源利用上线 本项目生产过程中消耗一定量的水、电，项目资源消耗量占区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。 （4）生态环境准入清单 本项目符合“三线一单”要求。 2、其他国家及地方政策相符性分析 表1-8 项目与国家及地方政策相符性分析一览表 综上所述，本项目符合国家及地方政策中相关要求。 |  |  |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况 无锡市爱尔德药用玻璃有限公司成立于2016年11月25日，位于江阴市夏港街道镇澄路929号，拟租用江阴市夏港街道李沟头村村民委员会闲置厂房4000平方米，购置成型机、退火炉、自动上管机等生产及辅助设备29台套，从事医疗用玻璃器皿的生产，项目建成后，形成年产医疗用玻璃器皿2亿只的生产能力。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》，建设过程中或者建成投产后可能对环境产生影响的新建、扩建、改建、迁建、技术改造项目及区域开发建设项目，必须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“二十七、非金属矿物制品业30”中“57.玻璃制品制造305”中“玻璃制品制造（电加热的除外；仅切割、打磨、成型的除外）”，应编制环境影响报告表。 2、工程内容及建设规模 本项目租用闲置厂房、新购置设备进行建设，因此主体工程主要包括厂房内部布局调整、新增设备购置、安装和调试等环节；公用、辅助工程和环保工程配套设施的完善等。建设项目的主体工程及产品方案见表2-1，公用和辅助工程见表2-2。 表2-1 建设项目主体工程及产品方案 序号; 工程名称; 产品名称及规格; 设计生产能力; 年运行时数. 1; 生产车间; 医疗用玻璃器皿; 2亿只/年; 7200小时. 表2-2 建设项目公用辅助、环保等工程 类别; 建设名称; 设计能力; 备注. 主体工程; 生产车间; 1500m2; 一层标准厂房，层高12m，依托租赁厂房，设置医疗用玻璃器皿生产线，产能为2亿只/年. 贮运工程; 辅料仓库; 600m2; 堆放原辅料，依托租赁厂房现有. 成品仓库; 800m2; 堆放成品，依托租赁厂房现有. 公用工程; 供水; 10t/h; 由当地自来水管网提供，依托租赁厂区现有. 排水; 雨水; 20t/h; 排入市政雨水管网，依托租赁厂区现有雨水管网和雨水排放口，责任主体为李沟头村村民委员会. 废（污）水; 10t/h; 依托租赁厂区现有污水管网和污水接管口，生活污水经化粪池预处理后接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理，责任主体为李沟头村村民委员会. 供电; 315KVA; 依托区内公用配电所，现有. 供气; 8万m3/a; 由江阴市天力燃气有限公司供应. 环保工程; 废气; /; /; /. 废水; 化粪池; 20m3; 简单生化处理，依托租赁厂区现有，责任主体为李沟头村村民委员会. 噪声; 隔声防治措施; 隔声量≥25 dB（A）; 厂界达标，新建 ，责任主体为无锡市爱尔德药用玻璃有限公司. 固废; 一般固废堆场; 10m2; 零排放，新建，责任主体为无锡市爱尔德药用玻璃有限公司. 危废贮存设施; 5m2. 环境风险防范措施; 事故池; 180m3; 新建，责任主体为无锡市爱尔德药用玻璃有限公司. 3、原辅材料及理化性质 本项目原辅材料见表2-3。 表2-3 主要原辅料消耗表 名称; 状态; 成分; 年用量; 最大储量; 包装方式; 存储位置. 玻璃管; 固态; 硼硅玻璃; 3000吨; 2吨; 箱装; 辅料仓库. 天然气; 气态; 甲烷; 8万m3; /; 管道输送; 管道. 氧气; 液态; 氧气; 50吨; 3.4吨; 1个3m3储罐; 储罐. 机油; 液态; 矿物油; 0.2吨; 0.2吨; 200kg桶装; 辅料仓库. 本项目主要原料理化性质见表2-4。 表2-4 原料理化特性、毒性毒理 4、主要设备 本项目涉及的主要设备见表2-5。 表2-5 主要设备一览表 5、建设项目地理位置、厂区平面布置及厂界周围500米土地利用现状 地理位置：江苏省江阴市夏港街道镇澄路929号，具体地理位置见附图1。 厂区平面布置：本项目租用闲置厂房进行建设，厂区内设置办公楼、成品仓库、辅料仓库和生产车间，生产车间按照生产特点及工艺需求，设置成型、退火区、检验区和原料堆放区。建设项目厂区平面布置具体见附图3。 建设项目厂界周围500米土地利用现状：项目位于江阴市夏港街道镇澄路929号，根据现场勘查，厂界西侧为江阴海强机电有限公司、江阴德隆太阳能科技有限公司等企业，北侧为江阴富泰金属材料有限公司，东侧为江阴远通有限公司、江苏富岩资源循环科技有限公司等企业，南侧为泰山石膏（江阴）有限公司、江阴市万沅电子科技有限公司等企业。最近敏感目标为本项目北侧312m处的大铺头居民。建设项目厂界周围500米内土地利用现状见附图2。 6、工作制度及劳动定员 工作制度：本项目实行三班24小时工作制，年有效工作日为300天。 劳动定员：本项目劳动员工20人。 7、水平衡 根据企业提供资料，地面只进行简单的清扫，不冲洗，因此无地面冲洗废水产生。本项目用水主要为职工生活用水，采用自来水。 （1）水量平衡依据 根据《建筑给水排水设计标准》（GB 50015-2019），生活用水定额采用50L/（人·班），本项目劳动定员20人，年有效工作日300天计，则用水量为300t/a，损耗以20%计，则生活污水排放量为240t/a。 本项目水量平衡图见图2-1。 图2-1 本项目水量平衡图（单位：t/a） |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、生产工艺 本项目主要从事医疗用玻璃器皿的生产。具体生产工艺流程及产污环节如下（G-废气、S-固废、N-噪声、W-废水）。 图2-2 生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 略 - 3、本项目产污环节汇总 表2-6 本项目生产主要产污环节和排污特征 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 无锡市爱尔德药用玻璃有限公司成立于2016年11月25日，拟租用江阴市夏港街道李沟头村村民委员会闲置厂房进行建设，经核实本项目所在车间原作为仓库使用，对建设地土壤、地下水无影响。不涉及“化工、农药、石化、医药、金属冶炼、铅蓄电池、皮革、金属表面处理、生产储存使用危险化学品、贮存利用处置危险废物及其他可能造成场地污染的工业企业”，不存在场地污染问题，因此该场地可满足本项目开发利用要求。 根据实地调查，项目建设地供水、供电设施均已完善，污水管网已接通，本项目生活污水经化粪池预处理后接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气 根据《江阴市生态环境状况公报（2024年度）》，2024年江阴市空气质量状况见表3-1。 表3-1 区域空气质量现状评价表 2、地表水 根据《江阴市生态环境状况公报（2024年度）》，2024年，全市16条主要河流共设置地表水重点监测断面22个，其中Ⅱ类水质断面13个，Ⅲ类水质断面9个，无Ⅳ类、Ⅴ类和劣Ⅴ类水质断面。与2023年相比，总体水质变好，Ⅱ类断面比例上升4.6个百分点。 本项目生活污水接管至光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂处理，达标后排入老夏港河，引用江苏迈斯特环境检测有限公司提供的“MST20230728003”检测报告中监测数据，从表中可以看出，监测断面水质指标均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准限值，具体见表3-2。 表3-2 地表水质量现状监测结果表 mg/L，pH值无量纲 3、环境噪声 本项目位于江阴市夏港街道镇澄路929号，根据《江阴市声环境功能区划分调整方案》澄政办发【2020】71号，位于夏港街道3类区，执行3类区标准。且项目周边50m范围内无声环境敏感目标，因此无需进行声环境质量现状监测。 4、生态环境 本项目不属于产业园区外新增用地，用地范围内部含生态环境保护目标，无需进行生态现状调查。 5、电磁辐射 本项目不属于电磁辐射类项目，无需开展电磁辐射现状监测与评价。 6、地下水、土壤 本项目建设地地面已全部硬化，运营期对地下水、土壤的影响较小，因此不开展地下水、土壤现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | （1）大气环境：厂界外500m范围内敏感目标见表3-3。 表3-3 环境空气保护目标一览表 （2）声环境：本项目厂界50m范围内无声环境保护目标。 （3）地下水环境：本项目500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 （4）生态环境：本项目不属于产业园区外新增用地，不涉及生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、环境空气 本项目天然气燃烧废气颗粒物、SO2、NOx执行江苏省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）表1、表5标准。具体见表3-4。 表3-4 大气污染物排放标准 2、废水 本项目生活污水接管至光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理，接管标准执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级要求。该污水厂处理出水执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准，尾水排入老夏港河，具体见表3-5。 表3-5 污水接管标准和排放标准（单位：mg/L，pH无量纲） 注：*括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、厂界噪声 根据市政府办公室关于印发《江阴市声环境功能区划分调整方案》的通知（澄政办发[2020]71号），本项目位于3类声环境功能区。厂界噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中3类标准，即昼间（6:00-22:00）≤65dB(A)，夜间（22:00-6:00）≤55dB(A)。 4、固废贮存标准 本项目一般工业固废储存参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定执行；危险废物储存按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关规定执行。 |
| 总量 控制 指标 | 建设项目污染物排放总量指标见表3-6。 表3-6 建设项目污染物排放总量指标（单位：t/a） 注：“/”前指接管量，“/”后指排入外环境的量。 本项目新增废水量240t/a，COD、氨氮、TP、TN排放总量分别为0.012t/a、0.001t/a、0.00012t/a、0.0029t/a，根据总量控制原则，水污染物排放总量在江阴临港经济开发区控源截污内平衡。 本项目新增SO2、NOx、颗粒物排放量为0.016t/a、0.0748t/a、0.0229t/a，根据总量控制原则，本项目新增废气总量在江阴临港经济开发区内平衡。 固体废物的排放总量为零，符合总量控制的要求。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租用闲置厂房进行建设，施工期工程主要包括厂房内部布局调整、新增设备的购买、安装、调试等；公用工程和辅助工程包括贮运工程、环保工程和其它配套工程的完善建设。施工期较短，因此施工期产生的粉尘、噪声和废污水较小，经采取合理的防范措施后，对周围环境影响不大。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 1.1废气产排情况 本项目废气主要为软化成型、退火工序产生的天然气燃烧废气，天然气消耗量约8万m3/a，企业拟配套低氮燃烧装置。由于天然气为清洁能源，故燃烧废气通过一根15m高排气筒（DA001）达标排放。 表4-1天然气燃烧废气及其污染物产生排放量 综上，本项目有组织废气产生及排放情况见表4-2。 表4-2 有组织大气污染物排放状况 污染源名称; 排气量 (Nm3/h); 污染物名称; 产生状况; 治理 措施; 去除率; 排放状况; 执行标准; 排放 高度 （m）; 排放 方式. 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h); 产生量(t/a); 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h); 排放量(t/a); 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h). 天然气燃烧; 2000; SO2; 1.1111; 0.0022; 0.016; /; /; 1.1111; 0.0022; 0.016; 80; /; 15; 连续 DA001. NOX; 5.1944; 0.0104; 0.0748; /; /; 5.1944; 0.0104; 0.0748; 180; /. 颗粒物; 1.5903; 0.0032; 0.0229; /; /; 1.5903; 0.0032; 0.0229; 20; /. 注：年运行时间按7200小时计。 表4-3 排放口基本情况表 编号; 名称; 排气筒底部中心坐标/°; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气温度/℃; 污染物; 排放浓度 (mg/m3); 排放速率 (kg/h); 排放标准; 排气筒类型. X; Y. 1; DA001; 120.182168; 31.889055; 15; 0.2; 30; SO2; 1.1111; 0.0022; DB32/3728-2020; 一般排放口. NOX; 5.1944; 0.0104. 颗粒物; 1.5903; 0.0032. 1.6大气环境影响 本项目所在地大气为不达标区，目前当地政府已出具了整治方案，通过整治，区域大气环境质量将逐步变好；本项目采取低氮燃烧装置，减少氮氧化物的排放，天然气为清洁能源，产生的排放量较小，对大气环境影响较小。 2、废水 2.1废水产排情况 本项目无生产废水产生，只新增职工生活污水，生活污水产生量为240t/a。根据现场调查，目前该地污水管网已铺设完毕，本项目生活污水经化粪池预处理后通过污水接管口接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理，处理出水达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准后排入老夏港河。 表4-6 项目建成后废水产生及排放情况 2.2接管可行性分析 本项目废水类别、污染物及污染治理设施情况见表4-8。 表4-8 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 ②污水厂达标排放情况 根据污水厂例行监测数据、江苏省排污单位自行监测信息发布平台在线监测数据和生态环境部门监督性监测数据，污水厂出水水质可达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准。 ③接管可行性 a．接管处理能力分析 光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂设计处理能力为11万t/d，目前还有余量，本项目接管废污水量约为0.8t/d，占废水处理余量的比例较少，不会对光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂产生冲击负荷，因此，本项目从水量分析接管进入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂是可行的。 b.接管水质可行性分析 生活污水水质简单，主要污染物质为COD、SS、NH3-N、TP、TN等，经化粪池预处理后污染物浓度满足接管要求，不会对污水处理厂造成冲击。 c.污水收集管网 光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂目前正常运营，项目拟建地周边管网已建设完善，能保证项目建成后污水接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂。 综上，本项目生活污水接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂处置可行。 2.3废水排污口规范化设置 项目废水排污口应按照《江苏省污染源排放口设置及规范化整治管理办法》的有关规定设置与管理。废水排污口按照要求预留采样位置（在厂区内建造），便于日常排水监测，并在排污口（厂内）附近醒目处，设置环保图形牌。本项目废水间接排放口基本情况见表4-9、废水污染物排放信息见表4-10。 表4-9 本项目废水间接排放口基本情况表 表4-10 废水污染物排放信息表 2.4监测计划 本项目无生产废水产生，只新增员工生活污水，生活污水经化粪池预处理后通过污水接管口接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理，故不开展地表水环境监测计划。 水环境影响评价结论： 本项目位于水环境质量不达标区，本项目生活污水接管光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂，根据对光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂接管可行性分析可知，本项目所在厂区污水水量、水质等均符合光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂接管要求，因此，本项目污水不会对当地地表水环境产生不利影响，地表水环境影响可接受。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 3、噪声 3.1噪声达标情况 本项目噪声源主要为成型机、退火炉等生产及辅助设备，单台噪声源强≤85dB(A)。本项目主要工业企业噪声源强调查清单（室内声源）见表4-11。 表4-11 主要工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 注：以厂界西南角作为原点，正东方向为正X轴，正北方向为正Y轴。 表4-12 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-13 工业企业噪声防治措施及投资表 噪声防治措施名称; 噪声防治措施规模; 噪声防治措施效果; 噪声防治措施投资（万元）. 选用低噪声设备、合理布局、厂房隔声; 生产车间; 25 dB（A）; 3. 建设单位针对噪声产生特点，对生产车间内的设备采取措施为：①优先选择用低噪声设备，②设备设置于内车间厂房隔声，距离衰减，③对设备进行经常性维护，保持设备处于良好的运转状态，同时加强内部管理，合理作业，避免不必要的突发性噪声。采取以上措施，经厂房隔声、减振后，降噪量可达25dB（A）。 表4-14 本项目建成后厂界噪声影响值预测 由表可知，本项目建成后，厂界的噪声贡献值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类限值，对厂界噪声影响较小。 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）开展自行监测，本项目营运期噪声监测计划见下表。 表4-15 本项目营运期污染源监测计划 类别; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 噪声; 厂界; 等效连续A声级（Leq）; 1次/季度; GB12348-2008表1中3类标准. 4、固体废物 4.1固废产生情况 本项目固体废物主要为玻璃边角料、不合格品、废机油、含油抹布手套和生活垃圾。 建设项目固体废物产生情况见表4-16。 表4-16 建设项目固体废物产生情况汇总表 序号; 副产物 名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量 （吨/年）; 种类判断. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 玻璃边角料; 软化成型; 固; 玻璃; 2; √; /; 固体废物鉴别标准通则. 2; 不合格品; 检验; 固; 玻璃; 1; √; /. 3; 废机油; 设备维护; 液; 矿物油; 0.1; √; /. 4; 含油抹布手套; 设备维护; 固; 沾染油污抹布、手套; 0.05; √; /. 5; 生活垃圾; 员工生活; 固; 生活垃圾; 4.1; √; /. 建设项目产生的固体废物的名称、类别、属性和数量等情况，详见下表4-17。 表4-17 运营期固体废物分析结果汇总表 本项目固体废物利用处置方式具体见表4-18。 表4-18 建设项目固体废物利用处置方式评价表 项目所产生的固体废物通过以上方法处理处置后，将不会对周围的环境产生影响，亦不会造成二次污染。但必须指出的是，固体废物处理处置前在厂内的堆放、贮存场所应按照国家固体废物贮存有关要求设置，避免其对周围环境产生二次污染。通过以上措施，建设项目产生的固体废物均得到了妥善处置和利用，对外环境的影响可减至最小程度。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

- 六、结论

综上所述，本项目符合相关产业政策，符合规划，选址合理，针对污染物产生特点，采取了有效的防治措施，使污染物达标排放，故对周围环境的影响较小；总量可在江阴临港经济开发区内平衡；因此本报告认为，从环保角度而言，该项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

图例

无锡市爱尔德药用玻璃有限公司年产医疗用玻璃器皿2亿只新建项目

附图  建设地500米卫星图

200m

100m

0

500m范围

大铺头312m

江阴海强机电有限公司、江阴德隆太阳能科技有限公司等企业

泰山石膏（江阴）有限公司、江阴市万沅电子科技有限公司等企业

无锡富巴斯电子有限公司、江阴市健丽达科技有限公司、中建材浚鑫科技股份有限公司等企业

江阴远通有限公司、江苏富岩资源循环科技有限公司等企业

江阴市振兴针织有限公司等企业

江阴永吉劳保用品有限公司、江苏江阴市凯达化工有限公司等企业

江阴富泰金属材料有限公司

本项目

环境保护目标

周边企业