- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

| 项 目 名 称： | 整厂搬迁技改扩能项目 |
| --- | --- |
| 建 设 单 位： | 江阴市烨腾起重设备有限公司 |
| 编 制 日 期： | 2025年 6月 |

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 整厂搬迁技改扩能项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2410-320259-89-02-168114 |  |  |
| 建设单位联系人 | 任** | 联系方式 | 138****8977 |
| 建设地点 | 江苏江阴临港经济开发区镇澄路1019-1号 |  |  |
| 地理坐标 | 经度120度10分51.893秒，纬度31度53分26.312秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3432生产专用起重机制造 | 建设项目 行业类别 | 三十一、通用设备制造业 物料搬运设备制造343 |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（备案）部门 | 江苏江阴临港经济开发区管理委员会 | 项目审批（备案）文号 | 江阴临港备〔2024〕293号 |
| 总投资（万元） | 2000 | 环保投资（万元） | 80 |
| 环保投资占比（%） | 4.0 | 施工工期 | 5月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地面积（m2） | 3659.19 |
| 专项评价设置情况 | / |  |  |
| 规划情况 | / |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | / |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | / |  |  |
| 其 他 符 合 性 分 析 | / |  |  |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1项目概况 江阴市烨腾起重设备有限公司成立于2009年3月，现位于江阴市城东街道龙定路98号。2016年，该公司编制了“年产5000台起重设备项目环境影响自查评估报告”，并于2017年经江阴市人民政府同意纳入日常环境管理，目前公司实际产品及产能为起重设备5000台/年（即KBK柔性起重机4000台/年，KBK刚性起重机1000台/年）。 现该公司拟整厂搬迁至江阴市镇澄路1019-1号（在工业集中区内），租用江阴新特宝科技发展有限公司闲置厂房3659.19m2，搬迁原有抛丸机、拼装机等设备13台套，新增焊机、锯床等设备25台套。在原产能KBK柔性起重机4000台/年，KBK刚性起重机1000台/年的基础上，新增KBK柔性起重机1000台/年、KBK轨道20000米/年、智能提升装置1000套/年、环链电动葫芦2000台/年。项目建成后，年产KBK柔性起重机5000台、KBK轨道20000米、KBK刚性梁起重机1000台、智能提升装置1000套、环链电动葫芦2000台。 根据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境影响评价法》中的有关规定，项目需开展环境影响评价工作。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“三十一、通用设备制造业，物料搬运设备制造343”中“其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCS含量涂料10吨以下的除外）”项目，编制要求为环境影响报告表。 本项目所涉及的消防、安全和卫生问题不属于本评价范围，公司按照国家有关法律、法规和相关标准执行。 2.2工程内容及规模 本项目租用现有厂房进行建设，主体工程主要包括厂房的改造、原有设备的搬迁、新增设备的购置、安装和调试等；公用工程和辅助工程包括贮运工程、环保工程、辅助工程和公用工程的完善建设，给水、排水、供电等公用工程均利用厂区内现有。建设项目主体工程和产品方案见表2-1。 |
| --- | --- |
| 建设内容 | 表2-1 项目主体工程及产品方案 工程名称（车间、生产装置或生产线）; 产品名称及规格; 设计能力; 年运行时数. 搬迁前; 搬迁后; 增减量. 生产车间; KBK柔性起重机; 不含钢结构; 0; 1000台/年; +1000台/年; 2400小时. 含钢结构; 4000台/年; 4000台/年; 0. 小计; 4000台/年; 5000台/年; +1000台/年. KBK轨道; 0; 20000米/年; +20000米/年. KBK刚性梁起重机; 不含钢结构; 400台/年; 400台/年; 0. 含钢结构; 600台/年; 600台/年; 0. 小计; 1000台/年; 1000台/年; 0. 智能提升装置; 0; 1000套/年; +1000套/年. 环链电动葫芦; 0; 2000台/年; +2000台/年. 注：本项目生产的KBK轨道，10000米/年用于起重机的生产。 |
| 建设内容 | 2.3主要生产设备 / 2.4主要原辅料 / 2.5主要燃料 / 2.6水量平衡 / 2.7物料平衡 / 2.8地理位置、厂区平面布置及厂界周围500米土地利用现状 地理位置：本项目位于江阴市镇澄路1019-1号，建设项目地理位置见附图1。 厂区平面布置：本项目设置2个车间，西侧车间由北往南依次设置为喷漆房、喷塑区和仓库；东侧车间由北往南依次设置为原料仓库、生产区和办公楼。厂区平面布置具体见附图2。 厂界周围500米土地利用现状：该公司厂区东侧为江阴市康顺光电科技有限公司，南侧为兴港新材料科技有限公司，西侧为江阴市万莲长法兰冲件有限公司，北侧为江阴市港虹创源饲料有限公司。厂界周围500米土地利用现状图具体见附图。 2.9劳动定员与工作制度 工作制度：本项目实行白班8小时工作制，年有效工作日为300天。 劳动定员：本项目劳动定员25人。 |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.10本项目生产工艺 本项目主要从事各类起重设备的生产，具体生产工艺流程及产污工序如下。 - KBK柔性起重机（不含钢结构） KBK轨道（自产） 组 装 外购配件 KBK柔性起重机（不含钢结构） 图2-1 KBK柔性起重机（不含钢结构）工艺流程及产污环节图 |
| 工艺流程和产排污环节 | - KBK柔性起重机（含钢结构） 图2-2 KBK柔性起重机（含钢结构）工艺流程及产污环节图 |
| 工艺流程和产排污环节 | - KBK轨道 钢板 N3-1噪声 成 型 拼装焊接 G3-1焊烟 S3-1焊渣 焊丝 G3-2有机废气 抛 丸 G3-4抛丸粉尘 S3-2边角料、S3-3废乳化液、N3-2噪声 金加工 乳化液 钢丸 S3-5废钢丸、N3-3噪声 喷 塑 G3-5喷塑废气 G3-3焊烟 焊接连接管 S3-4焊渣 连接管 塑粉 S3-6废塑粉 烘 干 G3-6烘干废气、G3-7天然气燃烧废气 180℃ 天然气加热 KBK轨道 图2-3 KBK轨道工艺流程及产污环节图 |
| 工艺流程和产排污环节 | - KBK刚性起重机（不含钢结构） 。 KBK轨道（自产） 组 装 外购配件 KBK刚性起重机（不含钢结构） 图2-4 KBK刚性起重机（不含钢结构）工艺流程及产污环节图 5、KBK刚性梁起重机（含钢结构） 图2-5 KBK刚性梁起重机（含钢结构）工艺流程及产污环节图 |
| 工艺流程和产排污环节 | 6、智能提升装置 智能提升装置配件主要为提升装置、主机、电机、线路板、钢丝绳等，配件均外购，本项目仅进行组装和调试后外售。 图2-6 智能提升装置工艺流程及产污环节图 7、环链电动葫芦 环链电动葫芦的配件主要由箱体、主机、电机、链条、螺丝螺母等组成，其中除箱体需购回半成品加工后，其余配件均外购。 图2-7 环链电动葫芦工艺流程及产污环节图 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 2.11与项目有关的原有环境污染问题 江阴市烨腾起重设备有限公司成立于2009年3月，现位于江阴市城东街道龙定路98号。2016年，该公司编制了“年产5000台起重设备项目环境影响自查评估报告”，并于2017年经江阴市人民政府同意纳入日常环境管理，该公司实际产品及产能为起重设备5000台/年（即KBK柔性起重机4000台/年，KBK刚性起重机1000台/年）。 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），江阴市烨腾起重设备有限公司现有项目为登记管理。企业已于2020年04月09日取得固定污染源排污登记回执，登记编号：913202816871856967001Y。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1区域环境质量现状 3.1.1大气环境 （1）常规因子现状 根据《江阴市生态环境状况公报》（2024年度），2024年，全市PM2.5年平均浓度32微克/立方米，空气优良天数298天，优良天数比率达81.4%。全市空气SO2年平均浓度为8.0微克/立方米，达到一级标准；NO2年平均浓度为33.1微克/立方米，达到一级标准；PM10年平均浓度为51.7微克/立方米，达到二级标准；CO年平均浓度1.134毫克/立方米，达到一级标准；O3年平均浓度162微克/立方米，不能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中的二级标准要求。 根据2024年度江阴市生态环境状况公报监测数据可知，项目所在地为大气不达标区，临港街道已针对超标现场出具大气整治方案。 （2）特征因子现状 补充监测G1、G2点位TSP和氮氧化物现状浓度均达《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2中的二级标准要求。 3.1.2地表水环境 本项目纳污河流为老夏港河，根据检测报告，纳污河流老夏港河相关监测断面pH值、COD、NH3-N、TP均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准要求。 3.1.3声环境 本项目厂界外周边50m范围内无声环境保护目标，无需进行声环境质量现状评价。 |
| --- | --- |
| 区域 环境 质量 现状 | 3.1.4生态环境 本项目位于工业园区内，新增用地范围内不含有生态环境保护目标，无需进行生态现状调查。 3.1.5电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射源，本报告对区域电磁辐射环境质量现状不作评价。 3.1.6地下水、土壤环境 本项目不涉及土壤、地下水环境污染途径，在园区范围内，距离保护目标较远，因此不开展地下水、土壤环境质量现状调查。 |
| 环境 保护 目标 | 3.2环境保护目标 3.2.1大气环境保护目标 / 3.2.2声环境保护目标 建设项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 3.2.3地下水环境保护目标 建设项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 3.2.4生态环境保护目标 本项目利用现有厂区内闲置厂房进行建设，不新增用地，不涉及生态环境保护目标。 |
| 污 染 物 排 放 控 制 标 准 | 3.3污染物排放控制标准 3.3.1废气排放标准 抛丸、焊接工序产生的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1、表3标准；涂装（喷漆、喷塑）工序有组织颗粒物、二甲苯、有机废气（VOCs）执行江苏省地方标准《表面涂装（工程机械和钢结构行业） 大气污染物排放标准》（DB32/4147-2021）表1中颗粒物、苯系物、TVOC和非甲烷总烃排放限值，涂装（喷漆、喷塑）工序无组织颗粒物、有机废气执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准；涂装（喷漆、喷塑）工序二甲苯废气从严执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1、表3标准。 天然气燃烧废气中颗粒物、SO2、烟气黑度、氮氧化物执行DB 32/3728-2020《工业炉窑大气污染物排放标准》表1、表3标准，基准含氧量执行表5标准。 表3-1 废气排放标准限值表 污染物名称; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）; 标准来源. NMHC; —; —; 4.0; 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1、表3标准. 二甲苯*; 10; 0.72; 0.2. 颗粒物; 20; 1; 0.5. TVOC（VOCs）; 80; 2.7; —; 江苏省地方标准《表面涂装（工程机械和钢结构行业） 大气污染物排放标准》（DB32/4147-2021）表1标准. 苯系物*; 20; 0.8; —. 非甲烷总烃; 50; 1.8; —. 颗粒物; 10; 0.6; —. 喷塑烘干天然气燃烧; 颗粒物; 20; —; —; DB 32/3728-2020《工业炉窑大气污染物排放标准》表1标准. SO2; 80; —; —. 氮氧化物; 180; —; —. 烟气黑度; 林格曼黑度1级; —; —. 表3-2 天然气燃烧基准氧含量 工业炉窑类别; 干烟气基准氧含量（O基）/%. 其他工业炉窑; 9. |
| 污 染 物 排 放 控 制 标 准 | 表3-3 工业炉窑无组织排放总悬浮颗粒物浓度限值 单位：mg/m3 工业炉窑安装位置; 工业炉窑类别; 总悬浮颗粒物浓度限值. 有厂房生产车间; 其他炉窑; 5.0. 厂区内挥发性有机物无组织排放执行江苏省地方标准《表面涂装（工程机械和钢结构行业）大气污染物排放标准》（DB32/4147-2021）表3标准。 表3-4 厂区内大气污染物无组织排放限值 单位：mg/m3 序号; 污染物项目; 浓度; 限值含义; 无组织排放监控位置. 1; 非甲烷总烃; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 2; 20; 监控点处任意一次浓度值. 3.3.2废水污染物排放标准 本项目无生产废水产生，建成后全厂废污水接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理，氨氮、总磷、总氮接管标准执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中B等级接管标准，COD、SS 执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，处理出水达DB32/1072-2018《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》表2城镇污水处理厂标准和GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中表1一级A标准，尾水排入老夏港河。 表3-5 废污水接管标准限值表 排污口 编号; 排放口名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准; 排水协议规定的浓度限值; 取严排放限值; 单位. 名称; 浓度限值. DW001; 废水 接管口; pH; 《污水综合排放标准》 GB8978-1996; 6~9; 6.5~9.5; 6.5~9; 无量纲. COD; 500; 500; 500; mg/L. SS; 400; 200; 200. 氨氮; 《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T 31962-2015; 45; 35; 35. TP; 8; 2; 2. TN; 70; 40; 40. |
| 污 染 物 排 放 控 制 标 准 | 表3-6 污水处理厂排放标准 排放口名; 执行标准; 取值表号及级别; 污染物指标; 单位; 标准限值. 污水厂 排口; 太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）; 表2标准、表1一级A标准; pH; mg/L; 6～9. COD; 50. 氨氮; 4（6）*. TP; 0.5. TN; 12（15）*. SS; 10. 注：*括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3.3.3噪声排放标准 根据《江阴市声环境功能区划分调整方案》，本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GBl2348-2008)表1中3类标准。 表3-7 厂界噪声排放标准 标准; 昼间（6:00~22:00）; 夜间（22:00~6:00）. 厂界噪声排放标准3类dB(A); 65; 55. 3.3.4固废贮存标准 本项目一般工业固废储存按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定执行；危险废物储存按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）及《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》的通知（苏环办〔2024〕16号）中的相关规定执行；生活垃圾处理执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120 号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。 |

| 总量 控制 指标 | 3.4总量控制指标 项目总量控制因子为： 废水：COD、氨氮、TP、TN；SS（特征因子）； 废气：挥发性有机物、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物；二甲苯（特征因子）； 固废：各类固体废物。 搬迁后污水接管量为600t/a，其主要污染物COD、SS、氨氮、TP、TN的接管量分别为0.3000t/a、0.1200t/a、0.0210t/a、0.0012t/a、0.0240t/a，作为该企业考核量。废污水接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理，最终水污染物COD、SS、氨氮、TP、TN的排放量分别为0.0300t/a、0.0060t/a、0.0024t/a、0.0003t/a、0.0072t/a，排放总量指标可在夏港街道控源截污内平衡；特征因子SS排放总量为0.0060t/a，作为环保部门考核指标。 搬迁后全厂废气挥发性有机物排放总量为0.2648t/a，颗粒物排放总量0.3800t/a、二氧化硫0.0040t/a、氮氧化物0.0374t/a，新增排放总量在临港经济开发区内平衡。 固体废物的排放总量为零，符合总量控制要求。 |
| --- | --- |

- 主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 4.1施工期环境保护措施 本项目利用闲置厂房进行建设，工程内容包括厂房内部布局调整，生产设备的购置、安装和调试等环节，产生的污染以噪声为主，施工期较短，因此对周围环境影响较小，本报告不作详细评述。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 4.2运营期环境影响和保护措施 4.2.1废气 本项目废气为组装工序焊烟废气、天然气燃烧废气、抛丸废气、喷塑废气、喷塑后烘干废气、喷漆废气。 4.2.1.1废气源强分析 因《污染源源强核算技术指南》和《排污许可证申请与核发技术规范》中无相关产污系数，废气按物料平衡及《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中系数核算。 （1）组装工序焊接废气 本项目焊材焊接产生一定焊烟，焊烟配套的“移动焊烟净化”装置处理后在车间无组织排放。 （2）天然气燃烧废气 本项目天然气燃烧废气与处理后的烘干有机废气一起通过1根15米高的排气筒（DA004）排放。 （3）抛丸工序粉尘废气 本项目抛丸机抛丸粉尘通过管道收集经配套的“布袋除尘”装置处理后，通过15米高排气筒（DA002）排放。 （4）喷塑工序粉尘废气 本项目喷塑在密闭的喷塑房内进行，喷塑粉尘通过管道收集经配套的“旋风分离+脉冲式滤筒除尘”装置处理后，通过15米高排气筒（DA003）排放。 |
| 运营期环境影响和保护措施 | （5）喷塑后烘干工序有机废气 本项目喷塑后烘干在烘干炉内进行，烘干废气通过集气罩收集经配套的“三级活性炭”装置处理后，与天然气燃烧废气一起通过1根15米高的排气筒（DA004）排放。 （6）喷漆工序废气 本项目喷漆工序在密闭的喷漆房内进行，喷漆房设置一套“干式过滤+三级活性炭吸附”装置，对漆雾和有机废气进行处理，处理后的废气经15米高排气筒（DA001）排放。 4.2.1.2大气影响分析 本项目组装工序焊烟废气经“焊烟净化”装置处理后可达《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准；抛丸工序粉尘废气经“布袋除尘”装置处理后可达《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准；喷塑工序粉尘废气经“旋风分离+脉冲式滤筒除尘”装置处理后可达《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1、表3标准以及江苏省地方标准《表面涂装（工程机械和钢结构行业） 大气污染物排放标准》（DB32/4147-2021）表1标准；喷塑后烘干工序有机废气经“三级活性炭”装置处理后可达《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1、表3标准以及江苏省地方标准《表面涂装（工程机械和钢结构行业） 大气污染物排放标准》（DB32/4147-2021）表1标准；喷漆工序废气经“干式过滤+三级活性炭吸附”装置处理后可达《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1、表3标准以及江苏省地方标准《表面涂装（工程机械和钢结构行业） 大气污染物排放标准》（DB32/4147-2021）表1标准；喷塑后烘干天然气燃烧废气中颗粒物、SO2、氮氧化物可达《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 32/3728-2020）表1、表5标准。各污染物排放量较小，对周围环境影响较小。 厂区内挥发性有机物无组织排放在厂房外监控点浓度可达江苏省地方标准《表面涂装（工程机械和钢结构行业） 大气污染物排放标准》（DB32/4147-2021）表3标准。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2.2废水 本项目建成后无生产废水，废水主要为生活污水，产生量为600t/a，经化粪池预处理后接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂，接管标准执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级接管标准、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）和污水厂接管标准，最终污水厂尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准和《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准，达标后排入老夏港河。其中水污染物COD、SS、氨氮、TP、TN排放量分别为0.0300t/a、0.0060t/a、0.0024t/a、0.0003t/a和0.0072t/a。 根据光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂实际运行情况，其有充足的余量接纳项目废水；同时，项目废水的污染物因子较为简单，不会对其水质造成冲击。该污水处理厂处理尾水正常达标排放的前提下，对受纳水体老夏港河的水质影响不大，不会改变该河现有水体功能类别。 4.2.3噪声 本项目噪声源主要为抛丸机、拼装机、钻床、锯床、车床、型材成型机、铆接线工装、等离子激光切割机、焊机、空气压缩机、风机等生产及辅助设备，噪声源强≤90dB(A)。经采取措施后，厂界噪声能达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中3类标准，对周边环境影响较小。 4.2.4固废 本项目固废为组装、焊接、拼装焊接、焊接连接管环节产生的焊渣，切割、金加工、打防撞孔环节产生的金属边角料，抛丸工序产生的废钢丸，智能提升装置调试过程产生的废零部件，原料包装产生的废包装袋和废包装桶，废气处理产生的废布袋、收集滤尘、废活性炭和废过滤棉，喷塑环节产生的废塑粉，切割、金加工、打防撞孔环节产生的废乳化液，喷漆环节产生的漆渣，设备维护产生的废机油、废含油抹布和劳保用品，以及员工生活垃圾。 通过合理处置后，项目产生的固体废物均得到妥善处置或利用，对外环境影响可减至最小程度。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2.5地下水、土壤 / 4.2.6生态 / 4.2.7环境风险 / 4.2.8电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001排气筒/喷漆 | 挥发性有机物、二甲苯、颗粒物 | “干式过滤+三级活性炭吸附”+15 米高排气筒 | DB32/4147-2021表1标准，非甲烷总烃浓度≤50mg/m3，排放速率≤1.8kg/h；DB32/4041-2021表1标准，二甲苯浓度≤10mg/m3，排放速率≤0.72kg/h，颗粒物浓度≤10mg/m3，排放速率≤0.6kg/h。 |
|  | DA002排气筒/抛丸 | 颗粒物 | “布袋除尘”+15 米高排气筒 | DB32/4041-2021表1标准，颗粒物浓度≤20mg/m3，排放速率≤1kg/h。 |
|  | DA003排气筒/喷塑 | 颗粒物 | “旋风分离+脉冲滤筒除尘装置”+15 米高排气筒 | DB32/4147-2021表1标准，颗粒物浓度≤10mg/m3，排放速率≤0.6kg/h。 |
|  | DA004排气筒/喷塑后烘干 | 挥发性有机物、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | “三级活性炭”+15 米高排气筒 | DB32/4147-2021表1标准，挥发性有机物浓度≤50mg/m3，排放速率≤1.8kg/h；DB 32/3728-2020表1标准，颗粒物浓度≤20mg/m3、二氧化硫浓度≤80mg/m3、氮氧化物≤180mg/m3。 |
|  | 厂区内 | 非甲烷总烃 | / | DB32/4147-2021表3标准，非甲烷总烃监控点处1h平均浓度值≤6mg/cm3，监控点处任意一次浓度值≤20mg/cm3。 |
| 大气环境 | 厂界 | 颗粒物、挥发性有机物、二甲苯 | / | DB 32/4041-2021表3标准，颗粒物浓度≤0.5mg/m3、挥发性有机物浓度≤4.0mg/m3、二甲苯浓度≤0.2mg/m3。 |
| 地表水环境 | DW001、生活污水排放口/办公生活 | pH、COD、SS、氨氮、TP、TN | 相应处理后接管至污水厂 | GB/T 31962-2015、GB8978-1996和污水厂接管标准，即COD≤500mg/L、SS≤400mg/L、氨氮≤45mg/L、总磷≤8mg/L、总氮≤70mg/L。 |
| 声环境 | 抛丸机 | 85 | 噪声源均设置在建筑物内，合理布局，车间厂房隔声及距离衰减 | 厂界噪声执行(GBl2348-2008)表1中3类标准 |
|  | 拼装机 | 80 |  |  |
|  | 钻床 | 85 |  |  |
|  | 锯床 | 85 |  |  |
|  | 车床 | 85 |  |  |
|  | 型材成型机 | 80 |  |  |
|  | 铆接线工装 | 80 |  |  |
|  | 等离子激光切割机 | 85 |  |  |
|  | 焊机 | 80 |  |  |
|  | 空气压缩机 | 90 |  |  |
|  | 风机 | 90 |  |  |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 该公司在厂区车间设置1个15m2的一般固废仓库和1个9m2的危险固废仓库，各类固废均合理处置。 落实各类固废特别是危险废物的收集、处置和综合利用措施。一般工业固体废物和危险废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、GB 18597-2023《危险废物贮存污染控制标准》要求。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | ①地坪防渗处理措施。 ②各类地下管道防渗处理措施。 ③地上管道、阀门防渗措施。 ④固废堆场防渗措施。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目建设地范围内无生态环境保护目标，不会对生态环境造成影响。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 加强环境风险管理，制定突发环境事故应急预案，采取切实可行的工程控制和管理措施，加强对易燃易爆物质在使用、储运过程中的监控管理，防止发生污染事故。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 企业应制定全面的企业环境管理计划和环境管理方案，建立环保管理制度，并规范排污口设置，严格执行环境监测计划，以保证企业的环境保护制度化和系统化，保证企业环保工作持久开展，保证企业能够持续发展生产。 雨水排放口前端设置窨井，便于日常检查、采样检测，排放口安装截止阀。 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，从环保角度看，本项目的建设是可行的。