- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

| 项 目 名 称： | 精密零部件技改项目 |
| --- | --- |
| 建设单位： | 江苏康瑞新材料科技股份有限公司 |
| 编 制 日 期： | 2025年6月 |

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 精密零部件技改项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2504-320263-89-02-660122 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 张磊 | 联系方式 | 15050669987 |
| 建设地点 |  | 江苏省无锡市江阴市云亭街道长山大道279号 |  |  |
| 地理坐标 |  | 120度19分50.514秒，31度51分18.322 秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3489其他通用零部件制造 | 建设项目 行业类别 | 三十一、通用设备制造业 34中69 通用零部件制造 348 |
| 建设性质 |  | £新建 □改建 £扩建 R技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） |  | 江阴高新技术产业开发区管理委员会 | 项目审批（核准/备案）文号 | 澄高投备〔2025〕92号 |
| 总投资（万元） |  | 641.15 | 环保投资（万元） | 2 |
| 环保投资占比（%） |  | 0.31 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 |  | R否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 0 |
| 专项评价设置 情况 | 1.1专项评价 表1-1专项评价设置判定表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况; 判定结果. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目排放废气不涉及《有毒有害大气污染物名录》中有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气; 无需设置. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）； 新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目不新增废水。; 无需设置. 环境分险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 本项目所涉及的危险物质存储量不超过临界量; 无需设置. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目不新增河道取水; 无需设置. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目非海洋工程建设项目; 无需设置. |
| 规划情况 | 规划名称：《江阴市云亭街道工业园区详细规划及城市设计》 审批机关：江阴市人民政府 审批文件名称及文号：市政府关于同意《江阴市云亭街道工业园区详细规划及城市设计》的批复（澄政复[2023]60号） |  |  |  |
| 规划 环境 影响 评价 情况 | 规划环评文件名：《江阴市云亭工业园区详细规划及城市设计规划（2023-2035）环境影响报告书》 规划环评审查机关：无锡市江阴生态环境局 规划环评审查意见文号：关于《江阴市云亭街道工业园区详细规划及城市设计规划（2023-2035年）环境影响报告书》的审查意见（澄环发[2025]4号） |  |  |  |

| 其他符合性分析 | 1.4、“三线一单”控制要求相符性 对照《省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发〔2020〕49号）对本项目进行“三线一单”控制要求相符性分析如下： （1）生态红线 根据《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1号）规定，将生态保护红线分为陆域生态保护红线和海域生态保护红线共两大类，陆域生态保护红线主要有自然保护区、森林公园的生态保育区和核心景观区、风景名胜区的一级保护区、地质公园的地质遗迹保护区、湿地公园的湿地保育区和恢复重建区、饮用水水源地保护区、水产种质资源保护区的核心区、重要湖泊湿地的核心保护区域；海域生态保护红线主要有自然保护区、海洋特别保护区、重要河口生态系统、重要滨海湿地、重要渔业海域、特殊保护海岛、重要滨海旅游区、重要砂质岸线及邻近海域。生态空间管控区范围与本项目位置情况见表1-3。 由上表可见，本项目建设不占用划定的生态空间管控区域范围。 同时根据《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号），本项目最近生态保护红线为绮山应急备用水源地保护区，生态保护红线区域与本项目位置情况见表1-4。 由上表可见，本项目建设不占用生态保护红线区域。 综上所述，本项目符合《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号）和《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）要求。 （2）环境质量底线 根据《2024年度江阴市生态环境状况公报》，江阴市O3年平均浓度超标，PM10、SO2、NO2、CO、PM2.5平均浓度达标，为不达标区；根据南京万全检测技术有限公司出具的监测报告NVTT-2023-W0276（监测时间：2023年5月4日）数据，应天河断面水质因子pH、总磷、化学需氧量、氨氮满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求；根据无锡澄源环境检测有限公司出具的监测报告监测报告（2025）澄源（分）字第（02M196）号（监测时间：2025年5月19日、21日），项目建设地声环境能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 3、4类声环境功能区噪声要求。 云亭街道已针对超标现像出具环境污染综合整治实施方案，通过采取污染防治等措施后，云亭街道环境质量可实现全面达标；本项目建成后各类污染物均能达标排放，对环境容量的负荷冲击很小，故本项目的建设符合环境质量底线的要达标排放，对环境容量的负荷冲击很小，故本项目的建设符合环境质量底线的要求。 （3）资源利用上线 本项目为精密零部件技改项目，主要原辅材料均在国内购买，项目用水来源为市政自来水。项目原辅料、水、电供应充足，尽可能做到合理利用资源和节约能耗。项目所在地水资源丰富，不属于资源、能源紧缺区域。本项目所选工艺设备选用了高效、先进的设备，提高了生产效率，减少了产品的损耗率，减少了原料的用量和废料的产生量，节省了能源，符合资源利用上线的要求。 （4）负面清单相符性 本次环评对照国家及地方政策、《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）和《市场准入负面清单》（2025年版）进行说明，具体见表1-5。 由上表可知，本项目符合国家及地方政策，不属于负面清单中的项目。 |
| --- | --- |
| 其他符合性分析 | - 《2023年生态环境分区管控成果动态更新工作方案》相符性 项目建设地位于无锡市重点管控单元云亭街道工业集中区，位于太湖流域、长江流域，本项目建设地距离最近的优先保护单元为绮山应急备用水源地保护区（位于项目建设地西北方向1.67km）。本项目与《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果》相符性分析具体见表1-7。 由上可知建设项目与《2023年生态环境分区管控成果动态更新工作方案》中相关管控方案不相悖。 综上，本项目符合“三线一单”要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1、项目概况 江苏康瑞新材料科技股份有限公司成立于2001年6月，原名江阴康瑞不锈钢制品有限公司，于2016年变更为江阴康瑞成型技术科技有限公司，于2021年10月变更为江苏康瑞新材料科技股份有限公司。 公司现有两个厂区，位于江阴市云亭街道长山大道279号的长山大道厂区，位于江阴市云亭街道那巷路11号、松文头路22号（因那巷路11号与松文头路22号地址相邻，且有内部道路，统称为“那巷路厂区”）的那巷路厂区。 根据2024年11月审批的环评《高性能金属新材料及精密零部件智能化改造项目》（批复锡数环许[2024]1035号），目前，长山大道厂区主要产品及设计生产能力为高性能金属新材料4000t/a和精密零部件8000t/a，那巷路厂区主要产品及设计生产能力为精密零部件10000t/a和高性能金属新材料5000t/a，其余产品产能均已淘汰。 现为提高产品市场竞争力，企业对长山大道厂区精密零部件产品生产工艺进行技术改造，以提高产品的力学性能、微观组织及尺寸稳定性。 企业利用自有厂房，利用现有轻型滚轮自动送料机、脱脂槽、磨床自动流水线等设备273台套，新增国产淬火炉、回火炉、倒立式伸线机、0号联合拉拔机等设备共计23台套，对精密零部件生产工艺进行技术改造。项目建成后，精密零部件产能不变，仍为8000t/a。 根据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境影响评价法》中的有关规定，项目需开展环境影响评价工作。 对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》类别划分，本项目属于“三十一、通用设备制造业34、69通用零部件制造348”中“其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，应该编制环境影响报告表。 本项目所涉及的消防、安全和卫生问题不属于本评价范围，公司按照国家有关法律、法规和相关标准执行。 |
| --- | --- |
| 建设内容 | 2.2工程内容及规模 本项目利用长山大道厂区现有厂房进行建设，工程内容主要为厂房内部布局调整，新增设备的购置、安装和调试等环节，公用、辅助工程和环保工程配套设施完善等。建设项目主体工程及产品方案见表2-1。 表2-1 建设项目主体工程及产品方案 厂区; 工程名称（车间、生产装置或生产线）; 产品名称及规格; 设计生产能力（吨/年）; 年运行时数. 技改前; 技改后; 增减量. 长山大道厂区; 生产车间; 高性能金属新材料 （定制/直径0.8-100mm）; 4000; 4000; 0; 8640小时. 精密零部件 （定制/直径0.8-100mm）; 8000; 8000; 0. 那巷路厂区; 高性能金属新材料 （定制/截面500-2500mm2）; 5000; 5000; 0. 精密零部件 （定制/截面0.4-500mm2）; 10000; 10000; 0. 本项目位于长山大道厂区，仅对精密零部件产品进行技术改造，增加油淬、回火等工序，以提高产品的力学性能、微观组织及尺寸稳定性，不改变其产能。. 2.3主要设备 2.4主要原辅料 2.5主要燃料 本项目燃料使用情况见表2-10。 2.6项目用水情况 （1）水量平衡依据 - 本次技改位于长山大道厂区，主要增加皮膜液调配用水。根据建设单位提供资料，皮膜剂与水配比为1：5，皮膜剂用量为1.2t/a，则需用水6t/a，年损耗6t/a。 - （2）水量平衡图 皮膜液调配用水 损耗6 6 新鲜水 图2-1 本项目水量平衡图（单位：t/a） |
| 建设内容 | 皂化液调配用水 生活用水 损耗720 损耗227.5 脱脂液调配用水 脱脂后清洗用水 皮膜液调配用水 损耗49 损耗110.8 损耗56 隔套冷却用水 86400 110.8 247.5 3600 50 新鲜水 56 4320 8384.3 损耗4320 进入废皂化液中 进入废油脂中 化粪池 接入江阴市云亭污水处理有限公司集中处理 2880 2880 1 20 图2-2 技改后长山大道厂区水量平衡图（单位：t/a） - 2.7建设项目地理位置、厂区平面布置及厂界周围500米土地利用现状 （1）建设项目地理位置： 项目建设地位于江阴市云亭街道长山大道279号。地理位置见附图1。 （2）厂区平面布置： 厂区由北向南依次主要布置1#车间（研磨车间）、2#车间、办公楼、3#车间、危废仓库。厂区平面布置具体见附图 2。 （3）厂界周围500米土地利用现状： 厂界东侧为江阴欣宇特钢制品有限公司、江阴浩业纺织有限公司，南侧为江阴市宝元针织绒有限公司，西侧江阴市云琥纺织有限公司，北侧隔澄杨路为江阴市佳薇纺织有限公司。建设项目厂界周围500米内土地利用现状见附图3。 2.8劳动定员与工作制度 劳动定员：厂区劳动人员100人，本次不新增劳动定员。 工作制度：全厂实行3班24小时工作制度，年有效工作日为360天（员工采取轮班制，不超过法定工作时长）。 |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.9生产工艺流程 本项目主要从事精密零部件技术改造。生产工艺流程及产污环节如下。（其中G—废气、S—固废、N—噪声、W—废水）。 铝合金、钛合金、铜、不锈钢盘圆 开卷 矫直 轧制（委外） 热处理（退火） 压头 修磨 抛丸 皮膜 脱脂 打磨 拉拔 矫直 定尺 接下页 技改部分 氨分解 氢气 液氨 G1氨、氮气 1000℃ 电加热 N2噪声 S1废皂化液 N3噪声 N1噪声 皂化液 润滑油 皮膜剂、水 钢砂、金刚砂 G2粉尘 N4噪声 S2废砂 N5噪声 隔套冷却水 脱脂剂、水 电加热40~70℃ G3粉尘 N10噪声 N9噪声 N8噪声 N7噪声 N6噪声 S5金属废料 S4废油脂 S3废润滑油 技改部分 电加热40~70℃ |
| 工艺流程和产排污环节 | 接上页 倒角 矫直 打孔 研磨 抛光 技改部分 回火 淬火 金加工 成品 检验 540~720℃ 电加热 N11噪声 N10噪声 S8金属废料 S7金属废料 N15噪声 N13噪声 N14噪声 N12噪声 皂化液 S9研磨泥、S10废皂化液 皂化液 皂化液 980~1120℃ 电加热 G4油雾 S12金属废料、S13废皂化液 S14氧化皮、S15废油 S11废皂化液 图2-3 运营期工艺流程及产污环节图 |

| 与项目有关的原有环境污染问题 | 2.10与项目有关的原有环境污染问题 2.10.1现有项目环保手续履行情况 江苏康瑞新材料科技股份有限公司成立于2001年6月。公司目前有两个厂区，其中长山大道厂区位于江阴市云亭街道长山大道279号，该厂区主要产品及设计生产能力为精密零部件8000t/a、高性能金属新材料4000t/a；那巷路厂区位于那巷路11号与松文头路22号，该厂区主要产品及设计生产能力为精密零部件10000t/a、高性能金属新材料5000t/a。 表2-12 企业历年环保手续及验收情况汇总 厂区; 项目名称; 环评批复; “三同时”验收; 产品方案; 验收产能; 备注. 长山大道厂区; 加工金属丝及相关金属产品; 2003.10 江阴市环境保护局; 2004.11通过江阴市环境保护局验收; 不锈钢丝5000t/a、钢丝绳300t/a、钢钉150t/a; 不锈钢丝5000t/a、钢丝绳300t/a、钢钉150t/a; 已淘汰. 长山大道厂区; 年产5000吨不锈钢丝扩建项目; 2006.10 江阴市环境保护局; 2007.11通过江阴市环境保护局验收; 不锈钢丝5000t/a; 不锈钢丝5000t/a; 已淘汰. 长山大道; 不锈钢精细线扩能改造项目; 2012.11 江阴市环境保护局，项目编号201232028100890; 2013.7通过江阴市环境保护局验收; 不锈钢精细线350t/a; 不锈钢精细线350t/a; 已淘汰. 那巷路厂区; 年产3000吨不锈钢焊接线和2000吨不锈钢异型材技改项目; 2015.11 江阴市环境保护局，项目编号201532028100900; 2016.11通过江阴市环境保护局阶段性验收; 新增不锈钢焊接线3000t/a、不锈钢异型材2000t/a，淘汰不锈钢丝10000t/a、钢丝绳300t/a、钢钉150t/a; 不锈钢焊接线3000t/a; 已淘汰. 那巷路厂区; 年产5000吨异型材扩能项目; 2019.4 江阴市环境保护局，项目编号201904010006; 2020.7通过江阴市环境保护局固废验收，大气、噪声、水自主验收; 不锈钢异型材5000t/a; 不锈钢异型材2500t/a; 已淘汰. 那巷路厂区; 年产2000吨手机及机器人关键零部件技改扩能项目; 2019.10.10 无锡市行政审批局，锡行审环许[2019]1048号; 2022.2通过自主验收; 手机及机器人关键零部件2000t/a; 手机及机器人关键零部件2000t/a; 已淘汰. |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 续表2-12 厂区; 项目名称; 环评批复; “三同时”验收; 产品方案; 验收产能; 备注. 那巷路厂区、长山大道厂区; 康瑞公司迁建扩能项目; 2022.9.29 无锡市行政审批局，批复锡行审环许[2022]1150号; 2023.1通过自主验收; 长山大道厂区，由那巷路厂区迁建不锈钢焊接线3000t/a、手机及机器人关键零部件1000t/a；那巷路厂区新增不锈钢精细线锈钢精细线1000t/a; 那巷路厂区，手机及机器人关键零部件1000t/a、不锈钢精细线1000t/a；长山大道厂区，不锈钢焊接线3000t/a、手机及机器人关键零部件1000t/a; 已淘汰. 长山大道厂区; 年产8000吨手机及汽车等精密零部件智能化生产扩能项目; 2022.12.31 无锡市行政审批局，批复锡行审环许[2022]1242号; 2023.2通过自主验收; 手机及汽车等精密零部件8000t/a; 手机及汽车等精密零部件8000t/a; 已建成. 那巷路厂区; 年产10000吨手机及汽车等精密零部件智能化生产扩能项目; 2023.7.19 无锡市行政审批局，批复锡行审环许[2023]1185号; 2023.8通过自主验收; 手机及汽车等精密零部件10000t/a; 手机及汽车等精密零部件10000t/a; 已建成. 那巷路厂区、长山大道厂区; 高性能金属新材料及精密零部件智能化改造项目; 2024.11.4 无锡市行政审批局，批复锡数环许[2024]1035号; 2024.11通过自主验收; 长山大道厂区，高性能金属新材料4000t/a；那巷路厂区，高性能金属新材料5000t/a（应用领域变广，原“手机及汽车等精密零部件”更名为“精密零部件”）; 长山大道厂区，高性能金属新材料4000t/a、精密零部件8000t/a；那巷路厂区，高性能金属新材料5000t/a、精密零部件10000t/a; 已建成. 那巷路厂区已于2025年1月6日已审批通过简化管理排污许可证申领，排污许可证编号：913202817286908098001P，有效期至2030年1月5日。 长山大道厂区已于2024年12月27日已审批通过简化管理排污许可证申领，排污许可证编号：913202817286908098002W，有效期至2029年12月26日。 企业现有项目均已验收。本报告根据环评、验收情况及实际情况统计现有项目污染物排放情况。 |

| 与项目有关的原有环境污染问题 | 2.10.2长山大道厂区 2.10.2.1与本项目有关的原有污染物情况 - 现有项目工艺流程和产污节点图 - （1）高性能金属新材料生产工艺 - 图2-3 高性能金属新材料生产工艺及产污流程图 - （2）精密零部件生产工艺 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 铝合金、钛合金、铜、不锈钢盘圆 开 卷 噪声 矫 直 噪声 压 头 噪声 热处理 1000℃ 氨分解 氢气 液氨 电加热 氨、氮气 修 磨 皂化液 废皂化液 粉尘 钢砂、金刚砂 废砂 抛 丸 噪声 废润滑油 拉 拔 润滑油 噪声 隔套冷却水 电加热 40~70℃ 脱 脂 脱脂剂、水 废油脂 皮 膜 电加热40~70℃ 皮膜粉、水 矫 直 噪声 定 尺 金属废料 噪声 倒 角 金属废料 噪声 矫 直 噪声 金属废料 打 孔 噪声 接下页 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 接上页 研磨泥、废皂化液 皂化液 研 磨 噪声 废皂化液 皂化液 噪声 抛 光 金属废料 金加工 噪声 检 验 成 品 - 图2-4 精密零部件生产工艺及产污流程图 - 2.水量平衡图 皂化液调配用水 生活用水 损耗720 损耗227.5 脱脂液调配用水 脱脂后清洗用水 皮膜液调配用水 损耗49 损耗110.8 损耗50 隔套冷却用水 86400 110.8 247.5 3600 50 新鲜水 50 4320 8378.3 损耗4320 进入废皂化液 进入废油脂 化粪池 接入江阴市云亭污水处理有限公司集中处理 2880 2880 1 20 图2-5 长山大道现有项目水量平衡图（单位：t/a） |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 3.各产污环节 （1）废气 2.10.3那巷路厂区 2.10.3与本项目有关的原有污染物情况 - 现有项目工艺流程和产污节点图 - （1）高性能金属新材料生产工艺 图2-5 高性能金属新材料生产工艺流程及产污环节图 - （2）精密零部件生产工艺 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 不锈钢线材、钛合金材、铝合金材、铜线材、不锈钢片料 成品（高性能金属新材料） 皂化液 金属废料、废皂化液 噪声 开 卷 噪声 矫 直 检验废液、检验废水 油雾 轧制油 噪声 轧 制 电/天然气加热 780℃ 天然气废气 氩气/氮气 热处理 隔套冷却水 酸雾 硝酸、酸洗剂 酸 洗 水洗废水 水 清 洗 卷 抽 电/天然气加热 780℃ 天然气废气 氩气/氮气 热处理 隔套冷却水 油雾 废润滑油 润滑油 拉 拔 噪声 部分产品需喷砂，喷砂工件量为540t/a 颗粒物 废砂 钢砂、金刚砂 喷 砂 噪声 废皂化液 皂化液 抛 光 噪声 皂化液 矫直切断 噪声 清洗 电加热 40℃ 清洗剂、水 清洗废水 加工成型 检 验 成品（精密零部件） 废轧制油、其他废弃物 酸洗废液、酸洗槽渣 金属废料、废皂化液 检验用磨抛液、草酸、水 图2-6 精密零部件生产工艺流程及产污环节图 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | - 2.水量平衡图 生活用水 8370 损耗1674 化粪池 6696 新鲜水 17852 225 皂化液调配用水 损耗205 20 进入废皂化液中 接入江阴市云亭污水处理有限公司集中处理 6696 清洗液调配用水 1008 进入污泥、浓缩废液、废过滤材料 30 隔套冷却水 损耗8640 8640 172800 皮膜液调配用水 损耗150 150 975 水洗用水 780 进入厂内废水处理站 5 检验冲洗用水 5 1793 酸洗液 硝酸带入0.15 酸洗剂带入75 进入酸洗废液中 21 清洗剂带入12.5 1763 1250 损耗195 损耗254.5 462 图2-7 那巷路厂区现有项目水量平衡图（单位：t/a） |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 2.10.4企业现有项目总量 表2-19 现有项目污染物排放总量指标汇总 厂区; 类别; 污染物名称; 核定排放量t/a; 现有项目实际排放量t/a. 长山大道厂区; 废气; 有组织; 颗粒物; 0.0187; 0.0187. 无组织; 颗粒物; 0.0986; 0.0986. 合计; 颗粒物; 0.1173; 0.1173. 废水; 废水量; 2880; 2880. COD; 1.296/0.1440; 1.296/0.1440. SS; 1.008/0.0288; 1.008/0.0288. 氨氮; 0.1300/0.0120; 0.1300/0.0120. 总磷; 0.0230/0.0014; 0.0230/0.0014. 总氮; 0.2020/0.0346; 0.2020/0.0346. 固废; 0; 0. 那巷路厂区; 废气; 有组织; 颗粒物; 0.354; 0.354. 二氧化硫; 0.24; 0.24. 氮氧化物; 1.122; 1.122. 无组织; 颗粒物; 0.059; 0.059. 合计; 颗粒物; 0.413; 0.413. 二氧化硫; 0.24; 0.24. 氮氧化物; 1.122; 1.122. 废水; 废水量; 6696; 6696. COD; 3.013/0.3348; 3.013/0.3348. SS; 2.344/0.0670; 2.344/0.0670. 氨氮; 0.3010/0.027; 0.3010/0.027. 总磷; 0.0540/0.0033; 0.0540/0.0033. 总氮; 0.4690/0.0804; 0.4690/0.0804. 固废; 0; 0. 全厂; 废气; 有组织; 颗粒物; 0.3727; 0.3727. 二氧化硫; 0.24; 0.24. 氮氧化物; 1.122; 1.122. 无组织; 颗粒物; 0.1576; 0.1576. 合计; 颗粒物; 0.5303; 0.5303. 二氧化硫; 0.24; 0.24. 氮氧化物; 1.122; 1.122. 废水; 废水量; 9576; 9576. COD; 4.309/0.4788; 4.309/0.4788. SS; 3.352/0.0958; 3.352/0.0958. 氨氮; 0.4310/0.0390; 0.4310/0.0390. 总磷; 0.0770/0.0047; 0.0770/0.0047. 总氮; 0.6710/0.1150; 0.6710/0.1150. 固废; 0; 0. 注：“/”前指接管量，“/”后指排入外环境的量。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 2.10.5主要环境问题 - 长山大道厂区： 台账管理不完整，企业应根据实际生产情况，安排专人进行一般固废台账、危废台账进行管理与记录。 公司现有项目运行期间，针对污染物产生情况，采取了相应的、有效的污染防治措施，企业近三年无环保投诉，亦未有环保处罚等情况。无其他主要环境问题。 那巷路厂区： 台账管理不完整，企业应根据实际生产情况，安排专人进行一般固废台账、危废台账进行管理与记录。 公司现有项目运行期间，针对污染物产生情况，采取了相应的、有效的污染防治措施，企业近三年无环保投诉，亦未有环保处罚等情况。无其他主要环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1区域环境质量现状 3.1.1环境空气 根据《2024年度江阴市生态环境状况公报》，全市 PM2.5连续第四年达到国家二级标准，空气优良天数比率同比增长1.1个百分点，环境空气质量稳中向好。 全市PM2.5年平均浓度浓度32微克/立方米，完成省、市下达的目标任务。空气质量优良天数298天，优良天数比率达81.4%。 全市空气SO2年平均浓度为8.0微克/立方米，达到一级标准；NO2年平均浓度为33.1微克/立方米，达到一级标准；PM10年平均浓度为51.7微克/立方米，达到二级标准；CO年平均浓度1.134毫克/立方米，达到一级标准；O3年平均浓度162微克/立方米，同比下降6.5%。 由上表可知，项目所在区域SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO年平均浓度达到了GB3095-2012《环境空气质量标准》表1中二级标准，O3的年平均浓度超标，因此，判定为不达标区。 云亭街道已针对超标现像出具大气污染综合整治实施方案，通过采取污染防治等措施后，云亭街道环境空气质量可实现全面达标。 3.2.2地表水环境质量现状 企业生活污水接入江阴市云亭污水处理有限公司集中处理，纳污河流为应天河，根据南京万全检测技术有限公司出具的检测报告（NVTT-2023-W0276）（监测时间：2023年5月4日）中，江阴市云亭污水处理有限公司排污口上游500米及排污口下游1500米处的监测断面数据，具体见表 3-1。 |
| --- | --- |
| 区域 环境 质量 现状 | 表3-1 地表水现状监测数据 断面名称; pH; COD; 氨氮; TP. 江阴市云亭污水处理有限公司排口上游500m; 7.1; 11; 0.200; 0.08. 7.1; 10; 0.229; 0.09. 7.0; 12; 0.181; 0.07. 江阴市云亭污水处理有限公司排口下游1500m; 7.1; 14; 0.232; 0.06. 7.0; 15; 0.209; 0.06. 7.1; 13; 0.268; 0.07. 超标率（%）; -; 0; 0; 0. 标准值（mg/L）; 6~9; 20; 1.0; 0.2. 从表3-2可知，纳污河流应天河相关监测断面pH值、COD、氨氮、TP均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准要求。 3.1.3环境噪声 本项目位于江阴市云亭长山大道279号，所在区域位于《江阴市声环境功能区划分调整方案》中3类声环境功能区范围，厂界西侧5米为交通干线长山大道、北侧6米为城市主干路澄杨路。因此西、北侧厂界噪声执行GB3096-2008《声环境质量标准》表1中4a类标准，其余厂界噪声执行3类标准。厂界周围50米范围无敏感目标。根据无锡澄源环境检测有限公司出具的监测报告监测报告（2025）澄源（分）字第（02M196）号（监测时间：2025年5月19日、21日），厂界噪声现状监测见下表。 表3-2 环境噪声质量现状监测结果 监测点位及编号; 监 测 结 果 dB（A）; 标准限值dB（A）. 昼间监测值; 夜间监测值. 东厂界外1米; 57.8; 49.4; 昼间≤65，夜间≤55. 南厂界外1米; 60.0; 49.4. 北厂界外1米; 60.1; 50.3; 昼间≤70，夜间≤55. 西厂界外1米; 61.8; 50.6. |
| 区域 环境 质量 现状 | 3.1.4生态环境 本项目不新增用地，不涉及生态保护目标，故不作生态环境的现状分析。 3.1.5电磁辐射 本项目不属于广播电台、差转台、电视塔台就、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，故不作电磁辐射的现状分析。 3.1.6地下水、土壤环境 本项目无生产废水，长山大道厂区生活污水经化粪池预处理系统处理后接入污水处理厂集中处理，且车间地面硬化处理，无地下水和土壤污染途径，不开展环境质量现状调查。 |
| 环境 保护 目标 | 3.2环境保护目标 3.2.1大气环境保护目标 建设项目长山大道厂区厂界500米范围内大气环境保护目标见表3-3。 表3-3 环境空气保护目标一览表 名称; 坐标/m; 保护 对象; 保护内容; 环境功能区; 规模; 相对 方位; 距厂界距离m. X; Y. 云新一区; 247557; 3527851; 居民区; 大气 环境; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区; 300户/1050人; 东北; 270. 云吉小区; 247716; 3527716; 居民区; 96户/336人; 东北; 262. 云亭社区社群服务中心; 247845; 3527856; 社群服务中心; 10人; 东北; 475. 云亭街道综合执法局; 247833; 3527557; 综合执法局; 30人; 东北; 320. 大园里; 247805; 3527414; 居民区; 197户/690人; 东; 240. 云亭村委会; 247709; 3527435; 村委会; 25人; 东; 191. 江阴市云亭中学; 247261; 3528076; 学校; 2105人; 西北; 481. 3.2.2声环境保护目标 本项目厂界50米范围内声无环境保护目标。 3.2.3地下水环境保护目标 建设项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 3.2.4生态环境保护目标 本项目利用现有厂房建设，不新增用地，不涉及生态环境保护目标。 |
| 污 染 物 排 放 控 制 标 准 | 3.3污染物排放控制标准 3.3.1废气排放标准 本项目废气污染物油雾（以非甲烷总烃计）、颗粒物执行DB32/4041-2021《大气污染物综合排放标准》表3相关标准，厂区内VOCs无组织废气排放标准执行DB32/4041-2021中表2相关标准。 表3-4 废气污染物排放标准 污染物; 无组织排放监控浓度限值mg/m3; 执行标准. 非甲烷总烃; 4.0; DB32/4041-2021《大气污染物综合排放标准》表3标准. 颗粒物; 0.5. 表3-5 厂区内VOCs无组织排放限值 污染物; 监控点限值（mg/m3）; 限值含义; 无组织排放监控位置; 执行标准. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点; DB32/4041-2021《大气污染物综合排放标准》表2标准. 20; 监控点处任意一次浓度值. 3.3.2噪声排放标准 本项目位于长山大道279号，所在区域位于《江阴市声环境功能区划分调整方案》中3类声环境功能区范围，厂界西侧5米为交通干线长山大道、北侧6米为城市主干路澄杨路。因此营运期西、北侧厂界噪声执行GBl2348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中4类标准，其余厂界噪声执行3类标准。 表3-6 区域噪声标准限值表 厂界; 执行标准; 类别; 单位; 标准限值. 昼; 夜. 西北侧厂界; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GBl2348-2008）; 4类; dB(A); 70; 55. 东南厂界; 3类; 65; 55. 3.3.3固废贮存标准 本项目一般工业固废储存按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中的相关规定执行；危险废物储存按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中的相关规定执行。 |

| 总 量 控 制 指 标 | 废水：COD、氨氮、TP、TN；SS（特征因子）； 废气：颗粒物、挥发性有机物（非甲烷总烃）。 项目污染物排放总量指标见表3-20。 表3-7 建设项目污染物排放总量指标 单位：t/a 厂区; 类别; 污染物名称; 现有项目; 本项目; “以新带老”削减量; 技改后全厂排放量; 排放 增减量. 实际 排放量; 核定 排放量; 产生量; 削减量; 排放量. 长山大道厂区; 废气; 有组织; 颗粒物; 0.0187; 0.0187; 0; 0; 0; 0; 0.0187; 0. 无组织; 颗粒物; 0.0986; 0.0986; 2.628; 2.2469; 0.3811; 0; 0.4797; +0.3811. 合计; 颗粒物; 0.1173; 0.1173; 2.628; 2.2469; 0.3811; 0; 0.4984; +0.3811. 废水; 废水量; 2880; 2880; 0; 0; 0; 0; 2880; 0. COD; 0.1440; 0.1440; 0; 0; 0; 0; 1.296/0.1440; 0. SS; 0.0288; 0.0288; 0; 0; 0; 0; 1.008/0.0288; 0. 氨氮; 0.0120; 0.0120; 0; 0; 0; 0; 0.1300/0.012; 0. 总磷; 0.0014; 0.0014; 0; 0; 0; 0; 0.0230/0.0014; 0. 总氮; 0.0346; 0.0346; 0; 0; 0; 0; 0.2020/0.0346; 0. 固废; 0; 0; 3.65; 3.65; 0; 0; 0; 0. 那巷路厂区; 废气; 有组织; 颗粒物; 0.354; 0.354; 0; 0; 0; 0; 0.354; 0. 二氧化硫; 0.24; 0.24; 0; 0; 0; 0; 0.24; 0. 氮氧化物; 1.122; 1.122; 0; 0; 0; 0; 1.122; 0. 无组织; 颗粒物; 0.059; 0.059; 0; 0; 0; 0; 0.059; 0. 合计; 颗粒物; 0.413; 0.413; 0; 0; 0; 0; 0.413; 0. 二氧化硫; 0.24; 0.24; 0; 0; 0; 0; 0.24; 0. 氮氧化物; 1.122; 1.122; 0; 0; 0; 0; 1.122; 0. |
| --- | --- |
| 总 量 控 制 指 标 | 续表3-7 厂区; 类别; 污染物名称; 现有项目; 本项目; “以新带老”削减量; 技改后全厂排放量; 排放 增减量. 实际 排放量; 核定 排放量; 产生量; 削减量; 排放量. 那巷路厂区; 废水; 废水量; 6696; 6696; 0; 0; 0; 0; 6696; 0. COD; 0.3348; 0.3348; 0; 0; 0; 0; 3.013/0.3348; 0. SS; 0.0670; 0.0670; 0; 0; 0; 0; 2.344/0.0670; 0. 氨氮; 0.0270; 0.0270; 0; 0; 0; 0; 0.3010/0.027; 0. 总磷; 0.0033; 0.0033; 0; 0; 0; 0; 0.0540/0.0033; 0. 总氮; 0.0804; 0.0804; 0; 0; 0; 0; 0.4690/0.0804; 0. 固废; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 全厂; 废气; 有组织; 颗粒物; 0.3727; 0.3727; 0; 0; 0; 0; 0.3727; 0. 二氧化硫; 0.24; 0.24; 0; 0; 0; 0; 0.24; 0. 氮氧化物; 1.122; 1.122; 0; 0; 0; 0; 1.122; 0. 无组织; 颗粒物; 0.1576; 0.1576; 2.628; 2.2469; 0.3811; 0; 0.5387; +0.3811. 合计; 颗粒物; 0.5303; 0.5303; 2.628; 2.2469; 0.3811; 0; 0.9114; +0.3811. 二氧化硫; 0.24; 0.24; 0; 0; 0; 0; 0.24; 0. 氮氧化物; 1.122; 1.122; 0; 0; 0; 0; 1.122; 0. 废水; 废水量; 9576; 9576; 0; 0; 0; 0; 9576; 0. COD; 0.4788; 0.4788; 0; 0; 0; 0; 4.309/0.4788; 0. SS; 0.0958; 0.0958; 0; 0; 0; 0; 3.352/0.0958; 0. 氨氮; 0.0390; 0.0390; 0; 0; 0; 0; 0.4310/0.0390; 0. 总磷; 0.0047; 0.0047; 0; 0; 0; 0; 0.0770/0.0047; 0. 总氮; 0.1150; 0.1150; 0; 0; 0; 0; 0.6710/0.1150; 0. 固废; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 注：A指进入污水处理厂的接管量，B指污水处理厂外排量。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 技改后，企业不新增废水，现有项目废水接管量为9576t/a，接入江阴市云亭污水处理有限公司集中处理，废水污染物COD、SS、氨氮、总磷、总氮排放量分别为0.4788t/a、0.0958t/a、0.0390t/a、0.0047t/a、0.1150t/a，废水污染物排放总量在云亭街道内平衡；特征因子SS作为环保部门考核指标。 技改后全厂废气排放量为颗粒物0.9114t/a、二氧化硫0.24t/a、氮氧化物1.122t/a在云亭街道内平衡。 固体废物的排放总量为零，符合总量控制的要求。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 4.1施工期环境保护措施 本项目利用现有厂房进行建设，施工期仅需进行新增设备的安装调试等，不涉及土建工程，因此本项目施工期环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2运营期环境影响和保护措施 本项目位于长山大道厂区，不涉及那巷路厂区，下文仅论述长山大道厂区产污情况。 4.2.1废气 本项目废气主要为淬火工序中淬火油挥发产生的油雾（以非甲烷总烃计），打磨产生的颗粒物。 4.2.1.1废气产生情况 - （1）淬火油挥发产生的油雾（以非甲烷总烃计） 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》机械行业系数手册中淬火工序油雾产生系数为0.0100kg/t-原料，本项目淬火油用量为16t/a，油雾（以非甲烷总烃计）产生量为0.00016t/a。 - 油雾（以非甲烷总烃计）经油雾净化器（捕集率为90%，处理效率为90%）处理后，车间无组织排放。本项目油雾产生量、排放极少，不做定量分析。 - （2）打磨产生的废气 - 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》机械行业系数手册中打磨工序颗粒物产生系数为2.19kg/t-原料，本项目需要打磨的工件量（需打磨的工件占比约为10-15%，本项目按15%计）约为1200t/a，颗粒物产生量为2.628t/a。 - 打磨工序产生的颗粒物经集尘器（捕集率90%，去除率95%）密闭收集处理后，车间无组织排放，排放量为0.3811t/a。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 | 4.2.1.3卫生防护距离 项目建成后，无组织排放的有害气体进入呼吸带大气层时，其浓度若超过居住区容许浓度限值，则无组织排放源与居住区之间应设置卫生防护距离，企业卫生防护距离按《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》(GBT39499-2020)中公式计算。计算公式：QcCm=1ABLC+0.25r20.50LD计算结果具体如下： 经计算，项目建成后，企业以2#边界分别向外设置50米卫生防护距离，考虑到3#车间还有油雾、臭气浓度、氨污染因子，以3#车间边界向外设置100米卫生防护距离具体见附图3。结合附图3，各卫生防护距离内无敏感目标。 - 4.2.1.4大气影响分析 - （1）正常工况 - 本项目油雾（以非甲烷总烃计）、颗粒物无组织排放执行DB32/4041-2021《大气污染物综合排放标准》中表3标准，厂区内VOCs无组织排放标准执行DB32/4041-2021《大气污染物综合排放标准》中表2标准。 （2）非正常工况 非正常排放指的是生产过程中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。本项目非正常工况排放主要考虑废气处理装置发生故障，导致处理效率降为0。一般情况下，非正常排放源强以30min计，3年发生1次。 综上，本项目大气非正常排放源强详见表4-7。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 | 表4-7 非正常排放参数表 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度（mg/m3）; 非正常排放速率/（kg/h）; 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 应对措施. 1; 2#车间; 废气处理装置发生故障; 颗粒物; -; 0.0198; 0.5; 0.3; 集中生产，定期维护. 2; 3#车间; 颗粒物; -; 0.0246; 0.5; 0.3. 4.2.1.5废气排放口信息及废气监测计划 技改后，该公司长山大道厂区废气排放口见表4-8。 表4-8 废气排放口信息一览表 序号; 排放口编号; 排放口名称; 污染物种类; 排气筒底部中心位置/m; 排气筒高度（m）; 排气筒出口内径（m）; 排气温度（℃）. X; Y. 1; DA001; 喷砂废气排放口1; 颗粒物; 247446; 3527414; 15; 0.6; 25. 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于“二十九、通用设备制造业 34”、“83 其他通用设备制造业 349”中“涉及通用工序简化管理的”项目，属于“排污许可简化管理”。 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目建成后，全厂废气监测计划见下表。 表4-9 技改后长山大道厂区废气污染物监测计划 类别; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 废气; 排气筒（DA001）; 颗粒物; 1次/年; DB32/4041-2021表1标准. 厂界; 非甲烷总烃、颗粒物; 1次/年; DB32/4041-2021表3标准. 氨、臭气浓度; 1次/年; GB14554-93表1二级标准. 厂区; 非甲烷总烃; 1次/年; DB32/4041-2021表2标准. 4.2.2废水 本项目无新增废水产生。 技改后废水主要为生活污水和拉拔工序隔套冷却用水。隔套冷却用水循环使用，定期补充损耗；生活污水经化粪池预处理后接入江阴市云亭污水处理有限公司集中处理，排放量为2880t/a。处理出水达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A标准后排入应天河，其污染物COD、SS、氨氮、总磷、总氮排放量分别为0.1440t/a、0.0288t/a、0.0120t/a、0.0014t/a、0.0346t/a。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 技改后该厂区仅排放生活污水，不做定期监测。 4.2.3噪声 4.2.3.1噪声源强及控制措施 本项目噪声源主要为0号联合拉拔机、集尘器等设备，噪声源强≤85.0dB（A）。设备噪声源强和防噪措施具体见下表。 建设单位根据本项目特点，采取的措施主要为优化平面布置，通过地面建筑物及隔声房隔声、加强厂区内绿化等防范措施。具体措施如下： 4.2.3.2噪声预测 预测情况如下： （1）主要噪声源的确定 本项目各噪声源与厂界噪声预测点之间的距离见下表4-11。 - 仅考虑距离衰减时各声源对厂界的贡献值预测 - 仅考虑距离（几何）衰减时，本项目各声源对噪声预测点的贡献值预测结果见表4-12。 由上表可知，仅考虑距离衰减时各声源对噪声各预测点的贡献值，各厂界均超过了55dB（A），因此需采取措施进行噪声治理。 （3）设计降噪量的确定 各噪声源设计降噪量及降噪措施见表4-13。 （4）噪声影响预测 各噪声源经治理，噪声影响预测结果见表4-14。 由上表预测结果可知，经建设单位合理布局，并采取相应措施治理后，西、北侧厂界昼间噪声能达GBl2348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中4类标准，即昼间（6：00-22：00）≤70dB(A)，夜间（22：00-6：00）≤55dB(A)其余厂界昼间噪声能达GBl2348-2008表1中3类标准，即昼间（6：00-22：00）≤65dB(A)，夜间（22：00-6：00）≤55dB(A)。 4.2.3.3监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），噪声监测计划 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 见下表。 表4-15 本项目环境监测计划 类别; 监测点位; 监测指标; 监测频次. 噪声; 厂界; 昼夜等效连续A声级LAeq; 1次/季. 4.2.4固体废弃物 4.2.4.1固废产生情况 根据工程分析，本项目固废主要为氧化皮、废油、滤尘等。 - （1）氧化皮：淬火工序会产生少量氧化皮，产生量约为0.2t/a。 - 根据《关于进一步加强含油金属屑环境管理的通知》（锡环办62号），淬火氧化皮经静置沥油后作为一般固废贮存。 - （2）废油：淬火工序后，工件需要进行沥油后再回火处理，该过程会产生废油，氧化皮打捞后静置滤油后贮存，该过程会产生废油。产生的废油约1.6t/a。 - （3）滤尘：本项目皮膜工序前，需要对工件进行打磨，该过程产生的粉尘经过集尘器收集，产生约量为2.247t/a。 - （4）废包装物：本项目使用皮膜剂、淬火油过程会产生少量废包装桶。淬火油采用50kg/桶包装，每个包装桶约0.5kg，废包装桶产生量约0.16t/a（320个/a）。皮膜剂采用25kg/桶包装，每个包装桶约0.1kg，废包装桶产生量约0.005t/a（48个/a）。 4.2.4.2工程分析 本项目固体废物污染源源强见表4-16，固废处置利用情况见表4-17。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2.4.8危险废物环境影响评价结论与建议 项目建成后，长山大道厂区危险废物主要为研磨泥、废润滑油、废皂化液、废机油、废油脂、废包装物收集后由有资质单位处置，不排放。企业所产生的固体废物通过以上方法处理处置后，将不会对周围的环境产生影响，亦不会造成二次污染。但必须指出的是，固体废物处理处置前在厂内的堆放、贮存场所应按照国家固体废物贮存有关要求设置，避免其对周围环境产生二次污染。通过以上措施，本项目产生的固体废物均得到妥善处置或利用，对外环境影响可减至最小程度。 4.2.4.9监测计划 固体废物排放情况应向相关固废管理部门申报，按照要求安排处置，必要时取样分析。 4.2.5地下水、土壤 4.2.5.1地下水、土壤污染类型及途径 本项目不涉及生产废水，针对企业生产过程中废气、废水及固体废物产生、输送和处理过程，在采取各项防渗措施的基础上对土壤和地下水环境影响较小。 4.2.5.2地下水、土壤分区防控措施 为了更好的保护地下水和土壤资源，将拟建项目对地下水和土壤的影响降至最低限度，建议采取分区防控措施。主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来集中处理，从而避免对环境的污染。结合项目各生产设备、贮存等因素，对全厂进行分区防控，全厂分区防渗区划见下表。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 厂区按相应要求采取防范或治理措施后，无需制定土壤及地下水监测计划。 4.2.6生态 本项目无新增用地，用地范围内无生态环境保护目标，正常运行情况下不会对生态造成影响。 4.2.7环境风险 4.2.7.1风险物质 本项目涉及的易燃、易爆、有毒等危险物质为润滑油、机油、液氨等。该公司所涉及的易燃、易爆、有毒等危险物质最大贮存量及临界值见表4-21。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）要求，对照《建设项目环境风险评价技术导则》附录B表B.1、B.2，Q＜1，项目建成后，企业环境风险潜势为Ⅰ级，故环境风险评价工作等级为简单分析。 |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2.7.2环境分析识别 项目环境风险识别情况见下表。 表4-22 项目环境风险识别情况 危险单元、风险源; 主要危险物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的环境敏感目标. 危废仓库; 废皂化液、废润滑油、废机油、废包装物、废油、废油脂; 火灾、爆炸、泄漏; 大气环境、地表水环境、地下水环境; 周围敏感点. 生产车间; 油雾净化器、集尘器、箱式过滤装置; 油雾（以非甲烷总烃计）、颗粒物; 泄漏; 大气环境. 原料仓库; 皂化液、润滑油、机油; 火灾、泄漏; 大气环境、地表水环境、地下水环境. 3#车间、液氨钢瓶存放区; 液氨; 泄漏、火灾、爆炸; 大气环境、地表水环境、地下水环境. 4.2.7.3环境事故情形分析 企业环境风险情况见表4-23。 工件进入淬火油池，要迅速、敏捷，稳妥。淬火时，要严格控制有温度，不准超过额定值的120℃。如果连续淬火，必须要随时掌握淬火油的升温情况，有问接近额定值时，立即停止淬火。多个工件淬火时，要将工件固定，防止脱落伤人。 淬油池周围不准存放其他物品，保持通道畅通，严禁在淬火油池工作区存放易燃、易爆物品。一旦发生火灾，应立即将油池盖好，用泡沫灭火器灭火。淬火后，要将油池盖好，打扫油池环境，保持安全整洁。 4.2.7.4风险控制措施 |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2.7.5其他应急管理要求 根据省生态环境厅关于印发《全省生态环境安全与应急管理“强基提能”三年行动计划》的通知（苏环发[2023]5号），为全面落实新形势下生态环境安全与应急管理工作新定位、新理念、新要求，要推动全省环境安全工作基础不断强化、环境应急能力有效提升，坚持源头治理、坚持问题导向、坚持系统推进，坚持创新引领基本原则，开展风险企业“三推动一强化”行动，有效提升本职环境安全水平，开展重点园区环境安全保障能力提升行动，坚持强化环境风险防控工作基础，推进市县环境安全管理体系建设，有力提升突发环境事件 预防和应对整体能力，聚焦中区域流域风险防控，切实提升精准治理和联保能力，聚焦环境安全管理重点任务，不断提高生态环境部门监管规范化、现代化水平。 作为企业需要按照省生态环境厅关于印发《江苏省突发环境事件应急预案管理办法》的通知（苏环发[2023]7号）、省生态环境厅关于印发江苏省环境影响评价文件环境应急相关内容编制要点的通知（苏环办[2022]338号）等要求，编制应急预案，完善企业自身应急措施、应急物资、明确企业于所在园区/区域的环境风险防控体系、设施衔接和配套，明确环境应急管理制度，将环境风险防范措施纳入环保投资和健身项目竣工环保验收中。 目前，建设单位已制定突发环境事故应急预案，并于2024年3月15日向江阴生态环境局完成了备案工作，环境风险级别为一般。根据该预案要求，建设单位设置初期雨水池20m3，事故应急池110m3，雨排口设置截止阀门，配备相应数量的应急物资和应急装备。 本项目建成后，依托现有风险防控措施，在上述各环境风险防范措施落实到位的情况下，可最大程度减少对环境可能造成的危害，项目对环境的风险影响可接受。 同时，本项目建成后需进一步完善修编突发环境事故应急预案。 4.2.8电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单（本项目）

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 厂界 | 油雾（以非甲烷总烃计） | 油雾净化器 | B32/4041-2021《大气污染物综合排放标准》表3中相应标准，即厂界非甲烷总烃排放浓度≤4.0mg/m3，厂界颗粒物排放浓度≤0.5mg/m3。 |
|  |  | 颗粒物 | 集尘器 |  |
|  | 厂区 | 油雾（以非甲烷总烃计） | / | DB32/4041-2021《大气污染物综合排放标准》表2中标准非甲烷总烃监控点处1平均浓度值≤6mg/m3，监控点处任意一次浓度值≤20mg/m3。 |
| 声环境 | 0号联合拉拔机、倒立式拉伸线机等设备 | 噪声 | 选用低噪声设施，在厂区内合理布局，车间采用实砌墙体，风机单隔声 | 厂界昼夜噪声能达GBl2348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中2类标准，即西、北侧厂界昼间（6：00-22：00）≤70dB(A)，夜间（22：00-6：00）≤55dB(A)；其余厂界昼间（6：00-22：00）≤65dB(A)，夜间（22：00-6：00）≤55dB(A)。 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 滤尘、氧化皮由专业单位处置，废油、废包装物委托有资质单位处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | ①地坪防渗处理措施。②各类地下管道防渗处理措施。③地上管道、阀门防渗措施。④化粪池及收集措施、固废堆场防渗措施。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目用地范围内不涉及生态环境保护目标。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 加强环境风险管理，制定突发环境事故应急预案，采取切实可行的工程控制和管理措施，加强对易燃易爆、有毒有害物质在使用、储运过程中的监控管理，防止发生污染事故。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | - 1、根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于“二十九、通用设备制造业 34”、“83 其他通用设备制造业 349”中“涉及通用工序简化管理的”项目，属于“排污许可简化管理”。 - 2、企业应制定全面的企业环境管理计划和环境管理方案，建立环保管理制度，并规范排污口设置，严格执行环境监测计划，以保证企业的环境保护制度化和系统化，保证企业环保工作持久开展，保证企业能够持续发展生产。 |  |  |  |

- 五、环境保护措施监督检查清单（技改后全厂）

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001/喷砂废气排放口1/喷砂（长山大道厂区） | 颗粒物 | 箱式滤筒装置 | B32/4041-2021《大气污染物综合排放标准》表1中相应标准，即颗粒物排放浓度≤20mg/m3、排放速率≤1.0kg/h。 |
|  | DA002、喷砂废气排放口2/喷砂（那巷路厂区） | 颗粒物 | 箱式滤筒处理装置 | DB32/4041- 2021《大气污染物综合排放标准》表1标准，浓度≤20mg/m3，速率≤1.0kg/h |
|  | DA003、天然气燃烧废气排放口/热处理（那巷路厂区） | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度 | 使用低氮燃烧器 | DB32/3728-2020《工业炉窑大气污染物排放标准》表1标准，颗粒物浓度≤20mg/m3，二氧化硫浓度≤80mg/m3，氮氧化物浓度≤180mg/m3。 |
|  | 厂界（长山大道厂区） | 油雾（以非甲烷总烃计） | 油雾净化器 | B32/4041-2021《大气污染物综合排放标准》表3中相应标准和GB14554-93《恶臭污染物排放标准》表1二级标准，即厂界非甲烷总烃排放浓度≤4.0mg/m3、颗粒物排放浓度≤0.5mg/m3、氨排放浓度≤1.5mg/m3、臭气浓度≤20（无量纲）。 |
|  |  | 颗粒物 | 集尘器 |  |
|  |  | 氨、臭气浓度 | 密闭收集 |  |
|  | 厂界（那巷路厂区） | 颗粒物 | 密闭收集 | B32/4041-2021《大气污染物综合排放标准》表3中相应标准和GB14554-93《恶臭污染物排放标准》表1二级标准，即厂界氮氧化物浓度≤0.12mg/m3，非甲烷总烃浓度≤4mg/m3，颗粒物浓度≤0.5mg/m3 达《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准，氨浓度≤1.5mg/m3，臭气浓度≤20（无量纲）。 |
|  |  | 油雾（以非甲烷总烃计） |  |  |
|  |  | 酸雾（氮氧化物） |  |  |
|  |  | 氨、臭气浓度 |  |  |
| 地表水环境 | DW001、废水总排口1（长山大道厂区） DW002、废水总排口2（那巷路厂区） | COD SS 氨氮 TN TP | 生活污水进入化粪池预处理，处理后接至污水处理有限公司集中处理 | GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1中B等级接管标准和GB 8978-1996《污水综合排放标准》表4三级标准，即COD≤500mg/L、SS≤400mg/L、氨氮≤45mg/L、总氮≤70mg/L、总磷≤12mg/L。 |
|  | YS001/雨水排口1（长山大道厂区）、YS002/雨水排口2（那巷路厂区） | pH COD SS | 雨水排放口安装截止阀门 | / |
| 声环境 | 全自动倒角机、磨床自动流水线、联合拉拔机组及配套风机设备 | 噪声 | 选用低噪声设施，在厂区内合理布局，车间采用实砌墙体，风机单隔声 | 长山大道厂区：厂界昼夜噪声能达GBl2348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中3、4类标准，即西、北侧厂界昼间（6：00-22：00）≤70dB(A)，夜间（22：00-6：00）≤55dB(A)；其余厂界昼间（6：00-22：00）≤65dB(A)，夜间（22：00-6：00）≤55dB(A)。 那巷路厂区：厂界昼夜噪声能达GBl2348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中3类标准，即昼间（6：00-22：00）≤65dB(A)，夜间（22：00-6：00）≤55dB(A)。 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 金属废料、不合格品、废拉丝粉、废砂、废滤材及滤尘，有能力单位收集处理利用；废皂化液、废润滑油、废机油、废轧制油、化学品废包装物、废水处理系统废物、其他废弃物、酸洗废液、酸洗槽渣、检验废液、废油等，委托有资质单位处置。生活垃圾由环卫清运。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | ①地坪防渗处理措施。②各类地下管道防渗处理措施。③地上管道、阀门防渗措施。④化粪池及收集措施、固废堆场防渗措施。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 企业用地范围内不涉及生态环境保护目标。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 加强环境风险管理，制定突发环境事故应急预案，采取切实可行的工程控制和管理措施，加强对易燃易爆、有毒有害物质在使用、储运过程中的监控管理，防止发生污染事故。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | - 1、根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于“二十九、通用设备制造业 34”、“83 其他通用设备制造业 349”中“涉及通用工序简化管理的”项目，那巷路厂区、长山大道厂区均属于“排污许可简化管理”。 2、企业应制定全面的企业环境管理计划和环境管理方案，建立环保管理制度，并规范排污口设置，严格执行环境监测计划，以保证企业的环境保护制度化和系统化，保证企业环保工作持久开展，保证企业能够持续发展生产。 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，从环保角度看，本项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

- 单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.5303 | 0.5303 | / | 0.3811 | 0 | 0.9114 | +0.3811 |
|  | 二氧化硫 | 0.24 | 0.24 | / | 0 | 0 | 0.24 | 0 |
|  | 氮氧化物 | 1.122 | 1.122 | / | 0 | 0 | 1.122 | 0 |
| 废水 | 废水量 | 9576 | 9576 | / | 0 | 0 | 9576 | 0 |
|  | COD | 0.4788 | 0.4788 | / | 0 | 0 | 0.4788 | 0 |
|  | SS | 0.0958 | 0.0958 | / | 0 | 0 | 0.0958 | 0 |
|  | 氨氮 | 0.0390 | 0.0390 | / | 0 | 0 | 0.0390 | 0 |
|  | TP | 0.0047 | 0.0047 | / | 0 | 0 | 0.0047 | 0 |
|  | TN | 0.1150 | 0.1150 | / | 0 | 0 | 0.1150 | 0 |
| 一般工业固体废物 | 金属废料 | 2720 | 2720 | / | 0 | 0 | 2720 | 0 |
|  | 废砂 | 6 | 6 | / | 0 | 0 | 6 | 0 |
|  | 废钢砂 | 1 | 1 | / | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | 废滤材 | 2 | 2 | / | 0 | 0 | 2 | 0 |
|  | 滤尘 | 3.152 | 3.152 | / | 2.247 | 0 | 5.399 | +2.247 |
|  | 废拉丝粉 | 0.5 | 0.5 | / | 0 | 0 | 0.5 | 0 |
|  | 氧化皮 | 0 | 0 | / | 0.2 | 0 | 0.2 | +0.2 |
| 危险废物 | 研磨泥 | 300 | 300 | / | 0 | 0 | 300 | 0 |
|  | 废润滑油 | 5.5 | 5.5 | / | 0 | 0 | 5.5 | 0 |
|  | 废皂化液 | 35 | 35 | / | 0 | 0 | 35 | 0 |
|  | 废机油 | 4.2 | 4.2 | / | 0 | 0 | 4.2 | 0 |
|  | 废轧制油 | 10 | 10 | / | 0 | 0 | 10 | 0 |
|  | 废油脂 | 5 | 5 | / | 0 | 0 | 5 | 0 |
|  | 废包装物 | 11.05 | 11.05 | / | 0.165 | 0 | 11.215 | +0.165 |
|  | 废油 | 0 | 0 | / | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.6 |
|  | 废水处理系统废物 | 30 | 30 | / | 0 | / | 30 | 0 |
|  | 酸洗废液 | 21 | 21 | / | 0 | / | 21 | 0 |
|  | 酸洗槽渣 | 1 | 1 | / | 0 | / | 1 | 0 |
|  | 检验废液 | 1 | 1 | / | 0 | / | 1 | 0 |
|  | 废（含油）抹布 | 0.24 | 0.24 | / | 0 | / | 0.24 | 0 |

- 注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①