建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：江阴临港开发区环卫一体化提标改造建设项目

建设单位（盖章）：江苏江阴临港经济开发区管理委员会

编制日期：             2025年6月

- 中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 江阴临港开发区环卫一体化提标改造建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2501-320259-89-01-104752 |  |  |
| 建设单位联系人 | * | 联系方式 | * |
| 建设地点 | 江苏省无锡市江阴市璜土镇镇北路30号 |  |  |
| 地理坐标 | （120度2分22.2786秒，31度52分38.8719秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 环境卫生管理（N7820） | 建设项目 行业类别 | 四十八、公共设施管理业105-生活垃圾（含餐厨废弃物）转运站 |
| 建设性质 | £新建（迁建） R改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 江阴市数据局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 澄数投〔2025〕6号 |
| 总投资（万元） | 3629.80 | 环保投资（万元） | 80 |
| 环保投资占比（%） | 2.2 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | * |
| 专项评价设置情况 | 表1-1 专项评价设置原则 专项评价的类别; 涉及项目类别; 专项设置情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物，二噁英、苯并〔a〕芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目。; 本项目排放的废气不涉及二噁英、苯并〔a〕芘、氰化物、氯气等有毒有害污染物，因此无需设置大气专项评价。. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂。; 本项目车辆冲洗废水、地面冲洗废水、初期雨水及植物液喷淋塔废水经废水处理设施处理后与生活污水一起接管污水处理厂进行处理，无直排废水，因此无需设置地表水专项评价。. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目。; 本项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量，因此无需设置环境风险专项评价。. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。; 本项目不涉及新增河道取水，因此无需设置生态专项评价。. 海洋; 直接向海洋排放污染物的海洋工程建设项目。; 本项目未向海洋排放污染物，因此无需设置海洋专项评价。. |
| 规划情况 | / |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | / |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 一、规划相符性 依据《中共江阴市委 江阴市人民政府 关于深化临港开发区行政管理体制改革的意见》（澄委发﹝2017﹞44号），璜土镇、夏港街道、申港街道、利港街道属于临港开发区管辖范围。本项目建设地位于江阴市璜土镇镇北路30号，属于璜土镇。 根据《江阴临港开发区工业园区开发建设规划（2021-2035）环境影响报告书》（澄环发〔2024〕6号）及《江苏江阴临港经济开发区规划环境影响跟踪评价报告书》（苏环审〔2019〕13号），本项目建设地不在规划环评范围内，规划环评范围与本项目位置关系详见附图七。 （1）《关于印发《江阴市镇（街）工业园区四至范围》的通知》（澄工改办〔2022〕1号）相符性： 根据江阴市工业园区升级改造领导小组办公室出具的《关于印发〈江阴市镇（街）工业园区四至范围〉的通知》（澄工改办〔2022〕1号）中璜土镇工业园区可知，本项目不在升级改造后的工业园区范围内。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 一、产业政策相符性 本项目为生活垃圾转运站项目，根据《产业结构调整指导目录（2024年版）》，本项目属于鼓励类中第四十二条环境保护与资源节约综合利用中第3条：城镇垃圾、农村生活垃圾、城镇生活污水、农村生活污水、污泥及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程，符合国家产业政策。不属于《产业发展与转移指导目录（2018年本）》中的引导逐步调整退出和引导不再承接的产业；不属于《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》和《〈长江经济带发展负面清单指南〉江苏省实施细则》中禁止类项目；不属于《江苏省太湖流域禁止和限制的产业产品目录（2024年本）》中限制类、淘汰类和禁止类项目，且项目可行性研究报告已经江阴市数据局批复，批复文号为澄数投〔2025〕6号，故本项目的建设符合国家及地方产业政策。 |  |  |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、工程概况 2018年国务院办公厅发布了《国务院办公厅关于印发“无废城市”建设试点工作方案的通知》，要求加快垃圾处理设施建设，实施生活垃圾分类制度。基于此，江阴市人民政府于2022年9月发布了关于印发《江阴市“无废城市”建设工作方案》的通知（澄政办发〔2022〕68号），旨在2025年建成“无废城市”。要求深入推进生活垃圾分类工作，到2025年，全市生活垃圾分类实现全覆盖。全面落实国家和省关于建筑垃圾分类收集、贮存及资源化利用等相关规定；并且建立专业化收集转运体系，按照“集约建设、共享治污”的思路，推行“绿岛”建设，建立五大类固体废物全覆盖收储运体系，实现网格收集、高效运转、规范处置、服务便捷、风险可控。 然而临港经济开发区夏港中转站、石庄中转站、璜土中转站均始建于2000年左右，建设年代久、标准低，中转站多处存在严重安全隐患，存在设备老化和产生渗滤液气味对站内和周边环境产生一定影响，同时日处理垃圾难以满足周边生活垃圾的收集压缩。其次，临港经济开发区居民小区垃圾分类房、镇街区内垃圾分类亭覆盖率低，未能有效的完成居民垃圾分类引导。最后，镇街区内公厕年代久、设施旧和群众诉求多，对周围生态环境造成一定的影响。 基于上述发展背景，江苏江阴临港经济开发区管理委员会拟开展本项目，以期增强环卫设施对未来垃圾增长的承载能力，确保在一定时期内能够稳定、高效地处理区域内产生的各类垃圾，为开发区的可持续发展奠定坚实的环境卫生基础。并通过推广环保理念与设施建设，培养居民的环保意识，形成人人参与环卫、爱护环境的良好社会氛围，促进城市的长期可持续发展。 建设单位委托上海同济工程咨询有限公司编制了《江阴临港开发区环卫一体化提标改造建设项目可行性研究报告》，并于2025年1月14日通过了江阴市数据局审批，编号为：澄数投〔2025〕6号。根据《江阴临港开发区环卫一体化提标改造建设项目可行性研究报告》及批复，具体改造内容如下： 1、垃圾中转站提档升级工程： 璜土、石庄垃圾转运站购置车辆进出站称重系统、卸料溜槽、压缩设备钢结构支撑系统、压实器、垂直升降结构、垃圾集装箱、垂直拉臂钩车、中央监控系统、除臭系统、风幕机等设备49台套，对压缩设备工艺模式和环保设施进行改造提升，同时改造转运车间700m2，合理规划设备安装、垃圾存放与转运通道，提升作业安全性与便捷性；夏港垃圾转运站对555m2的转运车间进行墙体加固、地面翻新、排水系统等改造，改造垃圾清运车棚780m2，配备车辆保养设备设施，摊铺1600m2，场内沥青混凝土；改造完成后垃圾转运站设计能力分别为：璜土生活垃圾转运设计规模150t/d、石庄生活垃圾转运设计规模80t/d、夏港生活垃圾转运设计规模100t/d，合计共达到330t/d。 2、环卫基础设施建设工程： 新设成品垃圾房58个，涵盖朱家湾一村、江南花园、申裕苑、新港花苑一期、新港花苑二期、时代名邸、时代官邸、泰和江南等小区；改造垃圾分类亭50个，更新标识牌、增设遮雨棚、安装洗手池等；装修改造公共厕所13个。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律法规的有关规定，项目需开展环境影响评价工作。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部 部令第16号，2021年1月1日起施行），本项目属于“四十八、公共设施管理业-105生活垃圾（含餐厨废弃物）转运站”中“日转运能力150吨及以上的”，编制环境影响报告表，本项目璜土垃圾转运站日转运能力为150t/d，因此需要编制环境影响报告表，本报告仅对璜土垃圾转运站进行评价，本项目评价范围为璜土垃圾转运站。 江苏江阴临港经济开发区管理委员会委托江苏锡澄环保产业有限公司开展该项目环境影响评价工作。江苏锡澄环保产业有限公司接受委托后，环评工作组进行了实地踏勘和资料收集，在工程分析的基础上，编制了本环境影响报告表。 二、工程规模及内容 项目设计规模及收集范围情况一览表见表2-2。 表2-2 建设项目设计规模及收集范围 序号; 工程名称（车间、生产装置或生产线）; 设计转运能力（t/a）; 年运行时数h; 收集范围. 1; 生活垃圾转运站; 150t/d; 2190; 璜土镇. 三、项目工程组成表 略 四、主要生产设备 略 五、项目主要原辅材料 略 六、收集对象、服务范围及运输路径 略 七、水平衡 略 八、工作制度与劳动定员 略 九、建设项目地理位置、厂区平面布置及厂界周围500米土地利用现状 略 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、工艺流程 本项目生活垃圾转运站采用“垂直压缩工艺及垂直拉臂钩车转运”的工艺方案，厂房布置采用“平进平出”的布置形式。具体生产工艺流程及产污工序见图2-2（G-废气、S-固废、N-噪声、W-废水）： 垃圾收集车进站 称量计重 G1恶臭气体 天然植物液除臭剂喷淋 卸料 N1噪声、S1渗滤液 G2恶臭废气 天然植物液除臭剂喷淋 压缩装箱 N2噪声、S2渗滤液 容器装车 N3噪声 运输至焚烧发电厂 图2-2 垃圾转运站工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 略 二、主要产污环节和排污特征 略 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 略 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、大气环境质量 - （1）空气质量达标区判定 根据《2024年度江阴市生态环境状况公报》，2024年，全市PM2.5年平均浓度32微克/立方米，空气优良天数298天，优良天数比率为81.4%。全市空气SO2年平均浓度为8.0微克/立方米，达到一级标准；NO2年平均浓度为33.1微克/立方米，达到一级标准；PM10年平均浓度为51.7微克/立方米，达到二级标准；CO年平均浓度1.134毫克/立方米，达到一级标准；O3年平均浓度162微克/立方米，同比下降6.5%。2024年江阴市PM2.5、SO2、NO2、PM10、CO年均浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，O3年均浓度未能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。因此判定为不达标区。 该区域已按《中华人民共和国大气污染防治法》的要求开展限期达标规划，根据《无锡市大气环境质量限期达标规划》（2018-2025年）分析内容，通过采取调整产业结构、推进工业领域全行业、全要素达标排放、调整能源结构，控制煤炭消费总量、加强交通行业大气污染防治、严格控制扬尘污染、加强服务业和生活污染防治等措施后，无锡市环境空气质量预计2025年可实现全面达标。 二、地表水环境质量 由上表可知，监测期间西横河监测断面的pH值、COD、氨氮、总磷浓度均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求，地表水环境质量良好。 三、声环境质量 根据噪声现状监测，各敏感点声环境现状均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准限值要求，因此，项目所在地周围声环境质量现状良好。 四、土壤环境 本项目所在厂区拟采用地面硬化，压缩车间、废水处理间等区域拟采用防腐防渗及防泄漏措施，正常工况下，不存在地面漫流及垂直入渗的污染途径，大气污染物主要为恶臭气体，通过废气处理设施处理后达标排放，地面冲洗水、车辆冲洗废水、初期雨水及喷淋塔废水收集后经废水处理设施处理后与生活污水一起接管污水处理厂处理，项目对土壤环境影响较小，因此，不开展地下水、土壤环境现状调查。 五、生态环境 本项目建设地位于江阴市璜土镇镇北路30号，用地范围内无生态环境保护目标，故不开展生态现状调查。 六、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射，故无需开展电磁辐射现状监测与评价。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 略 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物排放标准 施工期废气执行《施工场地扬尘排放标准》（DB32/4437-2022）标准。施工场地扬尘排放浓度限值见表3-4。 运营期项目NH3、H2S执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准，颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）标准要求，详见表3-8。 表3-4 施工场地扬尘排放浓度限值 监测项目; 浓度限值 （ug/m3）; 标准来源. TSPa; 500; 《施工场地扬尘排放标准》（DB32/4437-2022）表1标准. PM10b; 80. 注：a任一监控点（TSP自动监测）自整时起依次顺延15min的总悬浮颗粒物浓度平均值不应超过的限值。根据HJ633判定设区市AQI在200~300之间且首要污染物为PM10或PM2.5时，TSP实测值扣除200μg/m3后再进行评价。 b任一监控点（PM10自动监测）自整时起依次顺延1h的PM10浓度平均值与同时段所属设区市PM10小时平均浓度的差值不应超过的限值。 表3-5 大气污染物排放浓度限值 污染物名称; 厂界标准值（mg/m3）; 排气筒高度（m）; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 排放量（kg/h）; 标准. 氨; 1.5; 15; /; 4.9; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1、表2. 硫化氢; 0.06; /; 0.33. 臭气浓度（无量纲）; 20; /; 2000. 颗粒物; 0.5; /; 20; 1; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）. 2、废水排放标准 本项目车辆冲洗废水、地面冲洗废水、初期雨水及植物液喷淋塔废水经废水处理设施处理后与生活污水一起接入光大水处理（江阴）有限公司西利污水处理厂集中处理，接管污水pH、COD、SS、BOD5、动植物油执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，氨氮、TP、TN、溶解性总固体、石油类执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准。光大水处理（江阴）有限公司西利污水处理厂出水执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1一级A标准，具体见下表3-9。 表3-9 废水污染物排放标准 项目; 接管标准（mg/L）; 污水处理厂尾水排放标准（mg/L）. pH; 6~9; 6~9. COD; 500; 50. BOD5; 300; 10. SS; 400; 10. 氨氮; 45; 4（6）. TP; 8; 0.5. 总氮; 70; 12（15）. 溶解性总固体; 2000; /. 石油类; 15; 1. 动植物油; 100; 1. 标准; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）; 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准. 注：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 此外，根据《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022） （2022.12.28发布，2023.3.28实施），本项目拟接管的光大水处理（江阴）有限公司西利污水处理厂为现有城镇污水处理厂，排污口位于一般区域中太湖区域，且总设计规模大于等于3000m3/d，执行C标准；根据标准中“7.1.2 现有城镇污水处理厂自本文件实施之日起3年后执行”，因此自2026年3月28日起（远期），本项目生活污水、车辆冲洗废水、地面冲洗废水、喷淋塔废水、初期雨水经光大水处理（江阴）有限公司西利污水处理厂集中处理后尾水的排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）表1和表2中C标准，详见下表。 表3-10 远期污水厂尾水排放浓度限值 项目; 单位; 日均排放限值; 一次监测排放限值; 标准来源. pH; -; 6~9; /; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）表1和表2中C标准. COD; mg/L; 50; 75. BOD5; mg/L; 10; /. 氨氮; mg/L; 4（6）; 8（12）. 总氮; mg/L; 12（15）; 15（20）. 总磷; mg/L; 0.5; 1. SS; mg/L; 10; /. 石油类; mg/L; 1; /. 动植物油; mg/L; 1; /. 注：每年11月1日至次年3月31日执行括号内排放限值。 3、噪声排放标准 施工期噪声排放标准执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），建筑施工场界环境噪声排放标准见表3-8。 本项目运营期厂界环境噪声排放限值执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，具体标准限值见下表。 表3-8 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 阶段; 昼间; 夜间; 标准来源. 施工期; 70dB（A）; 55dB（A），夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15dB（A）; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）. 表3-9 厂界环境噪声排放标准 阶段; 标准; 类 别; 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. 运营期; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 2类; 60; 50. 4、固废贮存标准 本项目一般工业固体废物贮存参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的要求。 |
| 总量 控制 指标 | 略 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 略 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 1.1、大气污染物产生源强核算 略 1.2废气污染防治措施评述 略 1.3非正常工况大气污染物产生及排放情况 略 1.4污染物排放量核算 略 1.5监测要求 略 1.6防护距离测算 略 1.7异味影响分析 略 1.7大气环境影响分析结论 略 2、废水 经与建设单位核实，项目废水主要为车辆冲洗废水、地面冲洗废水、植物液喷淋塔废水、初期雨水和生活污水。 本项目车辆冲洗废水、地面冲洗废水、植物液喷淋塔废水及初期雨水经废水处理设施进行处理后与经化粪池处理后的生活污水一起进入光大水处理（江阴）有限公司西利污水处理厂集中处理。 2.1、源强及达标情况 略 2.2、废水类别、污染物及污染治理设施信息 略 2.3、废水污染治理设施可行性分析 略 2.4、依托污水处理厂可行性分析 略 2.5、监测计划 略 2.6、地表水环境影响评价结论 略 3、噪声 （1）噪声源及降噪情况 本项目噪声源主要为风机、清洗机、压缩机、泵类、压实器、举升平台及运输车辆等，噪声源强≤85dB（A）。 建设单位拟采取以下降噪措施： 其中主要噪声设备采取了隔声、消声、减震等降噪措施。泵类电动机安装消声器，风机选用低噪声设备，安装减振底座，采用消声器、隔音罩，必要时建设隔声房等措施。清洗机、压缩机、压实器、举升平台选用低噪声设备。运输车辆厂内运输时保持低速行驶，同时禁止鸣笛。同时加强内部管理，合理作业，避免不必要的突发性噪声，确保厂界噪声达标排放。 工业企业设备噪声产生源强见下表。 略 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （2）噪声监测计划 略 4、固体废物 （1）固体废物产生情况 根据工程分析，本项目固废主要为压缩过程产生的垃圾渗滤液、废水处理设施产生的污泥、废活性炭、废MBR膜、栅渣及浮渣，废气处理设施产生的废活性炭，设备维护保养过程产生的废液压油、废机油、废含油抹布手套，机油和液压油使用过程产生的废机油桶及生活垃圾。 略 5、环境风险 略 6、地下水、土壤 略 7、生态环境 略 8、电磁辐射 略 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001/卸料、压缩、废水处理设施； | NH3、H2S、臭气浓度、颗粒物 | 植物液喷淋塔+活性炭吸附装置+15m高排气筒 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准要求、《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1要求 |
|  | 压缩车间、废水处理设施/卸料、压缩、废水处理设施过程； | NH3、H2S、臭气浓度、颗粒物 | 离子送风系统+植物液空间雾化除臭装置 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准、《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3要求 |
| 地表水环境 | DW001、总排口/车辆冲洗废水、地面冲洗废水、植物液喷淋塔废水、初期雨水、办公生活 | COD、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷、石油类、动植物油 | 生活污水经化粪池处理后与经废水处理设施处理后的车辆冲洗废水、地面冲洗废水、植物液喷淋塔废水、初期雨水一起接入光大水处理（江阴）有限公司西利污水处理厂 | 达污水处理厂接管标准（COD500mg/L、BOD5300mg/L、SS400mg/L、氨氮45mg/L、总氮70mg/L、总磷8mg/L、石油类15mg/L、动植物油100mg/L） |
| 声环境 | 压缩车间、废水处理车间 | 噪声 | 选用低噪声设备，采取隔声减振措施，加强设备维护保养 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般工业固体废物贮存参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危险废物贮存按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）相关规定要求以及《省生态环境厅关于印发《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》的通知》（苏环办〔2024〕16号）要求进行危险废物的管理；建设项目产生的危险废物分类密封、分区存放，委托有资质单位处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 1、源头控制，加强设备和各构筑物的巡视和监控。在项目运营过程中，要定期对设备进行维护，保持设备和建、构筑物运行处于良好的状态，避免跑、冒、滴、漏现象发生。 2、分区防控，厂区应划分为重点防渗区、一般防渗和简单防渗区，不同的污染物区，采取不同等级的防渗措施，并确保其可靠性和有效性。 3、加强管理，设立土壤动态监测小组，负责对土壤环境监测和管理，建立有关规章制度和岗位责任制。制定风险预警方案，设立应急设施减少环境污染影响。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1、完善危险物质贮存设施，加强物料储存、使用的安全管理和检查。 2、落实安全检查制度，定期检查，排除火灾隐患；加强厂区消防检查和管理，在厂区按照消防要求设置灭火器材。 3、要加强对各岗位员工进行风险意识、风险知识、安全技能、规章制度、应变能力等素质等各方面的培训和教育。 4、企业应按照安全监督管理部门和消防部门要求，严格执行相关风险控制措施。企业雨水管网、污水管网收集系统严格分开，在厂区通向外环境排放的污水排放口、雨水排放口都设置截止阀，一旦有事故，立即关闭所有闸阀，事故废水经应急水囊进行收集，不会直接排入周围水体。在厂区边界预先准备适量的沙包、沙袋等堵漏物，在厂区灭火时堵住厂界围墙有泄漏的地方，防止消防废水向厂外泄漏。 5、企业应编制突发环境事件应急预案，配备应急器材，在发生火灾等事故时控制消防废水进入下水道。企业应完善突发环境事故应急措施。 6、做好总图布置和建筑物安全防范措施。 7、准备各项应急救援物资。 8、仓库区和生产区禁止吸烟，远离火源、热源、电源，无产生火花的条件，禁止明火作业；设置醒目易燃品标志。 9、平时加强废气处理设施、废水处理设施的维护保养，及时发现处理设备的隐患，并及时进行维修，确保废气处理系统、废水处理系统正常运行。 10、加强工艺管理，严格控制指标，进一步完善并严格执行操作规章，同时加强巡检，及时发现问题，正确判断、及时处理，排除各种可能导致火灾、爆炸的不安全因素。 11、厂区拟建设健全的雨、污管网系统，雨污管网的排口前设置有切断阀门，发生泄漏事故或火灾事故产生消防废水后，将泄漏事故废水截流在厂内，采用应急水囊进行收集，确保事故废水不排入外环境。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 排污许可管理要求：根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于“四十六、公共设施管理业78”中“104环境卫生管理782”“生活垃圾（含餐厨废弃物）、生活污水处理污泥集中处理（除焚烧、填埋以外的），日处理能力50吨及以上的城镇粪便集中处理，日转运能力150吨及以上的垃圾转运站”，属于简化管理类别。本项目为日转运能力150吨的生活垃圾转运站，因此本项目属于简化管理类别，项目建设完成后应进行排污许可申请，取得排污许可证。 2、环保竣工验收要求：编制环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。 3、环境管理台账要求：排污单位应建立环境管理台账记录制度，落实环境管理台账记录的责任单位和责任人，明确工作职责，并对环境管理台账的真实性、完整性和规范性负责。 4、环境风险应急预案要求：根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理实施办法（试行）》（环发〔2015〕4号）、《省政府办公厅关于印发江苏省突发环境事件应急预案的通知》（苏环办函〔2020〕37号）等相关文件要求编制环境事件应急预案。 5、根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控〔1997〕122号）文的要求设置与管理排污口（指废水排放口、废气排气筒和固废临时堆放场所）。在排污口附近醒目处按规定设置环保标志牌，排污口的设置要合理，便于采集监测样品、便于监测计量、便于公众参与监督管理。 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，本项目从环保的角度出发，在坚持“三同时”原则并按照本报告中提出的各项环保措施治理后是可行的。