- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年产160万条加热带和200万米电线迁建项目

建设单位（盖章）：江阴鑫佳橡塑电器有限公司

编制日期：          2025年5月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产160万条加热带和200万米电线迁建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2412-320265-89-01-513780 |  |  |
| 建设单位联系人 | 周** | 联系方式 | 138****** |
| 建设地点 | 江苏 省（自治区） 无锡 市 江阴 县（区） 青阳镇 乡（街道） 华澄路9号 |  |  |
| 地理坐标 | （ 120 度 15 分 38.571 秒， 31 度 44 分 48.347 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2912 橡胶板、管、带制造 | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业29 52橡胶制品业291 其他 |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 江阴市青阳镇人民政府 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 江阴青阳备〔2025〕16号 |
| 总投资（万元） | 2000 | 环保投资（万元） | 20 |
| 环保投资占比（%） | 1% | 施工工期 | 4个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 3068.39 |
| 专项评价设置情况 |  |  |  |
| 规划情况 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 |  |  |  |
| 其他符合性分析 |  |  |  |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、工程概况 江阴鑫佳橡塑电器有限公司成立于2004年2月11日，企业原位于江苏省江阴市青阳镇工业园东区，从事橡塑制品、电线电缆和五金加工制造，现有项目《橡塑制品、电线电缆、五金加工》建设项目环境影响申报（登记）表于2003年12月30日通过江阴市环境保护局审批，现有产能为年产硅橡胶密封件15吨，硅橡胶电线5000km，五金加工件50吨。 现随着市场的发展，企业拟搬迁至江阴市青阳镇华澄路9号，拟投资2000万元，租赁无锡华澄线缆有限公司闲置厂房3068.39平方米（建筑面积）新建项目，在原有设备情况下加购炼胶机、挤出机、平板硫化机、端子机等设备共87台(套)，项目搬迁后产能扩大，硅橡胶密封件和五金加工件不再生产，具备年产加热带160万条和电线200万米的生产能力。 2、工程内容及规模 本项目租用厂房进行建设，因此主体工程主要包括厂房内部布局调整、新增设备的购买、安装、调试等；公用工程和辅助工程包括贮运工程、环保工程和其它配套工程的完善建设，建设项目主体工程和产品方案见表2-1，公用和辅助工程见表2-2。 表2-1 项目主体工程及产品方案 序号; 工程名称（车间、生产装置或生产线）; 产品名称; 规格; 设计生产能力; 年运行时数. 迁建前; 迁建后; 增减量. 1; 搬迁前生产车间; 硅橡胶密封件; 3.0kg; 15t/年; 0; -15t/年; 2400h. 硅橡胶电线; Φ5.5mm; 500万米/年; 0; -500万米/年. 五金加工; 1.6kg; 50t/年; 0; -50t/年. 2; 搬迁后生产车间; 加热带; Φ5.0mm; 0; 160万条/年; +160万条/年; 2400h. 电线; Φ6.0mm; 0; 200万米/年; +200万米/年. 表2-2 建设项目公用辅助、环保等工程 工程名称; 建设名称; 设计能力; 备注. 贮运工程; 原料仓库; 200m2; 室内，贮存原料，依托租赁厂区原有. 成品仓库; 270m2; 室内，贮存成品，依托租赁厂区原有. 公用 工程; 给水系统; 自来水; 20t/h; 当地自来水管网，依托租赁厂区原有. 排水系统; 雨水管网; 20t/h; 直接排入区内雨水管网，依托租赁厂区原有. 污水管网; 20t/h; 接入江阴市城南污水处理有限公司集中处理，依托租赁厂区原有. 供电; 315KVA; 依托租赁厂区原有. 环保 工程; 废水; 化粪池; 20m3; 简单生化处理，依托租赁厂区原有. 废气; 集气罩收集+二级活性炭吸附装置处理; 7000m3/h; 有机废气净化，收集率90%，去除率90%，有机废气经处理后通过排气筒，新增. 噪声; 噪声治理工程; 隔声量≥25dB(A); 采用低噪设备，并采用隔声、减震等措施降噪，厂界噪声达标. 固废堆场; 一般工业固体废物贮存场; 50m2; 固废分类暂存. 危废仓库; 40m2; 危废分类暂存. 表2-3 公辅工程依托情况一览表 工程名称; 建设名称; 设计能力; 备注; 依托可行性. 公用工程; 给水工程; 20t/h; 由市政给水管网供给，依托出租方现有给水设施; 现有厂区已建成一套完善的给水体系，故本项目给水依托可行. 排水工程; 化粪池; 出租方已实现“雨污分流”，本项目租赁出租方厂区内现有部分管网，项目雨水经项目区域支流雨水管网收集后汇入厂区雨水总排口排放，项目无生产废水排放，项目生活污水经化粪池预处理后通过项目区域支流污水管网收集后汇入厂区污水接管口接管；出租方共设置1个生活污水接管口和1个雨水排放口。; 现有厂区已建成一套完善的雨污分流系统，并接管市政雨水管网；污水经预处理后可接管江阴市城南污水处理有限公司处理，雨水排放口和生活污水接管口已根据相关规范要求设置，故本项目排水依托可行. 供电工程; 变压器; 由市政供电管网供电，依托出租方现有变压器; 现有项目已建成一套完善的供电系统，故本项目供电依托可行. 责任主体如下：雨水排放口、污水接管口、废气治理设施、一般工业固体废物贮存场以及危废仓库的责任主体均为江阴鑫佳橡塑电器有限公司。 3、主要生产设备和原辅材料消耗 表2-4 全厂主要原辅料消耗表 序号; 名称; 状态; 年耗量（t/a）; 最大存储量（t）; 存储位置; 组分/规格; 来源及运输. 迁建前; 迁建后; 增减量. 1; 硅橡胶; 固态; 25; 70; +45; 20; 原料仓库; 20kg/包; 国内汽运. 2; 铜丝; 固态; 0; 16.5; +16.5; 5; 原料仓库; /; 国内汽运. 3; 不锈钢丝; 固态; 0; 20; +20; 2; 原料仓库; /; 国内汽运. 4; 玻璃纤维绳; 固态; 0; 1.5; +1.5; 0.5; 原料仓库; 直径0.8mm; 国内汽运. 5; 镍络丝; 固态; 0; 1; 1; 0.1; 原料仓库; 直径0.05mm; 国内汽运. 6; 双二四硫化剂; 固态; 0; 1.5; +1.5; 0.2; 原料仓库; 25kg/桶; 国内汽运. 7; 双二五硫化剂; 固态; 0; 0.5; +0.5; 0.1; 原料仓库; 25kg/桶; 国内汽运. 本项目主要原辅材料理化性质及毒理毒性见表2-5。 表2-5 主要原辅材料理化性质和毒理毒性 名称; 理化特性; 燃烧爆炸性; 毒理毒性. 硅橡胶; 硅橡胶是指主链由硅和氧原子交替构成，硅原子上通常连有两个有机基团的橡胶。普通的硅橡胶主要由含甲基和少量乙烯基的硅氧链节组成。硅橡胶耐低温性能良好，一般在-55℃下仍能工作。硅橡胶的耐热性能也很突出，在180℃下可长期工作，瞬时可耐300℃以上的高温。硅橡胶的透气性好，氧气透过率在合成聚合物中是最高的。; /; /. 双二四硫化剂; 白色至浅黄色结晶粉末，或片状有滑感粉末，相对密度：1.18。分子量：380。不溶于水，微溶于乙醇，溶于丙酮，易溶于苯、氯仿。; 可燃; LD50小鼠腹注为225mg/kg. 双二五硫化剂; 2，5-二甲基-2，5-二（叔丁基过氧基）己烷（俗称双二五），分子量：290.4，白色半透明膏状物，不溶于水；部分溶于乙醇、乙醚、苯、四氯化碳等有机溶剂。; 可燃; LD50：1700mg/kg（小鼠腹腔）. 铜丝; 铜丝具有很好的导电性和导热性，属于可锻的金属，同时是一种柔软、延展性强的金属，可以轻松弯曲和拉伸，很容易加工成不同形状。; /; /. 不锈钢丝; 钢材的物理特性包括密度、熔点、导热性、热膨胀性、导电性和磁性等。钢材的密度通常在7.85g/cm³左右，熔点约为1538℃，具有良好的导热性和导电性，同时具有一定的磁性。; 不燃烧、爆炸性低; /. 玻璃纤维绳; 玻璃纤维是一种性能优异的无机非金属材料，其单丝的直径为几个微米到二十几个微米，每束纤维原丝都由数百根甚至上千根单丝组成。玻璃纤维通常用作复合材料中的增强材料，电绝缘材料和绝热保温材料。; 不易燃; /. 镍络丝; 镍铬丝主要由镍和铬组成，其成分含量因应用需求而异。通常，镍含量在10%至90%之间，铬含量在10%至30%之间。镍络丝在高温下仍能保持高强度、不易变形损坏，且具有良好的导电性。; 不易燃; /. 4、主要的生产设备 表2-6 建设项目主要设备清单 工艺流程; 设备名称; 规格型号; 数量（台/套）. 迁建前; 迁建后; 增减量. 绕丝工序; 电阻绕丝机; THRS-01B; 0; 6; +6. 电阻丝绕包机; 单机功率0.55kW; 0; 5; +5. 多功能电阻绕丝机; TRRS-010型; 0; 1; +1. 炼胶工序; 炼胶机; 9寸; 0; 2; +2. 烘箱; HY101-4; 0; 2; +2. 切料机; 2D-550; 0; 2; +2. 挤出工序; 挤出机; 85型; 0; 6; +6. 平板硫化机; YYJ-D; 0; 8; +8. 不锈钢丝编织工序; 不锈钢编织机; 单机功率0.2kW; 0; 6; +6. 不锈钢断网机; 单机功率0.2kW; 0; 3; +3. 自动打丝机; 双组; 0; 1; +1. 全自动电脑剥线机; FY-825; 0; 3; +3. 多功能自动剥线机; 单机功率0.2kW; 0; 3; +3. 铜带连接封头工序; 伺服端子压接机; YQ-SF-2000; 0; 4; +4. 铜带连续接线机; CLM-HS-04106; 0; 4; +4. 套管打端工序; 超高速静音剥皮打端机; 单机功率1.1kW; 0; 5; +5. 端子机; BO2WANG; 0; 12; +12. 铆钉机; KP-1型; 0; 5; +5. 自动打包机; 单机功率0.2kW; 0; 2; +2. 自动扎线机; 单机功率0.2kW; 0; 2; +2. 其他设备; 车床; CA6140; 2; 2; 0. 铣床; X63250; 2; 1; -1. 钻床; 2512-2A; 0; 1; +1. 刨床; B635; 0; 1; +1. 砂轮机; M系列; 0; 1; +1. 切割机; J3G-C1; 0; 1; +1. 电焊机; BX6200-2; 0; 1; +1. 激光打标机; 单机功率0.55kW; 0; 1; +1. 真空泵; 单机功率2kW; 0; 1; +1. 淘汰设备; Φ65、Φ85橡胶挤出机; /; 4; 0; 0. 2.5t油泵橡胶压机; /; 4; 0; 0. 铇床; /; 3; 0; 0. 磨床; /; 2; 0; 0. 5、建设项目地理位置、厂区平面布置及厂界周围500米用地现状 地理位置：本项目位于江阴市青阳镇华澄路9号，地理位置见附图1。 厂界周围500米土地利用现状：本项目位于工业园区内，本项目东侧为圣南路，西侧为无锡早川电子有限公司，北侧为空地，南侧为江阴华雁轴承有限公司。本项目周围500m无敏感点。本项目卫星图见附图2、周边500米概况图见附图3。 厂区平面布置：本项目租用闲置厂房进行建设，具体见厂区平面布置图见附图4，具体车间平面布置图见附图5。 6、工作制度及劳动定员 工作制度：本项目搬迁后生产实行8小时生产制度，年有效工作日为300天。 劳动定员：本项目迁建后劳动定员均为40人。 - 7、水量平衡 ①水量平衡依据 生活用水：本项目劳动定员40人，根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），生活用水定额采用0.05t/（人·天），全年按300天计，则生活用水量为600t/a，排水量按用水量的80%计，则排水量为480t/a。 隔套冷却用水：本项目挤出工序的隔套冷却水经冷却水池循环后回用，冷却水池使用厂区自有。根据企业提供的信息，冷却水单次循环水量约为15t/d，年工作时间按300天计，则总循环量为4500t/a。损耗量按循环量的5%计，则新鲜水补充量为225t/a。 ②水量平衡图 迁建后全厂水平衡见下图2-2。 图2-2 迁建后全厂水量平衡图 单位：t/a |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、生产工艺流程 本项目主要从事加热带和电线的生产，具体生产工艺见下图（其中G—废气、S—固废、N—噪声），工艺流程图如下。 ①加热带生产工艺 硅橡胶 玻璃纤维绳 镍络丝 绕丝 废玻璃纤维丝S1、废金属S2、噪声N 炼胶废气G1-1、噪声N 炼胶 硫化剂 挤出 硫化废气G1-2、噪声N 电加热 不锈钢丝 不锈钢丝编织 废金属S2、噪声N 铜带连接封头 噪声N 套管打端 噪声N 检验 不合格品S3 成品 图2-2 加热带生产工艺流程及产污环节图 ②电线生产工艺 硅橡胶 炼胶废气G2-1、噪声N 硫化剂 炼胶 切片 废橡胶S4、噪声N 硫化废气G2-2、废金属S2、噪声N 铜丝 挤出 电加热 检验 不合格品S3 成品 图2-3 电线生产工艺流程及产污环节图 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有项目概况 江阴鑫佳橡塑电器有限公司成立于2004年2月11日，现有项目位于江苏省江阴市青阳工业园东区，购置车床、铣床、磨床等17台设备进行橡塑制品、电线电缆五金加工项目的建设。 2、现有项目工艺流程及产污环节分析 硅橡胶电线工艺： 硅橡胶 原辅材料采购 噪声N 废胶S1、废胶丝S2 铜丝挤包橡胶 水循环冷却 成型 检验 成圈入库 图2-4 硅橡胶电线生产工艺流程图 硅橡胶密封件工艺： 硅橡胶 原辅材料采购 压机加工 废胶S1、废胶丝S2、硫化废气G2-1、噪声N 检验 包装入库 图2-5 硅橡胶密封件生产工艺流程图 五金加工工艺： 钢材 原辅材料采购 五金加工 废钢S3、噪声N 测试 修正 包装入库 图2-6 五金加工生产工艺流程图 3、现有项目水平衡 现有项目用水主要为职工生活用水和生产环节冷却用水，水平衡图见下图： 生活用水 损耗60 接入江阴市城南污水处理有限公司集中处理 240 新鲜水 375 化粪池 损耗75 240 75 300 设备冷却 1500 循环回用 图2-6 现有项目水量平衡图 （单位t/a） 6、本项目用场地原有污染情况分析 本项目为迁建项目租赁位于江阴市青阳镇华澄路9号的无锡华澄线缆有限公司闲置厂房进行建设，根据调查，该厂房原为华澄线缆自用厂房，从事特种电线电缆的生产，与本项目生产的产品种类一致，不涉及“化工、农药、石化、医药、金属冶炼、铅蓄电池、皮革、金属表面处理、生产储存使用危险化学品、贮存利用处置危险废物及其他可能造成场地污染的工业企业”，不涉及场地污染，没有与项目有关的原有环境污染问题。根据调查，项目地原无生产性活动，无场地污染问题。项目建设地不存在污染，项目建设地供水、供电等公辅设施均利用厂区内现有；建设地污水管网已接通，生活污水经预处理达标可通过现有污水管网接入江阴市城南污水处理有限公司集中处理。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等） 1、大气环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。本项目引用《江阴市生态环境状况公报》（2023年度）数据，项目所在区域各评价因子数据见表3-1。 表3-1 基本污染物环境空气质量监测数据 污染物; 2022年评价指标; 现状浓度μg/m3; 标准值μg/m3; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 8.3; 60; 14; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 37.2; 40; 93; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 54; 70; 77; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 32; 35; 91; 达标. CO; 日平均质量浓度; 1223; 4000; 31; 达标. O3; 8h平均质量浓度; 173; 160; 108; 超标. 根据公报数据，项目所在区域SO2、PM10、NO2年均浓度、CO日均浓度、PM2.5年均浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准要求， O38小时平均浓度出现超标，因此判定该区域为环境空气质量非达标区。无锡市已制定《无锡市大气环境质量限期达标规划（2018-2025年）》，根据达标规划，无锡市环境空气质量在2025年实现基本达标。同时，江阴市青阳镇人民政府已制定《2024年青阳镇大气整治行动方案》（见附件），预计经过上述整顿措施后，项目所在区域环境空气质量可以明显改善。 本项目特征因子非甲烷总烃现状监测数据引用无锡晨熙环境检测服务有限公司提供的检测报告数据，报告编号为CX2023071402，采样日期2023年7月14日~2023年7月17日），监测点位位于本项目西北0.78km，且为三年内的监测数据，其时效性符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的要求。补充监测结果见表3-2。 表3-2 其他污染物环境质量现状（监测结果）表 监测点位; 监测点坐标/°; 污染物; 平均时间; 评价标准 μg/m3; 监测浓度 范围mg/m3; 最大浓度占标率%; 超标率 %; 达标 情况. X; Y. 陆家浜G1; 120.259051; 31.753869; 非甲烷总烃; 小时值; 2000; 0.44~0.99; 47.5; 0; 达标. 由表3-2可见，该地区非甲烷总烃的1小时平均浓度优于《大气污染物综合排放标准详解》中推荐值。 2、地表水 本项目纳污水体为锡澄运河，根据《江苏省地表水（环境）功能区划（2021-2030年）》（苏环办〔2022〕82号），锡澄运河（长江（新夏港船闸）-泗河桥）2030年水质目标为Ⅳ类标准，根据《无锡市2020年水污染防治工作计划》（锡环委办[2020]19号）的要求，锡澄运河泗河桥水质目标为III类。本项目地表水现状监测数据引用无锡晨熙环境检测服务有限公司的检测报告数据（报告编号：CX2022102001），采样时间为2022年10月25日至26日。具体地表水环境质量现状监测数据见表3-3。 表3-3 地表水现状监测数据 采样地点; 标准值; W1江阴市青南污水处理有限公司排放口上游500m断面; W2江阴市青南污水处理有限公司排放口下游1000米. 监测结果; III类; 最大值; 最小值; 平均值; 超标率%; 最大超标倍数; 最大值; 最小值; 平均值; 超标率%; 最大超标倍数. pH; 6~9; 7.2; 7.1; 7.15; 0; /; 7.0; 7.0; 7.0; 0; /. COD; 20; 15; 14; 14.5; 0; /; 24; 21; 22.5; 100; 1.2. NH3-N; 1.0; 0.209; 0.179; 0.194; 0; /; 0.366; 0.328; 0.347; 0; /. 总磷; 0.2; 0.19; 0.19; 0.19; 0; /; 0.22; 0.22; 0.22; 100; 1.1. 根据监测数据，监测断面pH、氨氮达到了《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准；COD、总磷未达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。项目纳污水体锡澄运河为不达标区。 根据《江阴市“十四五”生态环境保护规划》，到2025年，主要入江支流水质稳定达到Ⅲ类，国省考断面汇水区内关联断面达到或优于Ⅲ类，地表水省考及以上断面优Ⅲ比例达到100%。开展新一轮河道环境综合整治水质达标攻坚三年行动，实施控源截污、畅流活水、清淤疏浚、生态修复、河岸环境提升等措施，巩固提升白屈港、利港河、新夏港河（锡澄运河）等15条河道水质，全面整治界河—富贝河、石牌港、老夏港河等54条河道，到2025年，重点整治河道优Ⅲ水质比例达到90%以上。建立黑臭水体整治长效机制，巩固城区黑臭水体整治成效，防止返黑返劣返臭，全面消除全市域黑臭河道。开展建成区水体消劣提质行动，到2025年底，建成区重要水体达到清水绿岸、鱼翔浅底。 经过上述整顿措施后，项目所在区域地表水环境质量可以明显改善。 3、声环境 厂界周围50米范围内无声环境保护目标，根据《江阴市生态环境状况公报》（2023年度）可知，2023年江阴市城区区域声环境质量昼间平均等效声级为 54.2dB （A），项目所在地声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类声环境功能区噪声要求，故不进行声环境质量现状监测。 4、生态环境 本项目不属于园区外新增用地建设项目，且厂界外500米范围内无生态环境保护目标，故不用进行生态现状调查。 - 电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射，无需对电磁辐射现状开展监测与评价。 6、地下水、土壤环境 本项目现有厂区地面全部硬化，周边无地下水、土壤环境保护目标，正常运营情况下不存在地下水、土壤环境污染途径，可不开展地下水、土壤环境质量现状调查。 5、主要环境问题 根据《江阴市生态环境状况公报》（2023年度），项目所在区域SO2、PM10、NO2年均浓度、CO日均浓度、PM2.5年均浓度达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)表1中二级标准要求，O38小时平均浓度出现超标，因此判定该区域为环境空气质量非达标区。该区域已按《中华人民共和国大气污染防治法》的要求开展限期达标规划，根据《2024年青阳镇大气整治行动方案》，通过提升污染天应对能力、落实区域联防联控要求、着力打好臭氧污染防治攻坚战、推进重点行业深度治理等措施，使青阳镇环境空气质量得到进一步改善。 同时，根据《无锡市大气环境质量限期达标规划（2018-2025)》可知，为实现“无锡市环境空气质量2025年可实现全面达标”这个目标“分两步走”：到2020年，二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）、挥发性有机物（VOCs）排放总量均比2015年下降22%以上；确保PM2.5浓度比2015年下降30%以上，力争达到40微克/立方米；确保空气质量优良天数比率达到71.1%，力争达到72%；确保重度及以上污染天数比率比2015年下降25%以上；确保全面实现“十三五”约束性目标。到2025年，无锡市PM2.5浓度达到35微克/立方米，O3浓度达到拐点，除O3以外的主要大气污染物浓度达到国家二级标准要求，空气质量优良天数比率达到90%。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目500米范围内无环境空气保护目标。 本项目生活污水最终排放河体为锡澄运河，为项目水环境保护目标，见表3-4。 表3-4 水环境保护目标 保护对象; 保护内容; 相对厂界; 相对排放口; 与本项目的水利联系. 距离/m; 坐标/º; 高差; 距离/m; 坐标/º. 经度; 纬度; 经度; 纬度. 锡澄运河; 水质; 890; 120.249781; 31.748605; 0; 890; 120.249781; 31.748605; 有，纳污水体. 本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标，厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，本项目不新增用地。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气：非甲烷总烃执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5、表6标准，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1、表2中对应标准，氯化氢执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5、表9标准及2024修改单要求。非甲烷总烃无组织排放监控点浓度执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准。厂区内非甲烷总烃无组织排放监控点浓度执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准 表3-5 废气排放标准限值表 排气筒编号; 污染物名称; 涉及的工艺; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值; 执行标准. 排气筒（m）; 二级; （mg/m3）. DA001; 非甲烷 总烃; 炼胶、硫化; 60; 15; /; 4.0; 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5、表6标准. 臭气浓度; 炼胶、硫化; /; 15; 6000（无量纲）; 20; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1、表2标准. 氯化氢; 炼胶、硫化; 20; 15; /; 0.2; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5、表9标准及2024修改单要求. 表3-6 厂区内VOCs无组织排放限值 污染物; 特别排放限值(mg/m3); 限值含义; 无组织排放监控位置; 标准来源. 非甲烷总烃; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点; 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准. 20; 监控点处任意一次浓度值. 2、项目生活污水接管江阴市城南污水处理有限公司集中处理，接管污水中COD、SS执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，氨氮、TP、TN执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A级标准；污水厂处理出水中COD、总氮执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）中表2标准，pH、SS执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，氨氮、总磷执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，具体见表3-7。 表3-7 污水接管标准和排放标准 (单位：mg/L，pH无量纲） 污染物; 接管标准（mg/L）; 尾水排放标准（mg/L）. pH; 6-9; 6-9. COD; 500; 50. SS; 150; 10. 氨氮; 45; 1. TP; 8; 0.2. TN; 70; 12. 本项目废水为设备冷却水和生活污水，其中冷却水利用厂区的冷却塔冷却处理后回用，回用水水质标准执行《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T 19923-2024）表1中循环冷却水系统补充水标准。回用水水质标准见表3-8。 表3-8 本项目回用水水质标准限值 序号; 控制项目; 单位; 限值. 1; pH; /; 6.5-9.0. 2; SS; mg/L; 1000. 3; 浊度; NTU; 5. 4; 色度; 度; 20. 5; 生化需氧量; mg/L; 10. 6; 化学需氧量; mg/L; 50. 3、厂界噪声：本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GBl2348-2008)表1中3类标准。 表3-9 噪声排放标准限值表 标准; 昼间（6:00~22:00）; 夜间（22:00~6:00）. 噪声排放标准3类dB(A); 65; 55. 4、一般工业固废、危险废物暂存点执行标准： 本项目一般工业固废贮存按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定执行；危险废物贮存按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关规定执行；生活垃圾处理执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120 号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。 |
| 总量 控制 指标 | 结合项目排污特征，确定总量控制因子为： 废气：挥发性有机物（以非甲烷总烃计）；废水：总量控制因子为COD、NH3-N、TP、总氮；固废：固体废物得到妥善处置，排放总量为零； 建设项目污染物排放总量指标见表3-11。 表3-11 项目污染物排放总量申请指标 单位：t/a 污染物名称; 本项目; 以新带 老削减量; 全厂排放总量; 排放 增减量. 产生量; 削减量; 排放量. 废 气; 有 组 织; 非甲 烷总烃; 0.3087; 0.0482; 0.0309; /; 0.0054; +0.0054. 无 组 织; 非甲 烷总烃; 0.0343; 0; 0.0343; /; 0.0343; +0.0343. 合 计; 非甲 烷总烃; 0.343; 0.2778; 0.0652; /; 0.0652; +0.0652. 废 水; 水量; 480; 0; 480; /; 480; +480. COD; 0.24; 0.018; 0.192/0.024; /; 0.024; +0.024. SS; 0.192; 0.018; 0.144/0.0048; /; 0.0048; +0.0048. 氨氮; 0.0168; 0; 0.0168/0.0005; /; 0.0005; +0.0005. 总氮; 0.0192; 0; 0.0192/0.006; /; 0.006; +0.006. TP; 0.0024; 0; 0.0024/0.0001; /; 0.0001; +0.0001. 固 废; 一般固废; 4.5; 4.5; 0; /; 0; 0. 危险废物; 1.0861; 1.0861; 0; /; 0; 0. 生活垃圾; 3.06; 3.06; 0; /; 0; 0. *说明：”/”左边为生活污水处理量，”/”右边为尾水排放量，下同。 由上表可见，本项目废水接管量为480t/a，接入江阴市城南污水处理有限公司集中处理，最终水污染物排放总量为COD0.009t/a、氨氮0.0002t/a、总氮0.00005t/a和TP0.002t/a，排放总量指标可在青阳镇控源截污内平衡；SS排放总量为0.0018t/a，作为环保部门考核指标。 本项目大气污染物挥发性有机物（以非甲烷总烃计）排放总量为0.0652t/a，在企业内部平衡，不新增总量。固体废物的排放总量为零，符合总量控制的要求。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租用厂房进行建设，因此主体工程主要为现有厂房及办公布局调整，生产及辅助设备的购置、安装和调试等；公用工程和辅助工程包括贮运工程、环保工程和其它配套工程的完善建设，对周围环境影响不明显。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 （1）废气产排情况 根据项目工艺流程分析，硅橡胶硫化使用的是双二四、双二五硫化剂，不涉及含硫元素的加入，故无恶臭特征因子二硫化碳产生，另由于双二四硫化剂 (2.4-二氯过氧化苯甲酰 )，其分解温度为110℃，项目硫化温度180℃，因此会有HCL特征因子产生。项目运行期大气污染物主要为硅橡胶炼胶工序和硫化环节产生的有机废气，主要污染因子为VOCs（以非甲烷总烃计）、臭气浓度和HCL。 a）炼胶、硫化废气 橡胶生产过程污染物产生源强参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中291 橡胶制品行业系数手册中的2912橡胶板、管、带制造行业系数表中产污系数，炼胶、硫化过程非甲烷总烃产生系数为4.90千克/吨三胶-原料。本项目硅橡胶年用量为70吨，则非甲烷总烃产生量为0.343t/a。炼胶和硫化废气经集气罩收集后进入配套的“二级活性炭吸附装置”处理后经一根15m高排气筒DA001排放，收集效率按90%，非甲烷总烃去除率按90%，风机风量为7000m3/h，工作时间为2400h/a。 建设单位拟在炼胶机和平板硫化机上方设置吸风罩，将废气引入一套“二级活性炭吸附装置”净化处理后用1根15米高的排气筒（DA001）排放，风机风量为7000m3/h，年运行时间按2400h计，废气捕集率90%，处理效率达90%以上，则非甲烷总烃有组织排放排放量为0.0309t/a，未捕集的非甲烷总烃无组织排放量为0.0343t/a。 表4-1 建设项目有组织排放废气产生及排放情况 产排污环节; 污染物种类; 污染物产生状况; 排放形式; 治理设施; 污染物排放情况; 排放高度（m）; 排放 口. 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h); 产生量(t/a); 工艺; 处理能力(m3/h); 收集效率（%）; 去除率（%）; 是否为可行技术; 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h); 排放量(t/a). 炼胶、硫化; 非甲烷总烃; 18.375; 0.1286; 0.3087; 有组织; 二级活性炭吸附; 7000; 90; 90; 是; 1.8375; 0.0129; 0.0309; 15; DA001. 表4-2 排放口基本情况 编号; 名称; 经纬度坐标; 类型; 排气筒高度; 排气筒出口内径; 烟气出口温度; 年排放时间. 经度; 纬度; m; m; ℃. DA001; 1#排气筒; 120.261186°; 31.747027°; 一般排放口; 15; 0.3; 25; 2400h. b）臭气浓度 项目生产过程中产生的恶臭源主要为硅橡胶炼胶、硫化等过程中产生的有机废气，由于有机废气成分较为复杂，具体成分及含量很难确定，且无该行业相关的臭气浓度产生系数，因此，本报告对臭气浓度的源强类比同类项目环评。类比《浙江辰达胶带有限公司年产3000吨橡胶制品生产线项目环境影响报告书》（天行审〔2019〕232号），炼胶废气臭气浓度起始浓度在1500~2500之间，硫化废气臭气浓度在1200~1800之间。本项目配套1套“二级活性炭吸附”废气处理装置，橡胶炼胶废气、硫化废气均收集经配套的“二级活性炭吸附”处理，对恶臭的去除效率保守取值为75%，则炼胶废气的臭气浓度排放浓度约为375~625、硫化废气的臭气浓度排放浓度约为300~450，均可以达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中臭气浓度有组织排放标准的要求：臭气浓度限值（无量纲）：6000。 c）HCL 项目生产过程中双二四硫化剂使用量较少，因此HCL不做定量分析。 - 有组织排放达标性分析 表4-3 有组织达标性分析 污染源名称; 排放状况; 执行标准; 达标情况. 浓度 (mg/m3); 速率(kg/h); 标准名称; 浓度 (mg/m3); 最高允许排放速率（kg/h）. 非甲烷总烃; 1.8375; 0.0129; 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5、表6标准; 60; /; 达标. ②无组织排放达标性分析 表4-4 无组织大气污染物产生源强 产污环节; 污染物种类; 产生情况; 排放形式; 治理设施; 排放情况. 污染物产生速率（kg/h）; 污染物产生量（t/a）; 工艺; 处理能力（m3/h）; 收集效率（%）; 去除率（%）; 是否为可行技术; 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）. 炼胶、硫化; 非甲烷总烃; 0.0143; 0.0343; 无组织; 加强通风; /; /; /; /; 0.0143; 0.0343. 企业通过加强生产车间管理，规范操作，加强车间通风，制定严格的规章制度等措施，减少非甲烷总烃无组织排放，使无组织排放源排放的非甲烷总烃达到江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准。 （2）卫生防护距离 企业卫生防护距离按《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》(GB/T39499-2020)中公式计算，计算公式： QcCm=1ABLC+0.25r20.50LD 式中：Cm—一次标准浓度限值(mg/Nm3)； L—工业企业所需卫生防护距离(m)； r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径(m)； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数； Qc—有害气体泄漏量可达到的控制水平(kg/h)； 建设项目无组织排放的污染物主要为非甲烷总烃，以生产车间为面源，经计算，大气污染物卫生防护距离见表4-5。 表4-5 污染源的卫生防护距离 产生点; 污染物; Qc; Cm; r; A; B; C; D; L计; L. 生产车间; 非甲烷总烃; 0.0098; 2.0; 12.62; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.301; 50. 根据上表计算结果，卫生防护距离初值小于50m时，级差为50m，本项目非甲烷总烃包含多种特征大气有害物质，故卫生防护距离提级为100米，故本项目废气对周围环境影响较小。 （3）废气处理装置经济及技术可行性分析 本项目在炼胶机、平板硫化机上方分别设置吸风罩，吸风罩投影面积大于产污点的占地面积，最终将废气接入一套“二级活性炭吸附”净化处理，处理后用1根15米高的排气筒（DA001）排放。项目炼胶和硫化工序上部吸风罩距离各产污工序装置约0.1m，该项目炼胶机吸风罩口敞开面周长3m，平板硫化机吸风罩口敞开面周长2m，项目设有炼胶机2台，平板硫化机8台，故共设10个吸风罩，且根据《排污许可证申请与核发技术规范橡胶和塑料制品工业》（HJ1122—2020）中附录 A 中表A.2 塑料制品工业排污单位废气污染防治可行技术参考表，二级活性炭吸附装置是可行技术。 ①废气防治措施流程 炼胶、 硫化废气 集气罩 图4-1 废气处理工艺流程图 ②工作原理 活性炭吸附装置：活性炭吸附属于深度处理，具有大的比表面积以及其精细的多孔表面构造，可以吸附多种有机废气，吸附容量大等优点。活性炭的吸附可分为物理吸附和化学吸附。物理吸附主要发生在活性炭去除液相和气相中杂质的过程中。活性炭的多孔结构提供了大量的表面积，从而使其非常容易达到吸收收集杂质的目的。活性炭孔壁上的大量的分子可以产生强大的引力，从而达到将介质中的杂质吸引到孔径中的目的。除了物理吸附之外，化学反应也经常发生在活性炭的表面。本项目使用二级活性炭吸附装置，提高有机废气净化效果，其有机废气效率可以达到90%以上。为保证废气处理效果处于良好状态，需采用碘值不低于800mg/g的活性炭处理有机废气，活性炭具体规格参数见表4-6。 表4-6 活性炭吸附装置参数 序号; 项目名称; 操作参数指标. 1; 配套风机风量; 7000m³/h. 2; 活性炭箱尺寸; 2000*1100*1300（mm）. 3; 孔密度; 100孔/平方英寸. 4; 细孔容积; ≥0.25ml/g. 5; 比表面积; >600m2/g. 6; 碘吸附; ＞800mg/g. 7; 水分; ≤5%. 8; 使用温度; ≤400℃. 9; 抗压强度; 0.9MPa. 10; 活性炭装填厚度; ＞15cm. 2、废水 本项目厂区按“清污分流”制实施，项目不进行地面冲洗，迁建后劳动定员为40人，生活污水产生量为480t/a，经化粪池预处理后的生活污水接入江阴市城南污水处理有限公司集中处理，建设地污水管网已建成，最终排入锡澄运河。项目废水污染产生情况见表4-10。 表4-10 本项目废水产排情况 废水来源; 废水量t/a; 污染物产生量; 治理措施; 污染物最终排放情况; 外排去向. 污染物 名称; 浓度 mg/L; 产生量 t/a; 浓度 mg/L; 接管量/排放量t/a. 生活污水; 480; COD; 500; 0.24; 化粪池; 400/50; 0.192/0.024; 经化粪池预处理后接入江阴市城南污水处理有限公司处理达标后排入锡澄运河. SS; 400; 0.192; 300/10; 0.144/0.0048. NH3-N; 35; 0.0168; 35/1; 0.0168/0.0005. TN; 40; 0.0192; 40/12; 0.0192/0.006. TP; 5; 0.0024; 5/0.2; 0.0024/0.0001. 3、噪声 （1）噪声产排情况 本项目噪声源主要为炼胶机、挤出机、平板硫化机、切割机、切料机等，噪声源强≤90dB(A)。建设单位针对噪声产生特点，对生产车间内的设备采取措施为：①生产设备均设置在车间内，合理布局，尽量远离最近敏感点；②车间墙壁实砌，可有效隔声；③对设备进行经常性维护，保持设备处于良好的运转状态；④采用减振器、减震垫或者是减振支架等，可以从传播途径处减少噪音；⑤加强和完善道路和厂区的绿化等辅助性降噪措施，在道路两旁，主厂房周围及其它声源附件，尽可能多种植高大树木，利用植物的减噪作用降低厂界噪声水平。经上述措施后可降噪25dB(A)， 表4-16 工业企业噪声防治措施及投资表 噪声防治措施名称（类型）; 噪声防治措施规模; 噪声防治措施效果; 噪声防治措施投资/万元. 生产车间装隔声门窗; 全厂; 降噪25dB（A），厂界达标; 10. 生产车间、厂界墙体隔声，距离衰减; 全厂. 选用低噪声设备，安装减震垫; 全厂设备. 4、固体废物 （1）固废产生情况 本项目一般固体废物主要为废金属、废玻璃纤维丝、废包装材料、废橡胶和不合格品；危险废物主要为废活性炭、废包装桶；此外还有员工日常生活产生的生活垃圾。 据企业提供资料，绕丝、不锈钢丝编织工序中产生的废金属量为2t/a；绕丝工序中产生的废玻璃纤维丝量产生量为0.1t/a；切片工序中废橡胶产生量为1t/a；检验过程中产生的不合格品量为0.3t/a；项目使用的橡胶等原料使用也会产生可直接回收的废包装材料，产生量约0.5t/a。本项目使用的原辅料硫化剂使用完后产生的废包装桶会沾染部分原料，属于危险废物，其中两种硫化剂使用量共为2t/a，25kg/桶装，共80个，空桶约1kg/个，年产废包装桶约0.08t/a。 本项目迁建后全厂定员40人，年生产300天，根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》，生活垃圾产生量按0.68kg/人天计算，则年生活垃圾产生量为8.16t/a。 建设项目副产物产生情况见表4-19。 表4-19 建设项目副产物产生情况汇总表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量（t/a）; 种类判断. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 废金属; 绕丝、不锈钢丝编织; 固; 镍络丝、铜丝、钢丝; 2; √; -; 《固体废物鉴别标准 通则》. 2; 废玻璃纤维丝; 绕丝; 固; 玻璃纤维丝; 0.1. 3; 废包装材料; 原料使用; 固; 塑料; 0.5. 4; 废橡胶; 切片; 固; 硅橡胶; 1. 5; 不合格品; 检验; 固; 硅橡胶; 0.3. 6; 废活性炭; 废气处理; 固; 活性炭; 0.3533. 7; 废包装桶; 原料使用; 固; 铁、有害原料; 0.08. 8; 生活垃圾; 生产活动; 固; 生活垃圾; 8.16. 5、土壤、地下水 本项目废气中的主要污染物为有机废气，无生产废水排放，产生的危废主要有废活性炭。本项目运营期地下水、土壤环境潜在污染源主要为：原辅料储存区、危废仓库、生产车间。废气通过大气沉降污染土壤。按照“分区防控”的要求，提出以下保护措施及对策。 ①预防为主、防治结合：重点开展厂区内污染场地土壤、地下水的环境保护监督管理。对污染物造成的土壤及地下水污染等环境问题，由公司负责治理并恢复土壤使用功能。 ②源头控制措施：项目废气、废水、固废均应得到合理处置，各类原料及固废桶均应封闭储存及运输，定期检查密封性，谨防泄漏。 ③过程防治措施：厂区内采取合理绿化，降低废气排放对土壤的污染影响；采取合理的分区防渗措施，优化地面布局，厂区地面硬化处理。 ④加强土壤、地下水环境保护队伍建设，由专人负责土壤、地下水污染防治的管理工作，制定土壤、地下水污染事故应急处理处置预案。 ⑤本项目各功能区均采取“源头控制”、“分区防控”的防渗措施，可以有效保证污染物不会进入土壤、地下水环境，防止污染土壤、地下水。项目危险废物均堆放于室内，满足“防风、防雨、防晒”的要求，地面采取防渗措施，杜绝室外堆放，防止降水淋溶、地表径流，根据种类和特性进行分区、分类贮存，设置防渗漏及泄漏液体收集装置。 综上，本项目液体包装桶定期检查是否存在破损情况，有效防止泄漏事故，同时本项目拟采取分区防渗、厂区地面硬化、定期检查等完善的土壤、地下水污染防治措施，可有效防止事故状态下的渗漏，防止土壤、地下水环境污染，本项目产生的废气通过大气沉降对土壤环境影响较小，建设项目对土壤、地下水环境影响较小。因此，本次评价认为拟建项目在采取了有效的土壤、地下水防控措施后，污染物一般不会对土壤、地下水产生不利影响，不需开展跟踪监测。 6、生态 本项目租用厂房，不新增用地，不涉及生态影响。 - 环境风险 （1）项目危险物质识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附表B，项目涉及的主要危险物质数量与临界量比值（Q）见下表。 表4-25 危险物质数量与临界量比值一览表 物质名称; CAS号; 实际最大储存量q(t); 临界量Q（t）; q/Q. 废活性炭; /; 0.3533; 50; 0.007. 合计; 0.007﹤1. *注：临界量Q取值于《建设项目环境风险评价技术导则》附录B，其中废活性炭等的临界量50取值于表B.2的健康危险急性毒性物质。 在企业只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q，根据核算，比值Q小于1，风险潜势为Ⅰ，进行简单分析。 8、电磁辐射。 本项目不涉及电磁辐射影响。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001、1#排气筒/炼胶和硫化工序 |  | 非甲烷总烃（有组织）、臭气浓度 | 集气罩+二级活性炭吸附 | 收集效率达90%，处理效率达90%，非甲烷总烃有组织排放执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5、表6标准；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准（臭气浓度限值6000） |
|  | 生产车间 |  | 非甲烷总烃（无组织）、臭气浓度 | 加强车间通风 | 非甲烷总烃执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中表6标准（非甲烷总烃浓度限值4.0mg/m3）；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准（臭气浓度限值20） |
| 地表水环境 | DW001、污水排放口/办公生活 |  | COD SS 氨氮 总氮 总磷 | 经化粪池预处理后接入江阴市城南污水处理有限公司集中处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4 三级标准及《污水排入城镇水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1 A类标准（COD500mg/L、SS400 mg/L、氨氮45mg/L、总氮70 mg/L、总磷8mg/L） |
| 声环境 | 生产车间 | 炼胶机、挤出机、平板硫化机、烘箱、切料机、铆钉机、自动打丝机等 | 噪声 | 选用低噪音设备、合理布局、置于室内 | 厂界噪声达到GB12348-2008中的表1中3类标准（昼间≤65、夜间≤55） |
| 电磁辐射 | 无 |  |  |  |  |
| 固体废物 | 一般固废废金属、废玻璃纤维丝、废包装材料、废橡胶和不合格品外售综合利用；废活性炭和废包装桶委托有资质单位处置。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 企业厂区内地面已全部硬化，厂内污水管网等管线以地下铺设为主，地下管线为抗渗防腐的管材铺设，建立有效的事故废水收集系统。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目租赁已建厂房建设，未新增用地且用地范围内无生态保护目标，故不涉及生态环境影响。 |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 对建设项目进行风险管理，采取有关的风险防范措施以降低事故的发生概率，建立事故应急预案以减轻事故的危害后果，尽最大可能地降低项目的环境风险，并加强企业安全管理制度和安全教育。 雨排口规范化建设要求：雨水排放口前端设置明渠（排放井）和初期雨水收集池，便于日常检查、采样检测，排放口安装截止阀，初期雨水要纳入废水处理系统。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于本项目属于“二十四、橡胶和塑料制品业29 52橡胶制品业291 其他”，本项目为登记管理。 |  |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，从环保角度而言，本项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 0.0233 | / | / | 0.0652t/a | / | 0.0652t/a | 0.0652t/a |
| 废水 | 水量 | 240 | / | / | 480t/a | / | 480t/a | 480t/a |
|  | COD | 0.012 | / | / | 0.024t/a | / | 0.024t/a | 0.024t/a |
|  | SS | 0.0024 | / | / | 0.0048t/a | / | 0.0048t/a | 0.0048t/a |
|  | 氨氮 | 0.001 | / | / | 0.0005t/a | / | 0.0005t/a | 0.0005t/a |
|  | 总氮 | 0 | / | / | 0.006t/a | / | 0.006t/a | 0.006t/a |
|  | TP | 0.0002 | / | / | 0.0001t/a | / | 0.0001t/a | 0.0001t/a |
| 固体废物 | 一般固废 | 0 | / | / | 4.5t/a | / | 4.5t/a | 4.5t/a |
|  | 生活垃圾 | 0 | / | / | 3.06t/a | / | 3.06t/a | 3.06t/a |
|  | 危险废物 | 0 | / | / | 1.0861t/a | / | 1.0861t/a | 1.0861t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①