- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

公示版

项目名称： 年产2400万片芯片级金刚石封装基板新建项目

建设单位（盖章）：江苏铭鑫创元科技有限公司

编制日期：          2025年7月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产2400万片芯片级金刚石封装基板新建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2506-320265-89-03-930903 |  |  |
| 建设单位联系人 | ** | 联系方式 | *** |
| 建设地点 | 江苏 省（自治区） 无锡 市 江阴 县（区） 青阳镇 乡（街道） 青桐路218号智能装备产业园 （具体地址） |  |  |
| 地理坐标 | （ 120 度 14 分 27.733 秒， 31 度 45 分 54.875 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3985电子专用材料制造 | 建设项目 行业类别 | 三十六、计算机、通信和其他电子设备制造业39 81电子元件及电子专用材料制造中电子专用材料制造 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 江阴市青阳镇人民政府 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 江阴青阳备[2025]72号 |
| 总投资（万元） | 130000 | 环保投资（万元） | 50 |
| 环保投资占比（%） | 0.04 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 40012 |
| 专项评价设置情况 | 1、专项评价判断 本项目不涉及专项评价中的项目，故不设置专项评价。 表1-1 专项评价判断 专项评价的类别; 设置原则; 本项目是否涉及. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 不涉及，本项目排放废气为非甲烷总烃、颗粒物. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 不涉及，本项目产生的循环冷却外排水和生活污水接管污水处理厂处理. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 不涉及. 生态; 取水口下游 500 米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 不涉及. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 不涉及. |
| 规划情况 | 《江阴高新技术产业开发区青阳园区总体规划（2013~2030）》 《江阴市镇（街）工业园区四至范围》（澄工改办【2022】1号） 《江阴市工业园区产业定位实施方案》（澄工改办【2022】7号） 《江阴市国土空间总体规划（2021-2035年）》（苏政复【2025】4号） |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环境影响评价名称：《江阴高新技术产业开发区青阳园区总体规划（2013~2030）环境影响报告书》 审查文件：关于《江阴高新技术产业开发区青阳园区总体规划（2013~2030）环境影响报告书》的审查意见 审查机关：江阴市环境保护局 审查文号：澄环发〔2015〕45号 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、土地利用规划相符性 本项目位于江阴市青阳镇青桐路218号智能装备产业园，根据《江阴高新技术产业开发区青阳园区总体规划（2013~2030）环境影响报告书》（澄环发〔2015〕45号），高新区青阳园区范围为：东至锡澄运河、南侧与西侧至江阴市行政边界、北至常合高速公路，本项目属于高新区青阳园区范围内，项目建设地为二类工业用地，见附图7。根据《江阴市镇（街）工业园区四至范围》（澄工改办【2022】1号），本项目位于重点工业园区（东至海港大道、锡澄运河、锡澄路，西至规划道路，南至规划道路、暨南大道，北至顾桐路、圣杨路），见附图8。根据《江阴市国土空间总体规划（2021-2035年）》（苏政复【2025】4号），统筹划定落实三条控制线：永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界，本项目在城镇开发边界范围内，见附图11。故本项目的建设符合土地利用规划。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、三线一单相符性分析 （1）生态红线 根据《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）将生态保护红线分为陆域生态保护红线和海域生态保护红线共两大类，陆域生态保护红线主要有自然保护区、森林公园的生态保育区和核心景观区、风景名胜区的一级保护区、地质公园的地质遗迹保护区、湿地公园的湿地保育区和恢复重建区、饮用水水源保护地、水产种质资源保护区的核心区、重要湖泊湿地的核心保护区域；海域生态保护红线主要有自然保护区、海洋特别保护区、重要河口生态系统、重要滨海湿地、重要渔业海域、特殊保护海岛、重要滨海旅游区、重要砂质岸线及邻近海域。 根据《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1号）将自然保护区、森林公园的生态保育区和核心景观区、风景名胜区的一级保护区（核心景区）等8大类407个区域8474.27平方公里纳入国家级生态保护红线，约占全省陆域国土面积的8.21%，原则上按禁止开发区域的要求，实行最严格的空间管控措施。 根据《无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》，全市生态空间保护区域总面积1324.67平方公里，占全市国土面积的28.63%。其中，国家级生态保护红线面积673.05平方公里，占全市国土面积的14.55%；生态空间管控区域面积1227.45平方公里，占全市国土面积的26.53%。 本项目位于江阴市青阳镇青桐路218号智能装备产业园，结合《无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》、《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）以及《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1号）。本项目不在生态红线区域范围内，距离最近的江阴市马镇河流重要湿地3550米，故不涉及保护区。因此，本项目选址符合《无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》、《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）以及《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1号）中的相关要求。 （2）环境质量底线 根据《江阴市生态环境状况公报》（2024年度）可知，项目所在区域SO2、PM2.5、PM10、NO2年均浓度、CO日均浓度达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)表1中二级标准要求，O38小时平均浓度出现超标，因此，判定为不达标区。根据《青阳镇大气整治行动方案》，通过着力打好重污染天气消除攻坚战、着力打好臭氧污染防治攻坚战深入推进VOCs治理、推进重点行业深度治理等措施使青阳镇大气环境质量稳步提升。无锡市市政府印发《无锡市大气环境质量限期达标规划（2018-2025）》，主要工作任务包括调整产业结构、工业领域全行业全要素达标排放、调整能源结构与控制煤炭消费总量、加强交通行业大气污染防治、推进农业污染防治、加强重污染天气应对等八大类100多项任务和19个重点工程，力争到2025年，全市PM2.5浓度达到35微克/立方米，臭氧浓度达到拐点，除臭氧以外的主要大气污染物浓度达到国家二级标准要求，空气质量优良天数比例达到80%。 根据《江阴市生态环境状况公报》（2024年度），项目受纳水体锡澄运河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 根据《江阴市生态环境状况公报》（2024年度）可知，项目所在地声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类声环境功能区噪声要求。 根据项目所在地环境现状调查和污染物排放影响预测，本项目产生的废气经处理后可达标排放，固废均得到妥善处理，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地环境质量底线。因此，符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上线 根据《无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》，全市用水总量不超过40.54亿立方米，耕地保有量不低于11.08万公顷，基本农田保护面积不低于9.04万公顷。本项目所使用的能源主要为电能，物耗及能耗水平均较低。本项目所选工艺设备选用了高效、先进的设备，提高了生产效率，减少了产品的损耗率，可有效控制资源能源消耗，不会突破区域资源上线。 因此，本项目的建设符合资源利用上线的要求。 （4）环境准入负面清单 项目对照国家及地方政策、《市场准入负面清单》（2025年版）等进行说明。根据《江苏省生态环境分区管控综合服务系统》，本项目占地的综合查询报告见附件21，本项目位于重点管控单元—江阴高新区青阳工业园区环境管控单元内。本项目符合国家及地方政策、不属于负面清单中的项目。综上，本项目符合“三线一单”要求。 2、其他国家及地方政策相符性分析 表1-2 项目与国家及地方政策相符性分析一览表 文件; 内容; 项目情况; 相符性. 《江苏省太湖水污染防治条例》（2021年修正）; 第四十三规定：太湖流域一、二、三级保护区禁止新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外; 项目地处太湖流域三级保护区，本项目为间接冷却，循环冷却外排水不含磷、氮，与生活污水一起接管至江阴市城南污水处理有限公司集中处理; 符合. 《太湖流域管理条例》; 第二十八条：禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭； 第三十条：太湖岸线内和岸线周边5000米范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000米范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000米范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为：（一）设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场；（二）设置水上餐饮经营设施；（三）新建、扩建高尔夫球场；（四）新建、扩建畜禽养殖场；（五）新建、扩建向水体排放污染物的建设项目； 第三十四条：太湖流域县级以上地方人民政府应当合理规划建设公共污水管网和污水集中处理设施，实现雨水、污水分流。自本条例施行之日起 5 年内，太湖流域县级以上地方人民政府所在城镇和重点建制镇的生活污水应当全部纳入公共污水管网并经污水集中处理设施处理。 太湖流域县级人民政府应当为本行政区域内的农村居民点配备污水、垃圾收集设施，并对收集的污水、垃圾进行集中处理。; 项目地处太湖流域三级保护区，不属于太湖岸线内和岸线周边5000米范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000米范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000米范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内；本项目为间接冷却，循环冷却外排水不含磷、氮，与生活污水一起接管至江阴市城南污水处理有限公司集中处理; 符合. 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号）; 全面加强无组织排放控制：重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放; 本项目表面处理环节产生的颗粒物以及下片环节瞬时加热胶带而产生的有机废气较小，并通过洁净车间净化处理后无组织排放，排放量极微量，对周边环境影响极小; 符合. 《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》（苏环办〔2014〕128号文）; 确保VOCs总去除率满足管理要求，其中有机化工、医药化工、橡胶和塑料制品、溶剂型涂料表面涂装、包装印刷业的VOCs总收集。净化处理率均不低于90%，对含尘、含气溶胶、高湿废气，在采用活性炭吸附、催化燃烧、RTO 焚烧、低温等离子等工艺处理前应先采用高效除尘、除雾等装置进行预处理; 本项目表面处理环节产生的颗粒物以及下片环节瞬时加热胶带而产生的有机废气较小，并通过洁净车间净化处理后无组织排放，排放量极微量，对周边环境影响极小; 符合. 《无锡市2020年挥发性有机物专项治理工作方案》（锡大气办 [2020]3号）; 总体思路：坚持源头控制、综合治理，加强化工园区专项整治，加快推进石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销等重点行业企业源头替代、无组织排放控制和治污设施升级改造，深入实施特殊时段精细化管控，切实减少VOCs排放，有效遏制臭氧污染趋势，实现PM2.5和臭氧协同控制，促进空气质量持续改善。; 本项目表面处理环节产生的颗粒物以及下片环节瞬时加热胶带而产生的有机废气较小，并通过洁净车间净化处理后无组织排放，排放量极微量，对周边环境影响极小; 符合. 由上表可知，本项目符合国家及地方政策中相关要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、工程概况 江苏铭鑫创元科技有限公司成立于2025年4月11日，拟租赁江阴市旌融科技产业发展有限公司闲置厂房40012平方米进行建设，新增上片设备、激光隐切设备、分离设备、空压机等生产及辅助设备1772台（套），项目达产后，全厂年产2400万片芯片级金刚石封装基板。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》，建设过程中或者建成投产后可能对环境产生影响的新建、扩建、改建、迁建、技术改造项目及区域开发建设项目，必须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版，2021年1月1日起施行），本项目属于“三十六、计算机、通信和其他电子设备制造业39 81电子元件及电子专用材料制造中电子专用材料制造（电子化工材料制造除外）”应该编制环境影响报告表。江苏铭鑫创元科技有限公司委托***开展项目环境影响评价工作。我公司接受委托后，环评工作组进行了实地踏勘和资料收集，在工程分析的基础上，编制了本环境影响报告表。 本项目所涉及的消防、安全和卫生问题不属于本评价范围，请公司按照国家有关法律、法规和相关标准执行。 2、工程内容及规模 本项目租用厂房进行建设，因此主体工程主要包括厂房内部布局调整、新增设备的购买、安装、调试等；公用工程和辅助工程包括贮运工程、环保工程和其它配套工程的完善建设，建设项目产品方案见表2-1，主体工程见表2-2，公用和辅助工程见表2-3。 表2-1 项目主体工程及产品方案 序号; 工程名称; 产品名称; 规格; 设计能力; 年运行时数. 1; 生产车间; 芯片级金刚石封装基板; /; 2400万片/年（2.4t/a）; 7200h. 表2-2 建设项目公用辅助、环保等工程 工程名称; 建设名称; 设计能力; 备注. 贮运工程; 原料及成品仓库; 10003m2; 位于2幢、3幢的第四层厂房，现有厂房. 公用 工程; 给水系统; 自来水; 20t/h; 当地自来水管网，依托现有. 排水系统; 雨水管网; 20t/h; 直接排入区内雨水管网，依托现有. 污水管网; 10t/h; 接入江阴市城南污水处理有限公司集中处理，依托现有. 供电; 2000KVA; 依托现有. 环保 工程; 废水; 化粪池; 50m3; 简单生化处理，现有. 废气; HEPA（高效空气过滤器）; 600个; 用于洁净车间净化，新增. 噪声; 噪声治理工程; ≥25dB(A); 厂房隔声，达标排放，现有. 固废堆场; 一般工业固体废物贮存场; 10m2; 固废分类暂存，新增. 辅助工程; 冷却水; 冷却塔; 10台; 用于冷却，新增. 3、主要生产设备和原辅材料消耗 本项目主要原辅料消耗表见表2-3。 表2-3 主要原辅料消耗表 类别; 名称; 状态; 年耗量; 最大存储量; 存储位置; 规格; 来源及运输. 原料; 金刚石晶体; 固体; 2424万片（4.848吨）; 200万片（0.4吨）; 原料仓库; 0.2g/片; 国内、汽运. 丙烯酸酯胶带; 固体; 1.6吨; 0.13吨; 原料仓库; 25g/张; 国内、汽运. - 4、主要的生产设备 表2-4 建设项目主要设备清单 工艺; 设备名称; 设备型号; 数量（台/套）. 上片; 上片设备; HGS-DA41; 20. 激光隐切; 激光隐切设备; HGL-3341S; 100. 晶片分离; 分离设备; HGS-DS41; 20. 表面处理; 超快表面处理设备; HGL-3341T; 760. 下片; 下片设备; HGS-DR41; 40. 辅助设备; 空压机; 风冷无油变频螺杆式空压机; 15Nm3/min; 2. 零气耗鼓风热再生吸附式干燥器; 15Nm3/min; 2. 压缩空气储气罐; 6m3; 2. 冷却系统; 螺杆式变频冷水机组; 制冷量675kW; 2. 螺杆式变频冷水机组; 制冷量1360kW; 4. 冷冻水循环泵; /; 24. 自动反洗砂滤; /; 2. 开式冷却塔; 50m3/h; 10. 定压补水装置; /; 6. 板式换热器; /; 2. 洁净车间; 新风机组MAU; 27000m3/h，全压2000pa; 2. 新风机组MAU; 39000m3/h，全压2000pa; 2. 新风机组MAU; 21000m3/h，全压2000pa; 2. 循环空调箱RCU; 10000m3/h; 110. HEPA（高效空气过滤器）; 2000m3/h; 600. 工艺排风设备; 8000m3/h，全压800pa; 4. 工艺排风设备; 15000m3/h，全压800pa; 4. 工艺排风设备; 6000m3/h，全压800pa; 4. 辅助设备; 载人电梯; 1600kg; 4. 载货电梯; 3000kg; 4. 配电柜; /; 38. 电动阀等自控设备; /; 2. 5、建设项目地理位置、厂区平面布置及厂界周围500米用地现状 地理位置：本项目位于江阴市青阳镇青桐路218号智能装备产业园，具体地理位置见附图1。 厂界周围500米土地利用现状：本项目东侧为江阴市江南化学清洗钢瓶检测有限公司，南侧为江阴市永顺绝缘材料有限公司，西侧为苍安路，北侧为青桐路，距离2幢厂房247米处为西环新村村民住宅，距离2幢厂房233米处为潘家村村民住宅，距离2幢厂房335米处为青阳实验小学体仁分部，距离2幢厂房418米处为南沿河村民住宅，距离2幢厂房303米处为蒲家村村民住宅，距离3幢厂房261米处为西环新村村民住宅，距离3幢厂房223米处为潘家村村民住宅，距离3幢厂房336米处为青阳实验小学体仁分部，距离3幢厂房409米处为南沿河村民住宅，距离3幢厂269米处为蒲家村村民住宅。厂界周围500米卫星图见附图2，500米土地利用现状详见附图3。 厂区平面布置：本项目租用两幢厂房进行建设，编号为2 幢、3幢，每幢为四层，两幢厂房车间布局一致，厂区平面布置图见附图4，具体车间平面布置图见附图5。 6、工作制度及劳动定员 工作制度：本项目生产环节实行“三班制”24小时工作制度，年有效工作日均为300天。 劳动定员：本项目新增劳动定员200人。 - 7、水量平衡 本项目水平衡见下图2-1。 图2-1 本项目水量平衡图 单位：t/a |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、生产工艺流程 本项目主要从事芯片级金刚石封装基板的生产，具体生产工艺见下图（其中G-废气、S-固废、N-噪声）。 工艺流程： 图2-2 生产工艺流程及产污环节图 2、其他产污环节分析 本项目生产中会产生相应类别的污染物，公辅设施也会产生相应污染物，主要为厂区职工生活污水（W1）、循环冷却外排水（W2）、原料包装产生的废包装袋（S4）、砂滤定期更换产生的废滤材（S5）、HEPA（高效空气过滤器）定期更换产生的废滤芯（S6）以及厂区生活垃圾（S7）。 - 3、本项目产污环节汇总 表2-5 本项目生产主要产污环节和排污特征 类别; 代码; 产生点; 污染物; 产生特征; 去向. 废气; G1; 表面处理; 颗粒物; 连续; 产生的颗粒物极微量，并通过洁净车间净化处理后无组织排放. G2; 下片; 非甲烷总烃; 连续; 产生的非甲烷总烃极微量，并通过洁净车间净化处理后无组织排放. 废水; W1; 员工生活; COD、SS、TP、氨氮、总氮; 间断; 接管至江阴市城南污水处理有限公司集中处理达标后排放. W2; 循环冷却外排水; COD、SS; 间断. 噪声; N; 激光隐切设备、超快表面处理设备、空压机、冷水机组、开式冷却塔等; 噪声; 连续; 车间隔声、距离衰减. 固废; S1-1; 上片; 不合格品; 间断; 外售综合利用. S1-2; 下片; 不合格品; 间断; 外售综合利用. S2-1; 上片; 废胶带; 间断; 外售综合利用. S2-2; 下片; 废胶带; 间断; 外售综合利用. S3; 晶片分离; 籽晶; 间断; 用于上游继续长晶或外售综合利用. S4; 原料包装; 废包装材料; 间断; 交有资质单位合理处置. S5; 砂滤; 废滤材; 间断; 外售综合利用. S6; HEPA（高效空气过滤器）; 废滤芯; 间断; 外售综合利用. S7; 生活活动; 生活垃圾; 间断; 环卫清运. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，租赁江阴市旌融科技产业发展有限公司已建闲置工业厂房40012平方米进行建设，符合《关于保障工业企业场地再开发利用环境安全的通知》（环发[2012]140号）、《关于规范工业企业场地污染防治工作的通知》（苏环办[2013]246号）文件中相关要求。故本项目所涉及的厂房无场地污染等环境问题。 项目建设地供水、供电设施均已完善，均由霞客湾创智园现有设施接入本项目厂房内；厂房雨污分流，雨污水管道出厂房后均接入霞客湾创智园现有雨污水管道，经园区现有管道接入市政管网，污水管网已接通，污水经城市污水管网接入江阴市城南污水处理有限公司集中处理。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等） 1、大气环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。本项目引用《江阴市生态环境状况公报》（2024年度）数据。根据监测数据，项目所在区域SO2、PM10、PM2.5、NO2年均浓度、CO日均浓度达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)表1中二级标准要求，O38小时平均浓度出现超标，因此判定该区域为环境空气质量非达标区，该区域已按《中华人民共和国大气污染防治法》的要求开展限期达标规划。特征因子非甲烷总烃达到《大气污染物综合排放标准详解》中的相应要求。 2、地表水 项目所在地纳污河流为锡澄运河，根据江苏省地表水（环境）功能区划，锡澄运河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。根据《江阴市生态环境状况公报》（2024年度），江阴市水环境水质情况如下： ①国省考断面 2024年，全市6个国考断面全部达标，优Ⅲ比例100%，同比持平，其中4个断面达到Ⅱ类；全市18个省考断面全部达标，优Ⅲ比例100%，同比持平，其中11个断面达到Ⅱ类。 ②饮用水水源地 2024年，全市饮用水以集中供水为主，以地表水为主要水源，共设3个饮用水源水质监测断面，分别位于长江小湾、肖山湾和西石桥断面。按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准评价，2024年小湾、肖山湾、西石桥饮用水源地水质良好，水质达标率为100%，与2023年持平；109项指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中集中式生活饮用水地表水源地水质标准要求。 ③市域重点河流 2024年，全市16条主要河流共设置地表水重点监测断面22个，其中Ⅱ类水质断面13个，Ⅲ类水质断面9个，无Ⅳ类、Ⅴ类和劣Ⅴ类水质断面。与2023年相比，总体水质变好，Ⅱ类断面比例上升4.6个百分点。16条重点河流中，长江、应天河、桃花港、石牌港、申港河、利港河、老夏港河、新夏港河、白屈港、锡澄运河、新沟河等 11条河流水质状况为优；东横河、东清河、二干河、青祝运河、张家港河等5条河流水质状况为良好。与2023年相比，2024年全市16条重点河流中，白屈港、锡澄运河、新沟河、新夏港河水质由良好转为优。 故根据《江阴市生态环境状况公报》（2024年度），锡澄运河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 3、声环境 厂界周围50米范围内无声环境保护目标，根据《江阴市生态环境状况公报》（2024年度）可知，项目所在地声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类声环境功能区噪声要求。 4、生态环境 本项目不属于园区外新增用地建设项目，且厂界外500米范围内无生态环境保护目标，故不用进行生态现状调查。 - 5、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射，无需对电磁辐射现状开展监测与评价。 6、地下水、土壤环境 本项目周边无地下水、土壤环境保护目标，正常运营情况下不存在地下水、土壤环境污染途径，可不开展地下水、土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 500米范围内的环境空气保护目标见表3-1。 表3-1 环境空气保护目标一览表 序号; 名称; 坐标/º; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对2幢厂房距离/m; 相对3幢厂房距离/m. 经度; 纬度. 1; 西环新村; 120.244269; 31.766835; 居民区; 居民区，100户; 二类区; 东北; 247; 261. 2; 潘家村; 120.244677; 31.765918; 居民区; 居民区，40户; 二类区; 东; 233; 223. 3; 青阳实验小学体仁分部; 120.245637; 31.766208; 居民区; 居民区，1座，200人; 二类区; 东; 335; 336. 4; 南沿河; 120.246629; 31.766315; 居民区; 居民区，20户; 二类区; 东; 418; 409. 5; 蒲家村; 120.245728; 31.763289; 居民区; 居民区，60户; 二类区; 东南; 303; 269. 本项目生活污水最终排放河体为锡澄运河，为项目水环境保护目标，见表3-2。 表3-2 水环境保护目标 保护对象; 保护内容; 相对厂界m; 相对接管口m; 与本项目的水力联系. 距离; 坐标/º; 高差; 距离; 坐标/º. X; Y; X; Y. 锡澄运河; 水质; 130; 120.24 3352; 31.76 5580; 0; 120; 120.24 1710; 31.76 5875; 纳污水体. 本项目厂界外 50 米范围内无声环境保护目标，厂界外 500 米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，本项目不新增用地。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 废气：本项目表面处理环节产生的颗粒物无组织排放执行DB32/4041-2021《大气污染物综合排放标准》表3标准，下片解胶环节产生的非甲烷总烃无组织排放执行DB32/3747-2020《半导体行业污染物排放标准》表4标准，厂区内VOCs无组织排放执行DB32/4041-2021《大气污染物综合排放标准》表2标准。 表3-3 废气排放标准限值表 产污环节; 污染物名称; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 表面处理环节; 颗粒物; 0.5. 下片解胶环节; 非甲烷总烃; 2.0. 表3-4 厂区内VOCs无组织排放限值 污染物; 监控点限值(mg/m3); 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. - 废水：本项目为间接冷却，循环冷却外排水不含磷、氮，单位产品基准排水量参照执行DB32/3747-2020《半导体行业污染物排放标准》表2中“传统封装产品”为2.0m3/千块产品。循环冷却外排水与生活污水一起接管江阴市城南污水处理有限公司集中处理，接管标准执行DB32/3747-2020《半导体行业污染物排放标准》表1中间接排放限值。 - 江阴市城南污水处理有限公司处理出水中COD、总氮执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）中表2标准，氨氮、总磷执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，pH、SS执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 表3-5 污水接管标准和排放标准 (单位：mg/L，pH无量纲） 排放口名; 执行标准; 取值表号 及级别; 污染物指标; 单位; 标准限值. 企业总排口; 《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）; 表1中间接排放标准限值; pH; -; 6.0～9.0. COD; mg/L; 300. SS; 250. 氨氮; 20. TP; 3.0. TN; 35. 江阴市城南污水处理有限公司污水厂排口; 太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业水污染物排放限值 (DB32/1072-2018); 表2标准; COD; mg/L; 50. TN; 12. 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）; Ⅲ类标准; 氨氮; mg/L; 1.0. TP; 0.2. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （GB18918-2002）; 表1一级A标准; pH; -; 6～9. SS; mg/L; 10. 3、厂界噪声：营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GBl2348-2008)表1中3类标准。 表3-6 噪声排放标准限值表 标准; 昼间（6:00~22:00）; 夜间（22:00~6:00）. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准; 65; 55. 4、一般固废、危险废物暂存点执行标准： 本项目一般工业固废贮存按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定执行；危险废物贮存按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关规定执行；生活垃圾处理执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120 号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。 |
| 总量 控制 指标 | 结合项目排污特征，确定总量控制因子为： 废气：无；废水：总量控制因子为COD、NH3-N、TP、总氮；固废：固体废物得到妥善处置， 排放总量为零； 建设项目污染物排放总量指标见表3-7。 表3-7 项目污染物排放总量申请指标 单位：t/a 污染物名称; 产生量; 削减量; 接管量; 外排量; 建议申请量. 废气; /; /; /; /; /; /. 废水; 水量; 3264; 0; 3264; 3264; 3264. COD; 1.2432; 0.48; 0.7632; 0.1632; 0.7632/0.1632. SS; 1.0291; 0.36; 0.6691; 0.0931; 0.6691/0.0931. 氨氮; 0.06; 0.012; 0.048; 0.0024; 0.048/0.0024. TP; 0.0096; 0.0024; 0.0072; 0.0005; 0.0072/0.0005. 总氮; 0.096; 0.012; 0.084; 0.0288; 0.084/0.0288. 固废; 一般固废; 5.648; 5.648; /; 0; 0. 生活垃圾; 40.8; 40.8; /; 0; 0. 注：“/”左侧指进入污水处理厂的接管量，“/”右侧指污水处理厂外排量； 由上表可见，本项目废水接管量为3264t/a（其中循环冷却外排水864t/a、生活污水2400t/a），接入江阴市城南污水处理有限公司集中处理，最终水污染物排放总量为COD0.1632t/a、氨氮0.0024t/a、总氮0.0288t/a和TP0.0005t/a，排放总量指标可在青阳镇控源截污内平衡；SS排放总量为0.0931t/a，作为环保部门考核指标。 固体废物的排放总量为零，符合总量控制的要求。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租用厂房进行建设，因此主体工程主要为现有厂房及办公布局调整，生产及辅助设备的购置、安装和调试等；公用工程和辅助工程包括贮运工程、环保工程和其它配套工程的完善建设，对周围环境影响不明显。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 （1）废气产排情况 企业通过加强生产车间管理，规范操作，制定严格的规章制度等措施，减少颗粒物、非甲烷总烃无组织排放，颗粒物无组织排放可达DB32/4041-2021《大气污染物综合排放标准》表3标准，下片解胶环节产生的非甲烷总烃无组织排放可达DB32/3747-2020《半导体行业污染物排放标准》表4标准，厂区内VOCs无组织排放可达DB32/4041-2021《大气污染物综合排放标准》表2标准。 （2）卫生防护距离 参照同行业，本项目分别以2幢、3幢厂房为界向外设置50米卫生防护距离，根据实际调查，该卫生防护距离内没有居民，故本项目废气对周围环境影响较小。 - 废气处理装置技术及经济可行性分析 - 本项目主要生产设备均布设于洁净车间内，洁净车间配套HEPA（高效空气过滤器）净化空气。HEPA（高效空气过滤器）工作原理：常用玻璃纤维、聚丙烯（PP）或芳纶纤维，经无纺工艺制成蓬松的纤维毡作为滤芯，通过惯性、扩散、拦截等物理效应与静电辅助的多重机制，对0.3μm及以上颗粒实现 “以大捕小” 的精准捕捉，对颗粒物的去除效率可达99%以上。 HEPA（高效空气过滤器）装置工程投资预算在30万元左右，在企业可接受范围内。 （4）非正常排放情况 结合工程分析，本次评价主要考虑HEPA（高效空气过滤器）故障，直接排放的废气对环境可能造成影响。一般情况下，建设单位可在15min内发现状况并进行停产检修，非正常排放持续时间为15min，年发生频次为2次，年排放时间0.5h，本项目废气产生量都较小，故废正常排放情况下对周围环境影响很小。 为减少不正常排放污染物，建议建设单位做好防范工作： a平时注意HEPA（高效空气过滤器）的维护，及时发现处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行；开、停、检修要有预案，有严密周全的计划，确保不发生非正常排放，或使影响最小。 b应设有备用电源和备用处理设备和零件，以备停电或设备出现故障时保障及时更换使废气全部做到达标排放。 c对员工进行岗位培训。做好值班记录，实行岗位责任制。本项目投产后，需加强环保管理，杜绝废气的不正常排放的发生。 （5）大气环境监测计划 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于“三十四、计算机、通信和其他电子设备制造业39 89电子元件及电子专用材料制造398”，不涉及溶剂型涂料，为登记管理，大气环境监测计划根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）制定。 （6）环境影响分析 本项目周围卫生防护距离范围内无环境敏感目标，表面处理环节产生的颗粒物以及下片环节瞬时加热胶带而产生的有机废气较小，并通过洁净车间净化处理后无组织排放，排放量极微量，对周边环境影响极小。颗粒物无组织排放可达DB32/4041-2021《大气污染物综合排放标准》表3标准，下片解胶环节产生的非甲烷总烃无组织排放可达DB32/3747-2020《半导体行业污染物排放标准》表4标准，厂区内VOCs无组织排放可达DB32/4041-2021《大气污染物综合排放标准》表2标准。因此，本项目产生的大气污染物对周围大气环境影响较小，不会降低大气环境质量类别。 2、废水 本项目厂区按“清污分流”制实施，根据水平衡分析可知，循环冷却外排水产生量为864t/a，生活污水产生量为2400t/a，一起接管至江阴市城南污水处理有限公司集中处理，建设地污水管网已建成，尾水中COD、总氮达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）中表2标准，氨氮、总磷达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，pH、SS达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入锡澄运河。 （1）接管可行性分析 江阴市城南污水处理有限公司位于源通污水厂以北，北环路以南，新长铁路以东，锡澄运河以西地块，主要接纳来自青阳镇、江阴高新区青阳工业园区的工业废水和生活污水，总设计处理规模为20000吨/日，污水处理工艺采用粗格栅进水泵房+细格栅曝气沉砂池及膜格栅+一体化MBR池+臭氧接触池+消毒池，尾水经生态湿地后外排至锡澄运河，工业废水经调节池+浅层气浮池预处理后进入主体处理流程；尾水进入湿地前水质中COD、总氮达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）中表2标准，氨氮、总磷达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，pH、SS达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入锡澄运河。本项目循环冷却外排水和生活污水可达污水厂接管标准，不会对污水厂产生冲击负荷。项目所在地污水管网已铺设到位，循环冷却外排水和生活污水纳入当地污水管网后进入江阴市城南污水处理有限公司处理。因此，本项目污水不直接对外排放，不会对当地地表水环境产生不利影响。 江阴市城南污水处理有限公司成立于2021年5月，于2022年10月正式运行，总设计处理规模为20000吨/日，能满足本项目10.88吨/天（年工作日按照300天计）的纳管要求。因此，污水处理厂有充足的余量接纳本项目废水，从接管容量上分析是可行的，地表水环境影响可接受。污水厂的具体处理工艺见图4-2： 图4-1 江阴市城南污水处理有限公司污水处理工艺流程图 江阴市城南污水处理有限公司的进出水标准见表4-1。 表4-1 污水处理厂进出水标准单位：mg/L 指标; COD; SS; 氨氮（NH3-N）; 总磷（TP）; 总氮（TN）. 接管标准; 300; 250; 20; 3.0; 35. 排放标准; 50; 10; 1.0; 0.2; 12. 本项目废水类别、污染物及污染治理设施情况见表4-2。 表4-2 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放 规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设施是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; COD SS NH3-N TP TN; 接入城镇污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; TW001; 化粪池; 沉淀; DW001; R是 £否; R企业总排 口雨水排放 口清净下水排放 口温排水排放 口车间或车间处理设施排放口. 本项目所依托的江阴市城南污水处理有限公司废水间接排放口基本情况见表4-3。 表4-3 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度. 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准限值（mg/L）. 1; DW001; 120.24 1710º; 31.76 5875º; 0.3264; 进入城镇污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; 流量产生期间; 江阴市城南污水处理有限公司; COD; 50. SS; 10. NH3-N; 1.0. TP; 0.2. TN; 12. 水环境影响评价结论： 对该污水处理厂接管可行性进行分析可知，本项目水量、水质等均符合江阴市城南污水处理有限公司接管要求，因此，本项目污水不直接对外排放，不会对当地地表水环境产生不利影响，地表水影响可接受。 （2）地表水环境监测计划 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于“三十四、计算机、通信和其他电子设备制造业39 89电子元件及电子专用材料制造398”，为登记管理，地表水环境监测计划根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）制定。 3、噪声 （1）噪声产排情况 本项目噪声源主要为激光隐切设备、超快表面处理设备、空压机、冷水机组、开式冷却塔等，噪声源强≤90dB(A)。建设单位针对噪声产生特点，对生产车间内的设备采取措施为：①生产设备均设置在车间内，激光隐切设备和超快表面处理设备均为密闭精密设备，设备均在车间内合理布局，尽量远离最近敏感点；②车间墙壁实砌，可有效隔声；③对设备进行经常性维护，保持设备处于良好的运转状态。经上述措施后可降噪25dB(A)。经预测，厂界噪声可达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中3类标准。根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于“三十四、计算机、通信和其他电子设备制造业39 89电子元件及电子专用材料制造398”，为登记管理，噪声监测计划根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）制定。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4、固体废物 （1）固废产生情况 本项目固体废物主要为不合格品、废胶带、籽晶、废包装材料、废滤材、废滤芯以及生活垃圾。 建设项目副产物产生情况见表4-4。 表4-4 建设项目副产物产生情况汇总表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量(t/a); 种类判断. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 不合格品; 上片、下片; 固; 金刚石; 0.048; √; -; 固体废物鉴别导则. 2; 废胶带; 上片、下片; 固; PET、胶层; 1.6. 3; 籽晶; 晶体分离; 固; 金刚石; 2.4. 4; 废包装材料; 原料包装; 固; 纸箱、薄膜; 0.1. 5; 废滤材; 砂滤; 固; 石英砂; 0.5. 6; 废滤芯; HEPA; 固; 纤维; 1. 7; 生活垃圾; 生产活动; 固; 生活垃圾; 40.8. 建设项目产生的固体废物的名称、类别、属性和数量等情况，详见下表4-5。 表4-5 运营期固体废物分析结果汇总表 序号; 固废 名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要 成分; 危险特性鉴别方法; 危险特性; 废物 类别; 废物代码; 估算产生量（t/a）. 1; 不合格品; 一般工业固废; 上片、下片; 固; 金刚石; 《固体废物分类与代码目录》（2024年）; -; SW17; 900-010-S17; 0.048. 2; 废胶带; 上片、下片; 固; PET、胶层; -; SW17; 900-003-S17; 1.6. 3; 籽晶; 晶体分离; 固; 金刚石; -; SW17; 900-010-S17; 2.4. 4; 废包装材料; 原料包装; 固; 纸箱、薄膜; -; SW17; 900-005-S17; 0.1. 5; 废滤材; 砂滤; 固; 石英砂; -; SW59; 900-009-S17; 0.5. 6; 废滤芯; HEPA; 固; 纤维; -; SW59; 900-009-S17; 1. 7; 生活垃圾; 生产活动; 固; 生活垃圾; -; -; 99; -; 40.8. 固体废物利用处置方式见表4-6。 表4-6 建设项目固体废物利用处置方式评价表 序号; 固废名称; 产生环节; 属性; 废物代码; 产生量（t/a）; 利用处置方式; 利用处置单位. 1; 不合格品; 上片、下片; 一般固废; 900-010-S17; 0.048; 综合利用; /. 2; 废胶带; 上片、下片; 900-003-S17; 1.6. 3; 籽晶; 晶体分离; 900-010-S17; 2.4. 4; 废包装材料; 原料包装; 900-005-S17; 0.1. 5; 废滤材; 砂滤; 900-009-S17; 0.5. 6; 废滤芯; HEPA; 900-009-S17; 1. 7; 生活垃圾; 生活活动; 生活垃圾; 99; 40.8; 统一处置; 环卫部门. （2）固废的安全贮存技术要求 一般固废包装及贮存场所环境影响分析： 公司需按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求建设一般工业固体废物贮存场（10m2），具体如下： ①贮存管理要求: a、贮存场所的建设类型，一般工业固体废物贮存场均暂存一般固废。 b、一般工业固体废物贮存场内部地面干净平整无损，地面应当做硬化或其他防渗措施处理，满足防扬散、防流失、防渗漏、防雨淋等环境保护要求。 c、一般工业固体废物应分类分区贮存。一般工业固体废物不得混入生活垃圾和危险废物，同时不得向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。 d、一般工业固体废物贮存场在显著位置张贴符合《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）规定的环境保护图形标志，并注明相应固废类别。 e、建立档案管理制度，并按照国家档案管理等法律法规进行整理与归档，永久保存。 ②管理台账制度要求：一般固废产生单位应当按照《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》要求，建立管理台账，全面、准确地记录一般工业固体废物种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息。 综上所述，本项目所产生的固体废物通过以上方法处理处置后，将不会对周围的环境产生影响，亦不会造成二次污染。但必须指出的是，固体废物处理处置前在厂内的堆放、贮存场所应按照国家固体废物贮存有关要求设置，避免其对周围环境产生二次污染。通过以上措施，建设项目产生的固体废物均得到了妥善处置和利用，对外环境的影响可减至最小程度。 5、地下水、土壤环境影响分析 本项目废气中的主要污染物为少量颗粒物、非甲烷总烃，生产废水为循环冷却外排水，项目无危险废物产生。本项目运营期地下水、土壤环境潜在污染源主要为：废气、循环冷却外排水。废气通过大气沉降污染土壤，循环冷却外排水通过地面漫流、垂直渗入污染地下水。按照“分区防控”的要求，提出以下保护措施及对策。 ①源头控制措施：本项目产生的废气经洁净车间净化处理后无组织排放；本项目循环冷却外排水主要污染物为COD、SS，冷却为冷却，避免污染，加强循环冷却外排水管网防渗漏建设。 ②过程防治措施：厂区内采取合理绿化，降低废气排放对土壤的污染影响；循环冷却外排水管网加强维护。 ③加强土壤、地下水环境保护队伍建设，由专人负责土壤、地下水污染防治的管理工作，制定土壤、地下水污染事故应急处理处置预案。 综上，本项目采取以上土壤、地下水污染防治措施，可有效防止事故状态下的渗漏，防止土壤、地下水环境污染，本项目产生的废气通过大气沉降对土壤环境影响较小，建设项目对土壤、地下水环境影响较小。因此，本次评价认为拟建项目在采取了有效的土壤、地下水防控措施后，污染物一般不会对土壤、地下水产生不利影响，不需开展跟踪监测。 6、生态 本项目租用厂房，不新增用地，不涉及生态影响。 7、环境风险 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附表B，本项目不涉及危险物质，本项目原料金刚石晶体和产品芯片级金刚石封装基板不具可燃性，丙烯酸酯胶带最大存储量为0.13t/a，故火灾风险的可能性极低。 8、电磁辐射。 本项目不涉及电磁辐射影响。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 |  |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 2幢一层、二层、三层生产车间/3幢一层、二层、三层生产车间 |  |  | 颗粒物、非甲烷总烃（无组织） | 加强车间通风 | 表面处理环节产生的颗粒物无组织排放达DB32/4041-2021《大气污染物综合排放标准》表3标准（0.5 mg/m3），下片解胶环节产生的非甲烷总烃无组织排放达DB32/3747-2020《半导体行业污染物排放标准》表4标准（2.0 mg/m3），厂区内VOCs无组织排放达DB32/4041-2021《大气污染物综合排放标准》表2标准（特别排放限值6 mg/m3） |
| 地表水环境 | DW001 |  | 生活污水/办公生活 | COD SS 氨氮 总氮 总磷 | 经化粪池预处理后接入江阴市城南污水处理有限公司处理 | COD、总氮执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）中表2标准，氨氮、总磷执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，pH、SS执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准（COD50mg/L、SS10 mg/L、氨氮1.0 mg/L、总氮12 mg/L、总磷0.2 mg/L） |
|  |  |  | 循环冷却外排水/冷却 | COD SS | / |  |
| 声环境 | 生产车间 | 激光隐切设备、超快表面处理设备、空压机、冷水机组、开式冷却塔等 |  | 噪声 | 选用低噪音设备、合理布局、置于室内 | 厂界噪声达到GB12348-2008中的表1中3类标准（昼间≤65，夜间≤55）， |
| 电磁辐射 | / |  |  | / | / | / |
| 固体废物 | 一般固废不合格品、废胶带、籽晶、废包装材料、废滤材、废滤芯综合利用。 |  |  |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 企业厂区内地面已全部硬化，厂区内采取合理绿化，厂内污水管网等管线以地下铺设为主，地下管线为抗渗防腐的管材铺设，化粪池采用玻璃钢成品化粪池。 |  |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目租用厂房建设，未新增用地且用地范围内无生态保护目标，故不涉及生态环境影响。 |  |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 对建设项目进行风险管理，采取有关的风险防范措施以降低事故的发生概率，建立事故应急预案以减轻事故的危害后果，尽最大可能地降低项目的环境风险，并加强企业安全管理制度和安全教育。 雨排口规范化建设要求：雨水排放口前端设置明渠（排放井）便于日常检查、采样检测，排放口安装截止阀。 |  |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、排污许可管理 本项目应当在启动生产设施或者在实际排污之前申领排污许可证，未取得排污许可证的，不得排放污染物。根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于“三十四、计算机、通信和其他电子设备制造业39 89电子元件及电子专用材料制造398”，为登记管理。 2、环保竣工验收要求 建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》国环规环评[2017]4号的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。 3、环境管理台账要求 公司需完善记录制度和档案保存制度，有利于环境管理质量的追踪和持续改进；记录和台账包括设施运行和维护记录、危险废物进出台账、废水、废气污染物监测台账、原辅料使用台账、突发性事件的处理、调查记录等，定期上报并妥善保存所有记录、台账及污染物排放监测资料、环境管理档案资料等。 4、排污口设置规范化根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》〔苏环控（1997）122号文〕的要求设置与管理排污口（指废水排放口、废气排气筒和固废临时堆放场所）。在排污口附近醒目处按规定设置环保标志牌，排污口的设置要合理，便于采集监测样品、便于监测计量、便于公众参与监督管理。 |  |  |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，从环境保护角度看，本项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 废水 | 水量 |  |  |  | 3264t/a |  | 3264t/a | +3264t/a |
|  | COD |  |  |  | 0.1632t/a |  | 0.1632t/a | +0.1632t/a |
|  | SS |  |  |  | 0.0931t/a |  | 0.0931t/a | +0.0931t/a |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0.0024t/a |  | 0.0024t/a | +0.0024t/a |
|  | TP |  |  |  | 0.0005t/a |  | 0.0005t/a | +0.0005t/a |
|  | 总氮 |  |  |  | 0.0288t/a |  | 0.0288t/a | +0.0288t/a |
| 一般工业 固体废物 | 不合格品 |  |  |  | 0.048t/a |  | 0.048t/a | +0.048t/a |
|  | 废胶带 |  |  |  | 1.6t/a |  | 1.6t/a | +1.6t/a |
|  | 籽晶 |  |  |  | 2.4t/a |  | 2.4t/a | +2.4t/a |
|  | 废包装材料 |  |  |  | 0.1t/a |  | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 废滤材 |  |  |  | 0.5t/a |  | 0.5t/a | +0.5t/a |
|  | 废滤芯 |  |  |  | 1t/a |  | 1t/a | +1t/a |
|  | 生活垃圾 |  |  |  | 40.8t/a |  | 40.8t/a | +40.8t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①。