- 建设项目环境影响报告表

（公示稿）

年产120吨PE密封垫新建项目

项目名称：

建设单位（盖章）：江阴市吉丽包装材料有限公司

编制日期：            2025年7月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产120吨PE密封垫新建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2506-320264-89-03-686865 |  |  |
| 建设单位联系人 | 邱** | 联系方式 | 158****4773 |
| 建设地点 | 江苏省江阴市月城镇月冯路22号 |  |  |
| 地理坐标 | （ 120 度14分 6.085 秒 31 度 48 分42.655秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2929塑料零件及其他塑料制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业29 53.塑料制品业292 |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 江阴市月城镇人民政府 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 江阴月城备【2025】35号 |
| 总投资（万元） | 500 | 环保投资（万元） | 10 |
| 环保投资占比（%） | 2 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | 否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 600 |
| 专项评价设置情况 | 表1-1 专项评价设置情况判断表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况; 判断结果. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目废气为非甲烷总烃，不含设置原则中提到的污染物; 无需专项评价. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目无生产废水排放，生活污水接管污水处理厂. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质储存量超过临界量的建设项目; 本项目无储存量超过临界量的有毒有害和易燃易爆危险物质. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然取卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目用水依托自来水管网，不采用河道取水. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不属于海洋工程建设项目. |
| 规划情况 | 《关于印发<江阴市镇（街）工业园区四至范围>的通知》（澄工改办〔2022〕1号） 规划文件：《江阴市月城镇工业园区开发建设规划（2022-2035年）》 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评名称：《江阴市月城镇工业园区开发建设规划（2022-2035年）环境影响报告书》 审查机关：无锡市江阴生态环境局 审批文件名称及文号：《关于江阴市月城镇工业园区开发建设规划（2022-2035年）环境影响报告书的审查意见》（澄环发〔2024〕50号） |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | （1）土地利用规划相符性 本项目位于江阴市月城镇月冯路22号，对照工改后月城镇工业园区示意图，本项目位于月城工业园区范围内，具体见附图5。 （2）产业定位分析 本项目主要从事PE密封垫的生产，对照《江阴市工业园区产业定位实施方案》（澄工改办〔2022〕7号）及《江阴市月城镇工业园区开发建设规划（2022-2035年）环境影响报告书》，本项目不违背月城工业园区产业定位。 （3）江阴市三区三线规划相符性 本项目不涉及国家级生态保护红线和江苏省生态空间管控区域，厂址位于城镇开发边界内，不占用生态保护红线和基本农田。 （4）建设项目与相关规划、规划环境影响评价结论及审查意见的符合性 根据《江阴市月城镇工业园区开发建设规划（2022-2035年）环境影响报告书》结论及审查意见（澄环发〔2024〕50号），本项目与规划环境影响评价相符性的分析见下表。 表1-2 本项目与规划环评审查意见要求相符性一览表 综上所述，本项目与月城镇工业园区规划环评批复要求相符。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、三线一单相符性分析 （1）生态红线 ①与《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74号）相符性分析 《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74号）已于2018年6月9日经江苏省人民政府印发实施。距离本项目最近的生态红线保护区为本项目东北侧9.19km处的绮山应急备用水源地保护区，不在苏政发〔2018〕74号中规划范围之内。 ②与《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1号）相符性分析 《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号）已于2020年1月8日经江苏省人民政府印发实施。距离本项目最近的生态空间管控区域为本项目西北侧3.10km处的江阴市低山生态公益林，不在苏政发[2020]1号中规划范围之内。 表1-3 生态保护规划范围及内容 （2）环境质量底线 本项目无生产废水产生，生活污水经化粪池预处理后接管至江阴市月城综合污水处理有限公司集中处理，固废得到合理处理，噪声、大气对周边环境影响较小，不会突破项目所在地环境质量底线。因此项目的建设符合环境质量底线标准。 （3）资源利用上线 本项目生产过程中消耗一定量的水、电，项目资源消耗量占区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。 （4）生态环境准入清单 ①与月城镇工业园区生态环境准入清单相符性分析 根据《关于江阴市月城镇工业园区开发建设规划（2022-2035年）环境影响报告书的审查意见》（澄环发〔2024〕50号），本项目与月城镇工业园区生态环境准入清单相符，具体见表1-4。 表1-4 月城镇工业园区生态环境准入清单 ②与《无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》锡环委办【2020】40号文及江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果相符性分析 本项目位于江阴市月城镇月冯路22号，在工改后的工业园区内，需满足“月城镇工业集中区”重点管控单元要求。 表1-5 与无锡市‘三线一单’生态环境准入清单相符性分析 表1-6 与江苏省省域生态环境管控要求（太湖流域）相符性分析 表1-7 与江苏省省域生态环境管控要求（长江流域）相符性分析 ③与国家及地方产业结构调整、限制用地等方面分析项目的相符性 本次评价对照国家及地方产业结构调整、限制用地等方面分析项目的相符性，具体见表1-8。 表1-8 本项目相符性分析 2、其他国家及地方政策相符性分析 表1-9 项目与国家及地方政策相符性分析一览表 由上表可知，本项目符合国家及地方政策中相关要求。 |  |  |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况 江阴市吉丽包装材料有限公司成立于2020年12月8日，位于江阴市月城镇月冯路22号，拟租用江阴市金之铖日化包装有限公司闲置厂房600平方米，购置挤塑机、淋膜机、冲床、冷却塔等生产及辅助设备17台套，从事PE密封垫的生产，项目建成后，形成年产120吨PE密封垫的生产能力。 2、工程内容及建设规模 本项目租用闲置厂房、新购置设备进行建设，因此主体工程主要包括厂房内部布局调整、新增设备购置、安装和调试等环节；公用、辅助工程和环保工程配套设施的完善等。建设项目的主体工程及产品方案见表2-1，公用和辅助工程见表2-2。 表2-1 建设项目主体工程及产品方案 序号; 工程名称; 产品名称及规格; 设计生产能力; 年运行时数. 1; 生产车间; PE密封垫; 120吨/年; 2400小时. 注：本项目生产的PE密封垫规格为φ1-10cm，用于化妆品盖垫片。 表2-2 建设项目公用辅助、环保等工程 类别; 建设名称; 设计能力; 备注. 贮运工程; 仓库; 100m2; 室内，堆放成品和原料，依托租赁厂房现有. 公用工程; 供水; 5t/h; 由当地自来水管网提供，依托租赁厂房现有，责任主体为江阴市金之铖日化包装有限公司. 排水; 雨水管网; 10t/h; 排入市政雨水管网，雨水管网和雨水排口依托租赁厂房现有，责任主体为江阴市金之铖日化包装有限公司. 雨水排放口; 1个. 污水管网; 20t/h; 经预处理后纳入污水处理厂集中处理，污水管网和污水排口依托租赁厂房现有，责任主体为江阴市金之铖日化包装有限公司. 污水接管口; 1个. 供电; 250KVA; 新增变压器. 环保工程; 废气; 二级活性炭吸附装置; 1×7000m3/h; 收集效率90%，去除效率90%，新建，最终通过一根15m高排气筒（DA001）排放，责任主体为江阴市吉丽包装材料有限公司. 废水; 化粪池; 20m3; 简单生化处理，依托租赁厂房现有，责任主体为江阴市金之铖日化包装有限公司. 噪声; 隔声防治措施; 隔声量≥25dB(A); 厂界达标，新建 ，责任主体为江阴市吉丽包装材料有限公司. 固废; 一般固废堆场; 10m2; 分类暂存，新建，责任主体为江阴市吉丽包装材料有限公司. 危废贮存设施; 5m2. 环境风险防范; 事故池; 150m3; 新建，责任主体为江阴市吉丽包装材料有限公司. 3、原辅材料及理化性质 本项目原辅材料见表2-3，原辅材料理化性质见表2-4。 表2-3 主要原辅料消耗表 序号; 名称; 状态; 成分; 年用量（t/a）; 最大储量（t）; 存储位置; 包装规格; 运输方式. 1; PE粒子; 固; PE塑料; 122; 2; 仓库; 25kg袋装; 汽运. 2; 色母粒; 固; 色母; 0.6; 0.2; 仓库; 25kg袋装; 汽运. 3; 二氧化碳; 气; CO2; 3; 0.5; 仓库; 10kg/瓶; 汽运. 4; 机油; 液; 矿物油; 0.2; 0.2; 仓库; 200kg桶装; 汽运. 注：本项目所用塑料粒子均为新料。 本项目主要原料理化性质见表2-4。 表2-4 原料理化特性、毒性毒理 原料; 成分; 理化特性; 燃烧 爆炸性; 毒性 毒理. PE粒子; 聚乙烯; PE粒子是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂。在工业上，也包括乙烯与少量α-烯烃的共聚物。乳白色蜡状颗粒，无味、无毒，表面无光泽，密度约0.94g/cm3，熔点105-137℃，分解温度300-380℃，耐低温性优异，耐大多数酸碱、盐及有机溶剂侵蚀，吸水性极低，高频绝缘性优异。; 不燃; 无资料. 4、主要设备 本项目涉及的主要设备见表2-5。 表2-5 主要设备一览表 序号; 名称; 型号; 数量（台/套）; 备注. 1; 挤塑机; 0.15t/h; 3; 国产，新增. 2; 淋膜机; 55机; 2; 国产，新增. 3; 冲床; 25t、6t; 6; 国产，新增. 4; 冷却塔; 40t/h; 1; 国产，新增. 5; 粉碎机; /; 1; 国产，新增. 6; 混料机; /; 2; 国产，新增. 7; 空压机; /; 2; 国产，新增. 合计; 17; /. 5、建设项目地理位置、厂区平面布置及厂界周围500米土地利用现状 地理位置：江苏省江阴市月城镇月冯路22号，具体地理位置见附图1。 厂区平面布置：本项目租用闲置厂房进行建设，按照生产特点及工艺需求，厂区内主要设置仓库、挤出区、淋膜区、冲片区等。建设项目厂区平面布置具体见附图3。 建设项目厂界周围500米土地利用现状：项目位于江阴市月城镇月冯路22号，根据现场勘查，厂界西侧为江阴市吴翔纸制品有限公司等企业，北侧为空地，东侧为江阴华天科技开发有限公司、鼎言密封件等企业，南侧为江阴市月城印刷制版有限公司、无锡联睿恒信精密装备有限公司等企业。距离厂界最近敏感目标为西南侧306m处的何庄村居民。建设项目厂界周围500米内土地利用现状见附图2。 6、工作制度及劳动定员 工作制度：本项目实行一班8小时工作制度，具体工作时间为8:00~17:00，年有效工作日为300天。 劳动定员：本项目新增劳动定员10人。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、生产工艺 本项目从事PE密封垫的生产，具体生产工艺流程及产污环节见图2-2、图2-3（其中S—固废、N—噪声、G—废气、W—废水）。 图2-2 PE密封垫生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 略 2、其他产污环节分析 本项目生产中会产生相应类别的污染物，公辅设施也会产生相应污染物，主要为设备维护产生的废机油（S2）、废气治理设施产生的废活性炭（S3）、厂区职工生活污水（W1）以及厂区生活垃圾（S4）。 - 3、本项目产污环节汇总 表2-6 本项目生产主要产污环节和排污特征 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 江阴市吉丽包装材料有限公司成立于2020年12月8日，位于江阴市月城镇月冯路22号，现企业根据市场发展需求，拟租用江阴市金之铖日化包装有限公司闲置厂房建设年产120吨PE密封垫新建项目，经核实，本项目所在车间原作为仓库使用，主要堆放塑料粒子、机油等，对建设地土壤、地下水无影响。不涉及“化工、农药、石化、医药、金属冶炼、铅蓄电池、皮革、金属表面处理、生产储存使用危险化学品、贮存利用处置危险废物及其他可能造成场地污染的工业企业”，不存在场地污染问题，因此该场地可满足本项目开发利用要求。 根据实地调查，项目建设地供水、供电设施均已完善，污水管网已接通，本项污水经预处理后接入江阴市月城综合污水处理有限公司集中处理。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气 根据《江阴市生态环境状况公报（2024年度）》，2024年江阴市空气质量状况见表3-1。 表3-1 区域空气质量现状评价表 年份; 污染物; 年评价指标; 现状浓度 μg/m3; 标准值 μg/m3; 占标率/%; 达标情况. 2024年; SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.33; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 33.1; 40; 82.75; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 51.7; 70; 73.86; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 32; 35; 91.43; 达标. CO; 日平均质量浓度; 1134; 4000; 28.35; 达标. O3; 日最大8小时平均浓度; 162; 160; 101.25; 不达标. 监测结果显示江阴市SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度、CO日均浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准，O3日最大8小时平均浓度超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准。因此，该区域为不达标区。根据《无锡市大气环境质量限期达标规划（正式稿）》，无锡市环境空气质量在2025年实现全面达标，通过推进能源结构调整，优化产业结构和布局，加快推进挥发性有机物综合整治，深化火电行业超低排放和工业锅炉整治成果，推进热点整合，提高扬尘管理水平，促进PM2.5和臭氧协同控制，推进区域联防联控，提高大气污染精细化防控能力，可有效改善区域大气环境质量现状。目前当地政府已出具了整治方案，具体见附件。 2、地表水 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（2021年试行），地表水环境质量可引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。 根据《江阴市生态环境状况公报（2024年度）》，2024年，全市16条主要河流共设置地表水重点监测断面22个，其中Ⅱ类水质断面13个，Ⅲ类水质断面9个，无Ⅳ类、Ⅴ类和劣Ⅴ类水质断面。与2023年相比，总体水质变好，Ⅱ类断面比例上升4.6个百分点。 3、环境噪声 本项目位于江阴市月城镇月冯路22号，根据《江阴市声环境功能区划分调整方案》澄政办发【2020】71号，位于月城镇3类区，执行3类区标准。且项目周边50m范围内无声环境敏感目标，因此无需进行声环境质量现状监测。 4、生态环境 本项目不属于产业园区外新增用地，用地范围内不含生态环境保护目标，无需进行生态现状调查。 5、电磁辐射 本项目不属于电磁辐射类项目，无需开展电磁辐射现状监测与评价。 6、地下水、土壤 本项目建设地地面已全部硬化，运营期对地下水、土壤的影响较小，因此不开展地下水、土壤现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | （1）大气环境：厂界外500m范围内敏感目标见表3-5。 表3-5 环境空气保护目标一览表 （2）声环境：本项目厂界50m范围内无声环境保护目标。 （3）地下水环境：本项目500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 （4）生态环境：本项目不属于产业园区外新增用地，不涉及生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 本项目挤出发泡、淋膜工序产生的非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及2024年修改单表5、表9标准（单位产品非甲烷总烃排放量除外）。 表3-6 大气污染物排放标准 产污环节; 评价因子; 最高允许排放浓度(mg/m3); 排气筒 高度(m); 排放速率 (kg/h); 无组织排放浓度限值(mg/m3); 选用标准. 挤出发泡、淋膜; 非甲烷总烃; 60; 15m; /; 4.0; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及2024年修改单表5、表9标准. 厂区内VOCs无组织排放限值应符合江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2的规定，具体见表3-7。 表3-7 建设项目厂区内VOCS无组织排放限值 单位：mg/m3 污染物项目; 监控点限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. 2、废水 本项目生活污水接管至江阴市月城综合污水处理有限公司集中处理。废水接管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准。该污水处理厂处理出水执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准，尾水排入锡澄运河。具体见表3-8。 表3-8 污水接管标准和排放标准（单位：mg/L，pH无量纲） 项目; 污水处理厂接管标准（mg/L）; 排放标准（mg/L）. pH; 6~9; 6~9. COD; 500; 50. SS; 400; 10. 氨氮; 45; 4（6）*. 总磷; 8; 0.5. 总氮; 70; 12（15）*. 注：*括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、厂界噪声 根据市政府办公室关于印发《江阴市声环境功能区划分调整方案》的通知（澄政办发[2020]71号），本项目位于3类声环境功能区。厂界噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中3类标准，即昼间（6:00-22:00）≤65dB(A)，夜间（22:00-6:00）≤55dB(A)。 4、固废贮存标准 本项目一般工业固废储存参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定执行；危险废物储存按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关规定执行。 |

| 总量 控制 指标 | 建设项目污染物排放总量指标见表3-9。 表3-9 建设项目污染物排放总量指标（单位：t/a） 注：“/”前指接管量，“/”后指排入外环境的量。 本项目建成后新增生活污水排放量为120t/a，COD、氨氮、TP、TN新增排放总量分别为0.006t/a、0.0005t/a、0.00006t/a、0.0014t/a，根据总量控制原则，水污染物排放总量在月城镇控源截污内平衡。 本项目新增非甲烷总烃排放量为0.0082t/a，根据总量控制原则，本项目新增废气总量在月城镇内平衡。 固体废物的排放总量为零，符合总量控制的要求。 |
| --- | --- |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租用闲置厂房进行建设，施工期工程主要包括厂房内部布局调整、新增设备的购买、安装、调试等；公用工程和辅助工程包括贮运工程、环保工程和其它配套工程的完善建设。施工期较短，因此施工期产生的粉尘、噪声和废污水较小，经采取合理的防范措施后，对周围环境影响不大。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 1.1废气产排情况 本项目有组织废气产生及排放情况见表4-1，无组织废气产生及排放情况见表4-2。 表4-1有组织大气污染物排放状况 注：年运行时间按2400小时计。 表4-2 无组织排放废气产生源强 表4-3 排放口基本情况表 本项目所在地大气为不达标区，目前当地政府已出具了整治方案，通过整治，区域大气环境质量将逐步变好。卫生防护距离范围内无敏感目标；本项目各工序产生的废气经妥善处置后达标排放，排放量较小，对大气环境影响较小。 2、废水 2.1废水产排情况 本项目无生产废水产生，只新增职工生活污水，生活污水产生量为120t/a。根据现场调查，目前该地污水管网已铺设完毕，本项目生活污水经化粪池预处理后通过污水接管口接入江阴市月城综合污水处理有限公司集中处理，处理出水达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准后排入锡澄运河。 表4-8 项目建成后废水产生及排放情况 来源; 废水量 t/a; 污染物 名称; 污染物产生量; 治理 措施; 污染物接管量; 污染物排放量. 浓度 mg/L; 产生量 t/a; 污染物名称; 浓度 mg/L; 接管量 t/a; 浓度 mg/L; 排放量 t/a. 生活 污水; 120; COD; 500; 0.0600; 化粪池; COD; 450; 0.0540; 50; 0.0060. SS; 400; 0.0480; SS; 350; 0.0420; 10; 0.0012. NH3-N; 45; 0.0054; NH3-N; 45; 0.0054; 4; 0.0005. TP; 8; 0.0010; TP; 8; 0.0010; 0.5; 0.00006. TN; 70; 0.0084; TN; 70; 0.0084; 12; 0.0014. 本项目生活污水接管江阴市月城综合污水处理有限公司，根据对江阴市月城综合污水处理有限公司接管可行性分析可知，本项目所在厂区污水水量、水质等均符合江阴市月城综合污水处理有限公司接管要求，因此，本项目污水不会对当地地表水环境产生不利影响，地表水环境影响可接受。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 3、噪声 3.1噪声达标情况 本项目噪声源主要为挤塑机、淋膜机、冷却塔等生产及辅助设备，单台噪声源强≤85dB(A)。本项目主要工业企业噪声源强调查清单（室内声源）见表4-13。 表4-13 主要工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 注：以生产车间西南角作为原点，正东方向为正X轴，正北方向为正Y轴。 表4-14 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-15 工业企业噪声防治措施及投资表 表4-16 本项目建成后厂界噪声影响值预测 预测点位; 北厂界; 东厂界; 南厂界; 西厂界. 本项目贡献值dB（A）; 49.1; 55.7; 42.6; 52.2. 标准dB（A）; 昼间：65; 昼间：65; 昼间：65; 昼间：65. 由表可知，本项目建成后，厂界的噪声贡献值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类限值，对厂界噪声影响较小。 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目营运期噪声监测计划见下表。 表4-17 本项目营运期污染源监测计划 类别; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 噪声; 厂界; 等效连续A声级（Leq）; 1次/季度; GB12348-2008表1中3类标准. 4、固体废物 4.1固废产生情况 本项目固体废物主要为边角料、废机油、废活性炭和员工生活垃圾。 建设项目固体废物产生情况见表4-18。 表4-18 建设项目固体废物产生情况汇总表 建设项目产生的固体废物的名称、类别、属性和数量等情况，详见下表4-19。 表4-19 运营期固体废物分析结果汇总表 本项目固体废物利用处置方式具体见表4-20。 表4-20 建设项目固体废物利用处置方式评价表 项目所产生的固体废物通过以上方法处理处置后，将不会对周围的环境产生影响，亦不会造成二次污染。但必须指出的是，固体废物处理处置前在厂内的堆放、贮存场所应按照国家固体废物贮存有关要求设置，避免其对周围环境产生二次污染。通过以上措施，建设项目产生的固体废物均得到了妥善处置和利用，对外环境的影响可减至最小程度。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 排放浓度 mg/m3 | 排放速率 (kg/h) | 排放标准 |
| 大气环境 | DA001/挤出发泡、淋膜 | 非甲烷总烃 | 集气罩+二级活性炭吸附装置+15m高排气筒（DA001） | 60 | / | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及2024年修改单表5标准 |
|  | 厂界/未捕集废气 | 非甲烷总烃 | / | 4.0 | / | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及2024年修改单表9标准 |
|  | 厂区内 | 非甲烷总烃 | / | 6.0 | / | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准 |
| 地表水环境 | DW001/生活污水 | COD | 经化粪池预处理后接入江阴市月城综合污水处理有限公司集中处理 | 500mg/L | 《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962-2015表1中B等级标准、《污水综合排放标准》GB8978-1996表4中的三级标准 |  |
|  |  | SS |  | 400mg/L |  |  |
|  |  | 氨氮 |  | 45mg/L |  |  |
|  |  | TP |  | 8mg/L |  |  |
|  |  | TN |  | 70mg/L |  |  |
| 声环境 | 本项目噪声源主要为挤塑机、淋膜机、冷却塔等生产及辅助设备，单台噪声源强≤85dB(A)。 |  | 选用低噪声设备，设备设置于室内，车间厂房隔声，距离衰减 | 达《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008表1中3类标准 昼间：65dB(A) |  |  |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |  |  |
| 固体废物 | 冲片 | 边角料 | 厂内回用 | 综合利用或 妥善处置，不外排 |  |  |
|  | 设备维护 | 废机油 | 委托有资质单位处置 |  |  |  |
|  | 废气治理 | 废活性炭 |  |  |  |  |
|  | 生活活动 | 生活垃圾 | 环卫定期清运 |  |  |  |
| 土壤及地下水、污染防治措施 | 企业厂区内地面已全部硬化，厂内污水管网等管线以地下铺设为主，地下管线为抗渗防腐的管材铺设，化粪池采用玻璃钢成品化粪池，建立有效的事故废水收集系统。 |  |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目不属于产业园区外新增用地，用地范围内不含生态环境保护目标，因此对周围生态环境影响较小。 |  |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 包括原料贮运安全防范措施、泄漏事故的防范措施、火灾事故应急处置措施、危险废物的环境风险防范措施，制定应急预案等。 |  |  |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于“二十四、橡胶和塑料制品业29”“62.塑料制品业292”中其他，不涉及通用工序重点管理和简化管理，因此属于登记管理。 雨排口规范化建设，雨水排放口前端设置明渠（排放井）和初期雨水收集池，便于日常检查、采样检测，雨污水排放口安装截止阀，受污染的初期雨水需经处理达标后方可接入雨水管网。 |  |  |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，本项目符合相关产业政策，符合规划，选址合理，针对污染物产生特点，采取了有效的防治措施，使污染物达标排放，故对周围环境的影响较小；总量可在月城镇内平衡；因此本报告认为，从环保角度而言，该项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.0082 | / | 0.0082 | +0.0082 |
| 废水 | 废水量 | / | / | / | 120 | / | 120 | 120 |
|  | COD | / | / | / | 0.0540/0.0060 | / | 0.0540/0.0060 | 0.0540/0.0060 |
|  | SS | / | / | / | 0.0420/0.0012 | / | 0.0420/0.0012 | 0.0420/0.0012 |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.0054/0.0005 | / | 0.0054/0.0005 | 0.0054/0.0005 |
|  | 总磷 | / | / | / | 0.0010/0.00006 | / | 0.0010/0.00006 | 0.0010/0.00006 |
|  | 总氮 | / | / | / | 0.0084/0.0014 | / | 0.0084/0.0014 | 0.0084/0.0014 |
| 一般工业 固体废物 | 边角料 | / | / | / | 2.6 | / | 2.6 | +2.6 |
| 危险废物 | 废机油 | / | / | / | 0.1 | / | 0.1 | +0.1 |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 0.5 | / | 0.5 | +0.5 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

图例

江阴市吉丽包装材料有限公司年产120吨PE密封垫新建项目

附图  建设地500米卫星图

200m

100m

0

本项目

卫生防护距离

环境保护目标

周边企业

500m范围

戴庄村

何庄村

100m

438mm

306mm

江阴机械制造有限公司

江阴市月城印刷制版有限公司、无锡联睿恒信精密装备有限公司等企业

江阴华天科技开发有限公司、鼎言密封件等企业

江阴市吴翔纸制品有限公司等企业

江阴市三卫塑胶有限公司、江阴市华顺彩印有限公司等企业

江阴创博机械制造有限公司、江苏必得科技股份有限公司等企业

江阴剑裕橡塑制品有限公司、江阴泰富沥青有限公司等企业

江阴市科隆塑业有限公司、江阴市盛月纺织有限公司等企业

江苏安凯特科技股份有限公司等企业