- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

| 项目名称： | 华西化纤厂绿色化供热系统建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位： | 江苏华西村股份有限公司 |
| 编制日期： | 2025年6月 |

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 华西化纤厂绿色化供热系统建设项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2502-320266-89-05-599942 |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 陈**** | 联系方式 | 138****2958 |  |
| 建设地点 |  | 江苏省无锡市江阴华士镇华西村工业园区泾浜路88号 |  |  |  |
| 地理坐标 |  | 经度120度25分01.742秒，纬度31度49分33.583秒 |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | 热力生产和供应D4430 | 建设项目 行业类别 | 四十一、电力、热力生产和供应业91热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程） |  |
| 建设性质 |  | £新建（迁建） R改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |  |
| 项目备案部门 |  | 江阴市华士镇人民政府 | 项目备案文号 | 江阴华士备〔2025〕193号 |  |
| 总投资（万元） |  | 12000 | 环保投资（万元） | 300 |  |
| 环保投资占比（%） |  | 2.5 | 施工工期 | 10个月 |  |
| 是否开工建设 |  | R否 £是： | 用地面积（m2） | 8000 |  |
| 专项评价设置情况 |  | 表1-1专项评价设置情况表 专项评价的类别; 设置原则; 项目情况; 设置 情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目涉及有毒有害气体汞及其化合物的排放且厂界500米范围内存在敏感目标; 需设置. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目废水接管排放，不属于新增工业废水直排建设项目; 不设置. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 项目有毒有害物质氨水储量超过临界量; 需设置. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 不涉及; 不设置. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 不涉及; 不设置. |
| 规划情况 | 规划名称：《江阴市华士镇总体规划（2012-2030）》 审批机关：江阴市人民政府 审批文件名称及文号：市政府关于同意《江阴市华士镇总体规划（2012-2030）》 的批复（澄政复[2013]16号） 规划名称：《江阴市华士镇工业园区详细规划及城市设计》 审批机关：江阴市人民政府 审批文件名称及文号：市政府关于《江阴市华士镇工业园区详细规划及城市设计》 的批复（澄政复[2023]42号） |  |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划名称：《江阴华士工业园、华西工业园、龙砂工业园环境影响评价、环境保 护规划报告书》 审批机关：江阴市环境保护局 审批文件名称及文号：《关于江阴市华士工业园、华西工业园、龙砂工业园环境 影响评价、环境保护规划报告书的批复》（澄环管[2004]43） 召集审批机关：江阴市环境保护局 |  |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1.1与规划相符性分析 1、与《江阴市华士镇总体规划（2012-2030）》相符性分析 本项目建设地位于华西村工业园区泾浜路88号，根据《江阴市华士镇总体规划（2012-2030）》，该地块用地性质为工业用地。项目区域内道路、水电气热和污水处理、市政消防水源管网等基础配套设施比较完善；项目产生少量三废，且经处理后能达标排放，故项目的建设符合华士镇环保规划。 - 与《江阴市华士镇工业园区详细规划及城市设计》相符性分析 本项目建设地位于华西村工业园区泾浜路88号，根据《江阴市华士镇工业园区详细规划及城市设计》，项目建设地位于工业用地，项目属于内部供汽供热改造项目，满足规划需求。 3、与“澄工改办〔2022〕1号”、澄工改办〔2022〕7号文相符性分析 根据澄工改办〔2022〕1号关于印发《江阴市镇（街）工业园区四至范围》的通知，项目选址位于重点工业园区内(东至运伦路、陆瓠路，西至葫芦浜，南至运伦路、泾浜路，北至张家港河)，本项目的选址符合江阴市镇(街)工业园区四至范围的通知》(澄工改办〔2022〕1号)中的相关要求。 根据澄工改办〔2022〕7号文，该重点工业园是以高端金属制造为主导产业，高端纺织材料为特色产业，我公司主要从事高端纺织材料的生产，本项目为内部供汽供热改造项目，符合园区定位。 |  |  |  |  |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1项目概况 江苏华西村股份有限公司特种化纤厂成立于1991年11月，地址位于江阴市华士镇华西村，主要从事PET聚酯熔体和差别化涤纶短纤维的生产。 项目位于江阴市华士镇华西村工业园区泾浜路88号，利用厂区内自有土地8000平方米，购置生物质有机热载体炉、生物质蒸汽锅炉、电气控制系统、水处理系统、烟气处理系统等生产及辅助设备48台/套，同时建设相关配套管网及烟气治理系统。项目建成后，年可供蒸汽30万吨，供应导热油热力1200000GJ。 2.2工程内容及规模 本项目为技改项目，利用自有厂房进行建设。主体工程主要包括新增设备的购置安装和调试、厂内管道的建设和相关环保工程完善建设，给水、排水、供电等公用工程已建成。建设项目主体工程和产品方案见表2-1，公用和辅助工程见表2-2。 表2-1产品方案一览表 序号; 工程名称（车间、生产装置或生产线）; 产品名称 及规格; 设计生产能力; 年运行时数. 技改前; 技改后; 增减量. 1; 生产车间; 差别化涤纶短纤维; 60万t/a; 60万t/a; 0; 7920h. 注：本次改造不涉及产能变化，仅生产过程供蒸汽及供热发生了改变。 |
| --- | --- |
| 建设内容 | 2.3工程内容及规模 表2-2公用及辅助工程 类别; 建设名称; 设计能力; 备注. 技改前; 技改后; 增减量. 贮运工程; 仓库; 45000m2; 45000m2; 0; 现有项目 原辅料储存. 储罐区; 1015m2; 1015m2; 0. 公用工程; 给水工程; 90t/h; 90t/h; 0; 由市政给水管网供给，依托现有. 排水工程; 雨水; 80t/h; 80t/h; 0; 直接排入工业区雨水管网，依托现有. 生产废水; 150t/h; 150t/h; 0; 循环冷却系统定期排放废水、中水回用浓水及河水处理浓水接入江阴市华清水务有限公司处理. 生活污水; 60t/h; 60t/h; 0; 现有项目生活污水经化粪池处理后接入江阴市华清水务有限公司处理. 供电工程; 875万kW·h; 875万kW·h; 0; 由市政供电管网供电，依托现有. 供气工程; 近期; 天然气消耗量3900万m3/a; 天然气停用; 0; 本次技改后天然气及高炉煤气均进行停用，生物质燃料使用期间，天然气及高炉煤气用量为0. 远期; 天然气消耗量180.15万m3/a; 天然气停用; 0. 高炉煤气48261.5万m3/a; 高炉煤气停用; 0. 2.4主要生产设备 表2-3.1建设项目主要设备清单 类别; 名称; 型号; 数量/台（套）; 备注. 技改前; 技改后; 增减量. 供热及供蒸汽设备; 生物质有机热载体炉; 30吨/小时; 0; 3; +3; 两用一备，新增. 生物质蒸汽锅炉; 30吨/小时; 0; 3; +3; 两用一备，新增. 辅助设备; 一次鼓风机; /; 0; 6; +6; 国内，新建. 二次鼓风机; /; 0; 6; +6; 国内，新建. 引风机; /; 0; 6; +6; 国内，新建. 电气控制系统; /; 0; 6; +6; 国内，新建. 导热油循环泵; /; 0; 4; +4; 国内，新建. 烟气处理系统; /; 0; 6; +6; 国内，新建. 给水泵; /; 0; 4; +4; 国内，新建. 水处理系统; /; 0; 1; +1; 国内，新建. 烟囱等配件; /; 0; 3; +3; 国内，新建. |
| 建设内容 | 2.5主要原辅料 表2.4-1技改项目原辅材料消耗表 类别; 名称; 组分/规格; 年耗量; 包装储存方式; 最大储 存量; 来源及运输. 技改前; 技改后; 增减量. 原料; 生物质燃料; -; 0; 150000t; +150000t; /; 650t; 国内、汽运. 辅料; 氨水; 浓度20％; 400; 1700t; +1300t; 储罐; 40m3; 国内、汽运. SCR装置催化剂; 钒钛系; 5.4t; 37.8t; +32.4t; /; 5.4t; /. 小苏打; 碳酸氢钠; 0; 320t; +320t; 袋装200kg/袋; 40t; 国内、汽运. 导热油; /; 0; 7.5; +7.5; /; 150t; 国内、汽运。. 机油; 机油; 0; 0.5t; +0.5t; 桶装; 0.1t; 国内、汽运. 2.6主要燃料 全厂燃料使用情况见表2.5。 表2.5 全厂主要燃料使用情况 序号; 燃料 名称; 用量; 灰分（%）; 硫份（%）; 挥发份（%）; 热值; 来源. 1; 天然气; 停用（核定用量3900万m3）; 0; /; 0; 36～38（MJ/m3）; 江阴市天力燃气有限公司. 2; 高炉 煤气; 停用（核定用量48261.5万m3; 0; 0.25; 0; 3~5（MJ/m3）; 江阴华西钢铁有限公司提供. 3; 生物质; 150000吨; 1.7; 0.05; 72.49; 17~18MJ/kg; 外购. 2.7水量平衡 技改项目水量平衡见图2-1。 MBR+RO系统 河水700000 产蒸汽 浓水2492 蒸汽300000 损耗20080 厂内污水处理系统 锅炉排水24920 浓水105000 接入江阴市华清水务有限公司集中处理 250000 厂内生产环节 595000 接入江阴市华清水务有限公司集中处理 冷却塔补水 345000 图2-1技改项目水量平衡图（单位：t/a） |

| 建设内容 | 2.8地理位置、厂区平面布置及厂界周围500米土地利用现状 地理位置：本项目位于江阴华士镇华西村工业园区泾浜路88号，建设项目地理位置见附图1。 厂区平面布置：本项目为技改项目，主要现有供热及供蒸汽方式进行改造，锅炉站位于厂区西侧，厂区东部由北向南分别为仓库、污水处理站、危废仓库、燃煤站、储罐区及办公楼，中部由北向南分别为员工宿舍、仓库、纺丝车间成品库、纺丝二车间、聚酯二车间及PTA仓库，西部由北向南分别为纺丝车间、聚酯车间废品区、热煤站及新建锅炉区。厂区平面布置具体见附图2。 厂界周围500米土地利用现状：该公司厂区东侧隔空地为江阴华西棉纺厂及华西二村村委，西侧为华士金属材料，南侧隔泾浜路为华西三村，距离新建锅炉站约271m，北侧为江阴市华西污水处理有限公司、华西钢带厂及印染园区。厂界周围500米土地利用现状图具体见附图3。 2.9劳动定员与工作制度 工作制度：企业生产实行三班24小时工作制，年有效工作日为330天。 劳动定员：本项目为供蒸汽及供热改造项目，不新增人员，技改后全厂人员不变。 |
| --- | --- |

| 工艺流程和产排污环节 | 2.10本项目生产工艺 - 1、供热： - 项目建设前后均使用导热油对生产环节进行供热，供热方式未发生变化，供热流程图如下： 生物质锅炉 生物质 导热油 厂内生产环节 生物质锅炉废气 多管除尘+SCR脱硝+干法脱硫+高温布袋除尘器 46米高排气筒DA016 除尘灰、废脱硫材料、废催化剂 炉渣 现有项目酯化废气、汽提废气 热量 热量 - 图2-3供热工艺流程及产污环节图 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2、供蒸汽： 河水 MBR+RO系统 浓水、噪声 生物质锅炉 生物质 蒸汽 厂内生产环节 生物质锅炉废气 多管除尘+SCR脱硝+干法脱硫+高温布袋除尘器 46米高排气筒DA016 除尘灰、废脱硫材料、废催化剂 锅炉排水、炉渣 厂内生产环节 纯水 图2-4供蒸汽工艺流程及产污环节图 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1区域环境质量现状 3.1.1大气环境 - 根据《2024年度江阴市生态环境状况公报》，全市PM2.5年平均浓度32微克/立方米；优良天数298天，优良天数比率为81.4%，同比持平。全市空气SO2年平均浓度为8.0微克/立方米，达一级标准；NO2年平均浓度为33.1微克/立方米，达到一级标准；PM10年平均浓度为51.7微克/立方米，达到二级标准；CO年平均浓度1.134毫克/立方米，达到一级标准；O3年平均浓度162微克/立方米，超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中的二级标准要求，因此项目所在地属于不达标区。 华士镇已针对超标现象出具大气整治方案，整治措施内容包括着力消除重污天气、着力推荐VOCs治理、开展交通源污染治理、加强重点行业深度管理，整治目标为全面整治华士镇区域内的大气污染源，环境空气质量持续改善，PM2.5浓度、优良天数比率、降尘量完成市下达目标，臭氧污染得到进一步遏制。 3.1.2地表水环境 本项目纳污河流为张家港河，根据南京学府环境安全科技有限公司监测报告[宁学府环境]（2024）检字第0576号，纳污河流张家港河相关监测断面pH值、COD、TP、氨氮均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求。 |
| --- | --- |
| 区域 环境 质量 现状 | 3.1.3声环境 根据《市政府办公室关于印发<江阴市声环境功能区划分调整方案>的通知》（澄政办发【2020】71号），本项目建设地位于2类声环境功能区范围。根据检测报告AN23082407，监测结果见下表。 由上表数据可知，项目建设地噪声达到了《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准。 3.1.4生态环境 本项目不涉及生态环境，故不作生态环境的现状分析。 3.1.5电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射，故不作电磁辐射的现状分析。 3.1.6地下水、土壤环境 本项目评价范围内无集中式饮用水源地，且车间地面硬化处理，无地下水和土壤污染途径，不开展环境质量现状调查。 |
| 环境 保护 目标 | 3.2环境保护目标 3.2.1大气环境保护目标 建设项目厂界500米范围内大气环境保护目标见表3-3。 表3-3本项目环境空气保护目标 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离（m）; 相对技改项目位置（m）. X; Y. 华西三村; 255339; 3523751; 居民区; 居民; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区; S; 10; 271. 华西三村村委; 255938; 3523803; 村委; 工作人员; E; 189; 510. 蔡家基; 255140; 3523895; 居民区; 居民; W; 202; 202. 3.2.2声环境保护目标 建设项目厂界外50米范围内敏感目标见表3-4。 表3-4声环境保护目标 序号; 声环境保护目标名称; 空间相对位置/m; 距厂界最近距离/m; 方位; 执行标准/功能区类别; 声环境保护目标情况说明（介绍声环境保护目标建筑结构、朝向、楼层、周围环境情况). X; Y; Z. 1; 华西三村; 0; -10; 3; 10; 南; GB3096-2008/二类区; 钢筋混凝土、朝南、低于3层. 3.2.3地下水环境保护目标 建设项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 3.2.4生态环境保护目标 建设项目不在产业园区外新增用地，不涉及生态环境保护目标。 |
| 污 染 物 排 放 控 制 标 准 | 3.3污染物排放控制标准 3.3.1废气排放标准 本项目新建生物质锅炉，燃烧废气中SO2、NOx、颗粒物、烟气黑度、汞及其化合物执行江苏省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385-2022）中表1燃生物质锅炉（城市建成区）标准，基准氧含量执行表5标准；SCR脱硝过程产生的氨排放执行江苏省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385-2022）中表1标准；现有项目聚酯废气经汽提塔冷凝后进入生物质锅炉焚烧，焚烧尾气中非甲烷总烃、乙醛执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5标准，乙二醇执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）中表6标准，二噁英类执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表6标准，焚烧设施的焚烧效率应大于99.9%；氨水储罐产生的氨气、臭气浓度无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准，储仓、小苏打粉碎产生的颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准。 表3-5大气污染物排放标准限值表 技改项目涉及排气筒; 污染物名称; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. DA016; SO2; 35; /; /. NOx; 50; /; /. 颗粒物; 10; /; /. 烟气黑度; I级; /; /. 汞及其化合物; 0.03; /; /. 氨; 2.28; /; /. 非甲烷总烃; 60; /; /. 乙醛; 20; /; /. 乙二醇; 50; /; /. 二噁英; 0.1ng-TEQ/m3; /; /. 燃煤、燃生物质锅炉（单台出力65t/h及以下）基准氧含量; 9％. 厂界; 氨; /; /; 1.5. 颗粒物; /; /; 0.5. 臭气浓度; /; /; 20（无量纲）. |
|  | 3.3.2废水污染物排放标准 本项目锅炉排水经厂内污水处理站处理后部分回用（90％），部分排放（10％），河水处理浓水直接接管，接管执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB18918-2015）表1中B等级，未规定限值的动植物油污染物接管要求执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准要求，江阴市华清水务有限公司尾水排放标准执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准。具体标准见表3-7。 表3-7全厂水污染物排放标准限值表 - 标准; 项目; 浓度限值; 依据. - 综合废水排放标准; - pH; - 6~9; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB18918-2015）表1中B等级. - COD; - 500. - SS; - 400. - NH3-N; - 45. - TN; - 70. - TP; - 8. - 色度; - 80倍. 动植物油; - 100. 石油类; - 15. - 尾水排放标准; - pH; - 6~9; - 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准. - SS; - 10. 动植物油; - 1.0. 石油类; - 1.0. - COD; - 40; - 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》(DB32/1072-2018)表2中标准及污水厂标准. - NH3-N; - 4（6）*. - TN; - 12（15）. - TP; - 0.5. *注：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标；色度按二级标准执行. 3.3.3噪声排放标准 根据《江阴市声环境功能区划分调整方案》，本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中2类标准。 表3-8厂界噪声排放标准 标准; 昼间（6:00~22:00）; 夜间（22:00~6:00）. 厂界噪声排放标准2类dB(A); 60; 50. |
| 污 染 物 排 放 控 制 标 准 | 3.3.4固废贮存标准 一般工业固废储存按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定执行；危险废物储存按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）；生活垃圾处理执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120 号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。 |

| 总量 控制 指标 | 3.4总量控制指标 本项目总量控制因子为： 废气：颗粒物、二氧化硫、氮氧化物； 废水：COD、SS； 固废：各类固体废物。 表3-10建设污染物排放总量指标单位：t/a 类别; 污染物名称; 现有项目; 本项目; “以新带老”削减量; 技改后全厂排放量; 排放增减量. 实际排放量; 核定排放量; 产生量; 削减量; 排放量. 废气; 有组织; 乙二醇; 0.103; 0.141; /; /; /; /; 0.141; /. 乙醛; 0.570; 0.758; /; /; /; /; 0.758; /. SO2; 11.7; 15.6; 67.5; 56.025; 11.475; /; 15.6; 0. NOX; 21.879; 29.172; 352.1; 302.8; 49.3; /; 49.3; +20.128. 烟尘; 7.839; 10.452; 1344; 1330.534; 13.466; /; 13.466; +3.013. 非甲烷总烃; 4.883; 5.97; /; /; /; /; 5.97; /. 颗粒物; 0; 0.001; /; /; /; /; 0.001; /. H2S; 0.000069; 0.000069; /; /; /; /; 0.000069; /. NH3; 0.0009; 0.0009; 6.29; 0; 6.29; /; 6.29; +6.2909. 汞及其化合物; /; /; 0.039; 0.0234; 0.0156; /; 0.0156; +0.0156. |
| --- | --- |
| 总量 控制 指标 | 续表3-10 类别; 污染物名称; 现有项目; 本项目; “以新带老”削减量; 扩建后全厂排放量; 排放增减量. 实际排放量; 核定排放量; 产生量; 削减量; 排放量. 废气; 无组织; 非甲烷总烃; 3.6; 4.8; /; /; /; /; 4.8; /. 乙二醇; 1.722; 2.296; /; /; /; /; 2.296; /. 氨; 0; 0; 0.000039; 0; 0.000039; /; 0.000039; +0.000039. 颗粒物; 0; 0; 2.595; 2.5691; 0.0259; /; 0.0259; +0.0259. 合计; 乙二醇; 1.825; 2.437; /; /; /; /; 2.437; /. 乙醛; 0.570; 0.758; /; /; /; /; 0.758; /. SO2; 11.7; 15.6; 67.5; 56.025; 11.475; /; 15.6; 0. NOX; 21.879; 29.172; 352.1; 302.8; 49.3; /; 49.3; +20.128. 烟尘; 7.839; 10.452; 1344; 1330.534; 13.466; /; 13.466; +3.013. 非甲烷总烃; 8.483; 10.77; /; /; /; /; 10.77; /. 颗粒物; 0; 0.001; 2.595; 2.5691; 0.0259; /; 0.0269; +0.0259. H2S; 0.000069; 0.000069; /; /; /; /; 0.000069; /. NH3; 0.0009; 0.0009; 6.29; 0; 6.29; /; 6.2909; +6.29. 汞及其化合物; /; /; 0.039; 0.0234; 0.0156; /; 0.0156; +0.0156. 废 水; 废水量; 79307.7; 97225.2; 129920; 22428; 107492; /; 239717.2; +107492. COD; 4.14; 5.036; 23.1; 18.8; 4.3; /; 12.161; +4.3. SS; 1.0977; 1.277; 14; 12.6; 1.4; /; 2.677; +1.4. 氨氮; 0.128; 0.128; /; /; /; /; 0.128; /. TP; 0.121; 0.121; /; /; /; /; 0.121; /. TN; 0.013; 0.013; /; /; /; /; 0.013; /. 动植物油; 0.024; 0.024; /; /; /; /; 0.024; /. 石油类; 0.0538; 0.0717; /; /; /; /; 0.0717; /. 固体废物; 0; 0; /; /; 0; 0; 0; 0. |
|  | 本项目新增废水量为107492t/a，接入江阴市华清水务有限公司集中处理，新增水污染物COD的排放量分别为4.3t/a、SS1.4t/a，新增废水总量在华士镇内平衡。 本项目完成后二氧化硫排放总量未新增，颗粒物、氮氧化物排放总量分别新增3.013t/a、20.12t/a，新增废气总量在华士镇内平衡。 固体废物的排放总量为零，符合总量控制要求。 |

- 主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 4.1施工期环境保护措施 施工期主要为新增设备的安装、调试等，本报告不作具体分析。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 4.2运营期环境影响和保护措施 4.2.1废气 本项目废气主要为生物质燃烧废气、SCR装置逃逸氨气、氨水储罐大小呼吸产生的废气、现有项目缩聚废气及汽提环节废气、生物质储存废气、小苏打废气、炉渣输送贮存废气及飞灰输送贮存废气。 - 4.2.1.1废气产排情况 |

| 运营期环境影响和保护措施 | 本项目废气源强核算结果见下表。 表4-10 废气产生及排放情况汇总表 工序/生产线; 装置; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排气筒; 排放标准; 排放时间（h）. 核算方法; 废气产生量（m3/h）; 产生浓度（mg/m3）; 产生速率（kg/h）; 产生量（t/a）; 工艺; 效率%; 废气排放量（m3/h）; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）; 浓度（mg/m3）; 速率（kg/h）. 供热; 供热生物质锅炉1#; 颗粒物; 物料衡算法; 87100; 394.3; 34.3; 272; 多管除尘+布袋除尘; 99; 348400; 4.87; 1.69; 13.44（颗粒物）; 46米高DA016; 10; /; 7920. 二氧化硫; 26.1; 2.7; 18; SDS干法脱硫; 83. 氮氧化物; 136.1; 11.86; 93.9; SCR 脱硝; 86. 汞及其化合物; 0.015; 0.0013; 0.0104; 协同 处理; 60; 4.16; 1.45; 11.475（二氧化硫）; 35; /. 非甲烷总烃; 乙二醇; 108.44; 9.45; 74.8063; 焚烧; 99.9. 乙醛; 549.10; 47.827; 378.789. 合计; 657.54; 57.27; 453.5953. 供热生物质锅炉2#; 颗粒物; 87100; 394.3; 34.3; 272; 多管除尘+布袋除尘; 99; 17.87; 6.22; 49.3（氮氧化物）; 50; /. 二氧化硫; 26.1; 2.7; 18; SDS干法脱硫; 83. 氮氧化物; 136.1; 11.86; 93.9; SCR 脱硝; 86. 汞及其化合物; 0.015; 0.0013; 0.0104; 协同 处理; 60; 0.051; 0.018; 0.14（乙二醇）; 50; /. 非甲烷总烃; 乙二醇; 94.53; 8.23; 65.2093; 焚烧; 99.9. 乙醛; 549.10; 47.827; 378.789. 合计; 643.63; 56.06; 443.9983. 供蒸汽; 供蒸汽生物质锅炉1#; 颗粒物; 87100; 345; 30.1; 238; 多管除尘+布袋除尘; 99; 0.27; 0.096; 0.758（乙醛）; 20; /. 二氧化硫; 22.83; 1.99; 15.75; SDS干法脱硫; 83. 氮氧化物; 119.12; 10.38; 82.17; SCR 脱硝; 86. 汞及其化合物; 0.0132; 0.0011; 0.0091; 协同 处理; 60; 0.33; 0.113; 0.898（非甲烷总烃）; 60; /. 供蒸汽生物质锅炉2#; 颗粒物; 87100; 345; 30.1; 238; 多管除尘+布袋除尘; 99. 二氧化硫; 22.83; 1.99; 15.75; SDS干法脱硫; 83. 氮氧化物; 119.12; 10.38; 82.17; SCR 脱硝; 86; 0.006; 0.002; 0.0156（汞及其化合物）; 0.03; /. 汞及其化合物; 0.0132; 0.0011; 0.0091; 协同 处理; 60. 脱硫塔; 颗粒物; 348400; 117.42; 40.9; 324; 多管除尘+布袋除尘; 99. - SCR装置逃逸氨气; 氨; 产污系数法; 348400; 2.28; 0.79; 6.29; /; /; 2.28; 0.79; 6.29; 2.28; /; 7920. 物料及固废储存; 无组织; 颗粒物; /; /; 0.33; 2.595; 车间密闭全捕集，经袋式除尘处理后无组织排放; 99; /; /; 0.003; 0.0259; /; 0.5; /; 7920. 注：锅炉站供热生物质锅炉处理有机废气效率来自原有审批及验收数据。 项目燃烧废气通过多管除尘+SCR脱硝+SDS干法脱硫+高温布袋除尘器装置进行处理，尾气通过排气筒DA016进行排放；无组织颗粒物经袋式除尘装置处理后在锅炉站无组织排放，各因子可达相关标准。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-11 本项目完成后全厂排放总量一览 因子; 现有项目排放量t/a; 本项目建设后排放量/a; 变化量/a. 乙二醇; 2.437; 2.437; 0. 乙醛; 0.758; 0.758; 0. SO2; 15.6; 11.475; -4.125. NOX; 29. 172; 49.3; +20.128. 颗粒物; 烟尘; 10.452; 13.44; +2.988. 粉尘; 0.001; 0.026; +0.025. 合计; 10.453; 13.466; +3.013. 非甲烷总烃; 10.77; 10.77; 0. H2S; 0.000069; 0.000069; 0. NH3; 0.0009; 6.2909; +6.29. 汞及其化合物; 0; 0.0156; +0.0156. 4.2.2废水 4.2.2.1废水产排情况 表4-16废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 标准浓度限值(mg/L); 排放时间/h; 排放方式和去向. 核算方法; 产生废水量（m3/a）; 产生浓度（mg/L）; 产生量/（t/a）; 工艺; 效率%; 核算方法; 排放废水量（m3/a）; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. /; 中水回用浓水; COD; 产污系数法; 24920; 84.2; 2.1; 废水处理+中水回用，90%回用于冷却塔补水，10％接管; /; /; 2492; 40; 0.1; 40; 7920; 间接排放，接入江阴市华清水务有限公司. /; 河水浓水; COD; /; 105000; 200; 28; /; /; /; 105000; 40; 4.2; 40. SS; 100; 14; 10; 1.05; 10. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护措施 | - 表4-30本项目固体废物分析结果汇总表 序号; 固体废物名称; 产生 环节; 固废属性; 废物 类别; 废物代码; 主要 成分; 有害 成分; 物理性状; 危险特性; 产生量（t/a）; 贮存方式; 利用处置方式和去向; 利用或处置量（t/a）. 1; 废布袋; 废气 处理; 一般工业固废; SW59; 900-009-S59; -; -; -; -; 2; 贮存于一般固废堆场; 收集处理; 2. 2; 滤尘; SW59; 900-099-S59; 颗粒物; -; -; -; 1009.8; 收集处理; 1009.8. 3; 废脱硫 材料; SW06; 900-099-S06; 硫酸钙; -; -; -; 317; 收集处理; 317. 4; 炉渣; 锅炉 燃烧; SW03; 900-099-S03; 生物质; -; -; -; 4500; 收集处理; 5430. 5; 废催化剂; 废气 处理; 危险废物; HW50; 772-007-50; 催化剂; 重金属; -; T; 9; 贮存于危废仓库; 送有资质单位处置; 9. 6; 废机油; 设备维护; HW08; 900-214-08; 机油; 机油; 液态; T，I; 0.5; 0.5. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2.5地下水、土壤 4.2.6.1地下水 本项目为供热锅炉改造项目，无地下水污染途径，废气大气沉降对土壤会产生一定影响，储罐区地面基础及内墙采取防渗措施（其中内墙防渗层做到0.5m高），使用防水混凝土，设置有围堰且地面可接通应急池。本项目无需制定土壤及地下水监测计划。 4.2.6生态 本项目利用现有厂房进行建设，且用地范围内不涉及生态环境保护目标，故本报告不进行生态环境影响评价。 4.2.7环境风险 4.2.7.1风险物质 （1）风险调查 本项目主要危险物质为氨水、钒（折纯、催化剂中含有）、汞、机油及导热油等，临界量参照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录B，项目危险物质储存量及临界量见表4-33。 表4-33危险物质数量与临界量比值（Q）一览表 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; 临界量依据; 该种危险物质Q值. 1; 氨水（浓度20％）; 1336-21-6; 36; 10; （HJ169-2018）《建设项目环境风险评价技术导则》附录B; 3.6. 2; 钒（折纯）; /; 0.27875; 0.25; 1.115. 3; 汞; /; 0.000169; 0.5; 0.000338. 4; 机油; /; 0.1; 2500; 0.00004. 5; 导热油; /; 150; 2500; 0.06. 6; 废机油; /; 0.125; 2500; 0.00005. 项目Q值Σ; 4.775428. 本项目建成后Q值新增4.775428，全厂危险物质临界量及与临界量比值Q的累加值为14.481728，10≤Q＜100 4.2.8电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射。 |
| --- | --- |

- 环境保护措施监督检查清单

| 本项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| 大气环境 | DA016排气筒/生物质锅炉排放口 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘、烟气黑度、汞及其化合物 | 管道+多管除尘+SCR脱硝+SDS干法脱硫+高温布袋除尘器 +46米高排气筒 | 江苏省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385-2022）中表1燃生物质锅炉（城市建成区）标准 |
|  |  | 非甲烷总烃、乙醛、乙二醇 | 管道+生物质锅炉焚烧+46米排气筒 | 非甲烷总烃、乙醛执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5标准；乙二醇执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）中表6标准 |
|  | 厂界 | 颗粒物 | 布袋除尘 | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准 |
|  |  | 氨、臭气浓度 | 车间通风 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准 |
| 地表水环境 | DW001、综合废水排放口排放口 | COD、SS、氨氮、TP、TN、动植物油、pH、石油类 | 化粪池处理后接管至污水厂 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB18918-2015）表1中B等级 |
|  | YS001 | pH、COD流量、氨氮、乙醛、水温 | 雨水排放口前端设置明渠（排放井）和初期雨水收集池，便于日常检查、采样检测，排放口安装截止阀 | / |
| 声环境 | 风机、水泵等辅助设备 | ≤90 | 噪声源均设置在建筑物内，合理布局，车间厂房隔声及距离衰减，风机单独设置隔声房 | 厂界噪声执行(GB12348-2008)表1中2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 本项目利用现有固废仓库，企业在厂区车间设置1个200m2的一般固废仓库和1个200m2的危险固废仓库，各类固废均合理处置。 落实各类固废特别是危险废物的收集、处置和综合利用措施。一般工业固体废物和危险废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | ①地坪防渗处理措施。 ②各类地下管道防渗处理措施。 ③地上管道、阀门防渗措施。 ④污水处理站、固废堆场防渗措施。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目建设地范围内无生态环境保护目标，不会对生态环境造成影响。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 加强环境风险管理，制定突发环境事故应急预案，采取切实可行的工程控制和管理措施，加强对易燃易爆物质在使用、储运过程中的监控管理，防止发生污染事故。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，企业整厂属于“二十三、化学纤维制造业28-60合成纤维制造中涤纶纤维制造”，为重点管理。 企业应制定全面的企业环境管理计划和环境管理方案，建立环保管理制度，并规范排污口设置，严格执行环境监测计划，以保证企业的环境保护制度化和系统化，保证企业环保工作持久开展，保证企业能够持续发展生产。 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，从环保角度看，本项目的建设是可行的。