2025年无江阴市水泥产品质量监督抽查

实施细则

1.范围

本细则适用于江阴市市场监督管理局组织的水泥产品质量监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检。

2.抽样方法

2.1生产企业、实体店抽样

在受检企业的成品仓库或者其确认场所，随机抽取有产品质量检验合格证明或者其他形式表明合格的待销产品，抽样基数应满足抽样要求。抽样过程均需拍照留证。一经抽样，立即封样，任何人不得调换。

3.检验检测依据

表1通用硅酸盐水泥检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三氧化硫 | GB 175-2023 | GB/T 176-2017 |
| 2 | 氧化镁 |  | GB/T 176-2017 |
| 3 | 烧失量 |  | GB/T 176-2017 |
| 4 | 不溶物 |  | GB/T 176-2017 |
| 5 | 氯离子 |  | GB/T 176-2017 |
| 6 | 凝结时间 |  | GB/T 1346-2011（GB/T 1346-2024在2025年7月1日实施） |
| 7 | 安定性 |  | GB/T 1346-2011 （GB/T 1346-2024在2025年7月1日实施） GB/T 750-1992 （GB/T 750-2024在 2025年5月1日实施） |
| 8 | 强度 |  | GB 175-2023 GB/T 17671-2021 GB/T 2419-2005 |
| 9 | 放射性 |  | GB 6566-2010 |
| 10 | 水溶性铬（Ⅵ） |  | GB 31893—2015（含第1号修改单） |

表2砌筑水泥检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三氧化硫 | GB/T 3183-2017 | GB/T 176-2017 |
| 2 | 氯离子 |  | GB/T 176-2017 |
| 3 | 水泥中水溶性铬（Ⅵ） |  | GB 31893—2015（含第 1号修改单） |
| 4 | 细度 |  | GB/T 1345-2005 |
| 5 | 凝结时间 |  | GB/T 1346-2011（GB/T 1346-2024在2025年7月1日实施） |
| 6 | 沸煮法安定性 |  | GB/T 1346-2011（GB/T 1346-2024在2025年7月1日实施） |
| 7 | 保水率 |  | GB/T 3183—2017 |
| 8 | 强度 |  | GB/T 3183—2017 GB/T 17671-2021 GB/T 2419-2005 |
| 9 | 放射性 |  | GB 6566-2010 |

检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

4.判定规则

4.1依据标准

GB 175-2023《通用硅酸盐水泥》

GB/T 3183-2017《砌筑水泥》

GB/T 176-2017《水泥化学分析方法》

GB 31893-2015《水泥中水溶性铬（Ⅵ）的限量及测定方法》（含第1号修改单）

GB/T 1346-2011《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》

GB/T 2419-2005《水泥胶砂流动度测定方法》

GB/T 12573-2008《水泥取样方法》

GB/T 17671-2021《水泥胶砂强度检验方法（ISO法）》

GB/T 1345-2005《水泥细度检验方法 筛析法》

GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》

GB/T 750-1992《水泥压蒸安定性试验方法》（GB/T 750-2024在2025年5月1日实施）

相关的法律法规、部门规章和规范

现行有效的企业标准、地方标准及产品明示质量要求。

4.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本规范中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

5.异议处理

5.1对监督抽查程序有异议的，由任务下达部门核查相关证据后维持或者撤销原检验结果。

5.2对检验结果有异议的，任务下达部门核查相关证据，能够证明原检验结果准确的，维持原检验结果；不能证明原检验结果准确，需要进行复检的，由任务下达部门指定复检机构进行复检，复检结果为本次监督抽查最终结论。

5.3对样品信息有异议的，任务下达部门核查样品确认情况和生产企业提交证明材料后，维持或者撤销原检验结果。