- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

| 项 目 名 称： | 共创塑胶整厂搬迁技改项目 |
| --- | --- |
| 建 设 单 位： | 江阴市共创塑胶科技发展有限公司 |
| 编 制 日 期： | 2025年8月 |

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 共创塑胶整厂搬迁技改项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2507-320266-89-03-694693 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 孙* | 联系方式 | 139*****659 |
| 建设地点 |  | 江苏省江阴市华西村民企二路20号 |  |  |
| 地理坐标 |  | 东经120度25分4.081秒，北纬31度48分31.130秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | 塑料零件及其他塑料制品制造（C2929） | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业29塑料制品业292 |
| 建设性质 |  | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批部门 |  | 江阴市华士镇人民政府 | 项目审批文号 | 江阴华士备[2025]203号 |
| 总投资（万元） |  | 1000 | 环保投资（万元） | 50 |
| 环保投资占比（%） |  | 5 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 |  | R否 £是 | 用地面积（m2） | 1080 |
| 专项评价设置情况 |  | 专项评价设置判定表见表1-1： 表1-1 专项评价设置判定表 专项评价的类别; 设置原则; 项目情况; 专项设置. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并【a】芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目不涉及有毒有害污染物、二噁英、苯并【a】芘、氰化物、氯气; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目废水接入江阴市华清水务有限公司处理; 否. 环境 风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 本项目有毒有害和易燃易爆危险物质未超过临界量; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目不属于新增 河道取水口项目; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目非海洋工程 项目; 否. |
| 规划情况 | - 规划名称：《江阴市华士镇总体规划（2012-2030）》 - 审批机关：江阴市人民政府 - 审批文件名称及文号：市政府关于同意《江阴市华士镇总体规划（2012-2030）》的批复（澄政复[2013]16号） 规划名称：《江阴市华士镇工业园区详细规划及城市设计》 审批机关：江阴市人民政府 审批文件名称及文号：市政府关于《江阴市华士镇工业园区详细规划及城市设计》的批复（澄政复[2023]42号） |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划名称：《江阴市华士工业园、华西工业园、龙砂工业园环境影响评价、环境保护规划报告书》 审批机关：江阴市环境保护局 审批文件名称及文号：《关于江阴市华士工业园、华西工业园、龙砂工业园环境影响评价、环境保护规划报告书的批复》（澄环管[2004]43号） 召集审批机关：江阴市环境保护局 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | - 1.4“三线一单”控制要求相符性 - 1.4.1生态红线 根据《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号），生态空间管控区域范围与本项目位置情况见表1-4。 表1-4 生态空间管控区域范围一览表 - 由上表可见本项目建设地不占用划定的生态空间管控区域范围。 - 同时根据《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号），本项目5公里范围内不涉及生态保护红线，最近生态保护红线为马镇河流重要湿地，生态保护红线区域与本项目位置情况见表1-5。 表1-5 生态保护红线区域一览表 由上表可见，本项目建设不占用生态保护红线区域。 - 综上所述，本项目符合《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号）和《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）要求。 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1.4.2环境质量底线相符性 根据《2024年度江阴市生态环境状况公报》，2024年全市SO2、PM10、CO、PM2.5、NO2可达《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准，O3超标，因此本项目所在区域为不达标区。根据检测报告[宁学府环境]（2024）检字第0576号，张家港河断面水质因子pH、化学需氧量、氨氮、总磷均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。根据《江阴市生态环境状况公报2024年度》，2024年全市昼间和夜间声环境质量基本保持稳定，声环境质量总体较好。 - 1.4.3资源利用上线 本项目从事塑料制品的生产制造，不属于“两高”企业，主要原辅材料均在国内购买，项目用水来源为市政自来水。项目原辅料、水、电供应充足，尽可能做到合理利用资源、能源紧缺区域。本项目所选工艺设备选用了高效、先进的设备，提高了生产效率，减少了产品的损耗率，减少了原料的用量和废料的产生量，节省了能源，符合资源利用上线的要求。 - 1.4.4生态环境准入清单 - 与负面清单相符性 表1-6 本项目与国家及地方相关政策相符性分析 - 由上表可知，本项目符合国家级地方政策，不属于负面清单中的项目。 - 与《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》相符性 - 项目建设地位于重点管控单元华士镇工业集中区内，属于太湖流域及长江流域，具体见附图10“江苏省生态环境分区管控图”。 建设项目与《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》相符性分析具体见下表。 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | - 1.4.5与江阴市国土空间规划“三区三线”相符性分析 江苏省人民政府于2025年2月24日通过《省政府关于江阴市、宜兴市、锡山区、惠山区、滨湖区、新吴区国土空间总体规划（2021—2035年）的批复》（苏政复【2025】4号）。 - 对照分析：本项目建设用地不占用生态空间和农业空间，不占用永久基本农田及生态保护红线，与《省政府关于江阴市、宜兴市、锡山区、惠山区、滨湖区、新吴区国土空间总体规划（2021—2035年）的批复》相符。 |  |  |  |

- 建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1项目概况 江阴市共创塑胶科技发展有限公司成立于2010年3月，原位于江阴市华士镇陆瓠西路201号。该公司“年产1500吨熔喷无纺布专用聚丙烯塑料粒子新建项目”环境影响报告表于2010年1月2日通过江阴市环境保护局审批，于2010年4月通过江阴市环境保护局环保竣工验收，该项目已于2018年淘汰；“年产3000吨合成树脂改性高新材料项目”环境影响报告表于2020年1月3日通过无锡市行政审批局的审批同意建设，于2020年3月完成一阶段验收，2023年10月完成二阶段验收，该项目生产能力为合成树脂改性高新材料3000t/a，二阶段建成后全厂实际生产能力为合成树脂改性高新材料1800t/a。 为满足发展需要，公司拟从江阴市华士镇陆瓠西路201号整厂搬迁至江苏省江阴市华西村民企二路20号（在工业集中区内），租用江阴市富强塑业有限公司厂房1080平方米，搬迁原有双螺杆挤出机、高速搅拌机、切粒机等设备16台（套），淘汰原有双螺杆挤出机3台（套），并新增双螺杆挤出机、三螺杆挤出机、低速搅拌机、打样机、捏合机、三辊研磨机、模温机等设备共计10台（套），项目建成后，形成年产2400吨合成树脂改性高新材料的生产能力。 根据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境影响评价法》中的有关规定，项目需开展环境影响评价工作。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“二十六、橡胶和塑料制品业29塑料制品业292”中“其他（年用非溶剂型低VOCS含量涂料10吨以下的除外）”项目，编制环境影响报告表。 本项目所涉及的消防、安全和卫生问题不属于本评价范围，公司按照国家有关法律、法规和相关标准执行。 2.2工程内容及规模 本项目租用厂房进行建设，主体工程主要为原有设备的搬迁和淘汰、新增设备的购置、安装和调试等；公用工程和辅助工程包括贮运工程、环保工程和其它配套工程的完善建设。建设项目主体工程及产品方案见表2-1，项目公用及 |
| --- | --- |
| 建设内容 | 辅助工程见表2-2。 表2-1 建设项目主体工程及产品方案 序号; 工程名称; 产品名称; 设计生产能力; 年运行时数. 搬迁前; 搬迁后; 增减量. 审批量; 实际量. 1; 生产车间; 合成树脂改性高新材料; 3000t/a; 1800t/a; 2400t/a; +600t/a; 2400小时. 注：根据“江阴市共创塑胶科技发展有限公司年产3000吨合成树脂改性高新材料项目”验收监测报告，现有项目合法产能为1800t/a，增减量为=搬迁后生产能力-搬迁前实际生产能力。. 表2-2 建设项目公用和辅助工程 工程名称; 建设名称; 总设计能力; 备注. 贮运 工程; 原料仓库; 100m2; 位于室内，依托租赁厂房改造. 成品仓库; 100m2. 公用工程; 给水; 自来水; 15t/h; 当地自来水管网，依托租用厂家现有. 排水; 雨水管网; 30t/h; 排入当地雨水管网，依托租用厂家现有. 废水管网; 20t/h; 接入江阴市华清水务有限公司处理，依托租用厂家现有. 供电; 400KVA; 由市政管网供电，依托租用厂家现有变压器. 环保工程; 废水; 化粪池; 20m3; 简单生化处理，依托租用厂家现有. 废气; 布袋除尘+二级活性炭吸附装置; 15000m3/h，1套; 废气治理装置，捕集率90%，颗粒物去除率95%有机废气去除率90%，通过排气筒（DA001）排放. 噪声; 噪声治理工程; ≥25dB(A); 选用低噪音设备、合理布局、置于室内，达标排放. 固废堆场; 一般固废堆场; 20m2; 固废分类收集、暂存. 危险废物仓库; 20m2. 风险防范; 事故应急池; 110m3; 用于收集事故应急废水. |
| 建设内容 | 2.3主要原辅料 表2-4 原辅材料消耗表 类别; 名称; 组分/规格; 年耗量t; 包装储存方式; 最大储存量; 来源及运输. 搬迁前; 搬迁后; 增减量. 审批量; 实际量. 原料; 聚丙烯; PP粒子; 3000; 1850; 1750; -100; 袋装/25kg; 300t; 国内汽运. 聚乙烯; PE粒子; 0; 0; 550; +550; 袋装/25kg; 300t; 国内汽运. 色母粒; 颗粒状; 750; 475; 60; -415; 袋装/25kg; 10t; 国内汽运. 石蜡; 烃类混合物、块状; 30; 18.5; 30; +11.5; 袋装/25kg; 10t; 国内汽运. 色粉; 粉末状; 0; 0; 20; +20; 袋装/25kg; 10t; 国内汽运. 注：由“江阴市共创塑胶科技发展有限公司年产3000吨合成树脂改性高新材料项目（二阶段）”验收监测报告可得现有项目搬迁前原辅料实际年耗量，增减量=搬迁后年耗量-搬迁前实际年耗量。. 表2-5 原辅料理化性质、毒性毒理 名称; 分子式; 危规号; 理化特性; 燃烧爆炸性; 毒性毒理. 聚丙烯（PP）; （C3H6）n; 9003-07-0; 聚丙烯是由丙烯单体通过加聚反应制成的半结晶的热塑性聚合物。通常呈白色蜡状固体，无毒、无味，外观透明且质地轻盈。密度为0.89-0.92g/cm3，熔点为164-176℃，在155℃左右软化，使用温度范围为-30-140℃。PP受热分解会产生丙烯、乙烯、丙烷、丁烷等气体。; 可燃; 无毒. 聚乙烯（PE）; （C2H3）n; 9002-88-4; 聚乙烯是乙烯单体经聚合反应制得的一种热塑性树脂。聚乙烯无臭、无毒、手感似蜡，低分子量为无色液体，高分子量为无色乳白色蜡状颗粒或粉末，具有优良的耐低温性能（最低使用温度可达-100~-70℃）。化学稳定性好，常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性优良。密度为0.91-0.96g/cm3、熔点为85-136℃、闪点为270℃。PE受热分解会产生低碳烯烃、烷烃、芳烃、炭黑。; 易燃; 无毒. 石蜡; /; 8002-74-2; 石蜡又称晶形蜡，通常是白色、无味的蜡状固体，在47-64℃熔化，密度约为0.9g/cm3，溶于汽油、二硫化碳、二甲苯、乙醚、苯、氯仿、四氯化碳、石脑油等一类非极性溶剂，不溶于水和甲醇等极性溶剂。; 易燃; 无毒. |
| 建设内容 | 2.4主要生产设备 表2-6 主要设备一览表 类别; 名称; 规格型号; 数量（台）; 备注. 搬迁前; 搬迁后; 增减量. 审批量; 实际量. 生产设备; 双螺杆挤出机; 65型; 2; 1; 3; +2; 原有搬迁并新增2台. 高速搅拌机; SHR-100A型; 1; 1; 1; 0; 原有、搬迁. 双螺杆挤出机; 50型; 1; 1; 0; -1; 淘汰1台. 双螺杆挤出机; 40型; 2; 1; 0; -1; 淘汰1台. 切粒机; 220型; 7; 7; 7; 0; 原有、搬迁. 干燥鼓风机; -; 1; 1; 1; 0; 原有、搬迁. 破碎机; 100型; 1; 1; 1; 0; 原有、搬迁. 上料机; 5000型; 1; 1; 1; 0; 原有、搬迁. 低速搅拌机; 直立式; 2; 2; 5; +3; 原有搬迁并新增3台. 打样机; FCN-1; 1; 1; 2; +1; 原有搬迁并新增1台. 三螺杆挤出机; 40型; 0; 0; 1; +1; 国产、新增. 打样机; MB150; 0; 0; 1; +1; 国产、新增. 捏合机; 100L型; 0; 0; 1; +1; 国产、新增. 三辊研磨机; SGXJ12; 0; 0; 1; +1; 国产、新增. 模温机; OTD-30-24kw; 0; 0; 1; +1; 国产、新增. - 2.5主要燃料 本项目不涉及燃料。 - 2.6项目用水情况 本项目用水环节主要为员工生活用水和螺杆挤出冷却用水。 |
| 建设内容 | 2.7地理位置、厂区平面布置及厂界周围500米土地利用现状 地理位置：本项目位于江阴市华西村民企二路20号，地理位置见附图1。 厂区平面布置：本项目租用江阴市富强塑业有限公司车间，车间西北角为一般固废堆场和危废仓库，由西向东依次为打样区、切粒区、冷却区、螺杆挤出区、研磨区；车间西南角为办公区，由西向东依次为原料区、成品区、混料捏合区，厂区平面布置情况具体见附图2-1，租赁厂家全厂平面布置图见附图2-2。 厂界周围500米土地利用现状：本项目建设地位于江阴市华西村民企二路20号，租用江阴市富强塑业有限公司车间，本项目建设地南侧、西侧、北侧均为江阴市富强塑业有限公司车间，东侧为江阴市宁远化纤有限公司。本项目北侧417米处为居民区、东北侧333米处为小三房、东南侧128米处为张家基、东南侧280米处为高家巷村。厂界周围500米土地利用现状见附图3。 2.8工作制度与劳动定员 工作制度：该公司现有项目实行“一班制”8小时工作制度，年有效工作日300天。项目搬迁后实行“一班制”8小时工作制度，全年有效工作日为300天。 劳动定员：该公司原有劳动定员共6人，项目搬迁后劳动定员调整为5人。 |
| 工艺流程和产排污环节 | - 2.9生产工艺 - 2.9.1工艺流程简述 本项目主要从事合成树脂改性高新材料的生产。生产工艺见图2-2。（其中G—废气、S—固废、N—噪声）。 色粉、石蜡 电加热 100℃ G1颗粒物 混料 N1噪声 捏合 N2噪声 研磨 N3噪声 G2非甲烷总烃 电加热180℃ 螺杆挤出 S1废焦化塑料 N4噪声 PP、PE、色母粒 直接冷却水 冷却 切粒 S2废边角料 N5噪声 成品 图2-2 合成树脂改性高新材料工艺流程及产污环节图 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 2.10与本项目有关的原有环境污染情况及主要环境问题 江阴市共创塑胶科技发展有限公司成立于2010年3月，原位于江阴市华士镇陆瓠西路201号。该公司“年产1500吨熔喷无纺布专用聚丙烯塑料粒子新建项目”环境影响报告表于2010年1月2日通过江阴市环境保护局审批，于2010年4月通过江阴市环境保护局环保竣工验收，该项目已于2018年淘汰；“年产3000吨合成树脂改性高新材料项目”环境影响报告表于2020年1月3日通过无锡市行政审批局的审批同意建设，于2020年3月完成一阶段验收，2023年10月完成二阶段验收，该项目生产能力为合成树脂改性高新材料3000t/a，实际生产能力为合成树脂改性高新材料1800t/a。 审批情况见下表。 表2-8 江阴市共创塑胶科技发展有限公司历年环保手续及验收情况汇总 项目名称; 环评类型; 审批; 三同时验收时间; 实际建设情况; 排污许可手续; 备注. 年产1500吨熔喷无纺布专用聚丙烯塑料粒子料新建项目; 环境影响报告表; 江阴市环境保护局审批 2010.01.12; 2010年4月; 2018年淘汰，熔喷无纺布专用聚丙烯塑料粒子料0吨/年; /; 2018淘汰. 年产3000吨合成树脂改性高新材料项目; 环境影响报告表; 无锡市行政审批局 锡行审环许[2020]1011号2020.1.3; 一阶段2020年9月，生产能力800吨/年； 二阶段2023年10月，二阶段建成后全厂实际生产能力1800吨/年; 年产合成树脂改性高新材料1800吨; 有效期2025年3月12日至2030年3月11日， 登记编号：91320281552469552M001Y; 合成树脂改性高新材料产能1800t/a。由于企业对该项目进行搬迁，未完全建成，故该项目未进行整体验收. - 现有项目建设内容 - 表2-9 现有项目产品方案 序号; 工程名称; 产品名称; 设计生产能力; 年运行时数. 审批量; 验收实际量. 一阶段; 二阶段. 1; 生产车间; 合成树脂改性高新材料; 3000t/a; 800t/a; 1800t/a; 2400小时. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | - 2、生产工艺流程 聚丙烯、色母粒、石蜡 噪声 投料混料 电加热 有机废气 废焦化塑料 螺杆挤出 直接冷却水 噪声 废边角料料 切粒 噪声 成品 图2-3 合成树脂改性高新材料工艺流程及产污环节图 - 3、水量平衡 接入江阴市华西民营集中区污水处理有限公司集中处理 生活用水 损耗：36 耗1.2 化粪池 144 144 2 180 新鲜水 冷却水 2.01 15.99 损耗：2.01 耗1.2 182.01 图2-4 现有项目水量平衡图（单位：t/a） - 4、产污情况和防治措施 - 废气 - 根据“江阴市共创塑胶科技发展有限公司年产3000吨合成树脂改性高新材料项目（二阶段）”验收监测报告，现有项目废气主要为螺杆挤出产生的有机废气，废气经挤出机上方的吸风罩收集后引入“二级活性炭吸附装置”净化处理，处理后通过1根15米高排气筒（DA001）排放。 - 表2-10 现有项目废气验收监测结果表 - 由上表可知，现有项目非甲烷总烃有组织排放最大浓度为2.54mg/m3，可达《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）表5 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | - 标准，厂界非甲烷总烃无组织排放最大浓度为1.07mg/m3，可达《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）表9标准，厂区内非甲烷总烃无组织排放最大浓度为1.53mg/m3，可达《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1标准。 - 废水 根据验收监测报告，现有项目无生产废水产生，废水主要为生活污水。生活污水经化粪池预处理后接管至江阴市华西民营集中区污水处理有限公司集中处理，出水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准和《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2中城镇污水处理厂标准后排入张家港河。 根据“江阴市共创塑胶科技发展有限公司年产3000吨合成树脂改性高新材料项目（二阶段）”验收检测报告，现有项目废水污染物的排放情况见下表。 - 噪声 - 现有项目生产过程噪声主要为螺杆挤出机、拌料机、切粒机等生产设备及辅助设备，噪声源强≤90dB(A)。优先选用低噪声设备并合理布局来降低噪声对周围环境的影响。 根据“江阴市共创塑胶科技发展有限公司年产3000吨合成树脂改性高新材料项目（二阶段）”验收检测报告，本项目仅在昼间生产，故仅监测昼间噪声，现有项目噪声监测结果见下表。 - 由上表可知，现有项目厂界环境噪声监测值可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求，即昼间（6:00-22:00）≤65dB(A)。 - 固废 - 现有项目固体废物为废焦化塑料、废边角料、废包装袋、废活性炭和生活垃圾，产生情况见下表。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 6、租赁厂区原有情况 本项目租用江阴市富强塑业有限公司车间进行生产，项目建设地原用于PVC管材加工，不涉及“化工、农药、石化、医药、金属冶炼、铅蓄电池、皮革、金属表面处理、生产储存使用危险化学品、贮存利用处置危险废物及其他可能造成场地污染的工业企业”，不存在场地污染问题。符合《关于保障工业企业场地再开发利用环境安全的通知》（环发[2012]140号）、《关于规范工业企业场地污染防治工作的通知》（苏环发[2013]246号）文件中的相关要求，故本项目所涉及的厂房无场地污染等环境问题。 - 本项目可依托出租方各类公辅工程，项目建设地雨水管网、污水管网、雨水排口、污水接管口均公用，责任主体为房东江阴市富强塑业有限公司。 - 7、主要环境问题 - 一般固废台账未安排专人进行管理与记录。 - 现有项目企业未按要求定期更换活性炭。 - 针对所列现有项目存在的环保问题，拟采取以下“以新带老”措施，在本次项目中完善： - 一般固废台账安排专人进行管理与记录。 （2）废活性炭定期更换。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1区域环境质量现状 3.1.1大气环境 （1）常规因子现状 本报告选取2024年作为评价基准年，根据《2024年度江阴市生态环境状况公报》，2024年，全市PM2.5年平均浓度32微克/立方米，空气优良天数298天，优良天数比率为81.4%。全市空气SO2年平均浓度为8.0微克/立方米，达到一级标准；NO2年平均浓度为33.1微克/立方米，达到一级标准；PM10年平均浓度为51.7微克/立方米，达到二级标准；CO 年平均浓度1.134毫克/立方米，达到一级标准；O3年平均浓度162微克/立方米，同比下降6.5%。 根据《2024年度江阴市生态环境状况公报》，项目所在区域SO2、NO2、PM10、PM2.5和CO年平均浓度达到了GB3095-2012《环境空气质量标准》表1中二级标准，O3的年平均浓度超标，因此，判定为不达标区。 3.1.2地表水环境质量现状 - 本项目生活污水接入江阴市华清水务有限公司集中处理，尾水最终排入张家港河。根据南京学府环境安全科技有限公司监测报告『宁学府环境』（2024）检字第0576号，纳污河流张家港河相关监测断面结果见下表。 表3-1 地表水质量现状监测结果 - 3.1.3声环境 - 项目位于江阴市华西村民企二路20号，属于《江阴市声环境功能区划分调整方案》表3中所列3类声环境功能区，项目所在区域厂界执行《声环境质量标准》(GB3096－2008)中3类区标准，周围50米范围内无敏感目标。 |
| --- | --- |
| 区域 环境 质量 现状 | 3.1.4生态环境 本项目不涉及生态环境，故不作生态环境的现状分析。 3.1.5电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射，故不作电磁辐射的现状分析。 3.1.6地下水、土壤环境 建设项目场地已做硬化处理，不存在土壤、地下水环境污染途径，故本次评价不展开土壤现状调查。 |
| 环境 保护 目标 | 3.2环境保护目标 3.2.1大气环境保护目标 建设项目厂界500米范围内大气环境保护目标见表3-2。 表3-2 本项目环境空气保护目标 3.2.2声环境保护目标 建设项目厂界50米范围内无声环境保护目标。 3.2.3地下水环境保护目标 建设项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 3.2.4生态环境保护目标 本项目不新增用地，不涉及生态保护目标，故不作生态环境的现状分析，不涉及生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.3污染物排放控制标准 3.3.1废水排放标准 生活污水接入江阴市华清水务有限公司集中处理，pH、COD、SS执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，氨氮、总磷、总氮接管标准执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中B等级接管标准，处理出水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1一级A标准、《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2城镇污水处理厂标准、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅴ类标准，尾水排入张家港河。 表3-3 废污水排放标准限值表 排污口 编号; 排放口名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准; 单位. 名称; 浓度限值. DW001; 废水 接管口; pH; 《污水综合排放标准》 GB8978-1996; 6~9; 无量纲. COD; 500; mg/L. SS; 400. 氨氮; 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015); 45. TP; 8. TN; 70. 表3-4 废水接管标准及排放标准 排放口名; 执行标准; 取值表号及级别; 污染物指标; 单位; 标准限值. 污水厂 排口; 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）、 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）; 表2标准、表1一级A标准、表1中Ⅴ类标准; pH; mg/L; 6～9. COD; 40. 氨氮; 2. TP; 0.4. TN; 12. SS; 10. 注：*括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 3.3.2废气排放标准 颗粒物有组织最高允许排放浓度执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）表5标准，无组织浓度限值执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）表9相应排放标准值；非甲烷总烃有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）表5标准，无组织浓度限值执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）表9相应排放标准值。 - 表3-5 本项目有组织废气排放标准 - 排放口编号; - 污染物; - 最高允许排放浓度（mg/m3）; - 最高允许排放速率（kg/h）; - 标准来源. - DA001; - 颗粒物; - 20; - /; - 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）表5标准. - 非甲烷总烃; - 60; - /. - 表3-6 本项目无组织废气排放标准 - 工艺; - 污染物; - 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）; - 标准来源. - 混料; - 颗粒物; - 1.0; - 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）表9标准. - 混料、螺杆挤出; - 非甲烷总烃; - 4.0. 企业单位产品非甲烷总烃排放量执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）表5中标准，具体见表3-7。 表3-7 单位产品排放量 序号; 污染物项目; 排放限值. 1; 非甲烷总烃（kg/t产品）; 0.3. 厂区内VOCs无组织排放限值执行《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）表2标准，具体见表3-7。 表3-8 厂区内无组织排放限值 污染物; 特别排放限值(mg/m3); 限值含义; 无组织排放监控位置. 非甲烷总烃; 6; 监控点处1平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.3.3噪声排放标准 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中3类标准。 表3-9 噪声排放标准限值 标准; 昼间（6:00~22:00）; 夜间（22:00~6:00）. 厂界噪声排放标准3类dB(A); 65; 55. 3.3.4固废贮存标准 本项目一般工业固废储存按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定执行；危险废物储存按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）及《省生态环境厅关于印发<江苏省固体废物全过程环境监管工作意见>的通知》（苏环办[2024]16号）中的相关规定执行；生活垃圾处理执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120 号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。 |

| 总量 控制 指标 | 3.3.5总量控制指标 根据项目排污特征，确定总量控制因子： 水污染总量控制因子：COD、NH3-N、TP、TN，特征因子为SS。 大气总量控制因子：颗粒物、挥发性有机物（以非甲烷总烃计） 建设项目污染物排放总量指标见表3-10。 表3-10 建设项目污染物排放总量指标 单位：t/a 类别; 污染物名称; 搬迁前排放量; 本项目; “以新带老”削减量; 搬迁后全厂排放量*A/B; 排放增 减量. 实际排放量; 核定排放量; 产生量; 削减量; 排放量. 废水; 废水量; 130; 144; 156; 0; 156; 144; 156; +12. COD; 0.0065; 0.0086; 0.0780; 0.0718; 0.0062; 0.0086; 0.0702/0.0062; -0.0024. SS; 0.0013; 0.0029; 0.0624; 0.0608; 0.0016; 0.0029; 0.0546/0.0016; -0.0013. 氨氮; 0.0005; 0.0007; 0.0070; 0.0067; 0.0003; 0.0007; 0.0070/0.0003; -0.0004. TP; 0.0001; 0.0001; 0.0012; 0.0011; 0.00006; 0.0001; 0.0012/0.00006; -0.00004. TN; /; /; 0.0109; 0.0090; 0.0019; /; 0.0109/0.0019; +0.0019. 废气; 颗粒物; 有组织; 0; 0; 0.0036; 0.0034; 0.0002; 0; 0.0002; +0.0002. 无组织; 0; 0; 0.0004; 0; 0.0004; 0; 0.0004; +0.0004. 合计; 0; 0; 0.0040; 0.0034; 0.0006; 0; 0.0006; +0.0006. 挥发性有机物; 有组织; 0.0192; 0.1020; 0.7591; 0.6832; 0.0759; 0.1020; 0.0759; -0.0261. 无组织; 0.0213; 0.1130; 0.0844; 0; 0.0844; 0.1130; 0.0844; -0.0286. 合计; 0.0192; 0.2150; 0.8435; 0.6832; 0.1603; 0.2150; 0.1603; -0.0547. 固废; 0; 0; 19.3066; 19.3066; 0; 0; 0; 0. 注： ①A/B，“A”指进入污水处理厂的接管量，“B” 指污水处理厂外排量。 ②排放增减量=搬迁后全厂排放量-搬迁前核定排放量. |
| --- | --- |
| 总量 控制 指标 | 本项目生活污水接管量为156t/a，其主要污染物COD、SS、氨氮、TP、TN的接管量分别为0.0780t/a、0.0624t/a、0.0070t/a、0.0012t/a、0.0109t/a，接入江阴市华清水务有限公司集中处理，最终水污染物COD、SS、氨氮、TP、TN的排放量分别为0.0062t/a、0.0016t/a、0.0003t/a、0.00006t/a、0.0019t/a，排放总量指标可在华士镇控源截污内平衡。 本项目搬迁后颗粒物、挥发性有机物排放量分别为0.0006t/a、0.1603t/a，颗粒物排放量新增0.0006t/a，颗粒物排放总量在江阴市华士镇内平衡，挥发性有机物排放量减少0.0547t/a，挥发性有机物污染物排放总量在厂内平衡。 固体废物的排放总量为零，符合总量控制要求。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 4.1施工期环境影响和保护措施 本项目租用厂房进行建设，施工期仅需进行设备的安装、调试等，不需涉及大量土建工程，因此本项目施工期环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2营运期环境影响和保护措施 4.2.1废气 4.2.1.1废气源强分析 本项目废气主要为混料废气和螺杆挤出废气。 4.2.1.2废气收集、处理措施 与《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）推荐技术的对比 表4-2 废气污染防治设施技术可行性对比表 产排污环节; 污染物种类; 推荐废气污染防治设施及工艺; 建设项目实际采用废气污染防治设施; 是否为可行技术. 塑料薄膜制造，塑料板、管、型材制造，塑料丝、绳及编制品制造，泡沫塑料制造，塑料包装箱及容器制造，日用塑料制品制造，人造草坪制造，塑料零件及其他塑料制品制造废气; 颗粒物; 袋式除尘；滤筒/滤芯除尘; 布袋除尘+二级活性炭; 是. 非甲烷总烃; 喷淋；吸附；吸附浓缩+热力燃烧/催化燃烧; 布袋除尘+二级活性炭; 是. 经对照，本项目废气污染物种类为颗粒物和非甲烷总烃，采用“布袋除尘+二级活性炭”组合工艺的废气防治设施为《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）表A.2中推荐的可行技术。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2.1.3建设项目大气污染物产生及排放情况汇总 表4-3 本项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序或生产线; 装置; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放标准; 排放时间（h）. 核算方法; 废气产生量（m3/h）; 产生浓度（mg/m3）; 产生 速率（kg/h）; 产生量（t/a）; 工艺; 效率%; 是否为可行技术; 废气排放量（m3/h）; 排放 浓度（mg/m3）; 排放 速率（kg/h）; 排放量（t/a）; 浓度（mg/m3）; 速率（kg/h）. 混料; 搅拌机; DA001; 颗粒物; 产污系数法; 15000; 0.1000; 0.0015; 0.0036; 布袋除尘+二级活性炭; 95; 是; 15000; 0.0050; 0.0001; 0.0002; 20; /; 2400. 螺杆挤出; 螺杆挤出机; 非甲烷总烃; 产污系数法; 15000; 21.0875; 0.3163; 0.7591; 90; 是; 15000; 2.1067; 0.0316; 0.0759; 60; /; 2400. 混料; 搅拌机; 无组织; 颗粒物; 产污系数法; /; /; 0.0002; 0.0004; /; /; /; /; /; 0.0002; 0.0004; 0.5; /; 2400. 螺杆挤出; 螺杆挤出机; 无组织; 非甲烷总烃; 产污系数法; 15000; /; 0.0351; 0.0844; /; /; /; 15000; /; 0.0351; 0.0844; 4.0; /; 2400. 表4-4 无组织排放大气污染物产生源强 污染源位置; 污染物名称; 污染物排放量; 面源面积; 面源高度. 生产车间; 非甲烷总烃; 0.0844t/a; 1080m2; 8m. 颗粒物; 0.0004t/a. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2.1.4废气处理有效性分析 本项目废气处理流程示意图见图4-1。 颗粒物、 非甲烷总烃 15m高排气筒DA001排放 布袋除尘+二级活性炭吸附装置 图4-1 废气处理流程示意图 本项目废气为颗粒物和非甲烷总烃，废气经集气罩收集后，通过一套“布袋除尘+二级活性炭吸附装置”处理后通过1根15米高排气筒（DA001）排放。 活性炭吸附是一种常用的吸附方法，吸附法主要利用高孔隙率、高比表面积的吸附剂，由物理性吸附（可逆反应）或化学键结（不可逆反应）作用，将有机气体分子自废气中分离，以达成净化废气的目的。 4.2.2废水 4.2.2.1废水产排情况 搬迁后生活污水产生量为156t/a，接入江阴市华清水务有限公司集中处理，达标后排入张家港河，其中主要污染因子COD、SS、氨氮、TP、TN排放量分别为0.0062t/a、0.0016t/a、0.0003t/a、0.00006t/a、0.0019t/a。建设项目生活污水能达污水处理厂接管标准，且接管量较少，对其负荷冲击较小，不会影响污水处理厂的正常运行，根据该污水处理厂环境影响评价，废水达标排放对受纳水体张家港河的影响较小，不会改变其现有的水质功能类别，对受纳水体影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-11 本项目废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理 措施; 污染物排放; 标准浓度限值(mg/L); 排放时间/h; 排放方式和去向. 核算方法; 产生废水量（m3/a）; 产生浓度 （mg/L）; 产生量（t/a）; 工艺; 效率%; 核算方法; 排放废水量（m3/a）; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 生活活动; 生活污水; COD; 产污系数法; 156; 500; 0.0780; 化粪池; 10; /; 156; 450/ 40; 0.0702/0.0062; 500/ 40; 2400; 间接排放，接入江阴市华清水务有限公司集中处理. SS; 400; 0.0624; 10; 350/ 10; 0.0546/0.0016; 400/ 10. 氨氮; 45; 0.0070; /; 45/ 2; 0.0070/0.0003; 45/ 2. 总磷; 8; 0.0012; /; 8/ 0.4; 0.0012/0.00006; 8/ 0.4. 总氮; 70; 0.0109; /; 70/ 12; 0.0109/0.0019; 70/ 12. 注：“/”前指进入污水处理厂的接管量，“/”后指污水处理厂外排量。. 4.2.3固体废物 4.2.3.1固体废物产生量核算 本项目固废主要为螺杆挤出环节产生的废焦化塑料、切粒环节产生的废边角料、原料包装产生的废包装袋、废气处理产生的废布袋、滤尘、废活性炭和员工生活活动产生的生活垃圾。 - 4.2.3.2固体废物工程分析 本项目固体废物污染源源强见表4-16，固废处置利用情况见表4-17。 表4-16 本项目固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 装置; 固体废物名称; 固废属性; 产生情况; 利用/处置措施; 最终去向. 核算方法; 产生量/(t/a); 工艺; 利用处置量/(t/a). 螺杆挤出; 螺杆挤出机; 废焦化塑料; 一般固废; 物料衡算法; 4; /; 4; 外售综合利用. 切粒; 切粒机; 废边角料; 一般固废; 5; /; 5; 外售综合利用. 原料包装; /; 废包装袋; 一般固废; 0.5; /; 0.5; 外售综合利用. 废气治理; 布袋除尘+二级活性炭吸附装置; 废布袋; 一般固废; 0.1; /; 0.1; 外售综合利用. 滤尘; 一般固废; 0.0034; /; 0.0034; 外售综合利用. 废活性炭; 危险固废; 系数法; 8.6832; /; 8.6832; 委托江阴市锦绣江南环境发展有限公司处置. 生活活动; /; 生活垃圾; 生活垃圾; 1.02; /; 1.02; 环卫清运. |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-17 本项目固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表 序号; 固体废物名称; 废物 类别; 废物代码; 主要成分; 有害成分; 物理性状; 危险特性; 产生量（t/a）; 贮存方式; 利用处置方式和去向; 利用或处置量（t/a）. 1; 废焦化塑料; SW17; 900-003-S17; 塑料; /; 固; /; 4; 贮存于一般固废堆场; 外售综合利用; 4. 2; 废边角料; SW17; 900-003-S17; 塑料; /; 固; /; 5; 5. 3; 废包装袋; SW17; 900-003-S17; 塑料; /; 固; /; 0.5; 0.5. 4; 废布袋; SW59; 900-009-S59; 布; /; 固; /; 0.1; 0.1. 5; 滤尘; SW59; 900-099-S59; 粉尘; /; 固; /; 0.0034; 0.0034. 6; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 活性炭; 有机物; 固; T; 8.6832; 贮存于危废仓库; 委托江阴市锦绣江南环境发展有限公司处置; 8.6832. 7; 生活垃圾; SW64; 900-099-S64; /; /; 固; /; 1.02; 生活垃圾收集点; 环卫清运; 1.02. 4.2.3.5危险废物环境影响评价结论与建议 本项目搬迁后产生的危险废物主要为废活性炭，收集后委托江阴市锦绣江南环境发展有限公司处置，不排放。搬迁后产生的固体废物通过以上方法处理处置后，将不会对周围的环境产生影响，亦不会造成二次污染。但必须指出的是，固体废物处理处置前在厂内的堆放、贮存场所应按照国家固体废物贮存有关要求设置，避免其对周围环境产生二次污染。通过以上措施，搬迁后产生的固体废物均得到妥善处置或利用，对外环境影响可减至最小程度。 |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2.4噪声 4.2.4.1噪声产生源强及治理措施 本项目为搬迁项目，噪声源以全厂计。噪声源主要为双螺杆挤出机、高速搅拌机、切粒机等生产及辅助设备，噪声源强≤90dB(A)。各设备噪声源强和防噪措施具体见下表4-20。 表4-20 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 声源名称; 型号; 声源源强/dB（A）; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距离室内边界的距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级/dB（A）; 建筑物外距离. 1; 双螺杆挤出机; 65型; 80; 合理布局、置于室内、厂房隔声，距离衰减; 48; 15; 1; 东; 12; 58.4; 8:00-16:00; 25; 33.4; 1. 南; 15; 56.5; 25; 31.5; 1. 西; 48; 46.4; 25; 21.4; 1. 北; 1; 80.0; 25; 55.0; 1. 2; 高速搅拌机; SHR-100A型; 85; 28; 13; 1; 东; 31; 55.2; 25; 30.2; 1. 南; 13; 62.7; 25; 37.7; 1. 西; 28; 56.1; 25; 31.1; 1. 北; 3; 75.5; 25; 50.5; 1. 3; 切粒机; 220型; 85; 24; 12; 1; 东; 36; 53.9; 25; 28.9; 1. 南; 12; 63.4; 25; 38.4; 1. 西; 24; 57.4; 25; 32.4; 1. 北; 4; 73.0; 25; 48.0; 1. 4; 鼓风干燥机; -; 80; 20; 12; 1; 东; 40; 48.0; 25; 23.0; 1. 南; 12; 58.4; 25; 33.4; 1. 西; 20; 54.0; 25; 29.0; 1. 北; 4; 68.0; 25; 43.0; 1. |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 续表4-20 序号; 声源名称; 型号; 声源源强/dB（A）; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距离室内边界的距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级/dB（A）; 建筑物外距离. 5; 破碎机; 100型; 90; 合理布局、置于室内、厂房隔声，距离衰减; 57; 5; 1; 东; 3; 80.5; 8:00-16:00; 25; 55.5; 1. 南; 5; 76.0; 25; 51.0; 1. 西; 57; 54.9; 25; 29.9; 1. 北; 11; 69.2; 25; 44.2; 1. 6; 上料机; 5000型; 85; 54; 3; 1; 东; 7; 68.1; 25; 43.1; 1. 南; 3; 75.5; 25; 50.5; 1. 西; 54; 50.4; 25; 25.4; 1. 北; 13; 62.7; 25; 37.7; 1. 7; 低速搅拌机; 直立式; 85; 51; 6; 1; 东; 9; 65.9; 25; 40.9; 1. 南; 6; 69.4; 25; 44.4; 1. 西; 51; 50.8; 25; 25.8; 1. 北; 10; 65.0; 25; 40.0; 1. 8; 三螺杆挤出机; 40型; 80; 45; 12; 1; 东; 15; 56.5; 25; 31.5; 1. 南; 12; 58.4; 25; 33.4; 1. 西; 45; 46.9; 25; 21.9; 1. 北; 5; 66.0; 25; 41.0; 1. 9; 捏合机; 100L型; 80; 51; 3; 1; 东; 9; 60.9; 25; 35.9; 1. 南; 3; 70.5; 25; 45.5; 1. 西; 51; 45.8; 25; 20.8; 1. 北; 14; 57.1; 25; 32.1; 1. 10; 三辊研磨机; SGXJ12; 85; 55; 13; 1; 东; 5; 71.0; 25; 46.0; 1. 南; 13; 62.7; 25; 37.7; 1. 西; 55; 50.2; 25; 25.2; 1. 北; 4; 73.0; 25; 48.0; 1. |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 续表4-20 序号; 声源名称; 型号; 声源源强/dB（A）; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距离室内边界的距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级/dB（A）; 建筑物外距离. 11; 风机; /; 90; 合理布局、置于室内、厂房隔声，距离衰减; 49; 15; 1; 东; 12; 68.4; 8:00-16:00; 25; 43.4; 1. 南; 14; 67.1; 25; 42.1; 1. 西; 49; 56.2; 25; 31.2; 1. 北; 2; 84.0; 25; 59.0; 1. 注：取项目建设地西南角为原点（0,0,0），向东为X轴正方向，向北为Y轴正方向，向上为Z轴正方向。. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001排气筒/混合、螺杆挤出工序 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 集气罩+布袋除尘+二级活性炭+15米高排气筒DA001 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）表5标准，即颗粒物≤20mg/m3，非甲烷总烃≤60mg/m3 |
|  | 厂区内/螺杆挤出工序 | 非甲烷总烃 | 加强密闭 | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准，即监控点处1h平均浓度值≤6mg/cm3，监控点处任意一次浓度值≤20mg/cm3 |
|  | 厂界 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 加强密闭 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）表9标准，即颗粒物≤1.0mg/cm3，非甲烷总烃浓度≤4.0mg/cm3 |
| 地表水环境 | DW001、生活污水排放口/ | COD SS 氨氮 TP TN | 接入江阴市华清水务有限公司集中处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，即COD≤500mg/L、SS≤400mg/L、氨氮≤45mg/L、总磷≤8mg/L、总氮≤70mg/L |
| 声环境 | 双螺杆挤出机 | ≤80dB（A） | 合理布局，置于室内，经厂房隔声和距离衰减 | 达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中3类标准 |
|  | 高速搅拌机 | ≤85dB（A） |  |  |
|  | 切粒机 | ≤85dB（A） |  |  |
|  | 干燥鼓风机 | ≤80dB（A） |  |  |
|  | 破碎机 | ≤90dB（A） |  |  |
|  | 上料机 | ≤85dB（A） |  |  |
|  | 低速搅拌机 | ≤85dB（A） |  |  |
|  | 三螺杆挤出机 | ≤80dB（A） |  |  |
|  | 捏合机 | ≤80dB（A） |  |  |
|  | 三辊研磨机 | ≤85dB（A） |  |  |
|  | 风机 | ≤90dB（A） |  |  |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 该公司在厂区车间设置1个20m2的一般固废堆场和1个20m2的危废仓库，已采取防风、防雨、防晒、防渗漏等措施。一般固体废物废焦化塑料、废边角料、废包装袋、废布袋、滤尘经收集后外售处置；危险废物废活性炭收集后委托江阴市锦绣江南环境发展有限公司处置；生活垃圾收集后由环卫部门统一处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | ①地坪防渗处理措施。 ②各类地下管道防渗处理措施。 ③地上管道、阀门防渗措施。 ④收集措施、固废堆场防渗措施。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目不涉及 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 加强环境风险管理，制定突发环境事故应急预案，采取切实可行的工程控制和管理措施，加强对易燃易爆、有毒有害物质在使用、储运过程中的监控管理，防止发生污染事故。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于“二十四、橡胶和塑料制品业 塑料制品业 292”中“其他”项目，为“排污许可登记管理”。 企业应制定全面的企业环境管理计划和环境管理方案，建立环保管理制度，并规范排污口设置，严格执行环境监测计划，以保证企业的环境保护制度化和系统化，保证企业环保工作持久开展，保证企业能够持续发展生产。 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，从环保角度看，本项目建设是可行的。

高家巷村

张家基

小三房

417m

333m

280m

128m

曹家庄

注：             项目建设地

0

100

200m

0

100

200m

附图4   项目建设地卫星图

附图4   项目建设地卫星图

注：             项目建设地

比例

附图4   项目建设地卫星图      比例