建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年产8000吨家用电器配件技改项目

建设单位：   江阴市美托金属制品有限公司

编制日期：     2025年8月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 年产8000吨家用电器配件技改项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2312-320259-89-02-301558 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 陈** | 联系方式 | 135******** |
| 建设地点 |  | 江阴市利港街道镇澄路2012号 |  |  |
| 地理坐标 |  | （120 度 7 分 35.766 秒， 31 度 53 分 22.073 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | 有色金属铸造C3392 | 建设项目 行业类别 | 三十、金属制品业 68.铸造及其他金属制品制造339 |
| 建设性质 |  | £新建（迁建） £改建 R扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 江苏江阴临港经济开发区管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 江阴临港备[2023]372号 |
| 总投资（万元） |  | 3500 | 环保投资（万元） | 20 |
| 环保投资占比（%） |  | 0.57 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 |  | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 不涉及新增用地，利用现有厂区16000平方米进行建设 |
| 专项评价设置情况 |  | 本项目无需开展大气、地表水、环境风险、生态和海洋专项评价。 |  |  |
| 规划情况 |  | - / |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | / |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | - / |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”相符性分析 1）生态保护红线 本项目位于江阴市镇澄路2012号，本项目不在生态红线区域范围内，选址符合《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1号）、《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》中的相关要求。 2）环境质量底线 本项目废气可达标排放，生活污水经化粪池预处理后可达接管标准，固废均得到妥善处理，噪声对周边影响较小，在采取土壤、地下水环境污染防控措施后，本项目对土壤和地下水环境基本无影响。本项目的建设对区域环境质量影响较小，符合环境质量底线的相关规定要求。 3）资源利用上线 本项目所使用的资源为水，能源主要为电能、天然气，物耗及能耗水平均较低。项目用水由区域自来水管网提供，用电由市政供电系统提供，天然气由江阴天力燃气公司提供，能满足项目供水、供电及供气要求，不会突破区域资源上线。因此，本项目的建设符合资源利用上线的要求。 4）生态环境准入清单 本项目建设地位于江阴市镇澄路2012号，属于长江流域和太湖流域，位于“江苏省生态环境分区管控综合服务”系统中“江阴市中心城区”重点环境管控单元内，对照《2023年生态环境分区管控成果动态更新工作方案》（环办环评函﹝2023﹞81号）附件3江苏省生态环境分区管控总体要求中对长江流域和太湖流域的重点管控要求，以及“江苏省生态环境分区管控综合服务”系统中“江阴市中心城区重点管控单元”生态环境准入清单进行分析，同时，本次环评参照《江苏江阴临港经济开发区规划环境影响跟踪评价报告书》审查意见中附件1生态环境准入清单进行说明，本项目符合江苏省生态环境分区管控要求。 |  |  |  |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、工程概况 江阴市美托金属制品有限公司成立于1999年6月，位于江阴市镇澄路2012号，主要从事家用电器配件的生产。厂区总占地面积21990.9平方米，总建筑面积16641.62平方米。该公司目前产品及设计规模为家用电器配件4500吨/年（其中家用合金配件3000吨/年、家用冲压配件1500吨/年）。 由于公司多年专注于家用电器配件的生产，包括冰箱、洗衣机、空调和厨房电器等家用电器的外壳、支架、散热片和结构件等，目前已形成了包括铸造工艺、机加工工艺以及最终性能检测等在内的完善的家用电器配件制造服务体系，具备大中小批量多种类型业务的承接能力。为进一步扩大公司发展规模，拟投资3500万元，利用自有厂房16000平方米，购置压铸机、保温炉、熔炼炉、磨床、数控加工中心等设备300台（套），扩大家用电器配件的生产，项目建成后，全厂可形成年产8000吨家用电器配件（其中家用合金配件6000吨/年、家用冲压配件2000吨/年）的生产能力。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《中华人民共和国环境保护法》中的有关规定，项目需开展环境影响评价工作。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版，2021年1月1日起施行），本项目属于“三十、金属制品业 68 铸造及其他金属制品制造”中“其他（仅分割、焊接、组装的除外）”，应该编制环境影响报告表。 本项目所涉及的安全、消防、卫生等问题不属于本评价的范围，公司应按照国家相关法律、法规和有关标准执行。 2、建设项目主要生产内容 表2-1 建设项目主要产品及产能情况 序号; 工程名称（车间、生产装置或生产线）; 产品名称及规格; 设计能力（吨/年）; 年运行时数. 扩建前; 扩建后; 增减量. 1; 压铸线; 家用电器配件; 家用合金配件; 3000; 6000; +3000; 2400h. 2; 冲压线; 家用冲压配件; 1500; 2000; +500. 合计; 4500; 8000; +3500. 3、项目工程组成表 - 表2-2 建设项目工程组成情况表 工程名称; 建设名称; 设计能力; 备注. 扩建前; 扩建后; 增减量. 主体工程; 钣金车间; 2400m2; 2400m2; 0; 1层，主要用于切边、钻攻工序. 金工三车间; 1116m2; 1116m2; 0; 1层，主要用于压铸件钻攻、车加工工序. 压铸二车间; 1054m2; 1054m2; 0; 1层，主要用于压铸件熔化、炒灰、压铸工序. 模具车间; 1116m2; 1116m2; 0; 1层，主要存放模具. 金工一车间; 1054m2; 1054m2; 0; 1层，主要用于压铸件熔化、炒灰、钻攻、车加工工序. 压铸一车间; 1054m2; 1054m2; 0; 1层，主要用于压铸件压铸工序. 抛丸区; 648m2; 648m2; 0; 1层，主要用于抛丸工序. 金工二车间; 2730m2; 2730m2; 0; 1层，主要用于冲压件生产. 贮运工程; 原料仓库; 400m2; 400m2; 0; 位于室内，主要存储铝锭、锌锭、脱模剂等，本次依托，通过合理安排生产计划，合理利用仓库空间，确保依托的原料仓库能够满足本项目的暂存需求. 材料库; 300m2; 300m2; 0; 位于室内，主要存储钢板、圆钢、铝锭、锌锭等，本次依托，通过合理安排生产计划，合理利用仓库空间，确保依托的原料仓库能够满足本项目的暂存需求. 成品仓库; 400m2; 400m2; 0; 位于室内，用于成品贮存，本次依托，通过合理安排生产计划，合理利用仓库空间，确保依托的成品仓库能够满足本项目的暂存需求. 公用工程; 给水 系统; 自来水; 10t/h; 10t/h; 0; 当地自来水网，利用现有. 排水 系统; 雨水管网; 30t/h; 30t/h; 0; 排入厂区内雨水管网，依托厂区现有管网. 污水管网; 20t/h; 20t/h; 0; 接管至江阴市申港工业园区污水处理有限公司集中处理，依托厂区内污水管网. 供电系统; 1250KVA; 1250KVA; 0; 利用现有变压器. 天然气; 40万m3/a; 66万m3/a; +26万m3/a; 通过燃气管道由天力燃气公司提供. 冷却塔; 150m3/h×1; 150m3/h×2; +150m3/h; 压铸机脱模冷却用水，本次新增1台. 环保工程; 废水; 化粪池; 30m3; 30m3; 0; 简单生化处理，利用现有. 废气; 旋风+布袋除尘装置; 1套，设计能力：18000m3/h，现有项目已用：11000m3/h~12000m3/h; 本次新增处理风量5911.2m3/h; +5911.2m3/h; - 熔化废气经旋风+布袋除尘装置处理，尾气通过一根25米高的排气筒（FQ-1）排放，依托现有排气筒. 过滤棉+二级活性炭装置; 0; 18000m3/h×1; +18000m3/h×1; 压铸二车间的压铸废气经过滤棉+二级活性炭吸附装置处理，尾气通过一根25米高的排气筒（FQ-2）排放，新增. 水雾分离+静电油雾净化装置; 0; 18000m3/h×1; +18000m3/h×1; 压铸一车间的压铸废气经水雾分离+静电油雾净化装置处理，尾气通过一根25米高的排气筒（FQ-3）排放，新增. 水喷淋除尘装置; 5000m3/h×1; 5000m3/h×1; 0; 抛丸废气经水喷淋除尘装置处理，尾气通过一根15米高的排气筒（FQ-4）排放。废气处理设施现有，本次将无组织排放改为有组织排放，新增1根排气筒（FQ-4），依托现有设施. 噪声; 噪声治理工程; 高噪声设备错峰使用，置于室内，定期维护保养，厂房隔声等措施; 0; 厂界达标排放. 固废; 一般固废堆场; 200m2; 200m2; 0; 固废分类暂存，本次依托现有一般固废堆场，通过提高周转频次，可满足本项目贮存需求. 危废仓库; 27m2; 27m2; 0; 固废分类暂存，依托现有危废仓库. 环境风险防范措施; 事故应急池; 0; 410m3; +410m3; 收集事故废水，新增. 4、主要生产单元、主要工艺及生产设施名称一览表 略 5、原辅材料消耗表 （1）本项目主要原辅材料使用情况见表2-6。 略 6、水平衡分析 - 本项目用水环节主要为职工生活用水、脱模剂配置用水、乳化液配置用水、喷淋用水及冷却用水，采用自来水 7、劳动定员及工作制度 劳动定员：该公司现有职工280人，本项目新增50人，故扩建后全厂劳动定员为330人。 工作制度：该公司实行一班8小时工作制度，年有效工作日为300天。 8、项目地理位置、平面布置及建设项目边界周围500米土地利用现状 项目地理位置：本项目建设地位于江阴市镇澄路2012号，具体地理位置见附图1。 厂区平面布置：该公司厂区分为东西两部分，东侧区域从南往北依次是成品库、五金库、品质部、原料库、金工二车间、轴承座车间，西侧区域从南往北依次是钣金车间、办公楼、原料库、金工三车间、熔炉间、压铸二车间、金工一车间、压铸一车间、毛坯区、抛丸区。具体建设项目厂区平面布置见附图2。 建设项目厂界周围500米土地利用现状：本项目东侧为江阴市巨匠铁艺工程有限公司和江阴市鸿萌橡塑制品有限公司，南侧隔镇澄路为东支村住宅区，西侧隔区间道路为江阴市东支织造有限公司，北侧为高田村住宅区。厂界周围最近敏感保护目标为厂界北侧55米高田村住宅区。建设项目厂界周围500米土地利用现状见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程简述： 1、生产工艺 本项目主要从事家用电器配件的生产，具体生产工艺及产污环节如下（其中S-固废、N-噪声、G-废气、W-废水、 -天然气加热、Z-振动）。 G1熔化废气、G2天然气燃烧废气 S2废脱模剂、S3废模具 N2噪声 铝锭、锌锭、镁锭 熔化 压铸 N4噪声 N1噪声 S1废灰渣 脱模剂、水 天然气 冷却水 G3压铸废气 检验 车加工 S5废钢丸 G4抛丸废气 钢丸 抛丸 钻攻加工 成品 乳化液、水、圆钢、电火花油 乳化液、水 N5噪声 S6含油金属屑、S7废乳化液 N6噪声 S8含油金属屑、S9废乳化液 切边 S4废边角料 N3噪声 S10不合格品 G5钻攻加工废气 G6车加工废气 家用合金配件： 图2-3家用合金配件生产工艺流程及产污环节图 检验 S13废边角料 N9噪声 钢板 剪切断料 冲压 S14含油金属屑、S15废乳化液 N10噪声 攻丝 N8噪声 S12废边角料 成品 乳化液、水 液压油 家用冲压配件 图2-4家用冲压配件生产工艺流程及产污环节图 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有项目概况 江阴市美托金属制品有限公司成立于1999年6月，位于江阴市镇澄路2012号，主要从事家用电器配件的生产。该公司目前产品及设计规模为家用电器配件4500吨/年（其中家用合金配件3000吨/年、家用冲压配件1500吨/年）。 本项目利用现有生产车间闲置区域进行生产。目前，厂内现有生产工艺与本项目生产工艺相同，不涉及“化工、农药、石化、医药、金属冶炼、铅蓄电池、皮革、金属表面处理、生产储存使用危险化学品、贮存利用处置危险废物及其他可能造成场地污染的工业企业”，不存在场地污染问题，符合环发[2012]140号、苏环办[2013]246号文件相关要求。故本项目所涉及的厂房无场地污染等环境问题。目前该建设地已有完善的供水、供电等公辅设备。建设地污水管网已接通，生活污水经化粪池预处理后接入江阴市申港工业园区污水处理有限公司处理。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量 （1）基本污染物环境质量现状 本报告选取2024年作为评价基准年，根据《江阴市生态环境状况公报（2024年度）》，项目所在区域各评价因子数据见表3-1。 表3-1 环境空气质量监测数据 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率%; 达标情况. SO2; 年均值; 8; 60; 13.33; 达标. NO2; 年均值; 33.1; 40; 82.75; 达标. PM10; 年均值; 51.7; 70; 73.86; 达标. PM2.5; 年均值; 32; 35; 91.43; 达标. O3; 日最大8小时平均浓度; 162; 160; 101.25; 不达标. CO; 24小时平均浓度; 1134; 4000; 28.35; 达标. 由上表可知，建设项目所在区域环境空气中SO2、NO2、PM2.5、PM10年均浓度、CO日均浓度均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；O3日最大8小时平均浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，因此判定为非达标区。 2、地表水环境 项目所在地纳污河流为新沟河，根据《江苏省地表水（环境）功能区划（2021-2030年）》，新沟河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。引用江苏源远检测科技有限公司检测报告YYJC-BG-2023-030072地表水环境质量监测数据，监测期间新沟河监测断面的pH值、COD、氨氮、总磷均达到《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中的Ⅲ类标准要求。 3、声环境 本项目位于江阴市镇澄路2012号，根据市政府办公室关于印发《江阴市声环境功能区划分调整方案》的通知（澄政办发〔2020〕71号）规定，项目所在区域声环境功能区划分为《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区，执行2类区标准。 根据企业自行监测报告（IET-JCBG-030046[2025]）可知，项目建设地东侧无噪声布设条件，其余厂界测点Z1~Z3昼间噪声监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中声环境功能区2类标准。 4、生态环境 建设用地范围内及周边均无生态环境保护目标。 5、电磁辐射 本项目不涉及新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，故不开展电磁辐射现状监测与评价。 6、地下水、土壤环境 本项目厂区内已做好地面硬化，生产车间等区域均做好防腐防渗及防泄漏措施，正常工况下，不存在地下水、土壤环境污染途径，故不开展地下水、土壤环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 建设项目位于江阴市镇澄路2012号，根据现场勘查，项目周边500m范围内大气环境保护目标见表3-6。 略 2、声环境 建设项目位于江阴市镇澄路2012号，项目周边50米范围内没有声环境敏感目标。 3、地下水环境 建设项目厂界外500 米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 建设项目不新增用地，项目建设地不涉及生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 废气：根据《无锡市铸造行业大气污染综合治理方案》（锡污防攻坚办[2024]44号），本项目熔化产生的颗粒物、天然气燃烧产生的颗粒物、SO2、NOx、烟气黑度有组织取严执行江苏省《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）表1排放标准；压铸产生的颗粒物及抛丸产生的颗粒物有组织执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表1排放标准，压铸产生的非甲烷总烃有组织执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准，见表3-7。 - 厂界无组织颗粒物、非甲烷总烃、SO2、NOx执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3浓度限值要求；见表3-9。 - 厂区内非甲烷总烃无组织排放监控点浓度执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准；厂区内颗粒物无组织排放监控点浓度执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB 39726-2020）表 A.1 标准。详见表3-10。 表3-7 本项目废气排放标准 排气筒; 污染因子; 排气筒高度（m）; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 标准来源. 熔化工序FQ-1; 颗粒物; 25; 20; /; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）表1排放标准. SO2; 25; 80; /. NOX; 25; 180; /. 烟气黑度; 25; 林格曼黑度 1级; /. 压铸工序FQ-2; 颗粒物; 25; 30; /; 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB 39726-2020）表1标准. 非甲烷总烃; 25; 60; 3; 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准. 压铸工序FQ-3; 颗粒物; 25; 30; /; 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB 39726-2020）表1标准. 非甲烷总烃; 25; 60; 3; 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准. 抛丸工序FQ-4; 颗粒物; 15; 30; /; 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB 39726-2020）表1标准. 注：根据《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB32/3728-2020)：“4.3.1、4.3.2、4.3.3要求，现场踏勘期间，FQ-1、FQ-2排气筒高度满足周围半径200m距离内最高建筑物3m以上，若后期生产及日常监管中，出现排气筒高度不满足高出周围半径200m距离内最高建筑物3m以上情形，其大气污染物最高允许排放浓度应按排放标准值的50%执行。 表3-8 基准含氧量要求 产污工段; 炉窑类型; 干烟气基准含氧量（%）; 标准来源. 熔化; 其他工业炉窑; 9; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）表5标准. 表3-9 单位边界大气污染物排放浓度限值 污染物名称; 监控浓度限值（mg/m3）; 监控位置; 标准来源. 颗粒物; 0.5; 边界外浓度最高点; 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准. 非甲烷总烃; 4.0. SO2; 0.4. NOX; 0.12. 表3-10 厂区内废气无组织排放限值 污染物; 特别排放限值(mg/m3); 限值含义; 无组织排放监控位置; 标准来源. NMHC; 10; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点; 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准. 30; 监控点处任意一次浓度值. 颗粒物; 5; 监控点处1h平均浓度值; 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB 39726-2020）表 A.1 标准. 2、废水：本项目生活污水经厂内化粪池预处理后接入江阴市申港工业园区污水处理有限公司集中处理，接管污水COD、SS执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，氨氮、TP、TN执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准，污水处理厂出水执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1一级A标准，具体见表3-11。 表3-11 废水污染物排放标准 项目; 接管标准（mg/L）; 污水处理厂尾水排放标准（mg/L）. COD; 500; 50. SS; 400; 10. 氨氮; 45; 4（6）. TP; 8; 0.5. TN; 70; 12（15）. 标准; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）; 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）. 注：括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。. 3、噪声：本项目厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008）中2类标准，具体见表3-12。 表3-12 噪声排放标准 类别; 昼间〔dB(A)〕; 夜间〔dB(A)〕; 标准来源. 2类; 60; 50; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. - 4、固废：一般固废的贮存处置参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危险固废的暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 项目建设地所在区域属于太湖流域三级保护区，且属于“双控区”。 结合项目排污特征，确定总量控制因子： 水污染物总量控制因子：COD、氨氮、TP、TN； 废气：非甲烷总烃、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物； 固废：各种固体废物。 项目建成后，各种污染物排放总量见表3-13。 表3-13 项目污染物排放总量指标 单位：t/a 污染物名称; 原项目; 本项目; 以新带老削减量; 全厂排放量; 排放增减量. 核定排放量; 产生量; 削减量; 排放量. 废气; 有组织; 颗粒物; 0.135; 7.0146; 6.8057; 0.2089; 0.4822; 0.2089; +0.0739. 非甲烷总烃; 0; 0.8964; 0.7844; 0.112; 0.0673; 0.112; +0.112. 二氧化硫; 0; 0.1188; 0; 0.1188; 0.1863; 0.1188; +0.1188. 氮氧化物; 0; 1.1108; 0; 1.1108; 0.7128; 1.1108; +1.1108. 无组织; 颗粒物; 0; 0.7672; 0; 0.7672; 0.1247; 0.7672; +0.7672. 非甲烷总烃; 0; 0.0996; 0; 0.0996; 0.0747; 0.0996; +0.0996. 二氧化硫; 0; 0.0132; 0; 0.0132; 0.0207; 0.0132; +0.0132. 氮氧化物; 0; 0.1234; 0; 0.1234; 0.0792; 0.1234; +0.1234. 合计; 颗粒物; 0.135; 7.7818; 6.8057; 0.9761; 0.6069; 0.9761; +0.8411. 非甲烷总烃; 0; 0.996; 0.7844; 0.2116; 0.1058; 0.2116; +0.2116. 二氧化硫; 0; 0.132; 0; 0.132; 0.207; 0.132; +0.132. 氮氧化物; 0; 1.2342; 0; 1.2342; 0.792; 1.2342; +1.2342. 废水; 水量; 0; 7357.5; 0; 7357.5; 0; 7357.5; +7357.5. COD; 0; 3.6788; 0.3679; 3.3109/0.3679; 0; 3.3109/0.3679; +3.3109/0.3679. SS; 0; 2.943; 0.3679; 2.5751/0.0736; 0; 2.5751/0.0736; +2.5751/0.0736. 氨氮; 0; 0.3311; 0; 0.3311/0.0294; 0; 0.3311/0.0294; +0.3311/0.0294. 总磷; 0; 0.0589; 0; 0.0589/0.0037; 0; 0.0589/0.0037; +0.0589/0.0037. 总氮; 0; 0.515; 0; 0.515/0.0883; 0; 0.515/0.0883; +0.515/0.0883. 固废; 一般固废; 0; 131.997; 131.997; 0; 0; 0; 0. 危险废物; 0; 54.1558; 54.1558; 0; 0; 0; 0. 生活垃圾; 0; 10.2; 10.2; 0; 0; 0; 0. 注*：1、表中“/”左边为进入污水处理厂的接管量，“/”右边为污水处理厂外排量。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目利用现有厂房进行建设，无需新建车间和厂房，不涉及土建等工程，施工期工程内容主要包括设备安装、调试等环节，施工期较短，几乎无废气、废水和噪声产生，不涉及施工期环境保护措施，对周围环境影响不大。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | - 一、本项目运营期影响分析： 企业《年生产家电配件4500吨项目建设项目环境保护自查评估报告》于2017年9月22日通过江阴市项目清理领导小组办公室备案，因此次评估较为简略，且未申请有效排污指标，现为方便企业后期统一管理，本次按照全厂污染物进行评价。 - 1、废气 - 1.1废气产生及排放情况 根据工艺分析，全厂废气主要为熔化工序产生的颗粒物、天然气燃烧产生的烟尘、二氧化硫、氮氧化物、炒灰工序产生的颗粒物、压铸工序产生的颗粒物和非甲烷总烃、抛丸工序产生的颗粒物、钻攻加工、车加工工序产生的非甲烷总烃。 - 本项目废气经污染治理措施处理后，本项目熔化产生的颗粒物、天然气燃烧产生的颗粒物、SO2、NOx有组织排放可达江苏省《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）表1排放标准，压铸产生的非甲烷总烃有组织排放可达江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准，抛丸产生的颗粒物以及压铸产生的颗粒物有组织排放可达《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表1排放标准；通过加强车间通风，厂界无组织颗粒物、非甲烷总烃、SO2、NOx排放可达江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3浓度限值要求；厂区内非甲烷总烃无组织排放监控点浓度可达江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准，颗粒物无组织排放监控点浓度可达《铸造工业大气污染物排放标准》（GB 39726-2020）表 A.1 标准。建设项目大气污染物达标排放，卫生防护距离范围内无环境敏感目标，对周围大气环境影响较小。 2、废水 本项目生活污水经厂内化粪池进行预处理，废水水质达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准后，通过市政污水管网接管至江阴市申港工业园区污水处理有限公司处理，尾水排入新沟河，项目废水经预处理后满足江阴市申港工业园区污水处理有限公司接管标准的要求，从水质水量、接管标准及建设进度等方面综合考虑，项目废水接管至江阴市申港工业园区污水处理有限公司处理是可行的。因此，项目对地表水环境的影响可以接受。 3、噪声 （1）噪声源及降噪情况 本项目噪声源主要为压铸机、油压机、车床、数控加工中心等生产设备，噪声源强≤90dB(A)。 建设单位拟采取以下降噪措施： ①采用低噪声设备，设备均设置在车间内，合理布局；②车间墙壁实砌，可有效隔声；③对设备进行经常性维护，保持设备处于良好的运转状态，同时加强内部管理，合理作业，避免不必要的突发性噪声，确保厂界噪声达标排放。 各声源对厂界四周昼间噪声的贡献值可达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的厂界外声环境功能区类别2类标准，夜间不生产。因此，本项目噪声排放对周围环境影响较小，噪声防治措施可行。 - 4、固体废物 （1）固体废物产生情况 根据项目工程分析，本项目固废主要为：熔化工序产生的废灰渣，压铸工序产生的废脱模剂、废模具，切边工序产生的废边角料，抛丸工序产生的废钢丸、钻攻加工工序产生的含油金属屑、废乳化液，车加工工序产生的含油金属屑、废乳化液，检验工序产生的不合格品，炒灰工序产生的废灰渣，剪切断料工序产生的废边角料，冲压工序产生的废边角料，攻丝工序产生的含油金属屑、废乳化液，原料使用产生的废乳化液桶、废脱模剂桶、废油桶和废包装袋，废气治理设施产生的滤尘、废油、喷淋废液、废过滤棉、废布袋、废活性炭、喷淋沉渣，设备维护产生的废油、废抹布手套以及职工生活产生的生活垃圾。 本项目固废采取上述治理措施后，各类固废均能得到合理处置，不产生二次污染，不会对周围环境产生影响。 - 地下水、土壤 拟建项目应按照设计要求进行防渗处理，对可能造成污染的装置、设施加大检修、维护力度，尽可能杜绝事故发生。在采取了上述土壤、地下水环境污染防控措施后，本项目土壤和地下水环境影响是可以接受的。 - 6、生态 - 本项目建设地位于江阴市镇澄路2012号，利用现有厂房进行建设，不新增用地，且用地范围内及周边均无生态环境保护目标，对生态环境基本无影响，故不开展生态环境影响评价工作。 - 环境风险 - 在各环境风险防范措施落实到位的情况下，可降低建设项目的环境风险，最大程度减少对环境可能造成的危害，项目对环境的风险影响可接受。 - 8、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射，无电磁辐射影响。 |

- 环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 浓度 (mg/m3) |  | 排放速率（kg/h） |  | 排放标准 |
| 大气环境 | 熔化、天然气燃烧工序/FQ-1 |  | 颗粒物 | 旋风+布袋除尘器 | 20 |  | - |  | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）表1排放标准 |
|  |  |  | 二氧化硫 |  | 80 |  | - |  |  |
|  |  |  | 氮氧化物 |  | 180 |  | - |  |  |
|  | 压铸工序/FQ-2 |  | 非甲烷总烃 | 过滤棉+二级活性炭吸附装置 | 60 |  | 3 |  | 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准 |
|  |  |  | 颗粒物 |  | 30 |  | - |  | 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表1标准 |
|  | 压铸工序/FQ-3 |  | 非甲烷总烃 | 水雾分离+静电油雾净化装置 | 60 |  | 3 |  | 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准 |
|  |  |  | 颗粒物 |  | 30 |  | - |  | 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表1标准 |
|  | 抛丸工序/FQ-4 |  | 颗粒物 | 水喷淋除尘装置 | 30 |  | - |  | 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表1标准 |
|  | 厂界 |  | 颗粒物 | 加强车间通风 | 0.5 |  | / |  | 江苏省地方标准《大气综合排放标准》（DB32/4041—2021） 表3标准 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  | 4.0 |  | / |  |  |
|  |  |  | 二氧化硫 |  | 0.4 |  | / |  |  |
|  |  |  | 氮氧化物 |  | 0.12 |  | / |  |  |
|  | 厂房外 |  | 非甲烷总烃 | 加强车间通风 | 10（NMHC监控点处1h平均浓度） |  | / |  | 江苏省地方标准《大气综合排放标准》（DB32/4041—2021） 表2标准 |
|  |  |  |  |  | 30（NMHC监控点处任意一次浓度值） |  | / |  |  |
|  |  |  | 颗粒物 |  | 5（监控点处1h平均浓度） |  | / |  | 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表A.1标准 |
| 地表水环境 | DW001/生活污水 | COD | 生活污水经化粪池处理接管江阴市申港工业园区污水处理有限公司集中处理 |  |  | 500mg/L |  | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准 |  |
|  |  | SS |  |  |  | 400mg/L |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  | 45mg/L |  |  |  |
|  |  | 总磷 |  |  |  | 8mg/L |  |  |  |
|  |  | 总氮 |  |  |  | 70mg/L |  |  |  |
| 声环境 | 压铸机、油压机、车床、数控加工中心等生产设备 |  | 噪声 | 选用低噪声设备，车间采用实体墙，设备均设置在车间内，合理作业 |  |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准（昼间60dB(A)，夜间不生产 |  |  |
| 电磁辐射 | / |  | / | / |  |  | / |  |  |
| 固体废物 | 危废贮存于一座27m2危废仓库，危险废物贮存按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集储存运输技术规范》（HJ2025-2012）相关规定要求进行贮存； 一般固废贮存于一座200m2一般固废堆场，贮存要求参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 建设项目产生的废模具、废钢丸、废包装袋、废边角料、喷淋废液、喷淋沉渣等一般固废外售综合利用。废乳化液、废乳化液桶、废过滤棉、废活性炭、废油、含油金属屑、废手套抹布、废灰渣等危废在危废仓库分类、分区存放，委托有资质单位处置。生活垃圾由环卫部门统一处置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 1、源头控制，加强设备和各构筑物的巡视和监控。在项目运营过程中，要定期对设备进行维护，保持设备和建、构筑物运行处于良好的状态，避免跑、冒、滴、漏现象产生。 2、分区防控，厂区应划分为重点防渗区、一般防渗和简单防渗区，不同的污染物区，采取不同等级的防渗措施，并确保其可靠性和有效性。 3、加强管理，建立有关规章制度和岗位责任制。制定风险预警方案，设立应急设施减少环境污染影响。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 建设用地范围内及周边均无生态环境保护目标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | （1）完善危险物质贮存设施，加强物料储存、使用的安全管理和检查。 （2）落实安全检查制度，定期检查，排除火灾隐患；加强厂区消防检查和管理，在厂区按照消防要求设置灭火器材。 （3）加强对各岗位员工进行风险意识、风险知识、安全技能、规章制度、应变能力等素质等各方面的培训和教育。 （4）企业应按照安全监督管理部门和消防部门要求，严格执行相关风险控制措施。企业雨水管网、事故沟收集系统严格分开，在厂区通向外环境排放的污水排放口、雨水排放口都设置有截止阀，一旦有事故，立即关闭所有闸阀，事故尾水不会直接排入周围水体。在厂区边界预先准备适量的沙包、沙袋等堵漏物，在厂区灭火时堵住厂界围墙有泄漏的地方，防止消防废水向厂外泄漏。 （5）企业应按要求编制突发环境事件应急预案，配备应急器材，在发生火灾等事故时控制消防废水进入下水道。企业应完善突发环境事故应急措施。 （6）做好总图布置和建筑物安全防范措施。 （7）准备各项应急救援物资。 （8）禁止吸烟，远离火源、热源、电源，无产生火花的条件，禁止明火作业；设置醒目易燃品标志。 （9）在厂区雨水管网排放口安装可靠的隔断措施，可在灭火时将此隔断措施关闭，并设置事故应急截留措施，防止消防废水直接进入外环境。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | - 企业原排污许可证管理类别为简化管理，项目投入运行前企业应及时向所在地生态环境主管部门重新申领排污许可证。 - 编制环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。 3、排污单位应建立环境管理台账记录制度，落实环境管理台账记录的责任单位和责任人，明确工作职责，并对环境管理台账的真实性、完整性和规范性负责。 4、厂内应急预案根据实际生产情况进行编制，并根据环保应急预案要求定期演练。 5、根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》〔苏环控（1997）122号文〕的要求设置与管理排污口（指废水排放口、废气排气筒和固废临时堆放场所）。在排污口附近醒目处按规定设置环保标志牌，排污口的设置要合理，便于采集监测样品、便于监测计量、便于公众参与监督管理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，本项目从环保的角度出发，在坚持“三同时”原则并按照本报告中提出的各项环保措施治理后是可行的。

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.135 | 0.135 | 0 | 0.9761 | 0.135 | 0.9761 | +0.8411 |
|  | 非甲烷总烃 | 0 | 0 | 0 | 0.2116 | 0 | 0.2116 | +0.2116 |
|  | 二氧化硫 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 0 | 0.132 | +0.132 |
|  | 氮氧化物 | 0 | 0 | 0 | 1.2342 | 0 | 1.2342 | +1.2342 |
| 废水 | COD | 0 | 0 | 0 | 0.3679 | 0 | 0.3679 | +0.3679 |
|  | SS | 0 | 0 | 0 | 0.0736 | 0 | 0.0736 | +0.0736 |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 0.0294 | 0 | 0.0294 | +0.0294 |
|  | 总磷 | 0 | 0 | 0 | 0.0037 | 0 | 0.0037 | +0.0037 |
|  | 总氮 | 0 | 0 | 0 | 0.0883 | 0 | 0.0883 | +0.0883 |
| 一般工业 固体废物 | 废模具 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | +15 |
|  | 废钢丸 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 4.8 | +4.8 |
|  | 废包装袋 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | +0.01 |
|  | 废边角料 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 | +110 |
|  | 喷淋废液 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | +2 |
|  | 喷淋沉渣 | 0 | 0 | 0 | 0.187 | 0 | 0.187 | +0.187 |
| 危险废物 | 废灰渣 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | +25 |
|  | 废脱模剂 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | +1.8 |
|  | 废乳化液 | 0 | 0 | 0 | 1.144 | 0 | 1.144 | +1.144 |
|  | 含油金属屑 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | +5 |
|  | 废乳化液桶 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | +0.06 |
|  | 废油桶 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | +2 |
|  | 废油 | 0 | 0 | 0 | 1.2201 | 0 | 1.2201 | +1.2201 |
|  | 滤尘 | 0 | 0 | 0 | 5.8097 | 0 | 5.8097 | +5.8097 |
|  | 废过滤棉 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | +1.8 |
|  | 废布袋 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | +1.5 |
|  | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 8.8 | +8.8 |
|  | 废抹布手套 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | +0.01 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

0

74

148m

富美金属制品、吉曜机械等企业

东支织造、昊图机械科技等企业

巨匠铁艺工程

鸿萌橡塑

亿柯汽车服务

临港新城中心站

南庄佳苑

高田村

东支新村

东支村

程家坍

常家坍

东支社区卫生服务站、综合文化服务中心

东支农业

澄

飞皇电器

崇

豚

申

镇

新

河

路

路

路

文

路

注：   项目建设地；   500米范围圈；   50米卫生防护距离

压铸一车间；    金工一车间；   压铸二车间

图3 　建设项目厂区周围环境示意图   比例

452m

436m

70m

430m

55m