# 1概述

## 1.1项目背景及建设必要性、可行性

### 1.1.1项目背景

江阴市长洋贸易有限公司（以下简称“长洋贸易”）成立于2004年4月14日，属于江苏新长江实业集团有限公司旗下公司，项目单位主要从事港口经营活动。

长洋贸易名下的2号港池位于长江下游江阴水道申夏港区，目前江阴市长洋贸易有限公司无锡（江阴）港申夏港区2号港池包括：港池西侧及西侧顺岸、港池东侧及东侧顺岸。现港池西侧利用450米泊位长度布置1个3000吨级散货泊位、2个3000吨级件杂货泊位、1个3000吨级待泊泊位、1个1000吨级待泊泊位，西侧顺岸利用123米泊位长度布置1个3000吨散货泊位，东侧利用450米泊位长度布置4个3000吨级散货泊位、1个1000吨级散货泊位，东侧顺岸利用124米泊位长度布置1个3000吨待泊泊位，主要从事散货（砂石）、件杂货的装卸，设计年吞吐量为810万吨，其中砂石740万吨、件杂货吞吐量70万吨。

为充分发挥岸线资源效益，积极推进申夏港区能级提升，增强港口服务保障能力，促进无锡（江阴）港高质量发展，本次江阴市长洋贸易有限公司主要针对申夏港区2号港池进行技改扩建。

江阴市长洋贸易有限公司拟投资9998万元，对现有2号港池（包括港池西侧、西侧顺岸、东侧、东侧顺岸及港池端部）进行改扩建，综合布置通用泊位。

主要内容包括：①港池西侧1个3000吨级散货泊位、2个3000吨级件杂货泊位、1个3000吨级待泊泊位、1个1000吨级待泊泊位改扩建为5个3000吨级通用泊位、2个1000吨级通用泊位，泊位长度659m。

②港池西侧顺岸1个3000吨级散货泊位改建为1个3000吨级通用泊位，泊位长度123m。

③港池东侧4个3000吨级散货泊位、1个1000吨级散货泊位改扩建为4个3000吨级通用泊位、2个1000吨级通用泊位，泊位长度593m。

④港池东侧顺岸现有1个3000吨级待泊泊位改建为1个3000吨级通用泊位，泊位长度124m。

⑤港池端部新建1个3000吨级通用泊位，泊位长度152m。

本次改扩建后2号港池共布置12个3000吨级通用泊位，4个1000吨级通用泊位，泊位总长度1651m。本次利用现有散货堆场、件杂堆场，建设移动式装船机、皮带机、门机等18台设备，改建完成后，2号港池及顺岸码头装卸货种主要为煤炭及制品、矿建材料、钢材和其他件杂货等，吞吐量1540万吨/年，其中煤炭及制品50万吨/年、矿建材料1250万吨/年、钢材180万吨/年、其他件杂货60万吨/年。

## 1.3环境影响评价的工作过程

根据《环境影响评价技术导则-总纲》（HJ2.1-2016）等相关技术规范的要求，本项目环评影响评价的工作见图1.2-1。

图1.3-1 环境影响评价工作程序图

## 1.4分析判定相关情况

### 1.4.3与“三线一单”相符性分析

经分析，本项目所在地环境质量符合环境质量底线要求。针对项目特点，建设单位采取了有针对性的“三废”处理方案，各类污染物均可实现达标排放，工业固废零排放。经评价分析，本项目的建设和运营对大气、地表水、噪声、固废（危废）等环境影响较小，环境风险处于可接受水平。本项目建设与环境质量底线要求相符。

#### 1.4.3.3资源利用上线

本项目用水取自当地自来水，不会达到资源利用上线。项目用地符合当地规划要求，亦不会达到资源利用上线。

#### 1.4.3.4环境准入负面清单

### 本项目的建设符合国家和地方的产业政策、区域保护规划要求，不在《长江经济带发展负面清单指南》、《市场准入负面清单》等负面清单中，同时符合《无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》要求。

### 1.4.4用地规划相符性分析

本项目位于申夏港区长江下游扬中河段江阴水道中部右岸，无锡（江阴）港申夏港区2号港池，根据《江阴临港开发区工业园区详细规划及城市设计》，本项目所在地属于一类工业用地及港口码头，符合当地的用地规划。

本项目用地范围不涉及无锡市生态保护红线，不涉及“三区三线”划定成果中的永久基本农田、城镇空间、农业空间、生态空间，在规划城镇开发边界内进行布局，位于允许建设区内。因此，本项目符合《江阴市国土空间总体规划（2021—2035年）》及“三区三线”成果的要求。

## 1.6环境影响报告主要结论

本项目符合国家产业政策和相关规划，社会、经济效益良好。生产工艺符合清洁生产的要求，采取的各项环保措施经济上合理、技术上可行。项目产生的废气、废水、噪声、固废经过合理有效的处理措施，满足污染物厂界排放达标、区域环境质量不恶化的要求；项目建成后没有降低当地的环境功能要求；项目在加强监控、建立风险防范措施，完善并落实切实可行的应急预案的情况下，项目的环境风险是可防控的。

因此，从环境保护角度考虑，在设计施工、生产过程中严格执行“三同时”制度，落实报告书提出的各项污染防治和生态保护措施，并加强环境风险管理的前提下，本项目的建设可行。

# 2总则

## 2.1编制依据

### 2.1.1国家法律、法规、规章及规范性文件

- 《中华人民共和国环境保护法》，2014年4月14日修订，2015年1月1日起实施；

- 《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日修正，2018年12月29日起实施；

- 《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日修订，2018年10月26日起实施；

- 《中华人民共和国水污染防治法》，2017年6月27日修订，2018年1月1日实施；

- 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日修正，2018年12月29日起实施；

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年4月修订，2020年9月1日起实施；

- 《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012年2月29日修订，2012年7月1日实施；

- 《建设项目环境影响评价分类管理名录》，已于2020年11月5日由生态环境部部务会议审议通过，自2021年1月1日起施行；

- 《建设项目环境保护管理条例》国务院令第682号，2017年10月1日；

- 《中华人民共和国河段管理条例》2017年10月7日修改；

- 《中华人民共和国港口法》，2015年4月24日；

- 《中华人民共和国长江保护法》，2020年12月26日通过，2021年3月1日起实施；

- 《中华人民共和国突发事件应对法》，2024年11月1日起实施；

- 《中华人民共和国清洁生产促进法》2012年7月1日实施；

- 《国家危险废物名录》，已于2020年11月5日经生态环境部部务会议审议通过，自2021年1月1日起施行；

- 《危险化学品安全管理条例》（2013年修正），2013年12月7日起施行；

- 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），2021年7月1日起实施；

- 《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号），生态环境部，2012年7月3日；

- 《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号），生态环境部，2012年8月7日；

- 《中华人民共和国防治船舶污染内河水域环境管理规定》（交通运输部令2015年第25号），2015年12月15日经第25次部务会议通过，2016年5月1日施行，2022年9月26日修正；

- 《太湖流域管理条例》（国务院令第604号，2011年11月1日起施行）；

- 《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号），2013年9月10日；

- 《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（环办[2014]30号），生态环境部办公厅，2014年3月25日。

- 关于印发《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》的通知，环办[2013]103 号，2014 年 1 月 1 日起执行；

- 《关于加强规划环境影响评价与建设项目环境影响评价联动工作的意见》（环发[2015]178号），2015年12月30日实施；

- 《水污染防治行动计划》，国发[2015]17号文，2015年4月16日起执行；

- 《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)；

- 《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部第4号令），2018年7月16日；

- 《排污许可证申请与核发技术规范 码头》（HJ 1107-2020），2020年2月28日；

- 《关于进一步加强港口总体规划环境影响评价工作的通知》，环境保护部，环办[2010]38号，2010年3月；

- 《关于印发机场、港口、水利（河湖整治与防洪除涝工程）三个行业建设项目环境影响评价文件审批原则的通知》，环境保护部，环办环评[2018]2号，2018年1月；

- 《长江经济带生态环境保护规划》，环规财〔2017〕88号，2017年7月17日；

- 《重点流域水污染防治规划》，环水体（2017）142号，2017 年10月19日；

- 《关于加强长江水生生物保护工作的意见》，国办发（2018）95号，2018年10月15日；

- 《长江保护修复攻坚战行动计划》，环水体〔2018〕181号，2019年1月21日；

- 《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》（中发〔2018〕17号）;

- 《市场准入负面清单（2022年版）》;

- 《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）;

- 《交通运输部 发展改革委 生态环境部 住房城乡建设部关于印发长江经济带船舶和港口污染突出问题整治方案的通知》（交水发〔2020〕17号）;

- 《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017），2017年6月1日实施；

- 《关于加快沿海和内河港口码头改建扩建工作的通知》（交水发〔2023〕18号）；

- 《深入打好长江保护修复攻坚战行动方案》（环水体〔2022〕55号）；

- 《中共中央国务院关于深入打好 污染防治攻坚战的意见》；

- 《关于进一步共同推进船舶靠港使用岸电工作的通知》（交水发〔2019〕14号）；

- 《关于印发江苏省港口与船舶大气污染防治工作方案的通知》（苏环办〔2022〕258号）；

- 《中华人民共和国湿地保护法》。

### 2.1.2地方法规、规章及规范性文件

（1）《江苏省地表水（环境）功能区划（2021-2030年）》（苏环办[2022]82号）；

（2）《江苏省环境噪声污染防治条例》，2018年3月28日修订，2018年5月1日实施；

（3）《江苏省固体废物污染环境防治条例》，2024年11月28日修订；

（4）《江苏省水污染防治条例》2020年11月27日通过，2021年5月1日起实施；

（5）《江苏省长江水污染防治条例》2018年3月28日修正；

（6）《江苏省太湖水污染防治条例》（2021年修订）；

（7）《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122

号）；

（8）《省政府办公厅关于公布江苏省太湖流域三级保护区范围的通知》（苏政办发[2012]221号），江苏省人民政府办公厅，2012年12月28日；

（9）《企事业单位和工业园区突发环境事件应急预案编制导则》（江苏省生态环境厅，2020-05-25发布，2020-06-25实施）；

（10）《江苏省大气污染防治条例》（2018年11月29日（第二次修正））；

（11）省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见（苏环办〔2019〕327号），2019.9.24；

（12）《江苏省人民代表大会常务委员会关于加强饮用水源地保护的决定》（江苏省第十三届人民代表大会常务委员会第六次会议，2018年11月23日修订）；

（13）《江苏省港口管理条例》，2008年6月1日；

（14）《江苏省河道管理条例》，2018年1月1日；

（15）《江苏省内河水域船舶污染防治条例》，（江苏省第十三届人民代表大会常务委员会第六次会议，2018年11月23日）；

（16）《关于对〈江阴市人民政府关于沿江水（环境）功能区划有关问题的请示〉的意见》，江苏省环境保护厅、江苏省水利厅、江苏省建设厅，2004年4月22日；

（17）《江苏省沿江沿海港口布局规划》（2015-2030年）；

（18）《江苏省沿江开发总体规划》，江苏省发展计划委员会，2003年8月22日；

（19）《江阴港口总体布局规划报告》；

（20）《无锡（江阴）港总体规划》，无锡市人民政府，2007年6月；

（21）《省政府关于无锡（江阴）港总体规划的批复》，江苏省人民政府，苏政复〔2008〕42号；

（22）《73/78 国际防止船舶造成污染公约》；

（23）《中共江苏省委员 江苏省人民政府关于坚持环保优先促进科学发展的意见》，苏发〔2006〕16号；

（24）《江阴市港口码头清理整治工作实施方案》（澄政办发[2019]63号）；

（25）《江阴市声环境功能区划分调整方案》（澄政办发[2020]71号）；

（26）《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1号）；

（27）《关于在环评审批阶段开展“源头管控行动”的工作意见》（锡环办[2021]142号）；

（28）《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发〔2020〕

49号）；

（29）《无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》，锡环委办（2020）40号；

（30）《江苏省港口“十三五”发展规划》，2017年3月。

（31）《江苏省港口粉尘综合治理专项行动实施方案》(2017-2020 年)（苏交港〔2017〕11号）；

（32）省生态环境厅关于印发《江苏省重点行业堆场扬尘污染防治指导意见（试行）的通知》（苏环办[2021]80号），2021年6月29日；

（33）《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办〔2024〕16号）；

（34）《省生态环境厅关于印发江苏省环境影响评价文件环境应急相关内容编制要点的通知》（苏环办[2022]338号），2022年12月5日；

（35）《省生态环境厅关于印发防范清淤疏浚工程对水质影响工作方案的通知》（苏环办〔2021〕185号）；

（36）《关于开展新一轮港口污染防治能力提升的通知》（苏交港〔2023〕27号）；

（37）《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》；

（38）《无锡市2023年度生态环境分区管控动态更新成果》；

（39）关于印发《江阴市加强长江大保护三年行动计划（2018—2020）暨2018年度重点工作和项目安排》（澄委发〔2018〕41号）；

（40）《关于用更加严格举措切实加强船舶水污染防治的实施意见》（苏污防攻坚指办〔2019〕70号）；

（41）《关于进一步健全港口码头粉尘防治长效监管机制的通知》（苏交执法环办2023〕2号）；

（42）《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办﹝2020﹞101号）；

（43）《江苏省湿地保护条例》。

### 2.1.3产业政策与行业管理规定

- （1）《产业结构调整指导目录》（2024年本）；

- （2）《2008无锡市产业结构调整指导目录（试行）》（2008年1月）；

- （3）《无锡市制造业转型发展指导目录（2012年本）》（锡政办发〔2013〕54号）；

- （4）《江苏省太湖流域禁止和限制的产业发展目录（2024年本）》。

### 2.1.4有关技术导则及技术规范

- 《环境影响评价技术导则-总纲》（HJ 2.1-2016），生态环境部2016年12月6日发布，2017年1月1日实施；

- 《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ 2.2-2018），生态环境部2018年7月31日批准，2018年12月1日实施；

- 《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ 2.3-2018），生态环境部2018年9月30日发布，2019年3月1日实施；

- 《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021），生态环境部2021年12月24日发布，2022年7月1日实施；

- 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），生态环境部2018年10月14日发布，2019年3月1日实施；

- 《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19-2022)；

- 《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），2016年1月7日发布，2016年1月7日实施；

- 《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），2018年9月13日发布，2019年7月1日实施；

- 《危险化学品重大危险源辨别》（GB18218-2018）；

- 《危险废物鉴别技术规范》（HJ/T 298-2019）；

- 《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7-2019）；

- 《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ 2025-2012）；

- 《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）；

- 《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环保部公告2017年第43号）；

- 《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），2017年4月25日发布，2017年6月1日实施）；

- 《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）；

- 《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）；

- 《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）；

- 《危险废物处置工程技术导则（HJ 2042-2014）》；

- 《水运工程环境保护设计规范》（JTS149-2018）；

- 《港口建设项目环境影响评价规范》（JTS 105-1-2011）；

- 《排污许可证申请与核发技术规范 码头》（HJ1107-2020）

- 《船舶溢油应急能力评估导则》（JT/T877-2013）；

- 《船舶油污染事故等级标准》（JT/T458-2001）；

- 《港口码头水上污染事故应急防备能力要求》（JT/T451-2017）；

- 《水上溢油环境风险评估技术导则》JT/T1143-2017。

### 2.1.5其他相关资料

（1）环境影响评价委托书；

（2）《登记信息单》（江苏省发展和改革委员会，项目代码：2406-320281-89-01-391192）；

（3）环境现状监测报告；

（4）《无锡（江阴）港申夏港区2号港池码头改扩建工程工程可行性研究报告》，南京瑞迪建设科技有限公司；

（5）建设单位提供的其他资料。

## 2.2评价目的及评价工作原则

### 2.2.1评价目的

本次评价将通过现场调查、分析和监测等手段，了解建设项目所在地环境现状及周围环境特征，通过工程分析搞清楚建设项目可能存在的污染情况，在此基础上预测项目满负荷运行对环境影响的范围和程度，并提出有效的污染防治措施。为该项目的环境管理决策提供技术支持。

### 2.2.2工作原则

按照以人为本、建设资源节约型、环境友好型社会和科学发展的要求，遵循以下原则开展环境影响评价工作：

（1）依法评价原则

环境影响评价过程中应贯彻执行我国环境保护相关的法律法规、标准、政策，分析建设项目与环境保护政策、资源能源利用政策、国家产业政策和技术政策等有关政策及相关规划的相符性，并关注国家或地方在法律法规、标准、政策、规划及相关主体功能区划等方面的新动向。

（2）科学评价

规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

（3）突出重点原则

- 根据建设项目的工程内容及其特征，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论审查意见，充分利用复合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

## 2.3评价因子与评价标准

### 2.3.1评价因子

#### 2.3.1.1环境影响因素识别

根据对建设项目工艺流程及污染物排放状况的初步分析，对自然环境影响因子加以识别，详见表2.3-1。

表2.3-1 本项目环境影响因素及受体识别表

| 影响 受体 影响 因素 |  | 自然环境 |  |  |  |  | 生态环境 |  |  |  | 社会环境 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环境 空气 | 地表水 环境 | 地下水 环境 | 土壤 环境 | 声环 境 | 陆域 环境 | 水生 生物 | 渔业 资源 | 主要生 态保护 区域 | 农业与 土地 利用 | 居民 区 | 特定 保护区 | 人群 健康 | 环境 规划 |
| 施工期 | 疏浚、桩基工程 | - | -1SKD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 运行期 | 废水 排放 | - | -1LAKD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 废气 排放 | -1LAD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1LAD | - | -1SAD | -1SD |
|  | 噪声 排放 | - | - | - | - | -1LND | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 固体 废物 | - | - | - | - | - | -1LD | - | - | - | - | - | - | -1LD | -1LD |
|  | 事故 风险 | -1SD | -1SD | - | - | - | - | - | - | - | - | -1SD | - | -1SD | - |

说明：“+”、“-”分别表示有利、不利影响；“L”、“S”分别表示长期、短期影响；“0”、“1”、“2”、“3”数值分别表示无影响、轻微影响、中等影响和重大影响；用“D”、“I”表示直接、间接影响；用“A”、“N”表示累积影响和非累积影响；“K”、“P”分别表示可逆、不可逆影响。

2.3.1.2评价因子筛选

本项目码头运输货种主要为砂石和钢材等件杂货，根据对建设项目的特点、所在地的环境状况以及污染物的排放情况的分析，确定的评价因子见表2.3-2。

表2.3-2  评价因子一览表

| 要素 | 现状评价因子 | 影响评价因子 | 总量控制因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气 | PM2.5、PM10、NO2、SO2、CO、O3、NOx、TSP | TSP、PM2.5、PM10 | 颗粒物 |
| 地表水 | pH值、高锰酸盐指数、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、石油类 | / | COD、氨氮、总磷、总氮 |
| 固体废弃物 | / | 生活垃圾、船舶垃圾、工业固废等 | 固废产生量 |
| 噪声 | 等效连续A声级 | 等效连续A声级 | / |
| 底泥 | pH、《建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》GB36600-2018中表1所列45项基本项目及《农用地土壤污染风险管控标准(试行)》表1中所列8项指标 | / | / |
| 环境风险 | / | 石油类 | / |

表2.3-3  生态环境评价因子筛选表

| 工期 | 受影响对象 | 评价因子 | 主体工程内容及影响方式 | 影响性质 | 影响程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 物种 | 分布范围、种群数量、种群结构、行为等 | 疏浚：直接影响 | 短期、可逆 | 弱 |
|  | 生境 | 生境面积、质量、连通性等 | 疏浚：直接影响 | 短期、可逆 | 弱 |
|  | 生物群落 | 物种组成、群落结构等 | 疏浚：直接影响 | 短期、可逆 | 弱 |
|  | 生态系统 | 植被覆盖度、生物量、生产力等 | 疏浚：直接影响 | 短期、可逆 | 弱 |
|  | 生物多样性 | 物种丰富度 | 疏浚：直接影响 | 短期、可逆 | 弱 |
|  | 自然景观 | 景观多样性、完整性 | 疏浚：直接影响 | 短期、可逆 | 弱 |
| 运营期 | 物种 | 分布范围、种群数量、种群结构、行为等 | 永久占地：直接影响 污染物排放：间接影响 噪声排放：直接影响 | 长期、可逆 | 弱 |
|  | 生境 | 生境面积、质量、连通性等 | 永久占地：直接影响 污染物排放：间接影响 | 长期、可逆 | 弱 |
|  | 生物群落 | 物种组成、群落结构等 | 永久占地：直接影响 污染物排放：间接影响 | 长期、可逆 | 弱 |
|  | 生态系统 | 植被覆盖度、生物量、生产力等 | 永久占地：直接影响 | 长期、可逆 | 弱 |
|  | 生物多样性 | 物种丰富度 | 永久占地：直接影响 | 长期、可逆 | 弱 |
|  | 自然景观 | 景观多样性、完整性 | 永久占地：直接影响 | 长期、可逆 | 弱 |

### 2.3.2评价标准

#### 2.3.2.1环境质量标准

1、环境空气

项目建设地大气环境质量的 SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及其修改单表 1 中的空气污染物基本项目二级浓度限值；TSP 执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中表 2中的空气污染物其他项目二级浓度限值，具体标准见表2.3-4。

表2.3-4  环境空气质量标准  单位：mg/Nm3

| 污染物 | 浓度限值（mg/m3） |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 取值时间 | 二级标准 |  |
| SO2 | 年平均 | 0.06 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） |
|  | 日平均 | 0.15 |  |
|  | 1小时平均 | 0.50 |  |
| NO2 | 年平均 | 0.04 |  |
|  | 日平均 | 0.08 |  |
|  | 1小时平均 | 0.20 |  |
| PM10 | 年平均 | 0.07 |  |
|  | 日平均 | 0.15 |  |
| PM2.5 | 年平均 | 0.035 |  |
|  | 日平均 | 0.075 |  |
| CO | 日平均 | 4 |  |
|  | 1小时平均 | 10 |  |
| O3 | 日最大8小时平均 | 0.16 |  |
|  | 1小时平均 | 0.2 |  |
| NOX | 年平均 | 0.05 |  |
|  | 日平均 | 0.1 |  |
|  | 1小时平均 | 0.25 |  |
| TSP | 年平均 | 0.20 |  |
|  | 日平均 | 0.30 |  |

2、地表水环境

根据《江苏省地表水（环境）功能区划（2021-2030年）》（苏环办[2022]82号），本码头工程所在长江江阴段水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅱ类标准，老夏港河执行Ⅲ类标准。具体标准值如表2.3-5。

表2.3-5  地表水环境质量标准限值（单位：mg/L；pH无量纲）

| 项目 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
| --- | --- | --- |
| pH（无量纲） | 6~9 |  |
| COD | ≤15 | ≤20 |
| 氨氮 | ≤0.5 | ≤1.0 |
| 总磷 | ≤0.1 | ≤0.2 |
| 总氮 | ≤0.5 | ≤1.0 |
| 石油类 | ≤0.05 | ≤0.05 |
| 高锰酸盐指数 | ≤4 | ≤6 |

3、噪声

根据江阴市政府办公室关于印发《江阴市声环境功能区划分调整方案》的通知（澄政办发[2020]71号）的规定，项目所在区域声环境功能区划分为《声环境质量标准》(GB3096-2008)4a类区，执行4a类区标准，具体见表2.3-6。

表2.3-6  声环境质量标准  单位：dB(A)

| - 类别 | - 适用区域 | - 昼间（6:00-22:00） | - 夜间（22:00-6:00） |
| --- | --- | --- | --- |
| - 4a类 | - 项目建设地 | - 70 | - 55 |

- 底泥

本项目底泥镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌等因子执行《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB15618-2018)表1水田标准，其他因子参照执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)中第二类用地标准。具体见表2.3-7和表2.3-8。

表2.3-7农用地土壤污染风险筛选值表（mg/kg）

| - 序号 | - 污染物项目 |  | - 风险筛选值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - pH≤5.5 | - 5.5＜pH≤6.5 | - 6.5＜pH≤7.5 | - pH＞7.5 |
| - 1 | - 镉 | - 水田 | - 0.3 | - 0.4 | - 0.6 | - 0.8 |
| - 2 | - 汞 | - 水田 | - 0.5 | - 0.5 | - 0.6 | - 1.0 |
| - 3 | - 砷 | - 水田 | - 30 | - 30 | - 25 | - 20 |
| - 4 | - 铅 | - 水田 | - 80 | - 100 | - 140 | - 240 |
| - 5 | - 铬 | - 水田 | - 250 | - 250 | - 300 | - 350 |
| - 6 | - 铜 | - 水田 | - 150 | - 150 | - 200 | - 200 |
| - 7 | - 镍 |  | - 60 | - 70 | - 100 | - 190 |
| - 8 | - 锌 |  | - 200 | - 200 | - 250 | - 300 |

表2.3-8 建设用地土壤污染风险筛选值表（mg/kg）

| - 序号 | - 项目 | - 第二类用地筛选值 | - 序号 | - 项目 | - 第二类用地筛选值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 四氯化碳 | - 2.8 | - 25 | - 甲苯 | - 1200 |
| - 2 | - 氯仿 | - 0.9 | - 26 | - 间/对二甲苯 | - 570 |
| - 3 | - 氯甲烷 | - 37 | - 27 | - 邻二甲苯 | - 640 |
| - 4 | - 1,1-二氯乙烷 | - 9 | - 28 | - 硝基苯 | - 76 |
| - 5 | - 1,2-二氯乙烷 | - 5 | - 29 | - 苯胺 | - 260 |
| - 6 | - 1,1-二氯乙烯 | - 66 | - 30 | - 2-氯苯酚 | - 2256 |
| - 7 | - 顺-1,2-二氯乙烯 | - 596 | - 31 | - 苯并(a)蒽 | - 15 |
| - 8 | - 反-1,2-二氯乙烯 | - 54 | - 32 | - 苯并(a)芘 | - 1.5 |
| - 9 | - 二氯甲烷 | - 616 | - 33 | - 苯并(b)荧蒽 | - 15 |
| - 10 | - 1,2-二氯丙烷 | - 5 | - 34 | - 苯并(k)荧蒽 | - 151 |
| - 11 | - 1,1,1,2-四氯乙烷 | - 10 | - 35 | - 䓛 | - 1293 |
| - 12 | - 1,1,2,2-四氯乙烷 | - 6.8 | - 36 | - 二苯并(a,h)蒽 | - 1.5 |
| - 13 | - 四氯乙烯 | - 53 | - 37 | - 茚并(1,2,3-cd)芘 | - 15 |
| - 14 | - 1,1,1-三氯乙烷 | - 840 | - 38 | - 萘 | - 70 |
| - 15 | - 1,1,2-三氯乙烷 | - 2.8 |  |  |  |
| - 16 | - 三氯乙烯 | - 2.8 |  |  |  |
| - 17 | - 1,2,3-三氯丙烷 | - 0.5 |  |  |  |
| - 18 | - 氯乙烯 | - 0.43 |  |  |  |
| - 19 | - 苯 | - 4 |  |  |  |
| - 20 | - 氯苯 | - 270 |  |  |  |
| - 21 | - 1,2-二氯苯 | - 560 |  |  |  |
| - 22 | - 1,4-二氯苯 | - 20 |  |  |  |
| - 23 | - 乙苯 | - 28 |  |  |  |
| - 24 | - 苯乙烯 | - 1290 |  |  |  |

#### 2.3.2.2污染物排放标准

1、废气排放标准

本项目施工期扬尘执行《施工场地扬尘排放标准》（DB32/4437-2022）表1标准，具体见表2.3-9。

表2.3-9施工场地扬尘排放浓度限值

| 监测项目 | 浓度限值（μg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
| TSPa | 500 | 《施工场地扬尘排放标准》（DB32/4437-2022）表1标准 |
| PM10b | 80 |  |
| a任一监控点（TSP自动监测）自整时起依次顺延15min的总悬浮颗粒物浓度平均值不应超过的限值。根据HJ633判定设区市AQI在200-300之间且首要污染物为PM10或PM2.5时，TSP实测值扣除200μg/m3后再进行评价。 b任一监控点（PM10自动监测）自整时起依次顺延1h的PM10浓度平均值与同时段所属设区市PM10小时平均浓度的差值不应超过的限值。 |  |  |

本项目运营期排放的颗粒物执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）表3中无组织排放监控浓度限值，具体见表2.3-10。

表2.3-10  大气污染物综合排放标准

| 污染物名称 | 监控位置 | 无组织排放监控浓度限值（mg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 边界外浓度 最高点 | 0.5 | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021） |

2、水污染物排放标准

b.接管标准

本项目施工期和运营期生活污水经化粪池处理后接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂处理，接管标准pH、COD执行《污水综合排放标准》GB8978-1996表4中三级标准，氨氮、TP、TN执行光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂接管标准，具体见表2.3-11。

表2.3-11 污水厂接管标准（单位：mg/L，pH除外）

| 序号 | 项目 | 标准值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6-9 | GB8978-1996表4中三级标准和光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂接管标准 |
| 2 | COD | 500 |  |
| 3 | 悬浮物 | 200 |  |
| 4 | 氨氮 | 35 |  |
| 5 | TP | 2 |  |
| 6 | TN | 40 |  |

c.排放标准

本项目施工期和运营期生活污水经化粪池处理后接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂处理，达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》中一级A标准后排入老夏港河。具体标准限值见表2.3-12。

表2.3-12  污水厂尾水排放浓度限值（单位：mg/L，pH无量纲）

| 序号 | 项目 | 标准值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | COD | 50 | 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准 |
| 2 | 氨氮 | 4（6） |  |
| 3 | 总磷 | 0.5 |  |
| 4 | 总氮 | 12（15） |  |
| 5 | pH | 6~9 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》中一级A标准 |
| 6 | SS | 10 |  |

注：*括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。

此外，根据最新发布的《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022） （2022.12.28发布，2023.3.28实施）中内容，本项目拟接管的光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂排污口位于重点保护区域（长江干流向陆域纵深1公里范围），执行其中B标准；且根据标准7.1执行时间中的“7.1.2 现有城镇污水处理厂自本文件实施之日起3年后执行”，因此自2026年3月28日起（远期），本项目接管水经光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理后尾水的排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022） 表1和表2中B标准，详见表2.3-13。

表2.3-13  远期污水厂尾水排放浓度限值（单位：mg/L）

| 项目 | 日均排放限值 | 一次监测排放限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 6~9 | / | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）表1和表2中B标准 |
| COD | 40 | 60 |  |
| SS | 10 | / |  |
| 氨氮* | 3（5） | 6（10） |  |
| 总磷 | 0.3 | 0.5 |  |
| 总氮* | 10（12） | 12（15） |  |

注：①pH无量纲；②每年11月1日至次年3月31日执行括号内排放限值。

d.本项目运营期码头面冲洗废水、皮带机冲洗废水、喷淋和雾炮废水、初期雨水、流动机械冲洗废水经沉淀处理后回用于冲洗、洒水抑尘，不外排。回用水执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）表1标准。具体标准限值见表2.3-14。

表2.3-14  城市污水再生利用 城市杂用水水质

| 污染物（mg/L） | 标准限值 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| pH | 6-9 | 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中的城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工标准 |
| 色度 | ≤30 |  |
| 嗅 | 无不快感 |  |
| 浊度/NTU | ≤10 |  |
| BOD5 | ≤10 |  |
| 氨氮 | ≤8 |  |
| 阴离子表面活性剂 | ≤0.5 |  |
| 溶解性总固体 | ≤1000（2000）a |  |
| 溶解氧 | ≥2 |  |
| 总氯 | ≥1.0（出厂），≥0.2（管网末端） |  |
| 大肠埃希氏菌/(MPN/100mL或CFU/100mL) | 无 |  |
| 铁 | - |  |
| 锰 | - |  |
| a括号内指标为沿海及本地水源中溶解性固体含量较高的区域的指标。 |  |  |

3、噪声排放标准

施工期：建筑施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)；运营期：项目建设地噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中4类标准，具体标准见表2.3-15。

表2.3-15  工业企业厂界环境噪声排放标准  单位：dB(A)

| 阶段 | 标准 | 类 别 | 昼 间 | 夜 间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | GB12523-2011 | - | 70 | 55 |
| 运营期 | GB12348-2008 | 4类 | 70 | 55 |

4、固废

一般工业固体废物贮存参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物的暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；船舶垃圾执行《船舶水污染物排放控制标准》（GB3552-2018）。

## 2.4评价工作等级与评价工作重点

### 2.4.1 评价工作等级

表2.4-8     评价工作等级表

| 类别 评价等级 项目 | 大气环境 | 地表水环境 |  | 声环境 | 风险评价 | 地下水 | 土壤 环境 | 生态环境 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 污染 影响 | 水文要素影响 |  |  |  |  |  |
| 本项目 | 一级 | 三级B | 三级 | 三级 | 二级 | 不开展 | 不开展 | 三级 |

### 2.4.2 评价工作重点

（1）工程分析

突出工程分析，分析工程是否存在生态环境影响，搞清生产过程中各类污染物的排放点、排放规律及排放量，为影响评价打好基础，为搞好污染防治提供依据。同时还要搞好工程各类污染物排放量的计算，科学合理地确定工程的排放总量。在工程分析的基础上，重点预测评价该工程对环境空气的影响，保证预测结果的可靠性。

（2）环境影响评价

在工程分析的基础上，重点预测评价工程施工期和营运期对环境空气、水环境、声环境、生态环境的影响，确保预测结果的可靠性；项目的主要限制因素是TSP、PM2.5、PM10，分析项目投入营运后TSP、PM2.5、PM10等污染物的贡献值及对环境的影响。分析可能存在的环境风险事故，并对环境风险事故进行评价，提出预防环境风险事故的对策措施和环境风险应急预案。

（3）污染防治措施评价及对策建议

需针对货种特性和装卸工艺提出相应的大气污染、水污染和噪声污染防治措施，并分析论证环保措施的可行性。

## 2.5评价范围及环境敏感区

### 2.5.1 评价范围

根据本项目的设计布局与项目所在地的地域范围，充分考虑各环境要素特征及本项目可能造成的环境影响，确定本次环境影响评价的范围，详见表2.5-1。

表2.5-1  本项目评价范围一览表

| 评价内容 | 评价范围 |
| --- | --- |
| 大气 | 以作业区为中心，边长为5km的矩形区域 |
| 地表水 | 本项目水污染影响型评价等级为三级B，仅对废水接管可行性进行分析；水文要素影响型评价等级为三级，码头上游1000m到码头下游1000m；老夏港河：光大水务(江阴)有限公司澄西污水处理厂排口上游500m至下游1000m水域范围 |
| 噪声 | 项目厂界外200m范围 |
| 生态 | 陆生生态：项目工程陆域占地及厂界周边500m陆域范围； 水生生态：码头上下游10km范围，并包含临近的生态敏感区； |
| 环境风险 | 大气风险：边界外5km 地表水风险：码头上游1000m到码头下游1000m；老夏港河：光大水务(江阴)有限公司澄西污水处理厂排口上游500m至下游1000m水域范围 地下水风险:简单分析，不划定具体的评价范围 环境风险：长江小湾饮用水水源保护区、长江肖山饮用水水源保护区、长江西石桥水源地保护区、长江（江阴市）重要湿地、长江（张家港市）重要湿地空间等环境敏感目标 |

### 2.5.2评价时段

本项目评价时段包括施工期和运营期。项目预计2025年4月开工建设，至2025年12月建成投产，则施工期共计8个月。

### 2.5.3环境敏感目标

根据导则要求，经现场实地调查，本项目周围无自然保护区和其他人文遗迹，评价范围内无地下取水口、饮用水源取水口等。

## 2.6相关规划以及环境功能区划

### 2.6.1 环境功能区划

- 地表水环境

根据《江苏省地表水（环境）功能区划（2021-2030年）》（苏环办[2022]82号），本码头工程所在长江江阴段为《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅱ类功能区，执行Ⅱ类标准；纳污水体老夏港河为Ⅲ类功能区，执行Ⅲ类标准。

- 大气环境

项目所在地周围环境空气质量功能类别均为二类区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

- 声环境

根据市政府办公室关于印发《江阴市声环境功能区划分调整方案》的通知（澄政办发[2020]71号）的规定，项目所在区域声环境功能区划分为《声环境质量标准》(GB3096-2008)4类区，执行4a类标准。

# 3现有项目情况

## 3.1现有项目概况

### 3.1.1现有项目环保手续履行情况

江阴市长洋贸易有限公司（以下简称“长洋贸易”）成立于2004年4月14日，属于江苏新长江实业集团有限公司旗下公司，经营范围为金属材料、铁合金、矿产品、煤炭的销售；金属制品的制造、加工、销售；为船舶提供码头设施服务；在港区内提供货物装卸（不含危险品）、仓储服务（不含危险品）。

长洋贸易名下现有1个长江码头（长洋码头）、1个内河码头（板材加工码头）和申夏港区1号-4号港池及顺岸码头以及1号码头砂石筛分生产线。

长洋码头位于长江下游江阴水道中部南岸，长222米，建有1个30000吨级件杂货、砂石泊位，吞吐量为220万吨/年，装卸货种主要为钢铁（线材、板材、卷材）；机械设备及零部件；建材（不含水泥、黄沙）；其他（主要为日用品、农副产品）。

板材加工码头位于位于新夏港河西侧、江阴船闸下游约400米右岸。板材加工码头东侧建有4个100吨级泊位，西侧建有5个100t级泊位，9个泊位总长299米，码头宽4米，设计吞吐量为200万吨/年，装卸货种主要为钢材、钢板。

1号-4号港池及顺岸码头位于无锡（江阴）港申夏港区，1号港池及顺岸码头现有泊位长度1162米，已建成投运14个泊位，其中3个3000吨级散货泊位、3个1000吨级散货泊位、5个1000吨级件杂货泊位、3个1000吨级待泊泊位；2号港池及顺岸码头现有泊位长度1147米，已建成投运12个泊位，其中6个3000吨级散货泊位、2个3000吨级待泊泊位、2个3000吨级件杂货泊位、1个1000吨级待泊泊位、1个1000吨级散货泊位；3号港池及顺岸码头现有泊位长度898米，已建成投运9个泊位，其中6个3000吨级散货泊位、3个3000吨级待泊泊位；4号港池及顺岸码头现有泊位长度2507米，已建成投运21个泊位，其中12个5000吨级散货泊位、6个5000吨级待泊泊位、2个5000吨级件杂泊位、1个3000吨级散货泊位，吞吐量4130万吨，其中砂石3810万吨、件杂货320万吨。

## 3.6现有项目排污许可证申领情况

根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），无锡（江阴）港申夏港区2号港池及顺岸码头属于“四十、水上运输业-水上运输辅助活动-单个泊位1000吨级及以上的内河通用散货码头”，应为简化管理类别。

江阴市长洋贸易有限公司已于2024年5月获得排污许可简化管理备案，排污证编码为：91320281760534494X001U，有效期：2024年05月13日至2029年05月12日。

# 4项目概况与工程分析

## 4.1项目概况

### 4.1.1项目名称、建设性质、建设地点、投资总额及建设内容

建设单位：江阴市长洋贸易有限公司

项目名称：无锡（江阴）港申夏港区2号港池码头改扩建工程

项目性质：改扩建

行业类别：货运港口G5532

码头属性：公用码头

服务对象：社会

建设地点：长江下游江阴水道申夏港区

（东经120°11'2.4112"，北纬31°55'11.8167"）

工程占地：本工程利用现有陆域场地22.7万m2进行建设，不涉及新增用地。

作业制度：企业现有职工125人，每年有效工作日330天，生产制度实行三班制运转工作制，全年工作7920小时，本项目新增职工27人，本项目建成后全厂职工152人，工作制度不变。

建设规模：本工程将2号港池西侧改扩建为5个3000吨级通用泊位、2个1000吨级通用泊位，泊位总长度659m；港池东侧改扩建为4个3000吨级通用泊位、2个1000吨级通用泊位，泊位总长度593m；港池端部改建为1个3000吨级通用泊位，泊位长度152m；口门西侧顺岸改扩建为1个3000吨级泊位通用泊位，泊位长度123m；口门东侧顺岸改扩建为1个3000吨级泊位通用泊位，泊位长度124m。新增移动式装船机、皮带机等设备进行全厂改建，项目改建完成后2号港池及顺岸码头装卸货种主要为矿建材料、煤炭及制品、钢材、其他件杂货，吞吐量1540万吨/年，其中煤炭及制品150万吨/年、矿建材料1150万吨/年、钢材180万吨/年、其他件杂货60万吨/年。设计年通过能力1620万吨。

总投资：9998万元，其中环保投资150万元，占1.5%。

- 施工周期：6个月

工程范围：本项目工程范围为2号港池（东侧）及顺岸码头、2号港池（西侧）及顺岸码头和项目所涉及的码头陆域场地，包括公辅设施、码头道路、堆场等。

## 4.3污染源分析

### 4.3.1施工期污染源分析

4.3.1.1废气

本项目设备均外购，在生产厂家全部制造完成，施工现场设备的安装主要采用螺栓连接，无焊接和钢结构表面防腐工程。施工期间对大气环境的主要影响为道路扬尘、施工粉尘、汽车尾气、施工机械尾气、施工船舶废气。

4.3.1.2废水

结合本项目施工工艺和工程建设内容，施工期产生的污废水主要包括：施工人员生活污水和施工生产废水两大类，其中施工生产废水包括码头前沿疏浚作业产生的悬浮泥沙、施工船舶污水等。

（2）施工生活污水

施工期平均施工人员约为20人，每人每天用水量150L，产污系数0.8，陆域施工人员每日最大排放量为2.4m3/d，施工期约10个月，则施工期生活污水产生量为720m3。

（3）施工船舶废水

施工船舶生活污水、船舶油污水由海事部门制定的单位接收转运，不得在本项目施工水域排放。

（4）土方施工、桩基作业地表水污染分析

本项目土方施工（含围堰设置）、桩基施工会造成水体中悬浮物浓度增加，桩基施工引起的SS短期对长江水质会有一定的影响，但由于产生的悬浮物成分比较单一，以泥沙为主，不含高浓度有机物、重金属等污染重的成分，且本项目桩基工程量不大，对长江水质总体影响较小，且随着施工结束，水质可恢复到目前水平。

4.3.1.3噪声

施工机械和运输车辆的噪声是施工期间的主要噪声源。

4.3.1.4固体废物

施工期固体废物包括施工人员生活垃圾、疏浚泥沙、废弃的建筑材料，如废混凝土块、废植筋胶桶等。

4.3.1.5生态影响

本项目施工期疏浚工程、桩基施工、土方施工增加局部水体的浑浊度，可能降低单位水体内浮游植物的数量，最终导致附近水域初级生产力水平的下降；并使附近水域内生物的种类和数量减少。疏浚作业改变了生物的原有栖息环境，尤其对底栖生物的影响是最大的，施工期会改变施工水域内的底质环境，使得部分活动能力强的底栖种类逃往他处，部分底栖种类将被掩埋、覆盖、死亡，使施工地水域底栖生物造成一定的影响。

- 4.3.2运营期污染源分析

- 4.3.2.1废气

本工程运营期大气污染物主要为船舶进出港时的船舶废气、运输车辆尾气、码头装卸和运输粉尘、堆场装卸和运输粉尘、堆场风蚀扬尘、道路扬尘。

- 4.3.2.2废水

本项目运营期废水包括：船舶舱底油污水、船舶生活污水、船舶压舱废水、陆域生活污水、码头面冲洗废水、皮带机冲洗废水、喷淋和雾炮废水、初期雨水、流动机械冲洗废水。项目用水及排水情况如下：

### 4.3.2.3噪声

本项目营运期间的噪声主要来源于各类装卸、运输机械噪声和船舶鸣号产生的交通噪声等。

### 4.3.2.4固体废物

本项目固废主要包括船舶垃圾和陆域固废两大类，陆域固废主要包括陆域、码头生活垃圾、沉淀池污泥、机修废油和废机油包装桶。

### 4.2.4“三本帐”核算

本项目改建完成后，2号港池污染物“三本帐”核算情况见表4.2-22。

表4.3-37  2号港池污染物排放量汇总	   单位：t/a

| 污染源 | 污染物 |  | 现有项目排放量 |  | 本项目 |  |  |  | 以新带老削减量 | 排放增减量 | 最终排 放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 实际排放量 | 核定排放量 | 产生量 | 削减量 | 接管量 | 排放量 |  |  |  |
| 废水 | 废水量 |  | 1753.1 | 1753.1 | 2131.8 | / | 2131.8 | 2131.8 | 1753.1 | +378.7 | 2131.8/2131.8 |
|  | COD |  | 0.088 | 0.088 | 1.066 | 0.107 | 0.959 | 0.107 | 0.088 | +0.019 | 0.959/0.107 |
|  | SS |  | 0.018 | 0.018 | 0.853 | 0.107 | 0.746 | 0.021 | 0.018 | +0.003 | 0.746/0.021 |
|  | 氨氮 |  | 0.007 | 0.007 | 0.096 | / | 0.096 | 0.009 | 0.007 | +0.002 | 0.096/0.009 |
|  | 总磷 |  | 0.0009 | 0.0009 | 0.017 | / | 0.017 | 0.0011 | 0.0009 | +0.0002 | 0.017/0.0011 |
|  | 总氮 |  | 0.021 | 0.021 | 0.149 | / | 0.149 | 0.026 | 0.021 | +0.005 | 0.149/0.026 |
| 废气 | 颗粒物 | TSP | 0.7448 | 0.7448 | 39.128 | 30.417 | / | 8.711 | 0.7448 | +7.9662 | 8.711 |
|  |  | PM10 |  |  | 16.777 | 11.088 | / | 5.689 |  |  |  |
|  |  | PM2.5 |  |  | 2.708 | 1.489 | / | 1.219 |  |  |  |
| 固废 | 一般固废 |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.7 | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 危险废物 |  | 0 | 0 | 3.364 | 3.364 | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 生活垃圾 |  | 0 | 0 | 147.62 | 147.62 | / | 0 | 0 | 0 | 0 |

*注：A/B，“A”指进入污水处理厂的接管量，“B” 指污水处理厂外排量。

# 5环境现状调查与评价

## 5.1自然环境概况

### 5.1.1地理位置

江阴市地处长江中下游，地域范围在北纬31°40'34"至31°57'36"，东经119°59'至120°34'30"之间。北枕长江，与靖江市隔江相望；南近沪宁线；东接常熟、张家港；西连常州、武进，地处苏锡常“金三角”的几何中心。江阴交通十分便捷，历来是大江南北的重要交通枢纽，江海联运、江河换装的天然良港。

### 5.1.2地形、地貌、地质

在地质构造上，江阴市属南京边缘凹陷印支运动时期大部分地区断块

下陷，形成白垩纪构造盆地，而后继续下降，堆积着深厚的新生界沉积物。

### 5.1.3气候、气象

该区域属亚热带季风气候区，气候温和，四季分明，降水丰富。日照充足，霜期短，春季阴湿多雨，冷暖交替，间有寒潮；夏季梅雨明显，酷热期短；秋季受台风影响，秋旱或连日阴雨相间出现；冬季严寒期短，雨日较少。

### 5.1.4水文、水系

### 5.1.4.1水文

江阴北临长江，南近太湖，地表水丰富，外来水充足。

### 5.1.4.2水系

江阴水道河势向南微弯，深槽贴岸，水流对南岸有较强的侵蚀作用，但由于南岸土质密实，抗冲性能强，近百年来江阴水道河势保持基本稳定。随着扬中河段上段河势的稳定及本河段内护岸工程的实施，该河道将保持稳定、少变的趋势。

#### 5.1.4.3地下水

根据《江阴市志（1998-2007）》，江阴地下水总水量达1.51亿立方米。2001—2005年，域内封闭地下深井，禁采地下水。

### 5.1.5土壤

根据《江阴市土地志（1998-2007）》，江阴北部沿江一带为潮土和渗育型水稻土，由长江泥沙冲积沉积母质发育而成，以沙质为主。

## 5.2环境质量现状

### 5.2.1大气环境质量现状调查与评价

根据《2024年度江阴市生态环境状况公报》可知，项目所在区域SO2、NO2、PM2.5、PM10、CO均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，O3存在超标现象，因此，项目所在区域判定为不达标区。

为了进一步改善环境质量，无锡市已制定《无锡市空气质量持续改善行动计划实施方案》，明确到2025年全市PM2.5平均浓度比2020年下降10%，氮氧化物和VOCs排放总量比2020年分别下降10%以上，通过优化产业结构、能源结构及交通运输结构强化面源污染治理，加强扬尘污染防治，强化VOCs全流程综合治理，完善大气环境管理体系，可有效改善区域大气环境质量现状。根据《无锡市大气环境质量限期达标规划（正式稿）》，无锡市达标规划的规划范围为：整个无锡市全市范围（4650平方公里），无锡市区面积1643.88平方公里，另有太湖水域397.8平方公里。下辖共5个区2个市（梁溪区、滨湖区、惠山区、锡山区、新吴区、江阴市、宜兴市）、7个镇、41个街道。

达标期限：无锡市环境空气质量在2025年实现全面达标。近期目标：根据国家对长三角地区提出的2025年前后达标的初步要求，以及江苏省“鼓励条件较好的城市在2023年前达标，其他城市在2025年前后达标”的初步考虑，无锡市2020年PM2.5年均浓度控制在40µg/m3左右，二氧化氮达到国家二级标准，通过与NOx等污染物的协同控制，O3浓度出现拐点。远期目标：力争到2025年，无锡市环境空气质量达到国家二级标准要求，PM2.5浓度达到35µg/m3左右。

总体战略：以空气质量达标为核心目标，推进能源结构调整，优化产业结构和布局，加快推进挥发性有机物综合整治，深化火电行业超低排放和工业锅炉整治成果，推进热点整合，提高扬尘管理水平，促进PM2.5和臭氧协同控制，推进区域联防联控，提高大气污染精细化防控能力。到2025 年，实施清洁能源利用，优化能源结构。推进低VOCs含量原辅料替代。大幅度提升新能源汽车特别是电动车比例。升级工艺技术，优化工艺流程，提高各行业清洁生产水平。实现PM2.5和臭氧的协调控制。

从环境空气质量现状监测统计及分析结果来看，项目所在区域大气环境质量较好，总悬浮颗粒物能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2中二级标准。

### 5.2.2地表水环境质量现状调查与评价

长江3个监测断面各水质指标均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准限值，老夏港河监测断面各水质指标均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准限值，水质状况良好。

### 5.2.3声环境质量现状调查与评价

对照《声环境质量标准》（GB3096-2008）进行评价。评价结果如下：

项目各厂界测点的昼间、夜间本底声环境质量均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准，表明项目拟建区域声环境质量符合声环境功能要求。

### 5.2.4底泥环境质量现状调查与评价

监测结果表明，监测期间各监测点位底泥中镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌监测因子满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB15618-2018) 表1水田标准，其余指标满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)中第二类用地标准。

### 5.2.5生态环境现状调查与评价

5.2.5.1陆地生态

建设项目所在地区气候温暖湿润，土壤肥沃，植物生长迅速，种类繁多，但人类开发较早，因此，该区域的自然陆生生态已为人工农业生态所取代，由于土地利用率极高，自然植被基本消失。人工植被主要以作物栽培为主，主要粮食作物是水稻、小麦和油菜；蔬菜主要有叶菜、果菜、茎菜、根菜和花菜等五大类几十个品种；经济作物主要有药材、桑和茶。道路和河道两旁，农民屋前宅后绿化种植的树木主要有槐、杉、松、桑、柳、杨等树种，竹类有燕竹、蔑竹、象竹和毛竹等品种。果树有桃、梅、橘、银、枇杷、杨梅、杏等。该区域现有野生植物主要是野生灌木和草本植物。常见的有紫花地丁、菟丝子、车前子、蒲公英、艾蒿、马鞭草等。家养的牲畜主要有鸡、鸭、牛、羊、猪、狗等传统家畜，目前该地区主要野生动物有昆虫类、鼠类、蛇类和飞禽类等。

5.2.5.2水生生态

本项目水生生态环境调查引用苏州环优检测有限公司出具的《无锡（江阴）港申夏港区港口集团五号码头改扩建工程环评项目生态报告》中的调查数据。该项目位于本项目西侧1.8km，所在江段水生生态环境基本一致，具备可比性。

# 6环境影响预测与评价

## 6.1施工期环境影响预测与评价

6.1.1施工期大气环境影响评价

施工废气主要为施工扬尘（粉尘）、施工船舶废气、运输车辆尾气，尾气的主要污染物为SO2、NOx、HC等。这些污染物将对环境空气造成一定程度的污染。本次分析主要利用同类项目的建设经验和监测结果，类比分析本项目施工期对周边大气环境的影响。

6.1.2施工期地表水环境影响评价

#### 6.1.2.1疏浚作业、抛泥作业对水环境影响分析

疏浚作业由于挖泥船扰动河床底泥，产生高浓度泥沙悬浮物，引起挖泥区周围SS浓度增加。采用悬浮物对流扩散模型模拟评价施工产生的悬浮物对水环境的影响。

6.1.3施工人员生活污水环境影响分析

本项目临时施工生活区选址位于后方陆域，施工人员生活污水经后方陆域化粪池收集处理后接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理，不会对项目周边地表水环境产生不利影响。

#### 6.1.4施工船舶污水环境影响分析

施工船舶生活污水、船舶舱底油污水由海事部门认可的有资质单位接受处置，不在本项目施工水域排放，不会对项目周边地表水环境产生不利影响。

### 6.1.5施工期声环境影响评价

由于施工期是暂时的，随着施工的结束，施工噪声的影响也将消失。因此，本工程施工在采用低噪声机械、设置施工围挡和合理安排夜间施工时段、合理设置运输路线等措施的前提下，对项目所在地声环境质量的影响较小。

### 6.1.6施工期固体废物环境影响分析

施工期生活垃圾由环卫部门收集处理。建筑垃圾中可利用的物料较多，应根据情况尽量回收利用，以降低成本并减少其发生量。港池疏浚泥沙向当地海事、水利和航道部门申请，办理相关手续，按指定地点抛放。

### 6.1.7施工期生态环境影响分析

- 6.1.7.1对陆生生态影响分析

本项目不新增陆域占地。码头陆域为己建成的硬化地面和少部分绿化区域，区内已无大型哺乳动物和珍稀动物，植物主要以栽培植被、灌丛和灌草丛为主，本项目施工期对陆域生态环境影响较小。

- 6.1.7.2对水生生态影响分析

本项目码头不占用长江主槽的水域通道，施工期经加强管理船舶生活污水、船舶舱底油污水不排放，不向水域倾倒垃圾和废水，对中华绒蟹、松江鲈、中华鲟洄游通道影响较小。

6.2大气环境影响预测与评价

图6.2-1  江阴气象站近20年（2004~2023）月风向频率玫瑰图

（1）根据预测结果可知：本项目新增污染源正常排放下污染物短期浓度贡献值的最大浓度占标率≤100%。

（2）根据预测结果可知：本项目新增污染源正常排放下污染物年均浓度贡献值的最大浓度占标率≤30%。

（3）对于现状达标的基本污染物，叠加现状浓度后，主要污染物的日平均质量浓度和年平均质量浓度均能满足相应质量标准，对于本项目排放的主要污染物仅有短期浓度限值的，叠加后的短期浓度也符合环境质量标准。

（4）根据厂界污染物预测结果，各污染因子均能够满足相应的环境质量标准，因此，本项目不需设置大气环境防护距离。同时根据卫生防护距离估算结果，2号港池港池西侧顺岸码头、港池西侧码头、端部码头、港池东侧顺岸码头、东西侧堆场均需设置100米卫生防护距离，港池东侧码头设置200米卫生防护距离。卫生防护距离范围内无环境敏感目标。

## 6.3地表水环境影响预测与评价

6.3.1水污染影响分析

本项目改建完成后废水主要为船舶舱底油污水、船舶生活污水、船舶压舱废水、陆域、码头生活污水、码头地面冲洗废水、皮带机冲洗废水、洒水抑尘废水、喷淋和雾炮废水、初期雨水、流动机械冲洗废水。

本项目船舶舱底油污水与船舶生活污水由到港船舶直接交由江阴市浩海船舶服务有限公司收集船收集处理，本项目到港船舶废水有明确的处置措施和去向，对地表水环境影响很小。

码头地面冲洗废水、皮带机冲洗废水、喷淋和雾炮废水、初期雨水、流动机械冲洗废水经沉淀处理后回用于码头冲洗、洒水抑尘。陆域、码头生活污水经化粪池处理达接管标准后接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理。综上分析，项目运营期所有污水均得到妥善处置，对地表水环境影响较小。

## 6.4声环境影响预测与评价

项目运行期间各厂界预测值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）4类标准要求，因此，本项目对周围声环境的影响值较小，噪声防治措施可行

## 6.5固体废物环境影响分析

### 综上所述，通过以上措施，本项目产生的固体废物均得到了妥善处置和利用，对周围环境及人体不会造成影响，亦不会造成二次污染。

## 6.6生态环境影响分析

本项目的建设对工程所在水域水质及水生生物影响不大。

## 6.7环境风险分析与评价

在切实落实报告书补充的风险管理对策措施，完善风险防范和应急响应措施情况下，并加强日常应急演练，保证应急反应速度和应急处理效果的前提下在项目的环境风险从环境保护的角度来说是可控的。

# 7 环境保护措施及其经济、技术论证

## 7.1施工期环境保护措施

项目建设和运行过程中会产生废水、固废、噪声、废气和环境风险等，因此在项目设计、施工和投运过程中，配套的污染治理设施和风险防范也要同步设计、施工和投运。建设项目产生的污染物类别包括废气、废水、固废和噪声。

## 7.2运营期环境保护措施

### 7.2.1大气污染防治措施

本项目大气污染源主要为散货装船及运输、散货堆场装卸及运输过程产生的粉尘、道路扬尘。

#### 7.2.1.1码头装卸、转运、堆存作业防尘措施

1、码头泊位防尘措施

码头泊位防尘措施以洒水抑尘为主以及设置挡风板、控制作业高度以及抑尘料斗的措施。

2、运输粉尘、道路扬尘防治措施

（1）码头、堆场运输皮带机设置皮带罩。

（2）配备3台洒水车，平时作业每天洒水2次，对码头面、堆场及运输道路进行洒水抑尘，减少运输过程的粉尘。

3、堆场扬尘防治措施

（1）旋转式高杆喷淋装置

2个陆域堆场设置3套旋转式高杆喷淋装置对散货堆场进行加湿，

- （2）堆场防风抑尘网及喷淋

- 采用集中程序控制的固定式喷枪洒水抑尘系统，防风抑尘网内设有喷雾降尘系统，喷枪射流轨迹能够覆盖整个堆垛表面，且可以喷洒均匀。工程在2个散货堆场均设置防风抑尘网。防风抑尘网支架为钢桁架结构，板材采用钢制镀铝锌金属静电喷塑板，厚度1.0mm，高度为15m。公司散货堆高最大为10m，低于防风抑尘网5m，开孔率为30%。每个堆垛装卸完成后加篷布苫盖，可有效防止堆场粉尘产生。

- 对暂存一周以上堆垛进行苫盖。

- 场地实施永久性铺面硬化，堆存区域与场内道路采取防风网隔离措施。

4、厂界防尘措施

在港区周围设绿化防护林带，在主风向适当增加林带密度，以达到防风抑尘的效果。

5、安装在线监测设施

码头设置2处粉尘在线监测仪，实时监控TSP浓度，以便发现问题及时采取措施，防止粉尘污染。

6、其他抑尘措施

（1）大风情况下，通过增加洒水量和洒水时间适当提高散货含湿量，以避免大风情况港区粉尘对保护目标的影响。码头运营期间应密切关注气象条件，特别是要做好特殊气象条件（六级以上大风）来临前防尘防备工作。

（2）重污染天气条件下，建议停止装卸作业。

#### 7.2.1.2船舶及汽车尾气污染防治措施

- 1、运输车辆尾气防治措施

车辆运行时产生的一定量废气属于无组织面源排放。采取以下几项措施以减少尾气中污染物指标的排放量：

（1）本项目在选购设备时，选择排放污染物少的环保型高效运输车辆。

（2）日常运行时应采用优质柴油、无铅汽油作为燃料，加强机械车辆的保养、维修，使其保持正常运行，减少污染物的排放。

（3）本项目应疏导好场内交通、减少车辆怠速时间，减少污染物排放。

2、船舶尾气防治措施

码头设置岸电系统，到港船舶使用岸电，不使用船舶辅机，通过加强管理，可有效降低船舶废气排放。

因此，采用洒水喷淋+皮带机设置挡风板+堆场防风抑尘网+防护林措施来防治散货装卸粉尘污染在技术经济上是可行的。

### 7.2.2水污染防治措施

#### 7.2.2.1初期雨水、喷洒废水、冲洗废水处理措施

冲洗废水、喷洒废水、初期雨水依托后方陆域现有沉淀池处理。本工程陆域生活污水接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂处置可行。

- 7.2.2.3到港船舶生活污水、舱底油污水处理措施

根据《73/78国际防污公约》、《中华人民共和国防止船舶污染海域管理条例》《江苏省内河水域船舶污染防治条例》等法律法规的要求，到港船舶不得直接向码头所在水域直接排放污染物。

本项目码头不设置生活污水接收装置，船舶生活污水委托海事部门认可的有资质的单位接收处置。船舶舱底油污水由船方收集交海事部门认可的有资质单位接收处置。

- 7.2.2.4维护性疏浚管控要求

- （1）项目运营期应加强码头前沿水域水深跟踪监测，根据监测结果确定是否需要进行维护性疏浚。

- （2）码头维护性疏浚拟采用小型绞吸式挖泥船对码头区域进行挖泥，建设单位应根据当地海事要求提交相关申请文件，取得许可文件后，方可开展维护性疏浚工作。

- （3）建设单位应合理安排维护性疏浚时间，优化疏浚流程，提高工作效率，减少对码头正常运营的影响。

（4）选取绞吸式挖泥船等环保型的疏浚设备，减少对水环境的影响。开挖淤泥利用泥驳船运至当地海事部门指定的抛泥点弃泥，不得随意抛弃。

### 7.2.3噪声污染防治措施

码头运营后噪声污染主要来源于装卸机械的噪声和船舶的交通噪声。采取的防治措施如下：

（1）机械设备选型要选择符合声环境标准的低噪声设备，同时采取隔声和减振措施，如设置消声器等，加强机械设备的保养，减少噪声对环境的污染。

（2）合理布置作业区功能区布局，噪声发生设备应尽量远离厂界。合理安排作业时间，尽量减少夜间作业量。

（3）码头设置岸电设施，到港船舶使用岸电，尽可能不使用船舶辅机，通过加强管理，可有效降低船舶噪声强度。

（4）对门座起重机等高噪声设备采取吸声、隔声、消声和隔振等措施。

（5）保持码头道路通畅，保持路面平整，降低到港船舶的鸣笛次数，尽量减小噪声的产生频率和强度。

### 7.2.4固体废物污染防治措施

- 7.2.4.1运营期固体废物污染防治措施

本项目建成后运营期固废主要为船舶垃圾、陆域生活垃圾、沉淀池污泥、机修废油、废机油包装桶。拟采取的治理措施如下：

本项目固体废弃物分为水域固废及陆域固废两部分，水域固废主要为船舶垃圾，陆域固废主要为沉淀池污泥、机修废油、废包装桶和员工生活垃圾。

船舶垃圾由江阴市浩海船舶服务有限公司接收处置；沉淀池污泥由环卫部门定期清运处置，不外排；机修废油、废包装桶委托江苏信炜能源发展有限公司处置；生活垃圾由环卫部门定期清运处置。

## 7.3环境风险防范措施

本工程主要风险为船舶到港时发生碰撞造成燃油舱破裂污染水环境，在切实落实报告书补充的风险管理对策措施，并加强日常应急演练，保证应急反应速度和应急处理效果的情况下，项目的环境风险可防控。

## 7.4环保措施汇总

# 本项目总投资9998万元，其中环保投资为150万元，占总投资额的1.5%，

# 8 环境经济损益分析

环境经济损益分析是从环境经济的角度对项目的可行性评价，以货币的形式定量表述建设项目对环境的影响程度和相应的环境工程投资效益，从而供决策部门参考，使项目在实施后能更好地实现环境效益、经济效益和社会效益的统一。

## 8.1经济损益分析

本工程建设总投资为9998万元，本项目财务盈利能力较好，具有较强的抗风险力。总体说来，本项目的建设适应了市场和国民经济发展的需要，对带动地区经济发展，降低综合物流成本，提高企业的综合效益等都具有重大的意义。由此可见，本项目的经济效益显著。

## 8.2社会效益

无锡（江阴）港直接经济腹地为苏锡常都市圈，包括江苏的苏州、无锡和常州三个城市，人口1349万，是江苏经济最为发达的地区。2016年5月，国务院通过的《长江三角洲城市群发展规划》将苏锡常都市圈纳入发展规划，要求苏锡常都市圈全面强化与上海的功能对接与互动，加快推进沪苏通、锡常泰跨江融合发展。这标志着苏锡常都市圈在长江三角洲一体化发展中具有重要的承载作用。苏锡常都市圈对外开放程度高，开放型经济发达。长三角是我国经济最发达的地区之一，区域有将近5亿人口；长江是我国的黄金水道、水源丰富、水运潜力大，且周边内河纵横交错，河系网络丰富、水运能力较强，适宜煤炭、铁矿石、砂石、钢材这样大宗货物运输。江浙沪地区人口众多、经济发达，对能源、建材的需求旺盛，市场潜力巨大，增长速度较快。

本工程的建设符合国家产业政策，符合无锡（江阴）港总体规划及江阴市市城市总体规划，促进本地区经济发展，提高工程区域范围内人民生活质量，创造更大的经济效益和社会效益。

## 8.3环境效益

8.3.1环保投资估算

本工程涉及的环保措施包括：水、气、声污染防治措施、事故应急措施等。环保投资估算见表7.6-1，本项目环保措施投资约150万元，占工程总投资的1.5%。

8.3.2环境效益分析

本项目拟投资建设的各项环保措施能有效地减少污染物排放量，可将其环境影响降至较低水平，具有较好的环境效益。同时，港口的污染防治不仅是投资污染防治设施，更重要的是培养职工的环保意识，做好减废、资源回收等工作。在生产工艺上，采用先进的工艺，从源头预防污染产生，并做好污染的未端处理。环保工作做得好，将有利于树立港口信誉及形象，从而有利于码头的营运和提高经济效益，也有利于国家税收。

## 8.4小结

通过以上对本工程建设的社会、经济和环境效益分析可知，在落实本评价所提出各项污染防治措施的前提下，本工程的建设能够达到经济效益、社会效益和环境效益相统一的要求，使污染物排放量在环境容量容许的范围内。本项目的建设满足可持续发展的要求，具有可观的经济价值，从环境经济的角度而言，项目建设是可行的。

# 9环境管理与监测

根据工程分析和环境预测评价等内容，本项目建成后将对周围环境造成一定的影响，因此建设单位应在加强环境管理的同时，定期开展环境监测，以便了解对环境造成影响的情况，采取相应措施，消除不利因素，减轻环境污染，使各项环保措施落到实处。

## 9.1 环境管理

### 9.1.1环境管理要求

建设项目在施工期和运营期将对周围环境产生一定的影响，施工期和运营期相关环境管理要求见表9.1-1和表9.1-2。

表9.1-1  施工期环境管理要求

| 项目 | 施工期环境管理要求及内容 |
| --- | --- |
| 环境管理措施 | ①在对施工现场及周围居民分布情况进行调查的基础上，根据工程内容、进度安排等制定施工期环境管理计划。 ②加强对施工人员的环保宣传、教育工作，制定施工期环境管理规章制度并上墙张贴。 ③在建设单位与施工单位签订的施工合同中，要把有关施工期环境保护要求纳入到合同条款中，以便对施工单位进行约束。 ④施工期环境管理计划应报当地环保部门备案。 ⑤配备1-2名环境管理人员，负责监督施工期环保措施落实情况。 |
| 扬尘控制措施 | ①土建工程及汽车运输材料时，要定期向施工现场及道路洒水，洒水次数每天1-2次，雨季则不必洒水。 ②基础开挖施工时设置围挡，围挡高度以1.8-2.5m为宜。 ③运输散装物料的车辆要加盖篷布，车辆在城区内减速慢行。 |
| 噪声控制措施 | ①合理安排施工时间，在夜间22：00-6：00期间停止施工。 ②若因工艺或特殊需要必须连续施工，应在施工前三日内报请当地环境主管部门批准，并向施工场地周围的居民或单位发布公告，以征得公众的理解与支持。 ③固定的施工噪声设备尽量集中设置在远离居民区位置，并加设临时建筑屏蔽噪声；施工车辆出入应尽量远离声环境敏感点，在市区内和施工现场车辆出入应低速、禁鸣。 |
| 水污染防治措施 | 施工期生活污水接管污水处理厂集中处理。 |
| 固废处理措施 | ①弃土及时清运，做到日产日清。 ②生活垃圾集中收集，及时运出。 |

表9.1-2  运营期环境管理要求

| 项目 | 运营期环境管理要求及内容 |
| --- | --- |
| 环境管理措施 | ①设立内部环境保护管理机构，专人负责环境保护工作，实行定岗定员，岗位责任制，负责各生产环节的环境保护管理。 ②加强对厂内职工的环保宣传、教育工作，制定厂内生产环境管理规章制度要上墙张贴。 ③各项环保设施的管理纳入日常管理工作的范畴，落实责任人、操作人员、维修人员，确保运行经费、设备的备品备件和其他原辅材料完善。 ④配备1-2名环境管理人员，负责运营期各项环保措施落实、运行情况。 |
| 废气控制措施 | ①严格执行安全操作规程和劳动防护制度，建立维修检查制度，由专人负责定期检查、记录设施情况，定期检修；建立健全岗位责任制、制定正确的操作规程、建立管理台账。 ②产生废气的设备以及废气防治措施须安装电力监控。 |
| 噪声控制措施 | ①固定噪声污染源对边界影响最大处，设置噪声监测点，同时设置标志牌。 ②合理布局，尽可能将噪声设备集中布置、集中管理，在主体建筑设计中，墙体要采取隔声、吸声效果好的建筑材料，采用隔声门窗。 ③在生产中尽量采用低噪声设备，在设备运行时，加强设备维修与日常保养，使之正常运转。 ④较大的噪声源在设备安装时，须对噪声源进行屏蔽、隔声、减振、消声，减小声能的辐射和传播，如对泵安装隔声罩隔声，在风机排风口外安装消声器，内置消声插片，使噪声在通过特殊构造的消声器时削减。 |
| 废水防治措施 | ①根据江苏省环保厅《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》要求设置排污口，本工程利用厂区现有的2个污水接管口和2个雨水排口，污水排口和雨水排口附近醒目处应设立环保图形标志牌，标明排放的主要污染物名称等，并制定采样监测计划。 ②严格执行安全操作规程和劳动防护制度，建立维检制度，由专人负责定期检查、记录设施情况，定期检修；建立健全岗位责任制、制定正确的操作规程、建立管理台账。厂内污水排放口定期进行定期监测。 ③项目员工生活污水接管进城市污水管网，进污水处理厂集中处理。 |
| 固废处理措施 | ①危险废物在厂区暂存，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）建设，并按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）中的要求设置环境保护图形标志。 ②项目所有危险废物均委托有资质单位无害化处置，不得给环境带来二次污染；生活垃圾集中收集，及时运出。 |

### 9.1.2 环境管理制度

公司在运行过程中应依据当前环境保护管理要求制定公司内部的环境管理制度：

（1）环境影响评价制度。公司在新建、改建、扩建相关工程时，应按《中华人民共和国环境影响评价法》要求，委托有资质环评单位开展环境影响评价工作。

（2）“三同时”制度。根据《建设项目环境保护管理条例》，建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。本项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用。项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行自主验收，编制竣工环保验收监测报告。

建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。

（3）排污许可证制度。纳入排污许可管理的所有企事业单位必须按期持证排污、按证排污，不得无证排污。企事业单位应按《排污许可管理办法(试行) 》（环境保护部令第48号） 要求，在实施时限内，向所在地生态环境主管部门申领排污许可证，对申请材料的真实性、准确性和完整性承担法律责任，承诺按照排污许可证的规定排污并严格执行；落实污染物排放控制措施和其他各项环境管理要求，确保污染物排放种类、浓度和排放量等达到许可要求；明确单位负责人和相关人员环境保护责任，不断提高污染治理和环境管理水平，自觉接受监督检查。

企事业单位应依法开展自行监测，安装或使用监测设备应符合国家有关环境监测、计量认证规定和技术规范，保障数据合法有效，保证设备正常运行，妥善保存原始记录，建立准确完整的环境管理台账，安装在线监测设备的应与环境保护部门联网。企事业单位应如实向环境保护部门报告排污许可证执行情况，依法向社会公开污染物排放数据并对数据真实性负责。排放情况与排污许可证要求不符的，应及时向环境保护部门报告。

（4）环保台账制度。公司内需完善记录制度和档案保存制度，有利于环境管理质量的追踪和持续改进；记录和台账包括设施运行和维护记录、危险废物进出台账、废水、废气污染物监测台账、所有化学品使用台账、突发性事件的处理、调查记录等，妥善保存所有记录、台账及污染物排放监测资料、环境管理档案资料等。

（5）污染治理设施管理制度。项目建成后，必须确保污染处理设施长期、稳定、有效地运行，不得擅自拆除或者闲置污染处理设施，不得故意不正常使用污染处理设施。污染处理设施的管理必须与生产经营活动一起纳入单位日常管理工作的范畴，落实责任人、操作人员、维修人员、运行经费、设备的备品备件、化学药品和其他原辅材料。同时要建立岗位责任制、制定操作规程、建立管理台账。

（6）报告制度。执行年报制度。年报内容主要为污染治理设施的运行情况、污染物排放情况以及污染事故或污染纠纷等。厂内环境保护相关的所有记录、台账及污染物排放监测资料、环境管理档案资料等应妥善保存并定期上报，发现污染因子超标，要在监测数据出来后以书面形式上报公司管理层，快速果断采取应对措施。

建设单位应定期向园区及属地环保部门报告污染治理设施运行情况、污染物排放情况以及污染事故、污染纠纷等情况，便于政府部门及时了解污染动态，以利于采取相应的对策措施。本项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施等发生变动的，必须向环保部门报告，并履行相关手续，如发生重大变动并且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，应当重新报批环评。

（7）奖惩制度。企业应加强宣传教育，提高员工的污染隐患意识和环境风险意识；制定员工参与环保技术培训的计划，提高员工技术素质水平；设立岗位责任制，制定严格的奖、罚制度。建议企业设置环境保护奖励条例，纳入人员考核体系。对爱护环保设施、节能降耗、改善环境者实行奖励；对环保观念淡薄、不按环保管理要求，造成环保设施损坏、环境污染及资源和能源浪费者一律处以重罚。

（8）信息公开制度。建设单位在环评编制、审批、排污许可证申请、竣工环保验收、正常运行等各阶段均应按照有关要求，通过网站或者其他便于公众知悉的方式，依法向社会公开拟建项目污染物排放清单，明确污染物排放的管理要求。包括工程组成及原辅材料组分要求，建设项目拟采取的环境保护措施及主要运行参数，排放的污染物种类、排放浓度和总量指标，排污口信息，执行的环境标准，环境风险防范措施以及环境监测等相关内容。

### 9.1.3 环境管理机构

为使本工程建设实现全过程“守法合规”，本次改扩建工程投产后，公司法人代表为公司环境行为的第一负责人，成立以负责生产的副总经理分管环保工作、公司应成立环境管理具体职能部门，并负责环保治理设施运行管理。

公司环境管理机构主要职能为：执行国家、地方环境保护法律、法规，落实环境保护行政主管部门管理要求并完成相关报表；负责公司环境保护方案的规划和管理，确保环境保护治理设施运行、维护及更新，确保公司各项污染物达标排放和对环境的最小影响。

### 9.1.4 环境管理台账

（1）废气、废水处理设施

落实专人负责制度，废气、废水处理设施需由专人维护保养并挂牌明示。做好废气、废水设施的日常运行记录，建立健全管理台账，了解处理设施的动态信息，确保废气、废水处理设施的正常运行。

（2）固废规范管理台账

公司应通过“江苏省污染源“一企一档”管理系统”（企业“环保脸谱”）进行危险废物申报登记，将危险废物的实际产生、贮存、利用、处置等情况纳入生产记录，建立危险废物管理台账和企业内部产生和收集、贮存、转移等部门危险废物交接制度。

### 9.1.5排污口规范化设置

根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的第十二条规定，排污口符合“一明显、二合理、三便于”的要求，即环保标志明显，排污口设置合理、排污去向合理，便于采集样品、便于监测计量、便于公众监督管理。并按照《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995、GB15562.2-1995及修改单）的规定，对各排污口设立相应的标志牌。

## 9.3 环境监测计划

### 9.3.1污染源监测计划

根据《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016），环境监测计划应包括污染源监测计划和环境质量监测计划，内容包括监测因子、监测网点布设、监测频次、监测数据采集与处理、采样分析方法等，明确自行监测计划内容。污染源监测包括对污染源（包括废气、废水、噪声、固体废物等）以及各类污染治理设施的运转进行定期或不定期监测，明确在线监测设备的布设和监测因子。

建设单位为非重点排污单位，根据《排污许可证申请与核发技术规范码头》（HJ1107-2020）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023）要求制定公司污染源监测计划。

## 9.4污染物总量控制分析

本报告通过分析本项目主要污染物排放状况，核定其允许排放总量，并结合项目所在区域污染物的总量控制原则，分析确定本项目废水、废气污染物排放总量控制方案，为环保部门监督管理提供依据。

### 9.4.1 总量控制相关政策法规

根据《中华人民共和国大气污染防治法》、《建设项目环境管理条例》、《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》、《重点区域大气污染防治“十二五”规划》、《江苏省排放污染物总量控制暂行规定》、《关于印发江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法的通知》、《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》等有关法律、法规和政策，项目需实施总量控制。

### 9.4.2 总量控制因子的确定

根据《江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法》苏环办〔2011〕71号，结合本项目排污特征，确定本项目总量控制因子为：

大气总量控制因子：颗粒物；

水总量控制因子：COD、氨氮、总磷、总氮；

固废：工业固体废物排放量。

### 9.4.3 污染物排放总量

污染物排放总量控制是针对工程分析、环保治理措施及环境影响预测和分析的结果，贯彻清洁生产的原则，根据环境管理部门对企业的污染物排放总量控制原则，分析确定本项目废水、废气污染物排放总量控制方案，为环保部门监督管理提供依据。

### 9.4.4总量平衡方案

本项目总量平衡方案如下：

（1）大气污染物

本项目建成后全厂颗粒物排放总量8.711t/a，较改建前增加7.9662t/a，新增总量可在临港经济开发区内平衡。

（2）水污染物

本项目建成后企业废水主要为船舶舱底油污水、船舶生活污水、陆域生活污水、码头面冲洗废水、皮带机冲洗废水、喷淋和雾炮废水、初期雨水、流动机械冲洗废水等。船舶舱底油污水由船舶自备的油水分离器隔油处理后同船舶生活污水一起交由江阴市浩海船舶服务有限公司收集处理。码头面冲洗废水、皮带机冲洗废水、喷淋和雾炮废水、初期雨水、流动机械冲洗废水收集后经废水处理装置处理后回用于生产。全厂陆域生活污水2131.8t/a经化粪池处理达接管标准后接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理，其中COD、SS、氨氮、TP、总氮排放总量分别为0.107t/a、0.021t/a、0.009t/a、0.001t/a、0.026t/a，较扩建前陆域生活污水增加了378.7t/a，其中COD、SS、氨氮、总氮排放总量分别增加了0.019t/a、0.003t/a、0.002t/a、0.005t/a，可在临港经济开发区控源截污内平衡。

（3）固体废物排放总量控制

固体废物全部实现综合利用或处置，符合总量控制要求。

# 10环境影响评价结论

环评单位严格贯彻执行建设项目环境管理各项文件精神，为突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量，坚持“依法评价”、“科学评价”、“突出重点”等评价原则，对建设项目及其周围环境进行了调查、分析，并依据监测资料进行了预测和综合分析评价，得出以下结论：

## 10.1项目概况

江阴市长洋贸易有限公司成立于2004年4月14日，属于江苏新长江实业集团有限公司旗下，经营范围为：金属材料、铁合金、矿产品、煤炭的销售；金属制品的制造、加工、销售。长洋贸易公司的股东为新长江集团和江阴市临港街道长江村村民委员会。

江阴市长洋贸易有限公司名下现有1个长江码头（长洋码头）、1个内河码头（板材加工码头）、申夏港区1号-4号港池及顺岸码头以及1号码头砂石筛分生产线。

目前江阴市长洋贸易有限公司无锡（江阴）港申夏港区2号港池包括：港池西侧及西侧顺岸、港池东侧及东侧顺岸。现港池西侧利用450米泊位长度布置1个3000吨级散货泊位、2个3000吨级件杂货泊位、1个3000吨级待泊泊位、1个1000吨级待泊泊位，西侧顺岸利用123米泊位长度布置1个3000吨散货泊位，东侧利用450米泊位长度布置4个3000吨级散货泊位、1个1000吨级散货泊位，东侧顺岸利用124米泊位长度布置1个3000吨待泊泊位，主要从事散货（砂石）、件杂货的装卸，设计年吞吐量为810万吨，其中砂石740万吨、件杂货吞吐量70万吨。

为充分发挥岸线资源效益，积极推进申夏港区能级提升，增强港口服务保障能力，促进无锡（江阴）港高质量发展，本次江阴市长洋贸易有限公司主要针对申夏港区2号港池进行技改扩建。

江阴市长洋贸易有限公司拟投资9998万元，对现有2号港池（包括港池西侧、西侧顺岸、东侧、东侧顺岸及港池端部）进行改扩建，综合布置通用泊位。

主要内容包括：①港池西侧1个3000吨级散货泊位、2个3000吨级件杂货泊位、1个3000吨级待泊泊位、1个1000吨级待泊泊位改扩建为5个3000吨级通用泊位、2个1000吨级通用泊位，泊位长度659m。

②港池西侧顺岸1个3000吨级散货泊位改建为1个3000吨级通用泊位，泊位长度123m。

③港池东侧4个3000吨级散货泊位、1个1000吨级散货泊位改扩建为4个3000吨级通用泊位、2个1000吨级通用泊位，泊位长度593m。

④港池东侧顺岸现有1个3000吨级待泊泊位改建为1个3000吨级通用泊位，泊位长度124m。

⑤港池端部新建1个3000吨级通用泊位，泊位长度152m。

本次改扩建后2号港池共布置12个3000吨级通用泊位，4个1000吨级通用泊位，泊位总长度1651m。本次利用现有散货堆场、件杂堆场，建设移动式装船机、皮带机、门机等18台设备，改建完成后，2号港池及顺岸码头装卸货种主要为煤炭及制品、矿建材料、钢材和其他件杂货等，吞吐量1540万吨/年，其中煤炭及制品50万吨/年、矿建材料1250万吨/年、钢材180万吨/年、其他件杂货60万吨/年。

## 10.2环境质量现状

（1）大气环境

根据《江阴市生态环境状况公报（2024年度）》，建设地所在区域SO2年均浓度、NO2年均浓度、CO24小时平均浓度、PM2.5年均浓度、PM10年均浓度均能达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准，O3日最大8小时平均浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。因此，项目所在区域判定为不达标区。目前，已经出具大气整治方案和《无锡市大气环境质量限期达标规划（正式稿）》。

同时根据补充监测报告，补充监测的总悬浮颗粒物、氮氧化物能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2中二级标准，非甲烷总烃能够满足《大气污染物综合排放标准详解》中规定标准。

（2）地表水环境

根据《江阴市生态环境状况公报（2024年度）》，2024年，全市国、省考河流断面水质优Ⅲ比例达到100%，长江三个集中式饮用水源地达标率100%，长江干流江阴段稳定达到Ⅱ类标准，地表水环境质量总体改善。2024年，全6个国考断面全部达标，优Ⅲ比例100%，同比持平，其中4个断面达到Ⅱ类；全市18个省考断面全部达标，优Ⅲ比例100%，同比持平，其中11个断面达到Ⅱ类。同时根据补充监测报告，长江3个监测断面各水质指标均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准限值，老夏港河监测断面各水质指标均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准限值，水质状况良好。

（3）项目与声环境功能的相符性分析

根据现状监测报告，项目各厂界监测点昼间、夜间声环境质量均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类声环境质量标准，可见项目所在地声环境质量较好。

- （4）底泥环境质量现状

根据引用监测结果，评价区内底泥中的各项指标均能满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）表1中风险筛选值标准，建设项目所在地底泥环境质量现状较好，同时也满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的第二类用地筛选值标准。

## 10.3污染物排放情况

（1）废气

施工期废气污染源主要来自施工期材料运输、堆存等施工活动产生的粉尘，现场拆除及建设的施工过程产生的粉尘以及施工运输车辆尾气、施工船舶废气，烟气的主要污染物为SO2、NOx、HC等。

运营期废气污染源主要包括码头装卸扬尘、码头装卸扬尘、堆场风蚀扬尘、道路扬尘。

（2）废水

施工期对水环境的影响主要来自疏浚施工引起的水体浑浊、施工人员生活污水、施工船舶油污水等，施工期生活污水依托3号港池（西侧）现有设施，船舶油污水由海事部门指定的单位接收转运。

运营期废水主要为船舶舱底油污水、船舶生活污水、码头地面冲洗废水、道路喷洒废水、初期雨水、皮带机冲洗废水、流动机械冲洗废水和陆域生活污水。船舶舱底油污水和船舶生活污水交由江阴市浩海船舶服务有限公司收接收处理。初期雨水、道路喷洒废水、冲洗废水经沉淀处理后回用于冲洗、抑尘，不排放。陆域生活污水经化粪池预处理后接管至光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理。

（3）固体废物

施工中产生的固体废物主要为施工人员生活垃圾和废弃的建筑材料，如废混凝土块等。施工营地设置垃圾桶收集生活垃圾，收集的垃圾由环卫部门定期拖运至垃圾处理场处理。施工建筑垃圾优先回收利用，不能利用的送至江阴市城市管理部门指定的建筑垃圾消纳场处理。

运营期固废主要包括船舶固废和陆域固废两部分，陆域固废主要为职工生活垃圾、机械维修产生的机修废油、废包装桶和沉淀池产生的污泥。其中船舶垃圾交由江阴市浩海船舶服务有限公司处置，陆域生活垃圾由环卫部门定期清运处置，沉淀池污泥外售综合处置，机修废油和废包装桶委托江苏信炜能源发展有限公司处置。

（4）噪声

施工期噪声源主要来自施工船舶、施工机械、运输车辆等产生的施工噪声，其强度在85~105dB(A)。

运营期主要噪声源为装卸机械和船舶产生的交通噪声，其噪声源强在75~85dB(A)之间。

## 10.4主要环境影响

（1）大气环境影响

本工程施工期在采取保持路面清洁、地面洒水、设置围挡、加强车船保养等措施后，可以将污染物的排放量控制在一定范围内，有效降低大气污染物对环境空气和保护目标的影响。

（2）地表水环境影响

本工程施工期施工废水采用沉淀池处理，处理后回用，不外排；施工期生活废水经厂区内现有化粪池处理达接管标准后接光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理，对周围环境影响很小、船舶废水由船舶污染物接收单位接收。疏浚作业、桩基施工、土方施工产生的SS对长江水域水质会产生一定的影响，施工期结束后，水质很快会恢复，对水环境保护目标影响较小。运营期陆域生活污水经化粪池预处理后接管光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理，根据污水厂水环境影响预测结果，正常达标排放的前提下，对受纳水体老夏港河的水质影响不大，不会改变该河现有水体功能类别。

（3）固体废物环境影响

本项目施工期和营运期的固废全部委托处置，对环境的影响较小。

（4）声环境影响

本项目施工期噪声可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)要求。营运期各厂界噪声均可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中4类功能区要求，对周围环境影响较小。

（5）生态影响

本工程施工期施工作业属于短期行为，施工结束后，水生生物将在一定的时间内得以恢复，施工期疏浚作业、桩基施工、土方施工不会对长江水域底栖生物造成较大的影响。本工程项目范围内不涉及生态红线区域，不会导致辖区内生态红线区域生态服务功能下降。故本项目不会对区域生态环境产生明显不利影响。

（6）环境风险影响

本工程主要风险为船舶到港时发生碰撞造成燃油舱破裂污染水环境，在切实落实报告书中的风险管理对策措施，并加强日常应急演练，保证应急反应速度和应急处理效果的情况下，项目的环境风险可以接受的。

## 10.5公众意见采纳情况

根据《环境影响评价公众参与办法》，建设单位开展无锡（江阴）港申夏港区2号港池码头改扩建工程环境影响评价期间进行了首次公示、征求意见稿和全本公示，采用网络公示、张贴公告、报纸公示等形式征求社会各界对无锡（江阴）港申夏港区2号港池码头改扩建工程建设所产生的环境影响、污染防治等方面的意见和建议。本项目公示期间，建设单位和环评单位均未收到反对意见。

## 10.6环境保护措施

（1）废气

本工程施工期大气污染防治措施为施工前先修筑场界围墙或简易围屏，减少扬尘外逸；强施工区的规划管理，采取相应的防尘抑尘措施；定期压实地面和洒水、清扫，减少扬尘污染；运输物料加盖蓬布、控制车速，防止物料洒落和产生扬尘；使用的运输车辆满足国家第六阶段机动车排放标准，施工垃圾应及时清运、适量洒水等。

营运期船舶靠岸后使用岸电，码头装卸粉尘采用抑尘料斗喷淋、雾炮进行抑尘，运输粉尘采用皮带机两侧设置挡风板等措施减少起尘量，堆场装卸粉尘采用旋转式高杆喷淋、堆场防风抑尘网及喷淋、篷布苫盖，道路扬尘采用流动洒水车进行洒水降尘。加强厂区绿化，厂区设置粉尘在线监测设备。厂界各因子均能达江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3中无组织排放监控浓度限值。

（2）废水

本工程施工期废水污染防治措施为优先选用新型环保绞吸式清淤船作业，淤泥采用船运等环节均需全程封闭。砂石料冲洗废水、初期雨水等污水经沉淀处理达标后回收于洒水除尘。施工机械含油废水经临时配置的含油废水池收集后委外处置。施工船舶生活污水、船舶油污水由海事部门制定的单位接收转运，不得在本项目施工水域排放。施工人员生活污水包括厕所粪便污水、洗手间污水等，经化粪池处理后接管至光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂处理。经常检查船只、设备性能完好率，对跑冒滴漏严重的船只严禁水上作业，防止发生机油泄漏事故，并及时进行检修维护。水下施工时，禁止将污水、垃圾和其它施工机械的废油等污染物抛入长江，清淤船舶内各种阀件和油路管中可能溢出的含油废水不可直接排入长江，避免对长江水体造成影响。

营运期船舶舱底油污水和船舶生活污水交由江阴市浩海船舶服务有限公司处置，不外排；码头地面冲洗废水、皮带机冲洗废水、洒水抑尘废水、喷淋和雾炮废水、初期雨水、流动机械冲洗废水经沉淀处理后回用于冲洗、洒水抑尘。陆域生活污水经化粪池预处理后接管光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理。

（3）固体废物

本工程施工期生活垃圾收集后由环卫部门统一收集处理，建筑垃圾根据情况尽量回收利用，不能现场利用的外售至废品回收站；弃土定期洒水防尘，及时清运，弃土按照相关部门规定处置；码头疏浚泥沙向当地海事和航道部门申请，按指定地点抛放。

营运期船舶垃圾交由江油市浩海船舶服务有限公司处置，陆域生活垃圾由环卫部门定期清运处置，沉淀池产生的污泥由环卫部门定期清运处置，机修废油、废包装桶委托江苏信炜能源发展有限公司处置。

（4）噪声

本项目通过选择低噪声设备，并采取吸声、隔声、消声和隔振等措施，合理布置作业区功能区布局等措施后，各厂界噪声均能达到相应的标准。

（5）环境风险防范措施

本项目施工期委托第三方环境监理机构进行全过程监督管理，选用环保型机械，并做好维护工作，设备用油采用无铅油。如发生机械漏油事故，及时停止施工，施工机械移至远离水域的地方，并采取吸油毡吸油处理。营运期通过配备必要的导助航等安全保障设施，加强码头装卸作业的安全管理与防护，设置应急处置机构、配备应急物资，制定应急预案并演练，使项目风险在可接受范围内。

## 10.7环境影响经济损益分析

本项目产生的污染物在采取合理的污染防治措施后对环境影响较小，且项目具有一定的经济和社会效益。因此本项目的建设带来良好的综合效益。

## 10.8环境管理与监测计划

公司设立了专门的环境管理机构，负责全厂的环境保护监督管理工作，并配备必要的监测仪器进行本厂环保监测。

在项目筹备、实施和建设阶段，应严格执行“三同时”，项目在运营期严格执行月报制度，建立健全岗位责任制、制定正确的操作规程、建立管理台帐，建立风险管理及应急救援体系等。

结合项目特点及周围敏感目标分布，给出了污染源监测计划和环境质量监测计划。

## 10.9总结论

环评单位通过调查、分析和综合评价后认为：本项目符合国家和地方有关环境保护法律法规、标准、政策、规范及相关规划要求；生产过程中遵循清洁生产理念，所采用的各项污染防治措施技术可行、经济合理，能保证各类污染物长期稳定达标排放；预测结果表明项目所排放的污染物对周围环境和环境保护目标影响较小；在切实采取相应风险防范措施和应急措施的前提下，大气环境、地表水环境等风险可防控。建设单位开展的公众参与调查未收到群众反馈意见。综上所述，在落实本报告书中的各项环保措施和各级环保主管部门管理要求的前提下，从环保角度分析，拟建项目的建设具有环境可行性。同时，拟建项目在设计、建设、运行全过程中还必须满足消防、安全、职业卫生等相关管理要求，进行规范化的设计、施工和运行管理。