- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：江阴市派特宠物医院有限公司（延陵店）宠物医院

改建项目

建设单位（盖章）：      江阴市派特宠物医院有限公司

编制日期：                 2025年9月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 江阴市派特宠物医院有限公司（延陵店）宠物医院改建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2208-320260-89-05-244619 |  |  |
| 建设单位联系人 | *** | 联系方式 | *** |
| 建设地点 | 江苏 省（自治区） 无锡 市 江阴 县（区） 澄江 乡（街道）黄龙路319、321号 |  |  |
| 地理坐标 | 120 度 17 分 32.863 秒， 31度 54 分 30.593 秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | O8222宠物医院服务、O8223宠物美容服务 | 建设项目 行业类别 | 五十、社会事业与服务业-123动物医院 |
| 建设性质 | £新建（迁建） R改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 江阴市人民政府澄江街道办事处 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 江阴澄江备〔2023〕62号 |
| 总投资（万元） | 100 | 环保投资（万元） | 7 |
| 环保投资占比（%） | 7 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 400 |
| 专项评价设置情况 | / |  |  |
| 规划情况 | / |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | / |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | / |  |  |
| 其他符合性分析 | / |  |  |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况 - 江阴市派特宠物医院有限公司（延陵店），成立于2018年2月28日，位于江阴市人民政府澄江街道黄龙路319、321号，自成立以来，主要提供宠物美容服务，年接待宠物美容1900只，建设单位对照分类管理名录无需办理环评手续。 - 现企业为满足经营需要，本项目新增动物诊疗服务、疫苗接种、宠物绝育、开胸、开腹、开颅等手术，经本宠物医院诊断为人猫或人犬易交叉感染的病症，宠物医院将采取隔离措施并立即将患病动物转移至专业的传染病防治医院，不提供宠物尸体处理服务。本项目建成后年接待宠物诊疗服务2400只，疫苗接种400只，绝育、开胸、开腹、开颅等手术250只。本项目暂不从事宠物洗浴服务，待有条件时将另行报批环评。本项目无含氮磷的工业废水排放，危废均委托有资质单位处置，固废零排放。 - 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部令 第16号），本项目属于“五十、社会事业与服务业”中“123、动物医院”中“设有动物颅腔、胸腔或腹腔手术设施的”类别，应编制环境影响报告表，故建设单位江阴市派特宠物医院有限公司委托南京源恒环境研究所有限公司开展该项目环境影响评价工作。南京源恒环境研究所有限公司接受委托后，环评工作组进行了实地踏勘和资料收集，在工程分析的基础上编制了本环境影响报告表。 - 2、工程内容及建设规模 本项目租赁个人非居住房屋2层进行建设，工程内容主要为对房屋内布局的调整、新增医疗设施的购置、安装和调试等环节，以及公用、辅助工程和环保工程配套设施完善等。 企业主体工程及产品方案见表2-1。 ## 表2-1 企业主体工程及产品方案 工程名称（车间、生产装置或生产线）; 产品名称及规格; 设计能力（只/年）; 年运行时数（hr）. 改建前; 改建后; 增减量. 美容区（1F）; 宠物美容; 1900; 1900; 0; 3432. 诊室2（1F）; 疫苗接种; 0; 400; +400. 诊室1、化验区、DR室（1F）; 宠物诊疗; 0; 2400; +2400. 手术室、住院部、B超室（2F）; 绝育、开胸、开腹、开颅等手术; 0; 250; +250. 合计; 1900; 4950; +4950; -. 企业公用和辅助工程见表2-2。 表2-2 企业公用及辅助工程 类别; 建设名称; 设计能力; 备注. 改建前; 改建后; 增减量. 贮运; 工程 药房; 0; 6 m2; +6 m2; 用于药品存储，新建，室内. 公用工程; 给水; DN50; DN50; 0; 由当地自来水厂供水，现有. 排水; 雨水; DN400; DN400; 0; 接入市政雨水管网，现有. 污水; DN300; DN300; 0; 接管光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂集中处理，现有. 供电; 12000万kwh/a; 12000万kwh/a; 0; 由市政电力管网提供，现有. 环保工程; 废水处理; 化粪池; 20m3; 20m3; 0; 生活污水经化粪池预处理后接入城市污水管网，接管至光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂集中处理，尾水排入白屈港，现有. 废气处理; 排风扇; /; /; 0; 加强各室通风处理，室内采用喷洒消毒液，现有. 噪声治理; 隔声防治措施; 隔声量≥25dB(A); 隔声量≥25dB(A); 0; 现有，厂界达标排放. 固废处置; 一般固废堆场; 13m2; 13m2; 0; 固废分类收集处理，不外排. 危废间; 0; 13m2; +13m2; 用于储存危险废物，新增. 依托可行性分析： ①本项目给排水、供电均依托出租方现有工程，由于本项目动物诊疗服务、疫苗接种、宠物绝育、开胸、开腹、开颅等手术用水、排水、用电量较少，不会突破出租方现有公用工程设计能力，故依托出租方现有工程可行。 ②本项目化粪池依托出租方现有工程。由于本项目生活污水产生量较少，不会突破现有化粪池收纳处理能力，因此依托出租方化粪池可行。 3、原辅材料及理化性质 略 4、主要设备 略 5、建设项目厂区平面布置情况 本项目位于江阴市人民政府澄江街道黄龙路319、321号，租赁个人非居住房屋2层约400m2作为经营场所。江阴市派特宠物医院有限公司（延陵店）主体建筑为2层，一层自进门正对为接待台，接待台后面为药房、化验室，接待台左侧为美容区及杂物间，接待台右侧依次为货柜、诊室1、诊室2、DR室；二层楼梯对面为B超室，按过道走向依次为猫住院部1、准备室、手术室、犬住院部1、狗住院部2、猫住院部2、监控室、卫生间。具体平面布置详见附图2。 6、劳动定员及工作制度 劳动定员：企业现有3名员工，本项目新增7人，故改建后共有员工10人。 工作制度：改建前后企业工作制度不变，均实行2班11小时制（8:00~12:00、12:00~19:00），年有效工作日为312天，合计3432小时。 7、水平衡 本项目用水主要为医疗用水（主要包括宠物诊疗用水、清洗消毒用水）及生活用水，水源均为自来水。本项目不设食堂，无餐饮废水产生；不涉及显、定影液的使用，无洗印废水产生；药房和化验室所使用的试剂均为外购医药公司配制的成品，无制剂废水产生及排放；不从事宠物洗浴服务，无洗浴废水产生。本项目医护人员工作服消毒用水、本项目各科室、医疗器械的清洁消毒用水、就诊宠物清洁用水、笼子和便盒清洁消毒用水等均计入清洗消毒用水。用水基准如下： （1）医疗用水：包括宠物诊疗用水、清洗消毒用水。本项目宠物诊疗用水主要为手术室、治疗室及化验过程用水。根据企业提供的数据，本项目宠物诊疗用水约为3.1L/只计，年接待宠物诊疗2400只，故宠物诊疗用水量为7.5t/a。清洗消毒用水是诊疗前后需对所有设备器械以及犬笼等进行清洗，再通过高温灭菌锅对手术仪器、设备进行消毒，犬笼采用消毒液处理。根据企业提供的数据，清洗和消毒的总用水量为3.75t/a，则本项目总的医疗用水量为11.25t/a，损耗以20%计，因此医疗废液产生量为9t/a。 - （2）生活用水：根据《建筑给水排水设计标准》（GB 50015-2019），门诊部、诊疗所医务人员的生活用水定额为80L/（人·班）~100L/（人·班），本报告取100L/（人·班），本项目劳动定员7人，年有效工作日312天，则本项目生活用水量为218.4t/a，损耗以20%计，因此生活污水排放量174.72t/a。 本项目水平衡图详见图2-1，改建后企业水平衡图详见图2-2。 损耗：2.25 11.25 9 作医疗废物处置，不外排 医疗用水 自来水 229.65 光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂 损耗：43.68 174.72 生活用水 化粪池 218.4 174.72 白屈港 图2-1 本项目水平衡图（单位：t/a） 损耗：2.25 医疗用水 11.25 9 作医疗废物处置，不外排 323.25 自来水 光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂 损耗：62.4 249.6 生活用水 化粪池 312 249.6 白屈港 图2-2 改建后企业水平衡图（单位：t/a） |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、生产工艺 本项目为改建项目，主要提供动物诊疗服务、疫苗接种、绝育、开胸、开腹、开颅等手术，不涉及土建，仅进行设备安装及场地布局调整。项目建成后，预计年接待宠物诊疗服务2400只，疫苗接种400只，绝育、开胸、开腹、开颅等手术250只。本宠物医院主要经营宠物服务，其经营流程及产污环节见图2-3（图中S-固废）。 宠物 咨询挂号 病历登记 化验、手术室 诊室 医疗废物S1 医疗废物S2 医疗废物S3 检查、诊断、住院、治疗 离院 图2-3 宠物医疗服务流程图及产污环节图 流程简述： ①咨询挂号：患病的宠物进入门诊后，首先进行咨询挂号，在候诊区候诊。 ②病历登记：宠物在护士站登记病历，经初步观察，送医生就诊。 ③诊室：在诊室，兽医通过目视检查、主人对宠物病情的叙述后，对宠物进行常见疾病的治疗，治疗前会对宠物受伤部位使用酒精等药剂进行简单清洗消毒，治疗过程中会使用药剂，治疗后会对诊疗台进行冲洗。同时，若宠物有疫苗接种需求，兽医会在诊室对其进行疫苗接种。本环节产生的污染物主要为医疗废液、针头、棉球、纱布、药品包装袋（盒）等医疗废物S1。 ④化验、手术室：化验主要为宠物进行血常规、尿常规监测，且采用成品试剂；手术主要为开展宠物绝育手术，宠物病情危急时，调配高级医生进行开颅、开胸、开腹等手术。在进行手术前会对宠物使用酒精、消毒液等进行清洗消毒，手术后会对手术台进行冲洗，本环节产生的污染物主要为宠物病理组织、棉球、纱布、药品包装袋（盒）、医疗废液等医疗废物S2。 ⑤检查、诊断、住院：主要为手术后需要住院治疗的宠物提供住院服务，住院过程中会涉及检查治疗等过程，在治疗过程中会涉及药剂的使用，此环节会产生棉球、纱布等医疗废物S3。 本项目一般不会出现宠物在本店死亡，若有宠物在治疗过程中因意外不幸死亡，则消毒后即刻装进密封专用袋，交由饲养者带回，本项目不进行宠物尸体暂存和处理。 2、其他产污环节分析 建设项目运营期会产生相应类别的污染物，公辅设施也会产生相应污染物，主要为： 宠物粪便、尿液等产生的臭气G1； 宠物叫声N1； 生活污水W1； 宠物粪便S4； 日常生活产生的生活垃圾S5。 根据上述分析，本项目在营运期阶段产污环节见表2-6。 ## 表2-6 产污环节表 类别; 代码; 产生点; 污染物; 去向. 废气; G1; 宠物粪便、尿液; 臭气浓度; 无组织排放. 废水; W1; 生活污水; pH、COD、SS、NH3-N、TP、TN; 经化粪池预处理后接管污水厂集中处理. 噪声; N1; 宠物叫声; 噪声; 宠物安抚等. 固废; S1; 诊疗; 医疗废液、医疗废物（针头、纱布、药品试剂包装袋（盒）、医疗耗材外包装、废输液器等）; 委托有资质单位处置. S2; 化验手术. S3; 住院. S4; 宠物; 宠物粪便; 分为传染性宠物粪便和非传染性宠物粪便，非传染性宠物粪便由环卫部门定期清运；传染性宠物粪便产生较少并作为感染性医疗废物处理，委托有资质单位处置. S5; 日常生活; 生活垃圾; 环卫部门定期清理外运. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有项目环保手续情况 江阴市派特宠物医院有限公司（延陵店），成立于2018年2月28日，位于江阴市人民政府澄江街道黄龙路319、321号，主要提供宠物美容服务，年接待宠物美容1900只，建设单位对照分类管理名录无需办理相关环保手续。 2、现有项目情况 现有项目生产工艺详见图2-4。 宠物 挂号 护士站 美容 离开 美容废物（宠物毛发、指甲等）S1 图2-4 宠物美容服务流程图及产污环节图 （1）废气 现有项目废气主要为宠物粪便、尿液所产生的异味，污染因子主要为臭气浓度，为无组织排放。因臭气浓度难以量化，且对周围环境基本无影响，故未核算废气排放情况。 （2）废水 现有项目废水主要为生活污水，前期未核定过废水排放量，本报告根据《建筑给水排水设计标准》（GB 50015-2019），门诊部、诊疗所医务人员的生活用水定额为80L/（人·班）~100L/（人·班），本报告取100L/（人·班），现有项目共有劳动定员3人，年有效工作日312天，则现有项目生活用水量为93.6t/a，损耗以20%计，因此现有项目生活污水排放量74.88t/a。生活污水经化粪池预处理后接入光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂集中处理，达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准后排入白屈港。 - 固废 - 根据现有项目建设情况统计，固体废物主要有美容废物（宠物毛发、指甲等）、生活垃圾，均为一般固废，由环卫部门定期清理外运，不外排。 现有项目固废产生及综合利用、处理处置情况见表2-8。 表2-8现有项目固体废物产生及其处置措施一览表 固体废物名称; 产生工序; 属性; 废物代码; 产生量（t/a）; 利用处置方式; 利用处置单位. 美容废物; 宠物美容; 一般固体废物; 822-002-99; 0.15; 定期清运; 环卫部门. 生活垃圾; 员工生活; 生活垃圾; /; 0.64. （4）噪声 现有项目噪声主要为宠物叫声，具有不定时性和突发性，噪声值约为50~55dB（A）。通过采取宠物安抚等措施可降低噪声污染，边界噪声可达《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中的2类标准，即昼间噪声≤60dB（A）、夜间噪声≤50dB（A）排放标准。 （5）现有总量 现有项目污染物排放量详见表2-9。 表2-9现有项目污染物排放量汇总 种类; 污染物名称; 现有项目核定排放量（t/a）; 实际排放量（t/a）; 备注. 废水; 废水量; 74.88/74.88; 74.88/74.88; 未超出核定量. COD; 0.034/0.0037; 0.010/0.0037; 未超出核定量. SS; 0.026/0.0007; 0.005/0.0007; 未超出核定量. 氨氮; 0.0034/0.0003; 0.002/0.0003; 未超出核定量. 总磷; 0.0006/0.000037; 0.00016/0.000037; 未超出核定量. 总氮; 0.0052/0.0009; -/0.0009; 未超出核定量. 固废; 一般工业固废; 0; 0; 0. 危险废物; 0; 0; 0. 生活垃圾; 0; 0; 0. 3、主要环境问题及以新带老措施 据现场踏勘及访问调查，企业无主要环境问题。经当地管理部门反馈，企业近两年内无环保投诉、信访等。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气 （1）空气质量达标区判定 根据《2022年度江阴市环境状况公报》，全市PM2.5年平均浓度31微克/立方米，同比下降6.3%；优良天数289天，优良天数比率为79.2%，同比持平。 全市空气SO2年平均浓度为8微克/立方米，同比下降20.6%；NO2年平均浓度为32微克/立方米，同比下降17.9%；PM10年平均浓度为52微克/立方米，同比下降10.4%；CO年平均浓度1.1毫克/立方米，同比下降7.1%；O3年平均浓度188微克/立方米，同比上升7.5%。 根据《2022年度江阴市环境状况公报》，江阴市环境空气质量状况见表3-1。 表3-1 江阴市环境空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度 μg/m3; 标准值 μg/m3; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.33; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 32; 40; 80; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 52; 70; 74.29; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 31; 35; 88.57; 达标. CO; 24小时平均浓度; 1100; 4000; 27.5; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值浓度; 188; 160; 117.5; 不达标. 根据上表，2022年江阴市SO2、NO2、PM10、PM2.5年平均浓度、CO 24小时平均浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准要求；O3日最大8小时滑动平均值浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准要求，项目所在地属于不达标区。为改善区域环境空气质量，无锡市发布了《无锡市大气环境质量限期达标规划（正式稿）》，澄江街道已出具大气整治方案。 2、地表水 根据《2022年度江阴市环境状况公报》，2022年，全市国、省考河流断面水质优Ⅲ比例达到100%，长江三个集中式饮用水源地达标率100%，长江干流江阴段稳定达到Ⅱ类标准，地表水环境质量总体改善。全市20条主要河流共设置地表水重点监测断面37个，其中Ⅱ类水质断面22个，Ⅲ类水质断面14个，Ⅳ类水质断面1个，无Ⅴ类和劣Ⅴ类水质断面。与2021年相比，总体水质变好，Ⅱ—Ⅲ类断面比例上升7.8个百分点。20条主要河流中，白屈港河、东横河、老夏港河、利港河、长江、申港河、石牌港河、新夏港河、应天河9条河流水质状况为优；东清河、二干河、黄昌河、青祝运河、桃花港河、西横河、锡澄运河、新沟河、新沙河、张家港河、长寿河11条河流水质状况为良好。与2021年相比，2022年全市20条主要河流中，东横河、应天河水质由良好转为优，西横河、新沙河水质由轻度污染转为良好；黄昌河、桃花港河水质由优转为良好；其余14条河流水质未有明显变化。 本项目纳污河流为白屈港，根据《2022年度江阴市环境状况公报》，白屈港水质处于优水平。 3、环境噪声 根据《2022年度江阴市环境状况公报》，2022年江阴市城区功能区噪声达标率为92.2%，较2021年上升9.4个百分点。昼间环境噪声监测达标率为96.9%，较2021年上升3.1个百分点；夜间环境噪声监测达标率为87.5%，较2021年上升15.6个百分点。本项目所在区域为2类声环境质量区域，属于达标区域。 - 生态环境 本项目不涉及生态环境影响，无需进行现状调查。 - 电磁辐射 - 本项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目；项目使用的设备中兽用DR仪在工作时伴有电磁辐射，企业将另行申报环评，本报告不再对其环境影响进行评价。 - 地下水、土壤环境 - 本项目危废间均做好防腐防渗、托盘等措施，正常情况下不会对周边土壤、地下水环境造成影响。因此，本项目可不开展地下水和土壤环境质量现状调查。 7、区域主要存在的环境问题 根据《2022年度江阴市环境状况公报》，2022年澄江街道SO2、NO2、PM10、PM2.5年平均质量浓度、CO24小时平均第95百分位数浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准，O3日最大8小时滑动平均值浓度超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准。目前，无锡市已经出具《无锡市大气环境质量限期达标规划（正式稿）》，澄江街道已出具大气整治方案。 根据《无锡市大气环境质量限期达标规划（正式稿）》，无锡市达标规划的规划范围为：整个无锡市全市范围（4650平方公里），无锡市区面积1643.88平方公里，另有太湖水域397.8平方公里。下辖共5个区2个市（梁溪区、滨湖区、惠山区、锡山区、新吴区、江阴市、宜兴市）、7个镇、41个街道。 达标期限：无锡市环境空气质量在2025年实现全面达标。 近期目标：根据国家对长三角地区提出的2025年前后达标的初步要求，以及江苏省“鼓励条件较好的城市在2023年前达标，其他城市在2025年前后达标”的初步考虑，无锡市2020年PM2.5年均浓度控制在40µg/m3左右，二氧化氮达到国家二级标准，通过与NOx等污染物的协同控制，O3浓度出现拐点。 远期目标：力争到2025年，无锡市环境空气质量达到国家二级标准要求，PM2.5浓度达到35µg/m3左右。 总体战略：以空气质量达标为核心目标，推进能源结构调整，优化产业结构和布局，加快推进挥发性有机物综合整治，深化火电行业超低排放和工业锅炉整治成果，推进热点整合，提高扬尘管理水平，促进PM2.5和臭氧协同控制，推进区域联防联控，提高大气污染精细化防控能力。 分阶段战略：到2025年，实施清洁能源利用，优化能源结构。推进低VOCs含量原辅料替代。大幅度提升新能源汽车特别是电动车比例。升级工艺技术，优化工艺流程，提高各行业清洁生产水平。实现PM2.5和臭氧的协调控制。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | （1）大气环境：本项目废气不作定量分析，无需设置大气环境影响评价范围，本报告仅列出项目地周边500米范围内敏感目标。具体见表3-2。 表3-2 环境空气保护目标一览表 环境要素; 名称; UTM坐标/m; 保护 对象; 保护 内容; 环境功能; 相对院址方位; 相对边界距离（m）. X; Y. 环境空气; 江苏省江阴市第一中学; 243613.63; 3533780.45; 学生; 约4000人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二类区; NW; 298. 花园一村; 243853.35; 3533797.31; 居民; 约708户/2478人; NW; 170. 黄龙富邸; 243621.77; 3533552.79; 居民; 约609户/2131人; W; 108. 金色水岸; 243899.31; 3533543.57; 居民; 约417户/1460人; N; 5. 锦绣庄园; 244588.17; 3533513.33; 居民; 约94户/329人; E; 387. 黄龙新村; 243380.33; 3533402.35; 居民; 约140户/490人; SW; 379. 黄龙三村; 243873.57; 3533424.68; 居民; 约813户/2845人; SW; 13. 文定三村东区; 243586.19; 3533216.45; 居民; 约415户/1453人; SW; 387. 文定四村; 243880.39; 3533232.19; 居民; 约793户/2775人; S; 183. 天鹤三村; 243813.58; 3533017.25; 居民; 约656户/2296人; SW; 338. 时代大厦; 244112.55; 3533119.34; 居民; 约352户/1232人; SE; 327. 天鹤五村; 243876.34; 3532873.57; 居民; 约408户/1428人; S; 471. 天鹤七村; 244113.52; 3532931.61; 居民; 约926户/3241人; SE; 458. 注：本项目500米范围内无大气自动监测站，距离最近的大气自动监测站约1742m。 （2）声环境：本项目声环境保护目标为金色水岸和黄龙三村，分别距离本项目5m、13m。 ### 表3-3 声环境保护目标调查表 名称; 空间相对位置/m; 距厂界最近距离/m; 方位; 执行标准/环境功能区; 保护目标情况说明. X; Y; Z; 建筑结构; 朝向; 楼层; 周围环境概况. 金色水岸; -3; 5; 21; 5; N; GB3095-2012二类区; 砖混结构; S; 7F/21m; 东侧、西侧、北侧为居民、南侧为道路. 黄龙三村; -25; -59; 18; 13; SW; GB3095-2012二类区; 砖混结构; S; 6F/18m; 西侧为居民、东侧、北侧、南侧为道路. 注：以项目地西北角为（0,0,0）点。 （3）地下水环境：本项目500m范围内无地下水保护目标。 （4）生态环境：本项目不属于产业园区外新增用地的，不涉及生态环境保护目标。 声、地下水、生态环境保护目标见表3-4。 表3-4 声、地下水、生态环境保护目标 环境要素; 环境保护目标; 距建设项目厂界; 环境功能. 方位; 距离(m); 规模. 地下水; /; /; /; /; /. 生态环境; /; /; /; /; /. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 本项目废气主要为宠物粪便和尿液散发出的臭气浓度，为无组织排放，周边空气中恶臭污染物浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准，具体排放标准见表3-5。 ## 表3-5 大气污染物排放标准 污染物名称; 污染物排放浓度限值. 最高允许排放浓度 (mg/m3); 排气筒高度 (m); 排放速率 (kg/h); 无组织排放监控 浓度限值(mg/m3). 臭气浓度; /; /; /; 20（无量纲）. 2、废水 本项目生活污水经化粪池预处理后接入城市污水管网，接管至光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂集中处理，尾水排入白屈港。接管废水中pH、COD、SS接管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，氨氮、总磷、总氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015) 表1中B级标准；污水处理厂最终排放尾水中COD、SS、氨氮、总磷、总氮执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1一级A标准，具体见表3-6。 表3-6污水接管标准和排放标准 （单位：mg/L，pH无量纲） 项目; 接管标准; 排放标准. pH; 6~9（无量纲）; 6~9（无量纲）. COD; 500mg/L; 50mg/L. SS; 400mg/L; 10mg/L. 氨氮; 45mg/L; 4（6）*mg/L. 总氮; 70mg/L; 12（15）*mg/L. 总磷; 8mg/L; 0.5mg/L. 注：*括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、噪声 根据市政府办公室关于印发《江阴市声环境功能区划分调整方案》的通知（澄政办发[2020]71号），本项目位于2类声环境功能区，详见附图7。由于本项目为宠物医院服务项目，故噪声排放应执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中的2类标准，具体标准限值见表3-7。 表3-7边界噪声排放限值 单位：dB(A) 类别; 昼间（6:00-22:00）; 夜间（22:00-次日6:00）. 2类; ≤60; ≤50. 4、固废贮存标准 本项目一般固废的贮存处置按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中相关规定执行；危险固废的暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《医疗废物管理条例》（中华人民共和国国务院令（第380号））和《医疗卫生机构医疗废物管理办法》（卫生部【2003】第36号令）的要求；生活垃圾处理执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120 号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。 |
| 总量 控制 指标 | 根据江苏省环境保护厅《江苏省建设项目主要污染物排放总量平衡方案审核管理办法》（苏环办[2011]71号）的要求，结合项目排污特征，确定总量控制因子为： 废气：/ 废水：COD、NH3-N、TP、TN，特征因子为SS； 固废：各类固废。 建设项目污染物排放总量指标见表3-8。 表3-8 建设项目污染物排放总量指标（单位：t/a） 污染物名称; 现有项目; 本项目; “以新带老”削减量; 改建后全厂排放量; 排放增减量. 实际排放量; 核定排放量; 产生量; 削减量; 排放量. 废水; 废水量; 74.88/74.88; 74.88/74.88; 174.72; 0; 174.72/174.72; 0; 249.6/249.6; +174.72/174.72. COD; 0.010/0.0037; 0.034/0.0037; 0.0874; 0.0088; 0.0786/0.0087; 0; 0.1126/0.0124; +0.0786/0.0087. SS; 0.005/0.0007; 0.026/0.0007; 0.0699; 0.0087; 0.0612/0.0017; 0; 0.0872/0.0024; +0.0612/0.0017. 氨氮; 0.002/0.0003; 0.0034/0.0003; 0.0079; 0; 0.0079/0.0007; 0; 0.0113/0.0010; +0.0079/0.0007. 总磷; 0.00016/0.000037; 0.0006/0.000037; 0.0014; 0; 0.0014/0.00009; 0; 0.0020/0.000127; +0.0014/0.00009. 总氮; -/0.0009; 0.0052/0.0009; 0.0122; 0; 0.0122/0.0021; 0; 0.0174/0.0030; +0.0122/0.0021. 固废; 一般固废; 0; 0; 0.01; 0.01; 0; 0; 0; 0. 危险固废; 0; 0; 9.035; 9.035; 0; 0; 0; 0. 生活垃圾; 0; 0; 1.48; 1.48; 0; 0; 0; 0. 注：“/”前指接管量，“/”后指排入外环境的量。 由上表可见，本项目废水接管排放量为174.72t/a（仅生活污水174.72t/a），COD、SS、氨氮、总磷、总氮接管量分别为0.0786t/a、0.0612t/a、0.0079t/a、0.0014t/a、0.0122t/a。总量控制因子COD、氨氮、总磷、总氮排放总量分别为0.0087t/a、0.0007t/a、0.00009t/a、0.0021t/a，根据总量控制原则，COD、氨氮、总磷、总氮排放总量通过江阴市澄江街道内控源截污平衡；特征因子SS排放总量为0.0017t/a，作为该企业考核指标。 固体废物的排放总量为零，符合总量控制的要求。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租赁现有个人非居住房屋进行建设，不新增建筑物，故施工期工程主要包括内部布局调整装修、设备购置、安装和调试等环节；公用、辅助工程和环保工程配套设施完善等。施工期较短，因此施工期产生的粉尘、噪声和废污水较小，经采取合理的防范措施后，对周围环境影响不大。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 1、废气 本项目废气主要为宠物粪便、尿液以及医疗废物暂存场所产生的异味，污染因子主要为臭气浓度。因臭气浓度难以量化，故不作定量分析。本项目接待的宠物、住院宠物的粪便均使用袋装密封。其中无传染性的宠物粪便由环卫收集处理，日产日清，减少异味；有传染性的宠物粪便按照医疗废物处理，使用专用的包装袋包装后存入冰柜保存，减少异味。本项目通过加强室内通风处理，定期采用消毒液消毒、使用除臭剂除臭、室内摆放一些适宜生长的、除臭效果较好的植物等措施减少异味，降低对周围大气环境质量的影响。故通过采取措施后，本项目产生的臭气浓度较小，可达《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准，因此本项目的建设对周围大气环境影响较小。 - 2、废水 2.1废水产排情况 - 本项目废水仅为生活污水，产生量为174.72t/a。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 本项目接管废水可达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准，污水厂处理出水可达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 3、噪声 本项目运营期间产生的噪声主要为宠物叫声，具有不定时性和突发性，噪声值约为50~55dB（A）。本项目通过采取宠物安抚等措施可降低噪声污染，边界噪声可达《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中的2类标准，即昼间噪声≤60dB（A）、夜间噪声≤50dB（A）排放标准。本项目不涉及高噪声设备，故不进行噪声分析。 4、固体废物 根据工程分析，本项目固体废物主要为生活垃圾、医疗废物、宠物粪便。 - 生活垃圾：根据《第一次全国污染源普查 城镇生活源产排污系数手册》（2008年3月）中“第一部分城镇居民生活污水、生活垃圾”表1相关系数，本项目属于二区一类，生活垃圾产生量为0.68kg/人·天，本项目劳动定员7人，全年有效工作时间312天，则本项目职工生活垃圾产生量为1.48t/a，由环卫部门统一清运。 - 医疗废物：主要为诊室、药房、手术室等产生的废物，主要包括以下几类：a.病理性废弃物：包括开颅和胸腔手术切除的组织等，根据企业提供的资料，产生量约为0.007t/a；b.感染性废弃物：宠物诊疗、化验手术、住院环节产生的医疗废液，根据企业提供的资料，产生量约为9t/a、病猫病犬粪便（含短期住院过程产生的粪便）、纱布、棉球、棉签、一次性手套、一次性输液管等，根据企业提供的资料，产生量约为0.007t/a；c.损伤性废弃物：一次性针头、一次性注射器、废弃的手术刀片等，根据企业提供的资料，产生量约为0.007t/a；d.药物性废弃物：过期、淘汰、变质或被污染的废弃的抗生素、非处方类的药品等，根据企业提供的资料，产生量约为0.007t/a；e.化学性废弃物：化验室检验室废液残渣、废酒精瓶等，根据企业提供的资料，产生量约为0.007t/a。综上，本项目医疗废物产生量约为9.035t/a，医疗废物暂存于危废收集箱，委托有资质单位进行合理处置。 - 宠物粪便：根据企业提供的资料，宠物在诊疗过程中会有粪便产生，分为传染性宠物粪便和非传染性宠物粪便，非传染性宠物粪便产生量约为0.01t/a，由环卫部门定期清理外运，传染性宠物粪便较少并作为感染性医疗废物处理，产生量约为0.001t/a。 4.1固废产生情况 固体废物污染源源强见表4-5，固体废物分析结果见表4-6。 表4-5 固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 装置; 固体废物 名称; 固废属性; 产生情况; 处置措施; 最终去向. 核算方法; 产生量/(t/a); 工艺; 处置量/(t/a). 动物诊疗; /; 医疗废物; 病理性废物; 危险废物; 类比法; 0.007; /; 0.007; 委托有资质单位处置. /; 感染性废物; 类比法; 9.007; /; 9.007. /; 损伤性废物; 类比法; 0.007; /; 0.007. /; 药物性废物; 类比法; 0.007; /; 0.007. /; 化学性废物; 类比法; 0.007; /; 0.007. 宠物诊疗; /; 宠物粪便; 一般固体废物; 类比法; 0.01; 0.01; 环卫清运. 日常生活; /; 生活垃圾; 生活垃圾; 产污系数法; 1.48; /; 1.48; 环卫清运. 表4-6 固体废物分析结果汇总表 序号; 固体废物名称; 废物 类别; 废物代码; 主要成分; 有害成分; 物理性状; 危险特性; 产生量（t/a）; 贮存方式; 利用处置方式和去向; 利用或处置量（t/a）. 1; 感染性废物; HW01; 841-001-01; 一次性医疗废弃物、排泄物、医疗废液等; 血液、排泄物、医疗废液等; 固态、液态; In; 9.007; 暂存于危废收集箱; 委托有资质单位处置; 9.007. 2; 损伤性废物; HW01; 841-002-01; 医用针头、各种医用锐器等; 针头、注射器、手术刀片等; 固态; In; 0.007; 0.007. 3; 病理性废物; HE01; 841-003-01; 废弃组织、器官等; 组织、器官; 固态; In; 0.007; 0.007. 4; 化学性废物; HW01; 841-004-01; 化验废液残渣、废酒精瓶等; 化验废液、废酒精瓶等; 固态、液态; T/C/I/R; 0.007; 0.007. 5; 药物性废物; HW01; 841-005-01; 过期药品等; 过期药品; 固态; T; 0.007; 0.007. 6; 宠物粪便; 99; 822-002-99; 宠物粪便; /; 固态; /; 0.01; 贮存于一般固废暂存场所; 环卫清运; 0.01. 7; 生活垃圾; /; /; 生活垃圾; /; 固态; /; 1.48; 暂存于生活垃圾收集容器; 环卫清运; 1.48. 4.2 危险废物贮存场所（设施）环境影响分析 根据《江阴市小微危废集中收集处理工作实施方案》，年产危险废物量在10吨以下的单位纳入小微危废集中收集处理，环评中不再对贮存仓库提出要求，需要按小微集中收处实施方案的要求进行管理。本项目危废主要为医疗废物，产生量为9.035t/a.，拟与无锡锡宠益嘉宠物服务有限公司签订医疗废物委托代处理协议。 - 本项目危废暂存于无锡锡宠益嘉宠物服务有限公司提供的危废收集箱，再由无锡锡宠益嘉宠物服务有限公司统一收集、运输、处置。 - 4.3加强危险废物申报管理 - 项目实施后，企业将按规定申报危险废物产生、贮存、转移、利用处置等信息，制定危险废物年度管理计划，并在“江苏省危险废物动态管理信息系统”中备案。管理计划如需变更的，则重新在系统中申请备案。企业将结合自身实际，建立危险废物台账，如实记载危险废物的种类、数量、性质、产生环节、流向、贮存、利用处置等信息，并在“江苏省危险废物动态管理信息系统”中进行如实规范申报，申报数据应与台账、管理计划数据相一致。 - 4.4危险废物运输过程环境影响分析 - 在固体废物外运处置过程中，根据与处置单位的协议约定，产生单位负责无泄漏包装并做好标示，提供产生危废的数量、种类、成分及含量等有效资料；处置单位落实有资质的运输单位进行运输，并负责运输过程中的安全、环保事宜，企业严格按照《危险废物转移联单管理办法》的要求进行管理，运输车辆装设有GPS定位系统，随时监控车辆的状况，运输时按照划定的运输路线进行运输。为避免运输时的外溢而造成的沿途污染，固态危废用容器加盖密闭。因而项目在包装运输过程基本不会有泄漏和洒落。 - 4.5固废环境风险评价 - 对照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），项目产生的固废无危险化学品，本项目不存在重大危险源。 - 根据本项目实际情况，本评价提出如下风险防范措施： - (1)加强管理工作，设专人负责危险废物的安全贮存、院内输运以及使用，按照其物化性质、危险特性等特征采取相应的安全贮存方式； - (2)针对危险废物的贮存、输运制定安全条例，严禁靠近明火； - (3)制定严格的操作规程，操作人员进行必要的安全培训后方可进行使用； - (4)结合消防等专业制定事故应急预案，一旦发生事故后能够及时采取有效措施进行科学处置，将事故破坏降至最低限度，同时考虑各种处置方案的科学合理性以及有效性。 - 4.6突发环境事件应急预案 - 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，对建设单位提出突发事故应急预案，内容如下： - （1）设立应急组织机构、人员 - 与当发生突发事故时，应急救援组织能尽快的采取有效的措施，第一时间投入紧急事故的处理，以防事态进一步扩大。按照公司“预防为主、自救为主、统一指挥、分工负责”的原则，公司成立“应急救援领导小组”。 - 地区的应急救援组织在接到企业的救援电话后，以最快的速度赶到事发地。地区应在救援组织的指挥部负责医院附近地区全面指挥、救援、管制和疏散，地区专业救援组织负责对院专业救援队伍的支援。 - （2）配备应急救援保障 - Ⅰ、内部保障 - 整个医院的公用工程、行政管理及医疗设施人员全部由公司统一配置。 - ①消防设施：根据设计规范要求，医院内设置独立的消防给水系统。 - ②应急通讯：整个医院的电信电缆线路包括扩音对讲电话线路、巡更系统线路，各系统电缆均各自独立，自成系统。整个医院的报警系统采用电话报警系统为主。 - ③道路交通：在发生重大事故时，各班人员按“紧急疏散路线”进行撤离。 - ④应急电源、照明：整个医院的照明依照《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）设计，备应急照明和照明电筒。 - ⑤医院备有危险目标的重要设备备件和事故应急救援时所需的各类物资等。 - Ⅱ、外部救援 - ①单位互助：平时与周邻单位约定救援信号，届时发出信号请求救援。 - ②请求政府协调应急救援力量。 - （3）应急环境监测、抢险、救援及控制措施 - ①抢险抢修队到达现场后，根据指挥部下达的抢修指令，迅速进行抢修设备，控制事故，以防事故扩大。 - ②医疗救护队到达现场后，与消防队配合，应立即救护伤员，对伤员进行医疗处置或输氧急救，重伤员应急时转送医院抢救。 - ③治安队到达现场后，迅速组织救护伤员撤离，在事故现场周围设岗划分禁区并加强警戒和巡逻检查，严禁无关人员进入禁区。 - ④消防队接报警后，应迅速赶往事故现场，根据当时风向，消防车应停留上风方向，或停留在禁区外，消防人员佩戴好防护器具，进入禁区，协助发生事故部门迅速切断事故源和消除现场的可燃物品。 - ⑤现场救援人员应实行分工合作，做到任务到人，职责明确，团结协作。 - 通过采取以上抢险救援措施，努力争取在事故发生的初期阶段控制住险情，如事故可能扩大，应立即上报政府部门，请求增援。 - （4）制定和实施应急培训计划 - 组织开展全员安全教育和业务技术培训，事故应急处理措施并能及时正确进行事故应急处置。会正确使用各种灭火器材，发生事故及时报警。 - （5）定期进行公众教育和信息发布。 - 5、地下水、土壤 略 6、生态 略 7、环境风险 略 8、电磁辐射 本项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目；项目使用的设备中兽用DR仪在工作时伴有电磁辐射，企业将另行申报环评，本报告不再对其环境影响进行评价。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 无组织废气 | 臭气浓度 | 通风扩散 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准，即臭气浓度≤20（无量纲） |
| 地表水环境 | DW001废水排放口 | pH COD SS 氨氮 总磷 总氮 | 生活污水经化粪池预处理后接入光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂集中处理，尾水排入白屈港。 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准，即pH：6~9（无量纲）、COD≤500mg/L、SS≤400mg/L、氨氮≤45mg/L、总磷≤8mg/L、总氮≤70mg/L |
| 声环境 | 宠物叫声 | 噪声 | 宠物安抚等 | 边界噪声达《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中的2类标准，即昼间噪声≤60dB（A）、夜间噪声≤50dB（A） |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | ①一般固废：宠物粪便委托环卫部门清运处置。 ②危险废物：感染性废物、损伤性废物、病理性废物、化学性废物、药物性废物委托有资质单位处置。 ③生活垃圾：由环卫部门清运处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | ①重点防渗区：危废堆场（危废间） ②一般防渗区：一般固废堆场（污物间） ③简单防渗区：办公区等 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目不涉及生态环境影响。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 包括化学品贮运安全防范措施、泄漏事故的防范措施、火灾事故应急处置措施、危险废物的环境风险防范措施等。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 该公司行业类别为O8222宠物医院服务，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），该公司属于“五十、其他行业”中“108、除 1-107 外的其他行业”，不涉及通用工序。 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，从环境保护角度考虑本项目可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 |  | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水量 |  | 74.88/74.88 | 74.88/74.88 | 0 | 174.72/174.72 | 0 | 249.6/249.6 | 174.72/174.72 |
|  | COD |  | 0.034/0.0037 | 0.034/0.0037 | 0 | 0.0786/0.0087 | 0 | 0.1126/0.0124 | 0.0786/0.0087 |
|  | SS |  | 0.026/0.0007 | 0.026/0.0007 | 0 | 0.0612/0.0017 | 0 | 0.0872/0.0024 | 0.0612/0.0017 |
|  | 氨氮 |  | 0.0034/0.0003 | 0.0034/0.0003 | 0 | 0.0079/0.0007 | 0 | 0.0113/0.0010 | 0.0079/0.0007 |
|  | 总磷 |  | 0.0006/0.000037 | 0.0006/0.000037 | 0 | 0.0014/0.00009 | 0 | 0.0020/0.000127 | 0.0014/0.00009 |
|  | 总氮 |  | 0.0052/0.0009 | 0.0052/0.0009 | 0 | 0.0122/0.0021 | 0 | 0.0174/0.0030 | 0.0122/0.0021 |
| 一般工业 固体废物 | 美容废物 |  | 0.15 | / | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 |
|  | 宠物粪便 |  | 0 | / | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| 危险废物 | 医疗废物 | 病理性废物 | 0 | / | 0 | 0.007 | 0 | 0.007 | 0.007 |
|  |  | 感染性废物 | 0 | / | 0 | 9.007 | 0 | 9.007 | 9.007 |
|  |  | 损伤性废物 | 0 | / | 0 | 0.007 | 0 | 0.007 | 0.007 |
|  |  | 药物性废物 | 0 | / | 0 | 0.007 | 0 | 0.007 | 0.007 |
|  |  | 化学性废物 | 0 | / | 0 | 0.007 | 0 | 0.007 | 0.007 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

100

200m

0

N

N

500

0

1000m

图例：      500m范围线       本项目所在地       敏感保护目标

附图3  项目建设地周围500米土地利用现状图

600

1200m

0