# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

| 项 目 名 称： | 年产轻集料20万吨项目 |
| --- | --- |
| 建 设 单 位： | 江阴市久盛膨润土有限公司 |
| 编 制 日 期： | 2025年11月 |

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产轻集料20万吨项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2506-320258-89-03-574396 |  |  |
| 建设单位联系人 | 沈栋 | 联系方式 | 15061567818 |
| 建设地点 | 江苏省无锡市江阴高新技术产业开发区乡（街道）滨江东路299号 |  |  |
| 地理坐标 | （经度 120 度 20 分 31.680 秒，纬度 31 度 56 分 43.301 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3099其他非金属矿物制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业30 60石墨及其他非金属矿物制品制造309 |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 江阴高新技术产业开发区管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 澄高行审备〔2025〕106号 |
| 总投资（万元） | 200 | 环保投资（万元） | 100 |
| 环保投资占比（%） | 50 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | 否 是：根据锡澄环罚告字（2025)275号，企业石灰石粉料制造项目的生产，主要原材料为石灰石，目前实际产污产污及治污工序与环评验收一致。目前企业停止使用石灰石作为原料。 | 用地（用海） 面积（m2） | 0（扩建项目不新租赁厂房，利用现租赁厂房进行项目扩建） |
| 专项评价 设置情况 | 表1-1 专项评价设置分析 专项评价类别; 设置原则; 本项目情况; 专项设置情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目排放废气为颗粒物，不排放含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气。; 无. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 不涉及; 无. 环境 风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 本项目各类风险物质存储量均小于临界量。; 无. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 不涉及; 无. 海洋; 直接向海排放污染物的还有工程建设项目; 不涉及; 无. 注：1、废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2、环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3、临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。. 综上，本项目不需设置专项。 |
| 规划情况 | 规划名称：《江阴高新区工业园区详细规划及重点园区城市设计》 审批机关：江阴市人民政府 审批文件名称：《市政府关于<江阴高新区工业园区详细规划及重点园区城市设计>的批复》 文号：澄政复〔2023〕89号 规划文件：《江阴高新技术产业开发区产业发展规划（2022—2035年）》 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环评影响评价文件：《江阴高新技术产业开发区产业发展规划（2022—2035年）环境影响报告书》 审查机关：江苏省生态环境厅 审查文号：苏环审〔2025〕70号 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | （1）规划相符性分析 ①与《江阴高新区工业园区详细规划及重点园区城市设计》相符性分析 高新区规划形成5大产业园区（特钢新材料主题园、集成电路主题园、生命健康主题园、智能装备主题园、新能源主题园（相对集中））+2大产业服务园区（产城融合示范区、科创研发产业园区）。其中特钢新材料主题园产业规划为：依托现状绿地、道路水系，完善园内配套设施，规划形成花园科技社区，同时建设中试研发基地，为培育孵化提供配套设施。①花园科技社区：地块内部通过近期腾退的质量较差的企业，新建住宅，丰富该园区的配套服务。另外依托支路水系，结合周边绿地，打造特色小镇式花园科技社区。②中试研发基地：该地块形状较狭长，难利用。建议建设嵌入式研发与中试基地。与花园科技社区协同发展，承载战略新兴产业配套的中试、检验检测、信息技术等功能。 |  |  |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、工程概况 江阴市久盛膨润土有限公司成立于2010年5月18日，位于江阴经济开发区滨江东路299号，主要经营范围为膨润土及其他非金属矿物制品的制造、加工、销售。主要从事球团用凝固剂的生产，主要用于制作炼钢过程中使用的球团，设计生产能力为5万吨/年。 该公司《年产5万吨球团用凝固剂新建项目环境影响报告表》于2011年10月27日通过原江阴市环境保护局审批，产品方案为：球团用凝固剂5万吨/年，该项目于2011年11月28日通过“三同时”验收。 江阴市久盛膨润土有限公司已取得排污许可证（登记管理），登记编号：91320281313949268W001W（有效期限2023年3月1日-2028年2月29日）。 现因发展需要，拟投资200万，利用已租赁的江阴市润发金属设备制造有限公司现有厂房，扩建轻集料生产项目，并对现有项目进行环保提升改造，新增搅拌机、螺旋输送机、空气斜槽、提升机等合计74台套。项目投产后，新增年产轻集料20万吨，现有球团用凝固剂产能不变。 本项目建成后，全厂产能为：年产球团用凝固剂5万吨/年、轻集料20万吨/年。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》，建设过程中或者建成投产后可能对环境产生影响的新建、扩建、改建、迁建、技术改造项目及区域开发建设项目，必须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部令第16号，2021年1月1日起施行），本项目分别属于“二十七、非金属矿物制品业30”中“60石墨及其他非金属矿物制品制造309”中“其他”类别，应编制环境影响报告表。 2、工程内容及建设规模 本项目利用租赁厂房进行建设，工程内容主要为新增设备购买、安装和调试等环节，公用、辅助工程和环保工程配套设施完善等。主体工程及产品方案见表2-1。 表2-1 项目主体工程及产品方案 序号; 工程名称; 产品名称及规格; 设计生产能力（万吨/年）; 年运行时数（h）. 扩建前; 扩建后; 增减量. 1; 凝固剂生产线; 球团用凝固剂; 200目以上; 5; 5; 0; 4800. 2; 轻集料生产线; 轻集料; 0~5mm; 0; 20; +20; 4800. 表2-3 公用和辅助工程 类别; 建设名称; 设计能力; 备注. 扩建前; 扩建后; 增减量. 贮运工程; 膨润土仓库; 1600m2; 1470m2; -130m2; 室内，用于膨润土贮存. 轻集料原料仓库; 0; 700m2; +700m2; 室内，用于轻集料原料贮存. 球团用凝固剂成品储罐; 3个Φ5m×8m; 3个Φ5m×8m; 0; 室外，贮存球团用凝固剂. 轻集料成品储罐; 0; 3个Φ9.6m×21m; 3个Φ9.6m×21m; 室外，贮存轻集料. 0; Φ3m×8m; Φ3m×8m. 0; Φ2.5m×10.5m; Φ2.5m×10.5m. 0; 2个Φ2.5m×5m; 2个Φ2.5m×5m. 0; Φ7.6m×13.5m×4; Φ7.6m×13.5m×4. 0; 5m×6m×15m; 5m×6m×15m. 储罐（水）; 0; Φ2m×8m; +Φ2m×8m; 室外，水喷淋配套储罐. 储罐（水）; 0; Φ0.5m×0.8m; +Φ0.5m×0.8m. 公用工程; 给水系统; 自来水; DN50; DN50; 0; 由区内自来水管网提供，依托出租房现有. 排水系统; 雨水管网; DN300; DN300; 0; 排入雨水管网，依托租赁方现有. 污水管网; DN200; DN200; 0; 接入光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂集中处理，依托租赁方现有. 供电; 820kVA; 820kVA; 0; 由市政电力管网提供. 环保工程; 废气; 简易布袋除尘装置; 50000m3/h×3; 0; -50000m3/h×3; 淘汰，原处理球团用凝固剂生产线成品储罐废气，处理后通过15m高排气筒DA001、DA002、DA003排放. 旋风密闭收集+布袋除尘装置; 50000m3/h×1; 0; -50000m3/h×1; 淘汰，原处理球团用凝固剂生产线磨粉废气后，厂区内呈无组织排放. 负压脉冲布袋除尘器; 0; 8000m3/h×1; +8000m3/h×1; 处理球团用凝固剂生产线投料废气; 废气收集率90%，去除效率98%，处理后通过15m高排气筒DA001排放. 旋风+负压脉冲布袋除尘器; 0; 90000m3/h×1; +90000m3/h×1; 处理球团用凝固剂生产线磨粉废气; 废气收集率98%，去除效率98%，处理后通过15m高排气筒DA001排放. 负压脉冲布袋除尘器; Φ5m×8m; 0; 2500m3/h×3; +2500m3/h×3; 处理球团用凝固剂生产线贮存废气; 废气收集率98%，去除效率98%，处理后通过15m高排气筒DA002排放. Φ5m×8m. Φ5m×8m. 负压脉冲布袋除尘器; 0; 2000m3/h×3; +2000m3/h×3; 处理球团用凝固剂生产线装车废气; 废气收集率90%，去除效率98%，处理后无组织排放. 负压脉冲布袋除尘器; 0; 3000m3/h; +3000m3/h; 处理轻集料生产线投料废气; 废气收集率90%，去除效率98%，处理后通过15m高排气筒DA003排放. 旋风+负压脉冲布袋除尘器; 0; 22000m3/h; +22000m3/h; 处理轻集料生产线破碎废气; 废气收集率98%，去除效率98%，处理后通过15m高排气筒DA003排放. 旋风+负压脉冲布袋除尘器; 0; 13000m3/h; +13000m3/h; 处理轻集料生产线筛分废气; 废气收集率98%，去除效率98%，处理后通过15m高排气筒DA003排放. 负压脉冲布袋除尘器; 0; 126000m3/h; +126000m3/h; 处理轻集料生产线搅拌废气; 废气收集率98%，去除效率98%，处理后通过15m高排气筒DA003排放. 负压脉冲布袋除尘器; 0; 2000m3/h×4; +2000m3/h×4; 处理轻集料生产线装车废气; 废气收集率90%，去除效率98%，处理后无组织排放. 负压脉冲布袋除尘器; Φ9.6m×21m; 0; 23000m3/h×3; +23000m3/h×3; 处理轻集料生产线贮存废气; 废气收集率98%，去除效率98%，处理后无组织排放. Φ3m×8m; 0; 1000m3/h; +1000m3/h. Φ2.5m×10.5m; 0; 1000m3/h; +1000m3/h. Φ2.5m×5m; 0; 500m3/h×2; +500m3/h×2. Φ7.6m×13.5m; 0; 3000m3/h×4; +3000m3/h×4. 5m×6m×15m; 0; 6800m3/h; +6800m3/h. 水喷淋装置; 0; 2套; +2套; 处理膨润、土、石灰石、白云石、滑石、入仓、出仓、装车废气；处理汽车运输路面扬尘；汽车尾气; 抑尘率89%. 废水; 化粪池; 10m3; 10m3; 0; 简单生化处理，新建. 噪声; 噪声治理; ≥25dB(A); ≥25dB(A); 0; 厂界达标排放. 固废堆场; 一般固废堆场; 5m2; 5m2; 0; 固废分类收集. 3、主要设备 本项目主要设备见表2-4。 表2-4 本项目主要设备一览表 生产单元; 设备名称; 规格型号; 数量（台套）; 备注. 扩建前; 扩建后; 增减量. 球团用凝固剂生产线; 磨粉机（包括配套的上料系统、碾磨机、分析系统、提升机）; 10m3/h; 3; 3; 0; 现有，球团用凝固剂生产线. 球团用凝固剂成品储罐; Φ5m×8m; 3; 3; 0; 现有. 装载车; 3t; 2; 2; 0; 现有. 罐装车; 24m3; 3; 3; 0; 现有. 轻集料生产线; 破碎机; 10m3/h; 0; 1; +1; 新增. 搅拌机; 60m3/h; 0; 1; +1; 新增. 螺旋输送机; /; 0; 17; +17; 新增. 空气斜槽; /; 0; 3; +3; 新增. 提升机; /; 0; 2; +2; 新增. 成品储罐; Φ9.6m×21m; 0; 3; +3; 新增. Φ3m×8m; 0; 1; +1; 新增. Φ2.5m×10.5m; 0; 1; +1; 新增. Φ2.5m×5m; 0; 2; +2; 新增. Φ7.6m×13.5m; 0; 4; +4; 新增. 5m×6m×15m; 0; 1; +1; 新增. 筛分机; 1m3/h; 0; 6; +6; 新增. 实验设备; 标准筛; 方孔筛，尺寸为4.75mm、2.36mm、1.18mm、600μm、300μm、150μm; 0; 18; +18; 新增. 电子天平; 精度0.1g; 0; 3; +3; 新增. 烘箱; /; 0; 1; +1; 新增. 揺筛机; /; 0; 1; +1; 新增. 浅盘毛刷; /; 0; 2; +2; 新增. 标准容量筒; 体积为1L、5L、10L; 0; 3; +3; 新增. 刮板; /; 0; 2; +2; 新增. 漏斗斜槽; /; 0; 2; +2; 新增. 合计; 11; 85; +74; /. |
| --- | --- |

| 建设内容 | 表2-8 主要辅料理化性质和毒理毒性表 序号; 名称; CAS号; 理化性质; 毒性毒理; 燃烧爆炸性. 1; 石灰石CaCO3; 471-34-1; 它是地球上常见物质，可于岩石内找到。动物背壳和蜗牛壳的主要成份。它以方解石和文石两种矿物存在于自然界。方解石属三方晶系，六角形晶体，纯净的方解石无色透明，一般为白色，含有56%CaO，44%CO2，密度为2.715g/cm3，莫氏硬度为3，性质较脆; 口服途径毒性很低。主要的急性危害来自于物理刺激，如粉尘对呼吸系统和眼睛的刺激; 不燃. 2; 白云石CaMg(CO₃)₂; 16389-88-1; 常见白色、灰白色，也有灰绿、粉红等颜色，呈块状、粒状或粉末状，晶体为菱面体结构。密度约2.8–2.9g/cm³，莫氏硬度3.5–4，无臭、无味，不导电、不导热。; /; 不燃. 3; 滑石Mg3（Si4O10）（OH）2; 14807-96-6; 通常为白色、灰白色，也有浅绿、浅黄等色，呈鳞片状、块状或粉末状，手感油腻。密度约2.7–2.8g/cm³，莫氏硬度1（硬度极低，可在纸上留下痕迹），有优良的吸附性和遮盖力。; /; 不燃. 5、建设项目厂区平面布置 全厂设膨润土仓库、轻集料原料仓库、成品储罐等。厂区平面布置具体见附图2。 7、工作制度及劳动定员 工作制度：扩建前，球团用凝固剂生产线实行“两班制”16小时工作制度，上午8:00-下午16:00，下午16:00-午夜24:00，年工作300天，合计4800小时。 扩建后，球团用凝固剂生产线、轻集料生产线实行“两班制”16小时工作制度，年工作300天，合计4800小时。 劳动定员：扩建前现有职工15人，扩建后全厂职工人数不变，仍为15人。本项目建成后，全厂涉及的生产线自动化程度均较高，职工可在现有内调配，不新增职工人数。 9、水平衡 扩建前后，全厂职工人数不变，本项目不新增生活用水。本项目涉及原辅料为室内或储罐储存，故本报告不考虑初期雨水。 本项目用水主要为喷淋装置用水，共设置2套喷淋装置，共设置水雾喷头100个，每套喷淋装置流量均为15L/min，2套喷淋装置工作时间按4800小时计，则喷淋装置用水8640t/a，全部挥发，不外排。 本项目喷淋装置为精细雾化喷头，喷出接近“气雾状”水滴，肉眼观察为均匀白雾，全部挥发，不外排。 本项目用排水平衡见图2-1。 图2-1 本项目水平衡图（t/a） 扩建后，全厂用排水平衡见图2-2。 图2-2 本项目扩建后全厂水平衡图（t/a） |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、营运期工艺分析 本次扩建为轻集料的生产，具体工艺流程及产污环节见图2-3（其中G-废气、S—固废、N—噪声）。 生产工艺简述： 石灰石、白云石、滑石 入仓 出仓、投料 G1入仓废气 N1噪声 G2出仓废气 G3投料废气 N22噪声 破碎 G4破碎废气 N3噪声 搅拌 G5筛分废气 N4噪声 储罐贮存 G7贮存废气 N6噪声 筛分 G6搅拌废气 N5噪声 装车 G8装车废气 N7噪声 石灰石 图2-3 轻集料工艺流程及产污环节图 ※生产工艺简述： ①入仓：轻集料生产线使用的石灰石、白云石、滑石，汽车运至厂区，卸料进入轻集料原料仓库储存，仓库位于半封闭生产车间内，该过程有入仓废气（G1）和噪声（N1）产生。 ②出仓、投料：利用装载车装载出仓，转运投料，该过程有出仓废气（G2）、投料废气（G3）和噪声（N2）产生。 ③破碎：原料经密闭管道输送至破碎机，利用破碎机对白云石、滑石进行破碎至0~5mm。该过程有破碎废气（G4）和噪声（N3）产生。 ④筛分：白云石轻集料、滑石轻集料通过提升机进入筛分机，未通过筛分机的白云石、滑石重新进行破碎。该过程有筛分废气（G5）和噪声（N4）产生。 ⑤搅拌、储罐贮存：搅拌机密闭，石灰石轻集料、白云石轻集料、滑石轻集料经搅拌混合均匀后，通过螺旋输送机经密闭管道输送至轻集料成品储罐密闭贮存，储罐设呼吸阀，该过程有搅拌废气（G6）、储罐贮存废气（G7）和噪声（N5、N6）产生。 ④装车：打开成品储罐底部出料口，通过密闭管道输送至罐装车，该过程有装车废气（G8）和噪声（N7）产生。 企业按批次抽取轻集料进行简单质检，主要检测含水量及公称粒级，从而对产品分级。 二、其他产污环节分析 本项目生产过程中会产生相应类别的污染物，公辅设施也会产生相应污染物，主要为风机运行过程产生的噪声N、汽车运输路面扬尘（G9）、汽车尾气（G10）、废布袋（S1）、滤尘（S2）、废尘渣（S3）、废磨辊、磨环（S4）、废筛网（S5）等。 滤尘、废沉渣：半封闭+水喷淋除尘设施去除颗粒物直接尘降于堆放物料。废沉渣为积累在负压脉冲布袋除尘器上的固体颗粒物，进入灰斗中为滤尘。 根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2025）4.2下列生产、生活和其他活动中满足使用用途要求，按原始用途使用的物质，不属于固体废物：4.2.1生产企业内部通过以下方式返回原生产线作为原料使用的物质：a)不经过贮存或堆积过程，直接返回。b)在非连续化生产过程中，贮存于能够防止物料通过泄漏、扬尘、遗撒、逸散等途径造成损失的固定贮存装置中，并通过封闭管道或其他相对封闭的运输系统直接返回。本项目布袋除尘器去除的回用滤尘不需修复和加工，可直接回用于各相应生产线，故本项目回用滤尘不做为固体废物管理。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 一、现有项目环保手续情况 江阴市久盛膨润土有限公司成立于2010年5月18日，位于江阴经济开发区滨江东路299号，主要从事球团用凝固剂的生产，设计生产能力为5万吨/年。 江阴市久盛膨润土有限公司已取得排污许可证（登记管理），登记编号：91320281313949268W001W（有效期限2023年3月1日-2028年2月29日）。 现有项目建设、审批及验收情况如表2-12所示。 表2-12 现有项目建设、审批以及验收情况 项目名称; 产品方案; 环评批复; “三同时”验收; 建设情况. 《年产5万吨球团用凝固剂新建项目》; 球团用凝固剂（200目以上）5万t/a; 2011年10月27日; 2011年11月28日; 已建. 二、与本项目有关的原有污染物情况 ①工艺流程和产污节点图 膨润土 入仓 出仓、投料 G入仓废气 N噪声 G出仓废气 G投料废气 N噪声 磨粉 G磨粉废气 N噪声 储罐贮存 G贮存废气 N噪声 装车 G6装车废气 N噪声 图2-4 球团用凝固剂工艺流程及产污环节图 ②水量平衡图 新鲜水 450 生活用水 化粪池 接入光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂集中处理 损耗90 360 360 图2-5 现有项目水量平衡图 单位：t/a |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 （1）空气质量达标区判定 根据《江阴市生态环境状况公报2024年度》，2024年，全市PM2.5年平均浓度浓度32微克/立方米，完成省、市下达的目标任务。空气质量优良天数298天，优良天数比率达81.4%。 全市空气SO2年平均浓度为8.0微克/立方米，达到一级标准；NO2年平均浓度为33.1微克/立方米，达到一级标准；PM10年平均浓度为51.7微克/立方米，达到二级标准；CO年平均浓度为1.134毫克/立方米，达到一级标准；O3年平均浓度为162微克/立方米，同比下降6.5%。因此，该区域为不达标区。 根据《江阴市生态环境状况公报2024年度》，2024年江阴市空气质量状况见表3-1。 表3-1 江阴市空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度 μg/m3; 标准值 μg/m3; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.33; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 33.1; 40; 82.75; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 51.7; 70; 73.86; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 32; 35; 91.43; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值第90百分位数; 162; 160; 101.25; 不达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1134; 4000; 28.35; 达标. 由上述分析可知，江阴市2024年环境质量监测数据中，SO2、NO2、PM10、PM2.5年均值、CO 24小时平均第95百分位数均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准，O3日最大8小时滑动平均值的第90百分位数浓度超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准，目前，高新区已出具大气整治方案和《无锡市大气环境质量限期达标规划（正式稿）》。 （2）其他污染物 本项目TSP现状监测数据引用江阴山水检测科技有限公出具的检测报告（报告编号：LDTC230922）中Q1点监测数据，监测时间为2023年8月10日~8月17日。监测点位为江阴市博汇机械成套设备有限公司（江阴市高新技术产业开发区杨宦路3号），位于本项目所在厂界东南侧约1.7km，满足《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据的要求。 表3-2 大气环境测点布设表 编号; 监测点 名称; 监测点坐标; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 经度; 纬度. Q1; 江阴市博汇机械成套设备有限公司; 120°21′45.52″; 31°56′33.70″; 总悬浮颗粒物; 2023年8月10日~8月17日; SE; 1700. 表3-3 其他污染物环境质量现状（监测结果）表 编号; 监测点坐标; 污染物; 平均 时间; 评价标准mg/m3; 监测浓度范围mg/m3; 最大浓度占标率%; 超标率%; 达标 情况. 经度; 纬度. 1; 120°21′45.52″; 31°56′33.70″; 总悬浮颗粒物; 小时值; 0.9; 0.278-0.314; 34.9; /; 达标. 由上述分析可知，总悬浮颗粒物小时平均值可达《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准。 2、地表水环境 根据《江阴市生态环境状况公报2024年度》，2024年，全市16条主要河流共设置地表水重点监测断面22个，其中Ⅱ类水质断面13个，Ⅲ类水质断面9个，无Ⅳ类、Ⅴ类和劣Ⅴ类水质断面。与2023年相比，总体水质变好，Ⅱ类断面比例上升4.6个百分点。 16条重点河流中，长江、应天河、桃花港、石牌港、申港河、利港河、老夏港河、新夏港河、白屈港、锡澄运河、新沟河等11条河流水质状况为优；东横河、东清河、二干河、青祝运河、张家港河等5条河流水质状况为良好。与2023年相比，2024年全市16条重点河流中，白屈港、锡澄运河、新沟河、新夏港河水质由良好转为优。 本项目纳污河流为白屈港，根据江苏省地表水（环境）功能区划，白屈港水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类标准。本报告引用江阴生态环境局公布的《2023年1-12月重点考核断面水质状况表》中的所述达标情况。白屈港2023年水质状况能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准限值。 3、声环境 根据《江阴市生态环境状况公报2024年度》，2024年，全市城区区域声环境质量昼间平均等效声级为54.3dB（A），昼间声环境质量等级为二级（较好）。 影响城全市区声环境质量的主要声源是生活噪声和交通噪声，所占比例分别为53.9%、30.4%；其余依次为工业噪声和施工噪声，所占比例分别为8.8%、6.9%。从声源强度来看，从高到低依次为交通噪声（56.3dB（A））、施工噪声（55.0dB（A））、工业噪声（54.7dB（A））、生活噪声（53.0dB（A））。与2023年相比，2024年交通噪声声源强度下降0.8dB（A）；工业噪声、生活噪声、施工噪声声源强度均略有上升。 本项目位于江阴高新技术产业开发区滨江东路299号，根据澄政办发〔2020〕71号市政府办公室关于印发《江阴市声环境功能区划分调整方案》的通知，本项目位于3类声环境功能区。本项目厂界50m范围内无声环境保护目标，故本报告不进行声环境质量监测。 4、生态环境 本项目不新增用地，故不进行生态现状调查。 5、电磁辐射 本项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台等电磁辐射类项目，因此无需开展电磁辐射现状调查。 6、地下水、土壤 本项目建成后，厂区地面均按照分区防控要求采用硬化防渗等措施，正常情况下不会对周边土壤、地下水环境造成影响，故本项目不开展地下水、土壤环境质量现状调查。 7、区域主要存在的环境问题 根据《江阴市生态环境状况公报2024年度》，2024年，全市PM2.5年平均浓度浓度32微克/立方米，完成省、市下达的目标任务。空气质量优良天数298天，优良天数比率达81.4%。 全市空气SO2年平均浓度为8.0微克/立方米，达到一级标准；NO2年平均浓度为33.1微克/立方米，达到一级标准；PM10年平均浓度为51.7微克/立方米，达到二级标准；CO年平均浓度为1.134毫克/立方米，达到一级标准；O3年平均浓度为162微克/立方米，同比下降6.5%。因此，该区域为不达标区。为继续提升本地区大气质量现状，目前，高新区已出具大气整治方案和《无锡市大气环境质量限期达标规划（正式稿）》。 根据《无锡市大气环境质量限期达标规划（正式稿）》，无锡市达标规划的规划范围为：整个无锡市全市范围（4650平方公里），无锡市区面积1643.88平方公里，另有太湖水域397.8平方公里。下辖共5个区2个市（梁溪区、滨湖区、惠山区、锡山区、新吴区、江阴市、宜兴市）、7个镇、41个街道。 达标期限：无锡市环境空气质量在2025年实现全面达标。 近期目标：根据国家对长三角地区提出的2025年前后达标的初步要求，以及江苏省“鼓励条件较好的城市在2023年前达标，其他城市在2025年前后达标”的初步考虑，无锡市2020年PM2.5年均浓度控制在40µg/m3左右，二氧化氮达到国家二级标准，通过与NOx等污染物的协同控制，O3浓度出现拐点。 远期目标：无锡市环境空气质量达到国家二级标准要求，PM2.5浓度达到35µg/m3左右。 总体战略：以空气质量达标为核心目标，推进能源结构调整，优化产业结构和布局，加快推进挥发性有机物综合整治，深化火电行业超低排放和工业锅炉整治成果，推进热点整合，提高扬尘管理水平，促进PM2.5和臭氧协同控制，推进区域联防联控，提高大气污染精细化防控能力。 分阶段战略：到2025年，实施清洁能源利用，优化能源结构。推进低VOCs含量原辅料替代。大幅度提升新能源汽车特别是电动车比例。升级工艺技术，优化工艺流程，提高各行业清洁生产水平。实现PM2.5和臭氧的协调控制。 |
| --- | --- |

| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 本项目厂界外500m范围内敏感目标见表3-5，该范围内无大气自动监测站。 表3-5 环境空气保护目标一览表 名称; 坐标; 保护 对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 经度°; 纬度°. 石牌四村; 120.34346685; 31.94388084; 居民区; 1770户/6195人; 二类区; SE; 121. 石牌三村; 120.34649707; 31.94473748; 居民区; 1770户/6195人; 二类区; SE; 303. 渡江一村; 120.34095219; 120.34095219; 居民区; 840户/2940人; 二类区; SW; 312. 江阴长山海事处; 120.33928674; 31.94258960; 行政办公; 约30人; 二类区; SW; 275. 2、声环境 本项目厂界50m范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 本项目地下水环境保护目标为潜水含水层。 表3-6 地下水环境保护目标 环境要素; 环境保护目标; 距建设项目厂界; 环境功能. 方位; 距离(m); 规模. 地下水; 潜水含水层. 4、生态环境 本项目不属于产业园区外新增用地的，不涉及生态环境保护目标。 |
| --- | --- |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 本项目排放的颗粒物执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1、表3相应标准。具体见表3-7。 表3-7 大气污染物排放标准 污染物名称; 污染物排放限值; 标准来源. 最高允许排放浓度(mg/m3); 排放速率(kg/h). 颗粒物; 20; 1; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准. 无组织监控浓度限值; 颗粒物; 0.5; /; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准. 2、废水 本项目不新增废水排放量，全厂废水（生活污水）接入光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂集中处理，接管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准，污水处理厂尾水排入白屈港，执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准，具体见表3-8。 表3-8 污水接管标准和排放标准 单位：mg/L（pH无量纲） 项目; 污水处理厂接管标准; 排放标准. pH; 6～9; 6~9. COD; 500; 50. SS; 400; 10. 氨氮; 45; 4（6）*. 总磷; 8; 0.5. 总氮; 70; 12（15）*. 注：*括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、噪声 根据市政府办公室关于印发《江阴市声环境功能区划分调整方案》的通知（澄政办发〔2020〕71号），本项目位于站场、服务区，为无锡（江阴）港长山港区，属于交通枢纽，为4类声环境功能区，见表3-9。 表3-9 工业企业厂界环境噪声排放限值（单位：dB(A)） 项目; 昼间（6:00-22:00）; 夜间（22:00-6:00）. 厂界; 70; 55. 4、固废贮存标准 本项目一般工业固废储存采用室内存储，按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置场）》（GB15562.2-1995）及修改单、《省生态环境厅关于进一步完善一般工业固体废物环境管理的通知》（苏环办〔2023〕327号）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021）、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中相关规定执行；生活垃圾处理执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城〔2000〕120号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城〔2010〕61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。 |

| 总量 控制 指标 | 根据项目排污特征，确定本项目总量控制因子为： 废水：本项目不新增废水排放量； 废气：总量控制因子为颗粒物； 固废：总量控制因子为各类固废。 建设项目污染物排放总量指标见表3-10。 表3-10 建设项目污染物排放总量指标 单位：t/a 污染物名称; 现有项目排放总量; 本项目; “以新带老”削减量; 扩建后全厂排放量; 排放增减量. 实际排放总量; 批复排放总量; 产生量; 削减量; 排放量. 废气; 有组织; 颗粒物; 5; 5; 173.212; 169.7477; 3.4643; 5; 3.4643; -1.5357. 无组织; 颗粒物; 9; 9; 44.538; 38.044; 6.494; 9; 6.494; -2.506. 合计; 颗粒物; 14; 14; 217.75; 207.7917; 9.9583; 14; 9.9583; -4.0417. 废水; 生活污水; 废水量; 360/360; 360/360; 0; 0; 0; 0; 360/360; 0/0. COD; 0.162/0.018; 0.162/0.018; 0; 0; 0; 0; 0.162/0.018; 0/0. SS; 0.126/0.0036; 0.126/0.0036; 0; 0; 0; 0; 0.126/0.0036; 0/0. 氨氮; 0.0162/0.0014; 0.0162/0.0014; 0; 0; 0; 0; 0.0162/0.0014; 0/0. 总磷; 0.0029/0.0002; 0.0029/0.0002; 0; 0; 0; 0; 0.0029/0.0002; 0/0. TN; 0.0252/0.0043; 0.0252/0.0043; 0; 0; 0; 0; 0.0252/0.0043; 0/0. 固废; 一般固废; 0; 0; 22.2379; 22.2379; 0; 0; 0; 0. 危险固废; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 生活垃圾; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 由上表可见，本项目不新增废水排放量。 本项目建成后，废气污染物排放为：颗粒物13.2757t/a，在现有项目中平衡。 固体废物的排放总量为零，符合总量控制的要求。 |
| --- | --- |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租用江阴市润发金属设备制造有限公司厂区内车间进行建设，无需新建车间和厂房，施工期工程内容主要包括设备安装、调试等环节，施工期较短，因此施工期产生的粉尘、噪声和废污水较小，经采取合理的防范措施后，对周围环境影响不大。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 废气 1.1废气产排污情况 - 本项目废气主要为球团用凝固剂生产线废气、轻集料生产线废气、汽车运输路面扬尘和汽车尾气。 - 球团用凝固剂生产线废气 ①入仓废气：球团用凝固剂生产线使用膨润土50006.1t/a，采用汽车运至厂区，卸料进入膨润土仓库储存，参照《逸散性工业粉尘控制技术》表22-1 混凝土分批搅拌厂的逸散尘排放因子中1.砂和粒料贮存-送料上堆过程颗粒物产污系数为0.02kg/t（装料），则膨润土入仓产生颗粒物约1.0t/a。 ②出仓废气：球团用凝固剂生产线使用膨润土50006.1t/a，采用装载车装载出仓，参照《逸散性工业粉尘控制技术》表22-1 混凝土分批搅拌厂的逸散尘排放因子中1.砂和粒料贮存-出料过程颗粒物产污系数为0.025kg/t（装料），则膨润土出仓产生颗粒物约1.25t/a。 综上，膨润土入仓、出仓产生颗粒物合计约2.25t/a，膨润土仓库位于半封闭生产车间内，生产车间内设1套水喷淋除尘设施，根据《工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册》中半封闭且洒水抑尘除尘效率为89.6%（洒水控制效率74%，半敞开式控制效率60%）。本项目入仓、出仓半封闭且采用水喷淋除尘设施洒水抑尘，保守考虑，本报告抑尘率取89%，则膨润土入仓、出仓颗粒物排放量为0.2475t/a，在车间无组织排放。 ③投料废气：球团用凝固剂生产线使用膨润土50006.1t/a，采用装载车装载将膨润土卸料进入上料系统，参照《逸散性工业粉尘控制技术》表22-1 混凝土分批搅拌厂的逸散尘排放因子中6.装水泥、砂和粒料入搅拌机过程颗粒物产污系数为0.02kg/t（装料），则膨润土投料产生颗粒物约1.0t/a，投料废气经集气罩收集（收集效率90%）+负压脉冲布袋除尘器（去除效率98%）处理后，通过15米高排气筒DA001排放，有组织产生颗粒物0.9t/a、排放颗粒物0.018t/a，无组织排放颗粒物0.1t/a。 ④磨粉废气：球团用凝固剂生产线使用膨润土50006.1t/a，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-3099其他非金属矿物制品制造行业系数手册》3099其他非金属矿物制品制造行业系数表中石灰石-磨粉过程颗粒物产污系数1.19kg/t-产品，则膨润土磨粉产生颗粒物约59.5t/a，磨粉废气经旋风密闭收集（收集效率98%）+负压脉冲布袋除尘器（去除效率98%）处理后，通过15米高排气筒DA001排放，有组织产生颗粒物58.31t/a、排放颗粒物1.1662t/a，无组织排放颗粒物1.19t/a。 ⑤储罐贮存废气：全厂年产球团用凝固剂50000t/a，参照《逸散性工业粉尘控制技术》表22-1 混凝土分批搅拌厂的逸散尘排放因子中4.贮仓废气颗粒物产污系数为0.12kg/t（卸料），则球团用凝固剂储罐贮存产生颗粒物约6.0t/a，储罐贮存废气经引风机密闭收集（收集效率98%）+负压脉冲布袋除尘器（去除效率98%）处理后，通过15米高排气筒DA002排放，有组织产生颗粒物5.88t/a、排放颗粒物0.1176t/a，无组织排放颗粒物0.12t/a。 - ⑥装车废气：成品装入罐装车时，罐装车出气孔排出的气流携带少量颗粒物，参照《逸散性工业粉尘控制技术》表22-1 混凝土分批搅拌厂的逸散尘排放因子中4.贮仓废气颗粒物产污系数为0.12kg/t（卸料），则球团用凝固剂装车产生颗粒物约6.0t/a。装车于半封闭生产车间内，储罐物料采用管道进入罐车，生产车间内设1套水喷淋除尘设施，根据《工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册》中半封闭且洒水抑尘除尘效率为89.6%，抑尘率取89%（洒水控制效率74%，半敞开式控制效率60%），颗粒物排放量为0.66t/a，在车间无组织排放。 - （2）轻集料生产线废气 ①入仓废气：轻集料生产线使用石灰石180010t/a、白云石10001.5t/a、滑石10001.5t/a，合计200013t/a，采用汽车运至厂区，卸料进入轻集料原料仓库储存，参照《逸散性工业粉尘控制技术》表18-1粒料加工厂逸散尘的排放因子-0.02kg/t（卸料），则入仓产生颗粒物约4t/a。 ②出仓废气：轻集料生产线使用石灰石180010t/a、白云石10001.5t/a、滑石10001.5t/a，合计200013t/a，采用装载车装载出仓，参照《逸散性工业粉尘控制技术》表18-1粒料加工厂逸散尘的排放因子-0.00145kg/t（出料），则入仓产生颗粒物约0.29t/a。 综上，石灰石、白云石、滑石入仓、出仓产生颗粒物合计约4.29t/a，轻集料原料仓库储存位于半封闭生产车间内，生产车间内设1套水喷淋除尘设施，根据《工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册》中半封闭且洒水抑尘除尘效率为89.6%。本项目入仓、出仓半封闭且采用水喷淋除尘设施洒水抑尘，保守考虑，本报告抑尘率取89%，则石灰石、白云石、滑石入仓、出仓颗粒物排放量为0.4719t/a，在车间无组织排放。 ③投料废气：轻集料生产线使用轻集料生产线使用石灰石180010t/a、白云石10001.5t/a、滑石10001.5t/a，合计200013t/a，采用装载车装载将原料卸料进入上料系统， 参照《逸散性工业粉尘控制技术》表18-1粒料加工厂逸散尘的排放因子-0.0007kg/t（进料）。投料产生颗粒物约0.14t/a，投料废气经集气罩收集（收集效率90%）+负压脉冲布袋除尘器（去除效率98%）处理后，通过15米高排气筒DA003排放，有组织产生颗粒物0.14t/a，有组织排放颗粒物0.0025t/a，无组织排放颗粒物0.014t/a。 - ③破碎废气 轻集料生产线仅白云石10001.5t/a、滑石10001.5t/a，合计20003t/a，需进行破碎工序，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-3099其他非金属矿物制品制造行业系数手册》3099其他非金属矿物制品制造行业系数表中石灰石-破碎过程颗粒物产污系数1.13kg/t-产品，则破碎产生颗粒物约22.6t/a，破碎废气经旋风密闭收集（收集效率98%）+负压脉冲布袋除尘器（去除效率98%）处理后，通过15米高排气筒DA003排放，有组织产生颗粒物22.148t/a、有组织排放颗粒物0.443t/a，无组织排放颗粒物0.452t/a。 - ④筛分废气 轻集料生产线仅白云石10001.5t/a、滑石10001.5t/a，合计20003t/a，需进行筛分工序，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-3099其他非金属矿物制品制造行业系数手册》3099其他非金属矿物制品制造行业系数表中石灰石-筛分过程颗粒物产污系数1.13kg/t-产品，则筛分产生颗粒物约22.6t/a，破碎废气经旋风密闭收集（收集效率98%）+负压脉冲布袋除尘器（去除效率98%）处理后，通过15米高排气筒DA003排放，有组织产生颗粒物22.148t/a、有组织排放颗粒物0.443t/a，无组织排放颗粒物0.452t/a。 - ④搅拌废气 本项目轻集料生产线使用石灰石180010t/a，白云石10001.5t/a、滑石10001.5t/a，合计200013t/a，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-3099其他非金属矿物制品制造行业系数手册》3024轻质建筑材料制品制造行业系数手册中轻集料-物料混合搅拌过程颗粒物产污系数0.325kg/t-产品，搅拌产生颗粒物约65.0t/a，搅拌废气经引风机密闭收集（收集效率98%）+负压脉冲布袋除尘器（去除效率98%）处理后，通过15米高排气筒DA003排放，有组织产生颗粒物63.7t/a、有组织排放颗粒物1.274t/a，无组织排放颗粒物1.3t/a。 破碎工序、筛分工序、搅拌工序通过密闭管道运输。 ⑤储罐贮存废气：本项目年产轻集料200000t/a，母粒储存过程中因呼吸产生粉尘，因没有本行业的产排污系数，储罐呼吸废气产排情况与水泥制品行业的物料储罐呼吸工序产排情况类似，故参照参照《逸散性工业粉尘控制技术》表22-1 混凝土分批搅拌厂的逸散尘排放因子中4.贮仓废气颗粒物产污系数为0.12kg/t（卸料），轻集料储罐贮存过程产生颗粒物约24t/a，储罐贮存废气经引风机密闭收集（收集效率98%）+负压脉冲布袋除尘器（去除效率98%）处理后，无组织排放0.9504t/a。 - ⑥装车废气：成品装入罐装车时，罐装车出气孔排出的气流携带少量颗粒物，本项目年产轻集料200000t/a，参照《逸散性工业粉尘控制技术》表18-1粒料加工厂逸散尘的排放因子-0.02kg/t（装货），则轻集料装车产生颗粒物约4t/a。装车于半封闭生产车间内，储罐物料采用管道进入罐车，生产车间内设1套水喷淋除尘设施，根据《工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册》中半封闭且洒水抑尘除尘效率为89.6%（洒水控制效率74%，半敞开式控制效率60%），颗粒物排放量为0.44t/a，在车间无组织排放。 （3）汽车运输路面扬尘 - 根据《汽车道路煤扬尘规律研究》（朱景韩、俞济清等，《交通环保（水运版）》1986年第2、3期） Q=0.123×（V5）×(W6.8)0.85×(p0.5)0.75 式中：Q—汽车行驶的扬尘，kg/km辆； V—汽车速度，km/hr；(5km/h) W—汽车载重量，吨；(25t) P—道路表面粉尘量，kg/m2(一般道路0.05) Q=0.123×(5/5)×(25/6.8)0.85×(0.05/0.5)0.75=0.37kg/km Qp′​=Qp×N×L×K - 式中：Qp′总扬尘量，kg/年； - N核算时段内总车辆数，辆；10001辆/年 - L车辆年均/时段运距，km，（取0.1） - K水泥路修正系数，取1.0 汽车运输路面扬尘产生量为0.37t/a，厂区内设1套水喷淋除尘设施，洒水控制效率74%，无组织排放量为0.0962t/a （4）汽车尾气 运营期将有大量的车辆进出场地，车辆排放尾气污染物主要为碳氢化合物、一氧化碳、氮氧化物等，车辆尾气属于无组织排放，且具有间歇性和流动性等特点，由于场地空旷易扩散，不会对周边环境造成明显影响。因此，本环评不予分析。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.2废气污染设施可行性分析 （1）废气收集处理情况简述 球团用凝固剂生产线：本项目膨润土仓库位于半封闭生产车间内，生产车间内设1套水喷淋除尘设施，入仓、出仓半封闭且采用水喷淋除尘设施洒水抑尘，则膨润土入仓、出仓颗粒物经半封闭+水喷淋抑尘处理后，在车间无组织排放，根据《工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册》中半封闭且洒水抑尘除尘效率为89.6%，本报告保守考虑抑尘率取89%；膨润土投料废气经集气罩收集（收集效率90%）+负压脉冲布袋除尘器（去除效率98%）处理后，通过15米高排气筒DA001排放；膨润土磨粉废气经旋风密闭收集（收集效率98%）+负压脉冲布袋除尘器（去除效率98%）处理后，通过15米高排气筒DA002排放；球团用凝固剂储罐贮存废气经各储罐配套引风机密闭收集（收集效率98%）+负压脉冲布袋除尘器（去除效率98%）处理后，通过15米高排气筒DA002排放；球团用凝固剂装车废气采用半封闭+水喷淋除尘设施洒水抑尘，抑尘率取89%，后无组织排放。 轻集料生产线：本项目轻集料原料仓库位于半封闭生产车间内，生产车间内设1套水喷淋除尘设施，入仓、出仓半封闭且采用水喷淋除尘设施洒水抑尘，则石灰石、白云石、滑石入仓、出仓颗粒物经半封闭+水喷淋抑尘处理后，在车间无组织排放，根据《工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册》中半封闭且洒水抑尘除尘效率为89.6%，本报告保守考虑抑尘率取89%；石灰石、白云石、滑石投料废气经集气罩收集（收集效率90%）+负压脉冲布袋除尘器（去除效率98%）处理后，通过15米高排气筒DA003排放；白云石、滑石破碎废气经旋风密闭收集（收集效率98%）+负压脉冲布袋除尘器（去除效率98%）处理后，通过15米高排气筒DA003排放；石灰石、白云石、滑石筛分废气经旋风密闭收集（收集效率98%）+负压脉冲布袋除尘器（去除效率98%）处理后，通过15米高排气筒DA003排放；石灰石、白云石、滑石搅拌废气经引风机密闭收集（收集效率98%）+负压脉冲布袋除尘器（去除效率98%）处理后，通过15米高排气筒DA003排放；轻集料经各储罐配套引风机（收集效率98%）+负压脉冲布袋除尘器（去除效率98%）处理后，无组织排放。轻集料装车采用半封闭+水喷淋除尘设施洒水抑尘，抑尘率取89%，后无组织排放。 1.7监测方案 本项目属于C3099其他非金属矿物制品制造，参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和地方政府要求对企业废气进行日常例行监测，监测按照国家制定的环境监测方法标准及监测规范进行，本项目监测计划见表4-8。 表4-8 建设项目废气监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. DA001排放口; 球团用凝固剂生产线; 投料、磨粉; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准. DA002排放口; 贮存; 颗粒物; 1次/年. DA003排放口; 轻集料生产线; 投料、破碎、筛分、搅拌; 颗粒物; 1次/年. 厂界; 颗粒物; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准. 2、废水 本项目不新增废水排放量。本项目建成后，全厂仅有生活污水排放，故无监测计划。 3、噪声 3.1噪声达标情况 本项目建成后，全厂噪声源强主要为生产线相关设备、风机、运输车辆等噪声，噪声源强≤85dB(A)，本项目噪声源强见表4-9、表4-10。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4、固体废物 4.1固废产生量核算 根据工程分析，本项目固体废物主要包括废布袋、废沉渣、废磨辊、磨环、筛网。 - （1）废布袋：本项目建成后，全厂共设置28套负压脉冲布袋除尘器，布袋均定期更换，年产生废布袋约1.0t/a。 （2）废尘渣：根据工程分析和平衡可知，本项目建成后，全厂球团用凝固剂生产线布袋去除颗粒物63.7882t/a（其中回用滤尘61.3075t/a、废沉渣2.4807t/a）；轻集料生产线布袋去除颗粒物129.0091t/a（其中回用滤尘115.2519t/a、废沉渣6.7572t/a）；半封闭+水喷淋除尘设施去除颗粒物直接尘降于堆放物料。 根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2025）4.2下列生产、生活和其他活动中满足使用用途要求，按原始用途使用的物质，不属于固体废物：4.2.1生产企业内部通过以下方式返回原生产线作为原料使用的物质：a)不经过贮存或堆积过程，直接返回。b)在非连续化生产过程中，贮存于能够防止物料通过泄漏、扬尘、遗撒、逸散等途径造成损失的固定贮存装置中，并通过封闭管道或其他相对封闭的运输系统直接返回。本项目布袋除尘器去除的回用滤尘不需修复和加工，可直接回用于各相应生产线，故本项目回用滤尘不做为固体废物管理。 - 综上，本项目建成后，全厂合计产生废沉渣9.2379t/a。 - 废磨辊、磨环：本项目建成后，全厂使用磨辊6t/a、磨环6t/a，则产生废磨辊、磨环12t/a。 - 筛网：本项目建成后，全厂使用筛网1t/a，则产生废筛网1t/a。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-13 本项目固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 装置; 固体废物名称; 固废属性; 产生情况; 处置措施; 最终去向. 核算方法; 产生量/(t/a); 工艺; 处置量/(t/a). 废气处理; 废气处理设施; 废布袋; 一般工业固体废物; 类比法; 1.0; /; 1.0; 外售综合利用. 检修; 生产线; 废沉渣; 物料衡算法; 9.2379; /; 9.2379; 外售综合利用. 磨粉; 磨粉机; 废磨辊、磨环; 类比法; 12; /; 12; 外售综合利用. 筛分; 筛分机; 废筛网; 类比法; 1; /; 1; 外售综合利用. 表4-14 本项目固体废物分析结果汇总表 序号; 固体废物名称; 废物 类别; 废物代码; 主要成分; 有害成分; 物理性状; 危险特性; 产生量（t/a）; 贮存方式; 利用处置方式和去向; 利用或处置量（t/a）. 1; 废布袋; SW59; 900-009-S59; 布袋; /; 固; /; 1.0; 贮存于一般固废堆场，袋装堆放; 收集后外售综合利用 收集后外售综合利用; 1.0. 2; 废沉渣; SW59; 900-099-S59; 沉渣; /; 固; /; 9.2379; 9.2379. 3; 废磨辊、磨环; SW17; 900-001-S17; 废钢铁; /; 固; /; 12; 12. 4; 废筛网; SW17; 900-001-S17; 废钢铁; /; 固; /; 1; 1. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2环境管理要求 4.2.1一般工业固废的暂存场所要求 一般工业固废的暂存场所需按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求建设，具体要求如下： ①贮存、处置场的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致。 ②为防止雨水径流进入贮存、处置场内，避免渗滤液量增加和滑坡，贮存、处置场周边应设置导流渠。 ③应设计渗滤液集排水设施。 ④为防止一般工业固体废物和渗滤液的流失，应构筑堤、坝、挡土墙等设施。 ⑤为保障设施、设备正常运营，必要时应采取措施防止地基下沉，尤其是防止不均匀或局部下沉。 4.2.2一般工业固废贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求 根据《省生态环境厅关于进一步完善一般工业固体废物环境管理的通知》（苏环办〔2023〕327号），本项目产生的废布袋、废沉渣、废磨辊、磨环、废筛网固废属性为一般固体废物。 企业应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。在日常管理中，不向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。委托其他单位运输、利用、处置工业固体废物时，对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，并在合同中约定污染防治要求。 本项目一般固体废物均收集后委托有技术能力的单位进行综合利用。 根据《环境保护图形标志－固体废物贮存(处置)场》(GB15562.2-1995)设置环境保护图形标志。本项目固废堆放场的环境保护图形标志的具体要求见表4-15。 表4-15 固废堆放场的环境保护图形标志一览表 排放口名称; 图形标志; 形状; 背景颜色; 图形颜色; 提示图形符号. 一般固废暂堆场所; 提示标志; 正方形边框; 绿色; 白色. 对照《省生态环境厅关于进一步完善一般工业固体废物环境管理的通知》（苏环办〔2023〕327号）相关要求，本项目分析见表4-16。 6、生态 本项目不属于产业园区外新增用地项目，且用地范围内无生态环境保护目标，因此无需相应生态保护措施。 7、环境风险 7.1风险物质 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录C，计算本项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）； 式中：q1，q2，…，qn ——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn ——每种危险物质的临界量，t。 经筛选分析，本项目使用的原辅材料、产生的固废等均不属于风险物质，风险较小。 7.2风险识别 1、物质危险性识别 物质危险性识别，包括主要原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等。 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中所列的危险化学品，本项目使用的原辅材料、产生的固废等均不属于风险物质。 2、生产系统危险性识别 生产系统危险性识别，包括主要生产装置、储运设施、公用工程和辅助生产设施，以及环境保护设施等。本项目生产系统危险性识别见表4-20。 3、风险物质向环境转移的途径 建设项目物质扩散途径主要包括以下几个方面： （1）大气：本项目废气处理设施发生故障，可能会导致颗粒物进入大气环境中，对周边大气环境造成污染。 （2）地表水：化粪池等事故排放，可能会随雨水流入就近河流或渗入地下，从而对水体和土壤造成污染。 （3）土壤和地下水：项目火灾爆炸等产生的消防废水可能会对土壤、地下水产生一定影响。但经地面硬化、防渗等措施后，影响较小。 本项目生产车间内通道设有喷淋装置抑尘，车辆进出通道围墙设有喷淋装置抑尘，并采用防爆电器、设备接地、禁止明火等措施，严格控制粉尘的颗粒度，空气中粉尘浓度不大且湿度较大，不构成粉尘爆炸事件。 7.3风险防范措施 （1）原料贮运安全防范措施 原料储存区域应拥有良好的储存条件（如防晒、防潮、通风、防雷、防静电等），必须在储存场所完善防淋、防渗、防雨等措施。包装材料应与储存的物料和储存条件（温度、压力等）相适应。定期对包装外部检查，及时发现破坏和漏处。要严格遵守有关贮存的安全规定，具体包括《仓库防火安全管理规则》、《建筑设计防火规范》等。 （2）泄漏事故的防范措施 加强运输车辆的管理，严格遵守运输管理规定，避免运输过程事故的发生。 原料储罐发生泄漏事故后，最早发现者应立即通知部门负责人，并根据召集应急救援小组，及时采取一切办法控制泄漏蔓延。采取措施尽快堵漏，然后对泄漏物进行收集和暂存，阻止泄漏物料进入外环境。 （3）安全生产管理系统 按照省生态环境厅印发《关于做好安全生产专项整治工作实施方案》（苏环办〔2020〕16号）、《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办〔2020〕101号）要求，做好生产设施、公辅工程、三废设施的风险辨识管控。 项目投产后，建设单位在安全生产方面制定一系列的安全生产管理制度。健全安全生产责任机制，建立各岗位的安全操作规程，技术规程，设置安全安全管理机构，成立企业安全生产领导小组和配备专职安全生产管理人员。制定规章制度的主要有：安全教育和培训制度、劳动防护用品和保健品发放管理制度、安全检修制度、安全设施和设备管理制度、安全检查和隐患管理制度、危险化学品安全管理制度、作业场所职业卫生管理制度、事故管理制度，并定期对职工进行体检，建立职工健康档案。 （4）火灾事故应急处置措施 操作工或负责人及时进行判断，向全体工作人员和上司通报发生火灾的详细情况。依《异常发生的处置操作规程》中止各工序的作业。 将抢救伤员放在首位，发现负伤者，将其向安全场所转移的同时，迅速向上司报告，寻求救护。 根据火灾情况，由当班负责人会同上司组成临时消防班，根据物料性质选择灭火方式：遇湿易燃物品禁用水。此活动要以救出人命和灭火为优先，并立即与上司进行联系，如判断有可能造成人身伤害和爆炸时，应立即撤离到安全的地区，同时由总务人事部门或安全负责人根据火灾状况向邻近消防队发出求援信息，必要时向邻近企业发出临时避难请求，使用二氧化碳灭火器的必须开门，防止缺氧。 在消防部门到达后，企业应急救援总指挥和现场总指挥及时向消防部门汇报情况，并且配合消防部门进行灭火工作，此时指挥权由消防部门担任，所有人员应服从消防部门的指挥。 在灭火过程中建议：A、如有可能，转移未着火的容器。防止包装破损，引起环境污染。B、收容消防废水，防止流入雨水管网进入河流。 本项目雨水排放口、污水接管口均设置阀门，安排专人负责在紧急情况下关闭雨污水排口，确保事故状态下废水不进入外环境。 （5）生态环境和应急管理联动 根据《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办〔2020〕101号）、《关于做好安全生产专项整治工作实施方案》（苏环办〔2020〕16号），本项目需配合生态环境主管部门、应急管理部门等部门建立废弃危险化学品、危险废物和环境治理设施安全环保联动的工作机制。企业应做到以下几点： ①企业要切实履行好从一般固废产生、收集、贮存、运输、利用、处置等环节各项环保和安全职责，要制定相应管理计划并报属地生态环境部门备案。设置全年24小时应急值班制度，第一时间掌握厂内及周边厂区发生的突发环境事件情况并积极配合处理，防范安全生产事故引发的次生环境灾害。 ②企业要对污水处理等治理设施开展安全风险辨识管控，要健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。 ③企业应定期组织培训安全生产、生态环境保护专业知识，提员工安全生产、保护生态环境的意识。 ④落实环境风险防范措施“三同时”要求，环境风险防范措施应纳入环保投资和建设项目竣工环保验收内。 （6）与园区层面三级防控体系的衔接 根据《江阴高新区环境应急管理三级防控体系建设方案》按园区内重点企业的分布情况，将园区工业区分为4个重点区域实施分区防控，分别为沿江区域、滨江区域、集成电路企业聚集区以及管件生产企业聚集区。本项目位于沿江区域内，该区域依托兴澄特钢周边护厂河作为公共事故应急池，护厂河为断头浜，一旦事故不能控制在企业层面，则用气囊封堵住市政雨水口，用大流量泵车将事故水引至护厂河，并关闭入江河流入江口的闸站。本企业距离沿江区域内公共事故应急池为450m，一旦事故不能控制在企业层面，可通过应急水管接入江区域内公共事故应急池。园区救援中心应建立入区企业事故类型、应急物资数据库，一旦区内某一家企业发生风险事故，可立即调配其余企业的同类型救援物资进行救援，构筑“一家有难，集体联动”的防范体系。本项目所使用的物料及数量应及时上报园区救援中心，并将可能发生的事故类型及对应的救援方案纳入园区风险管理体系。 8、电磁辐射 本项目不属于电磁辐射类项目，因此无需相应电磁辐射环保措施。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单（全厂）

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001/球团用凝固剂生产线（投料、磨粉） | 颗粒物 | 负压脉冲布袋除尘器/旋风+负压脉冲布袋除尘器处理后，通过一根15米高排气筒（DA001）排放 | DB32/4041-2021颗粒物排放浓度≤20mg/m3、排放速率≤1kg/h |
|  | DA002/球团用凝固剂生产线（储罐贮存） | 颗粒物 | 负压脉冲布袋除尘处理后，通过一根15米高排气筒（DA002）排放 | DB32/4041-2021颗粒物排放浓度≤20mg/m3、排放速率≤1kg/h |
|  | 球团用凝固剂生产线（装车） | 颗粒物 | 封闭+水喷淋除尘设施处理后，通风排放 | DB32/4041-2021无组织排放浓度，颗粒物≤0.5mg/m3； |
|  | 球团用凝固剂生产线（入仓、出仓） | 颗粒物 | 半封闭+水喷淋除尘设施处理后，通风排放 | DB32/4041-2021无组织排放浓度，颗粒物≤0.5mg/m3； |
|  | DA003/轻集料生产线（投料、破碎、筛分、搅拌） | 颗粒物 | 负压脉冲布袋除尘器/旋风+负压脉冲布袋除尘器处理后，通过一根15米高排气筒（DA003）排放 | DB32/4041-2021颗粒物排放浓度≤20mg/m3、排放速率≤1kg/h |
|  | 轻集料生产线（储罐贮存） | 颗粒物 | 负压脉冲布袋除尘器处理后，无组织排放 | DB32/4041-2021无组织排放浓度，颗粒物≤0.5mg/m3； |
|  | 轻集料生产线（入仓、出仓） | 颗粒物 | 封闭+水喷淋除尘设施处理后，通风排放 | DB32/4041-2021无组织排放浓度，颗粒物≤0.5mg/m3； |
|  | 球团用凝固剂生产线（装车） | 颗粒物 | 封闭+水喷淋除尘设施处理后，通风排放 | DB32/4041-2021无组织排放浓度，颗粒物≤0.5mg/m3； |
|  | 汽车运输路面扬尘 | 颗粒物 | 水喷淋除尘设施处理后，通风排放 | DB32/4041-2021无组织排放浓度，颗粒物≤0.5mg/m3 |
| 地表水环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 全厂噪声源强主要为生产线相关设备、风机、运输车辆等 | 噪声 | 选用低噪音设备，噪声源均设置在建筑物内，合理布局，车间厂房隔声及距离衰减 | 厂界执行GB12348-2008表1中4类排放标准，即昼间（6：00-22：00）≤70dB(A)；夜间（22：00-6：00）≤55dB(A)； |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 本项目一般固废主要为废布袋、废沉渣、废磨辊、磨环、废筛网，收集后综合利用。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 地面硬化、防渗等相关措施。 |  |  |  |
| 生态保护 措施 | 本项目不涉及。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 包括原料贮运安全防范措施、泄漏事故的防范措施、安全生产管理系统、火灾事故应急处置措施、危险废物的环境风险防范措施，制定应急预案等。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 公司已于2023年3月1日取得排污许可证，证书编号：91320281313949268W001W。根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），属于登记管理。 本项目行业类别为C3099其他非金属矿物制品制造，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于登记管理。待本项目建设完成后，应及时申请排污许可证。 |  |  |  |

# 六、结论

综上所述，从环境保护角度出发，本项目在拟建地的建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 14 | 14 | 0 | 9.9583 | 14 | 13.2757 | -4.0417 |
| 废水 | 废水量 | 360/360 | 360/360 | 0 | 0 | 0 | 360/360 | 0 |
|  | COD | 0.162/0.018 | 0.162/0.018 | 0 | 0 | 0 | 0.162/0.018 | 0 |
|  | SS | 0.126/0.0036 | 0.126/0.0036 | 0 | 0 | 0 | 0.126/0.0036 | 0 |
|  | NH3-N | 0.0162/0.0014 | 0.0162/0.0014 | 0 | 0 | 0 | 0.0162/0.0014 | 0 |
|  | TP | 0.0029/0.0002 | 0.0029/0.0002 | 0 | 0 | 0 | 0.0029/0.0002 | 0 |
|  | TN | 0.0252/0.0043 | 0.0252/0.0043 | 0 | 0 | 0 | 0.0252/0.0043 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 磨辊、磨环 | 8 | 8 | 0 | 12 | 8 | 12 | +4 |
|  | 废布袋 | 0.3 | 0.3 | 0 | 1.0 | 0.3 | 1.0 | +0.7 |
|  | 废沉渣 | 0 | 0 | 0 | 9.2379 | 0 | 9.2379 | +9.2379 |
|  | 废筛网 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 |
| 危险废物 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 2.25 | 2.25 | 0 | 0 | 2.25 | 2.25 | +0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①