
建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项  目  名  称:   
建  设  单  位:       江苏华盛联赢新能源材料有限公司
编  制  日  期:                2026年1月
中华人民共和国生态环境部制
一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	新型硅碳负极材料项目

	项目代码
	2510-320258-89-03-630889

	建设单位联系人
	朱**
	联系方式
	151****3905

	建设地点
	江苏省无锡市江阴高新技术产业开发区凤蟠路8号

	地理坐标
	东经120度22分4.568秒，北纬31度56分4.147秒

	国民经济

行业类别
	C3985电子专用材料制造 
	建设项目

行业类别
	三十六、计算机、通信和其他电子设备制造业39，81电子元件及电子专用材料制造398”中“电子专用材料制造（电子化工材料制造除外）”

	建设性质
	□新建（迁建）

□改建

☑扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批部门
	江阴高新技术产业开发区管理委员会
	项目审批文号
	澄高行审备[2025]213号

	总投资（万元）
	5000
	环保投资（万元）
	100

	环保投资占比（%）
	2
	施工工期
	2个月

	是否开工建设
	☑否

□是：         
	用房面积（m2）
	7500（本项目）

	专项评价设置情况
	/

	规划情况
	/

	规划环境影响评价情况
	/

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	/

	其他符合性分析
	/


二、建设项目工程分析

	建设内容
	1、项目概况

江苏华盛联赢新能源材料有限公司成立于2022年12月21日，位于江阴市凤蟠路8号。该公司“年产20万吨低能耗高性能锂电池负极材料项目”环境影响报告表于2024年9月14日通过江阴高新技术产业开发区管理委员会审批，该项目正在建设。现有产品及生产能力为锂电池负极材料20万吨。
现拟利用江阴高新技术产业开发区凤蟠路8号自有厂房，购置流化床、回转窑、活化辊道窑、钝化辊道窑及生产辅助设备等国产设备共计77台（套），从事新型硅碳负极材料的生产，项目建成后，年新增1000吨新型硅碳负极材料生产能力。

根据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境影响评价法》中的有关规定，项目需开展环境影响评价工作。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目属于“三十六、计算机、通信和其他电子设备制造业39，81电子元件及电子专用材料制造398”中“电子专用材料制造（电子化工材料制造除外）”项目，应该编制环境影响报告表。

本项目所涉及的消防、安全和卫生问题不属于本评价范围，公司按照国家有关法律、法规和相关标准执行。

2、工程内容

本项目利用现有厂房进行建设，主体工程主要为新增设备的购置、安装和调试等；公用工程和辅助工程包括贮运工程、环保工程和其它配套工程的完善建设。主体工程及产品方案见表2-1，项目公用及辅助工程见表2-2。



	建设内容
	表2-1      主体工程及产品方案

序号

工程名称（车间、生产装置或生产线）
产品名称及规格

设计生产能力（t/a）
年运行时数（h）
扩建前
扩建后
增减量
1
生产车间
锂电池负极材料
人造石墨

克容量340-355mAh/g
6万
6万
0
7200
硅氧负极材料

克容量1200-1600mAh/g

2万
2万
0

硅碳负极材料

克容量360-500mAh/g

12万
12万
0

合计

/

20万
20万
0

2

新型硅碳负极材料
BSC180、RSC190

规格见表2-2
0
1000
1000
表2-2      本项目产品质量标准
序号
项目
单位
范围

BSC180
RSC190
1
粒径

D10
μm
4.0±0.5
4.5±0.5
D50
μm
8.0±0.5
8.0±0.5

D90
μm
14.0±0.5
14.0±0.5

2
比表面积

m2/g
≤5.0
≤5.0

3
振实密度
g/cm3
1.0±0.2
≥0.7
4
压实密度
g/cm3
1.1±0.1
1.1±0.1
5
粉末电阻率
Ω*cm 

1.4±0.1
≤3
6
水分
%
≤0.01
≤0.01

7
比容量（1.5V）
mAh/g
1850±50
1900±50
8
首次库伦效率（1.5V）
%
≥92
≥92

9
比容量（0.8V）
mAh/g

1680±50
1750±50
10
首次库伦效率（0.8V）

%

≥83
≥83

11
硅含量
%
48.7±0.3
50±0.2
表2-3     公用和辅助工程

工程名称

建设名称

设计能力

备注

扩建前
扩建后
增减量
贮运工程

原料仓库

9620.9m2
9620.9m2
0
用于堆放原料与成品，位于室内，利用现有
成品仓库

7792.2m2
7792.2m2
0
公用工程
给水系统

10t/h
10t/h

0
当地水网，利用现有
排水系统

雨水

30t/h
30t/h
0
排入区内雨水管网，利用现有
污水
10t/h
10t/h

0
接入光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂集中处理，利用现有


	建设内容
	公用工程

供电
18500KVA
23500KVA
5000KVA
2台1250KVA变压器和8台2000KVA变压器，现有

2台2500KVA变压器，新增
供气

835.2万m3/年
907.2万m3/年
72万m3/年
由江阴天力燃气有限公司供给
纯水制备
6t/h
6t/h
0
纯水制备率60%，新增一套
12t/h

12t/h
0
0

3t/h

3t/h
环保工程

废水
化粪池
150m3
150m3
0
简单生化处理，利用现有
中和罐
0
21m3
21m3
中和纯化过程酸碱废水，新增
废气

锂电池负极材料
TO焚烧装置1~3#
10000m3/h×3
10000m3/h×3
0
处理人工石墨1-3#碳化工序产生的有机废气，收集效率100%，处理效率99%，收集后与碳化尾气VOCs燃烧的天然气燃烧废气一起通过15米高排气筒（DA001）排放，现有
脉冲布袋除尘装置1#、2#

30000m3/h×2
30000m3/h×2
0

处理干燥粉尘，收集效率100%，处理效率95%，收集后与干燥天然气燃烧废气一起通过15米高排气筒（DA002）排放，现有
脉冲布袋除尘装置3#、4#

30000m3/h×2
30000m3/h×2
0

处理干燥粉尘，收集效率100%，处理效率95%，收集后与干燥天然气燃烧废气一起通过15米高排气筒（DA003）排放，现有
脉冲布袋除尘装置5~8#

27000m3/h×4
27000m3/h×4
0

处理上料、料仓和包装粉尘，收集效率95%，除尘效率95%，通过15米高排气筒（DA004）排放，现有
转轮式NMP溶剂回收系统
3000m3/h

3000m3/h

0

回收NMP废气，回收效率99%，通过15米高排气筒（DA004）排放，现有
新型硅碳负极材料

二级碱喷淋装置

0
12000m3/h

12000m3/h
处理活化、纯化和钝化废气，收集效率100%，氯化氢处理效率90%，颗粒物处理效率80%，通过15米高排气筒（DA005）排放，新增
布袋除尘装置1#

0
3000m3/h

3000m3/h
处理粉碎废气，收集效率100%，除尘效率95%，无组织排放，新增
布袋除尘装置2#

0
3000m3/h

3000m3/h
处理混料废气，收集效率100%，除尘效率95%，无组织排放，新增
布袋除尘装置3#

0
3000m3/h

3000m3/h
处理粉碎分级废气，收集效率95%，除尘效率95%，通过15米高排气筒（DA007）排放，新增


	建设内容
	新型硅碳负极材料
TO焚烧装置
0
600m3/h
600m3/h
处理气相沉积、碳包覆废气，收集效率100%，处理效率99%，通过15米高排气筒（DA008）排放，新增
天然气燃烧
/
/
/

烘干天然气燃烧排气筒（DA006），新增
噪声
隔声量
≥25dB(A)
≥25dB(A)

-
厂界达标排放
固废
一般固废堆场
200m2
200m2
0
综合利用或处置，利用现有
危险固废仓库
5m2
5m2
0
规范化收集，委托有资质单位处置，利用现有
碱液储存罐
0
157m3
157m3
规范化收集，委托有资质单位处置，新增
风险
事故应急池
190m3
720m3
530m3
用于事故废水兼消防废水收集，改建
3、主要设施规格、数量

4、主要原辅材料

5、工作制度与劳动定员

劳动定员：现有劳动定员250人，本项目不新增人员。

工作制度：改建前后实行“三班”24小时工作制，年有效工作日为300天。

6、主要燃料
水量平衡

本项目用水主要为出料用水、纯化用水、纯水制备用水、碱喷淋装置用水、地面清洗用水。

物料平衡
9、地理位置、厂区平面布置及厂界周围500米土地利用现状

建设项目地理位置：本项目建设地位于江阴高新技术产业开发区凤蟠路8号，建设项目地理位置见附图1。

厂区平面布置：本项目厂区由西向东依次为生产车间1、成品仓库、公用工程房、生产车间2（本项目新型硅碳负极材料生产线位于生产车间2的北侧）、原料仓库和综合楼。本项目厂区布局见附图2，生产车间2布局见附图2-1。

厂界周围500米土地利用现状：该公司厂界北侧为江阴卫智达科技有限公司，南侧、西侧、北侧均为空地。厂界周围500米土地利用现状图具体见附图3。


	工艺流程和产排污环节
	1、生产工艺流程
本项目从事新型硅碳负极材料的生产，生产工艺流程及产污环节见图2-3。（其中G-废气、W-废水、S-固废、N-噪声）
图2-3    生产工艺流程及产污环节图

	工艺流程和产排污环节
	2、纯水制备工艺

[image: image1.png]G R
PHAT 2 & -)- REILF T
FOKFE - EER AT E-R A S

Lz E T IDIEZS]

st}

— KT R RE B~ —F IS R~ K - Z e

I

i
— R AKFE-ED I R 2% EDIFEL
TORHER . = i

ity ‘TF“ BN AR B A% 2R~ EDI/KAR
R A

TR - TR R e gt BB





图2-4      纯水制备工艺流程


	                                                                     与项目有关的原有环境污染问题
	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

江苏华盛联赢新能源材料有限公司成立于2022年12月21日，位于江阴市凤蟠路8号。该公司“年产20万吨低能耗高性能锂电池负极材料项目”环境影响报告表于2024年9月14日通过江阴高新技术产业开发区管理委员会审批。现有产品及生产能力为锂电池负极材料20万吨。该公司历年现有项目审批情况见下表2-11。
表2-11  历年环保手续及验收情况汇总

项目名称

建设地点

审批时间

三同时验收时间

实际建设情况

排污许可手续

年产20万吨低能耗高性能锂电池负极材料项目

江阴市凤蟠路8号
2024.9.14
/
在建

/

现有项目在建，相关情况根据环评进行统计。

	与项目有关的原有环境污染问题
	生产工艺流程

（一）人造石墨
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图2-5   人造石墨生产工艺流程及产污环节图
（二）硅氧负极材料 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图2-6   硅氧负极材料生产工艺流程及产污环节图

	与项目有关的原有环境污染问题
	（三）硅碳负极材料

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图2-7  硅碳负极材料生产工艺流程及产污环节图

（四）辅助工程
（1）制氮
本项目碳化工序用氮气采用制氮机自行制备，制氮原理及工艺如下：

a.制氮原理：利用空气中氧和氮在碳分子筛中不同扩散速度的特性，使氧分子吸附于碳分子筛内，而氮分子在气相中得到富集，达到空气分离目的。同时碳分子筛吸附氧容量受环境压力升高而增大，因压力下降而减少。通过加压吸附、减压解吸氧的循环操作，从而分离空气。

b.制氮工艺：压缩空气经净化处理除去大量的油、水份之后进入空气缓冲罐，再经过滤器和活性炭过滤器进一步除去水分，微油雾等有害杂质，经空气缓冲罐缓冲后进入二个填装吸附剂的变压吸附分离系统制氮机组。

洁净的压缩空气由吸附塔底端进入，气流经空扩散装置（万向螺旋或瓷球）扩散以后，均匀进入吸附塔，进行氧氮吸附分离，然后从出口端流出氮气，进入氮气缓冲罐，这一产氮过程约1分钟，之后经均压和减压（至常压），脱除所吸附的杂质组分（主要为氧气），完成吸附剂的再生。两个吸附塔交替循环操作，连续送入原料空气，产出纯度为≥99.999%、露点-60℃的高纯氮气。

制氮工序有废分子筛产生。



	与项目有关的原有环境污染问题
	（2）纯水制备
纯水制水工艺如下：
[image: image5.png]G R
PHAT 2 & -)- REILF T
FOKFE - EER AT E-R A S

Lz E T IDIEZS]

st}

— KT R RE B~ —F IS R~ K - Z e

I

i
— R AKFE-ED I R 2% EDIFEL
TORHER . = i

ity ‘TF“ BN AR B A% 2R~ EDI/KAR
R A

TR - TR R e gt BB




图2-8  纯水制水工艺流程图

（3）检验

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图2-9  检验工序流程图


	与项目有关的原有环境污染问题
	水量平衡

现有项目水量平衡见图2-11。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图2-10    现有项目水量平衡图    单位：t/a

3、产污情况和防治措施

（1）废气

现有项目废气主要为上料粉尘、料仓粉尘、包装粉尘、天然气燃烧废气、干燥粉尘、碳化废气、NMP废气。
碳化工序产生的有机废气通过设备自带焚烧装置处理后与碳化尾气VOCs燃烧的天然气燃烧废气一起通过排气筒（DA001）排放，颗粒物排放量0.7413t/a、SO2排放量0.5184t/a、NOx排放量2.4234t/a、VOCs排放量0.462t/a
干燥粉尘与天然气燃烧废气经脉冲布袋除尘装置处理后（处理效率95%）通过排气筒（DA002、DA003）排放，DA002颗粒物排放量1.3286t/a、SO2排放量0.576t/a、NOx排放量2.6928t/a，DA003颗粒物排放量1.3286t/a、SO2排放量0.576t/a、NOx排放量2.6928t/a。
上料粉尘、料仓粉尘、包装粉尘采用管道收集后经脉冲布袋除尘装置处

	与项目有关的原有环境污染问题
	理后（处理效率95%）通过排气筒（DA004）排放，颗粒物排放量2.8365t/a，未捕集颗粒物在生产车间1和生产车间2无组织排放，排放量分别为1.6362t/a、1.3496t/a。
NMP废气通过排气筒（DA004）排放，NMP用量较少，不定量分析。
生产车间1和生产车间2分别向外设置50米卫生防护距离，卫生防护距离内无敏感目标。
DA001颗粒物（烟尘）、SO2、NOx、非甲烷总烃可达江苏省地方标准DB32/4041-2021《大气污染物综合排放标准》表1标准，有机废气基准含氧量折算可达GB37822-2019《挥发性有机物无组织排放控制标准》中相关要求；DA002和DA003颗粒物（含烟尘）可达江苏省地方标准DB32/4041-2021《大气污染物综合排放标准》中表1标准，SO2、NOX、烟气黑度可达江苏省地方标准DB32/3728-2020《工业炉窑大气污染物排放》表1标准，基准氧含量可达DB32/3728-2020江苏省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》中表5标准；DA004颗粒物可达江苏省地方标准DB32/4041-2021《大气污染物综合排放标准》表1标准，非甲烷总烃可达《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表5标准；厂界无组织颗粒物可达江苏省地方标准DB32/4041-2021《大气污染物综合排放标准》表3标准，厂界非甲烷总烃可达《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表6标准，厂区内非甲烷总烃可达江苏省地方标准DB32/4041-2021《大气污染物综合排放标准》表2标准。

（2）废水

现有项目废水主要为生活污水3000t/a、生产废水（纯水制备废水、检验制备纯水废水）19210t/a。生活污水经化粪池处理后和生产废水一起接入光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂集中处理，出水达DB32/1072-2018《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》表2标准和GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1一级A标准后排入白屈港。




	与项目有关的原有环境污染问题
	（3）噪声
现有项目噪声源主要为吨袋投料站系统、批混机、超声波振动筛电机等生产及辅助设施，噪声源强≤90dB(A)。建设单位针对噪声产生特点，采取措施具体如下：①设备在生产车间内合理布局；②生产车间墙壁为实砌墙隔声以降低噪声污染；③优先选择低噪声设施，各类设施置于建筑物内；④对设备进行经常性维护，保持设备处于良好的运转状态，同时加强内部管理，合理作业，避免不必要的突发性噪声。经建设单位采取相应措施治理后，厂界噪声能达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中3类标准。

（4）固废

现有项目产生的固废主要为废包装材料、筛上物、废分子筛、废布袋、滤尘、NMP废液、废试品、检验废液、废机油、废机油桶、废含油抹布和生活垃圾。固体废物产生情况见表2-14。

表2-14      固体废物产生及排放分析

序号

名称

固废类别、代码
产生量(t/a)

性状

利用处置方式
利用处置单位
1

废包装材料
SW17（900-005-S17）
411.38
固

综合利用

－

2

筛上物
SW17（900-099-S17）
7070.19
固
外售增碳剂厂家

3

废分子筛
SW59（900-005-S59）
2
固
综合利用

4

废布袋
SW59（900-009-S59）
0.24
固

厂家回收利用

5
滤尘
SW17（900-005-S17）
73.08
固
回用于生产

6

NMP废液
HW06（900-404-06）
0.2
液
委托处置
有资质单位处置
7

废试品
HW49（900-047-49）
5
固
8
检验废液
HW49（900-047-49）
4.5
液
9

废机油
HW08（900-249-08）
0.5
液
10

废机油桶
HW08（900-249-08）
0.06
固
11
废含油抹布
HW49（900-041-49）
0.005
固
12

生活垃圾

900-999-99
37.5
固
统一处置
环卫部门



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	1、环境空气

（1）基本污染物
根据《江阴市生态环境状况公报（2024年度）》，全市PM2.5连续第四年达到国家二级标准，空气优良天数同比增长1.1个百分点，环境空气质量稳中向好。

全市PM2.5年平均浓度32微克/立方米，空气优良天数298天，优良天数比率达81.4%。

全市空气SO2年平均浓度为8.0微克/立方米，达到一级标准；NO2年平均浓度为33.1微克/立方米，达到一级标准；PM10年平均浓度为51.7微克/立方米，达到二级标准；CO年平均浓度1.134毫克/立方米，达到一级标准；O3年平均浓度162微克/立方米，同比下降6.5%。

由上述可知，项目所在区域SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO年平均浓度达到了GB3095-2012《环境空气质量标准》表1中二级标准，O3的年平均浓度超标，因此，判定为不达标区。目前，高新区已出具大气整治方案。
（2）特征因子

根据江苏山水检测科技有限公司出具的江阴市博汇机械成套设备有限公司现状检测报告（编号：LDTC230922，检测时间2023年8月 11日至8月17日，检测点位于本项目西北侧1.3km），TSP和NOx现状检测见表3-1。
表3-1  大气污染物现状检测结果
测点

项目

浓度范围mg/m3
评价标准mg/m3
超标率（%）

最大超标倍数

达标

情况
G1：博汇机械
TSP
0.278~0.314

0.9
0
0
达标
NOx
0.056~0.061
0.25
0
0
达标
由上表可知，本项目所在地环境空气中的TSP和NOx浓度可达《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2中二级标准。
2、地表水环境质量现状

本项目纳污河流为白屈港，南京万全检测技术有限公司出具的现状检测报告（编号：NVTT-2024-H0096，监测时间2024年8月 14日至8月16日），纳污

	区域

环境

质量

现状
	河流白屈港中的pH、化学需氧量、氨氮、总磷均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。该地区地表水现状检测数据统计见表 3-2。
表3-2  地表水现状检测据

河流名称
位置
采样时间
pH值
COD
氨氮
总磷
白屈港
W1滨江污水处理厂

排口上游500m
2024.8.14
7.2
13
0.514
0.08
2024.8.15

7.2
15
0.585
0.09
2024.8.16

7.1
14
0.448
0.06
W2滨江污水处理厂

排口下游1500m
2024.8.14
7.4
11
0.408
0.07
2024.8.15

7.3
12
0.439
0.08
2024.8.16

7.4
13
0.374
0.06
标准值（GB3838-2002）（III类）

6-9
20
1.0
0.2
超标率（%）
/
0
0
0
3、环境噪声

本项目位于江阴高新技术产业开发区凤蟠路8号，根据《江阴市声环境功能区划分调整方案》表3中所列，属于3类声环境功能区。项目所在区域厂界执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）中表1中3类标准。

4、生态环境

本项目不新增用地，不涉及生态保护目标，故不作生态环境的现状分析。
5、电磁辐射

本项目不属于广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，故不作电磁辐射的现状分析。

6、地下水、土壤环境

本项目生产废水接管，且车间地面硬化处理，无地下水和土壤污染途径，不开展环境质量现状调查。

	环境

保护

目标
	1、大气环境保护目标

建设项目厂界500米范围内无环境空气保护目标。

2、声环境保护目标
建设项目厂界50米范围内无声环境保护目标。

3、地下水环境保护目标
建设项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

4、生态环境保护目标

本项目不新增用地，不涉及生态保护目标，故不作生态环境的现状分析，不涉及生态环境保护目标。

	污染

物排

放控

制标

准
	1、废气排放标准：

本项目活化和钝化DA005颗粒物（碳黑尘）、纯化DA005氯化氢、粉碎分级和筛分分级DA007排气筒颗粒物（碳黑尘）、气相沉积和碳包覆DA008颗粒物（碳黑尘）和非甲烷总烃（乙炔）执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准，天然气燃烧DA006颗粒物（烟尘）、SO2、NOX参照执行江苏地标DB32/3728-2020《工业炉窑大气污染物排放》表1标准，基准含氧量执行江苏地标DB32/3728-2020《工业炉窑大气污染物排放》表5标准；厂界无组织颗粒物（含碳黑尘）执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表3标准。
表3-3    废气排放标准限值表

污染源
污染物

排气筒高度（m）
最高允许排放浓度（mg/m3）

最高允许排放速率（kg/h）
无组织排放监控浓度限值（mg/m3）

标准来源

活化和钝化DA005
颗粒物

（碳黑尘）
15

15
0.51
/

DB32/4041-2021表1标准
纯化DA005
氯化氢

10
0.18
/

粉碎分级和筛分分级DA007
颗粒物

（碳黑尘）
15

15
0.51
/

气相沉积和碳包覆DA008
颗粒物

（碳黑尘）

15
15

0.51

/

非甲烷总烃（乙炔）
60
3
/
天然气燃烧DA006
颗粒物

（烟尘）
15
20
/

/

DB32/3728-2020表1标准
SO2
80
/

/

NOX
180
/

/

厂界
颗粒物
/
/
/
肉眼不可见
DB32/4041-2021表3标准
表3-4    基准氧含量
工业炉窑类别
干烟气基准氧含量（O基）/%
标准来源

其他工业炉窑
9
DB32/3728-2020
2、废水排放标准
本项目生产废水接入光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂集中处理，COD、SS执行《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）表1标准，扩建后全厂废水执行《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）表1标准，处理出水达GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中表1一级A和DB32/1072-2018《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放

	污染

物排

放控

制标

准
	限值》表2城镇污水处理厂标准，尾水最终排入白屈港。
表3-5    废污水排放标准限值表

排放口名

执行标准

取值表号
及级别

污染物指标

单位

标准限值

DW001
《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）

表1标准

pH

-

6～9

COD

mg/L

500

SS

400

污水厂

排口

《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）

表2标准、表1一级A标准
pH

-

6～9

COD

mg/L

50

SS

10

注：*括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。
3、噪声排放标准：

厂界噪声执行（GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中3类标准。

表3-6   区域噪声标准限值表

区域名
执行标准
表号及级别

单位
标准限值
昼

夜

厂界
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GBl2348-2008）
3类
dB(A)
65

55

4、固废贮存标准：
本项目一般工业固废储存按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《省生态环境厅关于印发<江苏省固体废物全过程环境监管工作意见>的通知》（苏环办[2024]16号）中的相关规定执行；生活垃圾处理执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120 号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。


	总量

控制

指标
	结合项目排污特征，确定总量控制因子：气：颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物；水：COD；固废：一般固废、危险固废、生活垃圾。建设项目污染物排放总量指标见表3-6。

表3-6   建设项目污染物排放总量指标    单位：t/a
类别

污染物名称

现有项目

本项目

“以新带老”削减量

扩建后全厂排放量*A/B
排放增

减量

实际排放量

核定排放量

产生量

削减量

排放量

废气

有组织

颗粒物

0
6.235
5.4046
4.8782
0.5264
0
6.7614
+0.5264
SO2
0
1.6704
0.144
0
0.144
0
1.8144
+0.144
NOx
0
7.8091
1.3464
0
1.3464
0
9.1555
+1.3464
挥发性有机物
0
0.462
14.4
14.256
0.144
0
0.606
+0.144
无组织

颗粒物

0
2.9858
0
0
0
0
2.9858
0
合计

颗粒物

0
9.2208
5.4046
4.8782
0.5264
0
9.7472
+0.5264
SO2
0
1.6704
0.144
0
0.144
0
1.8144
+0.144
NOx
0
7.8091
1.3464
0
1.3464
0
9.1555
+1.3464
挥发性有机物
0
0.462
14.4
14.256
0.144
0
0.606
+0.144
废水
生活污水
废水量

0
3000
0
0
0
0
3000/3000
0
COD

0
0.15
0
0
0
0
1.35/0.15
0
SS

0
0.03
0
0
0
0
1.05/0.03
0
氨氮

0
0.012
0
0
0
0
0.135/0.012
0
TP

0
0.0015
0
0
0
0
0.024/0.0015
0
TN

0
0.036
0
0
0
0
0.21/0.036
0
生产废水
其他生产废水
废水量

0
0
20702
0
20702
0
20702
+20702
COD

0
0
3.5292
2.494
1.0352
0
3.5292/1.0352
+1.0352
SS

0
0
1.4504
1.2433
0.2071
0
1.2433/0.2071
+0.2071
纯水制备浓水
废水量

0
19210
10000
0
10000
0
29210
+10000
COD

0
0.4803
2
1.5
0.5
0
2.4803/0.9803
+0.5
SS

0
0.1921
0.2
0.1
0.1
0
0.3921/0.2921
+0.1
合计
废水量

0
22210
30702
0
30702
0

52912
+30702
COD

0
0.6303
5.5292
3.994
1.5352
0

7.3595/2.1655
+1.5352
SS

0
0.2221
1.6504
1.3433
0.3071
0

2.8916/0.5292
+0.3071
氨氮

0
0.012

0
0
0
0

0.135/0.012
0



	总量

控制

指标
	废水
合计

TP
0
0.0015

0

0

0

0

0.024/0.0015
0

TN
0
0.036

0

0

0

0

0.21/0.036
0

固废

一般固废
-

-

6007.6
6007.6
-
-
-
-
危险固废
-

-

-
-
-
-
-
-
生活垃圾
-

-

-
-
-
-
-
-
注：现有项目在建，实际排放量为0。
本项目扩建后全厂废水排放量52912t/a，其中生活污水3000t/a，生产废水49912t/a，其主要污染物COD、SS、氨氮、TP、TN的接管量分别为7.3595t/a、2.8916t/a、0.135t/a、0.024t/a、0.21t/a，作为该企业考核量，废水接入光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂集中处理，最终水污染物COD、氨氮、TP、TN的排放量分别为2.1655t/a、0.012t/a、0.0015t/a、0.036t/a，特征因子SS排放总量为0.5292t/a，作为环保部门考核指标。

扩建后全厂颗粒物、SO2、NOX、挥发性有机物排放量分别为9.7472t/a、1.8144t/a、9.1555t/a、0.606t/a，新增废气污染物颗粒物0.5264t/a、SO2 0.144t/a、NOX 1.3464t/a、挥发性有机物0.144t/a，在高新区内平衡。
固体废物的排放总量为零，符合总量控制要求。




四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	本项目利用现有厂房进行建设，施工期仅需进行新增设备的安装等，不需涉及土建工程，因此本项目施工期环境影响较小。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1、废气

本项目废气主要为粉碎环节粉尘，混料环节粉尘和N2，活化环节粉尘（含碳黑尘、气态钾化合物）、N2、、CO、H2、CO2，纯化环节氯化氢，烘干天然气燃烧废气烟尘、SO2、NOx，钝化环节粉尘、N2、CO、CO2，粉碎分级环节粉尘，气粉碎相沉积N2、硅烷、乙炔、H2，碳包覆环节N2、乙炔、H2，筛分分级环节粉尘，盐酸储罐氯化氢。

（1）废气源强分析

①粉碎环节粉尘
本项目粉碎工序在全密闭环境下操作，仅是设施的出气口会逸散极少量的粉尘废气，主要为颗粒物，产生量为0.584t/a，经出气口布袋除尘装置1#（风量3000m3/h，去除率95%）处理后通过1根15米高排气筒（DA007）排放，排放量0.0292t/a。

②混料环节粉尘和N2
本项目混料工序在全密闭环境下操作，仅是设施的出气口会逸散极少量的粉尘废气和N2，颗粒物产生量为0.3504t/a，经出气口布袋除尘装置2#（风量3000m3/h，去除率95%）处理后通过1根15米高排气筒（DA007）排放，排放量0.0175t/a。
③活化出料环节粉尘（含碳黑尘、气态钾化合物）、N2、CO、H2、CO2
根据活化出料工序反应式，活化过程废气主要为粉尘（含碳黑尘、气态钾化合物）、N2、CO、H2、CO2，根据企业提供资料，N2、CO、H2、CO2产生量较小，不做定量分析，粉尘产生量0.3504t/a，活化出料废气经二级碱喷淋装置（风量12000m3/h，去除率80%）处理后通过1根15米高排气筒（DA005）排放，粉尘排放量为0.0701t/a。



	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	④纯化环节氯化氢
本项目纯化酸洗段使用的5%盐酸会产生一定酸雾，2个酸洗罐直径2.5m，酸洗罐密闭，罐体上方开孔，管道法兰连接引风装置，密闭式收集，酸洗段年工作时间600h，捕集率100%。
本项目纯化酸洗段氯化氢产生量为0.632t/a，氯化氢经二级碱喷淋装置（风量12000m3/h，去除率90%）处理后通过1根15米高排气筒（DA005）排放，排放量为0.0632t/a。

⑤烘干天然气燃烧废气烟尘、SO2、NOx

本项目使用天然气燃烧加热进行烘干，天然气用量72万m3/a，具体产污情况见表4-1。
表4-1  天然气燃烧废气因子产污情况表

因子

单位

产污系数

原辅料用量（m3/a）

产生量

（t/a）
依据

颗粒物

千克/立方米-原料

0.000286

720000
0.2059
《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》

二氧化硫

千克/立方米-原料

0.000002S*

0.144
氮氧化物

千克/立方米-原料

0.00187
1.3464
⑥钝化环节粉尘、N2、CO、CO2
钝化过程废气主要为粉尘、N2、CO、CO2，根据企业提供资料，N2、CO、CO2产生量较小，不做定量分析，粉尘产生量0.035t/a，经二级碱喷淋装置（风量6000m3/h，去除率80%）处理后通过1根15米高排气筒（DA005）排放，排放量为0.007t/a。
⑦粉碎分级环节粉尘

本项目粉碎工序在全密闭环境下操作，仅是设施的出气口会逸散极少量的粉尘废气，主要为颗粒物，产生量为0.876t/a，经出气口布袋除尘装置3#（风量3000m3/h，去除率95%）处理后通过1根15米高排气筒（DA007）排放，排放量0.0438t/a。

⑧气相沉积环节粉尘、N2、硅烷、乙炔、H2，碳包覆环节N2、乙炔、H2

本项目化学气相沉积炉内依次进行沉积硅、沉积碳反应，沉积硅反应过程中会产生余气（氢气、少量粉尘、未分解完全的硅烷、未分解完全的乙炔），沉积碳过程中会产生的余气（氢气、少量粉尘、未分解完全的乙炔），根据企

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	业提供资料，H2产生量10kg/h，颗粒物产生量0.0004kg/h，非甲烷总烃（未分解完全的硅烷和乙炔）产生量2kg/h，年运行时间7200h，颗粒物、甲烷总烃产生量分别为0.0029t/a，14.4t/a，废气在氮气保护下接入TO焚烧装置（风量300m3/h，非甲烷总烃去除率99%），焚烧装置无需添加其他燃料点火，通入适量空气让硅烷、乙炔、氢气达到自燃，同时确保燃烧装置中氢气浓度低于4%，没有爆炸风险，最终处理尾气通过15m高排气筒（DA008）排放，颗粒物、非甲烷总烃排放量分别为0.0029t/a、0.144t/a。

⑨筛分分级环节粉尘

本项目粉碎工序在全密闭环境下操作，仅是设施的出气口会逸散极少量的粉尘废气，主要为颗粒物，根据企业提供资料，筛分分级工序的颗粒物产生量占总处理物料量的0.1%~0.3%，本项目按0.3%计，本项目总处理物料量约为1000t/a，颗粒物产生量约为3t/a，经出气口布袋除尘装置4#（风量3000m3/h，去除率95%）处理后通过15m高排气筒（DA007）排放，排放量0.15t/a。

⑩盐酸储罐氯化氢

盐酸储罐氯化氢主要分为“小呼吸”损耗和“大呼吸”损耗。
本项目盐酸储罐氯化氢产生量为7.335t/a。盐酸储罐密闭，罐体设置出气口，管道法兰连接引风装置，密闭式收集，氯化氢经二级碱喷淋装置（风量12000m3/h，去除率90%）处理后通过1根15米高排气筒（DA005）排放，排放量为0.7335t/a。


	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	
图4-1   本项目废气处理流程示意图

（3）大气污染物产生及排放情况汇总

建设项目废气污染源强核算结果及相关参数一览表见表4-5。




	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	表4-5   建设项目废气污染源强核算结果及相关参数一览表
工序/生产线

装置

污染源

污染物

污染物产生

治理措施

污染物排放

排放标准

排放时间（h）

核算方法

废气产生量（m3/h）

产生浓度（mg/m3）

产生速率（kg/h）

产生量（t/a）

工艺

效率%

是否为可行技术

废气排放量（m3/h）

排放浓度（mg/m3）

排放速率（kg/h）

排放量（t/a）

浓度（mg/m3）

速率（kg/h）

活化出料
活化辊道窑
DA005
颗粒物
产污系数法

12000
4.461
0.0535
0.3854
二级碱喷淋
80
是
12000
0.892
0.0107
0.0771
15
0.51
7200
钝化
钝化辊道窑
颗粒物
纯化酸洗
酸洗罐
氯化氢
92.211
1.1065
7.967
90
是

9.221
0.1107
0.7967
10
0.18
7200
盐酸储存
盐酸储罐
氯化氢
烘干天然气燃烧
闪蒸干燥机
DA006
颗粒物

3450.6
8.288
0.0286
0.2059
/
/
/
3450.6
8.288
0.0286
0.2059
20
/
7200
SO2
5.796
0.02
0.144
/
/
/
5.796
0.02
0.144
80
/
NOx
54.193
0.187
1.3464
/
/
/
54.193
0.187
1.3464
180
/
粉碎
粉碎机
DA007

颗粒物
产污系数法
3000
27.037
0.0811
0.584
布袋除尘1#
95
是
12000
4.486
0.0269
0.2405
15
0.51
7200
混料
卧式双螺带混料机
颗粒物
3000
16.222
0.0487
0.3504
布袋除尘2#
95
是
粉碎分级
气流粉碎分级机
颗粒物
3000

40.556
0.1217
0.876

布袋除尘3#
95
是

筛分分级
卧式双螺带混料机
颗粒物
3000
138.889
0.4167
3
布袋除尘4#
95
是
气相沉积
流化床

DA008
颗粒物
产污系数法
600
0.671
0.0004
0.0029
TO焚烧
/
/
600
0.671
0.0004
0.0029
15
0.51
7200
碳包覆
回转窑

非甲烷总烃
3333.333
2
14.4
99
是
33.333
0.02
0.144
60
3



	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	（4）废气污染物达标排放分析

活化和钝化DA005颗粒物（碳黑尘），纯化和盐酸储罐DA005氯化氢，粉碎、混料、粉碎分级和筛分分级DA007排气筒颗粒物（碳黑尘）、气相沉积和碳包覆DA008颗粒物（碳黑尘）和非甲烷总烃（乙炔）可达江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准，天然气燃烧DA006颗粒物（烟尘）、SO2、NOX可达江苏地标DB32/3728-2020《工业炉窑大气污染物排放》表1标准，基准含氧量可达江苏地标DB32/3728-2020《工业炉窑大气污染物排放》表5标准。

（6）影响分析
本项目无需设置卫生防护距离，废气均通过15米高排气筒（DA005~DA008）排放，且500m范围内无环境保护目标，对大气环境影响较小。
2、废水

本项目废水主要为纯化洗碱废水150t/a、纯化酸洗废水4775t/a、纯化水洗废水6250t/a、纯水制备废水10000t/a、碱喷淋装置排水2592t/a、地面清洗废水320t/a和初期雨水6615t/a。

纯化洗碱废水、纯化酸洗废水、纯化水洗废水和碱喷淋装置排水中和后与纯水制备废水、地面清洗废水和初期雨水一起接入光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂集中处理，处理出水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准，尾水排入白屈港，其中水污染物COD、SS的排放总量分别为1.5352t/a、0.3071t/a。

3、噪声

本项目噪声源主要为卧式双螺带混料机、粉碎机、气流粉碎分级机、流化床、批混机、超声波振动筛、电除磁机、打包机、空压系统、风机、水泵等，噪声源强≤90dB(A)。经建设单位合理布局，并采取相应措施治理后，厂界噪声能达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中3类标准。项目建设地200米范围内无敏感目标，故建设项目噪声对周围环境影响较小。


	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	4、固体废物

本项目生产过程固体废物主要为纯化产生的氢氧化钾和碳酸钾混合液，筛分分级产生的不合格品，除磁产生的废磁性物质，废气处理产生的滤尘，纯水制备产生的废膜。

表4-25     本项目固体废物分析结果汇总表

序号

固体废物名称

废物

类别

废物代码

主要成分

有害成分

物理性状

危险特性

产生量（t/a）

贮存方式

利用处置方式和去向

利用或处置量（t/a）

1

氢氧化钾和碳酸钾混合液

HW35
900-399-35
金属盐、水
/

液
C，T
6000
贮存于碱液储存罐
有资质单位
6000
2
不合格品
S59
900-099-S59

碳
/

固

/

1
贮存于一般固废堆场

外售利用

1
3
废磁性物质

S59
900-099-S59

金属
/
固
/
2
2
4
滤尘
S59
900-099-S59
碳、硅
/
固

/

16.2
16.2
5
废膜
S59
900-099-S59
/
固
/
0.3
0.3
本项目产生的危险废物主要为氢氧化钾和碳酸钾混合液，收集后送有资质单位处置，不排放。固体废物通过以上方法处理处置后，将不会对周围的环境产生影响，亦不会造成二次污染。但必须指出的是，固体废物处理处置前在厂内的堆放、贮存场所应按照国家固体废物贮存有关要求设置，避免其对周围环境产生二次污染。通过以上措施，固体废物均得到妥善处置或利用，对外环境影响可减至最小程度。



五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	DA005，5#排气筒/活化、纯化、钝化
	颗粒物、N2、气态钾化合物、CO、H2、CO2、氯化氢
	二级碱喷淋+15m排气筒
	DB32/4041-2021

表1标准

颗粒物浓度15mg/m3

速率0.51kg/h

	
	DA006，6#排气筒/烘干天然气燃烧
	烟尘、SO2、NOx
	15m排气筒
	DB32/3728-2020表1、表5标准

烟尘浓度20mg/m3

SO2浓度80mg/m3

NOx浓度180mg/m3

基准氧含量9%

	
	DA007，7#排气筒/粉碎、混料、粉碎筛分、筛分分级
	颗粒物
	布袋除尘+15m排气筒
	DB32/4041-2021

表1标准

颗粒物浓度15mg/m3

速率0.51kg/h

	
	DA008，8#排气筒/气相沉积、碳包覆
	N2、颗粒物、非甲烷总烃、H2
	TO焚烧+15m排气筒
	DB32/4041-2021

表1标准

颗粒物浓度15mg/m3

速率0.51kg/h

非甲烷总烃浓度60mg/m3

速率3kg/h

	地表水环境
	DW001、污水排放口
	pH、COD、SS
	接入光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂集中处理
	GB39731-2020表1标准pH6-9、COD500mg/L、SS400mg/L

	
	YS001、雨水排放口
	pH、COD、SS
	雨水排放口前端设置明渠（排放井）和初期雨水池，排放口安装截止阀，初期雨水纳入废水处理系统
	/

	声环境
	卧式双螺带混料机
	卧式双螺带混料机
	设备在生产车间内合理布局；墙壁为实砌墙隔声；优先选择低噪声设施
	GB12348-2008表1中3类标准

昼间≤65dB(A)
夜间≤55dB(A)

	
	粉碎机
	粉碎机
	
	

	
	气流粉碎分级机
	气流粉碎分级机
	
	

	
	流化床
	流化床
	
	

	
	批混机
	批混机
	
	

	
	超声波振动筛
	超声波振动筛
	
	

	
	电除磁机
	电除磁机
	
	

	
	打包机
	打包机
	
	

	
	空压系统
	空压系统
	
	

	
	风机
	风机
	
	

	
	水泵
	水泵
	
	

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	不合格品、废磁性物质、滤尘和废膜外售综合利用，氢氧化钾和碳酸钾混合液委托有资质单位处置。

	土壤及地下水

污染防治措施
	土壤：①加强人员培训。②各种化学危险品不能混装。③运输时需要加盖雨布，以防行车交会时有烟头飞落。④行车途中需勤检查。⑤注意卸货时外包装破损。

地下水：①地坪防渗处理措施。②各类地下管道防渗处理措施。③地上管道、阀门防渗措施。④原料仓库及收集措施、固废堆场防渗措施。

	生态保护措施
	本项目利用现有厂房进行建设，且用地范围内不涉及生态环境保护目标。

	环境风险

防范措施
	加强环境风险管理，制定突发环境事故应急预案，采取切实可行的工程控制和管理措施，加强对易燃易爆、有毒有害物质在使用、储运过程中的监控管理，防止发生污染事故。

	其他环境

管理要求
	根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目行业类别属于“三十四、计算机、通信和其他电子设备制造业39”中： “89电子元件及电子专用材料制造398-其他”项目，本项目为登记管理，现有项目为排污许可重点管理，扩建后全厂为排污许可重点管理。根据《排污单位自行监测技术指南-总则》（HJ819-2017），制定详细污染源监测计划。


六、结论

	综上所述，从环保角度看，本项目的建设是可行的。




新型硅碳负极材料项目





生物质/树脂碳化料





混  料





活  化





纯  化





烘  干





N2噪声





电加热





成  品





钝  化





气相沉积





碳包覆





除  磁





筛分分级





天然气加热





S3废磁性物质





水、盐酸溶液





批 混1





N4噪声





乙炔气+硅烷气+氮气





氢氧化钾





700-1000℃





氮气





G2粉尘、氮气





G3活化废气





W1纯化废水





G4氯化氢





S1氢氧化钾和碳酸钾混合液





电加热





500-700℃





G6钝化废气





G8气相沉积废气





400-600℃


电加热





乙炔气+氮气





500-700℃


电加热





G5燃烧废气





G10粉尘





S2不合格品





氮气





粉  碎





G1粉尘





出  料





水





100-200℃





粉碎分级





G7粉尘





G9碳包覆废气





批 混2





N5噪声





打  包





氮气





N1噪声





N3噪声





N6噪声





N7噪声





N8噪声





人工石墨





上   料





碳   化





筛分除磁





批   混





成   品





粉尘、噪声、废包装袋





燃烧废气、粉尘、有机废气、噪声





隔套冷却水





电加热1150℃





包    装





粉尘、噪声





粉尘、噪声、筛上物





氮气、天然气





压缩空气





粉尘





氧化亚硅





上   料





干   燥





包   覆





成   品





粉尘、噪声、废包装袋





粉尘、噪声、筛上物





筛分除磁





配   液





包   装





隔套冷却水





隔套冷却水





天然气、压缩空气





压缩空气





纯水、对羟基肉桂酸








电加热60-80℃








天然气燃烧废气、粉尘、噪声





电加热80-90℃








粉尘





隔套冷却水





纯水








粉尘





粉尘





自产人造石墨、自产硅氧负极材料、高倍率人工石墨





上   料





混   合





成   品





粉尘、噪声、废包装袋





粉尘、噪声、筛上物





筛分除磁





包   装





粉尘、噪声





压缩空气





粉尘





配  料





涂  布





辊  压





模  切





叠  片





封  装





铝塑膜





NMP废气、NMP废液





成  品





NMP





电加热





120℃-130℃





正级（磷酸铁锂）、负极（本项目产品）固态电池材料





生活用水





接入光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂集中处理





化粪池





3000





3750





损耗：750





新鲜水





隔套冷却用水





2522088





纯水制备用水





损耗：126104.4





48000





浓水19200





28800





配液1800





包覆27000





检验制备纯水用水





检验清洗用水





浓水10





5





4.5





97304.4





15





进入试验样品





25





149084.6





损耗：0.5





冷凝





28800





经危废专用桶收集后委托有资质单位进行处置








转轮式NMP溶剂回收系统喷淋用水





经危废专用桶收集后委托有资质单位进行处置








0.2





0.2





22210





烘干天然气燃烧废气





DA006，15m





混料颗粒物、N2





DA007，15m








粉碎颗粒物





布袋除尘装置2#





DA007，15m








布袋除尘装置1#





粉碎分级颗粒物





DA007，15m





布袋除尘装置3#





气相沉颗粒物、N2、硅烷、乙炔、H2





DA008，15m





TO焚烧装置





碳包覆N2、乙炔、H2





筛分分级颗粒物





DA007，15m





布袋除尘装置4#





全密闭





全密闭





全密闭





全密闭





全密闭





全密闭





钝化颗粒物、N2、CO、CO2





活化出料颗粒物、N2、气态钾化合物、CO、H2、CO2





DA005，15m





二级碱喷淋装置





纯化酸洗氯化氢





全密闭





全密闭





全密闭





盐酸储罐氯化氢





全密闭








PAGE  
-  -

