建设项目环境影响报告表
（污染影响类）
（公示版）
项目名称：     年产100万个齿轮技改项目     
建设单位（盖章）： 江苏欧迈杰智能科技有限公司                  
编制日期：             2026年4月                         
中华人民共和国生态环境部制
一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	年产100万个齿轮技改项目

	项目代码
	2512-320266-89-02-230282

	建设单位联系人
	王*辉
	联系方式
	1351****906

	建设地点
	江苏 省（自治区）无锡 市 江阴 县（区）华士 乡（街道）华西工业园陆瓠西路467号-1

	地理坐标
	（ 120 度  25 分 15.013 秒， 31 度  49分  32.983  秒）

	国民经济
行业类别
	C3360金属表面处理及热处理加工
	建设项目
行业类别
	三十、金属制品业 33、67 金属表面处理及热处理加工中“其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”

	建设性质
	□新建（迁建）
□改建
□扩建
☑技术改造
	建设项目
申报情形
	☑首次申报项目             
□不予批准后再次申报项目
(超五年重新审核项目     
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	江阴市华士镇人民政府
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	江阴华士备[2026]74号

	总投资（万元）
	1500
	环保投资（万元）
	25

	环保投资占比（%）
	2
	施工工期
	1个月

	是否开工建设
	☑否
□是：            
	用地（用海）
面积（m2）
	0

	专项评价设置情况
	表1-1  专项评价设置情况判断表
专项评价类别

设置原则

设置情况

判断结果

大气

排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目

项目排放的废气不涉及有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气。
无需专项评价

地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂

项目无生产废水排放。
环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目

本项目无储存量超过临界量的有毒有害和易燃易爆危险物质。
生态

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目
本项目用水依托自来水管网，不采用河道取水。
海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目

本项目不属于海洋工程建设项目。


	规划情况
	略

	
	略

	规划环境影响
评价情况
	略

	规划及规划环境
影响评价符合性分析
	略

	其他符合性分析
	略


二、建设项目工程分析
	建设内容
	1、项目由来
江苏欧迈杰智能科技有限公司成立于2023年12月，位于江阴市华士镇华西工业园陆瓠西路467号-1，主要从事齿轮的生产。江苏欧迈杰智能科技有限公司《年产100万个齿轮新建项目环境影响报告表》于2024年12月18日经无锡市数据局审批通过，并于2025年12月通过自主验收（阶段性验收）。企业实际产能为年产齿轮50万个（包括齿轮件50万个、螺杆件100万个），现已达产。
现企业拟利用现有厂房进行技改，新增油淬多用炉、回火炉、清洗机、氮化炉、清洗线等设备16台/套，新增油淬及清洗工艺，原先的渗氮工艺全部改为氨气渗氮，技改后仍旧从事齿轮的生产，设计生产能力为年产齿轮100万个（包括齿轮件100万个和螺杆件100万个）。
2026年3月31日，江阴市华士镇人民政府以“备案证号：江阴华士备[2026]74号”文对本项目准予备案。项目代码: 2512-320266-89-02-230282。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），本项目含有油淬、热处理工艺，属于“三十、金属制品业 33、67 金属表面处理及热处理加工中“其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”应该编制环境影响报告表。建设单位委托冠誉环境（江苏）有限公司开展该项目环境影响评价工作。

本项目所涉及的消防、安全和卫生问题不属于本评价范围，请建设单位按照国家有关法律、法规和相关标准执行。
2、项目概况
项目名称：年产100万个齿轮技改项目；
建设单位：江苏欧迈杰智能科技有限公司
行业类别：金属表面处理及热处理加工（C3360）；
项目性质：技术改造；
建设规模：年产100万个齿轮；
建设地点：江阴市华士镇华西工业园陆瓠西路467号-1；
投资总额：总投资1500万元，其中环保投资25万元；
劳动定员：技改前劳动定员500人，技改后不新增劳动定员，从现有项目劳动定员中调配；
工作制度：扩建前后全厂工作制度保持不变，实行24小时“三班制”生产，年生产天数300天。

3、生产规模及内容
建设项目产品方案见表2-1。
表2-1  建设项目产品方案
序号

工程名称（车间、生产装置或生产线）

产品名称

设计生产能力

年运行时数（hr）

技改前

技改后

增减量

审批量

实际量*
1

生产车间

齿轮

齿轮件
100万个/a

50万个/a
100万个/a
0

7200

螺杆件
100万个/a
100万个/a
100万个/a
0

合计（组装后）
100万个/a
50万个/a
100万个/a
0

注：原有项目仅进行阶段性验收，故技改前齿轮实际量仅50万个/a；增减量=技改后产量-技改前审批量。

4、主要生产设施
技改后全厂主要生产设备见表2-2。
表2-2  技改后全厂主要生产设备一览表
5、主要原辅材料及燃料
主要原辅材料及燃料使用情况见表2-3。
表2-3  主要原辅材料及燃料使用情况表

6、建设项目主体、公用、储运、辅助及环保工程
本项目利用现有闲置厂房进行建设，主体工程为厂房内部布局调整、生产及辅助设备的购置、安装和调试等；公用工程和辅助工程包括储运工程、环保工程和其他配套工程的完善建设。建设项目工程内容见表2-5。

7、地理位置、车间四周现状、车间平面布置
地理位置：本项目位于江阴市华士镇华西工业园陆瓠西路467号-1，具体地理位置见附图1。

车间四周现状：本项目租赁江阴市华西塑料管业有限公司整个厂区车间，厂区内主要设有办公楼、热处理生产车间、机加工生产车间等，其中主要车间厂房有3座。本项目车间北侧为无锡迈力塑业科技有限公司等工业企业，无锡迈力塑业科技有限公司主要从事塑料管的生产；车间西侧为陆瓠西路，隔路为江苏华西聚纤纺科技有限公司等工业企业，江苏华西聚纤纺科技有限公司主要从事聚纤纺技术的研究及纺织专用设备及配件的制造；车间南侧为沿街商铺、双桥路，隔路为江阴聚科新材料有限公司、江阴迈斯威新材料有限公司等工业企业，江阴聚科新材料有限公司主要从事电线电缆制造，江阴迈斯威新材料有限公司主要从事金属丝绳制造；车间东侧为江阴全意交通工程有限公司，江阴全意交通工程有限公司主要从事工程施工。距离本项目车间最近居民点为西南侧125m处华西三村-西区居民住宅。车间周围500米卫星图见附图4，500米土地利用现状详见附图3。

车间平面布置：本项目厂区占地面积12000m2，一层车间，主要设置生产车间、原料成品堆场、危化品仓库、一般固废堆场和危废仓库。具体厂区平面布置图见附图2。

8、水平衡
本项目后期生产过程中地面较为干净，日常仅需扫地即可，无需进一步进行地面的冲洗工作，无清洁用水和清洁废水产生，项目用水主要为清洗机清洗工艺用水和清洗线清洗工艺用水，采用自来水。

	工艺流程和产排污环节
	1、生产工艺流程图及产污环节

本项目从事齿轮的生产。具体生产工艺流程及产污环节见图2-4。（G-废气、S-固废、N-噪声）。
[image: image4.png]


[image: image5.png]


[image: image6.bmp][image: image7.png]


[image: image8.jpg]


 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图2-4  齿轮生产工艺流程及产污环节图


	与项目有关的原有环境污染问题
	江苏欧迈杰智能科技有限公司成立于2023年12月，现位于江阴市华士镇华西工业园陆瓠西路467号-1，主要从事齿轮的生产，主要产品产能为齿轮100万个/a。根据实际调查，该公司目前正常生产。现有项目审批及验收情况具体见表2-6。

表2-6    现有项目审批及验收情况

项目名称
产品方案
环评审批情况
环保三同时竣工验收情况
排污许可登记手续
《年产100万个齿轮新建项目环境影响报告表》

齿轮100万个/a
2024年12月18日经无锡市数据局审批通过，项目编号：锡数环许[2024]1064号
2025年12月通过自主验收（阶段性验收）
2025年8月25日申领了排污许可证（证书编号：91320281MAD6N4BM29001U）

本报告将根据该公司的环评、排污证审批资料以及实际调查内容进行统计现有污染情况如下：

1、 现有产品生产工艺及产污环节分析
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图2-5    现有齿轮生产工艺及产污环节图
现有项目审批情况：




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域
环境
质量
现状
	1、大气环境质量现状

由上表可知，2024年江阴市环境空气中二氧化硫年均值、二氧化氮年均值、PM10年均值和一氧化碳日平均值可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准；PM2.5年均值、臭氧日最大8小时平均值超过《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准。项目所在区PM2.5、臭氧超标，因此判定为非达标区。华士镇针对环境质量现状问题制定了相应整治方案，见附件《华士镇大气污染综合整治实施方案》。
2、地表水环境质量现状

本项目纳污河流为张家港河，根据《2024年度江阴市生态环境状况公报》，张家港河水质处于良好水平。
3、声环境质量现状

本项目建设地50m范围内无敏感点，无需进行声环境现状调查。
4、生态环境质量现状
本项目位于工业园区，不涉及新增用地，无需进行生态环境现状调查。
5、电磁辐射环境质量现状
不涉及电磁辐射影响。
6、地下水、土壤环境质量现状
建设项目基本不存在土壤、地下水环境污染途径，无需进一步开展环境质量现状调查。


	环境
保护
目标
	1、大气环境
本项目大气环境目标统计500m范围内的环境保护目标，具体见表3-2。
表3-2  大气环境保护目标
序号
名称
坐标/°
保护对象规模
相对本项目车间方位

相对本项目车间距离/m
相对厂界方位

相对厂界距离/m
东经
北纬
1
观音堂

120. 416975

31. 826327

30人

西

288
西

283

2
华西三村-四区
120. 418670

31. 823248

2500人

西南
125

西南
64

2、声环境
本项目厂界50m范围内无声环境保护目标。
3、地下水环境
本项目500m范围内不涉及地下水集中式引用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
4、生态环境
本项目不属于产业园区外新增用地的项目，不涉及生态环境保护目标。


	污染
物排
放控
制标
准
	1、废气污染物排放标准

本项目淬火工序产生的油雾（以颗粒物计）有组织、无组织排放标准执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1、表3标准；清洗机清洗、清洗线清洗工序产生的有机废气（以非甲烷总烃计）有组织、无组织排放标准执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1、表3标准；渗氮工序产生的NOx无组织排放标准执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准，氨气无组织排放标准执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1二级标准。
2、废水污染物排放标准
本项目无生产废水产生，本项目技改后不新增劳动定员，从现有项目劳动定员中调配，故不新增生活污水。
3、噪声排放标准

根据本项目所在地声环境功能区划，本项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中表1中2类标准。具体见表3-6。

4、固废贮存标准

本项目一般工业固废贮存参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），不得形成二次污染。

危险固废储存按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关规定执行。
生活垃圾处理执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120 号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。



	总量
控制
指标
	项目建设地所在区域属于太湖流域三级保护区，且属于“双控区”。根据江苏省环境保护厅《江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法》(苏环办[2011]71号)文件的要求，结合项目排污特征，确定总量控制因子：

水：COD、氨氮、TP、TN和悬浮物SS（考核因子）；
废气：颗粒物、非甲烷总烃和NOx；
建设项目污染物排放总量指标见表3-7。
表3-7    建设项目污染物排放总量指标      单位　t/a

类别
污染物名称

现有项目
本项目
“以新带老”削减量
扩建后全厂排放量

扩建前后增减量

实际排放量

核定排放量

产生量

削减量

排放量

废气

有组织
颗粒物

0.0369

0.178

0.57
0.513
0.057
0
0.235
+0.057
非甲烷总烃

-
0

0.1045
0.094
0.0105
0
0.0105
+0.0105
NOx

-

-

-

-

-

0
-

-

无组织

颗粒物
0

0

0.03
0
0.03
0

0.03
+0.03
非甲烷总烃

-

0.085

0.0055
0

0.0055
0

0.0905
+0.0055
NOx

-
-
0.5
0
0.5
0
0.5
+0.5
合计

颗粒物
0.0369

0.178

0.6

0.513

0.087

0

0.265

+0.087

非甲烷总烃

-

0.085

0.11
0.094
0.016

0

0.101
+0.016

NOx

-

-

0.5

0

0.5

0

0.5

+0.5

生活污水

废水量

2400
/2400
6000
/6000

0

0
0

0
6000/6000

0
COD

1.08/

0.12
2.7/

0.3
0

0

0

0

2.7/0.3

0
SS

0.84/

0.024
2.1/

0.06
0

0

0

0

2.1/0.06

0
氨氮

0.108/

0.0096
0.27/

0.024
0

0
0

0

0.27/0.024

0
TP

0.0192/

0.0012
0.048/

0.003
0

0
0

0

0.048/0.003

0
TN

0.168/

0.0288
0.42/

0.072
0

0
0

0

0.42/0.072

0
固废

一般固废
0
0
0

0

0
0
0
0
危险固废
0

0

92.313
92.313
0

0
0

0

生活垃圾
0

0

0

0

0

0
0

0

注：A/B，“A”指进入污水处理厂的接管量，“B” 指污水处理厂外排量；扩建后全厂排放量=本项目排放量+现有项目核定排放量，扩建前后增减量=扩建后全厂排放量-现有项目核定排放量。 

本项目无生产废水产生，项目实施后，不新增生活污水。

本项目技改后全厂大气污染物排放量为颗粒物0.265t/a、非甲烷总烃0.101t/a、NOx0.5t/a，较技改前新增颗粒物0.087t/a、非甲烷总烃0.016t/a、NOx 0.5t/a，新增废气总量可在华士镇内平衡。
固体废物全部实现综合利用或处置，排放总量为零，符合总量控制要求。




四、主要环境影响和保护措施
	施工
期环
境保
护措
施
	本项目利用已建成的车间，施工期对周围环境产生的影响主要是生产设备的安装和调试期间产生的废气、噪声和少量建筑垃圾。废气主要来源于运输车辆所排放的废气、少量扬尘：噪声主要是运输机械和安装设备产生的噪声：固体废弃物主要为少量建筑垃圾和设备包装箱等。
为防止建设项目在建设期间发生上述环境污染的现象，使建设项目在建设期间对周围环境的影响尽可能小，建议采取以下的污染防治措施：
①合理安排设施的使用，减少噪声设备的使用时间。
②对施工产生的固体废物，应尽可能利用或及时运走。
③注意清洁运输，防止在装卸、运输过程中的撒漏、扬尘及噪声。
④建设单位应做好施工期管理工作，以减小对周围环境的影响。
由于施工期较短，对当地环境空气、水环境、声环境影响时间较短，并且施工结束，以上影响立即消失，故不会降低当地环境质量现状类别。

	运营
期环
境影
响和
保护
措施
	1、运营期产污环节概况

本项目运营期主要污染物产生见表4-1。
表4-1     建设项目主要污染物产生情况一览表

类别
编号
产生环节
污染因子
产生特征
去向
废气
G1
淬火
油雾（以颗粒物计）、CO2、H2O
连续
油雾经油雾净化器处理后通过DA002排放到外环境，CO2、H2O车间内无组织排放
G2
清洗机清洗

有机废气（以非甲烷总烃计）

连续

经二级活性炭吸附装置处理后通过DA003排放到外环境

G3
清洗线清洗

有机废气（以非甲烷总烃计）

连续

经二级活性炭吸附装置处理后通过DA003排放到外环境

G4

渗氮
NOx、H2O、NH3
连续
车间内无组织排放
废水
-

-
-
-
-
固废
S1
淬火
油泥
间歇
委托有资质单位处置
S2

清洗机清洗
清洗废液
间歇
委托有资质单位处置
S3

清洗线清洗

清洗废液

间歇

委托有资质单位处置

S4
废气处理

废油

间歇

委托有资质单位处置

S5

废气处理

废活性炭

间歇

委托有资质单位处置

噪声
N1
淬火
噪声
连续
室内排放
N2

清洗机清洗
噪声

连续

室内排放

N3

高温回火

噪声

连续

室内排放

N4

清洗线清洗
噪声

连续

室内排放

N5
渗氮
噪声
连续
室内排放
N6

风机

噪声

连续

室内排放

2、废气
略。
3、废水
略。
4、噪声
略。
5、固废
略。
6、地下水、土壤
略。
7、生态
略。
8、环境风险
略。
9、电磁辐射
略。
10、排污口规范化管理
略。



五、环境保护措施监督检查清单
	内容
要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	本项目
	DA002淬火工序（有组织排放）
	颗粒物
	经“油雾净化器”装置处理后通过1根15m高排气筒排放
	颗粒物执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准，即颗粒物排放浓度≤20mg/m³，排放速率≤1kg/h

	
	
	DA003清洗机清洗、清洗线清洗工序（有组织排放）
	非甲烷总烃
	经“二级活性炭吸附”装置处理后通过1根15m高排气筒排放
	非甲烷总烃执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准，即非甲烷总烃排放浓度≤60mg/m³，排放速率≤3kg/h

	
	
	淬火、清洗机清洗、清洗线清洗、渗氮工序（无组织排放）
	颗粒物、非甲烷总烃、NOx、NH3
	加强车间密闭
	厂界颗粒物、非甲烷总烃、NOx执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准，即颗粒物排放浓度≤0.5mg/m³，非甲烷总烃排放浓度≤4mg/m³，NOx排放浓度≤0.12mg/m³，厂界NH3执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1二级标准，即NH3排放浓度≤1.5mg/m³，厂区内非甲烷总烃执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准，即非甲烷总烃排放浓度≤6mg/m³

	
	全厂
	DA001抛丸工序
	颗粒物
	经“布袋除尘”装置处理后通过1根15m高排气筒排放
	颗粒物执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准，即颗粒物排放浓度≤20mg/m³，排放速率≤1kg/h

	
	
	DA002淬火工序（有组织排放）
	颗粒物
	经“油雾净化器”装置处理后通过1根15m高排气筒排放
	颗粒物执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准，即颗粒物排放浓度≤20mg/m³，排放速率≤1kg/h

	
	
	DA003清洗机清洗、清洗线清洗工序（有组织排放）
	非甲烷总烃
	经“二级活性炭吸附”装置处理后通过1根15m高排气筒排放
	非甲烷总烃执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准，即非甲烷总烃排放浓度≤60mg/m³，排放速率≤3kg/h

	
	
	淬火、清洗机清洗、清洗线清洗、渗氮、粗加工、精加工工序（无组织排放）
	颗粒物、非甲烷总烃、NOx、NH3
	加强车间密闭
	厂界颗粒物、非甲烷总烃、NOx执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准，即颗粒物排放浓度≤0.5mg/m³，非甲烷总烃排放浓度≤4mg/m³，NOx排放浓度≤0.12mg/m³，厂界NH3执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1二级标准，即NH3排放浓度≤1.5mg/m³，厂区内非甲烷总烃执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准，即非甲烷总烃排放浓度≤6mg/m³

	地表水环境
	全厂
	DW001生活污水接管口
	COD

SS

氨氮

总磷

总氮
	生活污水经“化粪池”预处理后，接入江阴市华清水务有限公司集中处理
	达DB32/1072-2018表2标准和GB18918-2002表1一级A标准后排入张家港河，即pH6-9、COD≤40 mg/L、SS≤10 mg/L、氨氮≤2 mg/L、总磷≤0.4 mg/L和总氮≤12 mg/L

	声环境
	本项目
	生产设备、空压机、风机、水泵、冷却塔
	噪声
	①设备均设置在车间内，合理布局；②车间墙体为实砌墙体；③对设备进行经常性维护，保持设备处于良好的运转状态；④空压机、风机、水泵位于室内，设置隔声罩，进一步起到降噪作用；⑤加强内部管理，合理作业，避免不必要的突发性噪声。
	达GB12348-2008表1中2类标准即昼间（6:00-22:00）≤60dB(A) ，夜间（22:00-次日6:00）≤50dB(A)

	
	全厂
	生产设备、空压机、风机、水泵、冷却塔
	噪声
	
	

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	本项目
	本项目危险固废（油泥、清洗废液、废油、废活性炭）收集后委托有资质单位处置。

	
	全厂
	全厂一般工业固废（金属废料、金属废屑（沾染乳化液）、金属废料、金属废屑、沉渣、废钢丸、不合格品、滤尘、废布袋）外售综合利用，危险固废（废乳化液、废盐渣、废机油、废包装袋、油泥、清洗废液、废油、废活性炭）收集后委托有资质单位处置，生活垃圾由环卫部门收集后统一处置。

	土壤及地下水污染防治措施
	项目采取“源头控制”、“分区防控”的要求，危废仓库采取“黏土铺底+水泥硬化+环氧地坪”，一般固废仓库、其他生产和仓库区域采取“黏土铺底+水泥硬化”的防渗措施，做到“防渗漏、防雨淋、防扬尘”的要求，杜绝固废接触土壤及室外堆放，防止降水淋溶、地表径流。

	生态保护措施
	本项目利用现有厂房建设，不涉及新增用地，无生态环境影响。

	环境风险
防范措施
	1、加强对原辅材料、危废的管理，加强对物料储存、使用的安全管理和检查，避免物料出现泄漏。 
2、落实安全检查制度，定期检查，排除火灾隐患；加强厂区消防检查和管理，在厂区按照消防要求设置灭火器材。
3、要加强对各岗位员工进行风险意识、风险知识、安全技能、规章制度、应变能力等素质等各方面的培训和教育。 
4、企业应按照安全监督管理部门和消防部门要求，严格执行相关风险控制措施。
5、做好总图布置和建筑物安全防范措施。
6、准备各项应急救援物资，如灭火器、黄砂、空桶、铁锹及个人防护措施防护服、防护罩等。 
7、仓库区禁止吸烟，远离火源、热源、电源，无产生火花的条件，禁止明火作业。 
8、企业定期开展安全风险辨识，严格按照标准规范建设环境治理设施，制定废气处理设施管理责任制度，明确责任到人。
9、加强对废气处理设施的日常巡检、保养、维修。及时发现有可能引起事故的异常运行苗头，消除事故隐患。

	其他环境
管理要求
	根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目及现有项目属于金属表面处理及热处理加工（C3360），涉及通用工序中表面处理-淬火工序，属于排污简化管理类别。具体环境监测要求见4-16和表4-21。


六、结论
	综上所述，本项目从环保角度出发，在坚持“三同时”原则并按照本报告中提出的各项环境保护措施治理后是可行的。


附表
建设项目污染物排放量汇总表
	项目
分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）t/a ①
	现有工程
许可排放量t/a
②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）t/a ③
	本项目
排放量（固体废物产生量）t/a④
	以新带老削减量
（新建项目不填）t/a ⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）t/a ⑥
	变化量t/a
⑦

	废气
	颗粒物
	0.0369
	0.178
	/
	0.087
	/
	0.265
	+0.087

	
	非甲烷总烃
	/
	0.085
	/
	0.016
	/
	0.101
	+0.016

	
	NOx
	/
	/
	/
	0.5
	/
	0.5
	+0.5

	废水
	水量
	2400
	6000
	/
	0
	/
	6000
	0

	
	COD
	0.12
	0.3
	/
	0
	/
	0.3
	0

	
	SS
	0.024
	0.06
	/
	0
	/
	0.06
	0

	
	氨氮
	0.0096
	0.024
	/
	0
	/
	0.024
	0

	
	总磷
	0.0012
	0.003
	/
	0
	/
	0.003
	0

	
	总氮
	0.0288
	0.072
	/
	0
	/
	0.072
	0

	一般工业
固体废物
	金属废料、金属废屑（沾染乳化液）
	55
	55
	/
	0
	/
	55
	0

	
	金属废料、金属废屑
	128.5
	128.5
	/
	0
	/
	128.5
	0

	
	沉渣
	21.7
	21.7
	/
	0
	/
	21.7
	0

	
	废钢丸
	16
	16
	/
	0
	/
	16
	0

	
	不合格品
	92
	92
	/
	0
	/
	92
	0

	
	滤尘
	17.622
	17.622
	/
	0
	/
	17.622
	0

	
	废布袋
	0.2
	0.2
	/
	0
	/
	0.2
	0

	危险废物
	废乳化液
	24
	24
	/
	0
	/
	24
	0

	
	废盐渣
	0.5
	0.5
	/
	0
	/
	0.5
	0

	
	废机油
	3
	3
	/
	0
	/
	3
	0

	
	废包装袋
	0.2
	0.2
	/
	0
	/
	0.2
	0

	
	油泥
	0
	0
	/
	2
	/
	2
	+2

	
	清洗废液
	0
	0
	/
	88.8
	/
	88.8
	+88.8

	
	废油
	0
	0
	/
	0.513
	/
	0.513
	+0.513

	
	废活性炭
	0
	0
	/
	1
	/
	1
	+1


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-②


 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




G2有机废气





S2清洗废液





N2噪声





G1油雾、CO2、H2O





检验





组装





成品





N3噪声





S1油泥





N1噪声





钢丸





电加热


AS135盐浴、氮气





原料（球铁、圆钢）





粗加工





电加热


清洗剂、水





乳化液





清洗线清洗





N4噪声





球铁





电加热


甲醇+丙烷





渗碳





盐浴淬火





淬火





圆钢





粗加工





乳化液





精加工





乳化液





齿轮件





电加热


甲醇、氮气、淬火油





精加工





乳化液





螺杆件





抛丸





清洗





清水





高温回火





电加热





渗氮





电加热





技改部分





N5噪声





调质淬火





高温回火





电加热


甲醇、氮气





循环冷却水





电加热





水淬





油淬





S3清洗废液





氨气、氮气





G4 NOX、H2O、NH3





循环冷却水





G3 有机废气





清洗机清洗





电加热


清洗剂、水





原料（球铁、圆钢）





粗加工





S金属废屑、废钢丸





氮气+氢气





N噪声





乳化液





G油雾





渗氮





循环冷却水





N噪声





球铁





电加热


甲醇+丙烷





G CO2、H2O





S沉渣、废盐渣





S废乳化液、金属废料





渗碳





盐浴淬火





N噪声





调质淬火





圆钢





粗加工





N 噪声





乳化液





G油雾





S废乳化液、金属废料





N噪声





3颗粒物





N噪声





精加工





乳化液





G油雾





N 噪声





S废乳化液、金属废屑





齿轮件





检验





成品





S不合格品





电加热


甲醇、氮气





精加工





N 噪声





乳化液





G油雾





螺杆件





组装





循环冷却水





S废乳化液、金属废屑





GH2O





抛丸





清洗





清水





（热处理）





高温回火





电加热





（热处理）





图例：        项目建设地           本项目车间           居民住宅区





比例





100m





200m





0





附图4   项目建设地Google earth（谷歌地球）卫星图片





张





家





港





河





陆





幸福大桥





瓠





西





路





泾浜路





双桥路





泾胡路





华西三村-四区





观音堂





华西风景区





工业企业





工业企业





码头





聚科新材料、迈斯威新材料等工业企业





华西钢铁





工业企业





聚源石业等工业企业





华西聚纤纺科技等工业企业





工业企业





华西特种焊管





工业企业





全意交通





迈力塑业等工业企业





288m





125m








3

