建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

（公示稿）

项目名称：    储存品种调整及储运设施安全改造项目

建设单位（盖章）：江苏苏豪丽天智储循环科技有限公司

编制日期：                2026年4月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 储存品种调整及储运设施安全改造项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2604-320281-89-02-727865 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 孙* | 联系方式 |  | 157****371 |
| 建设地点 | 江苏省无锡市江阴市利港街道润华路9号 |  |  |  |
| 地理坐标 | （120度05分54.737秒，31度56分10.144秒） |  |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 五十二、交通运输业、管道运输业：138油气、液体化工码头--其他；五十三、装卸搬运和仓储业59：149危险品仓储594（不含加油站的油库；不含加气站的气库）--其他（含有毒、有害、危险品的仓储；含液化天然气库） | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 0 （现有厂区内，不新增用地，公司总占地面积241400m2） |  |
| 建设性质 | □新建（迁建） ☑改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 江阴市数据局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 澄数投备〔2026〕22号 |  |
| 总投资（万元） | 284.63 | 环保投资（万元） | 25 |  |
| 环保投资占比（%） | 8.8 | 施工工期 | 3个月 |  |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： |  |  |  |
| 专项评价设置情况 | 本项目行业类别涉及交通运输业中的液体化工码头和装卸搬运和仓储业中的危险品仓储两个类别。其中，液体化工码头属于以生态影响为主的建设项目，危险品仓储属于以污染影响为主的建设项目，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，同时涉及污染和生态影响的建设项目，填写《建设项目环境影响报告表（生态影响类）》。 对照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》中专项评价设置原则，本项目属于液体化工码头，应设置大气专项评价和环境风险专项评价。具体设置依据见表1-1。 表1-1 专项评价设置情况 专项评价的类别; 涉及项目类别; 本项目情况; 是否设置专项. 地表水; 水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目； 人工湖、人工湿地：全部； 水库：全部； 引水工程：全部（配套的管线工程等除外）； 防洪除涝工程：包含水库的项目； 河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目; 不涉及; 否. 地下水; 陆地石油和天然气开采：全部； 地下水（含矿泉水）开采：全部； 水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目; 不涉及; 否. 生态; 涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、 科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目; 不涉及; 否. 大气; 油气、液体化工码头：全部； 干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目; 本项目涉及液体化工码头; 是. 噪声; 公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化 教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目； 城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部; 不涉及; 否. 环境风险; 石油和天然气开采：全部； 油气、液体化工码头：全部； 原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部; 本项目涉及液体化工码头; 是. |
| 规划情况 | 规划名称：《江阴临港开发区工业园区详细规划及城市设计》 审批机关：江阴市人民政府 审批文件名称及文号：市政府关于《江阴临港开发区工业园区详细规划及城市设计》的批复（澄政复〔2023〕45号） |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《江苏江阴临港化工园区总体规划（2023—2035年）环境影响报告书》 召集审查机关：江苏省生态环境厅 审查文件名称及文号：《省生态环境厅关于江阴临港化工园总体规划（2023—2035年）环境影响报告书的审查意见》（苏环审〔2025〕88号） |  |  |  |

| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与《江阴临港开发区工业园区详细规划及城市设计》相符性分析 本项目为储存品种调整及储运设施安全改造项目，位于江阴市利港街道润华路9号江苏苏豪丽天智储循环科技有限公司现有厂区。根据《江阴临港开发区工业园区详细规划及城市设计》，厂区用地性质为工业用地，本项目不新增用地，不改变现有厂区用地性质。因此，本项目符合《江阴临港开发区工业园区详细规划及城市设计》要求。 本项目与《江阴临港开发区工业园区详细规划及城市设计——规划用地图》位置关系详见附图2。 2、与《江苏江阴临港化工园区总体规划（2023—2035年）环境影响报告书》相符性分析 江阴临港化工园包括东、西两片区，东片区前身为江阴市临港经济开发区中的化工片区，2006年开发区由江苏省人民政府批准设立（苏政复〔2006〕66号）；2018年，无锡市人民政府对开发区化工片区的四至范围进行了明确（锡政复〔2018〕60号），核准面积2.194平方公里；2019年，《江苏江阴临港经济开发区规划环境影响跟踪评价报告书》取得江苏省生态环境厅审查意见（苏环审〔2019〕13号）。西片区前身为江阴临港新城石庄区的化工片区；2018年，无锡市人民政府对石庄区化工片区的四至范围进行了明确（锡政复〔2018〕3号），核准面积4.243平方公里；2019年，《江苏江阴临港新城石庄区规划环境影响跟踪评价报告书》取得江苏省生态环境厅审查意见（苏环审〔2018〕8号）。2020年3月，无锡市人民政府批准整合原开发区化工片区和原石庄区化工片区，正式设立江阴临港化工园（锡政复〔2020〕23号），规划面积6.437平方公里。2020年10月，园区经省政府认定为化工园区（苏政发〔2020〕94号），认定面积6.437平方公里。2023年3月，无锡市人民政府发文（锡政复〔2023〕16号），将园区面积调减为6.1196平方公里。2023年5月，园区通过省政府组织的第一批化工园区认定复核（苏政发〔2023〕38号）。2025年11月，《江阴临港化工园区总体规划（2023—2035年）环境影响报告书》取得江苏省生态环境厅审查意见（苏环审〔2025〕88号），江阴临港化工园区规划面积6.1196平方公里，东片区面积2.0354平方公里，西片区面积4.0842平方公里。规划发展高分子材料产业、生物医药产业，化工仓储、LNG新能源等为配套支撑。 本项目为储存品种调整及储运设施安全改造项目，属于化工仓储，位于江阴临港化工园区东片区范围内，符合江阴临港化工园区产业定位。 |
| --- | --- |
| 其他符合性分析 | 1、与生态环境分区管控相符性分析 （1）生态保护红线 对照《江阴市国土空间总体规划（2021-2035年）》和江阴市“三区三线”划定成果，本项目不占用生态保护红线，距离本项目最近的生态保护红线为西石桥饮用水水源保护区，位于本项目上游西北侧约850m。本项目与生态保护红线位置关系图详见附图3。 （2）环境质量底线 根据《2024年度江阴市生态环境状况公报》，2024年，全市PM2.5年平均浓度32微克/立方米，完成省、市下达的目标任务。空气质量优良天数298天，优良天数比率达81.4%。全市空气SO2年平均浓度为8.0微克/立方米，达到一级标准；NO2年平均浓度为33.1微克/立方米，达到一级标准；PM10年平均浓度为51.7微克/立方米，达到二级标准；CO年平均浓度为1.134毫克/立方米，达到一级标准；O3年平均浓度为162微克/立方米，同比下降6.5%。因此，该区域为不达标区。目前，地方政府已经出具大气整治方案和《无锡市大气环境质量限期达标规划（正式稿）》。 根据《2024年度江阴市生态环境状况公报》，2024年，全市国、省考河流断面水质优Ⅲ比例达到100%，长江三个集中式饮用水源地达标率100%，长江干流江阴段稳定达到Ⅱ类标准，地表水环境质量总体改善。全市6个国考断面全部达标，18个省考断面全部达标。西石桥饮用水源地水质良好，109项指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中集中式生活饮用水地表水源地水质标准要求。16条重点河流中，长江、应天河、桃花港、石牌港、申港河、利港河、老夏港河、新夏港河、白屈港、锡澄运河、新沟河等11条河流水质状况为优；东横河、东清河、二干河、青祝运河、张家港河等5条河流水质状况为良好。与2023年相比，2024年全市16条重点河流中，白屈港、锡澄运河、新沟河、新夏港河水质由良好转为优。 根据《2024年度江阴市生态环境状况公报》，2024年，全市昼间和夜间声环境质量基本保持稳定，声环境质量总体较好。 本项目废气经密闭管道收集后依托现有催化氧化装置处理后通过现有DA001排气筒排放，项目不新增废水排放；采用隔声、减振等防护措施后，噪声对周边环境影响较小。综上，本项目的建设不会超过区域环境质量底线。 （3）资源利用上线 本项目为液体化工码头和危险化学品仓储项目，不属于《江苏省“两高”项目管理目录（2025年版）》（苏发改规发〔2025〕4号）中“两高”项目范围；项目位于企业现有厂区内，不占用新的土地资源；项目用电量较小。因此，本项目的建设不会超过区域资源利用上线。 （4）生态环境准入清单 1）与《省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发〔2020〕49号）及《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》（江苏省生态环境厅，2024年6月13日）相符性 根据《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发〔2020〕49号）及江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告（江苏省生态环境厅，2024年6月13日），全省包括“1”个总体管控要求，长江流域、太湖流域、淮河流域、沿海地区等“4”个重点区域（流域）管控要求，“13”个设区市管控要求，以及全省“N”个（4570个）环境管控单元的生态环境准入清单，着重加强省级及以上产业园区、市县级及以下产业园区环境管理，严格落实生态环境准入清单要求。 本项目位于“4”个重点区域（流域）中的长江流域和太湖流域，位于重点管控单元和一般管控单元。本次规划与《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发〔2020〕49号）及江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告（江苏省生态环境厅，2024年6月13日）相符。 2）与《无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（锡环委办〔2020〕40号）、《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》（江苏省生态环境厅，2024年6月13日）及《无锡市2024年度生态环境分区管控动态更新成果公告》（无锡市生态环境局，2025年4月29日）相符性分析 对照《无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（锡环委办〔2020〕40号）、《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》（江苏省生态环境厅，2024年6月13日）及《无锡市2024年度生态环境分区管控动态更新成果公告》（无锡市生态环境局，2025年4月29日），本项目库区位于“江苏江阴临港经济开发区”重点管控单元，码头区域位于“利港街道”一般管控单元，不在优先保护单元内，距离本项目最近优先保护单元为项目上游西北侧约680m处的长江西石桥饮用水水源保护区（生态空间管控区）和西北侧约850m处的西石桥饮用水水源保护区（生态保护红线）。 3）与长江经济带相关要求相符性分析 对照《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》（长江办〔2022〕7号）和《<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>江苏省实施细则》（苏长江办发〔2022〕55号），本项目紧邻长江，位于太湖流域三级保护区，与《江苏省太湖水污染防治条例》相符，本项目为液体化工码头和危险化学品仓储项目，不属于《江苏省“两高”项目管理目录（2025年版）》（苏发改规发〔2025〕4号）中“两高”项目范围，项目不属于实施细则中禁止类项目，与文件要求相符。 4）与江阴临港化工园生态环境准入清单相符性分析 本项目符合准入清单要求。 综上，本项目符合生态环境分区管控要求。 2、产业政策相符性分析 本项目属于液体化工码头和危险品仓储项目，不属于《产业结构调整指导目录（2024年版）》中限制类、淘汰类；不属于《市场准入负面清单（2025年版）》（发改体改规〔2025〕466号）中禁止准入类项目；不属于《无锡市产业结构调整指导目录（试行）》（锡政办发〔2008〕6号）中的禁止类、淘汰类项目；不属于《江苏省太湖流域禁止和限制的产业产品目录（2024年本）》中限制、淘汰和禁止类项目，属于允许类项目；本项目已取得江阴市数据局出具的备案证（备案号：澄数投备〔2026〕22号）。 综上，本项目的建设符合国家及地方产业政策。 3、与相关生态环境保护法律法规政策相符性分析 本项目为液体化工码头和危险品仓储项目，本项目与《中华人民共和国长江保护法》《江苏省长江水污染防治条例》《太湖流域管理条例》《江苏省太湖水污染防治条例》等相关生态环境保护法律法规要求相符。 |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 江苏苏豪丽天智储循环科技有限公司位于江苏省无锡市江阴市利港街道润华路9号，公司码头位于无锡（江阴）港石利港区，项目地理位置详见附图1。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、项目由来 江苏苏豪丽天智储循环科技有限公司（以下简称“丽天公司”）隶属江苏省苏豪控股集团有限公司，原名江苏丽天石化码头有限公司，专业从事油类、芳烃、醇类、酯类和酮类等散装液体石油化工的仓储、转运业务。公司总占地面积241400m2，建筑面积4086.99m2。目前拥有1座液体化工品码头，外档设1个2万吨级液体化工泊位和1个5万吨级液体化工泊位（上下游泊位均为5万吨级靠泊能力，泊位长度可满足1艘5万吨级化学品船和1艘2万吨级化学品船同时靠泊），内档设3个500吨级泊位，满足长江流域液体化工品运输各种船型的装卸要求。码头后方库区设有6个相邻的罐区，设有各类储罐55座，总容积约22万m3。其中，一罐区（球罐区）建有4座5000m3和4座3000m3球型储罐；其他5个罐区设置47座不同容积的立式储罐，储存其他液体化工物料。二罐区南侧设有装卸车区，共15组60个可供作业的装卸车台位；三罐区泵房设有一座餐厨废油（工业级混合油）卸车区；公司东北角设有一座沥青卸车区。另外，公司设有江阴市石利港区长江干线水上洗舱站，洗舱能力为600艘次/年；具有船舶60000吨油污水收集上岸处理的能力。 丽天公司现有可作业货种共计74种，包括：苯、苯乙烯、甲苯、对二甲苯、混二甲苯、丙酮、1,3-丁二烯、苯酚、乙酸、甲醇、乙二醇、二甘醇、异丙醇、1,2-丙二醇、正丁醇、异丁醇、乙酸乙酯、乙酸丁酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸丁酯、戊烷（混合碳五）、汽油、柴油、乙醇、乙苯、邻二甲苯、间二甲苯、甲基丙烯酸甲酯、异辛醇、沥青（含煤焦油沥青）、燃料油、正丙醇、1,4-丁二醇、环己酮、丁酮、乙酸酐、基础油、1-丁烯、双环戊二烯、乙酸乙烯酯、石蜡、丙烯酸、丙烯酸甲酯、丙酸、碳四、工业油脂（用过的食用油）、甲基叔丁基醚、石脑油、甘油、炭黑油、碳五馏分、润滑油、环己烷、二乙醇胺、棕榈油、棕榈酸化油、脂肪醇、异戊二烯、1-己烯、碳酸二甲酯、己二胺、环戊烯、1,2-戊二醇、间戊二烯、牛/羊油脂、1,2-二氯乙烷（二氯乙烷）、烷基(C3-C4)苯（混合芳烃）、丙酸丁酯、溶剂油[闭杯闪点≤60℃]、硫酸（98%）、氢氧化钠溶液（30%）、乙烯焦油、航空煤油、脂肪酸甲酯（生物柴油）。 为积极响应化工行业绿色低碳转型与高质量发展的战略部署，丽天公司拟投资284.63万元建设“储存品种调整及储运设施安全改造项目”，该项目不新征土地，建设内容包括存储品种调整、储罐安全改造以及煤焦沥青装车功能改造等。通过对现有存储的具有较大安全隐患和环境危害的9个品种进行调整并对储罐进行安全改造，降低危险性实现本质安全水平提升，减少环境污染满足日益严格的环保监管要求，推动企业向绿色低碳、高端化、循环化方向转型。同时，受国际政治经济形势变化及贸易政策调整影响，公司现有煤焦沥青业务中“国内车卸、国际船出”的传统作业模式面临较大冲击，业务量出现明显萎缩，单一外向型的业务结构已难以适应当前复杂多变的市场环境。为积极应对市场挑战，增强业务韧性，拓展国内贸易渠道，优化业务结构等，丽天公司拟利用现有煤焦沥青卸车区域的管道基础及设施，通过新增装车撬装装置，补充完善煤焦沥青的国内公路装车功能。旨在打通国内贸易的公路发运通道，盘活现有设施利用率，降低对国际市场的过度依赖，进一步提升企业的抗风险能力和市场竞争力，实现内外贸业务的协同发展。 本项目不改变码头设计通过能力（276万吨/年）和库区库容（22万立方米），库区年周转总量不突破原环评批复总量（272万吨/年）。本项目已取得江阴市数据局备案（澄数投备〔2026〕22号）。 根据《中华人民共和国环境保护法》《建设项目环境保护管理条例》等文件，建设过程中或者建成后可能对环境产生影响的新建、扩建、改建、迁建、技术改造项目及区域开发建设项目，需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目属于“五十二、交通运输业、管道运输业：138油气、液体化工码头--其他”和“五十三、装卸搬运和仓储业59：149危险品仓储594（不含加油站的油库；不含加气站的气库）--其他（含有毒、有害、危险品的仓储；含液化天然气库）”，应编制环境影响报告表。为此，江苏苏豪丽天智储循环科技有限公司委托江苏润环环境科技有限公司承担本项目环境影响报告表的编写工作。接受委托后，江苏润环环境科技有限公司组织项目组人员对该项目区进行了现场踏勘，收集有关项目区的环境质量现状等基础资料，根据环境影响评价有关规范和技术要求，编制了本项目的环境影响报告表（附大气专项评价和环境风险专项评价），为项目实施和管理提供参考依据。 2、项目概况 （1）项目名称：储存品种调整及储运设施安全改造项目； （2）项目性质：改建； （3）建设单位：江苏苏豪丽天智储循环科技有限公司； （4）建设地点：江苏省无锡市江阴市利港街道润华路9号； （5）行业类别和代码：[G5532]货运港口、[C5942]危险化学品仓储； （6）占地面积：本项目不新增占地，公司现有总占地面积241400m2； （7）劳动定员：改建前后不新增劳动定员，工作人员从现有项目内调拨，现有劳动定员120人； （8）工作制度：本项目建成后，全厂仍实施“三班”24h工作制，年工作350天，年运行8400h； （9）投资总额：总投资约284.63万元，环保投资约25万元，环保投资占比约8.8%。 3、项目组成及建设规模 本项目不新增用地，不改变码头设计通过能力和库区库容，库区周转总量不突破原环评批复总量，利用现有码头及库区内输送管线，不涉及码头岸线、水工建筑物等建设。 本项目拟在经营范围内进行货种优化调整，将已通过仓储经营许可（安评环评名录中74个品种）中的高风险、高污染品类删除，包括：1,2-二氯乙烷（二氯乙烷）、烷基(C3-C4)苯（混合芳烃）、丙酸丁酯、溶剂油[闭杯闪点≤60℃]（溶剂油）、硫酸（98%）、氢氧化钠溶液（30%）、乙烯焦油、航空煤油、脂肪酸甲酯（生物柴油）共9个品种。新增：硬脂酸、棕榈硬脂、棕榈油脂肪酸、脂肪酸、植物酸化油、棕榈液油、精炼工业级蓖麻油、生物航煤（可持续航空燃料）、烃基生物柴油共计9个新品种。调整后，江苏苏豪丽天智储循环科技有限公司可作业货种仍为74种，仍为22万立方米，未扩容。本改建项目实施前后丽天公司可作业货种变更前后对比见表2-1。 表2-1 改建项目实施前后丽天公司可作业货种一览表 序号; 改建前作业货种; 改建后作业货种; 备注; 序号; 改建前作业货种; 改建后作业货种; 备注. 1; 苯; 苯; 不变; 43; 丙烯酸甲酯; 丙烯酸甲酯; 不变. 2; 苯乙烯; 苯乙烯; 不变; 44; 丙酸; 丙酸; 不变. 3; 甲苯; 甲苯; 不变; 45; 碳四; 碳四; 不变. 4; 对二甲苯; 对二甲苯; 不变; 46; 工业油脂（用过的食用油）; 工业油脂（用过的食用油）; 不变. 5; 混二甲苯; 混二甲苯; 不变; 47; 甲基叔丁基醚; 甲基叔丁基醚; 不变. 6; 丙酮; 丙酮; 不变; 48; 石脑油; 石脑油; 不变. 7; 1,3-丁二烯; 1,3-丁二烯; 不变; 49; 甘油; 甘油; 不变. 8; 苯酚; 苯酚; 不变; 50; 炭黑油; 炭黑油; 不变. 9; 乙酸; 乙酸; 不变; 51; 碳五馏分; 碳五馏分; 不变. 10; 甲醇; 甲醇; 不变; 52; 润滑油; 润滑油; 不变. 11; 乙二醇; 乙二醇; 不变; 53; 环己烷; 环己烷; 不变. 12; 二甘醇; 二甘醇; 不变; 54; 二乙醇胺; 二乙醇胺; 不变. 13; 异丙醇; 异丙醇; 不变; 55; 棕榈油; 棕榈油; 不变. 14; 1,2-丙二醇; 1,2-丙二醇; 不变; 56; 棕榈酸化油; 棕榈酸化油; 不变. 15; 正丁醇; 正丁醇; 不变; 57; 脂肪醇; 脂肪醇; 不变. 16; 异丁醇; 异丁醇; 不变; 58; 异戊二烯; 异戊二烯; 不变. 17; 乙酸乙酯; 乙酸乙酯; 不变; 59; 1-己烯; 1-己烯; 不变. 18; 乙酸丁酯; 乙酸丁酯; 不变; 60; 碳酸二甲酯; 碳酸二甲酯; 不变. 19; 丙烯酸乙酯; 丙烯酸乙酯; 不变; 61; 己二胺; 己二胺; 不变. 20; 丙烯酸丁酯; 丙烯酸丁酯; 不变; 62; 环戊烯; 环戊烯; 不变. 21; 戊烷（混合碳五）; 戊烷（混合碳五）; 不变; 63; 1,2-戊二醇; 1,2-戊二醇; 不变. 22; 汽油; 汽油; 不变; 64; 间戊二烯; 间戊二烯; 不变. 23; 柴油; 柴油; 不变; 65; 牛/羊油脂; 牛/羊油脂; 不变. 24; 乙醇; 乙醇; 不变; 66; 1,2-二氯乙烷 （二氯乙烷）; /; 删除1. 25; 乙苯; 乙苯; 不变; 67; 烷基(C3-C4)苯（混合芳烃）; /; 删除2. 26; 邻二甲苯; 邻二甲苯; 不变; 68; 丙酸丁酯; /; 删除3. 27; 间二甲苯; 间二甲苯; 不变; 69; 溶剂油[闭杯闪点≤60℃]; /; 删除4. 28; 甲基丙烯酸甲酯; 甲基丙烯酸甲酯; 不变; 70; 硫酸（98%）; /; 删除5. 29; 异辛醇; 异辛醇; 不变; 71; 氢氧化钠溶液（30%）; /; 删除6. 30; 沥青（含煤焦油沥青）; 沥青（含煤焦油沥青）; 不变; 72; 乙烯焦油; /; 删除7. 31; 燃料油; 燃料油; 不变; 73; 航空煤油; /; 删除8. 32; 正丙醇; 正丙醇; 不变; 74; 脂肪酸甲酯（生物柴油）; /; 删除9. 33; 1,4-丁二醇; 1,4-丁二醇; 不变; 75; /; 硬脂酸; 新增1. 34; 环己酮; 环己酮; 不变; 76; /; 棕榈硬脂; 新增2. 35; 丁酮; 丁酮; 不变; 77; /; 棕榈油脂肪酸; 新增3. 36; 乙酸酐; 乙酸酐; 不变; 78; /; 脂肪酸; 新增4. 37; 基础油; 基础油; 不变; 79; /; 植物酸化油; 新增5. 38; 1-丁烯; 1-丁烯; 不变; 80; /; 棕榈液油; 新增6. 39; 双环戊二烯; 双环戊二烯; 不变; 81; /; 精炼工业级蓖麻油; 新增7. 40; 乙酸乙烯酯; 乙酸乙烯酯; 不变; 82; /; 生物航煤（可持续航空燃料）; 新增8. 41; 石蜡; 石蜡; 不变; 83; /; 烃基生物柴油; 新增9. 42; 丙烯酸; 丙烯酸; 不变; /; /; /; /. 对二罐区现有2505储罐进行安全改造，去除原有保冷层，重新采用岩棉+不锈钢皮保温；底部增加蒸汽管道，顶部增加循环管道，增加温度计等设备仪表安装口，原循环管引至罐顶循环；装卸泵由屏蔽泵更换为螺杆泵，进出货管线原有保冷材料拆除，增加伴热管并采用岩棉+不锈钢皮保温等。 为应对国际形势变化对原有“国内车卸、国际船出”业务模式造成的冲击，积极拓展国内市场，本项目拟在现有煤焦沥青卸车区域增加装车功能，形成国内贸易的公路发运能力。 |

| 项目组成及规模 | 本项目新增货种拟储存罐区及储存条件详见表2-6。 表2-6 新增货种拟储存罐区及储存条件情况表 序号; 货种名称; 拟储存罐区; 储罐要求; 储罐类型; 储存压力; 储存温度; 控温措施; 可储存储罐编号; 备注. 1; 硬脂酸; 二、三、四、六罐区; /; 固定顶罐; 0.35kPa; 50℃; 保温+伴热盘管; 二罐区2505、2506、2321、2222、2323；三罐区储罐均可；四罐区4303、4204、4307、4208、4309；六罐区6305-6309; 根据业务需求进行调配. 2; 棕榈硬脂; 二、三、四、六罐区; /; 固定顶罐; 0.35kPa; 50℃; 保温+伴热盘管. 3; 棕榈油脂肪酸; 二、三、四、六罐区; /; 固定顶罐; 0.35kPa; 50℃; 保温+伴热盘管. 4; 脂肪酸; 二、三、四、六罐区; /; 固定顶罐; 0.35kPa; 50℃; 保温+伴热盘管. 5; 植物酸化油; 二、三、四、六罐区; /; 固定顶罐; 0.35kPa; 35℃; 保温+伴热盘管. 6; 棕榈液油; 二、三、四、六罐区; /; 固定顶罐; 0.35kPa; 35℃; 保温+伴热盘管. 7; 精炼工业级蓖麻油; 二、三、四、六罐区; /; 固定顶罐; 0.35kPa; 35℃; 保温+伴热盘管. 8; 生物航煤（可持续航空燃料）; 二、五、六罐区; 浮顶罐; 浮顶罐; /; 常温; /; 二罐区2309；五罐区5001-5004、5506；六罐区6301-6310. 9; 烃基生物柴油; 三、四罐区; /; 固定顶罐; 0.35kPa; 常温; /; 三罐区储罐均可；四罐区4303、4204、4307、4208、4309. （4）服务方案 本改建项目实施前丽天公司提供液体化工码头相关的配套服务（限在港区内从事货物装卸、仓储服务），改建项目实施后不改变原有仓储容量及码头停靠泊位，不涉及储罐扩容、周转总量不突破原环评批复总量。丽天公司服务方案详见表2-7。 表2-7 改建项目实施前后丽天公司服务方案一览表 序号; 工程名称（车间、生产装置或生产线）; 服务名称; 能力; 年运行时数（h）; 备注. 改建前; 改建后. 1; 丽天公司码头; 2万吨级液体化工泊位; 1个; 1个; 8400; 外档；上下游泊位均为5万吨级靠泊能力，泊位长度可满足1艘5万吨级化学品船和1艘2万吨级化学品船同时靠泊. 2; 5万吨级液体化工泊位; 1个; 1个; 8400. 3; 500吨级泊位; 3个; 3个; 8400; 内档. 4; 设计通过能力; 276万吨/年; 276万吨/年; 8400; 不变. 5; 可作业货种; 74种; 74种; /; 不新增. 6; 丽天公司后方库区; 液体化工品储罐; 55座; 55座; 8400; 不变. 7; 库区库容; 22万立方米; 22万立方米; 8400; 不变. 8; 周转量; 272万吨/年; 272万吨/年; 8400; 不变. 9; 可周转货种; 74种; 74种; /; 不新增. 10; 江阴港洗舱站; 600艘次/年; 600艘次/年; 7200; /. 11; 槽车蒸洗站; 6000辆/年; 6000辆/年; 3000; 在建. 12; 工业油脂加工; 30万吨/年; 30万吨/年; 8160; 在建. 13; 废矿物油收集; 8000吨/年; 8000吨/年; 8400; 在建. 本项目工程组成情况详见表2-8。 表2-8 本项目工程组成情况一览表 工程名称; 建设名称; 设计能力; 备注. 改建前; 改建后; 增减量. 主体工程（贮运工程）; 库区; 一罐区; 球罐×8; 球罐×8; 0; 不变，依托现有. 二罐区; 拱顶罐×11 内浮顶罐×1; 拱顶罐×11 内浮顶罐×1; 0; 不变，依托现有. 三罐区; 拱顶罐×10; 拱顶罐×10; 0; 不变，依托现有. 四罐区; 拱顶罐×9; 拱顶罐×9; 0; 不变，依托现有. 五罐区; 内浮顶罐×6; 内浮顶罐×6; 0; 不变，依托现有. 六罐区; 内浮顶罐×10; 内浮顶罐×10; 0; 不变，依托现有. 库区库容; 22万立方米; 22万立方米; 0; 不变. 周转量; 272万吨/年; 272万吨/年; 0; 不变. 码头; 2万吨级液体化工泊位; 1个; 1个; 0; 不变，依托现有. 5万吨级液体化工泊位; 1个; 1个; 0; 不变，依托现有. 500吨级泊位; 3个; 3个; 0; 不变，依托现有. 通过能力; 276万吨/年; 276万吨/年; 0; 不变. 装车站; 装卸车台位; 15组（60个）; 15组（60个）; 0; 不变，依托现有. 洗舱站; 洗舱能力; 600艘次/年; 600艘次/年; 0; 不变，本项目不涉及. 槽车蒸洗站; 槽车蒸洗能力; 6000辆/年; 6000辆/年; 0; 在建，本项目不涉及. 工业油脂加工; 工业油脂加工能力; 30万吨/年; 30万吨/年; 0; 在建，本项目不涉及. 废矿物油收集; 废矿物油收集能力; 8000吨/年; 8000吨/年; 0; 在建，本项目不涉及. 公用工程; 给水系统; 200t/h; 200t/h; 0; 自来水管网提供，依托现有. 排水系统; 雨水管网; 200t/h; 200t/h; 0; 排入雨水管网，依托现有. 污水管网; 100t/h; 100t/h; 0; 接管至江阴市利港污水处理有限公司集中处理，依托现有. 柴油机备用消防泵房; 172.14m2; 172.14m2; 0; 库区内停电时备用机组，现有，本项目不涉及. 天然气; 319.0973万m3/a; 319.0973万m3/a; 0; 依托市政现有天然气管网，依托现有. 氮气; 4000m3/h; 4000m3/h; 0; 库区内氮气站提供，依托现有. 蒸汽; DN150; DN150; 0; 双良利士德供热站管网，依托现有. 供电系统; 4500KVA×1; 4500KVA×1; 0; 自备变压器，依托现有. 冷却塔; 200t/h×2、 89t/h×1、 125t/h×1、350t/h×1、 600t/h×1; 200t/h×2、 89t/h×1、 125t/h×1、350t/h×1、 600t/h×1; 0; 依托现有. 冷水机组; 180万大卡/h; 180万大卡/h; 0; 依托现有. 环保工程; 废气处理; 临氧裂解装置; 2000m3/h×1; 2000m3/h×1; 0; 用于处理现有罐区、装车台、洗舱站船舱惰化、槽罐车清洗废气，尾气通过1根20米的排气筒DA001排放，备用. 水洗塔; 2000m3/h×1; 2000m3/h×1; 0; 用于沥青废气的预处理，现有，本项目不涉及. 乙醇胺水洗装置; 160m3/h×1; 160m3/h×1; 0; 用于丙酸、丙烯酸甲酯废气的预处理，现有，本项目不涉及. -5℃冷凝装置; 1200m3/h×1; 1200m3/h×1; 0; 用于环氧丙烷球罐、丙酸、丙烯酸甲酯、苯乙烯、柴油、工业油脂、高芳烃油、洗舱站船舱惰化废气的预处理，现有，本项目依托. 碱喷淋; 500m3/h×1; 500m3/h×1; 0; 用于处理污水站废气，尾气通过1根15米的排气筒DA003排放，现有，本项目不涉及. 深冷装置; 800m3/h×1; 800m3/h×1; 0; 用于环氧丙烷球罐、洗舱站船舱惰化废气的预处理，现有，本项目不涉及. 催化氧化装置; 25000m3/h×1; 25000m3/h×1; 0; 用于处理全厂废气（罐区、装车台、洗舱站船舱惰化、槽罐车清洗、危废仓库废气），尾气通过1根20米的排气筒DA001排放，依托现有. /; 2500m3/h×1; 2500m3/h×1; 0; 锅炉天然气燃烧废气经15米高排气筒DA002排放，现有. 喷淋塔+除雾装置+RTO蓄热式焚烧炉; 25000m3/h×1; 25000m3/h×1; 0; 油脂项目废气经喷淋塔+除雾装置+RTO蓄热式焚烧炉处理后，经一根15m高排气筒（DA004）排放，现有，本项目不涉及. 低氮燃烧; 3; 3; 0; 燃气导热油炉废气经低氮燃烧后，分别经3根15高排气筒（DA005、DA006、DA007）排放，现有，本项目不涉及. 除雾器; 1; 1; 0; 用于去除收集的废气中的蒸汽以及水汽. 噪声治理; 噪声治理工程; 厂房隔声; 厂房隔声; 0; 厂界达标. 废水处理; 化粪池; 10m3; 10m3; 0; 简单生化处理，污水接管至江阴利港污水处理有限公司，依托现有. 废水处理站1; 调节池-预曝气-微电解-絮凝沉淀-一级氧化-二级氧化-斜管沉淀池-生物滤池; 240t/d×1; 240t/d×1; 0; 用于处理初期雨水、罐区及码头冲洗水、洗罐废水、机修废水、槽罐车清洗废水、沥青废气处理喷淋废水，依托现有. 废水处理站2; 调节池-预处理-AOM生物膜-MBR池-精密过滤-RO装置-三效蒸发; 150t/d×1; 150t/d×1; 0; 用于处理洗舱站（油船蒸舱、化工品船蒸舱、油船洗舱、化工品船洗舱）废水，现有，本项目不涉及. Y型过滤器; 30目×2; 30目×2; 0; 用于处理油脂项目初期雨水和地面冲洗水，现有，本项目不涉及. 二级RO反渗透装置; 1.5t/h×1，2t/h×1; 1.5t/h×1，2t/h×1; 0; 用于处理油脂项目冷却塔定期排水，经处理后用于冷却塔补水，现有，本项目不涉及. 油污水上岸集中处理; 油污水收集罐; 1000m3×1; 1000m3×1; 0; 用于油污水收集，现有，本项目不涉及. 油污水预分离罐; 1000m3×1; 1000m3×1; 0; 用于油污水预分离，现有，本项目不涉及. 待处理污水收集罐; 100m3×4; 100m3×4; 0; 用于待处理污水收集，现有，本项目不涉及. 槽罐车蒸洗站废水收集罐; 6.5m3×1; 6.5m3×1; 0; 用于收集本项目汽油、柴油、燃料油、煤油槽罐车熏蒸废水、工业油脂、汽油、柴油、燃料油、基础油、煤油、硝酸、液氨槽罐车内部冲洗废水、地面冲洗产生的废水，在建，本项目不涉及. 42m3×1; 42m3×1; 0; 用于收集本项目其余槽罐车熏蒸产生的废水和其余槽罐车内部冲洗产生的废水，现有，本项目不涉及. 废水处理站3; 隔油池-调节池-芬顿催化氧化-缓冲水池-厌氧反应器--A2O生化系统-混凝沉淀-中间水池-蒸发结晶系统; 6t/d×1; +6t/d×1; 0; 用于处理废矿物油收集项目油水分离废水，在建，本项目不涉及. 固废处置; 一般固废堆场; 10m2×1，84m2×1; 10m2×1，84m2×1; 0; 一般固废暂存，现有. 危废仓库; 360m2; 360m2; 0; 危废暂存，依托现有（已建成，正在进行竣工环保验收）. 油污水上岸集中处理; 废油收集罐; 1000m2×2; 1000m2×2; 0; 油污水分离废油暂存，现有，本项目不涉及. 废矿物油罐; 1000m2×2; +1000m2×2; 0; 废矿物油收集项目，在建，本项目不涉及. 事故应急池; 3990m3（1330m3×3）; 3990m3（1330m3×3）; 0; 用于全厂事故废水收集，依托现有. 消防水池; 12000m3; 12000m3; 0; 用于全厂消防尾水收集，依托现有. 初期雨水池; 1700m3（850m3×2）; 1700m3（850m3×2）; 0; 收集厂区内初期雨水，并安装截止阀，依托现有. |
| --- | --- |

| 项目组成及规模 | 6、作业货种及其理化性质 改建前后丽天公司全厂作业货种及其理化性质见表2-13。 表2-13 改建前后全厂作业货种及其理化性质一览表 序号; 化学品名称; CAS号; 分子式; 分子量; 理化性质; 燃烧爆炸性; 毒理毒性; 备注. 1; 苯; 71-43-2; C₆H₆; 78.11; 无色透明液体，有特殊芳香气味，不溶于水，易溶于乙醇、乙醚等，沸点80.1℃，熔点5.5℃，相对密度0.879（20℃），易挥发，化学性质稳定。; 极易燃，闪点-11℃，爆炸极限1.2%-8.0%（体积分数），遇明火、高热或氧化剂立即燃烧爆炸，蒸汽比空气重，易积聚形成爆炸性混合物，燃烧时产生浓烟。; 高毒性，IARC列为1类致癌物，急性毒性：大鼠经口LD₅₀为3306mg/kg；长期接触可引起白血病，吸入高浓度蒸汽可导致中枢神经系统抑制，出现头痛、昏迷，皮肤接触可吸收中毒。; 现有. 2; 苯乙烯; 100-42-5; C₈H₈; 104.15; 无色透明液体，有特殊芳香气味，不溶于水，易溶于乙醇、苯等；密度0.906g/cm³（20℃），沸点145.2℃，熔点-30.6℃，闪点31℃（闭杯），易聚合需加阻聚剂。; 易燃，蒸汽与空气爆炸极限1.1%-6.1%；遇明火、高热易燃烧爆炸，与氧化剂反应，蒸汽比空气重易扩散回燃。; 低毒至中等毒性，I类致癌物；吸入高浓度蒸汽致头痛、恶心，皮肤接触引发刺激，长期接触可能致淋巴癌等。; 现有. 3; 甲苯; 108-88-3; C₇H₈; 92.14; 无色透明液体，有芳香气味，不溶于水，易溶于乙醇、苯；密度0.867g/cm³（20℃），沸点110.6℃，熔点-95℃，闪点4℃（闭杯）。; 高度易燃，蒸汽与空气爆炸极限1.2%-7.0%；遇明火、高热极易燃烧爆炸，与氧化剂反应剧烈，蒸汽比空气重易扩散回燃。; 低毒，I类致癌物；吸入高浓度蒸汽致头痛、头晕、恶心，皮肤接触可吸收，长期接触致神经系统损伤及白血病。; 现有. 4; 对二甲苯; 106-42-3; C₈H₁₀; 106.17; 无色透明液体，有芳香气味，不溶于水，易溶于乙醇、苯；密度0.861g/cm³（20℃），沸点138.4℃，熔点13.2℃，闪点25℃（闭杯）。; 易燃，蒸汽与空气爆炸极限1.1%-7.0%；遇明火、高热易燃烧爆炸，与氧化剂反应，蒸汽比空气重易扩散回燃。; 低毒；吸入高浓度蒸汽致头痛、头晕，皮肤接触有刺激作用，长期接触可能影响神经系统，I类致癌物。; 现有. 5; 混二甲苯; 1330-20-7（混合异构体）; C₈H₁₀; 106.17; 无色透明液体，有芳香气味，不溶于水，易溶于乙醇、苯；密度0.86-0.88g/cm³（20℃），沸点137-140℃，熔点-47.9℃，闪点25℃（闭杯）。; 易燃，蒸汽与空气爆炸极限1.0%-7.0%；遇明火、高热易燃烧爆炸，与氧化剂反应，蒸汽比空气重易扩散回燃。; 低毒；吸入高浓度蒸汽致头痛、头晕、恶心，皮肤接触有刺激作用，长期接触可能影响神经系统，I类致癌物。; 现有. 6; 丙酮; 67-64-1; C₃H₆O; 58.08; 无色透明液体，有特殊香味，易溶于水及多数有机溶剂；密度0.789g/cm³（20℃），沸点56.5℃，熔点-94.7℃，闪点-20℃（闭杯）。; 极度易燃，蒸汽与空气爆炸极限2.5%-13.0%；遇明火、高热极易燃烧爆炸，与氧化剂反应剧烈，蒸汽比空气重易扩散回燃。; 低毒；吸入高浓度蒸汽致头痛、头晕、恶心，皮肤接触易脱脂，口服少量无严重危害，大量致中枢神经抑制。; 现有. 7; 1,3-丁二烯; 106-99-0; C₄H₆; 54.09; 无色气体，有轻微甜味，微溶于水，易溶于乙醇、乙醚等，沸点-4.4℃，熔点-108.9℃，相对密度0.621（液体，-6℃），易聚合，通常加阻聚剂储存。; 极度易燃，闪点-76℃，爆炸极限2.0%-11.5%（体积分数），遇明火、高热或氧化剂立即燃烧爆炸，与空气混合可形成爆炸性混合物，受热或震动可能引发聚合爆炸。; 中等毒性，急性毒性：大鼠吸入LC₅₀为28000ppm（4h）；具有致癌性（IARC列为1类致癌物），长期接触可引起白血病，吸入高浓度可导致头痛、头晕、意识障碍。; 现有. 8; 苯酚; 108-95-2; C₆H₆O; 94.11; 常温下为无色晶体，遇光或空气变为粉红色，有特殊气味，微溶于水（20℃溶解度8.3g/100mL），易溶于乙醇、乙醚等；密度1.071g/cm³（25℃），沸点181.7℃，熔点40.6℃，闪点79℃（闭杯）。; 可燃，蒸汽与空气可形成爆炸性混合物（爆炸极限1.7%-8.6%）；遇明火、高热可燃，与氧化剂反应剧烈，受热分解释放有毒气体。; 高毒，具腐蚀性；皮肤、眼睛接触可致灼伤，吸入高浓度蒸汽引发头痛、肺水肿，口服致消化道灼伤及肝肾功能衰竭，长期接触可能致癌。; 现有. 9; 乙酸; 64-19-7; C₂H₄O₂; 60.05; 无色透明液体，有强烈刺激性酸味；相对密度1.049（水=1，20℃），相对蒸气密度2.07（空气=1）；与水、乙醇、乙醚等混溶；沸点117.9℃，熔点16.6℃，低于16.6℃时呈冰状结晶，故称冰醋酸。; 可燃，闪点39℃（闭杯），爆炸极限4.0%-17.0%（体积分数）；遇明火、高热有燃烧爆炸危险；与铬酸、过氧化钠、硝酸或其他氧化剂接触，有爆炸危险；具有腐蚀性。; 低毒，急性毒性：大鼠经口LD₅₀为3530mg/kg；对皮肤、黏膜有强烈刺激作用，接触后可引起灼伤；吸入高浓度蒸气可引起呼吸道刺激症状，严重者导致化学性肺炎。; 现有. 10; 甲醇; 67-56-1; CH₄O; 32.04; 无色透明液体，有刺激性气味，易溶于水及多数有机溶剂；密度0.791g/cm³（20℃），沸点64.7℃，熔点-97.8℃，闪点12℃（闭杯）。; 易燃，蒸汽与空气爆炸极限6.0%-36.5%；遇明火、高热易燃烧爆炸，与氧化剂反应剧烈，蒸汽比空气重易扩散回燃。; 中等毒性；吸入高浓度蒸汽致头痛、视力模糊，口服致失明、肝肾功能衰竭甚至死亡，皮肤接触有轻微刺激。; 现有. 11; 乙二醇; 107-21-1; C₂H₆O₂; 62.07; 无色、无臭、有甜味的黏稠液体；相对密度1.113（水=1，20℃），相对蒸气密度2.14（空气=1）；与水、乙醇、丙酮等混溶，不溶于乙醚；沸点197.3℃，熔点-12.9℃。; 可燃，闪点111.1℃（闭杯），爆炸极限3.2%-15.3%（体积分数）；遇明火、高热可燃；与氧化剂接触能引起燃烧和爆炸；若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。; 低毒，急性毒性：大鼠经口LD₅₀为5.5-5.8g/kg；摄入后主要损害中枢神经系统、肾脏和肝脏，初期症状为恶心、呕吐、腹痛，严重者可致昏迷、肾衰竭。; 现有. 12; 二甘醇; 111-46-6; C₄H₁₀O₃; 106.12; 无色粘稠液体，无臭，易溶于水、乙醇、乙醚；密度1.118g/cm³（20℃），沸点245℃，熔点-10.4℃，闪点124℃（闭杯）。; 可燃，遇明火、高热可燃，与氧化剂反应，燃烧释放刺激性气体。; 中等毒性；口服致恶心、呕吐、腹痛，严重时致肝肾功能衰竭，吸入高浓度蒸汽致头痛、头晕，皮肤接触有轻微刺激。; 现有. 13; 异丙醇; 67-63-0; C₃H₈O; 60.1; 无色透明液体，有类似乙醇和丙酮混合物的气味；相对密度0.786（水=1，20℃），相对蒸气密度2.07（空气=1）；与水、乙醇、乙醚等混溶；沸点82.4℃，熔点-88.5℃。; 易燃，闪点12℃（闭杯），爆炸极限2.0%-12.7%（体积分数）；遇明火、高热有燃烧爆炸危险；与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧；蒸气能与空气形成爆炸性混合物。; 微毒，急性毒性：大鼠经口LD₅₀为5045mg/kg；过量吸入或摄入可引起头痛、头晕、嗜睡、恶心、呕吐等中枢神经系统抑制症状；对皮肤、眼睛有轻度刺激作用。; 现有. 14; 1,2-丙二醇; 57-55-6; C₃H₈O₂; 76.1; 无色透明粘稠液体，无气味，易溶于水、乙醇、乙醚等，沸点188.2℃，熔点-59℃，相对密度1.036（20℃），吸湿性强，是常用溶剂和保湿剂。; 可燃，闪点99℃（闭杯），属丙类可燃液体，燃烧时产生二氧化碳和水，无爆炸危险性，遇强氧化剂可促进燃烧，火灾风险极低。; 无毒，急性毒性：大鼠经口LD₅₀为20000mg/kg；广泛用于食品、化妆品和医药领域，皮肤和眼睛接触无刺激，吸入蒸汽无毒性，安全性极高。; 现有. 15; 正丁醇; 71-36-3; C₄H₁₀O; 74.12; 无色透明液体，有特殊酒味；相对密度0.810（水=1，20℃），相对蒸气密度2.55（空气=1）；微溶于水，溶于乙醇、乙醚、苯等；沸点117.7℃，熔点-89.8℃。; 易燃，闪点35℃（闭杯），爆炸极限1.4%-11.2%（体积分数）；遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险；蒸气比空气重，能在较低处扩散，遇火源引着回燃。; 低毒，急性毒性：大鼠经口LD₅₀为4360mg/kg；吸入过量蒸气可引起头痛、头晕、乏力、恶心等中枢神经系统症状；对皮肤、眼睛有轻度刺激作用，长期接触可能损害肝脏和肾脏。; 现有. 16; 异丁醇; 78-83-1; C₄H₁₀O; 74.12; 无色透明液体，有特殊气味；相对密度0.802（水=1，20℃），相对蒸气密度2.55（空气=1）；微溶于水，溶于乙醇、乙醚、苯等；沸点107.9℃，熔点-108℃。; 易燃，闪点27℃（闭杯），爆炸极限1.7%-10.6%（体积分数）；遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险；蒸气比空气重，能在较低处扩散，遇火源引着回燃。; 低毒，急性毒性：大鼠经口LD₅₀为2460mg/kg；吸入高浓度蒸气可引起头痛、头晕、乏力、恶心等；对皮肤、眼睛有轻度刺激作用，长期接触可能损害肝脏。; 现有. 17; 乙酸乙酯; 141-78-6; C₄H₈O₂; 88.11; 无色透明液体，有芳香气味；相对密度0.902（水=1，20℃），相对蒸气密度3.04（空气=1）；微溶于水，溶于乙醇、乙醚、氯仿等；沸点77.1℃，熔点-83.6℃。; 易燃，闪点-4℃（闭杯），爆炸极限2.0%-11.5%（体积分数）；遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险；蒸气比空气重，能在较低处扩散，遇火源会着火回燃。; 低毒，急性毒性：大鼠经口LD₅₀为5620mg/kg；吸入高浓度蒸气可引起头痛、头晕、恶心、呕吐等，严重者可致麻醉；对皮肤、眼睛有轻度刺激作用。; 现有. 18; 乙酸丁酯; 123-86-4; C₆H₁₂O₂; 116.16; 无色透明液体，有水果香味；相对密度0.882（水=1，20℃），相对蒸气密度4.01（空气=1）；微溶于水，溶于乙醇、乙醚、丙酮等有机溶剂；沸点126.1℃，熔点-77.9℃。; 易燃，闪点22℃（闭杯），爆炸极限1.2%-7.5%（体积分数）；遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险；蒸气比空气重，能在较低处扩散，遇火源引着回燃。; 低毒，急性毒性：大鼠经口LD₅₀为13100mg/kg；吸入过量蒸气可引起头痛、头晕、乏力、恶心、呕吐等；对皮肤、眼睛有轻度刺激作用，长期接触可能损害肝功能。; 现有. 19; 丙烯酸乙酯; 140-88-5; C₅H₈O₂; 100.12; 无色液体，有水果香味，微溶于水，易溶于乙醇、乙醚；密度0.921g/cm³（20℃），沸点99.8℃，熔点-72℃，闪点15℃（闭杯），易聚合。; 高度易燃，蒸汽与空气爆炸极限1.4%-14.0%；遇明火、高热极易燃烧爆炸，与氧化剂反应，蒸汽比空气重易扩散回燃。; 低毒；对皮肤、眼睛和呼吸道有刺激作用，吸入高浓度致头痛、恶心，口服少量无严重危害。; 现有. 20; 丙烯酸丁酯; 141-32-2; C₇H₁₂O₂; 128.17; 无色液体，有水果香味，微溶于水，易溶于乙醇、乙醚；密度0.894g/cm³（20℃），沸点145℃，熔点-64℃，闪点39℃（闭杯），易聚合。; 易燃，蒸汽与空气爆炸极限1.2%-9.0%；遇明火、高热易燃烧爆炸，与氧化剂反应，蒸汽比空气重易扩散回燃。; 低毒；对皮肤、眼睛和呼吸道有刺激作用，吸入高浓度致头痛、恶心，长期接触可能影响神经系统。; 现有. 21; 戊烷（混合碳五）; 8032-32-4（混合异构体）; C₅H₁₂（正戊烷）、C₅H₁₂（异戊烷）等; 72.15; 无色透明液体，有微弱的特殊气味；相对密度0.626（水=1，20℃），相对蒸气密度2.48（空气=1）；不溶于水，溶于乙醇、乙醚、丙酮等；沸点范围36.1℃（正戊烷）至27.8℃（异戊烷）。; 极易燃，闪点-40℃，爆炸极限1.4%-7.8%（体积分数）；遇明火、高热立即燃烧爆炸；与氧化剂接触发生强烈反应；其蒸气比空气重，能扩散至远处，遇火源引着回燃。; 低毒，急性毒性：大鼠经口LD₅₀为4460mg/kg；吸入高浓度蒸气可引起头痛、头晕、恶心、呕吐、嗜睡等，严重者可致昏迷；对皮肤有轻度刺激作用。; 现有. 22; 汽油; 8006-61-9; 无固定分子式（C4-C12烃类混合物）; 72-170（平均分子量）; 无色至淡黄色液体，有特殊气味，不溶于水，易溶于乙醇、乙醚；密度0.70-0.78g/cm³（20℃），沸点40-200℃，闪点-45℃至-10℃（闭杯）。; 极度易燃，蒸汽与空气爆炸极限1.4%-7.6%；遇明火、高热、静电极易燃烧爆炸，与氧化剂反应剧烈，蒸汽比空气重易扩散回燃。; 低毒；吸入高浓度蒸汽致头痛、头晕、昏迷，皮肤接触脱脂，长期接触含苯成分可能致白血病。; 现有. 23; 柴油; 68334-30-5; 无固定分子式（C10-C22烃类）; 140-290; 淡黄色液体，有石油味，不溶于水，密度0.82-0.86g/cm³，沸点180-370℃，闪点45-90℃。; 可燃，蒸汽爆炸极限0.6%-6.0%，遇明火、高热易燃烧爆炸; 低毒；吸入高浓度蒸汽致头痛、嗜睡，皮肤接触脱脂。; 现有. 24; 乙醇; 64-17-5; C₂H₆O; 46.07; 无色透明液体，有特殊香味，易挥发；相对密度0.789（水=1，20℃），相对蒸气密度1.59（空气=1）；与水、乙醚、氯仿等混溶；沸点78.3℃，熔点-114.1℃。; 易燃，闪点12℃（闭杯），爆炸极限3.3%-19.0%（体积分数）；遇明火、高热有燃烧爆炸危险；与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧；蒸气能与空气形成爆炸性混合物。; 微毒，急性毒性：大鼠经口LD₅₀为7060mg/kg；过量饮用含乙醇饮料可引起中枢神经系统抑制，严重者导致呼吸衰竭死亡；长期慢性接触可损害肝脏、神经系统。; 现有. 25; 乙苯; 100-41-4; C₈H₁₀; 106.17; 无色透明液体，有芳香气味；相对密度0.867（水=1，20℃），相对蒸气密度3.66（空气=1）；不溶于水，溶于乙醇、乙醚、苯等有机溶剂；沸点136.2℃，熔点-94.9℃。; 易燃，闪点15℃（闭杯），爆炸极限1.0%-6.7%（体积分数）；遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险；蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。; 低毒，急性毒性：大鼠经口LD₅₀为3500mg/kg；吸入高浓度蒸气可引起头痛、头晕、恶心、呕吐等中枢神经系统症状；对皮肤、眼睛和呼吸道有刺激作用，长期接触可能影响造血系统。; 现有. 26; 邻二甲苯; 95-47-6; C₈H₁₀; 106.17; 无色透明液体，有芳香气味，不溶于水，易溶于乙醇、苯；密度0.880g/cm³（20℃），沸点144.4℃，熔点-25.5℃，闪点30℃（闭杯）。; 易燃，蒸汽与空气爆炸极限1.0%-7.0%；遇明火、高热易燃烧爆炸，与氧化剂反应，蒸汽比空气重易扩散回燃。; 低毒；吸入高浓度蒸汽致头痛、头晕，皮肤接触有刺激作用，长期接触可能影响神经系统，I类致癌物。; 现有. 27; 间二甲苯; 108-38-3; C₈H₁₀; 106.17; 无色透明液体，有芳香气味，不溶于水，易溶于乙醇、苯；密度0.864g/cm³（20℃），沸点139.1℃，熔点-47.9℃，闪点25℃（闭杯）。; 易燃，蒸汽与空气爆炸极限1.1%-7.0%；遇明火、高热易燃烧爆炸，与氧化剂反应，蒸汽比空气重易扩散回燃。; 低毒；吸入高浓度蒸汽致头痛、头晕，皮肤接触有刺激作用，长期接触可能影响神经系统，I类致癌物。; 现有. 28; 甲基丙烯酸甲酯; 80-62-6; C₅H₈O₂; 100.12; 无色液体，有辛辣气味，微溶于水，易溶于乙醇、乙醚；密度0.944g/cm³（20℃），沸点100.3℃，熔点-48℃，闪点10℃（闭杯），易聚合。; 高度易燃，蒸汽与空气爆炸极限2.1%-12.5%；遇明火、高热极易燃烧爆炸，与氧化剂反应，聚合放热可能引发爆炸。; 低毒；对皮肤、眼睛和呼吸道有刺激作用，吸入高浓度蒸汽致头痛、恶心，长期接触可能影响神经系统。; 现有. 29; 异辛醇; 26952-21-6; C₈H₁₈O; 130.23; 无色透明液体，有特殊气味；相对密度0.834（水=1，20℃），相对蒸气密度4.49（空气=1）；微溶于水，溶于乙醇、乙醚、丙酮等有机溶剂；沸点183.5℃，熔点-76℃。; 可燃，闪点77℃（闭杯），爆炸极限0.7%-3.4%（体积分数）；遇明火、高热可燃；与氧化剂接触能发生化学反应；若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。; 低毒，急性毒性：大鼠经口LD₅₀为3200-7600mg/kg；吸入过量蒸气可引起头痛、头晕、乏力等中枢神经系统症状；对皮肤、眼睛有轻微刺激作用。; 现有. 30; 沥青（含煤焦油沥青）; 65996-93-2; 混合物，无固定分子式; 无固定值; 常温下黑色至深褐色固体/半固体、粘稠膏体；相对密度1.15~1.4，熔点65~108℃，沸点：>250~360℃。; 第9类杂项危险物质和物品，闪点＞200~250℃，自然温度＞500-510℃；本身不易燃，但受热挥发物可燃，与空气可形成爆炸性混合物。; 中等毒性，I类致癌物，含苯并芘，长期接触致皮肤癌、肺癌。LD₅₀（大鼠经口）：3300mg/kg; 现有. 31; 燃料油; 68476-30-2; 无固定分子式（C12-C24烃类混合物）; 170-340（平均分子量）; 淡黄色至黑色液体，有石油气味，不溶于水，溶于有机溶剂；密度0.85-1.0g/cm³（20℃），沸点200-400℃，闪点60-120℃。; 易燃，蒸汽与空气爆炸极限0.7%-5.0%；遇明火、高热易燃烧爆炸，与氧化剂反应，燃烧释放黑烟及有毒气体。; 低毒；吸入高浓度蒸汽致头痛、头晕，皮肤接触脱脂、皮炎，长期接触含芳烃成分可能致癌。; 现有. 32; 正丙醇; 71-23-8; C₃H₈O; 60.1; 无色透明液体，有类似乙醇的气味；相对密度0.804（水=1，20℃），相对蒸气密度2.07（空气=1）；与水、乙醇、乙醚等混溶；沸点97.2℃，熔点-126.2℃。; 易燃，闪点15℃（闭杯），爆炸极限2.1%-13.5%（体积分数）；遇明火、高热有燃烧爆炸危险；与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧；蒸气能与空气形成爆炸性混合物。; 低毒，急性毒性：大鼠经口LD₅₀为1870mg/kg；吸入高浓度蒸气可引起头痛、头晕、恶心、呕吐等，严重者可致麻醉；对皮肤、眼睛有轻度刺激作用。; 现有. 33; 1,4-丁二醇; 110-63-4; C₄H₁₀O₂; 90.12; 无色粘稠液体，无明显气味，易溶于水、乙醇、乙醚等，沸点228℃，熔点20.2℃，相对密度1.017（20℃），具有吸湿性，化学性质稳定。; 可燃，闪点121℃（闭杯），属丙类可燃液体，燃烧时产生二氧化碳和水，无爆炸危险性，遇强氧化剂可促进燃烧，火灾风险较低。; 低毒，急性毒性：大鼠经口LD₅₀为1525mg/kg；对皮肤和眼睛有轻微刺激作用，吸入高浓度蒸汽可引起头痛、恶心，长期接触无明显蓄积毒性，无致癌性报道。; 现有. 34; 环己酮; 108-94-1; C₆H₁₀O; 98.14; 无色透明液体，有薄荷气味，微溶于水，易溶于乙醇、乙醚；密度0.947g/cm³（20℃），沸点155.6℃，熔点-45℃，闪点46℃（闭杯）。; 易燃，蒸汽与空气爆炸极限1.1%-9.4%；遇明火、高热易燃烧爆炸，与氧化剂反应，蒸汽比空气重易扩散回燃。; 低毒；吸入高浓度蒸汽致头痛、头晕、恶心，皮肤接触有刺激作用，长期接触可能影响神经系统。; 现有. 35; 丁酮; 78-93-3; C₄H₈O; 72.11; 无色透明液体，有类似丙酮气味，易溶于水、乙醇、乙醚；密度0.805g/cm³（20℃），沸点79.6℃，熔点-86.3℃，闪点-9℃（闭杯）。; 极度易燃，蒸汽与空气爆炸极限1.7%-11.4%；遇明火、高热极易燃烧爆炸，与氧化剂反应剧烈，蒸汽比空气重易扩散回燃。; 低毒；吸入高浓度蒸汽致头痛、头晕、恶心，皮肤接触易脱脂，口服少量无严重危害，大量致中枢神经抑制。; 现有. 36; 乙酸酐; 108-24-7; C₄H₆O₃; 102.09; 无色透明液体，有强烈刺激性气味，易挥发；相对密度1.082（水=1，20℃），相对蒸气密度3.52（空气=1）；遇水剧烈反应生成乙酸，溶于乙醇、乙醚、苯等；沸点139.5℃，熔点-73.1℃。; 易燃，闪点49℃（闭杯），爆炸极限2.0%-10.3%（体积分数）；遇明火、高热可燃；与强氧化剂接触可发生化学反应；遇水反应放热，可能引起容器破裂；具有强腐蚀性。; 中等毒性，急性毒性：大鼠经口LD₅₀为1780mg/kg；对皮肤、黏膜有强烈腐蚀作用，接触后可引起灼伤、疼痛、水疱；吸入其蒸气可导致呼吸道损伤，严重者发生肺水肿。; 现有. 37; 基础油; 无固定CAS号（混合物，矿物油型为主）; 无固定分子式（C16-C30烷烃、环烷烃混合物）; 220-420（平均分子量）; 无色至淡黄色液体，无臭或轻微气味，不溶于水，溶于有机溶剂；密度0.83-0.89g/cm³（20℃），沸点>300℃，闪点160-220℃，凝点-50-0℃。; 可燃，遇明火、高热可燃烧，燃烧速度慢，闪点较高，不属于爆炸品，受热分解释放少量有毒气体。; 低毒至微毒；长期接触皮肤致干燥、脱脂、皮炎，吸入蒸汽刺激呼吸道，误食致消化道不适。; 现有. 38; 1-丁烯; 106-98-9; C₄H₈; 56.11; 无色气体，有轻微烯烃气味，微溶于水，易溶于乙醇、乙醚等，沸点-6.3℃，熔点-185.4℃，相对密度0.625（液体，-10℃），易氧化和聚合。; 极度易燃，闪点-80℃，爆炸极限1.6%-10.0%（体积分数），遇明火、高热或氧化剂立即燃烧爆炸，蒸汽比空气重，易扩散至火源引发回燃，聚合反应可能放热。; 低毒，急性毒性：大鼠吸入LC₅₀为92000ppm（4h）；吸入高浓度可引起窒息和中枢神经系统轻微抑制，出现头痛、乏力，皮肤接触无刺激作用，无蓄积毒性。; 现有. 39; 双环戊二烯; 77-73-6; C₁₀H₁₂; 132.2; 无色至淡黄色液体，有刺激性气味，微溶于水，易溶于乙醇、苯；密度0.979g/cm³（20℃），沸点170℃，熔点33.6℃，闪点32℃（闭杯），易聚合。; 易燃，蒸汽与空气爆炸极限0.8%-6.3%；遇明火、高热易燃烧爆炸，与氧化剂反应，聚合放热可能引发爆炸。; 中等毒性；对皮肤、眼睛和呼吸道有强烈刺激作用，吸入高浓度蒸汽致头痛、头晕，长期接触可能影响神经系统。; 现有. 40; 乙酸乙烯酯; 108-05-4; C₄H₆O₂; 86.09; 无色透明液体，有甜的醚味；相对密度0.931（水=1，20℃），相对蒸气密度2.97（空气=1）；微溶于水，溶于乙醇、乙醚、丙酮等；沸点72.5℃，熔点-93.2℃，易聚合。; 极易燃，闪点-6.7℃（闭杯），爆炸极限2.6%-13.4%（体积分数）；遇明火、高热或与氧化剂接触，立即燃烧爆炸；蒸气比空气重，能扩散至远处，遇火源引着回燃；聚合反应放热可能引起容器爆炸。; 低毒，急性毒性：大鼠经口LD₅₀为2900mg/kg；吸入过量蒸气可引起头痛、头晕、乏力、恶心等中枢神经系统症状；对皮肤、眼睛有轻度刺激作用，长期接触可能损害呼吸道黏膜。; 现有. 41; 石蜡; 8002-74-2; 无固定分子式（C18-C30正构烷烃混合物）; 250-420（平均分子量）; 白色固体，无臭无味，不溶于水，溶于乙醚、苯；密度0.87-0.92g/cm³（20℃），沸点>300℃，熔点47-65℃，闪点130-200℃。; 可燃，遇明火、高热可燃烧，燃烧速度慢，闪点较高，受热分解释放少量刺激性气体，不易爆炸。; 低毒；皮肤接触无明显刺激，吸入高温分解产物致呼吸道不适，口服少量无严重危害。; 现有. 42; 丙烯酸; 79-10-7; C₃H₄O₂; 72.06; 无色液体，有刺激性气味，易溶于水、乙醇、乙醚；密度1.051g/cm³（20℃），沸点141℃，熔点13℃，闪点54℃（闭杯），易聚合。; 易燃，蒸汽与空气爆炸极限2.4%-8.0%；遇明火、高热易燃烧爆炸，与氧化剂反应剧烈，聚合放热可能引发爆炸。; 中等毒性；对皮肤、眼睛和呼吸道有强烈刺激作用，接触致灼伤，吸入高浓度引发肺水肿，口服致消化道损伤。; 现有. 43; 丙烯酸甲酯; 96-33-3; C₄H₆O₂; 86.09; 无色液体，有辛辣气味，微溶于水，易溶于乙醇、乙醚；密度0.953g/cm³（20℃），沸点80.3℃，熔点-76.5℃，闪点-3℃（闭杯），易聚合。; 极度易燃，蒸汽与空气爆炸极限2.8%-25.0%；遇明火、高热极易燃烧爆炸，与氧化剂反应剧烈，蒸汽比空气重易扩散回燃。; 中等毒性；对皮肤、眼睛和呼吸道有强烈刺激作用，接触致灼伤，吸入高浓度引发肺水肿，口服致消化道损伤。; 现有. 44; 丙酸; 79-09-4; C₃H₆O₂; 74.08; 无色液体，有刺激性酸味，易溶于水、乙醇、乙醚；密度0.993g/cm³（20℃），沸点141.1℃，熔点-20.8℃，闪点52℃（闭杯）。; 可燃，遇明火、高热可燃，与氧化剂反应，燃烧释放刺激性气体。; 低毒；对皮肤、眼睛和呼吸道有刺激作用，口服致恶心、呕吐，高浓度接触引发化学性肺炎。; 现有. 45; 碳四; 无单一CAS号（混合物）; 混合物（主要含C₄H₈、C₄H₁₀等）; 56-58（平均）; 常温下为无色气体，有轻微烃类气味；相对密度0.57-0.60（空气=1），易溶于有机溶剂，微溶于水；沸点范围-12℃至-0.5℃。; 极易燃，闪点＜-50℃，爆炸极限1.7%-10.0%（体积分数）；与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸；其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。; 属低毒物质，吸入过量可引起头痛、头晕、恶心、呕吐等中枢神经系统症状；高浓度下可导致意识障碍甚至窒息；对皮肤黏膜有轻微刺激作用。; 现有. 46; 工业油脂（用过的食用油）; 无固定CAS号（混合物）; 无固定分子式（脂肪酸甘油三酯及杂质）; 800-900（平均分子量）; 常温下为黄色至棕褐色液体或半固体，有酸败气味，不溶于水，溶于乙醚、氯仿；密度0.88-0.91g/cm³（20℃），沸点>300℃，熔点20-40℃，闪点180-220℃。; 可燃，遇明火、高热可燃烧，燃烧释放刺激性烟雾，闪点较高，不易点燃。; 低毒；因含杂质对皮肤、呼吸道有轻微刺激，误食少量无严重危害，大量致消化道不适。; 现有. 47; 甲基叔丁基醚; 1634-04-4; C₅H₁₂O; 88.15; 无色透明液体，有醚类气味，微溶于水，易溶于乙醇、乙醚；密度0.740g/cm³（20℃），沸点55.2℃，熔点-109℃，闪点-10℃（闭杯）。; 极度易燃，蒸汽与空气爆炸极限1.6%-15.1%；遇明火、高热极易燃烧爆炸，与氧化剂反应剧烈，蒸汽比空气重易扩散回燃。; 低毒；吸入高浓度蒸汽致头痛、头晕、恶心，皮肤接触有轻微刺激，长期接触可能影响肝肾功能。; 现有. 48; 石脑油; 8030-30-6; 无固定分子式（C5-C12烃类混合物）; 72-170（平均分子量）; 无色透明液体，有石油气味，不溶于水，易溶于乙醇、乙醚；密度0.65-0.75g/cm³（20℃），沸点30-200℃，闪点-20℃至10℃（闭杯）。; 极度易燃，蒸汽与空气爆炸极限1.2%-8.0%；遇明火、高热极易燃烧爆炸，与氧化剂反应剧烈，蒸汽比空气重易扩散回燃。; 低毒；吸入高浓度蒸汽致头痛、头晕、昏迷，皮肤接触脱脂，长期接触含苯成分可能致白血病。; 现有. 49; 甘油; 56-81-5; C₃H₈O₃; 92.09; 无色粘稠液体，无臭，有甜味，易溶于水及多数有机溶剂；密度1.261g/cm³（20℃），沸点290℃，熔点17.8℃，闪点177℃（闭杯）。; 可燃，遇明火、高热可燃，燃烧速度慢，与氧化剂反应，受热分解释放刺激性气体。; 无毒，是食品添加剂；口服过量可能致腹泻，皮肤接触无刺激作用，可作保湿剂。; 现有. 50; 炭黑油; 68186-37-2; 无固定分子式（多环芳烃及重质烃混合物）; 200-400（平均分子量）; 黑色粘稠液体，有臭味，不溶于水，溶于有机溶剂；密度1.0-1.1g/cm³（20℃），沸点>300℃，熔点10-30℃，闪点120-160℃。; 可燃，遇明火、高热可燃烧，燃烧释放大量黑烟及有毒气体，闪点较高，不易爆炸。; 中等毒性，I类致癌物；含大量多环芳烃，皮肤接触致皮炎，吸入蒸汽致呼吸道损伤，长期接触致皮肤癌、肺癌。; 现有. 51; 碳五馏分; 无单一CAS号（混合物）; 混合物（主要含C₅H₁₀、C₅H₁₂、环戊烷等）; 70-72（平均）; 常温下为无色透明液体，有特殊气味；相对密度0.62-0.65（水=1），不溶于水，易溶于乙醇、乙醚等有机溶剂；沸点范围30℃-49℃。; 易燃，闪点-45℃至-20℃，爆炸极限1.4%-8.7%（体积分数）；遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险；其蒸气比空气重，易积聚在低洼处。; 低毒，吸入蒸气可引起头痛、头晕、乏力等症状；对眼睛、皮肤和呼吸道有轻度刺激作用；长期接触可能导致神经系统功能紊乱。; 现有. 52; 润滑油; 无固定CAS号（混合物）; 复杂烃类混合物，无固定分子式; 300-1000（平均）; 通常为淡黄色至褐色粘稠液体，不溶于水，溶于多数有机溶剂，闪点一般180-300℃，沸点>300℃，具有良好的润滑性、抗磨性和稳定性。; 可燃，闪点较高，属丙类或乙类可燃液体（依具体型号），燃烧时产生一氧化碳等有害气体，无爆炸危险性，但遇强氧化剂可能加剧燃烧。; 低毒，急性毒性低，经口、皮肤接触一般无明显毒性；长期反复接触皮肤可能引起脱脂、干燥、皮炎；吸入其蒸汽或油雾可能刺激呼吸道，少数人出现过敏反应。; 现有. 53; 环己烷; 110-82-7; C6H12; 84.16; 无色透明液体，有特殊刺激性气味，不溶于水，易溶于乙醇、乙醚等有机溶剂，沸点80.7℃，熔点6.5℃，相对密度0.779（20℃），折射率1.4266。; 极易燃，闪点-18℃，爆炸极限1.3%-8.3%（体积分数），遇明火、高热极易燃烧爆炸，与氧化剂接触发生强烈反应，其蒸汽比空气重，能在较低处扩散至相当远的地方，遇火源会着火回燃。; 低毒，急性毒性：大鼠经口LD50为12705mg/kg；吸入高浓度蒸汽可引起头痛、头晕、恶心、呕吐、嗜睡等中枢神经系统抑制症状，长期接触可能影响肝肾功能，对皮肤有轻度刺激作用。; 现有. 54; 二乙醇胺; 111-42-2; C₄H₁₁NO₂; 105.14; 无色粘性液体或结晶，有氨味，易溶于水、乙醇、丙酮，微溶于乙醚和苯，沸点268.8℃，熔点28℃，相对密度1.097（20℃），具有吸湿性。; 可燃，闪点137℃（闭杯），爆炸极限0.8%-10.4%（体积分数），遇明火、高热可燃，燃烧时产生一氧化碳、氮氧化物等有害气体，与强氧化剂、酸类反应剧烈。; 低毒，急性毒性：大鼠经口LD₅₀为1820mg/kg；对皮肤和眼睛有强烈刺激作用，可引起灼伤，吸入其蒸汽可刺激呼吸道，引起咳嗽、呼吸困难，长期接触可能导致肝、肾损害。; 现有. 55; 棕榈油; 8002-75-3; 主要成分为棕榈酸（C₁₆H₃₂O₂）和油酸（C₁₈H₃₄O₂）的甘油三酯混合物，无固定分子式; 800-900（平均）; 常温下为淡黄色至橙黄色固体或半固体，熔点30-40℃，沸点>300℃，不溶于水，溶于乙醚、氯仿等有机溶剂，具有良好的稳定性和抗氧化性。; 可燃，闪点>230℃，属丙类可燃固体，燃烧时产生二氧化碳和水，无爆炸危险性，遇强氧化剂可促进燃烧。; 无毒，为食品级油脂，可作为食用油使用，长期过量摄入可能导致血脂升高，但无直接毒性作用，皮肤接触无刺激。; 现有. 56; 棕榈酸化油; 无固定CAS号（混合物）; 主要成分为棕榈酸、油酸等游离脂肪酸混合物，含少量甘油酯，无固定分子式; 250-300（平均）; 淡黄色至棕黄色液体，有酸败气味，熔点10-20℃，沸点250-300℃，不溶于水，溶于乙醇、乙醚等，酸值较高（通常>100mg KOH/g）。; 可燃，闪点120-150℃，属丙类可燃液体，燃烧时产生二氧化碳、水及少量挥发性有机酸，无爆炸危险，与氧化剂接触可助燃。; 低毒，急性毒性极低，经口摄入少量无明显危害，但酸值高时对消化道有刺激作用，皮肤接触可能引起轻度脱脂和刺激，吸入其蒸汽对呼吸道有轻微刺激。; 现有. 57; 脂肪醇; 无固定CAS号（混合物，常见如C₁₂-C₁₈脂肪醇CAS号分别为112-53-8、112-72-1等）; CₙH₂ₙ₊₁OH（n=8-22，主要为C₁₂-C₁₈）; 150-300（依碳链长度）; C₁₂以下为液体，C₁₂以上为固体，白色至淡黄色，有轻微油脂气味，不溶于水，溶于乙醇、乙醚等有机溶剂，熔点随碳链增长升高（C₁₂醇熔点24℃，C₁8醇熔点59℃），沸点>250℃。; 可燃，闪点120-180℃，属丙类可燃物质，燃烧时产生二氧化碳和水，无爆炸危险性，遇强氧化剂可促进燃烧。; 低毒，急性毒性：大鼠经口LD₅₀>2000mg/kg；对皮肤和眼睛有轻微刺激作用，长期接触无明显蓄积毒性，无致癌、致畸性报道。; 现有. 58; 异戊二烯; 78-79-5; C₅H₈; 68.12; 无色易挥发液体，有刺激性气味，不溶于水，易溶于乙醇、乙醚、丙酮等，沸点34.07℃，熔点-146.7℃，相对密度0.681（20℃），易聚合。; 极度易燃，闪点-54℃，爆炸极限1.4%-14.6%（体积分数），遇明火、高热或氧化剂立即燃烧爆炸，其蒸汽比空气重，易积聚形成爆炸性混合物。; 低毒，急性毒性：大鼠经口LD₅₀为2700mg/kg；吸入高浓度蒸汽可引起头痛、头晕、恶心、乏力，长期接触可能影响神经系统和肝脏，对皮肤有轻度刺激。; 现有. 59; 1-己烯; 592-41-6; C₆H₁₂; 84.16; 无色透明液体，有轻微烯烃气味，不溶于水，溶于乙醇、乙醚、苯等，沸点63.3℃，熔点-139.8℃，相对密度0.673（20℃），易氧化和聚合。; 极易燃，闪点-25℃，爆炸极限1.2%-9.0%（体积分数），遇明火、高热或氧化剂迅速燃烧爆炸，蒸汽比空气重，易扩散至火源引发回燃，聚合反应可能放热导致容器破裂。; 低毒，急性毒性：大鼠吸入LC₅₀为42000ppm（4h）；吸入高浓度蒸汽可刺激呼吸道，引起咳嗽、胸闷，对中枢神经系统有轻度抑制作用，皮肤接触可致脱脂。; 现有. 60; 碳酸二甲酯; 616-38-6; C₃H₆O₃; 90.08; 无色透明液体，有轻微香味，溶于水（20℃时溶解度13.9g/100mL），易溶于乙醇、乙醚、丙酮等，沸点90.3℃，熔点4℃，相对密度1.073（20℃），具有良好的溶解性和稳定性。; 易燃，闪点18℃（闭杯），爆炸极限3.1%-20.5%（体积分数），遇明火、高热可燃，燃烧时产生二氧化碳和水，无明显爆炸危险性，但与强氧化剂反应剧烈。; 低毒，急性毒性：大鼠经口LD₅₀为6400mg/kg；对皮肤和眼睛有轻微刺激作用，吸入高浓度蒸汽可引起头痛、头晕，无致癌、致畸性，被视为环保溶剂。; 现有. 61; 己二胺; 124-09-4; C₆H₁₆N₂; 116.21; 无色片状结晶，有氨味，易溶于水、乙醇、乙醚，微溶于苯，沸点204℃，熔点42℃，相对密度0.883（25℃），具有强吸湿性，易吸收空气中的二氧化碳。; 可燃，闪点81℃（闭杯），爆炸极限0.7%-6.3%（体积分数），遇明火、高热可燃，燃烧时产生一氧化碳、氮氧化物等有害气体，与酸类、氧化剂反应剧烈。; 中等毒性，急性毒性：大鼠经口LD₅₀为750mg/kg；对皮肤和眼睛有强烈刺激和腐蚀作用，可引起灼伤，吸入其蒸汽可导致呼吸道损伤、肺水肿，长期接触可能损害肝肾功能。; 现有. 62; 环戊烯; 142-29-0; C₅H₈; 68.12; 无色透明液体，有刺激性气味，不溶于水，易溶于乙醇、乙醚、苯等，沸点44.2℃，熔点-135℃，相对密度0.774（20℃），易聚合和氧化。; 极易燃，闪点-30℃，爆炸极限1.5%-12.0%（体积分数），遇明火、高热或氧化剂立即燃烧爆炸，蒸汽比空气重，易积聚形成爆炸性混合物，聚合反应可能引发危险。; 低毒，急性毒性：大鼠吸入LC₅₀为39000ppm（4h）；吸入高浓度蒸汽可引起头痛、头晕、恶心，对呼吸道有刺激作用，皮肤接触可致脱脂和轻度刺激。; 现有. 63; 1,2-戊二醇; 5343-92-0; C₅H₁₂O₂; 104.15; 无色透明粘稠液体，无明显气味，易溶于水、乙醇、乙醚等，沸点206℃，熔点-9.5℃，相对密度1.007（20℃），具有吸湿性和良好的稳定性。; 可燃，闪点93℃（闭杯），属丙类可燃液体，燃烧时产生二氧化碳和水，无爆炸危险性，遇强氧化剂可促进燃烧，火灾风险较低。; 低毒，急性毒性：大鼠经口LD₅₀>5000mg/kg；对皮肤和眼睛无明显刺激作用，吸入其蒸汽无显著毒性，广泛用于化妆品中，安全性较高。; 现有. 64; 间戊二烯; 504-60-9; C₅H₈; 68.12; 无色易挥发液体，有刺激性气味，不溶于水，易溶于乙醇、乙醚等，沸点42.3℃，熔点-92.7℃，相对密度0.688（20℃），易聚合，通常加阻聚剂储存。; 极度易燃，闪点-42℃，爆炸极限1.6%-12.0%（体积分数），遇明火、高热或氧化剂立即燃烧爆炸，蒸汽比空气重，易形成爆炸性混合物，聚合放热可能引发危险。; 低毒，急性毒性：大鼠吸入LC₅₀为45000ppm（4h）；吸入高浓度蒸汽可刺激呼吸道和中枢神经系统，引起头痛、恶心，皮肤接触有轻度刺激作用，无明显蓄积毒性。; 现有. 65; 牛/羊油脂; 8001-76-1（牛油）、68990-28-5（羊油）; 主要成分为硬脂酸（C₁₈H₃₆O₂）、棕榈酸等的甘油三酯混合物，无固定分子式; 800-900（平均）; 常温下为白色至淡黄色固体，有特有气味，熔点40-55℃，沸点>300℃，不溶于水，溶于乙醚、氯仿等，酸值较低，稳定性较好。; 可燃，闪点>230℃，属丙类可燃固体，燃烧时产生二氧化碳和水，无爆炸危险性，遇强氧化剂可助燃，火灾风险较低。; 无毒，为食品级油脂，可食用，长期过量摄入可能导致血脂升高，皮肤接触无刺激，无毒性危害。; 现有. 66; 丙酸丁酯; 590-01-2; C₇H₁₄O₂; 130.19; 无色液体，有水果香味，微溶于水，易溶于乙醇、乙醚；密度0.875g/cm³（20℃），沸点145℃，熔点-89℃，闪点32℃（闭杯）。; 易燃，蒸汽与空气爆炸极限1.0%-7.5%；遇明火、高热易燃烧爆炸，蒸汽比空气重易扩散回燃。; 低毒；吸入高浓度蒸汽致头痛、头晕，皮肤和眼睛接触有轻度刺激作用，口服少量无严重危害。; 删除1. 67; 溶剂油; 64742-82-1; 无固定分子式（C6-C12烃类混合物）; 86-170（平均分子量）; 无色透明液体，有石油气味，不溶于水，易溶于乙醇、乙醚；密度0.70-0.80g/cm³（20℃），沸点60-200℃，闪点-20℃至30℃（闭杯）。; 高度易燃，蒸汽与空气爆炸极限1.0%-8.0%；遇明火、高热极易燃烧爆炸，与氧化剂反应剧烈，蒸汽比空气重易扩散回燃。; 低毒；吸入高浓度蒸汽致头痛、头晕，皮肤接触脱脂，长期接触含苯成分可能致神经系统损伤及白血病。; 删除2. 68; 二氯乙烷; 107-06-2（1,2-二氯乙烷）; C₂H₄Cl₂; 98.97; 无色透明液体，有类似氯仿气味，微溶于水，易溶于乙醇、乙醚；密度1.253g/cm³（20℃），沸点83.5℃，熔点-35.7℃，闪点13℃（闭杯）。; 易燃，蒸汽与空气爆炸极限6.2%-16.0%；遇明火、高热易燃烧爆炸，与氧化剂反应剧烈，受热分解释放有毒氯化物气体。; 高毒，I类致癌物；吸入高浓度蒸汽致头痛、昏迷、肺水肿，皮肤接触可吸收，长期接触致肝肾功能损伤、白血病。; 删除3. 69; 混合芳烃; 无固定CAS号（混合物）; 主要为C₆-C₈芳烃，无固定分子式; 78-106（平均分子量）; 无色至淡黄色液体，有强烈芳香气味，不溶于水，易溶于乙醇、乙醚；密度0.86-0.90g/cm³（20℃），沸点80-145℃，闪点-11-25℃（闭杯）。; 高度易燃，蒸汽与空气爆炸极限1.0%-8.0%；遇明火、高热极易燃烧爆炸，与氧化剂反应剧烈，蒸汽比空气重易扩散回燃。; 中等毒性，含苯等I类致癌物；吸入高浓度蒸汽致头痛、头晕、昏迷，皮肤接触可吸收，长期接触致白血病等。; 删除4. 70; 氢氧化钠溶液（30%）; 1310-73-2; NaOH; 40; 无色透明液体，相对密度1.328-1.349，熔点318.4℃，沸点1390℃。; 不燃，但具强腐蚀性，与酸反应剧烈放热，与某些金属反应生成氢气可能爆炸，遇可燃物可能引发燃烧。; LD50：40mg/kg（小鼠腹腔）。; 删除5. 71; 硫酸; 7664-93-9; H₂SO₄; 98.08; 纯品为无色油状液体，无臭，易溶于水并放热，有强腐蚀性；密度1.84g/cm³（98%），沸点338℃，熔点10.37℃，不燃。; 不燃，但具强氧化性，与可燃物接触易引发燃烧，与金属反应生成氢气可能爆炸，受热分解释放有毒气体。; 高毒，强腐蚀性；皮肤、眼睛接触立即致严重灼伤，吸入酸雾致呼吸道损伤、肺水肿，口服致消化道穿孔及内脏损伤。; 删除6. 72; 乙烯焦油; 无单一CAS号（混合物）; 混合物（主要含多环芳烃、烯烃等）; 无固定值（平均300-500）; 黑色黏稠液体，有特殊臭味；相对密度1.02-1.08（水=1）；不溶于水，溶于苯、甲苯、乙醇等有机溶剂；沸点范围200℃-500℃，具有一定腐蚀性。; 可燃，闪点80℃-120℃，爆炸极限1.2%-6.0%（体积分数）；遇明火、高热可燃；燃烧时产生大量黑烟和有毒气体；与氧化剂接触可能加剧燃烧。; 中等毒性，含有苯并芘等致癌物质；长期接触或吸入其蒸气、粉尘，可能导致皮肤癌、肺癌等恶性肿瘤；对皮肤、眼睛和呼吸道有强烈刺激和腐蚀作用。; 删除7. 73; 生物柴油; 无固定CAS号（混合物，主要成分为脂肪酸甲酯）; CₙH₂ₙO₂（n=14-20）; 220-290（平均）; 淡黄色至棕黄色液体，有植物油气味，不溶于水，溶于乙醇、乙醚等，沸点330-360℃，闪点120-150℃，相对密度0.87-0.90（20℃），粘度高于柴油。; 可燃，属丙类可燃液体，燃烧时产生二氧化碳和水，燃烧性能良好，无爆炸危险性，闪点较高，火灾风险低于普通柴油，与氧化剂接触可助燃。; 低毒，急性毒性极低，经口摄入少量无危害，对皮肤和眼睛有轻微刺激作用，无致癌、致畸性，生物降解性好，对环境友好。; 删除8. 74; 航空煤油; 无固定CAS号（混合物，主要成分为C₁₀-C₁₆烷烃）; 复杂烃类混合物，无固定分子式; 140-200（平均）; 无色至淡黄色液体，有轻微煤油气味，不溶于水，溶于乙醇、乙醚等，沸点150-250℃，闪点38-72℃，相对密度0.77-0.84（20℃），粘度适中。; 易燃，属乙类可燃液体，爆炸极限0.6%-6.0%（体积分数），遇明火、高热可燃，燃烧时产生一氧化碳等有害气体，蒸汽比空气重，易扩散至火源引发回燃。; 低毒，急性毒性低，吸入高浓度蒸汽可引起头痛、头晕、乏力等中枢神经系统抑制症状，长期接触可能导致呼吸道刺激和皮肤脱脂。; 删除9. 75; 硬脂酸; 67701-03-5; C₃₄H₆₈O₄（混合物平均式）; 540.9; 白色有光泽的蜡状结晶或粉末，带有轻微油脂气味；相对密度0.840～0.850，熔点69.6℃，沸点200-240℃；不溶于水，微溶于冷乙醇，易溶于乙醚、氯仿、苯、丙酮等有机溶剂。; 第9类杂项危险物质和物品，闪点180-202℃，自然/引燃温度350℃；粉体遇明火、高温可燃烧，无爆炸危险。; LD₅₀（大鼠经口）：>5000mg/kg； LC₅₀（大鼠吸入，4h）：>0.16mg/L; 新增1. 76; 棕榈硬脂; 68308-50-7; 甘油三酯混合物，主成分为C48H96O6、C50H98O6等饱和脂肪酸甘油酯; 850～890（参考值）; 常温下为白色或淡黄色蜡状固体，质地坚硬；相对密度0.882～0.890，熔点44～56℃，沸点＞300℃；不溶于水，微溶于冷乙醇，易溶于乙醚、氯仿、热乙醇等有机溶剂。; 第9类杂项危险物质和物品，闪点196℃，自然/引燃温度＞300℃；遇高热、明火可缓慢燃烧，无爆炸危险性；与强氧化剂（如高锰酸钾、硝酸）接触会发生剧烈反应，加剧燃烧甚至引发明火。; LD₅₀（大鼠经口）：> 5000mg/kg; 新增2. 77; 棕榈油脂肪酸; 68440-15-3; 混合脂肪酸; 250～285（参考值）; 常温下为白色至微黄色固体或半固体；相对密度0.870～0.890，熔点30～50℃，沸点＞300℃；不溶于水，易溶于乙醇、乙醚、丙酮、石油醚等有机溶剂。; 第9类杂项危险物质和物品，闪点＞110℃，自然/引燃温度＞350℃；高温条件下会挥发产生可燃蒸气，粉尘或蒸气与空气混合后遇明火可燃烧，受热分解无有毒可燃气体。; LD₅₀（大鼠经口）：>2000mg/kg; 新增3. 78; 脂肪酸; 无单一CAS号（混合物）; 通式CnH2nO2，碳链长度n=12～22，含饱和、不饱和脂肪酸混合物; 200～340（随碳链长度变化）; 常温下状态随碳链长度变化，低碳数为液态、高碳数为固态；相对密度0.840～0.890；不溶于水，易溶于乙醚、石油醚等有机溶剂。; 第3类易燃液体，闪点＞200℃；高温挥发产生的可燃蒸气与空气混合可形成可燃性混合物，遇明火、静电火花可燃烧。; LD₅₀（大鼠经口）：>2000 mg/kg; 新增4. 79; 植物酸化油; 无单一CAS号（混合物）; 混合脂肪酸+少量未水解甘油酯，主成分为C16-C18脂肪酸; 250～290（参考值）; 外观为棕褐色至黑褐色黏稠油状液体，带有油脂酸败气味；相对密度0.910～0.930，沸点＞200℃；不溶于水，易溶于有机溶剂。; 第9类杂项危险物质和物品，闪点＞200℃，自然/引燃温度＞400℃；遇明火、高温可燃烧；与碱性物质接触会发生放热反应，与强氧化剂接触会加剧燃烧。; LD₅₀（大鼠经口）：>5000 mg/kg; 新增5. 80; 棕榈液油; 8002-75-3; 甘油三酯混合物，含饱和与不饱和脂肪酸甘油酯，主成分为C16-C18甘油三酯; 850～880（参考值）; 常温下为淡黄色澄清油状液体，低温环境下易出现浑浊、凝固现象；相对密度0.899～0.920，沸点＞300℃；不溶于水，易溶于各类油脂溶剂。; 第9类杂项危险物质和物品，闪点＞110℃，自然/引燃温度＞350℃；遇明火、高温可缓慢燃烧，无爆炸危险性。; LD₅₀（大鼠经口）：4000mg/kg；LC₅₀（小鼠吸入，2h）：9400mg/m3; 新增6. 81; 精炼工业级蓖麻油; 8001-79-4; 甘油三蓖麻油酸酯，典型分子式C57H104O9; 933.43（精准值）; 无色或淡黄色黏稠油状液体；相对密度0.955～0.970，沸点313℃；溶于乙醇、冰醋酸，微溶于脂肪烃类溶剂。; 第9类杂项危险物质和物品，闪点110℃，自然/引燃温度449℃；高温裂解会产生少量可燃气体，常规温度下无挥发、无燃烧风险；无爆炸危险性。; LD₅₀（大鼠经口）：>5000 mg/kg; 新增7. 82; 生物航煤（可持续航空燃料）; 无单一CAS号（混合物）; C9～C16烷烃、环烷烃为主，含少量芳烃，符合航空煤油组分标准; 128～220（随馏分变化）; 水白色至淡黄色透明液体，低硫、低冰点、高热值，燃烧洁净；相对密度0.775～0.840，沸点115-300℃。; 第3类易燃液体，闪点≥38℃，自然/引燃温度207-250℃，爆炸极限1.4%～7.5%（体积分数）；遇明火、高热、静电火花极易燃烧爆炸。; LD₅₀（大鼠经口）：>5000mg/kg; 新增8. 83; 烃基生物柴油; 无单一CAS号（混合物）; C10～C22正构/异构烷烃混合物，不含氧、硫等杂质; 140～320（随碳链长度变化）; 无色至淡黄色油状液体，低硫、低芳烃、低凝点，低温流动性极佳，氧化安定性好；相对密度0.780～0.830，沸点340-350℃；与石化柴油任意比例混溶。; 第9类杂项危险物质和物品，闪点＞130℃；蒸气与空气混合可形成可燃性混合物，遇明火、高热、静电火花可燃烧。; LD₅₀（大鼠经口）：>5000 mg/kg; 新增9. |
| --- | --- |

| 项目组成及规模 | 7、公辅工程情况 （1）给水 企业生产、生活水源来自园区市政供水管网，库区主管径DN150，给水压力0.35MPa，供水量120m3/h。本项目不新增用水。 （2）排水 厂区排水施行“雨污分流、清污分流”，雨水排入园区雨水管网，废水采取明管提升排入库区污水处理站处理达标后接管至江阴市利港污水处理有限公司集中处理。 本次改建项目仅限于在现有设施基础上进行货种优化调整，且不增加员工人数，故本项目无新增废水产生和排放。 （3）供电 本次改建项目利用现有4500kVA的变压器，变压为380V/220V后供电，另外现有已配备2台400kW柴油发电机组作为备用电源。 （4）供热、供冷系统 本次改建项目依托公司现有供热、供冷设施。 1）蒸汽 企业使用的蒸汽来自双良利士德供热站管网，供热管径DN150，蒸汽温度170℃，主要用于储罐和管线伴热，总管设计压力1.0Mpa，工作压力0.8MPa，主要用于储罐和管线伴热、洗舱站供水箱加热、船舱蒸汽清洗等，供热能力满足需求。 2）导热油 现有沥青储罐和管道采用导热油进行加热和伴热，导热油炉房内设2台燃气导热油炉，额定热功率0.9MW，额定工作压力0.7MPa，额定出油温度340℃。 3）供冷 企业现有3台螺旋杆式水冷机组，制冷能力180万大卡，冷冻出水温度仍为-5℃。 （5）供气 本次改建项目不新增用气，不改变现有供气系统。 1）压缩空气 企业现有3台双螺杆式空压机，用于仪表风和制氮，仪表风用于紧急切断阀（0.25-0.6MPa）的启动。 2）氮气 企业设有1台300Nm³/h的制氮机（氮气纯度＞99%），采用分子筛吸附法，压力0.5MPa，满足氮气对管道吹扫、储罐氮封需要。 3）天然气 企业导热油炉使用天然气作为燃料，燃气来自市政天然气管道供给。 |
| --- | --- |
| 总平面及现场布置 | 1、库区总平面布置 企业库区总占地面积241400m2，分为储罐区、行政管理区、化工品装卸区、辅助生产区、洗舱及尾气处理设施区五部分。本次改建项目不改变现有库区总平面布置情况。 （1）储罐区 储罐区位于库区北半部分，自西向东、自北向南依次为：一罐区（包括附属泵棚，下同）、二罐区、四罐区、三罐区、五罐区、六罐区，共设各类储罐55座，总库容约22万m3。 一罐区：设置全压力式球罐8座，四周设有高度为1.4m的防火堤，中间设置高度为1m的防火堤分隔为南北两部分，其中北侧4座储罐单罐单堤，隔堤高度0.6m；南侧4座储罐由高度为0.6m的隔堤分为两部分。 二罐区：设置立式储罐12座，其中内浮顶罐1座，拱顶罐11座，四周设有高度为1.33m的防火堤，内部设2处高度为1.2m的隔堤分隔为3部分，隔堤内最多储罐数量为6座。 三罐区：设置立式拱顶罐10座，四周设有高1.45m防火堤，内部设2处高度为1.2m的隔堤分隔为3部分，隔堤内最多储罐数量为6座。 四罐区：设置立式拱顶罐9座，四周设有高1.45m防火堤，内部设4处高度为1.2m的隔堤分隔为5部分，隔堤内最多储罐数量为2座。 五罐区：设置立式内浮顶罐6座，四周设有高1.8m防火堤，内部设2处高度为1.2m的隔堤分隔为3部分，隔堤内最多储罐数量为2座。 六罐区：设置立式内浮顶罐10座，四周设有高1.6m防火堤，内部设1处高度为1.2m的隔堤分隔为2部分，隔堤内最多储罐数量为6座。 （2）行政管理区 库区东侧设有办公楼、门卫室、开票室、综合用房、辅助用房、堆场等。 （3）化工品装卸区 化工品装卸区主要位于库区西侧、二罐区南侧，包括装车站1座，布置60个液体化工品装车位和8个液化烃装车位，使用鹤管/装卸臂进行装卸车作业。工业油脂装卸区位于三罐区泵房，设置卸车区和卸车泵棚1处。 沥青卸车区位于五罐区东侧，设置卸车区和卸车泵棚各1处，本次改建项目在卸车区新增1套沥青装车撬装装置。 （4）辅助生产区 辅助生产区集中布置于库区南侧和东侧。南侧设置制氮机房、化验室、消防泵房、喷淋泵房、配电室、五金库、应急物资装备库、维修间、制冷站等。五罐区东侧设置导热油炉房。另外污水处理设施位于三、四罐区之间，固废棚位于消防水池西侧，新建危废仓库（已建成，正在开展竣工环保验收）位于库区的西南角。 （5）洗舱水处理及尾气处理设施区 洗舱水处理位于厂区西南部分，化学品装卸区南侧，呈东西向布置。由东往西依次为综合用房、供水站、洗舱水处理设施区域。 尾气处理设施：位于洗舱站东侧，丽天公司2022年针对全厂尾气系统进行了改造，优化储罐顶部废气收集方式，采用呼吸阀呼口接管方式收集（非直接连通工艺），设置一台临氧裂解设备及一台25000m3/h的催化氧化装置，并配套深冷装置、水洗塔、碱洗塔、冷凝装置、引风机、阻爆轰阻火器等设备。日常废气回收处理设备保持常开，临氧裂解设备作为催化氧化装置的备用设备。 2、码头总平面布置 本次改建项目不改变现有码头平面布置。 外档自上游至下游设1个2万吨级液体化工泊位（1#泊位）和1个5万吨级液体化工泊位（2#泊位），2万吨级液体化工泊位水工结构按靠泊5万吨级化学品船设计（上游或下游泊位靠泊一艘5万吨级化学品船时，另一个泊位靠泊一艘2万吨级以下化学品船），内档布置3个500吨级化工泊位（自上游至下游为3#泊位、4#泊位、5#泊位）。码头下游5万吨级液体化工泊位、内档5#泊位设置船舶洗舱设施及接收设施，在不进行危险货物装卸作业时可用于开展船舶洗舱作业。 码头呈“一”字型连片布置，总长445m，上游作业平台为86×20m，下游作业平台为180×25m，均为2016年改扩建项目新增平台；中部作业平台为179×20m。作业平台上设置有消防炮、软管吊机、紧急脱缆钩、激光靠泊等设备设施。码头为高桩墩式结构，通过1座引桥与后方陆域相连。 引桥位于码头的中部，为297m×7m。化工管线靠作业平台后沿与引桥下游侧布置。引桥前方布置综合用房，码头下游和引桥下游侧设置防撞桩。码头面高程6.0m，固定引桥面高程6.0m-7.1m（后方大堤顶高程7.0m）。 本项目位于丽天公司现有厂区内，本项目改建后不改变企业现有平面布置。建设项目平面布置图见附图8。 |
| 施工方案 | 本项目对储运设施进行安全改造，施工内容主要包括对二罐区现有2505储罐进行安全改造、在现有煤焦沥青卸车区域安装1套装车撬装装置。施工过程仅为设备及管道的拆除及安装，不涉及土建施工，不涉及施工方案。 |
| 其他 | 无 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、生态环境现状 （1）陆生生态 根据《江阴市志（1988-2007）》，江阴市气候温暖湿润，土壤肥沃，植物生长迅速，种类繁多，但人类开发较早。因此，该区域的自然陆生生态已为人工农业生态所取代，由于土地利用率极高，自然植被基本消失。 人工植被以作物栽培为主，主要粮食作物是水稻、小麦和油菜；蔬菜主要有叶菜、果菜、茎菜、根菜和花菜等五大类几十个品种；经济作物主要有药材、桑和茶。 道路和河道两旁，农民屋前宅后绿化种植的树木主要有槐、杉、松、桑、柳、杨等树种，竹类有燕竹、蔑竹、像竹和毛竹等品种。果树有桃、梅、橘、银、枇杷、杨梅、杏等。 该区域现有野生植物主要是野生灌木和草本植物。常见的有紫花地丁、菟丝子、车前子、蒲公英、艾蒿、马鞭草等。 家养的牲畜主要有鸡、鸭、牛、羊、猪、狗等传统家畜，目前该地区主要野生动物有昆虫类、鼠类、蛇类和飞禽类等。 本项目位于江苏省无锡市江阴市利港街道润华路9号，丽天公司现有厂区，用地范围内人类活动频繁，受人类的干扰影响，野生动物会发生明显的迁徙变化，区内除观察到少量鸟类、鼠类、蚁类、蛇类、蛙类等，不涉及重点保护野生动植物及重要生境。 （2）水生生态 根据《江阴市志（1988-2007）》，江阴市水生生态情况如下： ①水生动物 长江江阴段主要经济鱼类和珍稀动物约91种，分别隶属于13目25科。其中鲤科鱼类为最多，共有46种，占51.1%；鮠科鱼类6种，占6.6%；银鱼科和鲀科鱼类各4种（各占4.4%）；鳀科和鮨科鱼类各3种（各占3.3%）；鳅科﹑鳗鲡科﹑鲻鱼科﹑鳢科﹑塘鳢鱼﹑鰕虎鱼科各2种（各占2%）。属于国家一级保护的珍稀动物有白鳍豚、中华鲟、白鲟；属于二级保护种类的有江豚、胭脂鱼和花鳗鱼。 由于长江水质变化、滥捕、水利工程等多种原因，青、草、鲢、鳙等四大家鱼的数量锐减，并已无法形成鱼汛。长江洄游鱼类，鲥、刀、河豚等也成了江中“名贵”。铜鱼、鳗鱼也呈小型化、幼龄化趋势。 ②浮游动物 长江江段因水流冲击等原因，浮游动物种类不多，但在沿江（岸），生物种类较丰富，主要是轮虫﹑枝角类和桡足类动物，它们中多数是鱼类的天然饵料。该地区长江中，主要浮游动物约30种，为原生动物6种、轮虫9种、枝角类3种、桡足类12种。近岸段水流平缓，生物的种类和数量均多，距岸较远点（200米）种类和数量均少，丰水期和枯水期生物的种类和数量有差异，枯水期原生动物为丰水期的8倍，轮虫为30倍。 ③底栖无脊椎动物 长江江阴段有大量软体动物的螺类（为铜锈环棱螺，纹沼螺）、蚌类（楔蚌属等）、河蚬，环节动物的沙蚕、水蚯蚓，水生昆虫幼虫（蜉蝣、摇蚊），节肢动物的米虾属及中华绒螯蟹等动物。由于该江段为底质坚硬的沙质河床，加上长江水流快速，流量大，不利于底栖动物栖息。主要底栖无脊椎动物有10种，其中寡毛类、摇蚊幼虫、软体动物各3种，多毛类1种，主要有：寡毛类的沼丝蚓、巨毛水丝蚓、中华河蚓，摇蚊幼虫的脆弱隐摇蚊、斑点摇蚊、梯形多足摇蚊；软体动物纹沼螺、方形环棱螺、方格短沟蜷和环节动物吻沙蚕等。 ④水生植物 水生植物主要由湿地沼泽植物和沉水植物构成。水生维管束植物中常见的有水花生、水车前、凤莲眼等；淀粉类植物有芡实、菱角等；主要沼泽植物有芦苇、菖蒲等。 根据江阴—靖江江段南半水域监测，该江段浮游植物和藻类共62～63属（种），其中绿藻门26属（种），硅藻门21属（种），蓝藻门10属（种），裸藻门3属（种），黄藻门、隐藻门和甲藻门各1属（种），且各断面种群基本相似，无明显变化；浮游动物共30～36种，其中原生生物6种，轮虫9种，枝角类3种，桡足类12种。桡足类中毛类7种，软体动物7种，水生昆虫及幼虫4种，其他5种。底栖动物群落结构和生物量差异显著，与江段生境、局部流态、营养物有关。由于南岸开发力度大，南半水域江段受有机污染影响（CODcr和凯氏氮超标）较重，江段为寡污段和β-中等污染带及α-中等污染带。 本项目位于江苏省无锡市江阴市利港街道润华路9号，丽天公司码头位于无锡（江阴）港石利港区，码头运输河流为长江，不涉及重点保护野生动植物及重要生境。 2、区域环境质量现状 （1）大气环境质量现状调查与评价 本项目环境影响报告表含大气环境专项评价，本次按《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求进行大气环境现状调查和评价，详见大气环境专项评价报告，本报告表仅填写大气环境质量现状调查和评价结果概要。 根据本项目大气环境专项评价报告，本项目大气评价等级为三级，评价基准年为2024年，三级评价项目不需设置大气环境影响评价范围。 根据《2024年度江阴市生态环境状态公报》，2024年，全市PM2.5年平均浓度32微克/立方米，完成省、市下达的目标任务。空气质量优良天数298天，优良天数比率达81.4%。全市空气SO2年平均浓度为8.0微克/立方米，达到一级标准；NO2年平均浓度为33.1微克/立方米，达到一级标准；PM10年平均浓度为51.7微克/立方米，达到二级标准；CO年平均浓度为1.134毫克/立方米，达到一级标准；O3年平均浓度为162微克/立方米，同比下降6.5%。因此判定为不达标区。目前地方政府已经出具大气环境整治方案及《无锡市大气环境质量限期达标规划（正式稿）》。 根据《无锡市大气环境质量限期达标规划（正式稿）》，无锡市达标规划的规划范围为：整个无锡市全市范围（4650平方公里），无锡市区面积1643.88平方公里，另有太湖水域397.8平方公里。下辖共5个区2个市（梁溪区、滨湖区、惠山区、锡山区、新吴区、江阴市、宜兴市）、7个镇、41个街道。 达标期限：无锡市环境空气质量在2025年实现全面达标。 远期目标：力争到2025年，无锡市环境空气质量达到国家二级标准要求，PM2.5浓度达到35µg/m3左右。 总体战略：以空气质量达标为核心目标，推进能源结构调整，优化产业结构和布局，加快推进挥发性有机物综合整治，深化火电行业超低排放和工业锅炉整治成果，推进热点整合，提高扬尘管理水平，促进PM2.5和臭氧协同控制，推进区域联防联控，提高大气污染精细化防控能力。 到2025年，实施清洁能源利用，优化能源结构。推进低VOCs含量原辅料替代。大幅度提升新能源汽车特别是电动车比例。升级工艺技术，优化工艺流程，提高各行业清洁生产水平。实现PM2.5和臭氧的协调控制。 通过采取以上措施，可以有效改善大气环境状况，本项目建成后不改变现有大气环境功能。 （2）地表水环境质量 根据《2024年度江阴市生态环境状况公报》，2024年，全市国、省考河流断面水质优Ⅲ比例达到100%，长江三个集中式饮用水源地达标率100%，长江干流江阴段稳定达到Ⅱ类标准，地表水环境质量总体改善。 全市6个国考断面全部达标，18个省考断面全部达标。西石桥饮用水源地水质良好，109项指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中集中式生活饮用水地表水源地水质标准要求。 16条重点河流中，长江、应天河、桃花港、石牌港、申港河、利港河、老夏港河、新夏港河、白屈港、锡澄运河、新沟河等11条河流水质状况为优；东横河、东清河、二干河、青祝运河、张家港河等5条河流水质状况为良好。 与2023年相比，2024年全市16条重点河流中，白屈港、锡澄运河、新沟河、新夏港河水质由良好转为优。区域水系图详见附图9。 （3）声环境质量 根据《2024年度江阴市生态环境状况公报》，2024年，全市昼间和夜间声环境质量基本保持稳定，声环境质量总体较好。 （4）地下水环境质量 本次引用江苏智慧生态环境检测有限公司《工业油脂加工项目环境影响报告书》（IET-JCBG-050084【2024】）中2024年3月24日的监测数据（详见附件8）。 本次引用的地下水监测点位情况详见表3-2，具体监测结果见表3-3。 表3-2 地下水水质监测布点 检测点编号; 测点位置; 方位; 距离（m）; 检测项目. D1; 兴隆圩; 西南; 1076; 水位、水温、pH、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、重碳酸根、Cl-、SO42-、pH值、氨氮、硝酸盐（以N计）、亚硝酸盐（以N计）、挥发酚、氟化物、溶解性总固体、耗氧量、石油类、氰化物、砷、汞、铅、镉、铁、锰、总大肠菌群、菌落总数、六价铬。. D2; 正兴圩; 东; 1187. D3; 西兴圩; 西南; 1956. D4; 六罐区旁; —; —. D5; 茅庵上; 南; 1955. D6; 永丰圩; 西; 2009; 仅测定水位、水温. D7; 中兴圩; 东南; 1169. D8; 滨江西路与申庄路交叉口东南角; 东南; 2071. D9; 工业油脂加工项目; 东; 紧邻. D10; 王家丹; 西南; 1793. 表3-3 地下水水质监测结果（单位：mg/L，pH无量纲） 监测结果; 测点编号. D1; D2; D3; D4; D5. pH; 7.4，Ⅰ类; 7.3，Ⅰ类; 7.8，Ⅰ类; 7.3，Ⅰ类; 7.1，Ⅰ类. K+; 3.23; 0.28; 4.37; 2.07; 5.52. Na+; 18.9，Ⅰ类; 18.8，Ⅰ类; 33.2，Ⅰ类; 12.4，Ⅰ类; 14.7，Ⅰ类. Ca2+; 101; 60.8; 261; 53.2; 38.8. Mg2+; 24.9; 16.0; 23.6; 14.0; 13.6. 氟化物; 0.43，Ⅰ类; 0.26，Ⅰ类; 0.50，Ⅰ类; 0.25，Ⅰ类; 0.44，Ⅰ类. Cl-; 67.2; 118; 114; 37.8; 39.7. 亚硝酸盐（以N计）; 0.030，Ⅱ类; 0.094，Ⅱ类; 0.014，Ⅱ类; 1.59，Ⅳ类; 0.031，Ⅱ类. 硝酸盐（以N计）; 7.22，Ⅰ类; 2.20，Ⅰ类; 1.81，Ⅰ类; 13.3，Ⅰ类; 3.15，Ⅰ类. 硫酸盐（SO42-）; 25.2，Ⅰ类; 31.5，Ⅰ类; 484，Ⅴ类; 13.3，Ⅰ类; 79.0，Ⅱ类. 氨氮; 1.98，Ⅴ类; 0.302，Ⅲ类; 1.31，Ⅳ类; 2.39，Ⅴ类; 0.898，Ⅳ类. CO32-; ND; ND; ND; ND; ND. HCO3-; 1.60×103; 850; 441; 108; 593. 挥发酚; 0.0008，Ⅰ类; 0.0022，Ⅳ类; 0.0006，Ⅰ类; 0.0026，Ⅳ类; 0.0011，Ⅲ类. 氯化物; 0.43，Ⅰ类; 0.26，Ⅰ类; 0.50，Ⅰ类; 0.25，Ⅰ类; 0.44，Ⅰ类. 砷（μg/L）; 5.8，Ⅳ类; 1.0，Ⅰ类; 2.2，Ⅲ类; 15.2，Ⅲ类; 0.6，Ⅰ类. 汞（μg/L）; ND，Ⅰ类; ND，Ⅰ类; ND，Ⅰ类; ND，Ⅰ类; ND，Ⅰ类. 六价铬; ND，Ⅰ类; 0.006，Ⅱ类; ND，Ⅰ类; 0.012，Ⅲ类; 0.005，Ⅰ类. 总硬度（以CaCO3计）; 348，Ⅲ类; 284，Ⅱ类; 699，Ⅴ类; 216，Ⅱ类; 196，Ⅱ类. 铅（μg/L）; ND，Ⅰ类; ND，Ⅰ类; ND，Ⅰ类; ND，Ⅰ类; ND，Ⅰ类. 铁; 0.48，Ⅳ类; 0.12，Ⅱ类; 0.31，Ⅳ类; 0.13，Ⅱ类; 0.05，Ⅰ类. 锰; 1.51，Ⅴ类; 0.199，Ⅳ类; 0.404，Ⅳ类; 0.542，Ⅳ类; 0.024，Ⅰ类. 溶解性总固体; 784，Ⅲ类; 644，Ⅲ类; 2.26×103，Ⅴ类; 510，Ⅲ类; 472，Ⅱ类. 镉; ND，Ⅰ类; ND，Ⅰ类; ND，Ⅰ类; ND，Ⅰ类; ND，Ⅰ类. 氰化物; ND，Ⅰ类; ND，Ⅰ类; ND，Ⅰ类; 0.003，Ⅰ类; ND，Ⅰ类. 耗氧量; 3.8，Ⅳ类; 1.2，Ⅱ类; 7.8，Ⅳ类; 7.8，Ⅳ类; 1.9，Ⅱ类. 菌落总数（CFU/mL）; 5.0×102，Ⅳ类; 5.6×102，Ⅳ类; 8.8×102，Ⅳ类; 5.4×102，Ⅳ类; 4.4×102，Ⅳ类. 总大肠菌群（MPN/L）; 80，Ⅳ类; 60，Ⅳ类; 90，Ⅳ类; 40，Ⅳ类; 60，Ⅳ类. 石油类; 0.03; 0.04; 0.02; 0.02; 0.03. 动植物油; ND; ND; ND; ND; ND. 注：ND表示未检出，本方法中，碳酸根的检出限为5mg/L，汞的检出限为0.04μg/L，六价铬的检出限为0.004mg/L，铅的检出限为0.07mg/L，镉的检出限为0.005mg/L，氰化物的检出限为0.002mg/L，动植物油的检出限为0.06mg/L。 由上表可知，D1点的氨氮、锰符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅴ类标准，其他因子均符合Ⅳ类及以上标准，D1点质量综合类别定为Ⅴ类，Ⅴ类指标为氨氮、锰；D2点的挥发酚、锰、菌落总数、总大肠菌群符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅳ类标准，其他因子均符合Ⅲ类及以上标准，D2点质量综合类别定为Ⅳ类，Ⅳ类指标为挥发酚、锰、菌落总数、总大肠菌群；D3点的氨氮符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅴ类标准，其他因子均符合Ⅳ类及以上标准，D3点质量综合类别定为Ⅴ类，Ⅴ类指标为氨氮；D4点的氨氮符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅴ类标准，其他因子均符合Ⅳ类及以上标准，D4点质量综合类别定为Ⅴ类，Ⅴ类指标为氨氮；D5点的氨氮、菌落总数、总大肠菌群符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅳ类标准，其他因子均符合Ⅲ类及以上标准，D5点质量综合类别定为Ⅳ类，Ⅳ类指标为氨氮、菌落总数、总大肠菌群。经过地下水污染成因初步分析，推测氨氮、锰超过Ⅳ类标准可能受区域原生地质环境条件的影响。 （5）土壤环境质量 本次在项目地及周边共设置11个土壤质量监测点位，5个柱状样点、6个表层样点。其中2个表层样引用《工业油脂加工项目环境影响报告书》（IET-JCBG-050084【2024】）中的监测数据（详见附件8），监测时间为2024年3月22日；其余5个柱状样点和4个表层样点引用《8000吨/年废矿物油收集项目环境影响报告书》（报告编号GE2405061401BI）（详见附件8）中监测数据，监测时间2024年5月23日。 具体监测结果见表3-4。 表3-4 土壤环境质量现状监测结果及评价表（监测结果：mg/kg） 监测点位; 检出限; 厂区内T1项目拟建地; 筛选值. 0-0.5m; 0.5-1.5m; 1.5-3.0m. 监测项目; 监测结果; 标准指数; 监测结果; 标准指数; 监测结果; 标准指数. 重金属和无机物; pH; /; 7.42; /; 7.45; /; 7.34; /; /. 砷; 0.01; 12.4; 0.2067; 18.6; 0.3100; 14.6; 0.2433; 60. 镉; 0.01; 0.16; 0.0025; 0.16; 0.0025; 0.12; 0.0018; 65. 铜; 1; 19; 0.0011; 27; 0.0015; 24; 0.0013; 18000. 铅; 10; 9.4; 0.0118; 12.5; 0.0156; 11.1; 0.0139; 800. 汞; 0.002; 0.097; 0.0026; 0.142; 0.0037; 0.124; 0.0033; 38. 镍; 3; 26; 0.0289; 40; 0.0444; 29; 0.0322; 900. 六价铬; 0.5; ND; /; ND; /; ND; /; 5.7. 挥发性有机物; 氯甲烷; 0.001; ND; /; ND; /; ND; /; 37. 氯乙烯; 0.001; ND; /; ND; /; ND; /; 0.43. 1，1-二氯乙烯; 0.001; ND; /; ND; /; ND; /; 66. 二氯甲烷; 0.0015; 0.0287; 0.00005; ND; /; 0.0266; 0.00004; 616. 反式-1，2-二氯乙烯; 0.0014; ND; /; ND; /; ND; /; 54. 1，1-二氯乙烷; 0.0012; ND; /; ND; /; ND; /; 9. 顺式-1，2-二氯乙烯; 0.0013; ND; /; ND; /; ND; /; 596. 氯仿; 0.0011; 0.0038; 0.0042; 0.0035; 0.0039; 0.0031; 0.0034; 0.9. 1，1，1-三氯乙烷; 0.0013; ND; /; ND; /; ND; /; 840. 四氯化碳; 0.0013; ND; /; ND; /; ND; /; 2.8. 1，2-二氯乙烷; 0.0013; ND; /; ND; /; ND; /; 5. 苯; 0.0019; ND; /; ND; /; ND; /; 4. 三氯乙烯; 0.0012; ND; /; ND; /; ND; /; 2.8. 1，2-二氯丙烷; 0.0011; ND; /; ND; /; ND; /; 5. 甲苯; 0.0013; ND; /; ND; /; ND; /; 1200. 1，1，2-三氯乙烷; 0.0012; ND; /; ND; /; ND; /; 2.8. 四氯乙烯; 0.0014; ND; /; ND; /; ND; /; 53. 氯苯; 0.0012; ND; /; ND; /; ND; /; 270. 1，1，1，2-四氯乙烷; 0.0012; ND; /; ND; /; ND; /; 10. 乙苯; 0.0012; ND; /; ND; /; ND; /; 28. 对，间二甲苯; 0.0012; ND; /; ND; /; ND; /; 570. 邻二甲苯; 0.0012; ND; /; ND; /; ND; /; 640. 苯乙烯; 0.0011; ND; /; ND; /; ND; /; 1290. 1，1，2，2-四氯乙烷; 0.0012; ND; /; ND; /; ND; /; 6.8. 1，2，3-三氯丙烷; 0.0012; ND; /; ND; /; ND; /; 0.5. 1，4-二氯苯; 0.0015; ND; /; ND; /; ND; /; 20. 1，2-二氯苯; 0.0015; ND; /; ND; /; ND; /; 560. 半挥发性有机物; 苯胺; 0.02; ND; /; ND; /; ND; /; 260. 2-氯苯酚; 0.06; ND; /; ND; /; ND; /; 2256. 硝基苯; 0.09; ND; /; ND; /; ND; /; 76. 萘; 0.09; ND; /; ND; /; ND; /; 70. 苯并（a）蒽; 0.1; ND; /; ND; /; ND; /; 15. 䓛; 0.1; ND; /; ND; /; ND; /; 1293. 苯并（b）荧蒽; 0.2; ND; /; ND; /; ND; /; 15. 苯并（k）荧蒽; 0.1; ND; /; ND; /; ND; /; 151. 苯并(a)芘; 0.1; ND; /; ND; /; ND; /; 1.5. 茚并（1，2，3-cd)芘; 0.1; ND; /; ND; /; ND; /; 15. 二苯并（ah)蒽; 0.1; ND; /; ND; /; ND; /; 1.5. 石油烃类; 石油烃（C10-C40）; 6; 21; 0.0047; 57; 0.0127; 24; 0.0053; 4500. 监测点位; 检出限; 厂区内T2洗车站东侧; 筛选值. 0-0.5m; 0.5-1.5m; 1.5-3.0m. 监测项目; 监测结果; 标准指数; 监测结果; 标准指数; 监测结果; 标准指数. 重金属和无机物; pH; /; 7.47; /; 8.52; /; 8.74; /; /. 砷; 0.01; 20.6; 0.3433; 15.1; 0.2517; 18.1; 0.3017; 60. 镉; 0.01; 0.19; 0.0029; 0.12; 0.0018; 0.18; 0.0028; 65. 铜; 1; 23; 0.0013; 24; 0.0013; 36; 0.0020; 18000. 铅; 10; 8.1; 0.0101; 5.9; 0.0074; 6.7; 0.0084; 800. 汞; 0.002; 0.095; 0.0025; 0.145; 0.0038; 0.159; 0.0042; 38. 镍; 3; 15; 0.0167; 32; 0.0356; 43; 0.0478; 900. 六价铬; 0.5; ND; /; ND; /; ND; /; 5.7. 挥发性有机物; 氯甲烷; 0.001; 0.003; 0.0001; ND; /; ND; /; 37. 氯乙烯; 0.001; 0.001; 0.0023; ND; /; ND; /; 0.43. 1，1-二氯乙烯; 0.001; ND; /; ND; /; ND; /; 66. 二氯甲烷; 0.0015; 0.0561; 0.0001; 0.0035; 0.00001; 0.0019; 0.000003; 616. 反式-1，2-二氯乙烯; 0.0014; ND; /; ND; /; ND; /; 54. 1，1-二氯乙烷; 0.0012; ND; /; ND; /; ND; /; 9. 顺式-1，2-二氯乙烯; 0.0013; ND; /; ND; /; ND; /; 596. 氯仿; 0.0011; 0.0075; 0.0083; 0.0031; 0.0034; 0.0036; 0.0040; 0.9. 1，1，1-三氯乙烷; 0.0013; ND; /; ND; /; ND; /; 840. 四氯化碳; 0.0013; ND; /; ND; /; ND; /; 2.8. 1，2-二氯乙烷; 0.0013; ND; /; ND; /; 0.0014; 0.0003; 5. 苯; 0.0019; ND; /; ND; /; ND; /; 4. 三氯乙烯; 0.0012; ND; /; ND; /; ND; /; 2.8. 1，2-二氯丙烷; 0.0011; ND; /; ND; /; ND; /; 5. 甲苯; 0.0013; ND; /; ND; /; ND; /; 1200. 1，1，2-三氯乙烷; 0.0012; ND; /; ND; /; ND; /; 2.8. 四氯乙烯; 0.0014; ND; /; ND; /; ND; /; 53. 氯苯; 0.0012; ND; /; ND; /; ND; /; 270. 1，1，1，2-四氯乙烷; 0.0012; ND; /; ND; /; ND; /; 10. 乙苯; 0.0012; ND; /; ND; /; ND; /; 28. 对，间二甲苯; 0.0012; ND; /; ND; /; ND; /; 570. 邻二甲苯; 0.0012; ND; /; ND; /; ND; /; 640. 苯乙烯; 0.0011; ND; /; ND; /; ND; /; 1290. 1，1，2，2-四氯乙烷; 0.0012; ND; /; ND; /; ND; /; 6.8. 1，2，3-三氯丙烷; 0.0012; ND; /; ND; /; ND; /; 0.5. 1，4-二氯苯; 0.0015; ND; /; ND; /; ND; /; 20. 1，2-二氯苯; 0.0015; ND; /; ND; /; ND; /; 560. 半挥发性有机物; 苯胺; 0.02; ND; /; ND; /; ND; /; 260. 2-氯苯酚; 0.06; ND; /; ND; /; ND; /; 2256. 硝基苯; 0.09; ND; /; ND; /; ND; /; 76. 萘; 0.09; ND; /; ND; /; ND; /; 70. 苯并（a）蒽; 0.1; ND; /; ND; /; ND; /; 15. 䓛; 0.1; ND; /; ND; /; ND; /; 1293. 苯并（b）荧蒽; 0.2; ND; /; ND; /; ND; /; 15. 苯并（k）荧蒽; 0.1; ND; /; ND; /; ND; /; 151. 苯并(a)芘; 0.1; ND; /; ND; /; ND; /; 1.5. 茚并（1，2，3-cd)芘; 0.1; ND; /; ND; /; ND; /; 15. 二苯并（ah)蒽; 0.1; ND; /; ND; /; ND; /; 1.5. 石油烃类; 石油烃（C10-C40）; 6; 27; 0.0060; 10; 0.0022; 16; 0.0036; 4500. 监测点位; 检出限; 厂区内T3一期二罐区; 筛选值. 0-0.5m; 0.5-1.5m; 1.5-3.0m. 监测项目; 监测结果; 标准指数; 监测结果; 标准指数; 监测结果; 标准指数. 重金属和无机物; pH; /; 8.22; /; 8.31; /; 8.30; /; /. 砷; 0.01; 15; 0.2500; 10.9; 0.1817; 17.4; 0.2900; 60. 镉; 0.01; 0.16; 0.0025; 0.11; 0.0017; 0.13; 0.0020; 65. 铜; 1; 29; 0.0016; 17; 0.0009; 29; 0.0016; 18000. 铅; 10; 6.2; 0.0078; 3.4; 0.0043; 13.1; 0.0164; 800. 汞; 0.002; 0.146; 0.0038; 0.102; 0.0027; 0.119; 0.0031; 38. 镍; 3; 33; 0.0367; 17; 0.0189; 34; 0.0378; 900. 六价铬; 0.5; ND; /; ND; /; ND; /; 5.7. 挥发性有机物; 氯甲烷; 0.001; ND; /; ND; /; ND; /; 37. 氯乙烯; 0.001; ND; /; ND; /; ND; /; 0.43. 1，1-二氯乙烯; 0.001; ND; /; ND; /; ND; /; 66. 二氯甲烷; 0.0015; 0.0165; 0.00003; 0.0256; 0.00004; 0.0246; 0.00004; 616. 反式-1，2-二氯乙烯; 0.0014; ND; /; ND; /; ND; /; 54. 1，1-二氯乙烷; 0.0012; ND; /; ND; /; ND; /; 9. 顺式-1，2-二氯乙烯; 0.0013; ND; /; ND; /; ND; /; 596. 氯仿; 0.0011; 0.0035; 0.0039; 0.0032; 0.0036; 0.0034; 0.0038; 0.9. 1，1，1-三氯乙烷; 0.0013; ND; /; ND; /; ND; /; 840. 四氯化碳; 0.0013; ND; /; ND; /; ND; /; 2.8. 1，2-二氯乙烷; 0.0013; ND; /; ND; /; ND; /; 5. 苯; 0.0019; ND; /; ND; /; ND; /; 4. 三氯乙烯; 0.0012; ND; /; ND; /; ND; /; 2.8. 1，2-二氯丙烷; 0.0011; ND; /; ND; /; ND; /; 5. 甲苯; 0.0013; ND; /; ND; /; ND; /; 1200. 1，1，2-三氯乙烷; 0.0012; ND; /; ND; /; ND; /; 2.8. 四氯乙烯; 0.0014; ND; /; ND; /; ND; /; 53. 氯苯; 0.0012; ND; /; ND; /; ND; /; 270. 1，1，1，2-四氯乙烷; 0.0012; ND; /; ND; /; ND; /; 10. 乙苯; 0.0012; ND; /; ND; /; ND; /; 28. 对，间二甲苯; 0.0012; ND; /; ND; /; ND; /; 570. 邻二甲苯; 0.0012; ND; /; ND; /; ND; /; 640. 苯乙烯; 0.0011; ND; /; ND; /; ND; /; 1290. 1，1，2，2-四氯乙烷; 0.0012; ND; /; ND; /; ND; /; 6.8. 1，2，3-三氯丙烷; 0.0012; ND; /; ND; /; ND; /; 0.5. 1，4-二氯苯; 0.0015; ND; /; ND; /; ND; /; 20. 1，2-二氯苯; 0.0015; ND; /; ND; /; ND; /; 560. 半挥发性有机物; 苯胺; 0.02; ND; /; ND; /; ND; /; 260. 2-氯苯酚; 0.06; ND; /; ND; /; ND; /; 2256. 硝基苯; 0.09; ND; /; ND; /; ND; /; 76. 萘; 0.09; ND; /; ND; /; ND; /; 70. 苯并（a）蒽; 0.1; ND; /; ND; /; ND; /; 15. 䓛; 0.1; ND; /; ND; /; ND; /; 1293. 苯并（b）荧蒽; 0.2; ND; /; ND; /; ND; /; 15. 苯并（k）荧蒽; 0.1; ND; /; ND; /; ND; /; 151. 苯并(a)芘; 0.1; ND; /; ND; /; ND; /; 1.5. 茚并（1，2，3-cd)芘; 0.1; ND; /; ND; /; ND; /; 15. 二苯并（ah)蒽; 0.1; ND; /; ND; /; ND; /; 1.5. 石油烃类; 石油烃（C10-C40）; 6; 21; 0.0047; 12; 0.0027; 22; 0.0049; 4500. 监测点位; 检出限; 厂区内T4工业油脂卸车旁; 筛选值. 0-0.5m; 0.5-1.5m; 1.5-3.0m. 监测项目; 监测结果; 标准指数; 监测结果; 标准指数; 监测结果; 标准指数. 重金属和无机物; pH; /; 8.29; /; 8.23; /; 8.36; /; /. 砷; 0.01; 11.5; 0.1917; 5.79; 0.0965; 7.4; 0.1233; 60. 镉; 0.01; 0.14; 0.0022; 0.09; 0.0014; 0.07; 0.0011; 65. 铜; 1; 20; 0.0011; 2; 0.0001; 3; 0.0002; 18000. 铅; 10; 6.0; 0.0075; 9; 0.0113; 5.7; 0.0071; 800. 汞; 0.002; 0.094; 0.0025; 0.063; 0.0017; 0.046; 0.0012; 38. 镍; 3; 25; 0.0278; 9; 0.0100; 8; 0.0089; 900. 六价铬; 0.5; 0.6; 0.1053; 1.2; 0.2105; 1.2; 0.2105; 5.7. 挥发性有机物; 氯甲烷; 0.001; ND; /; 0.005; 0.0001; ND; /; 37. 氯乙烯; 0.001; ND; /; 0.004; 0.0093; 0.003; 0.0070; 0.43. 1，1-二氯乙烯; 0.001; ND; /; ND; /; ND; /; 66. 二氯甲烷; 0.0015; 0.0123; 0.00002; 0.0263; 0.00004; 0.0483; 0.0001; 616. 反式-1，2-二氯乙烯; 0.0014; ND; /; ND; /; ND; /; 54. 1，1-二氯乙烷; 0.0012; ND; /; ND; /; ND; /; 9. 顺式-1，2-二氯乙烯; 0.0013; ND; /; ND; /; ND; /; 596. 氯仿; 0.0011; 0.0031; 0.0034; 0.0084; 0.0093; 0.0109; 0.0121; 0.9. 1，1，1-三氯乙烷; 0.0013; ND; /; ND; /; ND; /; 840. 四氯化碳; 0.0013; ND; /; ND; /; ND; /; 2.8. 1，2-二氯乙烷; 0.0013; ND; /; ND; /; ND; /; 5. 苯; 0.0019; ND; /; ND; /; ND; /; 4. 三氯乙烯; 0.0012; ND; /; ND; /; ND; /; 2.8. 1，2-二氯丙烷; 0.0011; ND; /; ND; /; ND; /; 5. 甲苯; 0.0013; ND; /; ND; /; ND; /; 1200. 1，1，2-三氯乙烷; 0.0012; ND; /; ND; /; ND; /; 2.8. 四氯乙烯; 0.0014; ND; /; ND; /; ND; /; 53. 氯苯; 0.0012; ND; /; ND; /; ND; /; 270. 1，1，1，2-四氯乙烷; 0.0012; ND; /; ND; /; ND; /; 10. 乙苯; 0.0012; ND; /; ND; /; ND; /; 28. 对，间二甲苯; 0.0012; ND; /; ND; /; ND; /; 570. 邻二甲苯; 0.0012; ND; /; ND; /; ND; /; 640. 苯乙烯; 0.0011; ND; /; ND; /; ND; /; 1290. 1，1，2，2-四氯乙烷; 0.0012; ND; /; ND; /; ND; /; 6.8. 1，2，3-三氯丙烷; 0.0012; ND; /; ND; /; ND; /; 0.5. 1，4-二氯苯; 0.0015; ND; /; ND; /; ND; /; 20. 1，2-二氯苯; 0.0015; ND; /; ND; /; ND; /; 560. 半挥发性有机物; 苯胺; 0.02; ND; /; ND; /; ND; /; 260. 2-氯苯酚; 0.06; ND; /; ND; /; ND; /; 2256. 硝基苯; 0.09; ND; /; ND; /; ND; /; 76. 萘; 0.09; ND; /; ND; /; ND; /; 70. 苯并（a）蒽; 0.1; ND; /; ND; /; ND; /; 15. 䓛; 0.1; ND; /; ND; /; ND; /; 1293. 苯并（b）荧蒽; 0.2; ND; /; ND; /; ND; /; 15. 苯并（k）荧蒽; 0.1; ND; /; ND; /; ND; /; 151. 苯并(a)芘; 0.1; ND; /; ND; /; ND; /; 1.5. 茚并（1，2，3-cd)芘; 0.1; ND; /; ND; /; ND; /; 15. 二苯并（ah)蒽; 0.1; ND; /; ND; /; ND; /; 1.5. 石油烃类; 石油烃（C10-C40）; 6; 12; 0.0027; 8; 0.0018; 7; 0.0016; 4500. 监测点位; 检出限; 厂区内T5初级车间北侧; 筛选值. 0-0.5m; 0.5-1.5m; 1.5-3.0m. 监测项目; 监测结果; 标准指数; 监测结果; 标准指数; 监测结果; 标准指数. 重金属和无机物; pH; /; 8.41; /; 8.29; /; 8.08; /; /. 砷; 0.01; 10.6; 0.1767; 13.5; 0.2250; 12.8; 0.2133; 60. 镉; 0.01; 0.12; 0.0018; 0.15; 0.0023; 0.16; 0.0025; 65. 铜; 1; 17; 0.0009; 24; 0.0013; 21; 0.0012; 18000. 铅; 10; 12.0; 0.0150; 12.6; 0.0158; 22.1; 0.0276; 800. 汞; 0.002; 0.089; 0.0023; 0.109; 0.0029; 0.107; 0.0028; 38. 镍; 3; 18; 0.0200; 28; 0.0311; 29; 0.0322; 900. 六价铬; 0.5; 1.0; 0.1754; 1.1; 0.1930; 1.1; 0.1930; 5.7. 挥发性有机物; 氯甲烷; 0.001; ND; /; ND; /; ND; /; 37. 氯乙烯; 0.001; ND; /; ND; /; ND; /; 0.43. 1，1-二氯乙烯; 0.001; ND; /; ND; /; ND; /; 66. 二氯甲烷; 0.0015; 0.0192; 0.00003; 0.0095; 0.00002; 0.0243; 0.00004; 616. 反式-1，2-二氯乙烯; 0.0014; ND; /; ND; /; ND; /; 54. 1，1-二氯乙烷; 0.0012; ND; /; ND; /; ND; /; 9. 顺式-1，2-二氯乙烯; 0.0013; ND; /; ND; /; ND; /; 596. 氯仿; 0.0011; 0.0032; 0.0036; 0.0037; 0.0041; 0.0037; 0.0041; 0.9. 1，1，1-三氯乙烷; 0.0013; ND; /; ND; /; ND; /; 840. 四氯化碳; 0.0013; ND; /; ND; /; ND; /; 2.8. 1，2-二氯乙烷; 0.0013; ND; /; ND; /; ND; /; 5. 苯; 0.0019; ND; /; ND; /; ND; /; 4. 三氯乙烯; 0.0012; ND; /; ND; /; ND; /; 2.8. 1，2-二氯丙烷; 0.0011; ND; /; ND; /; ND; /; 5. 甲苯; 0.0013; ND; /; ND; /; ND; /; 1200. 1，1，2-三氯乙烷; 0.0012; ND; /; ND; /; ND; /; 2.8. 四氯乙烯; 0.0014; ND; /; ND; /; ND; /; 53. 氯苯; 0.0012; ND; /; ND; /; ND; /; 270. 1，1，1，2-四氯乙烷; 0.0012; ND; /; ND; /; ND; /; 10. 乙苯; 0.0012; ND; /; ND; /; ND; /; 28. 对，间二甲苯; 0.0012; ND; /; ND; /; ND; /; 570. 邻二甲苯; 0.0012; ND; /; ND; /; ND; /; 640. 苯乙烯; 0.0011; ND; /; ND; /; ND; /; 1290. 1，1，2，2-四氯乙烷; 0.0012; ND; /; ND; /; ND; /; 6.8. 1，2，3-三氯丙烷; 0.0012; ND; /; ND; /; ND; /; 0.5. 1，4-二氯苯; 0.0015; ND; /; ND; /; ND; /; 20. 1，2-二氯苯; 0.0015; ND; /; ND; /; ND; /; 560. 半挥发性有机物; 苯胺; 0.02; ND; /; ND; /; ND; /; 260. 2-氯苯酚; 0.06; ND; /; ND; /; ND; /; 2256. 硝基苯; 0.09; ND; /; ND; /; ND; /; 76. 萘; 0.09; ND; /; ND; /; ND; /; 70. 苯并（a）蒽; 0.1; ND; /; ND; /; ND; /; 15. 䓛; 0.1; ND; /; ND; /; ND; /; 1293. 苯并（b）荧蒽; 0.2; ND; /; ND; /; ND; /; 15. 苯并（k）荧蒽; 0.1; ND; /; ND; /; ND; /; 151. 苯并(a)芘; 0.1; ND; /; ND; /; ND; /; 1.5. 茚并（1，2，3-cd)芘; 0.1; ND; /; ND; /; ND; /; 15. 二苯并（ah)蒽; 0.1; ND; /; ND; /; ND; /; 1.5. 石油烃类; 石油烃（C10-C40）; 6; 18; 0.004; ND; /; 18; 0.004; 4500. 监测点位; 检出限; 厂区内T1储罐区; 厂区内T3预处理车间; 厂区外T6厂区东南侧空地; 筛选值. 0-0.2m; 0-0.2m; 0-0.2m. 监测项目; 监测结果; 标准指数; 监测结果; 标准指数; 监测结果; 标准指数. 重金属和无机物; pH; /; /; /; /; /; 8.26; /; /. 砷; 0.01; 2.36; 0.039; 1.98; 0.033; 12.6; 0.2100; 60. 镉; 0.01; 0.12; 0.002; 0.08; 0.001; 0.08; 0.0012; 65. 铜; 1; 140; 0.008; 26; 0.001; 21; 0.0012; 18000. 铅; 10; 40; 0.050; 46; 0.058; 16.6; 0.0208; 800. 汞; 0.002; 0.242; 0.006; 0.914; 0.024; 0.087; 0.0023; 38. 镍; 3; 86; 0.096; 30; 0.033; 24; 0.0267; 900. 六价铬; 0.5; ND; /; ND; /; ND; /; 5.7. 挥发性有机物; 氯甲烷; 0.001; ND; /; ND; /; ND; /; 37. 氯乙烯; 0.001; ND; /; ND; /; 0.001; 0.0023; 0.43. 1，1-二氯乙烯; 0.001; ND; /; ND; /; ND; /; 66. 二氯甲烷; 0.0015; ND; /; ND; /; 0.0124; 0.00002; 616. 反式-1，2-二氯乙烯; 0.0014; ND; /; ND; /; ND; /; 54. 1，1-二氯乙烷; 0.0012; ND; /; ND; /; ND; /; 9. 顺式-1，2-二氯乙烯; 0.0013; ND; /; ND; /; ND; /; 596. 氯仿; 0.0011; ND; /; ND; /; 0.005; 0.0056; 0.9. 1，1，1-三氯乙烷; 0.0013; ND; /; ND; /; ND; /; 840. 四氯化碳; 0.0013; ND; /; ND; /; ND; /; 2.8. 1，2-二氯乙烷; 0.0013; ND; /; ND; /; ND; /; 5. 苯; 0.0019; ND; /; ND; /; ND; /; 4. 三氯乙烯; 0.0012; ND; /; ND; /; ND; /; 2.8. 1，2-二氯丙烷; 0.0011; ND; /; ND; /; ND; /; 5. 甲苯; 0.0013; ND; /; ND; /; ND; /; 1200. 1，1，2-三氯乙烷; 0.0012; ND; /; ND; /; ND; /; 2.8. 四氯乙烯; 0.0014; ND; /; ND; /; ND; /; 53. 氯苯; 0.0012; ND; /; ND; /; ND; /; 270. 1，1，1，2-四氯乙烷; 0.0012; ND; /; ND; /; ND; /; 10. 乙苯; 0.0012; ND; /; ND; /; ND; /; 28. 对，间二甲苯; 0.0012; ND; /; ND; /; ND; /; 570. 邻二甲苯; 0.0012; ND; /; ND; /; ND; /; 640. 苯乙烯; 0.0011; ND; /; ND; /; ND; /; 1290. 1，1，2，2-四氯乙烷; 0.0012; ND; /; ND; /; ND; /; 6.8. 1，2，3-三氯丙烷; 0.0012; ND; /; ND; /; ND; /; 0.5. 1，4-二氯苯; 0.0015; ND; /; ND; /; ND; /; 20. 1，2-二氯苯; 0.0015; ND; /; ND; /; ND; /; 560. 半挥发性有机物; 苯胺; 0.02; ND; /; ND; /; ND; /; 260. 2-氯苯酚; 0.06; ND; /; ND; /; ND; /; 2256. 硝基苯; 0.09; ND; /; ND; /; ND; /; 76. 萘; 0.09; ND; /; ND; /; ND; /; 70. 苯并（a）蒽; 0.1; ND; /; ND; /; ND; /; 15. 䓛; 0.1; ND; /; ND; /; ND; /; 1293. 苯并（b）荧蒽; 0.2; ND; /; ND; /; ND; /; 15. 苯并（k）荧蒽; 0.1; ND; /; ND; /; ND; /; 151. 苯并(a)芘; 0.1; ND; /; ND; /; ND; /; 1.5. 茚并（1，2，3-cd)芘; 0.1; ND; /; ND; /; ND; /; 15. 二苯并（ah)蒽; 0.1; ND; /; ND; /; ND; /; 1.5. 石油烃类; 石油烃（C10-C40）; 6; 14; 0.003; 10; 0.002; 21; 0.0047; 4500. 监测点位; 检出限; 厂区外T7厂区南侧空地; 厂区外T8厂区东西侧空地; 厂区外T9厂区西北侧空地; 筛选值. 0-0.2m; 0-0.2m; 0-0.2m. 监测项目; 监测结果; 标准指数; 监测结果; 标准指数; 监测结果; 标准指数. 重金属和无机物; pH; /; 8.24; /; 7.91; /; 8.68; /; /. 砷; 0.01; 11.8; 0.1967; 10.6; 0.1767; 12.5; 0.2083; 60. 镉; 0.01; 0.09; 0.0014; 0.12; 0.0018; 0.21; 0.0032; 65. 铜; 1; 20; 0.0011; 21; 0.0012; 27; 0.0015; 18000. 铅; 10; 6.2; 0.0078; 18.5; 0.0231; 31.7; 0.0396; 800. 汞; 0.002; 0.103; 0.0027; 0.124; 0.0033; 0.089; 0.0023; 38. 镍; 3; 17; 0.0189; 17; 0.0189; 30; 0.0333; 900. 六价铬; 0.5; ND; /; ND; /; ND; /; 5.7. 挥发性有机物; 氯甲烷; 0.001; 0.005; 0.0001; ND; /; 0.003; 0.0001; 37. 氯乙烯; 0.001; ND; /; ND; /; ND; /; 0.43. 1，1-二氯乙烯; 0.001; 0.001; 0.00002; ND; /; ND; /; 66. 二氯甲烷; 0.0015; 0.0215; 0.00003; 0.0394; 0.0001; 0.0247; 0.00004; 616. 反式-1，2-二氯乙烯; 0.0014; ND; /; ND; /; ND; /; 54. 1，1-二氯乙烷; 0.0012; ND; /; ND; /; ND; /; 9. 顺式-1，2-二氯乙烯; 0.0013; ND; /; ND; /; ND; /; 596. 氯仿; 0.0011; 0.0126; 0.0140; 0.0094; 0.0104; 0.0121; 0.0134; 0.9. 1，1，1-三氯乙烷; 0.0013; ND; /; ND; /; ND; /; 840. 四氯化碳; 0.0013; ND; /; ND; /; ND; /; 2.8. 1，2-二氯乙烷; 0.0013; ND; /; ND; /; ND; /; 5. 苯; 0.0019; ND; /; ND; /; ND; /; 4. 三氯乙烯; 0.0012; ND; /; ND; /; ND; /; 2.8. 1，2-二氯丙烷; 0.0011; ND; /; ND; /; ND; /; 5. 甲苯; 0.0013; ND; /; ND; /; ND; /; 1200. 1，1，2-三氯乙烷; 0.0012; ND; /; ND; /; ND; /; 2.8. 四氯乙烯; 0.0014; ND; /; ND; /; ND; /; 53. 氯苯; 0.0012; ND; /; ND; /; ND; /; 270. 1，1，1，2-四氯乙烷; 0.0012; ND; /; ND; /; ND; /; 10. 乙苯; 0.0012; ND; /; ND; /; ND; /; 28. 对，间二甲苯; 0.0012; ND; /; ND; /; ND; /; 570. 邻二甲苯; 0.0012; ND; /; ND; /; ND; /; 640. 苯乙烯; 0.0011; ND; /; ND; /; ND; /; 1290. 1，1，2，2-四氯乙烷; 0.0012; ND; /; ND; /; ND; /; 6.8. 1，2，3-三氯丙烷; 0.0012; ND; /; ND; /; ND; /; 0.5. 1，4-二氯苯; 0.0015; ND; /; ND; /; ND; /; 20. 1，2-二氯苯; 0.0015; ND; /; ND; /; ND; /; 560. 半挥发性有机物; 苯胺; 0.02; ND; /; ND; /; ND; /; 260. 2-氯苯酚; 0.06; ND; /; ND; /; ND; /; 2256. 硝基苯; 0.09; ND; /; ND; /; ND; /; 76. 萘; 0.09; ND; /; ND; /; ND; /; 70. 苯并（a）蒽; 0.1; ND; /; ND; /; ND; /; 15. 䓛; 0.1; ND; /; ND; /; ND; /; 1293. 苯并（b）荧蒽; 0.2; ND; /; ND; /; ND; /; 15. 苯并（k）荧蒽; 0.1; ND; /; ND; /; ND; /; 151. 苯并(a)芘; 0.1; ND; /; ND; /; ND; /; 1.5. 茚并（1，2，3-cd)芘; 0.1; ND; /; ND; /; ND; /; 15. 二苯并（ah)蒽; 0.1; ND; /; ND; /; ND; /; 1.5. 石油烃类; 石油烃（C10-C40）; 6; 22; 0.0049; 57; 0.0127; 29; 0.0064; 4500. 由上表可知，本项目所在地厂区内及厂区周边建设用地土壤环境质量满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中表1第二类用地筛选值。 （6）电磁辐射 本项目不属于电磁辐射类项目，故无需开展电磁辐射现状监测与评价。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 1、现有项目环保手续情况 江苏苏豪丽天智储循环科技有限公司总占地面积241400m2，建筑面积4086.99m2。目前拥有1座液体化工品码头，外档设5万吨级和2万吨级液体化工泊位各一个，2万吨级液体化工泊位水工结构按靠泊5万吨级化学品船设计（上游或下游泊位靠泊一艘5万吨级化学品船时，另一个泊位靠泊一艘2万吨级以下化学品船），内档设3个500吨级泊位，满足长江流域液体化工品运输各种船型的装卸要求。码头后方库区设有6座相邻的罐区，设有各类储罐55座，总容积约22万m3。其中，一罐区（球罐区）建有8座球型储罐，其他5个罐区设置47座不同容积的立式储罐，储存其他液体化工物料。另设有装车区，共15组60个可供作业的装卸车台位。设有江阴市石利港区长江干线水上洗舱站，洗舱能力为600艘次/年。2023年丽天石化对现有厂区进行安全、环保提升改造，年新增船舶60000吨油污水收集上岸处理的能力。 2024年9月13日，丽天公司《工业油脂加工项目环境影响报告书》通过审批，该项目投产后，年处理30万吨工业油脂，产品为工业油脂和生物质碳源。 2024年10月18日，丽天公司《槽车蒸洗站环境影响报告表》通过审批，该项目利用厂区内存量土地进行建设，项目总占地面积约3335m2，建设一座700m2的槽罐车蒸洗站，年蒸洗槽罐车6000辆。 2024年11月26日，丽天公司《8000吨/年废矿物油收集项目环境影响报告书》通过审批，该项目利用厂内存量土地2000平方米，新建废矿物油收集处置储罐区250平方米，购置国产物料泵3台套、引风机1台套、冷凝机1台套、储油罐2台套共7台套。项目投产后，年收集处置废矿物油8000吨/年。 2026年1月29日，丽天公司《储存品种调整及储罐安全改造项目环境影响报告表》（附大气专项评价和环境风险专项评价）通过审批，该项目调整现有16个货种，同时对六罐区进行优化改造。该项目不改变码头设计通过能力（276万吨/年）和库区库容（22万立方米），库区周转总量不突破原环评批复总量（272万吨/年）。 |

| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 2、现有项目全厂物料实际周转情况 2024年，全厂经营货种实际周转量合计为223.98万吨，库区周转能力为272万吨/年，2024年库区运营负荷为82.3%；2024年码头吞吐量合计为119.12万吨，码头设计通过能力为276万吨/年，2024年码头运营负荷为43.2%。 3、现有项目污染物产生及排放情况 1）废气 现有已建项目废气主要有物料装车（船）过程产生的废气、扫线废气、罐区废气、装车台废气、洗舱站惰化废气、锅炉天然气燃烧废气和污水处理站废气、沥青和炭黑油储运过程产生的废气、导热油炉产生的天然气燃烧废气、危废间废气。 物料装车（船）过程产生的废气、扫线废气、罐区废气、装车台废气、洗舱站惰化废气、沥青和炭黑油储运过程产生的废气根据废气情况设置了不同的预处理，预处理后各废气进入废气总管与危废仓库废气一起，经一套催化氧化装置处理达标后通过一根20米高的排气筒DA001排放。其中，环氧丙烷球罐泄压废气和洗舱站惰化废气经深冷（-70℃）以及-5℃冷凝预处理；二罐区丙酸/丙烯酸甲酯废气和装车台丙酸/丙烯酸甲酸废气经碱洗+乙醇胺水洗塔以及-5℃冷凝预处理；二罐区苯乙烯废气和装车台苯乙烯/柴油/工业油脂/高芳烃油废气经-5℃冷凝预处理；六罐区产生的废气和四罐区沥青储罐沥青废气经水洗塔预处理；四罐区非沥青储罐产生的废气及三罐区储罐产生的高芳烃油/柴油/工业油脂废气直接接入催化氧化装置。 锅炉产生的天然气燃烧废气经1根15米高排气筒DA002排放。 污水处理站2厌氧塔产生的硫化氢、氨经1套碱喷淋装置处理后通过1根15米高排气筒DA003排放，其余工序废气经收集后接入催化氧化装置处理后通过一根20米高的排气筒DA001排放。 现有项目废气详见表3-7。 表3-7 现有已建项目废气排放情况 产生工序; 污染物种类; 治理措施; 排放方式; 排气筒高度; 达标排放情况. 物料装车（船）过程产生的废气、扫线废气、罐区废气、装车台废气、洗舱站惰化废气、沥青和炭黑油储运过程产生的废气、危废间废气、污水处理站废气（除厌氧池废气）; 非甲烷总烃; 经各自废气预处理（设置了一套-70℃深冷装置+--5℃冷凝装置，一套碱洗+乙醇胺水洗塔装置+-5℃冷凝装置，一套水洗塔）后经一套催化氧化装置处理; DA001; 20米; 达DB32/4041-2021《大气污染物综合排放标准》和GB14554-93《恶臭污染物排放标准》. 甲苯. 乙苯. 苯酚. 二甲苯. 苯. 甲醇. 颗粒物. 苯乙烯. 沥青烟. 苯并[a]芘. 锅炉天然气燃烧废气; 颗粒物; /; DA002; 15米; 达DB32/4385-2022《锅炉大气污染物排放标准》. 二氧化硫. 氮氧化物. 林格曼黑度. 污水处理站厌氧池废气; 硫化氢; 碱喷淋装置; DA003; 15米; 达GB14554-93《恶臭污染物排放标准》. 氨. 臭气浓度. 本次引用已批复《8000吨/年废矿物油收集项目环境影响报告书》中已建项目核定排放量： 物料装车（船）过程产生的废气、扫线废气、装车台废气、槽罐车清洗废气产生量较少，不定量分析，经催化氧化装置处理达标后通过一根20米高的排气筒DA001排放。 罐区废气：罐区有醚类、醇类、芳烃类等挥发废气，均以VOCs表征，经催化氧化装置处理达标后通过一根20米高的排气筒DA001排放。有组织排放VOCs2.4485t/a，去除效率90%。 洗舱站废气：洗舱站有醚类、醇类、芳烃类等废气产生，均以VOCs表征，经催化氧化装置处理（收集效率100%、去除效率90%）达标后通过一根20米高的排气筒DA001排放。有组织排放VOCs0.7412t/a。 锅炉产生的天然气燃烧废气（颗粒物0.1301t/a、0.2t/a、0.94t/a）经1根15米高排气筒DA002排放。 污水处理站产生的硫化氢、氨（不定量分析），污水处理站2厌氧塔产生的硫化氢、氨经1套碱喷淋装置处理后通过1根15米高排气筒DA003排放，其余工序废气经收集后接入催化氧化装置处理后通过一根20米高的排气筒DA001排放。 罐区未捕集废气VOCs114.2657t/a； 船舱除气、船舱清仓产生VOCs0.08t/a，以无组织的形式排放。 |
| --- | --- |

| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 2）废水 现有已建项目废水主要为船舶舱底油污水、船舶生活污水、初期雨水、罐区与码头地面冲洗水、洗罐废水、机修废水、沥青废气处理喷淋废水、陆域生活污水、蒸舱废水和洗舱废水。 船舶舱底油污水（岸上设置油污水接收罐）和船舶生活污水（岸上设置生活污水接收罐）委托海事环保船收集处置。罐区与码头地面冲洗水、洗罐废水、机修废水、沥青废气处理喷淋废水、初期雨水收集后进入厂内污水处理站1处理后接管；陆域生活污水经化粪池处理后接管；蒸舱废水和洗舱废水经厂内污水处理站2处理后的中水一部分用于蒸舱工序，一部分中水接管污水管网。 污水处理站1处理能力为240t/d，处理工艺为：调节池—预曝气—微电解—絮凝沉淀—一级氧化—二级氧化（接触氧化）—斜管沉淀池—生物滤池—接管；污水处理站2处理能力为100t/d，处理工艺为：调节池—预处理—AOM生物膜—MBR池—精密过滤—RO装置—三效蒸发—回用（接管），废水处理后与生活污水一同接管至江阴市利港污水处理有限公司。 3）噪声 已建项目主要噪声源主要为空压机、输送泵、锅炉、风机等设备运行时产生的噪声，噪声源强≤90dB(A)。采取的措施为噪声源在厂区内合理布局和采取隔声减振措施，并对高噪声设施采取进一步的防噪、降噪措施等。风机位于车间外，出口设置消声、隔声设备；空压机放置在隔声房内；水泵安装在车间外，通过合理布局；同时合理控制作业时间，尤其是对装车装船外运时间进行限制，禁止车辆进出库区鸣叫喇叭。 由上表可知，现有工程产生的各固体废物均能够得到妥善处置。 厂区内设有一般固废仓库1处，面积10m2，建设符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）控制要求。 企业已在《安全、环保提升改造项目环境影响报告表》中新建一座360m2的危废仓库替代原有320m2危废仓库（淘汰原有），用于贮存危废，建设符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）控制要求。目前新危废仓库已建设完成并投入使用，危废仓库作为安全、环保提升改造项目的一部分正在开展竣工环保验收工作。已建360m2危废仓库现场照片见图3-2。 图3-2 危废仓库（360m2）现场照片 4、排污许可证申领情况及执行情况 丽天公司于2026年2月13日重新申领了排污许可证，许可证编号为913202817365435187001Q，有效期为2026-02-13至2031-02-12。企业已按排污许可监测计划开展例行监测，建立了环境管理台账制度，根据排污许可要求进行环境信息公开，并按要求提交年度执行报告。 5、现有环境问题及以新带老措施 ①删除品种“以新带老”削减废气 本项目删除丙酸丁酯、溶剂油、二氯乙烷、混合芳烃、氢氧化钠、硫酸、乙烯焦油、生物柴油（脂肪酸甲酯）、航空煤油共9个传统化工品种，本次依据已批复环评核算删除及削减品种削减排放量，作为本项目新增品种“以新带老”削减源强，删除品种可削减排放量见表3-38。 表3-38 删除品种“以新带老”削减废气排放量 种类; 污染物名称[1]; 排放量（t/a）. 有组织（DA001）; 无组织; 合计. 废气; 混合芳烃; 0.013; 0.627; 0.641. 溶剂油; 0.038; 1.771; 1.808. 丙酸丁酯; 0.001; 0.046; 0.047. 二氯乙烷; 0.003; 0.124; 0.127. 生物柴油; 1.291; 0.130; 1.421. 航空煤油; 1.024; 0.103; 1.128. 合计（以非甲烷总烃计）; 2.371; 2.801; 5.172. VOCs; 2.371; 2.801; 5.172. 注：[1]本次仅对删除的9个品种中现有环评已核算的污染物进行核算，现有环评未核算的污染物忽略不计。 ②沥青装卸方式变更“以新带老”削减废气 本项目新增2万吨沥青装车功能，同时减少2万吨沥青装船，沥青总周转量不变。本次核算2万吨沥青装船废气作为“以新带老”削减废气。根据计算，装船废气沥青烟气产生量为0.409t/a，沥青烟中非甲烷总烃为0.319t/a，颗粒物（沥青烟）为0.090t/a，苯并[a]芘为4.6×10-6t/a。 |
| --- | --- |
| 生态环境保护目标 | - 1、生态环境 本项目位于丽天公司现有厂区内，用地范围内无生态环境保护目标。距离本项目最近的生态保护红线为西石桥饮用水水源保护区，位于本项目上游西北侧约850m；距离本项目最近的生态空间管控区为长江西石桥饮用水水源保护区，位于本项目上游西北侧约680m，项目周边生态敏感目标见附图7。 - 2、大气环境 本项目设置大气环境专项评价，根据大气专项评价内容，项目大气评价等级为三级评价（详见大气专项），三级评价项目不需设置大气环境影响评价范围。 本项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标，项目周边500m环境概况图见附图10。 - 3、地表水环境 本次改建项目不涉及码头岸线、水工建筑物等建设，项目周边地表水环境保护目标详见表3-39。 表3-39 地表水环境保护目标表 保护目标; 保护要求; 方位; 相对距离/m; 与本项目的水力联系. 长江; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准; N; 紧邻; /. 利港河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准; W; 690; 雨水汇入. 芦埠港河; E; 1100; 污水厂纳污河流. 长江西石桥水源地保护区; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准; NW; 680; /. 窑港口取水口; /; NW; 2340; /. 西石桥取水口; /; NW; 2820; /. 利港河卫东桥（省考断面）; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准; SW; 1600; /. - 4、声环境 本项目厂界外200m范围内无声环境保护目标。 - 5、地下水环境 本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 - 6、环境风险敏感目标 环境风险敏感目标详见环境风险专项评价报告，大气环境风险敏感目标详见附图11，地表水环境风险敏感目标详见附图12。 |
| 评价标准 | 1、环境质量标准 （1）环境空气质量标准 本项目位于空气质量二类功能区，SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、BaP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准，自2026年3月1日起至2030年12月31日止，执行过渡阶段二级浓度限值，自2031年1月1日起，执行二级浓度限值；非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》中的标准，详见表3-40。 表3-40 大气环境质量标准 污染物项目; 平均时间; 二级浓度限值; 单位; 标准来源. 过渡阶段浓度限值[1]; 二级浓度限值[2]. 二氧化硫（SO2）; 年平均; 60; 20; μg/m³; 《环境空气质量标准》（GB3095-2026）. 日平均; 150; 50. 1小时平均; 500; 150. 二氧化氮（NO2）; 年平均; 40; 30. 日平均; 80; 50. 1小时平均; 200; 200. 一氧化碳（CO）; 日平均; 4; 4; mg/m³. 1小时平均; 10; 10. 臭氧（O3）; 日最大8小时平均; 160; 160; μg/m³. 1小时平均; 200; 200. 颗粒物（粒径小于等于10μm，PM10）; 年平均; 60; 50. 日平均; 120; 100. 颗粒物（粒径小于等于2.5μm，PM2.5）; 年平均; 30; 25. 日平均; 60; 50. 苯并[a]芘（BaP）; 年平均; 0.001; 0.001; μg/m³. 日平均; 0.0025; 0.0025. 非甲烷总烃; 一次值; 2000; μg/m³; 参照执行《大气污染物综合排放标准详解》. 注：[1]自2026年3月1日起至2030年12月31日止，执行过渡阶段二级浓度限值； [2]自2031年1月1日起，执行二级浓度限值。 （2）水环境质量标准 本项目纳污水体芦埠港河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水标准，长江江阴段执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准，具体见表3-41。 表3-41 地表水环境质量标准 单位：mg/L（pH无量纲） 项目; pH; COD; 氨氮; 总磷; 石油类; 标准来源. Ⅱ类标准; 6-9; ≤15; ≤0.5; ≤0.1; ≤0.05; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1标准. Ⅲ类标准; 6-9; ≤20; ≤1.0; ≤0.2; ≤0.05. （3）声环境质量标准 根据《市政府办公室关于印发<江阴市声环境功能区划分调整方案>的通知》（澄政办发〔2020〕71号），本项目位于江阴市利港街道润华路9号，属于站场、服务区。根据《市政府办公室关于印发<江阴市声环境功能区划分调整方案>的通知》（澄政办发〔2020〕71号），④交通枢纽（客货运枢纽、城市轨道交通地面站场、高速公路服务区、内河港口）区域划为4a类声环境功能区，本项目声环境功能区划图详见附图13。因此本项目各厂界均执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准，具体标准限值见表3-42。 表3-42 声环境质量标准 功能区类别; 昼间dB（A）; 夜间dB（A）; 标准来源. 4a类; 70; 55; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）. （4）地下水环境质量标准 地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017），具体标准值见表3-43。 表3-43 地下水质量分类指标（单位：mg/L，pH无量纲） 序号; 评价因子; I类; Ⅱ类; Ⅲ类; Ⅳ类; V类. pH（无量纲）; 6.5～8.5; 5.5～6.5，8.5~9; ＜5.5或＞9. 总硬度（以CaCO3计）; ≤150; ≤300; ≤450; ≤650; ≥650. 氨氮; ≤0.02; ≤0.1; ≤0.5; ≤1.5; ＞1.5. 镉; ≤0.0001; ≤0.001; ≤0.005; ≤0.1; >0.10. 硝酸盐（以N计）; ≤2.0; ≤5.0; ≤20; ≤30; ＞30. 亚硝酸盐（以N计）; ≤0.01; ≤0.1; ≤1; ≤4.8; ＞4.8. 砷; ≤0.001; ≤0.001; ≤0.01; ≤0.05; >0.05. 汞; ≤0.0001; ≤0.0001; ≤0.001; ≤0.002; >0.002. 铬（六价）; ≤0.005; ≤0.01; ≤0.05; ≤0.10; >0.10. 铅; ≤0.005; ≤0.005; ≤0.01; ≤0.10; >0.10. 铁; ≤0.1; ≤0.2; ≤0.30; ≤2.0; >2.0. 锰; ≤0.05; ≤0.05; ≤0.10; ≤1.50; >1.50. 溶解性总固体; ≤300; ≤500; ≤1000; ≤2000; >2000. 铜; ≤0.01; ≤0.05; ≤1.00; ≤1.50; ＞1.50. 锌; ≤0.05; ≤0.5; ≤1.0; ≤5.0; >5.0. 氟化物; ≤1.0; ≤1.0; ≤1.0; ≤2.0; ＞2.0. 氯化物; ≤50; ≤150; ≤250; ≤350; ＞350. 钠; ≤100; ≤150; ≤200; ≤400; ＞400. 挥发酚; ≤0.001; ≤0.001; ≤0.002; ≤0.01; ＞0.01. 氯化物; ≤50; ≤150; ≤250; ≤350; ＞350. 硫酸盐; ≤50; ≤150; ≤250; ≤350; ＞350. 镍; ≤0.002; ≤0.002; ≤0.02; ≤0.10; ＞0.10. 总大肠菌群/（MPN/100mL或CFU/100mL）; ≤3.0; ≤3.0; ≤3.0; ≤100; ＞100. 菌落总数（CFU/100mL）; ≤100; ≤100; ≤100; ≤1000; ＞1000. （5）土壤环境质量标准 本项目所在区域土壤环境标准执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中表1筛选值中“第二类用地”标准，具体标准值见表3-44。 表3-44 土壤环境质量标准值（单位：mg/kg） 序号; 污染物项目; Cas编号; 筛选值; 管制值. 第一类用地; 第二类用地; 第一类用地; 第二类用地. 重金属和无机物. 1; 砷; 7440-38-2; 20; 60; 120; 140. 2; 镉; 7440-43-9; 20; 65; 47; 172. 3; 铬（六价）; 18540-29-9; 3; 5.7; 30; 78. 4; 铜; 7440-50-8; 2000; 18000; 8000; 36000. 5; 铅; 7439-92-1; 400; 800; 800; 2500. 6; 汞; 7439-97-6; 8; 38; 33; 82. 7; 镍; 7440-02-0; 150; 900; 600; 2000. 挥发性有机物. 8; 四氯化碳; 56-23-5; 0.9; 2.8; 9; 36. 9; 氯仿; 67-66-3; 0.3; 0.9; 5; 10. 10; 氯甲烷; 74-87-3; 12; 37; 21; 120. 11; 1，1-二氯乙烷; 75-34-3; 3; 9; 20; 100. 12; 1，2-二氯乙烷; 107-06-2; 0.52; 5; 6; 21. 13; 1，1-二氯乙烯; 75-35-4; 12; 66; 40; 200. 14; 顺-1，2-二氯乙烯; 156-59-2; 66; 596; 200; 2000. 15; 反-1，2-二氯乙烯; 156-60-5; 10; 54; 31; 163. 16; 二氯甲烷; 75-09-2; 94; 616; 300; 2000. 17; 1，2-二氯丙烷; 78-87-5; 1; 5; 5; 47. 18; 1，1，1，2-四氯乙烷; 630-20-6; 2.6; 10; 26; 100. 19; 1，1，2，2-四氯乙烷; 79-34-5; 1.6; 6.8; 14; 50. 20; 四氯乙烯; 127-18-4; 11; 53; 34; 183. 21; 1，1，1-三氯乙烷; 71-55-6; 701; 840; 840; 840. 22; 1，1，2-三氯乙烷; 79-00-5; 0.6; 2.8; 5; 15. 23; 三氯乙烯; 79-01-6; 0.7; 2.8; 7; 20. 24; 1，2，3-三氯丙烷; 96-18-4; 0.05; 0.5; 0.5; 5. 25; 氯乙烯; 75-01-4; 0.12; 0.43; 1.2; 4.3. 26; 苯; 71-43-2; 1; 4; 10; 40. 27; 氯苯; 108-90-7; 68; 270; 200; 1000. 28; 1，2-二氯苯; 95-50-1; 560; 560; 560; 560. 29; 1，4-二氯苯; 106-46-7; 5.6; 20; 56; 200. 30; 乙苯; 100-41-4; 7.2; 28; 72; 280. 31; 苯乙烯; 100-42-5; 1290; 1290; 1290; 1290. 32; 甲苯; 108-88-3; 1200; 1200; 1200; 1200. 33; 间二甲苯+对二甲苯; 108-38-3，106-42-3; 163; 570; 500; 570. 34; 邻二甲苯; 95-47-6; 222; 640; 640; 640. 半挥发性有机物. 35; 硝基苯; 98-95-3; 34; 76; 190; 760. 36; 苯胺; 62-53-3; 92; 260; 211; 663. 37; 2-氯酚; 95-57-8; 250; 2256; 500; 4500. 38; 苯并[a]蒽; 56-55-3; 5.5; 15; 55; 151. 39; 苯并[a]芘; 50-32-8; 0.55; 1.5; 5.5; 15. 40; 苯并[b]荧蒽; 205-99-2; 5.5; 15; 55; 151. 41; 苯并[k]荧蒽; 207-08-9; 55; 151; 550; 1500. 42; 䓛; 218-01-9; 490; 1293; 4900; 12900. 43; 二苯并[a，h]蒽; 53-70-3; 0.55; 1.5; 5.5; 15. 44; 茚并[1，2，3-cd]芘; 193-39-5; 5.5; 15; 55; 151. 45; 萘; 91-20-3; 25; 70; 255; 700. 2、污染物排放标准 （1）废气 ①有组织 本项目储罐废气、汽车装载废气、装船废气、扫线废气等经现有催化氧化装置处理后通过通过现有1根20m高DA001排气筒排放。废气污染物NMHC、颗粒物（沥青烟）、苯并[a]芘执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1中排放限值要求，详见表3-45。 表3-45 有组织大气污染物排放标准 排气筒; 污染物; 最高允许排放浓度(mg/m3); 最高允许排放速率(kg/h); 标准来源. DA001; NMHC; 60; 3; 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1. 颗粒物（沥青烟）; 20; 0.11. 苯并[a]芘; 0.0003; 0.000009. ②无组织 本项目厂界NMHC、颗粒物（沥青烟）、苯并[a]芘等执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3中排放监控浓度限值要求，具体见表3-46。 表3-46 企业边界大气污染物浓度限值 污染物名称; 监控浓度限值（mg/m3）; 监控位置; 标准来源. NMHC; 4.0; 边界外浓度最高点; 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准. 颗粒物（沥青烟）; 生产装置不得有明显的无组织排放. 苯并[a]芘; 0.000008. 厂区内VOCs（以非甲烷总烃计）执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2中排放限值要求，具体见表3-47。 表3-47 建设项目厂区内VOCs无组织排放限值 污染物名称; 监控点限值（mg/m3）; 限值含义; 无组织排放监控位置; 标准来源. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点; 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准. 20; 监控点处任意一次浓度值. （2）废水 本项目不新增生活污水和生产废水，现有罐区与码头地面冲洗水、洗罐废水、初期雨水等进入厂内污水处理站1处理后接管至江阴市利港污水处理有限公司集中处理，接管水COD、SS执行污水处理厂接管协议标准，石油类执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准；污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）表1中C标准排入芦埠港河，废水接管及排放标准详见表3-48。 表3-48 废水接管及排放标准 序号; 项目; 接管标准（mg/L）; 污水处理厂尾水排放标准（mg/L）. 1; pH; 6~9; 6~9. 2; COD; 500; 50. 3; SS; 200; 10. 4; 氨氮; 25; 4（6）[1]. 5; 总磷; 3; 0.5. 6; 总氮; 30; 12（15）[1]. /; 标准来源; 污水处理厂接管协议标准; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）表1中C标准. 注：[1]括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 （3）噪声 本项目厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准，具体标准限值表3-49。 表3-49 工业企业厂界环境噪声排放限值 厂界外声环境功能区类别; 标准值（dB（A））; 标准来源. 昼间; 夜间. 4类; 70; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. （4）固废 企业危险废物按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关规定执行。 |
| 其他 | 根据《江阴市排污总量指标管理办法（试行）》（澄政办发〔2024〕11号）要求，结合项目排污特征，确定总量控制因子为： 废气：总量控制因子为颗粒物（沥青烟）、非甲烷总烃； 废水：不涉及； 固废：不涉及。 本项目实施后全厂不新增污染物排放量，废气污染物总量在现有厂区内平衡。 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 本项目对储运设施进行安全改造，施工内容主要包括对二罐区现有2505储罐进行安全改造、在现有煤焦沥青卸车区域安装1套装车撬装装置。施工过程仅为设备及管道的改造，不涉及土建等施工，施工期对周边生态环境基本无影响。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 一、工艺流程 本次新增的9种品种中，硬脂酸、棕榈硬脂、棕榈油脂肪酸、脂肪酸、植物酸化油、棕榈液油、精炼工业级蓖麻油等7个货种拟储存于二罐区、三罐区、四罐区或六罐区固定顶罐；生物航煤（可持续航空燃料）拟储存于二罐区、五罐区或六罐区中的内浮顶罐；烃基生物柴油拟储存于三罐区或四罐区中的固定顶罐，具体储罐根据业务需求进行调配。 1、液体化工品装卸作业工艺流程 （1）卸船工艺 船舶停靠码头后，作业人员按照指令连接相应软管（配置不导电短管）或装卸臂，检查管线、阀门等确认无误后，码头与库区作业人员协调，开启电动阀门，通知船方启泵作业。作业过程中，码头作业人员和库区作业人员分别做好码头和罐区巡线检查工作。卸船结束关闭阀门。 流程为：油船或化工品船→船泵→平台装卸臂或软管→平台管线→引桥管线→库区管线→库区储罐 （2）装船工艺 船舶停靠码头后，作业人员按照指令连接相应软管或装卸臂，检查管线、阀门等确认无误后，码头与库区作业人员协调，开启电动阀门，通知泵房启泵作业。作业过程中，码头作业人员和库区作业人员分别做好码头和罐区巡线检查工作。卸船结束关闭阀门。 流程为：库区储罐→装船泵→库区管线→引桥管线→平台管线→平台装卸臂或软管→ 油船或化工品船 （3）卸车工艺 槽车进入卸车点，静置，连接静电接地报警器，用软管将卸车泵进口与槽车出口连接，经检查确认无泄漏后，打开槽车及相关阀门，启动卸车泵，槽车内物料流入指定的卸货储罐内。 流程为：槽车→软管→泵→库区管线→库区储罐； （4）装车工艺 槽车进入装车区，连接静电接地报警器，调整鹤管至适当位置，经检查确认后，打开相关阀门，启动装车泵将物料从储罐输送至槽车内，每个装车鹤管装有质量流量计和高液位报警器，当流量达到限定值或达到限定液位时，遥控阀门切断，作业结束。 流程为：库区储罐→发车泵→库区管线→鹤管→槽车 2、扫线 （1）液化烃扫线：装卸作业完毕，利用气相置换后使用氮气吹扫，排空装卸臂内的残液。 （2）装卸臂：装卸完毕后，打开装卸臂上部真空断流阀，将外臂内残液排至船舱，内壁残液及装卸臂到切断阀之间的残液采用氮气吹扫至船舱，方可将装卸臂和船脱离。 （3）金属软管：装卸完毕后，采用氮气将金属软管到切断阀之间的残液吹扫至船舱。 （4）管道：码头装卸区设清管器，用清管球将各个泊位管道内液体石油化工品扫向罐区。向储罐内进行物料扫线时，密切关注储罐内压力，避免发生超压事故。 3、保温、防冻凝、防聚合等 （1）熔点较高、易凝固的物料储存于加热保温的储罐内，设备作可靠保温，管道均作可靠保温、伴热。 （2）苯乙烯、丙烯酸、1-丁烯等易聚合，在上述危险货物储存过程中采取保冷措施进行保冷，防止物料大量挥发引起储罐超压、因为温度升高自聚等。 （3）液化烃液相管线设置安全阀泄压，泄压气体回到气相平衡管线。 （4）液化烃球罐设置密闭采样器。 （5）在距装卸车鹤位10m以外的装卸管道上设置便于操作的紧急切断阀。 （6）油气回收支管在并入油气处理设施前分别设置紧急切断阀和止回阀。 4、货种更换 日常储运过程中同一储罐、管道根据装卸情况，需要储运多种危险货物。 公司制定有倒罐、清罐、管线清洗、管线吹扫等相关作业的操作规程，对共用储罐、管线品种变化进行控制，对每一个品种的接卸严格执行安全作业指导制度和规程。 公司运行多年以来，码头进发货作业未发生品种变更引发的安全生产事故，也未发生因品种变更造成的货物污染事故。 倒罐流程：储罐→库区管线→储罐 5、泵组和交换站 除一罐组没有设置交换站外，其他罐组都设置泵组区和交换站，四罐区西南角设置总交换站，公司装卸采用屏蔽泵，泵进口配置过滤器，出口设置止回阀。 二、运营期生态环境影响分析 1、大气环境影响分析 本次改建后码头工艺设备及附属设施利用现有设备及附属设施，装卸、输送及存储工艺不变，本项目实施后罐区废气、装船废气、汽车装载废气、扫线废气等依托现有催化氧化装置处理后通过20m高DA001排气筒排放。本项目实施后可进一步降低现有非甲烷总烃污染物排放量，对周围大气环境影响较小。 具体分析详见大气专项评价报告。 2、水环境影响分析 本次改建项目仅限于在现有设施基础上进行货种优化调整，且不增加员工人数，故本项目无新增废水产生和排放。 3、声环境影响分析 本项目运营期间产生噪声不会对声环境产生明显影响。 4、固体废物环境影响分析 本项目未新增固废种类和产生量，不会对外环境产生影响。 5、地下水、土壤环境影响分析 现有厂区已地面硬化，并采取分区防渗措施，正常工况不存在地下水、土壤环境污染途径。本项目设置事故池，事故状态下泄漏废液、消防废水等可进入事故池暂存，日常加强储罐区、装卸区等区域设备和各构筑物的巡视和监控，采取上述措施后可有效避免危险化学品渗透、渗漏。 6、环境风险 本项目在确保现有厂区风险防范措施稳定运行，并落实改建项目风险防范措施和应急预案的前提下，项目的环境风险总体上可防控。具体环境风险防范措施及应急预案详见“环境风险专项评价报告”。 - 7、生态环境影响分析 本项目运营期仅限于储存货种优化调整，对生态环境影响基本不变。 - 8、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 本项目仅对现有码头作业品种、罐区储存品种和周转量进行调整，不增加用地规模，不改变现有码头泊位、罐区储存能力和总周转量。本次改建项目仅限于在现有设施基础上进行仓储品种的调整，不涉及新建、扩建或改变用地性质的行为，不涉及选址选线环境问题。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 本项目对储运设施进行安全改造，施工内容主要包括对二罐区现有2505储罐进行安全改造、在现有煤焦沥青卸车区域安装1套装车撬装装置。施工过程仅为设备及管道的拆除及安装。施工过程仅为设备及管道的改造，不涉及土建等施工。 施工期间，施工现场的运输道路定期洒水，尽量使地表处于湿润状态，减少起尘量；及时清扫施工垃圾，尽快外运处理，临时堆放时做好覆盖等滞尘措施；严禁施工运输车辆装载过满，并采取土工布遮盖措施，以避免风吹扬尘和减少沿途抛洒；施工固废均妥善处置。施工期采取有效措施降低对周围环境的影响，随施工期结束其带来的影响也随之消失。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 1、大气环境保护措施 本次改建后码头工艺设备及附属设施利用现有设备及附属设施，装卸、输送及存储工艺不变，本项目实施后罐区废气、汽车装载废气、扫线废气等依托现有催化氧化装置处理后通过20m高DA001排气筒排放。 详见大气环境影响专项评价报告。 2、水环境保护措施 本项目不新增废水排放量，企业运营期废水主要为员工生活污水、洗罐废水、罐区与码头地面冲洗水、机修废水、初期雨水等，项目建成后全厂废水均未发生变化。 3、噪声保护措施 （1）噪声污染防治措施 本项目仅在现有设施基础上进行货种优化调整，厂区内噪声源主要为输送泵、水泵、柴油机消防水泵等设备运行噪声，目前采取的噪声防治措施为噪声源在厂区内合理布局及采取隔声减振措施，同时合理控制作业时间，尤其是对装车外运时间进行限制，禁止车辆进出库区鸣叫喇叭等。 本项目厂界周边200m范围内无声环境敏感保护目标。根据企业长期例行监测数据，四周厂界噪声均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 表1中4类标准，说明建设项目噪声排放对周围环境影响较小，噪声防治措施可行。 （2）噪声监测计划 改建项目噪声污染源监测计划中监测内容和监测要求的确定均按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中相关要求执行，具体监测要求见表5-1。 表5-1 噪声监测计划 类别; 监测点位置; 测点数; 监测因子; 监测频次. 噪声; 厂界四周; 4; 连续等效A声级; 每季度监测一次，每次1天，昼夜各一次. 4、固体废物 本项目未新增固废种类和产生量，企业运营期固废主要是废活性炭、油泥、污水处理站污泥、废含油抹布和废手套等生活垃圾、废聚合物。 （1）危险废物处理处置措施 企业危险废物需按国家有关规定进行转移、运输及处置，要求企业将危险废物分类收集，分开处理。 危险废物在收集时，应清楚废物的类别及主要成分，以方便委托处理单位处理，根据危险废物的性质和形态，可采用不同大小和不同材质的容器进行包装，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。最后按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023)、《省生态环境厅关于印发<江苏省固体废物全过程环境监管工作意见>的通知》（苏环办〔2024〕16号）、《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）要求，对危险废物进行安全包装，并在包装的明显位置附上危险废物标签。 （2）贮存场所（设施）污染防治措施 本项目产生的各类固废在厂内自行处置及外运处置前，需临时堆存于废物暂存区（废矿物油储罐区、危废仓库）储存。危险固废拟分类收集暂存于各贮存区域内。厂区内拟按要求设置各类危废暂存区。 危险废物仓库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）有关要求建设。其中，贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 本项目将严格执行《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）及《省生态环境厅关于印发<江苏省固体废物全过程环境监管工作意见>的通知》（苏环办〔2024〕16号）要求，按照《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及修改单和危险废物识别标识设置规范设置标志，配备通讯设备、照明设施和消防设施；在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网。根据危废特性，采取以下污染防治措施，包括防风、防雨、防晒、防雷、防扬散、防流失、防渗漏等。 根据《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及修改单、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）设置环境保护图形标志。本项目固废堆放场的环境保护图形标志见表5-2。 表5-2 固废堆放场的环境保护图形标志一览表 排放口名称; 图形标志; 形状; 背景颜色; 图形颜色; 提示图形符号. 厂区门口; 危险废物信息公开栏; 长方形边框; 蓝色; 白色. 危险废物 暂存场所; 平面固定式贮存设施警示标志牌; 长方形边框; 黄色; 黑色. 立式固定式贮存设施警示标志牌; 长方形边框; 黄色; 黑色. 贮存设施内部分区警示标志牌; 长方形边框; 黄色; 黑色. 危险废物贮存分区标志牌; 长方形边框; 黄色; 黑色. 包装识别标签（粘贴式标签）; 正方形边框; 橘黄色; 黑色. 5、地下水和土壤污染防治措施 为了更好地保护土壤和地下水环境，将本项目对地下水和土壤的影响降至最低，采取以下相关防控措施： ①加强设备、各构筑物及装卸区域的巡视和监控。在项目运营过程中，要定期对设备进行维护，保持设备和建、构筑物运行处于良好的状态，一旦出现异常，应当及时检查，尽量避免池子破裂损坏和管道的跑、冒、滴、漏现象产生，力求将泄漏的环境风险事故降低到最低程度。密切注意其防渗措施是否安全。 ②环评要求应对该项目地下水环境设置必要的检漏时间及周期，在一个检漏周期内，对可能有污染物跑冒滴漏等产生的地区进行必要的检漏工作，及时发现污染物渗漏等事件，采取补救措施。 ③项目建设运营期环境管理需要，厂区内建设的地下水监控井应设置保护罩及设置安全台或设置单独保护房，以防止污水漫灌进入环境监测井中。 ④企业按照相关要求做好厂区内分区防渗。 6、风险保护措施 本项目在确保现有厂区风险防范措施稳定运行，并落实改建项目风险防范措施和应急预案的前提下，项目的环境风险总体上可防控。具体环境风险防范措施及应急预案详见“环境风险专项评价报告”。 7、生态保护措施 本项目在现有设施基础上进行货种优化调整，不增加用地规模，不涉及码头岸线、水工建构筑物的建设，不改变现有码头泊位、罐区储存能力和总周转量。本次调整不包含任何新建、扩建项目，在项目实施过程中，无建设性质的工程施工活动，对生态环境基本无影响。应落实以下生态保护措施： （1）改建项目建成后码头运营期产生的各类废水经收集后妥善处置，禁止在码头附近水域排放。 （2）定期对输送管线、截断阀等进行定期检维修，装卸过程中需严格按照规范作业，避免发生“跑、冒、滴、漏”而污染环境的现象，最大程度减轻本项目营运期对项目周围的生态环境影响。 8、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射。 |
| 其他 | 无。 |
| 环保投资 | 本项目环境保护投资估算及“三同时”验收一览表见表5-3。 表5-3 本项目环保投资及“三同时”验收一览表 类别; 污染源; 污染物; 治理措施（设施数量、规模、处理能力等）; 处理效果、执行标准或拟达标准; 环保投资（万元）; 完成时间. 废气; 罐区废气、汽车装载废气、扫线废气等; 非甲烷总烃、颗粒物（沥青烟）、苯并[a]芘; 依托现有催化氧化装置; 达《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）标准; 10; 与建设项目同时设计、同时施工，本项目建成时同时投入运行. 废水; /; /; /; /; /. 固废; 生产; 危险废物; 360m2依托现有; 各类危废按要求分类暂存; /. 噪声; 各类生产及辅助设备; 隔声降噪措施; 隔声量≥15dB（A）; 10. 事故应急措施; 制定应急管理计划，发生事故时报告并跟踪监测，并采取相应措施，全厂设置3990m3（1330m3×3）事故应急池、1700m3（850m3×2）初期雨水池。; 杜绝事故污水直接排放; 5. 清污分流、排污口设置; 利用现有废水排放口1个、雨水排放口1个、废气排放口1个。废水排放口、雨水排放口、排气筒、高噪声设备处等处应按照规范设置标识并具备采样条件，在醒目处竖立环保图形标志牌。; /. 总量平衡具体方案; 本项目不新增废气、废水污染物总量; /; /. 大气环境防护距离; 项目不需设置大气环境防护距离; /; /. 卫生防护距离; 本项目建成后，全厂卫生防护距离为码头、厂界500m范围，该卫生防护距离内无居民、学校、医院等敏感目标。; /; /. 合计; －; 25; －. |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 |  | 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | / | / | / | / |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | / | / | 本项目不新增废水排放 | / |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | / | / | / | / |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | / | / | 罐区废气、装船废气、汽车装载废气、扫线废气等、厂区内非甲烷总烃、厂界非甲烷总烃 | 达江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021） |
| 固体废物 | / | / | 本项目不新增固体废物外排量 | / |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | 编制突发环境事件应急预案，配备应急物资，定期进行应急演练 | 环境风险可防控 |
| 环境监测 | / | / | 制定运营期环境监测方案，并委托有资质的环境监测单位实施。 | 落实措施 |
| 其他 | / | / | / | / |

# 七、结论

通过调查、分析和综合评价后认为：拟建项目符合国家和地方有关环境保护法律法规、标准、政策、规范及相关规划要求；生产过程中遵循清洁生产理念，所采用的各项污染防治措施技术可行、经济合理，能保证各类污染物长期稳定达标排放；通过采取有针对性的风险防范措施并落实应急预案，项目的环境风险可防控。 综上所述，在落实本报告表中的各项环保措施以及各级环保主管部门管理要求的前提下，从环保角度分析，拟建项目的建设具有环境可行性。同时，拟建项目在设计、建设、运行全过程中还必须满足消防、安全、职业卫生等相关管理要求，进行规范化的设计、施工和运行管理。

附图 附图1 建设项目地理位置图 附图2 江阴临港开发区工业园区详细规划及城市设计规划用地图 附图3 本项目与生态保护红线位置关系图 附图4 江苏省生态环境管控单元图 附图5 无锡市生态环境管控单元图 附图6 本项目占用生态环境管控单元图 附图7 本项目与周边生态环境分区管控优先保护单元位置关系图 附图8 建设项目平面布置图 附图9 项目周边水系图 附图10 项目周边500m环境概况图 附图11 项目大气环境风险敏感目标图 附图12 项目地表水环境风险敏感目标图 附图13 声环境功能区划图 附图14 建设项目危险单元及厂内应急疏散通道图 附图15 区域应急疏散通道图 附图16 建设项目雨污水及事故水收集管网图 附图17 园区地表水三级防控体系图 附件 附件1 立项备案证及备案登记信息单 附件2 营业执照复印件 附件3 项目委托代理人证明材料 附件4 土地证 附件5 危废处置协议 附件6 污水处理协议 附件7 环保所（科）预审意见 附件8 现状监测报告（数据）及其他监测报告 附件9 区域环境综合整治方案 附件10 建设单位项目委托书、承诺书、申请报告 附件11 《省生态环境厅关于江阴临港化工园总体规划（2023—2035年）环境影响报告书的审查意见》（苏环审〔2025〕88号） 附件12 公示涉密说明 附件13 全本公示证明 附件14 环评单位编制情况承诺书 附件15 环评合同原件 附件16 工程师现场勘察照片 附件17 安全承诺书 附件18 环境影响报告表受理审核确认表 附件19 环评编制人员信息（资格证书、社保） 附件20 其他未在清单中列明的附件（江苏省生态环境分区管控综合查询报告书、排污许可证、应急预案备案证、危废管理计划） 附件21 原项目审批情况、验收情况